三门县海润小学暖通工程

招 标 文 件

备案登记号：三招建备【2016】019号

招  标  人：三门县晏站涂建设有限公司

招标代理人：台州市建设咨询有限公司

招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室

行业主管部门：三门县住房和城乡建设规划局

二 ○ 一 六 年 一 月

三   门   县

建设工程招标文件

（备案登记号：三招建备【2016】019号）

项目名称：三门县海润小学暖通工程

招 标 人：三门县晏站涂建设有限公司（盖章）

联 系 人：潘翀

联系电话：0576-83300510

招标代理人：台州市建设咨询有限公司（盖章）

联 系 人：黎恩

联系电话：0576－83332359

招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室（盖章）

行业主管部门：三门县住房和城乡建设规划局（盖章）

二 ○ 一 六 年 一 月

目 录

招标公告	5

投标须知前附表	1

第一章  投标须知	4

第一节	总  则	4

第二节	招标文件	4

第三节	投标文件的编制	5

第四节	投标文件的递交	7

第五节	开   标	8

第六节	评   标	8

第七节	授予合同	10

第二章  技术规格书	12

第三章 合同主要协议条款	20

第五部分  工程建设项目廉政责任书	34

第四章  评标办法	36

附件一：	39

附件二：	40

附件三：	41

附件四：	59

附件五：	60

附件六-1：	61

附件六-2：	62

附件七：	63

附件八	64

附件九：	65

附件十：	66

附件十一：	67

附件十二：	68

附件十三	69

三门县海润小学暖通工程

# 招标公告

1、招标条件

本招标项目三门县海润小学暖通工程已由三门县发展和改革局以三发改审【2015】22号批准建设，建设资金来自于自筹，招标人为三门县晏站涂建设有限公司，招标代理机构为台州市建设咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的空调设备采购及安装进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

项目概况：三门县海润小学暖通工程所包含的空调设备采购及安装（详见施工图）。

招标内容：本次招标为交钥匙工程，投标人需按现场踏勘的实际情况、技术规格书、招标人提供平面图纸的要求完成空调系统所有设备、材料（如室内机、室外机、控制系统、预埋管、风口、连接管、保温材料、控制器、冷媒管、冷凝水管、各种分支器及备品备件等设备）的设计选型、制造、运输、装卸、安装、产品保护、调试及试运行、有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、空调管道孔洞钻孔、打墙洞、室外机基础制作等所有工作。

计划工期：配合总包进度按期竣工，完成所有空调设备的供货、安装、调试运行及有关部门验收合格并移交整个暖通工程。

3、投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：具有独立法人资格的注册资金在人民币5000万元（或等值外币，以开标当日汇率计算)及以上的多联式空调制造商或生产厂家，或空调生产厂商的代理商[如为代理商，代理商注册资金不少于人民币200万元且其代理的产品的生产厂商的注册资金在人民币5000万元(或等值外币，以开标当日汇率计算)及以上，代理商须持有制造商或生产厂家针对本项目唯一授权]。

3.2本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

4、招标文件的获取

4.1招标文件将于2016年1月26日在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com.cn”上发布并供下载，招标文件以书面为准。需索取书面招标文件的请到招标代理机构领取，如需邮购，请另付50元人民币特快专递费。

4.2 招标文件每套售价300元，售后不退。

5、投标文件的递交

5.1 递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年2月23日9时00分，地点为三门县公共资源交易中心（三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 踏勘现场和投标预备会

投标人可自行踏勘现场。招标人不组织投标预备会。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在三门县公共资源交易网（网址：http://www.smztb.com.cn）和浙江招标投标网（网址：http://www.zjbid.cn /）上发布。

8.联系方式

招 标 人：三门县晏站涂建设有限公司

联 系 人：潘翀

电    话：0576-83300510

招标代理机构：台州市建设咨询有限公司

联 系 人：罗民

电    话：0576—83332359

地    址：三门县广场路22号交通大楼三楼

邮    编：317100

# 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 三门县海润小学暖通工程 |
| 2 | 建设地点 | 三门县海润小学 |
| 3 | 建设规模 | 三门县海润小学暖通工程所包含的空调设备采购及安装（详见施工图）。 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 工期要求 | 配合总包进度按期竣工，完成所有空调设备的供货、安装、调试运行及有关部门验收合格并移交整个暖通工程。 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 招标范围 | 本次招标为交钥匙工程，投标人需按现场踏勘的实际情况、技术规格书、招标人提供平面图纸的要求完成空调系统所有设备、材料（如室内机、室外机、控制系统、预埋管、风口、连接管、保温材料、控制器、冷媒管、冷凝水管、各种分支器及备品备件等设备）的设计选型、制造、运输、装卸、安装、产品保护、调试及试运行、有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、空调管道孔洞钻孔、打墙洞、室外机基础制作等所有工作。 |
| 9 | 资金来源 | 自筹 |
| 10 | 投标人要求 | 具有独立法人资格的注册资金在人民币5000万元（或等值外币，以开标当日汇率计算)及以上的多联式空调制造商或生产厂家，或空调生产厂商的代理商[如为代理商，代理商注册资金不少于人民币200万元且其代理的产品的生产厂商的注册资金在人民币5000万元(或等值外币，以开标当日汇率计算)及以上，代理商须持有制造商或生产厂家针对本项目唯一授权]。 |
| 11 | 投标人确定方式 | 资格后审 |
| 12 | 投标文件组成 | 投标文件由商务标和技术资信标二部分组成： 1.商务标包括： a. 投标函（附件一）； b. 投标报价汇总表（附件二）； c. 投标设备、材料报价清单（附件三）。 2.技术资信标包括： （1）投标人基本情况表（附件十一）； （2）诚信投标承诺书（附件十二）； （3）建设工程投标人资格自查表（附件十三）； （4）投标人有效的营业执照（副本）；（提供与原件一致的复印件，复印件加盖单位公章。原件带入开标现场备查，供评委在评审需要时随时查验，评委需查验时无法提供原件的按无效标处理） （5）如为代理商，代理商须提供制造商或生产厂家的有效的授权委托书（提供原件）和制造商（或生产厂家）营业执照复印件（复印件加盖制造商或生产厂家单位公章）； （6）投标品牌制造商或生产厂家认证情况：ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、3C认证证书、中国节能产品认证证书；（复印件加盖制造商或生产厂家单位公章，根据评标办法提供）。 （7）投标人按照评标办法中的评分内容分章节描述； （8）附表： a. 随机专用检测设备及专用维修工具一览表（附件四）； b. 投标人提供设备的主要零部件配置表（附件五）； c. 投标产品基本技术参数表（附件六-1、2）； d. 规格性能偏离表及建议（附件七）； e. 室内机参数对应表（附件八）； f. 投标系统配置表（附件九）； g. 质保期后前5年内备品备件及易耗件清单及价格（附件十）。 （8）售后服务: a.距买方最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容、服务响应到场时间承诺及承诺的保证措施，提供制造商或生产厂家授权售后服务网点的证书及被授权售后服务网点营业执照（如有）； b.提供投标人2年或以上的免维保承诺书； c.提供质量保证期满后三年的维修保养合同范本。 （9）根据评审依据的内容提供以下证明材料： a. 第三方机构（管理部门、协会、检测机构等）的证明材料； b. 投标设备产品样本（若干套）； c. 制造商或生产厂家的证明材料； d. 投标人自行提供的证明材料。 |
| 13 | 投标文件格式 | 1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。 2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。 |
| 14 | 报价方式 | 综合单价报价 |
| 15 | 投标报价要求 | 本项目设有效投标报价上限，有效投标报价上限在开商务标之前临时设定并公布，超出上限价的以无效标处理。 |
| 16 | 投标担保要求 | 1、担保金额：伍万元。 2、担保形式：电汇或银行汇票； 收款单位：三门县建设工程交易中心； 开户银行：浙江泰隆商业银行-台州三门支行； 银行帐号：9013920108000288； 银行地址：海游镇光明路136-140号。 3、担保提交地址：三门县广场路22号，交通大楼四楼； 联系电话： 0576—83336115。 |
| 17 | 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 18 | 投标文件份数 | 正本一份、副本三份 |
| 19 | 投标文件密封及装订 | 投标文件的商务标、技术资信标必须采取单独密封。 |
| 20 | 投标文件提交地点与开标地点 | 三门县公共资源交易中心交易大厅 地址：三门县大湖塘新区广场路22号，交通大楼四楼 电话：0576-83321672 |
| 21 | 投标文件提交截止时间与开标 时间 | 2016年2月23日上午9时 00分 |
| 22 | 投标文件递交 要求 | （1）投标人出示其有效交易证的原件，以证明其已取得交易席位资格（交易证的办理详见三门县公共资源交易中心网站，联系电话：0576-83336115）； （2）投标人法定代表人或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）应持本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件将被拒绝。 |
| 23 | 开标顺序 | 先开技术资信标，待技术资信标评审结果公布后，再开商务标。在开商务标之前临时确定并公布本项目有效投标总报价上限。 |
| 24 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 25 | 工程担保 | 履约担保金额：中标价的10% |
| 26 | 现场踏勘 | 各投标人自行组织踏勘 各投标人对招标文件有异议的，应当在2016年2月14日17：00时之前将投标疑问书面传真至：台州市建设咨询有限公司（0576-83332359 黎恩 收）。招标人将于自收到疑问之日起3日内统一在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）答复并供下载，答复以书面为准。逾期不予答复。 |
| 27 | 招标文件澄清 或修改时间 | 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）澄清或者修改招标文件，由各投标人自行下载。 |
| 28 | 特别说明 | （1）招标文件资料费以现金方式在提交投标文件的同时提交。 （2）近三年以来，投标人、法人代表人无行贿犯罪记录。是否存在有无行贿犯罪记录在中标后进行查询，如存在上述行贿犯罪记录的，则取消中标资格。 |

# 第一章  投标须知

## 总  则

### 项目说明

1.1本招标项目说明详见本须知前附表。

### 招标范围

  - 本招标项目的招标方式详见本须知前附表。

  - 本招标项目的招标范围详见本须知前附表。

### 资金来源

  - 本招标项目资金来源详见本须知前附表，其中部分资金用于本项目合同项下的合格支付。

### 投标资格

  - 投标人资格要求见前附表所述；

  - 在三门县公共资源交易中心取得交易席位资格；

  - 本项目不接受代理商及联合体投标。

  - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人和法定代表人其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

### 投标费用

  - 投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

  - 招标文件工本费为300元。

### 现场条件

  - 招标条件已具备。

### 踏勘现场

  - 投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

  - 除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

（1）招标公告

（2）第一章 投标须知及投标须知前附表；

（3）第二章 技术规格书；

（4）第三章 合同主要协议条款；

（5）第四章 评标办法；

（6）第五章 投标文件格式；

（7）其他附件材料：

①施工图纸。

  - 除上款内容外，招标人对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标文件规定的时间内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 投标人在下载或收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于招标文件规定的时间内，以书面形式向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。

### 招标文件的修改

  - 招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间15日前在三门县公共资源交易中心网（网址：http://www.smztb.com.cn）修改招标文件，由投标人自行下载。不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容如发现网上下载的与书面备案内容不一致时，均以书面备案形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面备案文件为准。

  - 招标文件的澄清、修改、补充等内容将在三门县公共资源交易中心网上发布。这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人开标前应随时关注网站上的最新信息。

### 招标文件的备案

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）未经招标监管机构备案盖章的一律无效。

### 招标文件的解释权

  - 本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、答复等）的解释权属招标人。

## 投标文件的编制

### 投标文件的组成

  - 本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表。

### 投标文件的格式

  - 本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表。

### 投标报价组成

  - 报价方式：本工程采用综合单价的方式报价，综合单价指完成某工程量清单项目每一计算单位所发生的除安装费外的所有费用（安装费单列）。由投标人根据企业内部经济测算,结合市场价格信息、管理技术水平,综合测定后报价。综合单价报价以人民币元计，小数点后取二位。

  - 报价内容：投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括设计、制造、包装、运输、装卸、现场安装、清除安装过程中产生的垃圾、空调管道孔洞钻孔、打墙洞、室外机基础制作、水电费、产品保护、调试及试运行到备品备件、有关行业专管部门验收、培训、售后服务、保险、质量保修、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。总报价以人民币元计，保留整数。汇率、知识产权、关税等由投标人在投标报价时综合考虑。

  - 承包人在施工过程中发生的水、电由招标人提供。水、电费用结算按实际发生付给招标人。

  - 压缩机及部分材料（在技术规格书中明确的）投标人必须选用技术规格书中推荐的品牌。

  - 本项目设有效投标总报价上限，上限价于商务标开标前临时设定并公布，投标人总报价如超出有效投标总报价上限的为无效标。

  - 本工程安装过程中发生的所有辅助材料（施工图预算已单列出来的除外），如：面板控制系统、铜管、保温材料、分支器、有线遥控器等，均由各投标人按照图纸计算工程量，且该部分价格总价一次性包定，工程决算时不作任何调整。

  - 中标人在安装过程中，如涉及到使用特殊脚手架、升降机、塔吊等大型设备时，中标人需自行解决，且该部分费用已包含在本次报价内，投标人应在投标报价时综合考虑，不再另行计取。

  - 安装费：本工程的安装费包括本工程安装过程中发生的所有费用（人工、机械、辅助材料、设备基础、支吊架、油漆等所有工作内容，如图纸中有描述的详见图纸，图纸中未描述的则以相关规范为准）。

  - 如投标人不具备机电设备安装资质的，须委托有机电设备安装资质单位进行安装，由此引发的费用投标人在报价时综合考虑。

### 投标报价要求

  - 附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。

  - 投标人在组价过程中，计算结果按附表规定的单位取小数点后二位，第三位四舍五入。

  - 投标人的报价要求详见本须知前附表，未按要求报价的，作无效标处理。

### 投标担保

  - 投标人按前附表规定的数额在2016年2月22日下午5：00时内前三门县公共资源交易中心提交投标保证金，以银行到账时间为准。

  - 对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

  - 中标候选人的投标保证金待招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还（不计息）。其余投标人的投标保证金将在中标公示结束后退还（不计息）。投标保证金一律采用转帐形式退还到投标人注册地开户银行的帐户上，投标人须在退款时注明开户银行名称和帐号。

  - 有下列情况之一的，投标担保将不予退还：

(1) 投标人违反《诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《投标人资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的10%不予退还；在评标结束后被查实的，对其投标担保总金额的30%不予退还；涉及中标候选人的，对其投标担保总金额的50%不予退还；

(2) 投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为，在评标过程中发现并以无效标处理的，对其投标担保总金额的70%不予退还；在评标结束后发现并被查实的，对其投标担保全部不予退还；

(3) 投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交安全资格审查材料和履约担保），对其投标担保全部不予退还；对招标人造成的经济损失（包括报价的差额损失）超过投标担保总金额的，应对超过部分予以赔偿；

(4) 投标人在投标有效期内撤回其投标文件的，对其投标担保全部不予退还；

（5）投标人因同一行为涉及上述多种情形的，招标人按投标担保不予退还金额高的进行处理。

17.6投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。

### 投标有效期

  - 投标有效期详见本须知前附表，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 投标文件的份数和签署

  - 投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。

19.2招标文件附件注明签署或盖章的，投标人均按要求签署或盖章。

19.3复印件盖章要求详细见前附表。

19.4当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

## 投标文件的递交

### 投标文件的装订、密封与标志

  - 投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。

  - 密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

  - 投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表。

### 投标文件的递交

  - 投标人应按本须知前附表规定的地点，在本须知前附表规定的截止时间前提交投标文件。

  - 投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表要求，否则该投标文件予以拒收。

### 投标截止期

  - 投标文件的截止时间详见本须知前附表。

  - 招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

  - 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

### 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

  - 投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

  - 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

## 开   标

### 开标

  - 招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表所规定的地点公开举行开标会议。

  - 开标会议由招标人组织并主持。

  - 开标顺序详见本须知前附表。

### 投标文件公布

  - 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

  - 招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。

## 评   标

### 评标会议

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

### 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件符合性鉴定

  - 评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、质保期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

  - 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

  - 评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

  - 如投标人提供的技术参数与样本中该型号对应的参数不一致，则以样本为准。

### 投标文件的评审

30.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。

30.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

- 投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标资格不符合招标文件要求的；

- 法律法规规定无效标的。

30.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、质保期、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

30.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1）  技术标评审中不满足技术规格书第19.11条的；

（2）  经商务标修正后，属招标文件报价要求或商务标的修正中规定作无效标处理的；

（3）  招标文件中其他内容明确规定作无效标的；

30.5如有效标不足三家使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，则本次招标失败，重新组织招标。

### 商务标的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误,修正错误的顺序如下：

- 针对投标人的报价组价（除投标函外）进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。如发现投标人的表格内容与招标文件不一致时，评标委员会将按招标文件表格的内容调整。

- 除投标函外，如果结转前与结转后的数据不一致，以结转前的数据为准，调整结转后的数据。

- 投标函中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

- 校核投标函中的投标总报价和投标设备、材料报价清单表中的报价合计，如不一致时，在总报价不变的前提下，通过按合理原则使其一致。如果计算误差的绝对值累计金额大于该投标报价的1%，其投标文件作为无效标。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

### 评标办法

  - 本工程项目采用的评标办法见本须知前附表，具体内容详见本招标文件第四章。

## 授予合同

### 中标候选人公示

  - 招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心接受公示。公示期不得少于3个工作日。

  - 公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人（招标代理机构）提出，招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

  - 涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

  - 中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合本章第4项规定的；

（2）按本章第30项规定应作无效标处理的；

（3）拒绝按本章第33.3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（4）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

### 中标通知书

  - 招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因中标后经查询投标人、法定代表人有行贿犯罪记录（近三年来）的，造成其资格无效的，或者因其他情形造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。。

  - 中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。

  - 招标人以书面形式向中标单位发出《建设工程中标通知书》，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

  - 《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

### 合同签订

  - 自《建设工程中标通知书》发出之日起10日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并到招标办办理备案手续。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。

  - 招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

### 履约保证金

  - 中标人应在签订书面合同之前,将履约保证金按本招标文件规定汇入三门县晏站涂建设有限公司。如中标人不及时提交履约保证金或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标保证金。

# 第二章  技术规格书

### 1.总则

1.1 天气状况

台州三门位于浙江中部，地处亚热带

1.2 电源

所有电气设备和设备的安装须符合下列电源条件，除非在其他章节中另有说明。

电压：∽380V ，三相五线制，∽220，单相，频率：50HZ

不影响运行性能的前提下，所有电气设备在以下工况条件下运行：

电压波动：±10%，接地电阻要求：≤4Ω

要求连续工作每天20小时，250天/年

1.3 投标人须对招标文件中设计到的专利负责，并保证不妨害业主的利益。在法律范围内 ，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，业主概不负责。

### 2. 招标内容

2.1此份技术规格书是招标文件的一部分，包括招标人提供平面图纸的要求完成空调系统所有设备、材料（如室内机、室外机、控制系统、预埋管、风口、连接管、保温材料、控制器、冷媒管、冷凝水管、各种分支器及备品备件等设备）的设计选型、制造、运输、装卸、安装、产品保护、调试及试运行、有关部门验收、培训、售后服务及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、空调管道孔洞钻孔、打墙洞、室外机基础制作等所有工作。投标人须根据各自的技术和商务优势对全部内容进行投标。如投标人不具备机电设备安装资质的，须委托有机电设备安装资质单位进行安装。

### 3 工作范围

3.1中标人需按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的产品须包括以下工作服务但不仅限于以下：

（1） 按招标人和设计需要完成设备、材料的具体设计；

（2） 按招标人和设计的需要提供空调系统的原理图；

（3） 在设备就位、安装之前须提供详细的构造图、设备样本和使用操作说明书；

（4） 按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

（5） 运输及装卸：设备运输至招标人建设工地，并卸至工地现场；

（6） 中标人应负责提供完整的中文操作维护使用手册，每台至少二份。操作手册应有总体安装及各种操作程序，包括：设备的工作原理、安装、试验、运行、维护、拆卸、修理等，其内容须完整、清晰、易于理解，须强调的是，在使用手册中应有安装设备所用的图纸及文字说明，特别是配套设备制造商或生产厂家提供的说明也应附在整机使用手册中，并带参照说明，图表及零件单须完整，须良好印刷及包装。

3.2 提供的设备、材料：

（1）空调系统室外机、室内机、有线遥控器及各种配置件（包括室外机底座、隔震垫、支撑架、固定材料、保温材料、铜管等）等所有设备、材料，包括所提供设计图纸的全部空调系统全套设备和材料及其安装。即提供的机组和系统安装就位后，只须通电便可进行空调系统的调试和正式运转和使用。

（2）提供的机组包括但不仅限于以下：

1）设备的制造、加工、制作；

2）提供详细构造图、设备样本和使用、维护说明书；

3）按招标人及设计需要完成系统施工设计。

（3）压缩机及部分材料推荐品牌要求如下：

1）压缩机：大金、三菱电机、日立

2）铜管：上海飞轮、青岛宏泰 、上海金阳

3）保温材料：世霸龙、亿霸龙、福乐斯、江苏赢胜

4）UPVC管：光华、联塑、中财

5）复合型风管：北京良基集团、北京瀚江尤科建材有限公司、北京金海燕天宇玻璃棉有限公司、杭州中瑞人工环境工程有限公司

6）铝合金风口、散热器：五星、金盾、上虞建设

7）卖方在投标时承诺的设备（含元器件、材料）如采用进口件的，则该进口件运到工地现场后，须附海关报关单、原产地证明文件及商检证明等资料。

凡是招标文件中注明品牌（或产地）、规格、型号及要求的压缩机及材料，卖方必须按照投标文件承诺的内容采购和施工，如需调整，必须经得买方认可，否则由此产生的后果由卖方承担。如买方发现招标文件中注明品牌（或产地）、规格、型号及要求的压缩机及某种材料，其质量或价格或供应上有问题，有权更换，重新确定其品牌及价格。

3.3 系统安装：

（1）系统安装包括但不仅限于以下：

1）系统设备材料开箱，并吊置于正确位置；

2）系统设备、材料安装；

3）系统调试和试运行；

4）提供特殊和专用工具；

5）提供系统维护方法及紧急修理措施；

6）系统安装时与其它协作方合作。

3.4  交货时间：投标人须在投标文件中提交最短交货周期及安装周期（按日历天计）。

3.5  这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，中标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

3.6  整套设备及其主要部件的原产国家须明确地标明在投标文件中。在交货时应附上原产地国家的产地出厂证明文件、原产地出厂合格证书、原产地装箱清单。（中文说明）

### 4. 设计使用寿命

4.1设备及材料应是全新的和一流的，除了象密封件、易损件等一类消耗项目外，应设计长期使用寿命周期（室外机、室内机的使用寿命需超过15年），制造商或生产厂家应按技术规格书要求设计设备使招标人满意，此设备应易于检验、清洗、润滑及维修。

### 5.制作检验和试验

5.1中标人应在试验结束后应尽快提交试验报告书（不超过10个工作日提交）。

5.2根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

5.3在生产制造期间，招标人有权在认为合适的时间到中标人制造地，进行质量检验和试验。中标人应为招标人提供方便。在制造监制期间，制造商或生产厂家有责任提供有关设备的各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但招标人监制并不解除制造商或生产厂家对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为招标人的最终验收。

5.4主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。中标人须提供必要的技术数据和图纸、检验、试验报告给招标人。

5.5当设备需试验时，中标人应至少在试验前10个工作日以正式的书面形式通知招标人：何种试验将在何时何地进行。若招标人不能在指定的时间赶赴现场，中标人将进行试验并被视为招标人在场进行，同时他须及时将试验报告副本送达招标人。

5.6若招标人需要，中标人应解释所有的试验事项，直至招标人满意。

5.7若设备在试验中未通过，二次试验费用将由中标人承担。

### 6. 设备的防护、包装及运输

6.1 设备的防护及油漆

（1）机组内、外表面应洁净。中标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施供招标人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

（2）所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）不油漆且易腐蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。排气装置和机组上的控制器等均应加保护罩。

（4）随机供货的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（5）设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于招标人所有。

（6）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）。产品说明书、装箱单，易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料，包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。

（7）中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、吊装就位及安全措施。

（8）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

### 7.到货验收

7.1中标人应派工作人员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换设备零件，并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由中标人自行承担。

7.2 在项目工地的存放仓库由招标人负责提供，但中标人应预先提出设备存放保管要求。

### 8.技术培训

8.1  中标人须对招标人的技术人员（操作人员2名，维修人员2名（1名机械，1名电气控制）免费提供操作、维修培训。中标人须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。

8.2 中标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

8.3 技术培训费用应包含在投标总价中。

### 9. 设备铭牌及标记

9.1每台设备都应有铭牌，其应标明在金属板上，并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：

9.2制作厂名称、设备名称及型号、制作年月、机组主要技术规格和参数（冷媒、制冷量/制热量、工况、机组重量、主电机型号、电压、功率、频率等）、制造编号、电机旋转方向、警示标记等。

9.3 中标人提供的设备、其铭牌、使用标记、警示标记都应清楚表示。

### 10.安装

10.1安装的范围不仅是中标人供应的本系统内部的设备安装和连接，还包括本系统和外部系统的连接。空调设备(室外机、室内机)由招标人负责动力电缆接至室外机、室内机旁，中标人负责室外机、室内机与电源的具体连接，还包括有效接地。并保证室内、外机电源为同一电源。

10.2所有的安装必须符合有关标准和规范。

10.3在设备安装之前，中标人应对设备安装处的土建基础进行检查。由于中标人变动安装条件而引起的费用由中标人承担。在整个安装过程中，中标人应派有实践经验的工程技术人员对设备的正确位置、及连接等负责具体实施。在取得验收证书后，中标人将准备下一步的调试及试运行工作。

10.4在安装开始前，中标人工程师应与招标人一起在现场开箱检查已交货的设备材料，确认设备材料的完好程序及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，中标人应立即修理、补充和更换。

10.5中标人承担安装过程中的所有费用。

10.6如中标人不具备机电设备安装资质的须委托有机电设备安装资质的企业安装，由此引发的费用中标人在报价时综合考虑。

### 11.调试及试运行

11.1安装结束且工作情况良好，相关的土建及配套工程工作也基本结束，此时在招标人同意后，将执行调试和试运行工作。

（1）中标人应派遣有实践经验的工程技术人员与招标人一起进行设备的调试及试运行工作。

（2）在调试期间投标人应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由中标人负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。中标人须将测试和调试方法及记录表格在安装结束前2个星期提交给招标人，请招标人认可后方可执行。

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

（3）试运行：

设备试运行需在和本项目有关的部门及招标人人员的监督下进行。

### 12.验收

12.1产品保护

中标人在工程验收合格并正常运行两周内有责任对设备的维护和清洗负责。

12.2验收合格条件

（1）运行结果符合合同要求。

（2）在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到招标人的认可。

（3）所有合同中规定的货物和资料都已提交。

（4）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

### 13.售后服务

（1）维修点需设在浙江三门附近，以处理所有的维修服务，它需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后4小时内赶到现场，处理问题，并提出维修结论或重新开机，提供不间断的服务直到结束。

（2）中标人须对合同中规定的整套机组设备，提供经调试、试运行、验收合格后至少24个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标人应免费维修和正常保养。

（3）在质保期内的工作应包括对所有机组系统常规检查、调整和润滑等。具体的操作程序和内容须在投标时就提交业主。

（4）在质保期内中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，修好后，中标人需一式两份报告给业主，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常

运行日期。

（5）在保证期满时，中标人工程师和招标人代表将对机组进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的认可。

（6）投标过程中，中标人应提供一份有关投标设备在2年质保期后，3年内的维修和保养合同范本。

（7）质保期外对空调系统维修，中标人须对招标人以最优惠的价格。

### 14. 备件供应

投标人确保有原厂生产的足够的备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。

### 15.检修设备及工具

15.1须提供足够的常用检修设备，这些设备及工具不能在安装时使用。

15.2 所有测试需要的附件、零部件和操作维修手册应与检修设备一并提供。

15.3所有检验设备使用的交流电应为50HZ、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

15.4 设备调试后，工具及相应工具箱须提交招标人。

### 16.其他

16.1在工地的建设活动中，中标人有责任与土建装修施工单位、监理单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料文件等工作。

16.2中标人须参加所有与其有关的现场联络会和由其他客户或土建装修工程施工单位召开的联络会，遵守工地的安全和建筑规定。

16.3中标人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

16.4在安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

16.5中标人应准备相关文件及图纸。包括被上面提及部门认可所需的图纸。

16.6由于工程进度和正式使用的不同需要，中标人有责任防止所有机组设备在未经正式认可便使用，而应根据招标人需要，分批得到认可后再投入运行。

### 17. 技术资格和能力

17.1制造商或生产厂家须获得ISO9000系列质量和管理资格认证或同等资格认证。

17.2制造商须有在浙江省为用户提供设备和服务的经历。

17.3招标人将对中标人提供服务的用户的产品运行状况和售后服务进行总体评估。

### 18.产品标准和规范

系统设备的设计、加工制造、安装、材料、控伤、电气装置、检验、试验等应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书的有关要求。所有计量仪器必须符合骨架法定计量标准。

18.1中国国家标准及其它被普遍认可的标准

- JB6917-1988  制冷装置用压力容器

- GB9237-88    制冷设备通用技术规范

- GBJ19-87     采暖通风与空气调节设计规范

- GB50243-97   通风与空调工程施工及验收

- JB/T8702-1997 屋顶式风冷空调（热泵）机组

- GB50045-95     高层民用建筑设计防火规范

- GB50243-2002   通风与空调施工质量验收规范

18.2被普遍认可的其他国家标准

这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给招标人（国外标准应翻译成中文）

18.3中标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，获得招标人认可后中标人推荐的标准和制造规范等效或适用于此技术规格书，招标人有可能接受。中标人须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提供所推荐的标准和制造规范。

### 19.空调系统设计总说明

19.1空调设计参数标准（见设计图纸）

（1）室外气象参数（台州洪家）

（2）室内设计参数

19.2空调工况条件（见设计图纸）

（1）夏季工况条件

（2）冬季工况条件

19.3基本设计要求：

（1）中标人根据所提供的图纸及招标文件规定的相关技术要求对本工程空调系统进行深化设计，图纸中根据招标文件规定的冷量对设备进行选型，根据房间及井道的建筑格局合理布置管道的走向。

（2）室内机型式按照招标人基本要求表中规定型式，其室内机型式不得变更.房间分隔见图纸，室内机数量、冷量要求见招标人基本要求表，布置位置按图纸要求。

（3）中标人须按《室内机招标要求和投标产品对应表》一一对应列出所投产品的具体规格和实际冷量、室内机数量、室内机型式，如有偏差均须在偏离表中列出。中标人须提供在招标人基本要求表中规定的参数要求下的制冷、制热量。

（4）招标人基本要求表，详见招标人提供的图纸。

19.4空调方式：

① 房间均采用系统中的室内外机来实现空气调节。

② 每台室内机均可根据负荷变化进行单独调节。

③ 室内机风口布置要美观协调，使冷（热）量在室内分布均匀。

19.5冷热方式及管路：

① 空调房间采用一拖多冷热两用型空调系统中室内外机组来实现空气调节，所有室外机设置位置详见设计图纸。

② 空调系统设备中供液及回气管均采用脱氧亚磷无缝铜管，并通过分支器连接。供液及回气管采用橡塑保温，具体材料品牌见合同专用条款。

③ 凝结水管应采用UPVC管，并汇总排放至图纸所示指定地点。

④ 管线走向和分支器的选择要合理，不仅要考虑安装施工的方便性，也要考虑到和其他管线或构件的相关性及以后使用维修的方便性。管线接口应充分考虑增添设备的方便性。如必须有裸露管线，则应结合装修等其他专业工程或根据实际情况，予以妥善布置解决。

19.6 一拖多冷热两用型空调系统设计供货技术要求

① 室外机：一拖多空调系统室外机应满足在室内机开启的情况下自动开启；一拖多空调系统室外机应满足在系统处于低负荷时，通过变频使系统内冷媒的循环流量得以改变，从而对制冷量、制热量进行自动控制以符合使用要求。从而达到最佳节能制冷/制热工作状态；系统投入运行使用过程中，在容量允许情况下可扩展增加室内机组。室外机的安全装置有高压开关、风扇电机保护热敏电阻、过电流继电器、变频控制器过负荷保护、易熔塞。

② 室内机：室内机是本系统的末端装置，它应自带蒸发器和循环风机及控制系统，包括外部遥控器。投标人应根据图纸及招标人工程的实际需要，为招标人配置相应的室内机，并进行必要的分区。安全装置有风扇电机热保护器及熔丝等。

③ 控制系统及设备：其设备和使用功能包括：

19.7 空调控制系统

多联机室内机均为卡式室内机，送风方式均为四面出风，每台室内机均配置有线遥控器，通过室内机控制室外机组的运行，使VRF系统独立运行，节约能耗，故障自检，自动控制。

19.8 空调系统的安全性

（1）每套变频一拖多空调系统都具有后备支持功能，即每套变频一拖多空调系统均在2个独立的制冷/热系统组成，一旦室外机1台压缩机出现故障，只需重新在遥控器上设定备用模式程序即可，不必关闭此套空调系统。

（2）变频一拖多空调系统都具备断电自动再启动功能且原一切设定模式不变。

（3）安全装置（包括压力、温度和电气）

如在以下任何一种情况发生时，系统应能自动停止运行（不仅限以下内容）。

. 电机超电流

. 电压过高或过低

. 轴承油温过高

. 吸气压力过低

. 压缩机排气压力过高

. 油压过低

. 启动器发生故障

以上任何一种保护性限制都要求手动复位，并显示警报信息。如在电源故障后能自动再启动，则应不须手动复位。

19.9投标人须参考设计图纸要求进行合理配置系统，投标人在配置产品中须考虑房间实际情况、房间所需冷量、房间布置的实际情况、系统配置的合理性、系统管路的衰减、管道井尺寸，合理选择室外机容量、室内机中风管机的余压、室内机的出风形式等要求，保证提供的产品满足招标人的使用要求，如今后系统不能满足使用要求中标人应承担责任，今后不得以调整不合理配置而增加合同价格，中标时须予以书面承诺。

19.10 投标人须按表格中的有关规定配置各空调系统，并且按不同系统用表格形式详细列出各分区，标明各分区的房间名称、室内机冷量、出风形式、数量、室外机冷量、数量和配比（拖带率）并提供系统图。

19.11投标人提供的设备产品，如不满足以下任意一条要求的，则以无效标处理：

| 序号 | 招标文件规定条款 | 评审依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内机型式、数量不得变更，须与招标文件、施工图纸中规定的一一对应，且每台室内机冷量须≥对应该台室内机设计冷量 | 附件八 |
| 2 | 变频空调系统须具备制冷/制热模式，且采用R410A冷媒 | 附件六-1 |
| 3 | 压缩机的型式为全直流涡旋变频压缩机 | 附件六-1 |
| 4 | 投标人根据施工图纸，自行计算每一系统的拖带率，如在单一系统上，室外机冷量无法满足图纸要求，则要求投标人自行重新配置系统，且重新配置后的每一系统的配比（拖带率）不允许超出1.1：1（四舍五入）。如投标申请人采用的拟投标系统是按原设计图纸中对应的系统进行配置的，则该系统的配比（拖带率）不作要求（外机制冷量不得低于设计要求）。 | 附件九 |
| 5 | 压缩机及部分材料（在技术规格书中明确的）投标人必须选用技术规格书中推荐的品牌。 |  |
| 6 | 要求变频一拖多空调系统各品牌提供IPLV值最高的产品，IPLV值以中国能效识别网为准。 |  |

# 第三章 合同主要协议条款

由招标人(买方)与中标人(卖方)根据本章合同条款格式及投标文件签订三门县海润小学暖通工程设备采购合同。

设备采购合同范本

工程名称：三门县海润小学暖通工程

合同设备名称：

合同号：

买方：三门县晏站涂建设有限公司

卖方：

签订日期：

第一部分  总   则

买方：三门县晏站涂建设有限公司

卖方：

- 合同文件

附件一：通用合同条款

附件二：专用合同条款

附件三：合同设备供货范围、价格清单、交货期

附件四：技术条款、技术规格书

附件五：质量保证及服务承诺

附件六：招标文件

附件七：投标文件

附件八：外合同相关条款

附件九：中标通知书、特别承诺函等

二、合同的范围和条件：

本合同的范围和条件应与上述合同文件一致。

三、货物及数量：

本合同项下提供的合同设备、材料，详细供货清单见卖方提供的投标文件清单。

四、合同金额：

根据上述合同文件，合同总价为人民币          元（大写          元整）。

五、付款条件：

合同货物的付款条件详见专用合同条款。

六、交货时间和目的地：

卖方对本次招标的三门县海润小学暖通工程须在签定合同后配合土建装修工程，卖方须在接到供货通知后50天内完成供货、安装、调试及验收合格等工作。

七、合同生效：

本合同需同时具备以下条件后生效：

1、二方授权代表签字并加盖公章，

2、其他约定。

八、合同所有附件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等的法律效力。

九、其它约定事项

1、在本合同执行过程中，卖方应及时答复和解决与合同设备有关的技术问题，并负责提供相应的技术文件。

2、二方的单位地址、邮编、开户行及帐号、项目负责人、电话等若有变更，须及时书面通知对方。

3、  买方项目负责人：

电话：

传真：

地址：

邮政编码：

卖方项目负责人：

电话：

传真：

地址：

邮政编码：

十、本合同正本一式二份，副本一式六份，双方各执一半。

十一、本合同及其附件中文字为中文（英文），如中文和英文在描述和含义上有矛盾之处，则以要求较严格的含义为准。

十二、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

| 买方： |  | 卖方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签字： |  | 签字： |  |
| 地址： |  | 地址： |  |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 传真： |  | 传真： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 帐号： |  | 帐号： |  |
| 税号： |  | 税号： |  |

第二部分 通用合同条款

1．定义

2．合同适用性

3．标准

4．知识产权

5．履约保证金

6．检验和测试

7．包装

8．交货和单据

9．保险

10．备件

11．保证

12．索赔

13．付款

14．价格

15．变更指令和合同修改

16．转让

17．卖方履约延误和罚款

18．终止合同

19．不可抗力

20．争端的解决

21．税费

22．适用法律

23．通知

1．定义

  - 合同：系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括附件、附录和上述所提到的构成合同的所有文件。

  - 合同价：指根据合同写明的、经商定的卖方正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的款额。

  - 合同设备：本合同范围内规定的卖方提供给买方的所有设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、材料、以及所有合同设备的设计、装配、检验、工厂和现场检验、安装、调试、试运行、维修等有关技术文件。

  - 技术文件：根据合同，由买卖双方编制并确认的用来解释所有货物或货物的某一部分的一切图纸、图表、设计数据、材料清单、说明书、手册、程序、报告、详细说明、目录和其他递交的资料。

  - 服务：根据合同规定卖方应承担所有合同设备的组装、安装、调试、试验、试运行的监督指导、技术协助、工厂检验、培训的技术服务和合同中规定卖方应承担的其他责任和义务。

  - 通用条款：指本合同条款。

  - 专用条款：专用合同条款。

  - 买方：三门县晏站涂建设有限公司

  - 卖方（Seller）：                         。

  - 合同号：        。

项目现场：合同设备最终安装和运行的地点：三门县海润小学。

  - 日：指日历天数。

  - 来源地：指货物生产地及提供服务的来源地。

  - 货物：指经过制造、加工的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品。

  - 新产品：指商业上公认的、在基本特征、目的或功能上与原部件有实质性区别的产品。

  - 分包商：指卖方将本合同一部分分包给具备设备制造资格的法人。

2．合同适用性

2.1	本通用合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3．标准

3.1	本合同下交付的货物的技术规格标准见招标文件、图纸、相关技术标准及卖方承诺的相关技术标准条款。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4．知识产权

4.1	卖方保证，买方在项目现场及所在国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。当任何第三方提出侵权索赔时，卖方应向第三方提出其处理答复，并承担由此引起的一切法律上的和经济上的责任。

5．履约担保

5.1	卖方应向买方提交专用条款规定金额的履约保担保。

5.2	履约担保应用本合同货币，用下列方式之一提交：

1）      履约担保应采用汇票、支票或现金、保函保证方式，担保人应当是在台州市内注册的银行或专业担保公司，并已在市招标办办理登记手续。如不能办理担保的，履约保证金必须解入招标办指定的专用帐户。

6．检验和测试

  - 买方或其代表有权要求检验和测试货物，以确认货物能符合合同的要求，并且不承担额外的费用。

  - 检验和测试可以在卖方或其分包人的工厂、交货地点、或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的工厂进行，买方检测人员应能得到必要的检测设施和手段，买方不承担任何费用。

  - 卖方有责任对合同设备按合同要求自行进行检验、测试等工作，检验、测试合格报告由卖方提交给买方。这些文件将被视为合同设备质量保证资料。

  - 如果所检验的货物不能满足合同的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6.5	卖方应在进行检验和测试前30日通知买方该检验和测试的设备等相关内容，以便买方能安排人员参加。买方将及时以书面形式把参加检验和测试的代表身份情况通知卖方。

6.6	卖方有义务提供材料和必要的协助，包括合理地中止工作以便买方在加工过程中对材料进行检测。

6.7   本章规定在任何情况下都不能免除卖方在本合同下的保证义务或其他义务。

7．包装

7.1	卖方应提供合同设备运至合同规定的目的地所需要的包装，以防止合同设备在转运中损坏或变质，这类包装应足以承受但不限于承受转运过程中的野蛮装卸、暴露于恶劣气温、盐分大和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物的最终目的地偏远程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。

7.2	包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求，包括专用条款规定的要求以及买方后来发出的指示。

8．交货和单据

  - 卖方负责在本合同及附件所规定的交货期内，完成全部合同设备及技术文件发运任务。卖方应提供的装运细节和单据在专用条款中有具体规定。

9．保险

9.1	本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中丢失或损坏按专用条款规定的方式，用一种可以自由兑换的货币进行全面保险。

10．备件

10.1	在合同设备完成供货，并质保期满后，卖方应以优惠价格向买方提供合同设备维修和维护所需要的备件。如果卖方在上述期限前停止生产合同设备，则应事先通知买方，以便买方采购足够的备件。在停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

11．保证

11.1	卖方应保证合同设备是崭新的、未使用过的，是最新的或目前的型号，工艺先进，以优良的材料制造，货物不应含有设计上和材料上的缺陷，并完全符合合同规定的质量规格和性能的要求。卖方应保证合同设备不会因设计、材料、工艺的原因而有任何故障和缺陷。

11.2	卖方应保证提交的技术文件、图纸的完整、清楚和正确，达到合同设备设计、安装、运行和维护要求。技术文件如有不准确或不完整，卖方应在接到买方通知后15日内进行更改或重新提供。

11.3	在合同设备安装、调试、接收试验期间，如发现因卖方原因造成的合同设备的缺陷或损坏，卖方应尽快免费更换和修复并补偿由此而来的买方的一切直接损失。卖方应承担此项更换和修复工作的一切风险和费用。卖方应保证合同设备在接收试验时各项技术参数满足合同要求。

11.4	质量保证期（简称质保期）为卖方供货完成，并通过相关部门验收合格后起算二十四个月，如卖方在投标时承诺的时间超过二十四个月，则以卖方投标时承诺的时间为准。

11.5	在质保期间，如果因为卖方原因造成合同设备有缺陷或不能满足合同规定，买方有权提出索赔。

在买方提出索赔之后，卖方应尽快对合同设备进行修复并承担全部费用。

如果卖方对索赔有异议，应在收到买方索赔7日之内提出，双方进行协商。如卖方在此期限之前没有答复则被视为接受索赔要求。

卖方应在接到索赔要求后15日内对合同设备进行修复或替换。

11.6	如因卖方原因在质保期内工程系统运行不得不因合同设备维修而停止，则相应合同设备质保期应根据系统停运时间延长。对于维修量大或重新更换的合同设备，质保期应重新计算，为买方接受维修或更换合同设备后二十四个月，如卖方在投标时承诺的时间超过二十四个月，则以卖方投标时承诺的时间为准。

11.7.	环境、职业健康和安全

11.7.1	卖方应当确保在产品制造过程中使用的材料和制作工艺符合国家标准，保证施工现场符合国家法律政策要求。

11.7.2	买方检验员在卖方制造场所进行检验时，卖方有责任提供给买方检验员一个安全的工作环境，并且告知其潜在的危险。如果检验员认为工作环境不安全，检验员可以不履行其工作。

11.7.3	卖方工作人员在买方施工现场进行服务时，应该遵守买方施工现场的“安全/环境管理规定”，听从买方施工现场安全工程师的指挥。

11.7.4	卖方用于包装货物的包装材料应是符合环境要求的包装材料

11.7.5	卖方负责货物运输时应采取实际措施，确保不对沿途环境和买方施工现场造成不良影响。由于卖方的疏忽对沿途环境和买方施工现场造成不良影响而产生的经济损失，由卖方承担。

12．索赔

12.1	在合同设备验收、安装、调试、型式接收试验及质保期内，如因卖方原因合同设备在数量、质量、设计、技术参数、型式和技术运行等方面不符合本合同的要求，买方有权提出索赔。卖方应按下列一种方式或几种方式结合与买方达成协议。

（a）   同意退货并赔偿买方相应损失，卖方赔偿额为相应合同设备价格和已发生的银行利息、手续费用、运输费用、保险费、现场存放费、装卸费、业主验收费用、已发生的合同设备保管等费用。

（b）   根据合同设备缺陷程度、损坏程度和损失金额，经双方同意对设备进行折价。

（c）   用符合本合同技术要求的新的零、部件对有缺陷或损坏的零、部件进行更换、对缺少的设备进行补充，由此产生的全部费用包括买方的直接损失均由卖方承担，更换后的设备质保期按第十一条要求相应顺延。

12.2	如果卖方在接到买方索赔通知单后7日内没有答复，则视为卖方接受索赔。

12.3	如果卖方不能按11.5款完成合同设备的更换、修复或补充发货，卖方应按本合同条款第十七条的规定负担迟交货罚款。

12.4	因卖方原因而更换的急需的合同设备，卖方应在买方要求的时间内尽快运到项目现场，费用由卖方负担。

13．付款

13.1	本合同付款条件在专用条款中规定。

13.2	卖方应书面向买方提出付款要求，并附上对已递交货物和已履行服务的发票，以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

14．价格

14.1	卖方在本合同项下提交货物和履行服务收取的价格是固定不变价格。

15．变更指令和合同修改

15.1	买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

  - 本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

  - 运输或包装的方法；

  - 交货地点和/或；

  - 卖方提供的服务。

15.2	除了上述规定外，任何对合同条件的变更或修改均需双方签订书面的修改书。

16．转让

16.1	    除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的义务。

17．卖方履约延误和罚款

17.1	在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面方式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

17.2	如卖方未能按本合同规定按时交货和提供服务，买方有权从合同价中扣除误期赔偿费。罚款应从付款中扣除。罚款比例见专用合同条款规定。卖方支付违约金并不排除卖方继续发货和提供服务的责任。一旦达到罚款的最高限额，买方可考虑按通用条款第十八条规定终止合同。

18．终止合同

18.1	卖方违约终止合同：在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面违约的通知书，提出终止部分或全部合同。卖方应承担购买类似货物所超出的那部分费用。同时，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

18.2	卖方破产终止合同：如果卖方因破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面方式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

18.3	买方的便利而终止合同：买方可以在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同。卖方在收到上述终止通知后应立即停止合同的执行。

对卖方在收到终止通知时已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收。对于卖方在收到终止通知后继续执行合同的行为，买方不承担任何责任。

18.4	不可抗力终止合同：如果第十九条所述的不可抗力事故发生时间超过120日，买方有权终止合同。

19．不可抗力

19.1	双方由于不可抗力因素，如战争、严重的火灾、水灾、台风、地震等事件或双方同意的任何一方都无法控制事件以及其它双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则合同履行时间可以延迟，延迟履行合同的期限应相当于事故影响的时间。

19.2	受不可抗力影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面方式通知另一方，并在14日内以特快专递方式将有关部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认。如果不可抗力事故影响本合同执行超过120日，双方应尽快通过友好协商来解决合同执行问题并达成协议。

20．争端的解决

20.1	买卖双方应通过直接的友好协商解决本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。

20.2	如从该协商开始后30日内买方和卖方仍不能友好解决合同争端，合同双方中的任何一方可向买方所在地法院起诉。

20.3	在诉讼期间，除争议部分外，其他合同部分应继续执行。

21．税费

21.1	中国政府根据现行税法对买方课征有关执行本合同的一切税费由买方支付。

21.2	中国政府根据现行税法对卖方课征有关执行本合同的一切税费由卖方支付。

21.3	中国境外的一切税费由卖方支付。

22．适用法律

22.1	本合同适用中华人民共和国法律。

23．通知

23.1	本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报或传真送到专用条款规定的对方的地址。

第三部分 专用合同条款

  - 定义

2．标准

3．履约保证金

4．包装

5．交货和单据

6．保证

7．付款

8．卖方履约延误和罚款

1．定义

1．1 卖方：

1．2 买方：三门县晏站涂建设有限公司

1．3 供货地址：三门县海润小学

2．标准

2．1包装采用国家标准GB191-2000。

2．2 符合招标文件、图纸及国家相应规定的有关标准、规定

3.合同交货

压缩机及部分材料推荐品牌要求如下：

（1）压缩机：大金、三菱电机、日立

（2）铜管：上海飞轮、青岛宏泰 、上海金阳

（3）保温材料：世霸龙、亿霸龙、福乐斯、江苏赢胜

（4）UPVC管：光华、联塑、中财

（5）复合型风管：北京良基集团、北京瀚江尤科建材有限公司、北京金海燕天宇玻璃棉有限公司、杭州中瑞人工环境工程有限公司

（6）铝合金风口、散热器：五星、金盾、上虞建设

（7）卖方在投标时承诺的设备（含元器件、材料）如采用进口件的，则该进口件运到工地现场后，须附海关报关单、原产地证明文件及商检证明等资料。

凡是招标文件中注明品牌（或产地）、规格、型号及要求的材料，卖方必须按照投标文件承诺的内容采购和施工，如需调整，必须经得买方认可，否则由此产生的后果由卖方承担。如买方发现招标文件中注明品牌（或产地）、规格、型号及要求的某种材料，其质量或价格或供应上有问题，有权更换，重新确定其品牌及价格。

4．履约担保

4．1 本工程双方约定担保事项如下：

1）买方向卖方提供履约担保，担保方式为：                  担保合同作为本合同附件。

2）卖方向买方提供履约担保，担保方式为：卖方应按招标文件要求提供履约担保。履约担保待材料、设备供货完成、安装、调试、并通过相关部门验收合格后一个月内一次性结清。如卖方在供货过程中违背合同规定的，买方有权没收相应款项的履约担保。

双方约定的其他担保事项：

5．包装

5．1 卖方交付运输的所有合同设备应具有适合海运长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并按合同设备的特点和需要，具有防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀、暴露于高温、高盐和降雨等恶劣环境以及露天存放等保护措施，以保证合同设备不受损坏。因包装不良引起合同设备生锈、损坏或丢失，卖方应负责任。

5．2 卖方应在每件包装箱相邻的四边用持久不掉色漆用突出的中英文对照注明下列内容：

A. 合同号（Contract No.）:

B. 唛头标记（Shipping Mark）:

C. 目的地（Destination）:

D. 设备名称和件号（Name of Equipment and Item No.）:

E. 包装箱/件号（Case No./Bale No.）:

F. 毛总/净重，公斤（Gross/Net Weight, kg）:

G. 尺寸 （长X宽X高 厘米） （Measurement length X width X height in cm）:

H. 收货人（Consignee）:

如果合同设备任一箱重量等于或超过20吨，在每个包装箱相邻四边应以中英文字、国际贸易通用图案和图示标记等方式注明重量、起吊位置和重心。

根据合同设备不同装卸、运输特点应以中英文字、国际贸易通用图案和图示标记等方式突出注明“小心装卸”（Handle with care）、“此面向上，勿倒置”（Right side up）、“保持干燥”（Keep dry）等字样、标记和图案。

5．3 对松散的附件，包装或捆装时卖方应注明合同号、主设备名称、附件名称和在组装图纸上的位置号。对备件和工具除上述内容外还应注明备件（Spare Parts）或工具（Tools）。

5．4 以上提到内容对裸装合同设备卖方应用金属标签注明。如有大件，应提供足够的支柱和垫木。

5．5 卖方应将下列文件随同合同设备在包装箱内一起交付：

A. 一式二份详细设备清单

B. 一式二份质量合格证书

5．6 卖方交运的技术文件应具有适合长途运输、多次搬运、装卸的坚固包装，并具有防潮、防雨等保护措施。在每一包装箱的侧面应以中英文注明下列内容：

A. 外合同号（Contract No.）:

B. 收货人（Consignee）:

C. 目的地（Destination）:

D. 唛头标记（Shipping Mark）:

E. 毛重，公斤（Gross Weight, kg）:

F. 包装箱/件号（Case No./Bale No.）:

G. 收货人号（Consignee Code）：

每箱中应附有一式六份技术文件清单，注明技术文件名称和页数。

5．7 包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的特殊要求，包括专用条款规定的要求以及买方签约后发出的指示。

6．交货和单据

6．1 卖方负责在本合同及卖方承诺所规定的交货期内，完成全部合同设备及技术文件发运任务。

6．2 卖方负责安排合同设备从卖方厂家至目的地的运输工作和随机备品配件。

卖方应根据本合同规定的交货日期，提前10日通过传真方式通知买方计划发运日期、计划到达日期、目的港、发运设备合同号、货物名称、数量、包装箱号、 总毛重、 总体积和其它事项。同时，卖方应通过特快专递或派人送达方式将详细发运清单包括货物名称、数量、总毛重、总体积和每个包装箱或集装箱外形尺寸、重量、单价和总价、要求发运日期、预计到达目的地日期、工地存放要求及其它任何特殊要求寄、送给买方。

6．3 如果任何包装箱重量超过20吨、或长度超过9米，或宽度超过3米， 或高度超过3米，或特殊形状的包装 （以下简称大件），卖方有责任提前10日给买方及业主提供一式四份该大件的详细尺寸图，注明重心和起吊点，并随车提供2份，以便供业主在合同设备到达后安排货物的卸车和存放。

6．4 如果合同设备中有易燃品或危险品，卖方应一式四份提前10日通知买方，说明货物名称、特征、防止事故发生的办法和事故发生后的处理方法。

6．5 卖方有责任发运全部生效合同设备，包括随机备品配件。

6．6 在合同设备装车后24小时内，卖方应通过传真方式通知买方，内容需包括：发运日期、发运单号、发运车号、设备名称、发运设备总价格、总包装箱数及装箱单、总重量和体积。如有大件，传真内容还需包括毛重、尺寸、大件设备名称和大件设备价格。

6．7 如因卖方原因，合同设备需要补充或更换，卖方有责任将所需设备发运至项目现场，并承担一切风险和费用。

6．8 在合同设备运输过程中，由于卖方原因引起合同设备丢失或损坏，卖方向有关保险部门要求保险赔偿。卖方有责任尽快重新供应或修理丢失或损坏的合同设备，因此发生的费用由卖方负担。

6．9 在技术文件发运前10日，卖方应传真通知买方技术文件的包数、毛重、合同号和预计买方收到的时间。技术文件发运后24小时，卖方应传真通知买方和业主下列文件：

A、运输部门收据；

B、技术文件详细清单。

6．10 技术文件到达的日期为买方签收的日期。

6．11 如技术文件有缺少、丢失或损坏，卖方接买方通知后5日内补发，费用由卖方负担。

6．12 卖方提供的技术文件应是中文（英文），单位为公制。

7．保证

7．13 如卖方对合同设备质保期承诺超过通用条款的规定期限，以卖方承诺的质量保证期为准，即

（卖方投标时承诺的质保期时间）。

8．付款

8．1 本合同总价付款货币为人民币（元）。

8．2 买方负责根据下列付款比例和条件将合同总价款项分期支付给卖方。

8．3 付款比例：

（1）合同签订生效后七天内，买方向卖方支付合同总价的10%备料款。

（2）室外机、室内机所有设备到达工地现场经点箱点件初步验收合格后10个工作日内，买方向卖方支付合同总价的60%设备款。

（3）系统设备安装调试完毕并通过有关部门验收合格，买方向卖方支付至合同总价的90%。

（4）工程竣工验收合格结算经审定后，付至工程结算价（工程结算价以三门县审计局或三门县财政局审定为准）的95%；剩余5%作为质量保修金（不计息），在质量保修期满后付清。

8．4 卖方不得违反本合同规定的罚款条款。

8．5 由于卖方原因发生的银行费用全部由卖方承担，由于买方发生的银行费用全部由买方承担。

8．6卖方收取每次款项时应开具正式发票。

9．结算

9.1卖方投标承诺室内机、室外机等设备的综合单价一次性包死，工程量按实计量。

9.2安装费总额包死。

9.3所有辅助材料（施工图预算已单列的除外），如：面板控制系统、铜管、保温材料、分支器、有线遥控器等，均由卖方按照图纸自行计算工程量，且该部分价格总额一次性包死。

10．卖方履约延误和罚款

10．1卖方有责任并保证按规定合同设备交货期如期交货，如果因为卖方原因使合同设备不能按期交货，卖方应按下列比例和数额支付买方违约金。

每延期一天违约金额为应发运合同设备价格的1%。

卖方支付违约金并不排除卖方继续发货的责任。如果合同设备延期发运超过1周，买方可以根据自己认为合适的方式另行采购相同的设备或零部件。因此发生的费用和责任由卖方承担，同时卖方应继续执行没有终止的合同部分。

10．2 由于卖方原因未能按时交付关键技术资料，每迟交一周，卖方支付违约金1000元/件。

10．3如果由于卖方的原因，合同设备的性能不能达到本合同技术条款的要求，卖方应支付违约金，并无条件更换相应的材料设备，直到综合性能达到要求为止，由此造成的供货延误等损失均由卖方承担。卖方支付违约金后，仍有义务向买方提供技术帮助，采取各种措施以使设备达到各项技术指标。

10．4 如果由于卖方技术服务的延误、疏忽或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周卖方将向买方支付每套合同设备总价的0.5%违约金，卖方应支付违约金总额不超过合同总价的5 %。

10．5 卖方根据以上条款承担的合同违约金总额不论单项或多项累计将不超过合同总价的25 %。

# 第五部分  工程建设项目廉政责任书

项目名称：三门县海润小学暖通工程

项目地址：三门县海润小学

买方：三门县晏站涂建设有限公司

卖方：                                          。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

# 第四章  评标办法

本工程项目的评标办法采用综合评估法。

一、第一阶段为资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入技术资信标评审。

二、第二阶段为技术资信标评审。技术资信标评定分值为40分。

（一）在所有经复核的有效投标文件中，评标委员会针对投标人技术标的技术部分和资信部分，按评分标准（见下表）中的内容，视其品牌知名度、先进性、市场信誉、可行性、针对性进行评审。每项内容经评标委员会讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内分别打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入），各单项累计后再取平均分作为技术资信标的分数（小数点后保留二位，第三位四舍五入）。如对某项类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定。缺项内容记0分。

（二）技术部分评分标准（30.0分）

| 评分内容 |  |  |  | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、投标品牌 |  |  |  | 根据本次投标产品品牌在国际、国内知名度高低、信誉度的好坏、认可度的高低、市场占有率等情况酌情打分。1.0-2.0分。 | 1.0-2.0分 |
| 室外机部分 | 2 | 投标人提供的压缩机、变频器等主要零部件配置情况 |  | 根据变频器（变频模块）、主电路板（控制板）等的品牌知名度、先进性、市场信誉酌情打分。 1.0-3.0分。 | 1.0-3.0分 |
|  | 3 | 室外机技术参数的优越性 |  | 室外机具有智能除霜、具有制热快速启动、具有智能控制后备运转、机组轮转运作功能等对产品有实际效用的产品辅助功能完善情况酌情打分。0-3.0分。 | 1.0-9.0分 |
|  |  |  |  | 由评委对投标产品的压缩机变容量级数及风扇调节级数的性能进行评议。无级调节得2.0分，其他由专家酌情打分。0-2.0分。 |  |
|  |  |  |  | 由评委对投标产品冷媒控制技术、回油控制技术先进性进行评议。0-2.0分。 |  |
|  |  |  |  | 室外机机外静压值大于81Pa以上为一类；室外机机外静压值50-81Pa为二类；室外机机外静压值50Pa以下为三类。一类得2.0分，二类得1.5分，三类得1.0分。 |  |
|  | 4 | 室外机的制冷综合性能IPLV值。 |  | 由评标委员会根据IPLV值进行打分，取8P、10P、12P、14P、16P五个单模块的IPLV值的平均值将该数值从大到小进行评分。 IPLV值的平均值＞8.0的得3.0分； 6.0＜IPLV值的平均值≤8.0的得2.0分； 5.0＜IPLV值的平均值≤6.0的得1.0 IPLV值以中国能效识别网为准。 | 1.0-3.0分 |
| 室内机部分 | 5 | 室内机技术参数的优越性（主要考虑耗电量、静压、冷凝水泵提升高度、噪音等）。 | 根据耗电量、制冷量、静压、噪音等技术参数情况酌情打分，一类得5.0-3.6分，二类得3.5-1.6分，三类得1.5-0.5分 |  | 0.5-5.0分 |
|  |  |  | 根据空调室内机冷凝水提升水泵扬程大小情况酌情打分，一类得2.0-1.6分，二类得1.5-1.1分，三类得1.0-0.5分 |  | 0.5-2.0分 |
|  | 6 | 室内机配置响应设计情况 |  | ①所有室内机均满足或优于设计要求的得2分。 ②部分存在不满足情况的由评标委员会酌情予以扣分。 | 0-2.0分 |
| 综合 | 7 | 备品备件及易耗件清单的合理性（包含价格、供货周期等）。 一类得2.0-1.6分，二类得1.5-0.6分，三类得0.5-0分。 |  |  | 0-2.0分 |
|  | 8 | 施工组织方案的合理性（包括安装能力；安装重点、难点分析及解决措施）。 一类得2.0-1.6分，二类得1.5-0.6分，三类得0.5-0分 |  |  | 0-2.0分 |

（三）资信部分评分标准（10.0分）

| 序号 | 评分内容及评分细则 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标品牌制造商或生产厂家认证情况 | ISO9001质量体系认证， ISO14001环境管理体系认证，3C认证证书，中国节能产品认证证书，且在有效期内的，具备一个得1.0分，最高得4.0分。 （提供与原件一致的复印件，复印件加盖制造商或生产厂家单位公章，否则不得分） | 0-4.0分 |
| 2 | 免费质保期 | 设备、安装调试完毕，并通过相关部门验收合格起算： 一类：免费质保期为≥4年的，得3.0分； 二类：3年≤免费质保期＜4年的，得2.0分； 三类：2年≤免费质保期＜3年的，得1.0分。 备注：质保期小于2年的为无效标处理。 | 1-3.0分 |
| 3 | 售后服务网点情况（根据投标人承诺、制造商或生产厂家授权售后服务网点的证书及被授权售后服务网点营业执照） | 1、投标人现有服务网点设立在台州市内的且承诺在2小时内到达工程现场的，得3.0分； 2、台州市内没有服务网点的，但承诺在4小时内到达工程现场的，得1.5分。 3、不满足以上两点任一点要求的，则得0分。 评标委员会根据投标人提供的书面资料的真实性进行打分。 | 0-3.0分 |

（四）技术资信标评审采取淘汰制，当投标人的技术资信标得分≤20分时，技术资信标均不予通过，再根据技术资信标有效投标人的家数A确定入围商务标评审的投标人：

1、如A≥4家，则技术资信标得分前4名的投标人入围，其余投标人予以淘汰；

2、如A≤3家，则技术资信标不予淘汰。

如出现得分相同，则由评标委员会抽签确定应淘汰的技术资信标。技术资信标被淘汰的投标文件，不进入商务标评审阶段。

三、第三阶段为商务标评审。商务标评定分值为60分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

（一）评标标底价。

1、评标标底价的确定。

在所有经评审的有效报价中，取最低有效投标报价作为评标标底价。

（二）商务标分值的计算。

投标报价等于评标标底价的得60分，每高于评标标底价一个百分点的扣0.3分（商务标分值＝60－| |×100×0.3），最多扣至15分，中间按内插法计算。

四、评标总得分的确定。

投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。

五、中标候选人的确定

评标委员会按总得分确定中标候选人，即得分最高者为中标候选人，若出现得分并列，以投标报价低的为中标候选人，如均相同，则抽签确定。

附件一：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投 标 函

三门县晏站涂建设有限公司（招标人）：

- 一、根据你方编号为三招建备[2016]019号的三门县海润小学暖通工程（工程项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证：

1、愿以总报价人民币      拾      万      仟      佰      拾      元，￥：              元（保留整数）承包上述工程所有设备、材料的设计选型、制造、运输、装卸、安装、产品保护、调试及试运行、有关部门验收、培训、售后服务及维保、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、空调管道孔洞钻孔、打墙洞、室外机基础制作等所有工作。

2、工期：配合总包进度按期竣工，完成所有空调设备的供货、安装、调试运行及有关部门验收合格并移交整个暖通工程。

3、质量等级合格。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标报价汇总表

| - 序号 | - 名称 | - 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 三门县海润小学暖通工程-1#信息楼暖通工程 | - 元 |
| - 2 | - 三门县海润小学暖通工程-2#综合实验楼暖通工程 | - 元 |
| - 3 | - 三门县海润小学暖通工程-3#教学楼暖通工程 | - 元 |
| - 4 | - 三门县海润小学暖通工程-4#食堂、风雨操场暖通工程 | - 元 |
| - 报价合计=1+2+3+4（结转至附件一中的投标函） |  | - 元 |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

- 日期：   年   月   日

附件三-1：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-1#信息楼暖通工程                                                              第1页/共2页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他风机 | 1.名称:卫生间通风器 2.规格:BPT-150,带止回阀,150CMH,25W,150Pa 3.安装形式:吊装 4.隔震垫、支架形式、材质:通丝吊杆 | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 2 | 塑料通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:PVC阻燃管 3.形状:圆形 4.规格:φ100 5.接口形式:热熔连接 | m2 | 6.40 |  |  |  |  |
| 3 | 塑料通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:PVC阻燃管 3.形状:圆形 4.规格:φ250 5.接口形式:热熔连接 | m2 | 9.24 |  |  |  |  |
| 4 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管阀门 2.规格:φ250 3.类型:70°防火阀 阀门按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 4 |  |  |  |  |

- 法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

- 附件三-1：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-1#信息楼暖通工程                                                              第2页/共2页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 本工程安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 所有的辅助材料（除去以上单列剩余的辅助材料） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 价 合 计：（1+2+…）结转至附件二《投标报价汇总表》序号1 |  |  |  |  |  |  | 元 |  |

1.投标设备报价清单表每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为已包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。

2. 综合单价包括：设计、制造、包装、运输、装卸、产品保护、调试及试运行到备品备件、有关行业专管部门验收、培训、售后服务、保险、质量保修、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-2：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-2#综合实验楼暖通工程                                                              第1页/共7页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流通风机 | 1.名称:全热交换器 2.规格:风量3000m3/h，功率5.5KW 3.安装形式:吊装 4.隔震垫、支架形式、材质:通丝吊杆 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流式通风机 2.规格:WF(A)-I-NO2.5，743CMH,166Pa,0.18KW 3.安装形式:吊装 4.隔震垫、支架形式、材质:型钢 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 其他风机 | 1.名称:卫生间通风器 2.规格:BPT-150,带止回阀,150CMH,25W,150Pa 3.安装形式:吊装 4.隔震垫、支架形式、材质:通丝吊杆 | 台 | 30 |  |  |  |  |
| 4 | 空调器 | 1.名称:直流变频室外机 2.规格:制冷量113.5KW，制热量125.5KW，功率33.8KW 3.安装形式:落地安装 4.隔震垫、支架形式、材质:橡胶隔震，10#槽钢基础 | 台 | 1 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-2：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-2#综合实验楼暖通工程                                                             第2页/共7页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 风机盘管 | 1.名称:嵌入式风机盘管（四面出风） 2.规格:制冷量10KW，制热量11.1KW，功率0.156KW 3.安装形式:吊装 4.隔震垫、支架形式、材质:通丝吊杆 包含温度控制开关及控制线,具体参数详见施工图 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 风机盘管 | 1.名称:嵌入式风机盘管（四面出风） 2.规格:制冷量14KW，制热量16KW 3.安装形式:吊装 4.隔震垫、支架形式、材质:通丝吊杆 包含温度控制开关及控制线,具体参数详见施工图 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 复合型风管 | 1.名称:通风管道 2.材质:CC-I抗菌彩钢板模块风管,保温夹芯材料为难燃B1级聚苯乙烯,厚度25mm 3.形状:矩形 4.规格:320*320 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 142.72 |  |  |  |  |
| 8 | 复合型风管 | 1.名称:通风管道 2.材质:CC-I抗菌彩钢板模块风管,保温夹芯材料为难燃B1级聚苯乙烯,厚度25mm 3.形状:矩形 4.规格:1000*250 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 4.15 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-2：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-2#综合实验楼暖通工程                                                             第3页/共7页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 复合型风管 | 1.名称:通风管道 2.材质:CC-I抗菌彩钢板模块风管,保温夹芯材料为难燃B1级聚苯乙烯,厚度25mm 3.形状:矩形 4.规格:1600*250 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 14.02 |  |  |  |  |
| 10 | 塑料通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:PVC阻燃管 3.形状:圆形 4.规格:φ100 5.接口形式:热熔连接 | m2 | 8.84 |  |  |  |  |
| 11 | 塑料通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:PVC阻燃管 3.形状:圆形 4.规格:φ200 5.接口形式:热熔连接 | m2 | 3.12 |  |  |  |  |
| 12 | 塑料通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:PVC阻燃管 3.形状:圆形 4.规格:φ250 5.接口形式:热熔连接 | m2 | 19.26 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-2：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-2#综合实验楼暖通工程                                                            第4页/共7页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*200 5.板材厚度:1.6mm 6.接口形式:法兰咬口连接 | m2 | 4.83 |  |  |  |  |
| 14 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:320*320 3.类型:铝合金方形 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1000*320 3.类型:铝合金方形 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1600*320 3.类型:铝合金方形 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:风口 2.规格:400*250带调节阀 风口按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:风口 2.规格:630*250带调节阀 风口按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 19 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-2：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-2#综合实验楼暖通工程                                                            第5页/共7页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管阀门 2.规格:φ200 3.类型:70°防火阀 阀门按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管阀门 2.规格:φ250 3.类型:70°防火阀 阀门按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管阀门 2.规格:320*200 3.类型:70°防火阀 阀门按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:320*200,L=1000mm 3.材质:镀锌钢板 4.形式:片式消声器 5.支架形式、材质:通丝吊杆 消声器按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:320*320,L=1000mm 3.材质:镀锌钢板 4.形式:片式消声器 5.支架形式、材质:通丝吊杆 消声器按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 6 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-2：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-2#综合实验楼暖通工程                                                            第6页/共7页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 柔性接口 | 1.名称:软接 2.材质:帆布 | m2 | 0.31 |  |  |  |  |
| 25 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管（PVC-U） DN25 4.连接形式:承插粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水试验 含套管(含防水套管),管道采用10mm厚橡塑保温材料（难燃B1级） | m | 34.98 |  |  |  |  |
| 26 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管（PVC-U） DN32 4.连接形式:承插粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水试验 含套管(含防水套管),管道采用10mm厚橡塑保温材料（难燃B1级） | m | 50.33 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-2：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-2#综合实验楼暖通工程                                                            第7页/共7页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 冷媒配管 | 空调冷媒管均采用无接口铜管，氮气保护铜焊接,管道试压前将各管道排污、抽真空,铜管必须采用氮气做试压、试漏试验.试验压力为4.0MPa,保压时间为24小时,环境温度每1℃变化工作压力降不大于0.01MPa；空调冷媒管保温材料采用用三元乙丙橡塑保温材料（难燃B1级），专用胶水粘贴。屋顶外露管道需保温，外加铝皮保护层，保温层厚度50mm,铝皮厚度为0.2mm。含套管制作,分歧器。详见图纸 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 本工程安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 所有的辅助材料（除去以上单列剩余的辅助材料） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 价 合 计：（1+2+…）结转至附件二《投标报价汇总表》序号2 |  |  |  |  |  |  | 元 |  |

1.投标设备报价清单表每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为已包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。

2. 综合单价包括：设计、制造、包装、运输、装卸、产品保护、调试及试运行到备品备件、有关行业专管部门验收、培训、售后服务、保险、质量保修、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-3：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-3#教学楼暖通工程                                                              第1页/共2页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他风机 | 1.名称:卫生间通风器 2.规格:BPT-150,带止回阀,150CMH,25W,150Pa 3.安装形式:吊装 4.隔震垫、支架形式、材质:通丝吊杆 | 台 | 52 |  |  |  |  |
| 2 | 塑料通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:PVC阻燃管 3.形状:圆形 4.规格:φ100 5.接口形式:热熔连接 | m2 | 23.24 |  |  |  |  |
| 3 | 塑料通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:PVC阻燃管 3.形状:圆形 4.规格:φ200 5.接口形式:热熔连接 | m2 | 28.53 |  |  |  |  |
| 4 | 塑料通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:PVC阻燃管 3.形状:圆形 4.规格:φ250 5.接口形式:热熔连接 | m2 | 20.03 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-3：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-3#教学楼暖通工程                                                                 第2页/共2页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管阀门 2.规格:φ250 3.类型:70°防火阀 阀门按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管阀门 2.规格:φ200 3.类型:70°防火阀 阀门按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 7 | 本工程安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 所有的辅助材料（除去以上单列剩余的辅助材料） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 价 合 计：（1+2+…）结转至附件二《投标报价汇总表》序号3 |  |  |  |  |  |  | 元 |  |

1.投标设备报价清单表每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为已包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。

2. 综合单价包括：设计、制造、包装、运输、装卸、产品保护、调试及试运行到备品备件、有关行业专管部门验收、培训、售后服务、保险、质量保修、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-4：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-4#食堂、风雨操场暖通工程                                                            第1页/共7页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴流通风机 | 1.名称:全热交换器 2.规格:风量5000m3/h，功率8KW 3.安装形式:吊装 4.隔震垫、支架形式、材质:通丝吊杆 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流式通风机 2.规格:SWF(A)-I-NO3，1606CMH,236Pa,0.25KW 3.安装形式:吊装 4.隔震垫、支架形式、材质:型钢 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流式通风机 2.规格:SWF(A)-I-NO5，5252CMH,326Pa,0.55KW 3.安装形式:吊装 4.隔震垫、支架形式、材质:型钢 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 其他风机 | 1.名称:卫生间通风器 2.规格:BPT-150,带止回阀,150CMH,25W,150Pa 3.安装形式:吊装 4.隔震垫、支架形式、材质:通丝吊杆 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 空调器 | 1.名称:直流变频室外机 2.规格:制冷量95KW，制热量106.5KW，功率27.51KW 3.安装形式:落地安装 4.隔震垫、支架形式、材质:橡胶隔震，10#槽钢基础 | 台 | 2 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-4：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-4#食堂、风雨操场暖通工程                                                            第2页/共7页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 风机盘管 | 1.名称:嵌入式风机盘管（四面出风） 2.规格:制冷量10KW，制热量11.1KW，功率0.156KW 3.安装形式:吊装 4.隔震垫、支架形式、材质:通丝吊杆 包含温度控制开关及控制线,具体参数详见施工图 | 台 | 22 |  |  |  |  |
| 7 | 复合型风管 | 1.名称:通风管道 2.材质:CC-I抗菌彩钢板模块风管,保温夹芯材料为难燃B1级聚苯乙烯,厚度25mm 3.形状:矩形 4.规格:500*400 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 201.38 |  |  |  |  |
| 8 | 复合型风管 | 1.名称:通风管道 2.材质:CC-I抗菌彩钢板模块风管,保温夹芯材料为难燃B1级聚苯乙烯,厚度25mm 3.形状:矩形 4.规格:1600*400 6.接口形式:法兰连接 | m2 | 25.92 |  |  |  |  |
| 9 | 塑料通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:PVC阻燃管 3.形状:圆形 4.规格:φ100 5.接口形式:热熔连接 | m2 | 1.81 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-4：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-4#食堂、风雨操场暖通工程                                                            第3页/共7页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 塑料通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:PVC阻燃管 3.形状:圆形 4.规格:φ200 5.接口形式:热熔连接 | m2 | 3.93 |  |  |  |  |
| 11 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*200 5.板材厚度:1.6mm 6.接口形式:法兰咬口连接 | m2 | 11.44 |  |  |  |  |
| 12 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:500*400 5.板材厚度:1.6mm 6.接口形式:法兰咬口连接 | m2 | 16.42 |  |  |  |  |
| 13 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:320*200 3.类型:铝合金方形 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:500*400 3.类型:铝合金方形 | 个 | 1 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-4：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-4#食堂、风雨操场暖通工程                                                            第4页/共7页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1600*400 3.类型:铝合金方形 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 16 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:风口 2.规格:500*150带调节阀 风口按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 17 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:风口 2.规格:630*400带调节阀 风口按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 36 |  |  |  |  |
| 18 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:风口 2.规格:800*320带调节阀 风口按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管阀门 2.规格:φ200 3.类型:70°防火阀 阀门按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管阀门 2.规格:320*200 3.类型:70°防火阀 阀门按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管阀门 2.规格:500*400 3.类型:70°防火阀 阀门按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 1 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-4：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-4#食堂、风雨操场暖通工程                                                            第5页/共7页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:320*200,L=1000mm 3.材质:镀锌钢板 4.形式:片式消声器 5.支架形式、材质:通丝吊杆 消声器按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:500*400,L=1000mm 3.材质:镀锌钢板 4.形式:片式消声器 5.支架形式、材质:通丝吊杆 消声器按成品考虑，只安装不制作 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 24 | 柔性接口 | 1.名称:软接 2.材质:帆布 | m2 | 1.16 |  |  |  |  |
| 25 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管（PVC-U） DN25 4.连接形式:承插粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水试验 含套管(含防水套管),管道采用10mm厚橡塑保温材料（难燃B1级） | m | 64.21 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-4：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-4#食堂、风雨操场暖通工程                                                            第6页/共7页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管（PVC-U） DN32 4.连接形式:承插粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水试验 含套管(含防水套管),管道采用10mm厚橡塑保温材料（难燃B1级） | m | 52.00 |  |  |  |  |
| 27 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管（PVC-U） DN40 4.连接形式:承插粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水试验 含套管(含防水套管),管道采用10mm厚橡塑保温材料（难燃B1级） | m | 19.38 |  |  |  |  |
| 28 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯管（PVC-U） DN50 4.连接形式:承插粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水、通水试验 含套管(含防水套管),管道采用10mm厚橡塑保温材料（难燃B1级） | m | 10.00 |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：                           日期：   年   月   日

附件三-4：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标设备、材料报价清单

- 三门县海润小学暖通工程-4#食堂、风雨操场暖通工程                                                            第7页/共7页

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 投标品牌 | 对应规格、型号 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 冷媒配管 | 空调冷媒管均采用无接口铜管，氮气保护铜焊接,管道试压前将各管道排污、抽真空,铜管必须采用氮气做试压、试漏试验.试验压力为4.0MPa,保压时间为24小时,环境温度每1℃变化工作压力降不大于0.01MPa；空调冷媒管保温材料采用用三元乙丙橡塑保温材料（难燃B1级），专用胶水粘贴。屋顶外露管道需保温，外加铝皮保护层，保温层厚度50mm,铝皮厚度为0.2mm。含套管制作,分歧器。详见图纸 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 本工程安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 所有的辅助材料（除去以上单列剩余的辅助材料） |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 价 合 计：（1+2+…）结转至附件二《投标报价汇总表》序号4 |  |  |  |  |  |  | 元 |  |

1.投标设备报价清单表每单项均须填写单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为已包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。

2. 综合单价包括：设计、制造、包装、运输、装卸、产品保护、调试及试运行到备品备件、有关行业专管部门验收、培训、售后服务、保险、质量保修、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

法定代表人（签字或盖章）：                       投标人（盖章）：                   日期：   年   月   日

附件四：

- 三门县海润小学暖通工程

随机专用检测设备及专用维修工具一览表

| 专用检测设备及专用维修工具名称 | 数 量 | 单位 | 价格（万元） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：1. 本表所列项目价格为随机专用检测设备及专用维修工具应计入投标总价。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写专用检测设备及专用

维修工具一览表。

附件五：

三门县海润小学暖通工程

投标人提供主要零部件配置表

| 序 号 | 零部件名称 | 产 地 | 型号规格 | 品牌 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 变频器 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主电路板 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 本表所列项目应全部计入投标总价。

2. 此表仅提供了表格的形式，投标人应根据招标文件要求及实际需要情况，并准备足够数量的表格和内容来填写本表。

3.如投标人没有填写型号、品牌，则视为放弃确定型号、品牌的权利（技术规格书中有推荐的除外），由招标人确定，且单价不作任何调整。经核查，如投标人填写的型号、品牌存在作假，将导致废标。

4. 室外机、室内机均按以上表格形式进行单列。

附件六-1：

三门县海润小学暖通工程

机组基本技术参数表

室外机综合参数：

| 序号 | 项 目 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备型号 |  |
| 2 | 数量（台） |  |
| 3 | 制造厂家/生产国 |  |
| 4 | 额定制冷/制热（kw） |  |
| 5 | 电源 |  |
| 6 | 输入功率（制冷/制热）KW |  |
| 7 | 耗电指标（制冷/制热）KW/KW（IPLV） |  |
| 8 | 标准制冷/热量（kw） |  |
| 9 | 压缩机型式及台数（招标文件要求采用全直流涡旋变频压缩机） |  |
| 10 | 压缩机供油方式（详细说明） |  |
| 11 12 | 变频控制级数 |  |
| 12 | 风机类型、结构、电机输出功率KW |  |
| 13 | 负荷调节能力% |  |
| 14 | 制冷剂流量控制方式 |  |
| 15 | 制冷剂类型（R410A） |  |
| 16 | 润滑油型号 |  |
| 17 | 启动方式 |  |
| 18 | 无故障运行时间（小时） |  |
| 19 | 净重（KG） |  |
| 20 | 外观（壳体）材料、防腐说明、颜色 |  |
| 21 | 外型尺寸(mm)长*宽*高 |  |
| 22 | 整机噪声dB（A） |  |
| 23 | 平均使用寿命（年） |  |
| 24 | 控制方式 |  |
| 25 | 室内机最大连入台数 |  |
| 26 | 最大落差/最大配管长（M） |  |

注：（1）各投标人应对本技术规格作一对一应答，要求真实、准确。在投标文件中若发现有虚假信息，将导致废标。

（2）不同型号、不同规格的室外机，均需单列此表格填写。

（3）表中黑体部分必须响应，否则导致废标。

（4）如投标人提供的技术参数与样本中该型号对应的参数不一致，则以样本为准。

附件六-2：

三门县海润小学暖通工程

机组基本技术参数表

室内机综合参数：

| 序号 | 项 目 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目 |  |
| 2 | 型 号 |  |
| 3 | 室内机型式 |  |
| 4 | 数量（台） |  |
| 5 | 制造厂家/生产国 |  |
| 6 | 额定制冷/制热量（KW） |  |
| 7 | 电源 |  |
| 8 | 输入功率（kw） |  |
| 9 | 空气循环量（高/中/低）（m³/min） |  |
| 10 | 风机类型、数量 |  |
| 11 12 | 噪声级（高/中/低）（db/A） |  |
| 12 | 耗电量指标（每小时几度） |  |
| 13 | 送风方式 |  |
| 14 | 风量和冷量的调节能力 |  |
| 15 | 控制方式（有线、无线或其它） |  |
| 16 | 机外静压（pa） |  |
| 17 | 冷媒 |  |
| 18 | 净重（KG） |  |
| 19 | 外型尺寸(mm)长*宽*高 |  |
| 20 | 平均使用寿命（年） |  |
| 21 | 铜管壁厚、直径 |  |
| 22 | 保温材料技术参数 |  |
| 23 | …… |  |

注：（1）各投标人应对本技术规格作一对一应答，要求真实、准确。在投标文件中若发现有虚假信息，将导致废标。

（2）不同型号、不同规格的室内机，均需单列此表格填写。（3）如投标人提供的技术参数与样本中该型号对应的参数不一致，则以样本为准。

附件七：

三门县海润小学暖通工程

规格性能偏离表及建议

| 序号 | 货物名称 | 数 量 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建议：

（注：投标设备如与招标设备在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量技术标准等方

面有偏离，必须填写《规格性能偏离表》及建议书，若对投标产品配置有好的建议，应填写《规

格性能偏离表》及建议书。如投标人没有填写偏离表，视作该投标人完全响应招标文件的技术要求）。

附件八

- 三门县海润小学暖通工程

室内机对应表

| 招标要求 |  |  |  |  |  |  |  | 投标产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间功能 | 台数 | 房间所需冷量（W） | 设计配置单 台室内机冷 量（W） | 对应该台内 机静压（Pa） | 出风形式 | 系统配置 | 规格、型号 | 单台内机冷量（W） | 静压（Pa） | 数量 | 风量 | 噪声 | 室内机出风形式 | 系统号 |
|  |  |  |  |  |  |  | 由投标单位合理配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 由投标单位合理配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 由投标单位合理配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 由投标单位合理配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 房间名称、单台内机冷量、出风形式等见招标人提供的施工图纸；

2. 室内机型式不得变更、单台内机冷量须≥该台内机设计冷量，否则以无效标处理。

3. 如投标人提供的技术参数与样本中该型号对应的参数不一致，则以样本为准。

附件九：

- 三门县海润小学暖通工程

- 投标系统配置表

| - 系统编号：系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 楼 - 层 | - 序号 | - 房间名称 | - 房间面积（平方米） | - 室内机 |  |  |  |  | - 系统数 |
|  |  |  |  | - 数量（台） | - 投标型号 | - 静压（Pa） | - 出风形式 | - 制冷量（KW） | - 一 - 个 - 系 - 统 |
|  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 该系统是否按原设计图纸中对应的系统进行配置：是 □ ；否 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 该系统所有室内机制冷量合计：1+2+3+……= KW； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 该系统所配置的室外机型号： ； 制冷量 KW； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 该系统的配比（拖带率）数值： ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 投标人应根据招标文件要求及实际情况，并准备足够数量的表格和内容来填写本表。

- 2. 投标人根据施工图纸，自行计算每一系统的拖带率，如在单一系统上，室外机冷量无法满足图纸要求，则要求投标人自行重新配置系统，但投标人最多可以将原设计的单一系统拆分为两个系统，且重新配置后的每一系统的配比（拖带率）不允许超出1.1：1（四舍五入）。如投标申请人采用的拟投标系统是按原设计图纸中对应的系统进行配置的，则该系统的配比（拖带率）不作要求。

- 3. 所有的变频系统均按以上表格进行单列。

附件十：

- 三门县海润小学暖通工程

- 质保期后前5年内备品备件及易耗件清单及价格

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、质保期后前5年内备品备件价格不计入投标价；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写；

3、如今后空调设备、材料因各种原因损坏的零部件价格在此表中无反映，则可根据当时市场同类器件中较低的价格执行。

附件十一：

三门县海润小学暖通工程

投标人基本情况表（格式）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  | 电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |
|  |  | 网址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 上级主管 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业技术负责人 |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 员工总人数（人） |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  | 其 中 | 项目负责人（人） |  |  |  |  |
| 固定资产（万元） |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |
| 开户银行 | 名称 |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  | 技工（人） |  |  |  |  |
| 最近五年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  |  | 近期完成的类似工程情况 |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件十二：

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加三门县海润小学暖通工程的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

附件十三：

三门县海润小学暖通工程

投标人资格自查表

| 序号 | 自查内容 | 招标文件 条款号 | 投标要求 | 自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质条件是否符合 | 4.1（1） | 是 |  |
| 2 | 是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位） | 4.3（1） | 否 |  |
| 3 | 是否为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外 | 4.3（2） | 否 |  |
| 4 | 是否为本工程的监理人 | 4.3（3） | 否 |  |
| 5 | 是否为本工程的代建人 | 4.3（4） | 否 |  |
| 6 | 是否为本工程提供招标代理服务 | 4.3（5） | 否 |  |
| 7 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人 | 4.3（6） | 否 |  |
| 8 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股 | 4.3（7） | 否 |  |
| 9 | 是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作 | 4.3（8） | 否 |  |
| 10 | 是否被责令停业 | 4.3（9） | 否 |  |
| 11 | 是否被暂停或取消投标资格 | 4.3（10） | 否 |  |
| 12 | 是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准） | 4.3（12） | 否 |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

附件十四：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                  职务：

授权委托日期：            年            月             日