三门县政府采购招标文件

采购项目：三门县海洋与渔业局视频监控系统工程建设项目

项目编号：SMCG-2016-GK003

采购单位：三门县海洋与渔业局

集中采购机构：三门县公共资源交易中心

2016年4月

招标文件目录

- 投标邀请------------------------------------------------------3

- 招标项目技术规格书--------------------------------------------5

1、招标设备一览表---------------------------------------------5

2、具体技术规格及要求-----------------------------------------10

三、投标人须知----------------------------------------------------35

1、说明-------------------------------------------------------35

2、招标文件---------------------------------------------------35

3 投标文件----------------------------------------------------35

4、投标文件的递交---------------------------------------------37

5、开标、评标-------------------------------------------------38

6、授予合同---------------------------------------------------39

7、付款方式---------------------------------------------------40

8、招标方式与程序---------------------------------------------40

四、评标方式及评标标准--------------------------------------------42

五、合同主要条款及合同签订方式------------------------------------44

六、应提交的有关格式范例------------------------------------------48

第一部分  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定, 受采购人的委托，现就三门县海洋与渔业局视频监控系统工程建设项目进行公开招标 。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加投标。

一、招标编号：SMCG-2016-GK003

二、招标项目内容：视频监控系统工程

三、交货期：中标后60天内.

四、合格供应商需符合以下条件：

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

（2）、具有本项目运营维护所需要的自有光纤网络资源或具有省级以上（含省级）公安部门颁发的安全技术防范行业资信等级二级及以上资质。

五、本次项目预算：170万。

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年  月  日星期   上午9时整在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室二开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、投标保证金：

1）、投标保证金人民币：15000元。投标人应于  月  日前将投标保证金以电汇、转账支票（同城）等形式从基本账户交至以下帐户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心     开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288    财务联系电话：0576-83336115

2）、投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”或“交易附言”栏应写明所投标项的编号及名称。

3）、请于开标前到财务室办理投标保证金的相关手续，以便签到时与投标人代表身份证一起出示备审。

八、办理供应商网上注册登记：

所有参与政府采购项目的供应商，均需在浙江省政府采购网上进行供应商注册登记(网址：http://www.zjzfcg.gov.cn)，并通过审核及公示合格后加入“浙江省政府采购供应商库”，成为注册供应商。

九、相关事宜：

凡是已在浙江省政府采购网上注册成功的，并符合本项目资格条件的供应商，均可直接从网上下载招标文件并按要求投标；尚未注册的供应商应当先在网上申请注册，按要求完成预审工作。

十、项目咨询：

采购方联系人：李济都  ；联系电话：13968501958

代理方联系人：刘天琪  ；联系电话：0576-83326608    传真：0576-83326608

三门县海洋与渔业局

三门县公共资源交易中心

2016年4月8日

第二部分 招标项目技术规格书

一、招标设备一览表

招标的内容为：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐品牌：海康威视、大华、天地伟业 |  |  |  |  |
| 1 | 200万一体化网络高清激光云台摄像机 | 视频输出支持1920×1080@30fps，1280×960@30fps，1280×720@30fps； | 套 | 5 |
|  |  | ★镜头焦距为16~528mm； |  |  |
|  |  | ★白天，通过变焦，可识别3000m处的人体轮廓。夜间，通过激光补光，可识别2000m处的人体轮廓(提供有效相应检测报告)； |  |  |
|  |  | 信噪比≥60dB； |  |  |
|  |  | ★支持宽动态、(软硬件)透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪功能； |  |  |
|  |  | 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可选； |  |  |
|  |  | 支持水平手控速度不小于50°/S，云台定位精度为±0.01°； |  |  |
|  |  | 垂直手控速度不小于20°/S； |  |  |
|  |  | ★具备雨刷功能； |  |  |
|  |  | ★支持最低照度可达彩色0.0008Lux（提供官方网站功能截图）； |  |  |
|  |  | 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-60°~60°； |  |  |
|  |  | 支持1个RJ45网络接口，1个BNC模拟视频输出接口，1个RS-485接口，支持1路报警输入接口、1路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； |  |  |
|  |  | 支持350个预置位，支持64条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置 |  |  |
|  |  | 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级； |  |  |
|  |  | 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 |  |  |
|  |  | 室外云台应具备较好防护性能，支持IP66，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波； |  |  |
|  |  | 支持守望功能，当云台待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能； |  |  |
|  |  | 云台应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB； |  |  |
|  |  | 支持采用H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile； |  |  |
|  |  | 具备较好的环境适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 |  |  |
|  |  | 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃； |  |  |
| 2 | 200万像素激光网络高速智能球 | 视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps，分辨力不小于1100TVL | 套 | 4 |
|  |  | 支持30倍光学变焦 |  |  |
|  |  | ★支持最低照度可达彩色0.0008Lux，黑白0.0001Lux |  |  |
|  |  | ★支持激光红外，夜视距离大于1000米 |  |  |
|  |  | 内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾 |  |  |
|  |  | 信噪比≥60dB |  |  |
|  |  | 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 |  |  |
|  |  | 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选 |  |  |
|  |  | 支持水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度为±0.01°（） |  |  |
|  |  | 垂直手控速度不小于200°/S |  |  |
|  |  | 支持8路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口 |  |  |
|  |  | 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 |  |  |
|  |  | 支持256个预置位，支持64条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置 |  |  |
|  |  | 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级 |  |  |
|  |  | 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 |  |  |
|  |  | 支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设 |  |  |
|  |  | 支持掉电记忆功能 |  |  |
|  |  | 支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 |  |  |
|  |  | 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持64GB |  |  |
|  |  | 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 |  |  |
|  |  | 支持采用H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC |  |  |
|  |  | 支持三码流同时输出，支持GB28181协议 |  |  |
|  |  | 支持标准Onvif协议 |  |  |
|  |  | 支持TCP/IP、UDP协议，并扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP、IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE 等网络协议 |  |  |
|  |  | 支持黑白名单功能 |  |  |
|  |  | 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波 |  |  |
|  |  | 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-60℃ |  |  |
| 3 | 挂杆箱 | 304不锈钢，壁厚≥1.5mm，防腐蚀，耐盐，箱内含空开、电源模块、接地端子、汇流排等配件，尺寸：400*300*200mm | 套 | 9 |
| 4 | 杆件 | 详见设计图纸 | 套 | 9 |
| 5 | 单相电源防雷模块 | 工作电压Un(AC):220V, 最大持续运行电压Uc(AC):275V,标称放电电流In(8/20μs):5KA,最大放电电流Imax(8/20μs):10KA,电压保护水平Up≤1.0KV,响应时间<25ns,漏电流≤20μA,外壳材料:阻燃材料 | 台 | 1 |
| 6 | 电源网络二合一防雷器 | 1、电源 | 台 | 12 |
|  |  | 工作电压(Un):220V，额定电流:5A，标称放电电流In(8/20µs):5KA，最大放电电流Imax(8/20µs):10KA，电压保护水平(Up)≤1.0KV，响应时间:25ns，接口型号:接线端子 |  |  |
|  |  | 2、网络 |  |  |
|  |  | 工作电压(Un):5V，额定电流:300mA，传输速率(bps):100M/1000M，标称放电电流In(8/20µs):5KA，最大放电电流Imax(8/20µs):10KA，电压保护水平(Up)≤10V，响应时间:1ns，接口型号:RJ45 |  |  |
| 7 | 光纤收发器 | 1路百兆20公里，标配1路10/100Base-Tx ，1路LC光纤接口，支持自适应MDI/MDIX；支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准； | 对 | 12 |
| 8 | 视频综合平台 | 采用插卡式机箱，双电源适配器，单主控板； | 台 | 1 |
|  |  | 采用标准机箱，满足各种规模的监控需求； |  |  |
|  |  | 采用模块化设计，支持热插拔，相应功能可通过板卡扩展； |  |  |
|  |  | 投标产品支持多片刀片式视音频图像处理板，可支持视音频输入板、视音频输出板、智能分析板、刀片式服务器板、低速数据板等 |  |  |
|  |  | 支持双电源冗余切换，支持智能风扇自动调温，支持1+1冗余电源，确保系统稳定可靠； |  |  |
|  |  | 支持将一组视频信号按设定顺序在选定的视频输出上逐一显示的功能； |  |  |
|  |  | 支持标清、高清、模拟、数字、压缩、非压缩等多种视频混合显示； |  |  |
|  |  | 视频输出接口：单机可支持64路视频输出，HDMI接口； |  |  |
|  |  | 解码通道数：128个； |  |  |
|  |  | 解码能力：解码64路1080P，或128路720P，或256路4CIF以下分辨率； |  |  |
|  |  | ★画面分割数：1/4/6/8/9/16/20/25画面分割；（提供功能截图） |  |  |
|  |  | 要求单块输出板支持128路4CIF（704*576）或64路720P（1280*720）或32路1080P（1920*1080）解码及视频输出，解码能力可通过板卡数量进行扩展 |  |  |
|  |  | ★支持任意多个显示屏的任意大屏拼接、开窗、漫游等功能（提供功能截图） |  |  |
|  |  | 内置千兆交换机，具备6个千兆网口，支持光电自适应，支持链路聚合，支持NAT功能； |  |  |
|  |  | 投标产品具备多种接口类型的输入板，可支持HDMI、SDI、光纤、DVI、VGA、RGB、BNC等接口 |  |  |
|  |  | 支持视频输入口：8路视频输入，VGA接口； |  |  |
|  |  | 投标产品具备多种接口类型的输出板，可支持HDMI、DVI、VGA、BNC等接口； |  |  |
|  |  | 投标产品具备多种接口类型的输入板，可支持HDMI、SDI、光纤、DVI、VGA、RGB、BNC等接口 |  |  |
|  |  | 支持视频输入口：8路视频输入，VGA接口； |  |  |
|  |  | 投标产品支持流媒体转发功能，并可通过增加刀片式服务器板卡进行扩展； |  |  |
|  |  | 投标产品支持智能分析功能，进行客流量统计、视频质量诊断等视频智能分析功能； |  |  |
|  |  | 投标产品支持多个屏幕显示一幅完整超高分辨率图片、软件界面、地图等，单板支持1600W像素，可通过板卡数量进行扩展 |  |  |
| 9 | LCD大屏（含支架线缆等） | 46英寸LCD液晶显示单元；分辨率 ：1920×1080；视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间（平均）：8ms(G to G)；对比度：4000:1；亮度：★800cd/㎡；物理拼缝：5.3mm；功耗：139W；电源要求：AC90-264V, 50/60Hz；寿命：≥60000 小时运行温度的湿度：0℃--40℃，10%--85%（无凝露）；外形尺寸 1023.8mm×578.4mm×113.9mm； | 块 | 8 |
|  |  | 可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅 |  |  |
|  |  | 采用图像细节增强处理器，运用高精度自适应去隔行图像处理技术，将视频信号倍线转换成标准高清晰度分辨率显示，自适应图像降噪，亮度对比度自动校正，使视频图像画质更加清晰稳定 |  |  |
|  |  | LCD显示单元需提供中国质量认证中心所颁布的中国国家强制产品认证证书（CCC认证证书）。 |  |  |
| 10 | 硬盘录像机 | 可接入带宽不小于160Mbps的20路H.265编码、1080p格式的视频图像，并支持800W高清网络视频的接入、存储以及解码显示 ；（提供视频截图） | 台 | 2 |
|  |  | 支持2路HDMI、2路VGA输出，支持 4K（3840x2160/60Hz ）输出显示，HDMI或VGA接口可输出不同图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作； |  |  |
|  |  | ★支持徘徊、奔跑、停车、音频信号丢失、视频虚焦、场景变换、单人值岗、双人值岗、人员聚集、人数统计、人脸检测、车牌检测等19种智能分析处理 ；（提供功能截图） |  |  |
|  |  | 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像文件； |  |  |
|  |  | 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； |  |  |
|  |  | ★支持录像回放进度条预览，支持回放添加标签，按标签查询和回放录像文件（提供功能截图） 可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像 |  |  |
|  |  | 支持双系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统 |  |  |
|  |  | 支持7健触控面板 |  |  |
|  |  | 可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频； |  |  |
|  |  | 支持8个SATA接口，支持硬盘热插拔和休眠； |  |  |
|  |  | 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，支持全局热备，设置多个Raid分组时，非工作Raid组可自动处于休眠保护状态 ； |  |  |
|  |  | 支持2个千兆以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； |  |  |
|  |  | 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口； |  |  |
|  |  | 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改； |  |  |
|  |  | 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图； |  |  |
|  |  | 支持可选主码流、子码流进行录像；支持定时、移动侦测、报警和手动抓图功能，可进行8路抓拍并存储1080P格式的图；支持硬盘配额和盘组模式设置，可针对不同通道，分别配置相应的存储容量，或可设置不同的存储磁盘； |  |  |
|  |  | 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签； |  |  |
|  |  | 支持录像自动续传功能（ANR），可对前端摄像机断网期间SD卡中的录像回传到NVR； |  |  |
|  |  | 支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户； |  |  |
|  |  | 支持"N+1"热备群组管理，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像； |  |  |
|  |  | 至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口； |  |  |
|  |  | 支持16路报警输入，4路报警输出接口； |  |  |
|  |  | 支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录； |  |  |
|  |  | 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能，日志信息需包含时间、类型、用户、主机地址、参数类型、通道号以及事件描述等信息，便于设备工作状态、报警记录和异常情况的分析与统计 |  |  |
|  |  | 支持标准ONVIF、PSIA、GB28181、TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTPS、UPnP、SNMP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI等网络协议； |  |  |
|  |  | 支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录。 |  |  |
| 11 | 存储硬盘 | 4T企业级硬盘(128M缓存) | 块 | 16 |
| 12 | 机柜 | 机柜尺寸:600mm宽*2055mm高*1200mm深,容积（U）:42U | 台 | 1 |
|  |  | 标准配置: 前门平板网门，后门平板网门，标配6位国标排插组件； |  |  |
|  |  | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准；承载:800KG(带支架)；防护等级:IP20； |  |  |
|  |  | 机柜主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm。 |  |  |
|  |  | 表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑 |  |  |
| 13 | 交换机 | 标准型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽，1个USB 2.0接口 | 台 | 1 |
| 14 | 网络键盘 | 支持四维摇杆，支持10.1英寸 ，1024*600分辨率电容触摸屏 | 套 | 1 |
|  |  | 安卓4.4操作系统 |  |  |
|  |  | 面板和摇杆分体式设计 |  |  |
|  |  | 支持2路1080P本地解码 |  |  |
|  |  | 支持视频综合平台上墙 |  |  |
| 15 | 辅材+取电 | 线材辅料等 | 套 | 2 |
| 16 | 操作台 | 六联（单联800*1200） | 套 | 1 |
| 17 | 操作电脑 | Inter I5 内存8G 硬盘2T 千兆网口 22寸液晶显示器 品牌整机 | 套 | 3 |
| 18 | 音箱 | 配合视频会议系统 | 套 | 2 |
| 19 | 背景灯 | 配合视频会议系统 | 套 | 1 |
| 注：本项目采用联通数字电路专线，租赁费用不包含在此次招标范围内。 |  |  |  |  |

“★”系指实质性要求条款。

二、具体技术规格及要求

从视频监控的三个关注点“能否捕获视频信息”、“捕获的视频信息是否有效”、“捕获信息能否深度应用”出发，并且结合地理环境和气候条件，要求监控前端视摄像机必须具备如下特性：

1.超远距离：要求白天最远可以实现5km高清场景监控，3km细节监控，夜间最远可以实现3km高清场景监控，2km细节监控。要求采用至少200万像素的高清摄像机，镜头应根据监控距离和范围进行合理选择，高清摄像机应配置高清镜头。

2. 夜视功能：要求采用军工级激光器（15w以上的激光），保障夜间监控的效果。

3. 透雾功能：摄像机透雾采用透雾镜头、透雾摄像机。

4. 高性能云台、防护罩：云台需选用室外重载变速云台及一体化防护罩，云台应采用齿轮箱传动机构，选用高性能电机，运行平稳、瞬时停止无抖动；云台应选用优良、抗老化、防腐蚀材质；云台应采用全封闭结构，适用于各种气候条件，特别适合强风环境中使用。应支持变速控制方式，可用于对各种目标的跟踪，同时方便对于目标的精确定位需要。一体化防护罩应具备大型护罩温控、遮阳等功能。

5.噪声抑制：在夜间或低照度场景下，随着增益的提高，噪声信号也被放大，随之画面中会出现较大的噪点，严重影响采集视频信息的有效性。因此，要求监控摄像机应具备噪声抑制功能，信噪比不低于50dB。

6.宽动态范围：夏季光照强烈，室外监控场景将同时存在高亮度区域以及阴影、逆光等亮度较低的区域，动态范围小的摄像机输出的图像会出现明亮区域曝光过度成为白色，黑暗区域曝光不足成为黑色，严重影响图像质量。因此，要求室外重点监控点位部署的摄像机应选用动态范围大于100dB的摄像机。

7.双码流：为了适应较低带宽下预览视频的需求，需支持手动高清到标清视频图像的切换，同时保证视频存储码流不变，要求监控摄像机必须具有双码流输出。编码和传输视频图像不低于1080P(1920×1080)的图像分辨率；实时视频图像及存储视频图像帧率不低于25帧/秒。

2.4 存储系统需求分析

在三门县二级监控中心配置NVR存储设备，进行视频存储，录像保存时间至少30天。

具体设计方案

3.1系统总体架构

3.2 前端点位设计

此次项目建设包含以下12个点的前端点位建设，采用200万像素一体化激光红外网络高清云台摄像机和200万像素激光网络高速智能球及200万高清半球的三款设备搭配进行建设。

| 序号 | 点位名称 |  | 设备类型 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联通大唐基站-健跳大桥西 |  | 高清云台 |  | 监测健跳码头区域 |  |
| 2 |  | 健跳码头-健跳大桥东 |  | 高清球机 |  |  |
| 3 | 小湾渡头-浦坝港大桥西 |  | 高清云台 |  | 监测浦坝港区域 |  |
| 4 | 蛇蟠岛码头 |  | 高清球机 |  | 监测赤头码头、蛇蟠岛区域 |  |
| 5 |  | 永泰公司-赤头码头 |  | 高清云台 |  |  |
| 6 | 洞港一鲜-泗淋洞港 |  | 高清云台 |  | 监测泗淋洞港区域 |  |
| 7 | 滨海新城-晏站涂码头 |  | 高清球机 |  | 监测晏站涂码头区域 |  |
| 8 | 沿海工业城码头 |  | 高清云台 |  | 监测工业城码头区域 |  |
| 9 | 夹礁塘 |  | 高清球机 |  | 监测夹礁塘区域 |  |
| 10 | 3处办事处 |  | 高清半球 |  | 备注：本次招标暂不予考虑 |  |

3.2.1 监控设备选型及参数

3.2.1.1 200万像素一体化激光红外网络高清云台摄像机

针对重点渔港范围大、夜间无光照的具体情况，参照台州市重点渔港视频监控方案，选用200万像素一体化激光红外网络高清云台摄像机，本设备主要有以下特点：

1. 高清200万监控，监控距离远，清晰度高，画面干净；

2. 200万高清网络摄像机配合16~528mm高清镜头，白天最远可以实现5km高清场景监控，3km细节监控，夜间最远可以实现3km高清场景监控，2km细节监控。

3. 昼夜全天候监控，雨雪、大风等恶劣天气下依然可以有较好的表现，具有雨刷功能；

4. 工业级激光器提供高效、稳定的光源输出，与高清一体化摄像机完美配合，实现各个焦距下都能实现视场完美匹配跟随，画面亮度均匀无散斑，保障夜间监控的效果。

5. 整机寿命长、稳定性可靠性高，寿命可达3-5万小时。

设备构成

长焦镜头

远距离监控云台摄像机所采用的长焦镜头应根据摄像机特殊定制，使摄像机与镜头的配合无论白天夜晚均达到最佳效果，具有如下特点：

1、高清200万像素，16 ~528mm焦距，监控距离远

2、与IPC配合效果无论白天夜晚均达到最佳画面效果

3、无常见的光晕、杂光等现象

4、齐焦性：在整个变倍过程中始终保持图像清晰

激光器

远距离监控云台摄像机所采用的激光器是军工级激光器，具有如下特点：

1、军工级激光器，寿命长，可达3万小时左右；

2、光纤耦合技术，激光器内部采用抽真空充氮保护，激光器具有恒温功能，以保证激光器寿命；

3、激光器采用先进的光斑整形和光斑控制技术，使图像画面光斑显示均匀、无散斑；

4、先进的激光光束控制技术，使激光光束随距离远近而变化，并可自行调整 。

重载云台

远距离监控云台摄像机所采用的重载云台，在野外环境下经受了常年累月的考验，具有如下特点：

1、高载重：高达50kg负载设计，在大风、冰冻等极端环境下均可正常工作；

2、高精度：预置位精度达到业界领先的0.1度；

3、高可靠性：采用精密步进电机和涡轮蜗杆传动方式相结合，具有寿命长、精度高、长时间运行无偏差、抗风能力强等特点；

4、智能化：具有预置点、扫描、比例变倍、可与GPS结合支持GIS等。

高清IPC

远距离监控云台摄像机所采用的IPC是最新的smart IPC，具有如下特点

智能编码：低码率、ROI、SVC、三码流、低延时；

智能侦测：行为侦测、人脸检测、音频侦测、场景侦测；

智能控制：智能Smart IR、ABF自动背焦调节；

与长焦镜头配合，可实现高清晰度的远距离监控。

1. 低码率

SmartIPC采用低码率技术，同等图像质量下，720p码率只需1~2M，1080p码率只需3~4M。码率最多降低3/4，存储空间最多减少3/4，带宽占用最多减少3/4。

2. ROI技术

ROI（感兴  趣区域编码）可将码流资源按需分配，将有限的资源集中在一块或多块感兴趣区域，提升感兴趣区域（如车牌、人脸）图像质量，在保证关键区域图像质量的前提下，码率至少可降低1/2。

3. 多码流技术

SmartIPC支持多路独立编码码流，双路实时高清码流，每路码流可分别设置不同分辨率、帧率、编码格式(H.264/MJPEG/MPEG4)

4. 视频透雾技术

针对海域、航道、渔港环境时常会出现雾霾的情况，选用具有视频透雾的功能的摄像机，实时视频透雾技术针对由烟尘、雾气、灰霾等成像特征建模，采用图像处理技术有效恢复细节和色彩，获得准确、自然的透雾效果。

5. 3D降噪技术

云台摄像机产品具备3D降噪功能，可使夜间监控画面噪点小，画质细腻平滑

3D降噪开启

无3D降噪产品夜间效果

6. 数字宽动态

云台摄像机具备D-WDR功能，在逆光环境下能够清晰地保留暗处细节并抑制亮处过曝，大幅提升逆光场景的图像质量。

摄像机开启数字宽动态功能

无数字宽动态功能

7.船号识别及自动预警功能

此功能需能考虑进行后期升级，根据施工实际情况进行该功能的配合调试，达到一定的识别率。

3.2.1.2 200万像素激光网络高速智能球

支持30倍光学变焦

支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux

支持激光红外，红外夜视距离大于600米

信噪比≥57dB

内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾

支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选

支持水平手控速度不小于250°/S，云台定位精度为±0.1°

垂直手控速度不小于120°/S

支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口

支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心

支持300个预置位，支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能

支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级

支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能

支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设

支持掉电记忆功能

支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能

球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持64GB

支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域

支持采用H.264、MPEG-4、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC

支持三码流同时输出，支持GB28181协议

支持标准Onvif协议

支持TCP/IP、UDP协议，并扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP、IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE 等网络协议

支持黑白名单功能

当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持环境噪声的过滤

室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波

具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃

3.2.1.3 200万像素网络半球

具有200万像素CMOS传感器；最大分辨率1920x1080。需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级。

红外补光距离不小于50米。

支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）；

在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。

信噪比不小于55dB。需具大于100dB宽动态。需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。

设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。

需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。

设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。

具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。

摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

不低于IP67防尘防水等级。

需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。

3.2.2 前端配套设备

1. 监控立杆

根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法，由于大部分监控的地点都在室外场所，摄像机的安装固定以梯形杆为主。杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整相应的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪来测定；制作要美观，其顶部应做防水帽，立杆应有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐。立杆基础规格按不同的杆体进行分别设计。

本工程钢构件均采用工厂根据设计图纸加工成品现场安装,所有焊缝均在热镀锌前完成。立杆材料采用Q235，杆身为热轧无缝钢管，焊接采用E43XX焊条,均为满焊，连接螺栓为4.8级，螺栓拧紧后露出2扣。全部构件均采用热镀锌防腐，镀锌厚度不小于86um。钢结构所有焊缝均应进行外观检查，要求焊缝表面无气孔、夹渣、裂纹等。 焊接处刷红丹漆三遍银灰色漆二遍做防腐处理。立杆设计基本风压0.75kN/m2，设防抗震烈度不大于6度。

梯形立杆采用镀锌钢管和角钢制成，在杆的顶部部设置摄像机，杆的中下部有电源变压器、光端机及防雷设备箱，为加强散热效果。

立杆底部用螺栓与基础固定，电源线和信号线缆从立杆底部进入，基础下面装有接地电极与建筑原先接地系统联合接地，接地电阻≦1Ω。

2. 室外机箱

所有的电源、光电转换器、防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。不便于在立杆上部安装设备箱的，应在地面设置设备机箱，其设计按照相关的规范标准执行，同时应具有防尘、防雨、防破坏等功能。

设备箱应能放置光电转换器、供电设备及防雷接地装置等前端设备，箱体材料应符合下列要求：

用于箱体的金属材料，应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。

箱体宜采用优质冷轧钢板。

箱体表面应喷涂防锈油漆，箱体应有明显标识，表明设备箱用途。

箱体进线孔必须有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤。

设备箱应根据安装方式，提供相应的安装附件。

设备防雷接地设计。

3. 设备供电保障

视频监控系统前端设备通常采用两种供电方式，一种是集中供电，另一种是就近取电，前端各设备均采用AC220V供电模式，本次设计供电方式原则上采用就近取电的方式，同时需做好防雷接地措施。

3.3 中心机房监控存储及显示系统

机房配置汇聚交换机、NVR、视频综合平台和LCD拼接屏设备等。

3.3.1 NVR存储

本方案存储系统采用NVR模式，其中IPC不与平台直接对接，而是先接入NVR，平台可以选择直接选择IPC，或选择通过NVR接入。IPC与NVR之间实现了直接对接，而直接对接模式一般采用底层协议而非SDK方式，更有利于提高接入效率。NVR直接获取IPC的音视频直接存在本机上，实现视频直存。

视频存储系统结构设计及视频流向如下图所示：

存储子系统结构图

其中三门县处设置两台NVR，一台正常工作，一台作为冗余备份。

3.3.1.1 存储数量设计

对于NVR台数和硬盘数量的设计，需要结合实际情况综合考虑，其中主要可参考“短板优先”的设计原则。

“短板优先”是指在具体项目需求中，在部署NVR数量尽量少的前提下，首先分析接入路数（接入带宽）和存储容量哪个是主要限制项。

假设接入路数为“短板”，以接入路数来优先计算，假设接入带宽为短板，应以最大带宽所能容纳的最大接入路数来计算；对于存储需求很大，接入路数要求不高的情况，可先计算总的存储容量，再计算每台NVR最大存储容量，以此计算出需要的NVR台数。

目前前端皆为200万像素点位，租赁带宽为10M，且只有12个监控点位，都为一点一机的配置，皆完全符合，不存在各类短板，故选择两台16路NVR，一用一备。

3.3.1.2 存储空间计算

在计算存储空间时需先计算出所有路数存储一定的时间所需的存储总空间，用总路数乘以每路码流大小，再乘以总的存储时间即可算出总的存储空间，在计算过程中保持单位的一致性。下表为分别按照1路每天存储24小时、摄像机按照D1、720P、1080P的分辨率存储不同天数所需的存储空间表，如下表：

| 序号 | 分辨率 | 码流大小 | 1天存储空间（TB） | 7天存储空间 （TB） | 15天存储空间 （TB） | 30天存储空间 （TB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D1 | 1.5Mbps | 0.0154 | 0.1081 | 0.2317 | 0.4635 |
| 2 | 720P | 2Mbps | 0.0206 | 0.1442 | 0.3090 | 0.6180 |
| 3 | 1080P | 6Mbps | 0.0618 | 0.4326 | 0.927 | 1.854 |

此次设计存储时间为30天，12个点位，采用1080P的分辨率，码流为6Mbps，故需要22.248TB空间，因此采用8个盘位的16路NVR，选用8个4T硬盘，共32个TB的存储空间，为存储时间提供充分的空间。

3.3.2 视频综合平台

解码拼控设计

解码拼控子系统主要是采用系统级的以解码、控制、拼控等功能集于一体的视频综合平台来进行设计，满足解码拼控等功能。

视频综合平台集所有控制解码设备于一体，参考ATCA ( Advanced Telecommunications Computing Architecture 高级电信计算架构 ) 标准设计，支持模拟及数字视频的矩阵切换、视频图像行为分析、视音频编解码、集中存储管理、网络实时预览、视频拼接上墙等功能，是一款集图像处理、网络功能、日志管理、用户和权限管理、设备维护于一体的电信级视频综合处理交换平台，解码拼控子系统采用视频综合各平台，性能强大，集成度高。

一体化设计

可插入各类输出接口类型的增强型解码板，每个输出接口能输出多路高清视频，进行上墙显示；由于视频综合平台本身集成大屏拼控功能，能进行拼接、开窗、漫游等各类功能。

可插入各类信号输入板，可将电脑信号输入并切换上墙；除此之外，也可接入模拟、数字（HD-SDI）或光信号的信源接入。

空余部分槽位，为后期系统扩展等提供方便接口。

将平台软件模块以X86板插入的形式全部部署在视频综合平台内，无需购置各类服务器，平台各模块借助综合平台高性能的双交换总线技术，高效平稳的运行，无需考虑原先网络压力问题。

链路汇聚（LACP）设计

链路汇聚说明图

由于视频综合平台是整个系统核心，包括流媒体服务器也部署在内，所以核心交换机到视频综合平台之间的网络承载的压力很大。为了保证整体系统稳定高效，设计采用链路汇聚（LACP）功能，在核心交换机和视频综合平台间用两条千兆网线连接，并进行设置。

链路汇聚设计实现两大功能：

在带宽比较紧张的情况下，可以通过逻辑聚合可以扩展带宽到原链路的2倍；

在需要对链路进行动态备份的情况下，可以通过配置链路聚合实现同一聚合组各个成员端口之间彼此动态备份，当一条链路出现故障，另一条自动承担故障链路工作，系统正常运行。

解码拼控功能设计

（1）多种输入/输出

支持网络编码视频输入、VGA信号输入，数字矩阵交换和网络IP矩阵交换输出。

支持DVI/HDMI/VGA接口输出、整机最大支持448路200W高清视频解码能力、896路130W高清视频解码能力（满配）1792路D1及以下标清视频解码能力（满配）。

（2）解码上墙

支持实时视频解码上墙，用户可以用鼠标直接拖拽树形资源上的监控点到解码窗口中，立刻进行该监控点实时视频的解码上墙处理；

支持历史录像回放视频解码上墙，用户可查询前端设备或中心存储录像，并将播放的录像视频直接拖拽到解码窗口中，立刻进行该监控点当前回放视频的解码上墙功能；

支持动态解码上墙云台控制功能，在监控点实时视频进行解码上墙时，用户对解码窗口进行选中后，点击云台控制操作盘进行云台控制操作；

支持多画面分割，解码窗口支持多画面分割，能够支持1、4、9、16等多种分割模式

3、拼控管理

支持大屏拼接功能，通过鼠标框选的方式，快速的将多个独立的解码窗口拼接成一个大屏，适用于高清画面等需要重点监控的视频。

支持开窗漫游功能，大屏拼接后用户可以选择最多打开三个漫游窗体，漫游窗体图像可以叠加和自由调节位置和大小，满足更多用户个性化图像解码上墙的需要。

4. 报警上墙

（1）支持单屏报警上墙，用户可以在独立的监视屏或拼接大屏中进行报警上大屏配置，当计划内的报警产生时能够在配置的大屏中进行报警上墙功能，整个配置可按监视屏配置多个报警，各个监视屏可独立配置；

（2）支持报警场景切换，用户可以单独配置一个报警场景，当该报警场景上配置的报警触发时，电视墙自动切换到报警场景中，并进行相应的视频解码上墙显示。

5. 全方位系统管理功能

（1）视频综合平台内嵌平台管理软件，平台管理软件按照标准架构设计。在硬件层面上包含解码功能、电视墙显示功能，在软件层面上包含设备接入服务、报警处理服务、存储管理服务、电视墙管理服务、用户接入服务、用户管理服务等模块，可方便的实现监控系统中除存储外的所有功能。

（2）在解决软件兼容性问题方面，内嵌的平台软件与前端摄像机、存储及一体机的硬件功能都完全兼容，并做过长期稳定性测试，保证系统的兼容性和稳定性。

（3）并且由于软件内嵌，无需安装调试，只需要配置设备IP，添加前端及配置存储计划，设置电视墙显示模式即可将整个系统管理起来，解决了软件安装调试周期长的问题。

（4）软件内嵌也提高了设备的性价比。

3.3.3 LCD拼接屏

根据监控中心房间大小，本套大屏拼接电视墙大屏幕暂定采用长4.2米，高2.2米的设计，暂时选用46寸专业数字液晶拼接单元，横向2行，纵向4列，拼接成大屏幕显示墙，基本规格如下（根据后期设备尺寸略有调整）：

单屏尺寸：    1024mm X 579.8mm

电视墙尺寸：  1024mm X 4 X 579.8mm X 2

单屏分辨率：  1920 X 1080

全墙分辨率： （1920 X 2）X （1080 X 4）

3.3.3.1 整套大屏幕显示系统主要由以下几部分组成

（1）46寸窄边液晶拼接显示屏                           8套

（2）视频综合服务平台                                  1套

（3) 线缆及支架                                        8套

（4）LED条屏                                          2套

3.3.3.2 大屏幕结构图

3.3.3.3 大屏幕显示模式

本套系统可实现多种显示模式：

8块屏各显示一路视频信号，如图所示：

②8块屏图像任意组合。如图所示：

4、平台管理软件

视频管控平台具备集视频监控（预览、录像、回放、上电视墙等）、电视墙控制等功能系于一体的综合管控平台。实现对监控、抓拍、编码、解码设备，组织机构、用户及权限等的统一管理。

4.1、平台架构

海洋渔业视频管控平台的设计基于事实上的工业标准的J2EE平台和SOA面向服务的架构，被当前几乎所有的企业级业务平台所普遍采用，被反复证明是目前最具伸缩性、业务扩展能力和效率的平台架构之一。

本平台遵循多层体系结构模型，采用四层体系结构，包括表现层、应用层、服务层、接入层。对于数据库的访问通过中间应用服务器完成，而不能直接访问数据库，保证数据库访问的安全性和防止Dos攻击。

海洋渔业视频管控平台

第一层为表现层，是面向于用户实际操作的客户端，是通过对基础功能和特色业务的归纳、抽象，生成的各种应用模块，支持不同的业务应用。可以为海域、渔港运行监测、安全管理、应急指挥、决策支持、信息服务提供支撑。

第二层为应用层，呈现给用户专业化、个性化的具体服务和辅助工具，是业务智能化的最终体现。如安全运营所采取的实况监控、录像回放、云台控制、视频上墙等日常应用。

第三层为服务层，是软件平台系统的核心，采用高性能的应用服务器中间件、组件、各种智能引擎和系统管理工具，为应用层提供基础服务、增值服务、管理策略和方法工具。同时按照所提供的服务来管理、组织、调度设备和信息资源。

第四层为接入层，实现了各种视频信息、事件信息、报警信息等的结构化归纳抽象，并接入到平台进行统一管理、组织和调度，使用户无需关心所使用的设备和信息资源的具体位置和形态，更好的为业务服务。接入设备包含：IPCamera、DVR、CVR、编解码设备、视频综合平台、智能分析设备、网络键盘等。

4.2、平台服务模块

海洋渔业视频管控平台服务模块主要由中心管理服务群组、视频业务处理服务群组、报警业务处理服务群组、客户端应用服务模块和各类组件模块等组成。

4.2.1 中心管理服务群组

管理和配置用户、设备、服务器、报警设备信息，实现用户对资源、视频、报警、图片等各种数据的调阅，提供用户权限控制、数据访问等核心服务。

包括中心管理服务器、Web服务器、数据库服务器等。

4.2.2 视频业务处理服务群组

提供视频数据的预览、回放、存储、管理、云台控制、上墙显示等视频应用服务。

包括设备接入服务器、流媒体服务器、存储管理服务器、网络存储服务器、电视墙服务器、网管服务器、云台代理服务器、键盘代理服务器、地图服务器。

4.2.3 报警联动处理服务群组

负责各类报警的统一接入与集中管理处置，并根据用户配置的联动方式，进行报警的联动，主要包括客户端联动、录像联动、云台联动、报警输出联动、报警上墙联动、短信联动、邮件联动、抓图联动、声光报警联动、LED报警联动。

包括报警接入服务器、报警处理服务器。

4.2.4 客户端应用服务模块

包括B/S客户端、C/S客户端、电视墙控制客户端、手机客户端。

CS客户端用于实时视频监控，可以在系统管理服务器授权认证下访问所有现场设备，实现轮循预览、摄像机云台控制、录像检索回放、录像备份下载、电子地图等功能。

B/S客户端通过WEB页界面对系统进行管理、维护、实时监控、录像检索回放、云台控制等。采用WEB2.0技术，操作更顺畅、画面刷新速度更快，可作为非监控中心用户的主要监控操作工具。

电视墙控制客户端业务相对专业和集中，专门对电视墙实现控制和管理，同时支持解码器硬解码和本地软解码。

手机客户端支持视频预览、回放。

4.2.5 各类组件模块

包括级联网关、运维管理子系统、存储子系统。

级联网关，负责平台间国标GB/T28181协议或者浙江省DB33协议的级联，实现级联模式下的视频应用（实况预览、录像回放、云台控制、视频上墙等）。

运维管理子系统，负责接收设备和服务器的在线状态、运行状态信息，以及外界系统的各类告警信息，并以图表的形式展示。

存储子系统，负责设备、NVR、嵌入式存储录像的配置、回放，并支持NVR存储、PCNVR存储、CVR存储。

4.3、平台应用服务支撑

依据软件自顶向下的模块化设计理念，将平台服务模块细分设计开发，其对应的支撑层服务器划分共15种。具体的项目中，可以根据实际应用范围和规模，来灵活选配各服务器（服务器配置可后期考虑，平台软件需具备此功能），从而形成实际的平台部署方案。

4.3.1 中心管理服务器（CMS）

负责整个系统的调度、信息管理，是整个系统的神经中枢。提供统一的认证、授权、管理等服务。

认证服务：支持用户名密码登陆，提供用户信息鉴权、license认证管理、操作及配置权限认证管理。

管理服务：实现统一管理功能，包括：系统管理、用户管理、角色管理，数字设备注册和设置功能、流量策略管理；数字平台的设备属性管理功能；数字设备统一地址编码管理功能等。

应用业务服务：实现全网统一校时，系统日常使用、维护信息管理。

WEB服务器

通过中心管理服务器与系统中各功能服务器交互，提供web配置客户端和web控制客户端访问服务。用户通过IE登陆web服务器（基于Apache Tomcat服务）使用监控平台业务应用功能。

数据库服务器（DB）

存储系统用户信息、设备资源信息、运行日志、事件与报警日志、配置信息等数据。

流媒体服务器（VTDU）

流媒体服务器用于多用户复用相同现场图像的流媒体转发管理和现场流媒体带宽限制管理，限制管理的策略包括路数、用户优先级和事件优先级等。

支持实时视频数据的转发及分发，对带宽进行合理使用，支持用户和事件的优先级管理，支持级联和分布式部署，支持视频流相关的统计信息。

流媒体实现从设备取视频码流分发给客户端、存储服务器、联网网关、解码器等。通过流媒体服务器进行转发，在广域网上只占用一个通道的资源，在局域网内再进行转发，这样可最大限度地利用现有网络资源，使得多客户端同时浏览单路图像或分别浏览多路图像，不会因带宽因素而丢帧。另外，通过流媒体服务器的转发，还能有效提高视频编码器资源的使用效率（同一个视频通道在响应多个用户的并发访问时，需建立多个网络连接，造成编码器的资源浪费）。

存储管理服务器(VRM)

实现对嵌入式NVR、DVR、CVR和网络存储服务器PCNVR的统一管理，提供录像的查询检索、点播等视频录像管理、访问、下载服务。

网络存储服务器(PCNVR)

系统网络录像存储单元，实现视音频的接收和存储，负责磁盘阵列等存储介质管理及录像回放服务。

PCNVR可兼容的具体存储设备包括：本地磁盘、SAN、NAS、DAS、IP-SAN等。

网管服务器(NMS)

定期获取DVR/DVS/IPC等视频设备的状态信息、获取平台各服务器的运行状态、并将状态信息保存在数据库服务中，为用户提供监测各设备及服务器的状态信息服务。

报警接入服务器（DAG）

负责各类报警的统一接入，并转发到报警服务器。主要用来实现报警主机的接入.。

报警处理服务器(AMS)

接收各种报警事件信息，实现报警信息的转发、日志记录，并根据用户配置的联动预案产生相应的联动动作。

报警信息包括：视频触发的移动侦测、视频丢失、视频遮挡报警，主机、硬盘录像机、摄像机等触发的IO报警，外界报警主机发送的报警信息等。

联动动作包括：客户端联动报警通知、联动短信、邮件、云台预置位调用、电视墙联动视频等。

设备接入服务器(VAG)

主要负责IPC、DVR、DVS、云台等安防设备的接入管理，实现对符合GB/T28181级联协议或电信E家协议（E-HOME）的设备的接入管理。对所有接入的设备进行系统校时。

电视墙服务器(VMS)

实现控制数字矩阵、解码器、视频综合平台等的任意分组轮循输出、手动切换输出和报警联动输出等功能。

负责解码器、视频综合平台的控制管理，可保存预设场景布局、并进行管理和调用。控制电视墙的拼接、分割、漫游、开窗等操作命令，支持网络键盘控制命令和解码上墙。

云台代理服务器

提供云台控制服务，能够实现网闸穿透等功能；实现各种设备和矩阵云台控制功能；实现按用户优先级进行云台控制以及云台锁定控制功能。

键盘代理服务器

实现网络键盘的接入，通过操作网络键盘实现云台控制、抓图、调用预置位、焦距控制、微调控制等，支持1100K网络键盘接入并代理控制电视墙。

联网服务器(NCG)

负责平台之间的级联或互联服务，包含信令通讯模块、媒体网关模块。

信令通讯模块：主要完成组织目录推送、视频控制信令转发、报警信息转发等功能。

媒体网关模块：实现视频流数据在级联或互联中的转发和分发。

地图服务器（E-Map）

基于GEO Server技术开发，可对接GOOGLE地图实现电子地图服务。直观显示监控点在地图上的位置，实现监控点的视频预览和视频回放。

4.4、平台软件功能设计

4.4.1用户管理功能

4.4.1.1用户角色管理功能

用户分为系统管理人员（面向系统、网络、设备等）与应用操作人员（业务流程与操作）两大类；并对应到组织机构。

系统管理员分为高级/全局管理员，普通管理员；

操作员分为高级操作员、普通操作员等。

按照用户属性同，区分抽象出用户角色。每一用户都有自己的用户信息和隶属角色。用户信息包括：用户名称、用户密码、到期时间、用户编号、限定IP。用户可以隶属多个角色。

每一个角色包括角色名称、角色描述和改角色拥有的权限。角色拥有的权限包括功能权限和资源权限。功能权限，是指用户在系统中可以使用的功能，如查询、统计、布控等等；资源权限，是指用户对哪些监控点、路口拥有相关的功能操作。

4.4.1.2用户控制优先级

平台用户有上下级等明确的组织架构，有一套比较清晰的优先等级制度。对云镜控制这类容易发生抢占使用的资源，保证高优先级用户控制的优先权。

4.4.1.3认证方式

所有登录系统的用户都必须通过系统设计的安全认证，用户名与密码登陆。

1）用户名与密码方式

用户名（或者登录名）必须是唯一的，不能修改；登录系统之后，所有操作都将全部保存到系统的记录（日志）中，以便系统内部审查，用户名（或者登录名）与实际工作人员一一对应，密码由登录者自行修改、妥善保管。

2）捆绑MAC地址认证方式

为了防止操作者非法登录，将操作者与计算机的MAC地址进行绑定；如果操作者没有在指定的计算机中登录，将无法正常进入系统。

3）权限设定

支持精细化权限设定，可针对任何一个用户，针对任何一个图像资源进行精细权限设置，比如可为每个用户设置对每个摄像头的权限（是否可以实时监控、录像文件点播、云台控制等），权限类型和用户级别数量都没有限制；支持自动同步功能，授权用户对系统进行设置修改后，系统可将自动对全网进行更新。

4.4.2组织资源管理

根据高管局的部门组织机构结合实际应用业务需要灵活创建组织机构。全局管理员和拥有管理权限的其他管理员可添加、删除本组织下的组织机构，可对组织设置上下级关系、组织名称、编号，支持多级组织管理。拥有组织管理权限的用户可添加、修改、删除本组织及下属组织中的视频摄等信息。可实现业务逻辑分组功能。

4.4.3视频监控管理

4.4.3.1实时视频监控功能

通过C/S客户端和B/S客户端，能够单画面或多画面显示实时视频图像，支持不同画面的显示方式：单画面、4画面、6画面、9画面、13画面、16画面等方式；用户可以选择原始比例显示和全屏显示两种显示方式；

能够实现对前端云台镜头的全功能远程控制，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设定和启动；

设定快球预置位启动计划，在不同的时间自动控制快球转换到需要重点监控的部位；

具备图像自动轮巡功能，可以用事先设定的触发序列和时间间隔对监控图像进行轮流显示，参与轮巡的图像和先后顺序可以任意选择；可以指定某些设备在某一时间内执行某种特定的动作；在本机设置多个组间轮视计划，计划包含的内容有组名称、组轮视间隔时间和画面分割方式，在主界面上启动轮视计划；

画面切换：可以分为手动切换、自动切换（计划与任务方式）；

画面文字显示：包括组织机构、OSD、标识、通道名称、日期与时间、触发类别等。

4.4.3.2分组轮巡

分组定义

由管理员在系统初始化时，根据高管局系统的业务要求，对组进行自定义；管理员可以针对前端的设备厂家与型号、类型（DVR、矩阵、网络视频服务器、IP摄像机、光端机等）、组织机构、应用场所、管理部门等进行分组设置。

轮巡：

系统按照设定好的规则，在指定的操作终端上进行自动的监控图像显示。根据业务需要，可以分为组内轮巡、分组轮巡以及组合轮巡等。

4.4.3.3视频回放

回放的基本功能：

系统支持按照文件类型、日期、通道对录像文件进行检索，检索成功后进行远程回放。支持单画面/4画面、单进、单退、快进（1/2/4/8倍数）、剪辑、抓帧、多路同步回放、异步回放下载等。

即时回放功能：

支持预览画面时的即时回放（即，在预览画面时，发现有异常行为，监控人员可以立即回放刚才发生的情景录像）；多路同步回放功能；以及检索查询、剪辑、下载、标签、关联文字描述、上传等。

分段回放：

系统可以对同一路通道的录像资料，分为几个不同的时间片段来回放，方便快速的查找所要的录像段。

4.4.3.4视频抓拍（抓录）功能

用户在实时监看视频图像、或者在回放视频录像时，发现可疑行为、重要线索、违法车辆等情况，进行图像抓拍（抓录）。

图像抓录：用户针对特定视频图像，进行临时抓录。

4.4.3.5视频加密

对于个别特殊的监控画面，可以设定保密功能，某些重要隐私信息不能让监控人员看到的，可以设定隐私遮挡功能。

4.4.3.6电子地图功能

通过电子地图功能，可以方便的在电子地图上增加热点，能够将区域的监控点位情况直观地表现于该区域的地图上，用户可以从中获取各监控点位设备的工作情况，并可以根据需要刻画目标车辆运行轨迹。

在GIS地图上根据地图缩放层级，分级显示相关监控资源，可以调用所有视频监控资源，进行视频图像的动态展现，实现对视频的操作。

系统可以通过点选、框选等方式选择视频资源，支持手动截取视频片段和抓图功能，支持对前端云台的控制。对于单画面显示，用户可以选择中屏显示和全屏显示两种显示方式。

4.4.4报警管理

接收现场设备和其他系统发送的报警信息并转发给指定的客户端、存储服务器和其他接警中心。为所有系统管理的监控设备提供报警接收转发服务和短消息报警、邮件报警等远程报警服务。

报警联动方式有客户端联动（视频图像、声光显示、信息叠加）、云台联动、通道录像、报警输出联动、EMAIL通知、短信发送、通道抓图等方式。

4.4.4.1多种报警方式管理

可以定义报警源（IO输入输出报警、监控点报警、其它设备报警）、报警类型、通过报警引擎自动关联实时视频和启动录像，启动现场声光设备；

4.4.4.2报警联动

接收到报警后可以自动联动预先定义的关联监控点视频，自动启动快球预置位，也可以手动选择附近监控点图像进行视频验证复核和录像；通过对报警转发和联动规则的定义，可以通过手机短信将报警信息发送给相应的值班人员和主管。

4.4.4.3报警优先级管理

同时收到多个报警信息时，能够按照警情级别优先显示，同级别报警排队显示；

4.4.4.4报警记录管理

所有报警信息自动保存到数据库，可以统计、查询和打印，可以通过报警事件来检索录像资料；

4.4.5流媒体管理

流媒体转发服务器软件实现对数据源申请数据流和多线程网络分发的功能。它的数据源是DVR、DVS、IPCamera、PC-DVR等实时接入设备。流媒体服务器主要功能如下：

4.4.5.1多级流媒体间的转发

实现多级流媒体之间的转发，分散访问压力，提高系统稳定性。如：当高管局的用户请求访问运营公司的某图像时，视频流通过主管流媒体转发（二级流媒体转发服务器）至上级流媒体转发服务器（一级流媒体转发服务器）。

4.4.5.2支持大容量存储设备转发存储

通过流媒体转发服务器将前端DVR、 DVS、IPCamera、PC-DVR等视频源转发存储到磁盘阵列等大容量存储设备中。

4.4.5.3视频流转发服务

因DVR、磁盘阵列等设备受本身硬件性能影响，连接路数有限，当同时实时预览某些数据源的客户端比较多的话，设备压力较大，甚至连接不上。利用流媒体服务器分发的优势，可以将从设备来的一路连接，同时分发给多个客户，从而能有效减少设备端的压力。

4.4.5.4干线复用和优先级支持

多人同时调用同一个图像时可使用同一条干线，支持干线的锁定和抢占，即高级别用户在干线占满的情况下可抢夺低级别用户的图像；支持干线的最优路由选择，即每一次需要干线的时候能找到全网中最优（经过的节点数最少、尽可能复用原来干线、抢占的代价最小等）的一系列干线；支持任意拓扑结构的视频网络；支持干线的预留，即可以为指定节点或用户预留干线。

4.4.6存储管理

4.4.6.1存储数据检索

可以对存放在集中存储设备中的数据进行快速检索，并提供服务。通过Web界面，支持在本地和客户端按镜头、按时间、按关联事件、按日志、按报警等多种方式来检索具体的监控录像和关联数据。可以查看该录像的详细存储位置，显示相关状态信息，并且对该录像进行及时的回放；可以浏览硬盘、NAS、SAN存储设备上的相应监控文件。

4.4.6.2支持录像计划和补录

每一个录像组可以具有自己的录像计划，录像的执行底层是计划和任务调度引擎。每次录像过程中，系统都会纪录录像的执行时间，系统的维护服务器，根据预定计划和实际的执行情况的差异性，可以计算出需要补录的时间段。补录系统将自动从合适的DVR下载缺少的录像信息。当录像计划改变时，早先的计划将被纪录下来，系统能够自动辨别补录参照改变之前还是改变之后的计划。

4.4.6.3录像数据库管理

当系统发现存储的磁盘阵空间已满，会发出提示消息，为了保证新录像数据的存储，会自动搜索存储磁盘中时间最早的录像数据，进行循环覆盖录像。

4.4.7日志管理

4.4.7.1行为审计

系统软件必须对所有登录用户进行自动的审计跟踪，并保存审计记录。

审计的内容包括用户注册、验证、权限设置、注销等；系统对所有用户的所有操作过程进行记录，记录的内容应包括登录时间、重要控制动作、修改设置、报警处理、退出时间等。重要控制动作包括对前端设备的启动、关闭、重启等控制、对其它用户控制有影响的控制（控制权限发生冲突时）及对设备的开始控制和结束控制动作。系统管理员可以设置平台系统的操作审计策略。

系统对记录的资料采取严格的防护措施，不允许轻易更改和删除；支持记录数据的备份与恢复，导出/导入。

系统对操作日志、配置日志、设备故障日志、交班日志、违规日志等日志信息进行记录、查询和维护

4.4.7.2操作记录

系统记录全部的登录用户的全部操作记录。记录的内容包括登录用户名、时间、IP地址或者主机名称、修改设置、报警处理、退出系统的时间和重要控制动作等。重要控制动作包括对前端设备的启动、关闭、重启等控制、对其它用户控制有影响的控制（控制权限发生冲突时）及对设备的开始控制和结束控制动作。对录像资料的处理，包括回放、下载、上传、剪辑等。可根据不同的条件查询日志记录。

日志记录支持导出，具有日记数据保护功能，可以设定禁止修改功能，保证这些数据的真实性；

4.4.8运维管理

运维管理功能实现对整个系统的设备和服务器运行维护状态管理，主要包括服务器管理、设备状态管理、用户信息管理。

4.4.8.1服务器管理

实现系统所有服务器的运行工作状态进行定期巡检，并在平台运维模块中展现服务器的工作状态。服务器统计具体包括：服务器类型、服务器总数、正常数、在线异常数、离线数、未注册数、未知状态数，所有的服务器工作状态可清晰直观的展现。并支持对关注的服务器实时状态查询和历史状态查询。

4.4.8.2设备状态管理

实现系统所有设备（球机、枪机、DVR等）的运行工作状态进行定期巡检，并在平台运维模块中展现各设备的工作状态。设备统计有设备类型、设备总数、正常数、在线异常数、离线数、未注数、设备在线率、监控点总数所有的设备工作状态可清晰直观的展现。并支持对关注的设备实时状态查询和历史状态查询。

4.4.8.3用户信息管理

对所有用状态信息进行检测。用信息状态主要包含：用户名称、真实姓名、组织名称、状态、登陆次数、登陆类型、上线时间、IP地址，用户状态可清晰直观的展现。并支持对关注的用户状态进行查询。

4.4.8.4资产管理

组织机构内部管理中会涉及各种视频监控设备、服务器、网络设备等多种用户固定资产资源。系统具备资产管理功能，可实现对资产信息的录入、编辑、查询、维护、报废、状态统计报表业务应用功能。

4.4.9客户端上墙管理功能（C/S客户端独有功能）

具备客户端上墙功能。

4.4.10统一时间服务功能

监控平台软件支持NTP协议对全网设备时间同步，同步时间为服务器当前系统时间，可设定自动校时的周期，也可以手动进行立即校时。

4.5、与第三方平台对接考虑

本次平台的接口集成策略采用基于Web Services服务接口的方式，第三方平台可以通过Web Services的方式调用本平台提供的API，其它子系统与本平台数据交互也采用Web Services的方式进行交互。

采用Web Services服务接口的方式是由于Web Services非常适合跨平台的可互操作性应用。Web Services完全基于XML（可扩展标记语言）、XSD （XMLSchema）等独立于平台、独立于软件供应商的标准，是创建可互操作的、分布式应用程序的新平台。这样就解决了不同时期、采用不同技术平台构建的应用系统都可以调用本平台数据，增强了系统集成、数据共享的方便性。

监控管理平台具有很好的对外能力，可以方便的和第三方平台实现无缝对接。系统的对外能力主要有两种表现形式：

平台实现对外开放的能力接口，对外提供系统所能提供对外能力的Web Service接口，将网络视频监控系统所提供的视频监控业务能力封装为标准的Web Service API，供其他系统调用管理平台所提供的视频监控业务，方便客户将视频监控集成到自己的系统中，实现统一的管理。平台提供的主要能力接口包括下面几个方面：

1、管理业务能力接口

通过标准的web service接口，由其他平台访问web service，获取/设置管理业务数据，主要功能接口包括：

下载设备及区域分层次列表；

下载服务器列表及其类型；

下载用户权限列表；

获取中心存储历史录像片段列表；

获取监控点信息；

获取历史报警信息

2、监控业务能力接口

提供标准接口的API以及OCX控件，供其他系统访问监控管理平台实时视频数据，历史回放录像数据等监控相关业务，主要功能接口包括：

连接设备

查询设备在线状态、在线时间、当前IP地址、版本号

开始/停止实时视频预览

查询设备历史录像文件

开始/停止设备历史文件回放

控制设备历史文件回放进度与速度

设备视频与图像参数配置

设备参数远程配置

查询服务器工作状态

3、报警与GPS联动业务能力接口

监控管理平台提供标准API接口及OCX接口，由其他系统调用报警订阅，从而接收平台上传的报警信息；

4.6、已建监控资源整合

1、前端设备（与新建系统为同一品牌）

若前端监控设备与新建系统为同一品牌，不用额外的开发，可直接无缝接入到集中管理平台。这样既保护投资，又可灵活应用方便扩容。

2、前端设备（与新建系统非同一品牌）

对于前端监控设备与新建系统非同一品牌，新系统须兼容已建前端系统，则需要前端设备厂商配合提供以下内容：正式版的设备SDK开发包和解码库；测试使用的Demo程序。可进行定制开发，即可实现对此类设备的无缝接入。

SDK可支持的功能

(1)远程实时预览、抓图、录像和远程PTZ控制。

(2)远程回放与下载。

(3)报警的网络联动。

(4)远程设置、维护及核心软件升级。

(5)远程状态查询显示。

(6)实时性与流畅性的调整。

如果原系统的前端设备不能提供SDK开发包，则可以选择替换部分原有前端设备或将前端重点通道接入到新系统。

通过光纤专线与市平台对接，与市平台管理软件保持一致，遵从市局的权限管理。

四．项目实施安排

4.1 项目建设工期

三门县重点渔港视频监控系统项目建设总工期为60天。

4.2 系统验收标准

建设单位实际使用需求及设计方案、图纸

《综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2007)

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006 ）

《安全防范系统验收规则》（GA308-2001）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002)；

其他相关的施工及验收规范

验收步骤：

1、设备签收，根据中标供应商的《投标文件》中的设备型号进行设备签收，型品牌型号规格及数量无误的则签收。

2、材料验收：对工程涉及的线材、管材、辅料进行品牌规格验收，并留样备查，均与投标文件无误的则通过验收。

3、功能验收：项目设备上架调试后进行功能验收，功能与性能均符合招标文件要求的则验收。

4、总体验收：对线路的铺设规范程度、立杆的固定的牢固程度、通信链路的稳定程度、整体功能效果的符合程度及其他项目涉及的需要验收的内容进行综合评估，由项目的设计单位、监理单位、业主代表及第三方专家出具《验收报告》，最终验收以《验收报告》结论为准。

5、上述涉及的验收环节，均以书面材料呈现，且书面材料中必须有设计单位、监理单位、业主代表的签字认可

4.3 系统运行维护管理

4.3.1 维护服务内容

维护本次工程新建、改建、整合的视频摄像机，保证其有效运行和接入系统。

维护本次工程新建的视频图像专网的安全、可靠、有效的运行。

维护本次工程新建、改建的监控管理中心整个系统软件安全、可靠、有效的运行。

维护本次工程应急联动公共信息资源，保证数据安全、可靠、有效。

4.3.2 产品质保期要求及故障服务响应要求

1、项目涉及硬件设备质保期必须3年（含三年）以上。

2、个别硬件出厂质保2年或不足两年的，中标供应商因主动购买保修服务，验收时以原厂质保证明原件为准。

3、项目涉及的线材、管材等布线材料质保期应在5年或以上。

4、通信线路的保修及服务与线路租用期限相符，即线路租用期续包期内各项服务自动延保。

5、在质保期内软件的功能升级、模块升级等服务不再另行付费。

6、质保期内要求中标供应商现场响应时间不得超过3小时，电话应保持24小时接通响应。

7、质保期内招标方有重大活动、贵宾来访、突发事件等需要中标公司派驻人员到岗的，中标公司应派驻技术人员到位。

8、质保期内如出现硬件短期无法修复的，中标公司应提供性能及配置不低于故障件的备用件供招标方使用，直至故障件修复到位为止。

9、中标公司提供的硬件相同故障累计出现超过3次，已经影响到项目的整体性能的，应无条件予以更换全新设备，参数应等于或高于原有设备。

10、质保期内出现中标公司无法提供上述质保服务的，招标方有权减扣质保金。

4.3.3 人员培训要求

为保证各业务应用系统能够顺利运行，计划分阶段让管理员、各级领导、操作人员等参加不同的培训课程，培训形式分为课程培训、现场操作培训两种。

课程培训内容包括：系统架构及流程、系统功能及特点等内容的介绍，面向对象为管理员、各级领导、操作人员等。

现场操作培训内容包括：

由开发单位技术人员向管理员、操作人员示范讲解软硬件环境，硬件设备维护，软件安装、操作及维护，后台管理，数据备份，故障排除等。

由开发单位技术人员向管理员、操作人员现场演示业务系统各项功能、注意事项、操作技巧等，并进行咨询和解答。

监控分布点位及安装图纸

5.1 监控点位分布汇总表

| 序号 |  | 点位名称 |  | 设备类型 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 联通大唐基站-健跳大桥西 |  | 高清云台 |  | 监测健跳码头区域 |
| 2 | 健跳码头-健跳大桥东 |  | 高清球机 |  |  |  |
| 3 |  | 小湾渡头-浦坝港大桥西 |  | 高清云台 |  | 监测浦坝港区域 |
| 4 |  | 蛇蟠岛码头 |  | 高清球机 |  | 监测赤头码头、蛇蟠岛区域 |
| 5 | 永泰公司-赤头码头 |  | 高清云台 |  |  |  |
| 6 |  | 洞港一鲜-泗淋洞港 |  | 高清云台 |  | 监测泗淋洞港区域 |
| 7 |  | 滨海新城-晏站涂码头 |  | 高清球机 |  | 监测晏站涂码头区域 |
| 8 |  | 沿海工业城码头 |  | 高清云台 |  | 监测工业城码头区域 |
| 9 |  | 夹礁塘 |  | 高清球机 |  | 监测夹礁塘区域 |
| 10 |  | 3处办事处 |  | 高清半球 |  | 备注：本次招标暂不予考虑 |

备注：

▲1、上述所有打“★”标志的条款为实质性资质参数指标。其它非实质性技术指标若出现负偏差，会被酌情扣分；负偏离技术指标总数超过8处，可被评标委员会认定为投标无效。

▲2、设备清单中已列明的产品名称与数量不得缺漏项，否则作无效标处理。

▲3、为确保本项目顺利实施运行，保证采购项目可靠高效投入使用，投标人应在投标前对三门县海洋与渔业局现场详细调研勘探。投标时需提供勘察记录确认表（勘察时间请投标商在开标前五天，自行联系采购人）。

五、货款支付

验收合格后先付合同货款总额80%，一年保质期满后支付合同货款总额10%，剩下10%等到质保期满后付清。

第三部分  投 标 人 须 知

一．说明

（一）本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》组织和实施。

（二）合格投标方

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

（2）、具有本项目运营维护所需要的自有光纤网络资源或具有省级以上（含省级）公安部门颁发的安全技术防范行业资信等级二级及以上资质；

本项目不接受联合体投标。

符合以上资格的供应商均可参加投标。

无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清

1、投标方对招标文件如有疑点，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到招标方，要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得招标文件的每一投标方。

（三）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标方可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

2、招标方可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标方会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，按无效标处理。

三、投标文件

（一）投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标方的要求提供：商务技术标书和报价标书

商务技术标书

（1）、商务部分

A、法定代表人授权书（附件一）

B、营业执照、税务登记（两项均应加盖单位公章）；

C、相关资质证书；

D、投标方资信等级证明、本项目方案编制负责人及小组人员资质情况；

E、产品质量认证证书（包括合格认证和安全认证）；

F、产品代理资格证明和制造商授权证；

G、上年度企业资产负债表及损益表（上面需加盖单位公章）；

H、投标方情况表（上面需加盖单位公章）；

（D项以上在标书中提供复印件，但要求投标单位在投标时随身携带正本原件，以供评标小组委员会随时验审资质、其余只需提供复印件。）

（2）技术部分

投标项目技术规格书（不许用样本书代替）及实物图样。

项目的设计方案、配置设备的系统功能和设备产品的主要技术、性能、特点、加工工艺、产地及流程和质量水平的详细描述，偏离表（附件4）以及产品所遵循的技术规范标准；

项目制造、安装、验收标准以及系统安装完毕后的测试方案和手段；

相关备品备件清单、质保期外的备品备件清单、随机专用检测设备及专用维修工具一览表、进口件清单、质保期满后的服务价格和易损零配件价格表（附件5）；

项目采购实施时间表；

售后服务、培训等详细条款。产品的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（质保期期限、质保期内的服务响应时间、修复时间、服务内容；质保期满后的服务响应时间、修复时间、服务内容、服务价格和零配件价格、培训安排等）。

7）提供近三年来独立承担类似项目的成功案例。（须提供合同原件备查）

8）其他（投标单位针对本次项目需阐述说明的事项）。

报价标书

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所涉及的费用。

A、开标一览表（附件二）

B、投标设备明细表（附件三）

（三）投标保证金

1、投标方须提供2000元整的投标保证金。

2、投标保证金的缴纳：投标供应商一律凭银行汇票或电汇，于规定时间前到三门县招投标中心财务室办理相关手续，否则招标方将不接受投标文件。

3、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

4、未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始无息退还 （财务联系电话：0576-83336115）。

5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标方同意，将中标项目分包给他人的。

（3）投标保证金提交后，在开标截止时间之前无书面申请，无故放弃投标的。

（四）投标文件的有效期

1、自开标日起 90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、 投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

（五）投标报价单的签署

1、本次的相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。

2、投标报价单需由投标单位盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标单位应写全称。

3、 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

四、投标文件的递交

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，且含有目录及页码。商务资信标书、报价标书各自密封（各需正本一份副本四份），请在投标文件封面上加盖“正本”或“副本”字样。封面不得简装，不得活页装订。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。

2、投标文件封面和密封封皮上均写明招标编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“投标文件名称（商务资信标书/报价标书）”、“开标时启封”字样。密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字（总体格式按照招标文件第七部分）。

3、如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标方延长截止时间和开标时间，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

投标方如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前书面通知招标方（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标和评标

（一）开标

1、招标方在“招标公告”规定的时间和地点公开开标（采用先评审技术服

务方案和商务资格,后公开并评审商务报价的办法实施，上限价在公开商务报价前宣布）。

2、开标时，招标方将检查投标文件的密封情况在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中“开标一览表”的内容，以及招标方认为合适的其他内容，并做唱标记录。

3、投标文件中“开标一览表”内容与“投标设备明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

（二）评标委员会

1、招标方将根据本次招标采购的特点按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、招标期间，投标方应由法定代表人或其授权人参加询标。

（三）对“投标文件”的资格性检查、符合性检查和响应性的确定

1、资格性检查。评标委员会对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、符合性检查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购单位的权力和投标方的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

4、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

5、招标方将拒绝被评标委员会确定为非实质性响应的投标方。投标方不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

6、发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

7、有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

（四）询标及投标文件的澄清

1、询标是评标中的重要环节，投标人代表必须接受评标委员会的询标。

2、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人以书面回复，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五） 评标原则和方法`

1、评标委员会对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

3、评标委员会就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求作出完全响应进行审查，确定合格投标人。

4、评标委员会将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

六、授予合同

（一）中标条件

1、投标文件基本符合招标文件要求；

2、投标方有很好的执行合同的能力；

3、投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4、合同条款便于招标方操作。

（二）中标通知

1、在投标有效期内，招标方将以书面形式通知中标方。

（三）在投标有效期内，招标方将通知其他投标单位招标结果。招标方对未中标的投标方不作落标原因解释。

（四）签定合同

1、中标方应按规定（中标后  7 天内）签订合同。

2、招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同签订相关依据。

3、拒签合同的责任。

中标方拒收中标通知书或接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

七、付款方式：

验收合格后先付合同货款总额80%，一年保质期满后支付合同货款总额10%，剩下10%等到质保期满后付清。

八、招标方式与程序

（一）招标方式：本次招标采取公开招标方式。

（二）招标程序：

1、发出公告；

2、投标单位领取标书；

3、投标；

4、开标；

5、询标，按序号分别进行；

6、评标，评标小组成员进行评审；

7、定标；

8、发中标通知书。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标方将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审；

1、产品价格50分；

2、技术商务50 分。

投标人评标综合得分=价格分+技术性能分+商务资信分

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标供应商；

五、如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相联同的，技术性能得分高者为中标供应商。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

七、报价标评分标准

| 评标 内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术 性能29分 | 详细阐述系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术，以及对功能设计、实施计划和运营方案的可行性等进行横向比较打分。优：12-10分，良9.99-5分，差4.99-0分。 | 12分 |
|  | 根据投标人对本项目前期准备情况、前端点位建设的了解程度以及优化方案，进行比较打分。 | 3分 |
|  | 提供所投的高清云台的参数偏离情况，满足招标需求的得0.5分，不满足的得0分； | 2分 |
|  | 提供所投的视频综合平台的偏离情况，满足招标需求的得0.5分，不满足得0分； |  |
|  | 提供所投的LCD拼接屏的偏离情况，满足招标需求的得0.5分，不满足的得0分； |  |
|  | 提供所投的硬盘录像机的偏离情况，满足招标需求的得0.5分，不满足的得0分； |  |
|  | 施工调试组织方案（12分）：施工设计方案（6分）进行比较打分。优：6-5分，良4.99-2分，差1.99-0分。 施工组织方案（6分）进行比较打分。优：6-5分，良4.99-2分，差1.99-0分。 | 12分 |
| 成功案 例3分 | 投标人近三年来独立承担类似业绩合同金额100万以上，每个案例得1分，满分3分。（须提供合同原件备查） | 3分 |
| 厂家和投标人实力与信誉6分 | 1、所投核心产品具有国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合颁发的“国家规划布局内重点软件企业”证书，提供有效证明文件并加盖原厂公章的得0.5分。 2、所投核心设备厂家具有科技部火炬高技术产业开发中心颁发的 “国家火炬计划重点高新技术企业”证书，提供有效证明文件并加盖原厂公章的得0.5分. 3、所投核心设备厂家具有ISO20000、ISO27001质量体系认证，提供有效证明文件并加盖原厂公章的得0.5分. 4、所投核心设备厂家为院士工作站，提供有效证明文件并加盖原厂公章的得0.5分. 5、所投核心设备厂家有国家重点实验室，提供有效证明文件并加盖原厂公章的得0.5分. | 2.5分 |
|  | 质量管理体系认证得0.5分；环境管理体系认证得0.5分；职业健康安全管理体系认证得0.5分；IT服务管理体系认证得0.5分；信息安全管理体系认证得0.5分；工商行政单位颁发的“浙江省工商企业信用AAA级守合同重信用”证书得0.5分；工商行政单位颁发的“浙江省工商企业信用AA级守合同重信用”证书得0.5分（原件备查，否则不得分） | 3.5分 |
| 售后服务及优惠10分 | 在三门县有分支机构服务点的得2分；在台州地区有售后服务点的得1分；其他地区不得分。（按招标文件要求需提供相关证明资料）。 | 2分 |
|  | 根据售后服务方案全面性、合理性及质保承诺，进行综合比较评分。 | 4分 |
|  | 根据技术培训方案全面性、符合性，进行综合比较评分。 | 4分 |
| 投标文件完整性2分 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.2 分，扣完该项得分为止。 | 2分 |

（1）有效投标报价

投标报价小于或等于最高限价为有效投标报价。若投标报价超过最高限价的，为无效标；如所有投标人报价均超过最高限价的，则本次招标失败。

（2）有效投标报价评分

评标基准价：有效投标报价的最低价为评标基准价。

有效投标报价为最低价者，其投标报价得分为满分（50分），其他有效投标报价得分按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50%×100

第五部分　合同文本

三门县政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据甲中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________  _元（￥_____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在合同签订后10个工作日内，向甲方缴纳合同总价5％的质保金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

验收合格后先付合同货款总额80%，一年保质期满后支付合同货款总额10%，剩下10%等到质保期满后付清。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，三门县公共资源交易中心及三门县政府采购监督管理办公室各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

4. 合同必须经三门县招投标中心监证。

甲方（公章）                               乙方（公章）

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：

地址及邮编：                               地址及邮编：

监证方：三门县公共资源交易中心（公章）

签订时间：    年   月    日

第六部分：应提交的有关格式范例

附件1

法定代表人授权书

三门县公共资源交易中心：

（单位全称）法定代表人        （姓名）授权             （投标方代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                               项目（括号内填写招标编号、项目），全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名：

职务：                              身份证号：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件2

开标一览表

招标编号：

| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 交货期 合同签订后 几天内 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上投标设备总计人民币：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

说明：以上报价应包括所有一切需涉及的费用，

附件3

设备明细清单

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上物品总计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

说明：以上报价应包括所有一切需涉及的费用。

附件4

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

附件5

质保期满后的服务价格和易损零配件价格表

| 序号 | 项 目 | 规格型号 | 产地 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

第七部分　投标文件格式

一、商务技术文件格式

1.商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年  月  日

2.商务技术文件封面格式（不可缺）：

商务技术文件              正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                         （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日

二、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年  月  日

2.报价文件封面格式（不可缺）：

报 价 文 件           正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                       （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日