三门县政府采购招标文件

采购项目：三门县海游初级中学无线设备及服务器采购

项目编号：SMCG-2016-GK001-2

采购单位：三门县海游初级中学

集中采购机构：三门县公共资源交易中心

2016年4月22日

招标文件目录

第一部分  投标邀请	3

第二部分 招标项目技术规格书	5

一、招标设备一览表	5

二、具体技术规格及要求	5

三、项目相关要求	13

四、质量保证	14

五、质保期及售后服务要求	14

六、项目工期	14

七、支付方式	14

八、验收	15

九、相关说明	15

第三部分  投 标 人 须 知	16

第四部分　评标方法、评标标准	22

第五部分　合同文本	24

三门县政府采购合同指引（货物）	24

第六部分：应提交的有关格式范例	31

第七部分　投标文件格式	36

- 第一部分  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定, 受采购人的委托，现就三门县海游初级中学无线设备及服务器采购进行公开招标 。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加投标。

一、招标编号：SMCG-2016-GK001-2

二、招标项目内容：无线设备及服务器   一批

三、交货期：施工总工期15天内

四、合格供应商需符合以下条件：

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

本项目不接受联合体投标

五、本次项目预算46万元。

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年5月5日星期四   上午9时整在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室一开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受

七、投标保证金：

1）、投标保证金人民币4500元。投标人应于5月3日前将投标保证金以电汇、转账支票（同城）等形式从基本账户交至以下帐户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心     开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288    财务联系电话：0576-83336115

2）、投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”或“交易附言”栏应写明所投标项的编号及名称。

3）、请于开标前到财务室办理投标保证金的相关手续，以便签到时与投标人代表身份证一起出示备审。

八、办理供应商网上注册登记：

所有参与政府采购项目的供应商，均需在浙江省政府采购网上进行供应商注册登记(网址：http://www.zjzfcg.gov.cn)，并通过审核及公示合格后加入“浙江省政府采购供应商库”，成为注册供应商。

九、相关事宜：

凡是已在浙江省政府采购网上注册成功的，并符合本项目资格条件的供应商，均可直接从网上下载招标文件并按要求投标；尚未注册的供应商应当先在网上申请注册，按要求完成预审工作。

十、项目咨询：

采购方联系人：吕信献  ；联系电话：13819631969

代理方联系人：刘天琪  ；联系电话：0576-83326608    传真：0576-83326608

三门县海游初级中学

三门县公共资源交易中心

2016年4月22日

- 第二部分 招标项目技术规格书

- 一、招标设备一览表

招标的内容为：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线控制器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 2 | 放装型AP | 详见技术参数 | 台 | 50 |
| 3 | 电子书包专用AP | 详见技术参数 | 台 | 31 |
| 4 | 室外AP | 详见技术参数 | 套 | 2 |
| 5 | 日志审计 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 6 | POE交换机 | 详见技术参数 | 台 | 8 |
| 7 | 核心交换机 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 8 | 服务器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 9 | 服务器 | 详见技术参数 | 台 | 1 |
| 10 | 服务器虚拟化 | 详见技术参数 | 套 | 1 |
| 11 | 教室充电柜 | 详见技术参数 | 套 | 8 |
| 12 | 网线 | 详见技术参数 | 箱 | 25 |
| 13 | 联通光纤 （算入投标总价） | 联通百兆光纤租赁，每年租金1万元 | 年 | 3 |
| 14 | 联通认证平台 （算入投标总价） | 租用联通认证平台三年，中标后签订三方协议，三年租费合计4.5万元。 | 套 | 1 |
| 15 | 辅材 | 详见技术参数 | 批 | 1 |

- 二、具体技术规格及要求

## 1.无线控制器（1台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 国内知名品牌 |
| 硬件规格 | ★默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理200个AP，固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个，提供官网查询链接及截图作为证明；本次配置≥96个无线AP授权许可； |
|  | 802.11转发性能≥8G ，提供官网查询链接及截图作为证明； |
| 软件规格 | 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； |
|  | 支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证； |
|  | ★对Wall AP可支持的容量翻倍，如果不支持则配置双倍的授权许可，即本次至少配置192个面板AP授权许可 |
|  | 支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证； |
|  | 与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理； |
| 保修服务 | 三年原厂保修，产品注册单位信息必须为三门县海游初级中学，中标公示结束前提供原厂针对本项目的三年质保函。 |

## 2.放装型AP（50台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 与无线控制器同一品牌 |
| 硬件规格 | ★支持标准的802.11n协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n和802.11b/g/n模式，支持2条空间流,单频最大接入速率≥300Mbps,整机最大接入速率≥600Mbps,单radio使用第三方软件打流测试吞吐速率≥200Mbps； |
|  | 提供1个console管理口,1个10/100/1000Base-T以太网上联端口(支持POE受电)； |
|  | 支持标准的802.3af协议进行PoE供电，整机功耗小于10.5w； |
|  | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ； |
|  | 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 ； |
|  | 支持二维码认证功能，保留测试权利； |
|  | 能与安全计费管理系统联动，实现准入认证和计费的功能； |
| 产品资质 | 提供国家强制性产品认证证书CCC证书； |
|  | 提供AP加控制器的WiFi联盟证书（或复印件），证书型号必须与投标设备相同； |
|  | 具备国家密码管理局《密码检测证书》； |
| 保修服务 | 三年原厂保修，产品注册单位信息必须为三门县海游初级中学，中标公示结束前提供原厂针对本项目的三年质保函。 |

## 3.电子书包专用AP（31套）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 与无线控制器统一品牌 |
| 硬件规格 | ★支持标准的802.11n协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n和802.11b/g/n模式，支持2条空间流,单频最大接入速率≥300Mbps,整机最大接入速率≥600Mbps；提供1个console管理口,双千兆以太网口：1个10/100/1000Base-T以太网上联端口(支持POE受电)，一个下联LAN端口，一个扩展的USB接口； |
|  | ★考虑到电子书包的技术要求，AP的射频卡工作模式要求可灵活可调整，可以实现2G+2G，5G+5G等部署模式，如无法实现，可提供同档次的两台产品，产品需满足双频，双流且整机最大接入速率≥600Mbps； |
|  | 支持标准的802.3af协议进行PoE供电，整机功耗小于15.4w，也可支持本地电源供电； |
|  | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证； |
|  | 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，实现有线无线一体化网管平台 ； |
|  | ★支持路由功能，支持动态、静态NAT转换，如无法实现，可提供同档次的AP+路由器产品，AP产品需满足双频，双流，整机最大接入速率≥600Mbps，路由器产品需满足，支持1G带宽，4G内存；投标时提供设备清单明细 |
|  | 支持PPPOE功能，保留测试权利； |
|  | 提供AP加控制器的WiFi联盟证书（或复印件）； |
|  | 提供国家强制性产品认证证书CCC证书； |
|  | 提供产品的IP41外壳防护等级测试报告复印件，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用； |

## 4.室外AP（2套）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 与无线控制器统一品牌 |
| 硬件规格 | 支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n/ac和802.11b/g/n模式，射频卡工作模式：内置智能天线 2.4G&5.8G；天线工作模式：同时具备内置天线和外置天线接口，可通过软件切换两种天线；避雷方式：网口和天馈口均内置避雷器，不需外加防雷器； |
|  | ★支持3条空间流,2.4单频最大接入速率≥450Mbps,5.8G单频最大接入速率≥1300Mbps，整机最大接入速率≥1750Mbps，； |
|  | ★提供1个console管理口,1个SFP上联光口，1个10/100/1000Base-T以太网上联接口，1个10/100/1000Base-T下联PoE OUT对外供电接口； |
|  | 蓝牙串口管理：具备蓝牙模块用于远距离登录控制台； |
|  | 支持标准的802.3at协议进行PoE供电，防护等级：IP67； |
|  | 提供AP加控制器的WiFi联盟证书（或复印件），证书型号必须与投标设备相同； |
|  | 内置防雷，并达到6Kv防护水平，提供电磁兼容测试报告； |
|  | 提供产品IP67防尘防水测试报告，且保证与所投产品型号保持一致，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用； |

## 5.日志审计（1台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 国内知名品牌 |
| 硬件参数 | ★主机标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，支持单硬盘插槽，内置硬盘容量≥500G，硬盘支持可插拔更换，支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个；提供官网截图 |
|  | 支持电口内置硬件Bypass模块； |
| 智能选路 | 为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式； |
|  | 支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问； |
| 业务加速 | 支持网络资源加速，可对指定网络资源提供热点资源本地化服务。为防止虚假应标，需提供配置及资源热点页面； |
|  | 支持多线路捆绑技术，避免跨运营商的数据访问；实现丢包恢复；报文压缩，增加带宽容量，提供设备配置截图； |
|  | 支持双边传输数据的缓存加速，当访问资源由于进行增/删/改/查等操作而发生变化时，只需传输非重复部分，从而降低冗余数据传输量，支持数据压缩，通过数据压缩算法减少需要传输的数据量； |
| 上网行为管理及内容审计 | 行为审计策略提供系统配置模版； |
|  | HTTP流量管理策略支持时间对象设置，时间对象需精确至分钟级； |
|  | ★URL数据库及应用特征库支持15年免费升级，URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级。如无法满足，需要配置15年特征库授权；中标公示期内需提供原厂声明文件，加盖原厂商公章；如无法提供则做废标处理。 |
|  | 支持论坛（如天涯社区、猫扑、动网等）发帖内容审计功能，能在设备中查到发帖纪录和发帖内容等详细信息； |
| 网络安全 | 支持状态检测防火墙功能，实现网络安全防护； |
|  | 为保证设备的安全，投标产品支持防ping，防非法web登陆功能； |
|  | 支持防ARP欺骗、ARP静态绑定和停止学习功能，有效绑定ARP对应关系 |
|  | 支持基于IP地址段进行防攻击域配置，支持基于防攻击域进行防洪水攻击，收发速率限制，流量监控，黑白名单等策略； |
|  | 为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN／IPSec VPN，并提供3000个免费SSL VPN接入授权和3000个IPSec VPN接入授权； |
| 产品资质 | 提供中国信息安全认证中心办法的IT产品信息安全认证证书（ISCCC）复印件； |
|  | 提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件； |
|  | 提供中国人民共和国公安部颁发的信息过滤（基本级）、互联网公共上网服务场所信息安全管理系统网络通讯安全审计（行标-基本级）计算机信息系统安全专用产品销售许可证复印件； |
|  | 为防止虚假应标，以上指标签订合同前需提供原厂参数盖章并保留专项测试权利； |

## 6.POE交换机（8台）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 与无线控制器统一品牌； |
| 整机性能 | ★交换容量≥256Gbps，转发性能≥96Mpps； |
|  | 固化10/100/1000M以太网端口≥24（支持POE和POE+供电），非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28； |
|  | 配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口； |
| 基本功能 | 支持IPv4和IPv6的三层路由； |
|  | 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取； |
|  | 在交换机端口启用802.1X和web认证功能的前提下，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
|  | 在交换机端口启用802.1X和web认证功能的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤、ACL；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC绑定； |
|  | 要求所投产品支持防雷等级≥7KV，提供权威机构出击的第三方测试报告； |
|  | 要求所投产品具备节能环保设计，需提供第三方权威机构测试报告； |
| 管理特性 | 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP； |
| 保修 | 三年原厂保修，中标公示结束前提供原厂针对本项目的三年质保函。 |

## 7.核心交换机（1台）

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 与无线控制器统一品牌 |
| 整机性能 | ★交换容量≥260Gbps，转发性能≥95Mpps |
|  | ★固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4 |
|  | 支持固化电源，减少单点故障，便于维护 |
| 基本功能 | ★支持IPv4和IPv6的静态路由，支持RIP/RIPng、策略路由等三层路由协议 |
|  | 要求所投设备MAC地址≥16K |
|  | 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 |
|  | 支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向； |
|  | 支持基于端口的出方向和入方向限速，限端口速粒度≤64Kbps； 支持基于流的出方向和入方向限速，且流限速粒度≤8Kbps； |
|  | 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN |
|  | 要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换； |
|  | 支持专门针对CPU的保护机制，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； |
| 管理特性 | 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web |
| 证书 | 要求所投设备支持IPv6 Ready第二阶段认证证书 |

## 8.服务器（1台）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 国内知名品牌； |
| 机箱 | 2U机架式； |
| 处理器 | 2*Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (15M Cache, 2.40 GHz)； |
| 内存★ | 4*4GB ECC RDIMM DDR4 2133MHz，≥16条扩展插槽，≥512GB内存扩展； |
| 硬盘 | 3*300GB SAS 10K 2.5寸，支持8/16/24*2.5"硬盘或8*3.5"硬盘； |
| 阵列控制器 | RAID720i 支持8端口12Gb SATA/SAS RAID 0/1/5/6/10/50/60, 可选1GB/2GB/4GB可读写缓存及超级电容； |
| PCIe I/O插槽★ | 2*PCI-e 3.0 FHHL x8插槽；1*PCI-e 3.0 LP x16插槽；3*PCI-e 3.0 LP x8插槽； |
| 网卡 | 板载双口千兆以太网络适配器,可选PCI-e双口10Gb网络适配器或双口16Gb光纤通道卡； |
| 光驱 | 内置超薄DVDRW光驱； |
| 电源 | 符合能源之星2.0规范：1100W 80+铂金 1＋1 AC/DC冗余电源； |
| 风扇 | 3+1非热插拔冗余风扇； |
| 保修 | 三年原厂保修，中标公示结束前提供原厂针对本项目的三年质保函。 |

## 9.服务器（1台）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 国内知名品牌； |
| 机箱 | 2U机架式； |
| 处理器 | 2*Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (15M Cache, 2.40 GHz)； |
| 内存 | ★4*8GB ECC RDIMM DDR4 2133MHz，≥16条扩展插槽，≥512GB内存扩展； |
| 硬盘 | 5*600GB SAS 10K 2.5寸，支持8/16/24*2.5"硬盘或8*3.5"硬盘； |
| 阵列控制器 | RAID720i 支持8端口12Gb SATA/SAS RAID 0/1/5/6/10/50/60, 可选1GB/2GB/4GB可读写缓存及超级电容； |
| PCIe I/O插槽 | ★2*PCI-e 3.0 FHHL x8插槽；1*PCI-e 3.0 LP x16插槽；3*PCI-e 3.0 LP x8插槽； |
| 网卡 | 板载双口千兆以太网络适配器,可选PCI-e双口10Gb网络适配器或双口16Gb光纤通道卡； |
| 光驱 | 内置超薄光驱； |
| 电源 | 符合能源之星2.0规范：1100W 80+铂金 1＋1 AC/DC冗余电源； |
| 风扇 | 3+1非热插拔冗余风扇； |
| 保修 | 三年原厂保修，中标公示结束前提供原厂针对本项目的三年质保函。 |

## 10.服务器虚拟化

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台，虚拟化内核基于KVM底层开发； |
|  | 虚拟机之间实现隔离保护，单个虚拟机故障不会影响其它虚拟机（同一台物理机）的正常运行； |
|  | ★每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，操作系统支持需要包括Windows、 Linux。并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等； |
|  | ★虚拟化平台在部署Hypervisor后无需额外安装管理中心组件情况下，即可实现基于Web页面的平台访问和精细化管理功能； |
|  | 虚拟化管理统一平台管理，无需在多个管理软件之间切换即可实现虚拟机及虚拟网络等功能的管理； |
| 兼容性要求 | 支持现有市场上主流服务器供应商提供的主流x86服务器，包括IBM、HP、DELL、联想、浪潮、曙光等；支持Intel VT技术的服务器； |
|  | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品和存储协议，平台提供FC-SAN、iSCSI存储对接功能，存储支持的品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、Netapp、Sun、Dell等； |
|  | 支持在线的虚拟机迁移动能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机上迁移，保障业务连续性； |
|  | 提供至少50个虚拟机的备份功能，支持至少8T的备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并提供细粒度恢复功能； |
| 性能要求 | 单台虚拟化服务器主机支持分配不低于256个虚拟CPU(vCPU)以支持足够的虚拟机运行； |
|  | 每台虚拟化服务器主机支持使用至少4TB内存； |
|  | 每台VM(虚拟机)的CPU数量可以达到64个vCPU； |
| 扩展支持 | 支持网络虚拟化功能和4-7层的网络功能虚拟化（NFV）服务。无需额外增加或替换软件/硬件前提下，通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能（分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟防火墙、虚拟负载均衡），无需配置额外的网络硬件设备，即可支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接； |
|  | 支持存储虚拟化服务；无需安装额外的软件，通过升级平台并用License激活的方式实现Server SAN功能； |
| 配置要求 | 按服务器物理CPU数量及虚拟化管理端软件方式进行软件授权,本次项目提供4个CPU授权；（中标公示结束前需提供原厂针对本项目的授权） |

## 11.教室充电柜（8套）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 国内知名品牌； |
| 充电数量 | 支持50台平板电脑同时充电； |
| 材质要求 | 主体采用冷轧钢板1.0-1.5mm材质局部采用2.0冷轧钢板，银色和黑色双色彩合理搭配；机柜顶部采用两个椭圆型不锈钢管扶手；机柜两侧前端采用茶色亚克力LED灯设计，智能识别每路平板电脑充电状态； |
| 整体尺寸 | 不大于：640*1000*390mm（长*高*厚mm）； |
| 外观要求 | 充电柜前侧上下装饰板及左右门均采用圆弧设计，极大减轻对师生的磕碰问题；机柜前面为对开门设计，单独把手锁开启；左右两侧门采用无锁设计，侧门上下设有循环通气口，有效的将柜内的热气排出； |
| 内部要求 | 柜内分为左右两侧放置平板电脑，两侧设有ABS工程塑料隔层，分层放置平板电脑有效防止平板电脑划伤；电源开关设有高压强电保险、漏电保护器、电路板保险多重保护，电路带有8S安全保护系统，确保使用者的人身安全； |
| 电路要求 | 电路模块均采用进口厂家半导体芯片，实现小尺寸低发热，且最优功率设计，并加入各种保护功能，符合ROHS，每路USB额定输出电压电流5V, 2.4A； 每路USB均支持过流保护：大于2.4A均限流在2.4A保证受电设备工作正常; 当受电设备异常，对应USB端口电压大于5V，电路可阻断输出反灌流，保证其它USB端口正常工作；电压输入范围：220V，输出电流600W;短路发生时，限流且点亮告警LED灯； |
| 指示灯 | 充电时LED灯显示黄灯，充满及待机显示绿灯，出现异常保护显示红灯； |
| 滑轮 | 柜体底部配有医疗超静音减震万向轮及刹车轮，方便柜体移动使用； |
| 产品资质 | 提供3C认证证书。 |

## 12.网线（25箱）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 一舟、康普、帝一； |
| 产品类型 | 六类非屏蔽双绞线； |
| 传输速率 | 1000Mbps； |
| 性能标准 | 性能超过TIA/EIA 568B.2六类标准； |
| 结构特点 | 十字骨架分隔结构； |
| 每箱长度 | 305米； |

15.辅材（1批）

根据主要设备清单，投标人在报价时必须按招标文件描述的功能要求及现场踏勘情况进行估算所需辅材清单，保证整个无线网络的完整性及先进性。无线AP接入POE交换机后直接通过光纤传输到机房核心交换机，具体光纤数量投标方根据自己方案计算。辅材应该包括六类配线架、光模块、光纤尾纤、PVC管、线槽、跳线、RJ45头、支架及其他一切费用。报价一次性包干，不作调整。

本项目要求施工总工期不能超过15天，施工过程不能影响学校正常的教学活动。

备注：

▲1、打“★”标志的条款为实质性重要参数，有负偏离做无效标处理。

▲2、除采购文件已明确的推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确推荐品牌相当的产品参加。

▲3、为确保本项目顺利实施运行，保证采购项目可靠高效投入使用，投标人应在投标前对三门县海游初级中学现场详细调研勘探并提供勘察记录确认表给用户签字确认（勘察时间请投标商在开标前八天，自行联系采购人），投标时提供确认表原件备查。

- 三、项目相关要求

1、中标后需要投标商提供原厂商针对本项目三年服务承诺函原件的，在预中标结果公示期届满时未能提供的，视为自愿放弃中标资格，并没收投标保证金。

2、所投硬件设备要求原厂工程师参与实施方案设计，所有产品安装、调试、故障解决及后续因需求变更引起的重新配置工作均需由原厂工程师负责实施，整体项目实施由中标方承担。

3、投标商中标后承诺在预中标结果公示期结束前，针对招标文件中要求进行产品功能测试，完全满足才能进入合同签订流程。否则以废标处理，并保留追究投标人虚假应标的权利，同时，上报政府采购管理机构。

4、设备和材料清单请根据实际情况自行作出判断，投标商必须满足招标单位所有技术指标及使用功能要求，所有漏项缺陷概由投标商自行负责,不得以各种理由增加费用。在清单报价中的综合单价，应考虑到清单中未反映出但实际可能发生的项目，投标人在投标时应在综合单价中予以考虑。

5、本次招标投标报价，投标人应按照招标文件技术要求进行完整的项目报价，必须按照招标方和招标文件的要求做好相关工作，直至达到符合招标文件的技术标准要求。

6、如招标文件中遗漏了本次项目建设所必须具备的设备、配件或服务，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供参考；中标人有义务保证采购人业务网络的互联互通，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人业务系统无法正常运行，中标人须承诺按照投标产品单价提供补充产品。

7、对故障响应的承诺提供7×24小时的故障服务受理。

▲备注：以上要求必须满足，投标商在投标文件中必须作出点对点的响应及承诺，否则作无效标处理。

- 四、质量保证

1、中标单位须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标单位负责。

2、中标单位所提供的产品必须符合行业的国家标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。

3、投标人所提供的货物应保证是全新的和未使用过的且原装合格正品。

4、产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

5、中标单位和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

6、中标单位按照进度表施工并及时书面报告采购人。

- 五、质保期及售后服务要求

1、本项目所有产品的质保期为三年，自验收合格次日起计算（投标人可提供更优惠的质保期），质保期严格按照国家三包规定执行。

2、在质保期内，系统或设备发生故障时，接到电话后即时响应，免费提供咨询、维修服务，确认需要派人到现场时，派遣技术人员乘坐最近一班交通工具到达现场，且故障排除时间不超过12个小时，如超过12小时无法解决问题，每超过1小时延期10天整个项目的质保期。因中标方原因造成采购人其他系统不能正常运行，酿成重大事故（正常工作日系统中断一天或一天以上）的，将承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的50%.

- 六、项目工期

项目工期：自签订合同之日起15天内完成项目产品供货、安装调试。

如在规定时间内无法完工，将处于每逾期一天，按合同总价的1%罚款。逾期的违约赔偿最高限度为合同总价的5%，如违约金达到最高限额时中标人仍不能完工，采购人可终止合同。

七、货款支付

付款方式：采用分期付款方式。

第一笔款：合同签订后，在10个工作日内,采购人向中标单位支付合同总价的30%，作为工程预付款；

第二笔款：待所有货物到达采购人指定地点，安装调试完成，正常运行后经采购人组织最终验收合格后，10个工作日内支付合同总价的70 %；

（备注：乙方在合同签订后10个工作日内，向甲方缴纳合同总价5％的质保金。在质保期满后，无质量问题，10个工作日内无息退还）。

- 八、验收

1、中标单位应按有关要求供货，并提供货物质量检验证明文件、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、测试方法和验收标准经采购人认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。

2、中标单位将所有货物运抵安装地点后，由采购人按照装箱列表单、招标文件要求、投标文件等进行现场开箱初验。

3、本项目全部完工并经采购人组织专家最终验收。

九、相关说明

1、谈判响应文件份数：按照谈判文件要求的顺序装订，各需正本1份，副本四份。（总体格式参照招标文件第六部分附件10）

- 第三部分  投 标 人 须 知

一．说明

（一）本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》组织和实施。

（二）合格投标方

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

本项目不接受联合体投标

符合以上资格的供应商均可参加投标。

无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清

1、投标方对招标文件如有疑点，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到招标方，要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得招标文件的每一投标方。

（三）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标方可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

2、招标方可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标方会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，按无效标处理。

三、投标文件

（一）投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标方的要求提供：商务技术标书和报价标书

- 商务技术标书

（1）、商务部分

A、法定代表人授权书（附件一）

B、营业执照、税务登记（两项均应加盖单位公章）；

C、相关资质证书；

D、投标方资信等级证明、本项目方案编制负责人及小组人员资质情况；

E、产品质量认证证书（包括合格认证和产品相关认证）；

F、上年度企业资产负债表及损益表（上面需加盖单位公章）；

G、投标方情况表（上面需加盖单位公章）；

（2） 技术部分

  - 投标项目技术规格书（不许用样本书代替）及实物图样。

  - 项目的设计方案、配置设备的系统功能和设备产品的主要技术、性能、特点、加工工艺、产地及流程和质量水平的详细描述，偏离表（附件4）以及产品所遵循的技术规范标准；

  - 项目制造、安装、验收标准以及系统安装完毕后的测试方案和手段；

  - 相关备品备件清单、质保期外的备品备件清单、随机专用检测设备及专用维修工具一览表、进口件清单、质保期满后的服务价格和易损零配件价格表（附件5）；

  - 项目采购实施时间表；

  - 售后服务、培训等详细条款。产品的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（质保期期限、质保期内的服务响应时间、修复时间、服务内容；质保期满后的服务响应时间、修复时间、服务内容、服务价格和零配件价格、培训安排等）。

7)其他（投标单位针对本次项目需阐述说明的事项）。

- 报价标书

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所涉及的费用。

A、开标一览表（附件二）

B、投标设备明细表（附件三）

（三）投标保证金

1、投标方须提供4500元整的投标保证金。

2、投标保证金的缴纳：投标供应商一律凭银行汇票或电汇，于规定时间前到三门县招投标中心财务室办理相关手续，否则招标方将不接受投标文件。

3、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

4、未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始无息退还 （财务联系电话：0576-83336115）。

5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标方同意，将中标项目分包给他人的。

（3）投标保证金提交后，在开标截止时间之前无书面申请，无故放弃投标的。

（四）投标文件的有效期

1、自开标日起 90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、 投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

（五）投标报价单的签署

1、本次的相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。

2、投标报价单需由投标单位盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标单位应写全称。

3、 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

四、投标文件的递交

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，且含有目录及页码。商务资信标书、报价标书各自密封（各需正本一份副本四份），请在投标文件封面上加盖“正本”或“副本”字样。封面不得简装，不得活页装订。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。

2、投标文件封面和密封封皮上均写明招标编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“投标文件名称（商务资信标书/报价标书）”、“开标时启封”字样。密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字（总体格式按照招标文件第七部分）。

3、如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标方延长截止时间和开标时间，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

- 投标方如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前书面通知招标方（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标和评标

（一）开标

1、招标方在“招标公告”规定的时间和地点公开开标（采用先评审技术服

务方案和商务资格,后公开并评审商务报价的办法实施，上限价在公开商务报价前宣布）。

2、开标时，招标方将检查投标文件的密封情况在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中“开标一览表”的内容，以及招标方认为合适的其他内容，并做唱标记录。

3、投标文件中“开标一览表”内容与“投标设备明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

（二）评标委员会

1、招标方将根据本次招标采购的特点按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、招标期间，投标方应由法定代表人或其授权人参加询标。

（三）对“投标文件”的资格性检查、符合性检查和响应性的确定

1、资格性检查。评标委员会对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 符合性检查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购单位的权力和投标方的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

4、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

5、招标方将拒绝被评标委员会确定为非实质性响应的投标方。投标方不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

6、发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

7、有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

（四）询标及投标文件的澄清

1、询标是评标中的重要环节，投标人代表必须接受评标委员会的询标。

2、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人以书面回复，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五） 评标原则和方法`

1、评标委员会对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

3、评标委员会就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求作出完全响应进行审查，确定合格投标人。

4、评标委员会将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

六、授予合同

- 中标条件

- 投标文件基本符合招标文件要求；

- 投标方有很好的执行合同的能力；

- 投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

- 合同条款便于招标方操作。

（二）中标通知

1、在投标有效期内，招标方将以书面形式通知中标方。

（三）在投标有效期内，招标方将通知其他投标单位招标结果。招标方对未中标的投标方不作落标原因解释。

（四）签定合同

1、中标方应按规定（中标后  7 天内）签订合同。

2、招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同签订相关依据。

3、拒签合同的责任。

中标方拒收中标通知书或接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

七、付款方式：

采用分期付款方式：

第一笔款：合同签订后，在10个工作日内,采购人向承建单位支付合同总价的30%，作为工程预付款；

第二笔款：待所有货物到达采购人指定地点，安装调试完成，正常运行后经采购人组织最终验收合格后，10个工作日内支付合同总价的70%；

（备注：乙方在合同签订后10个工作日内，向甲方缴纳合同总价5％的质保金。在质保期满后，无质量问题，10个工作日内无息退还）。

八、招标方式与程序

（一）招标方式：本次招标采取公开招标方式。

（二）招标程序：

- 发出公告；

- 投标单位领取标书；

- 投标；

- 开标；

- 询标，按序号分别进行；

- 评标，评标小组成员进行评审；

- 定标；

8、发中标通知书。

- 第四部分　评标方法、评标标准

一、招标方将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审；

1、产品价格40 分；

2、技术商务60 分。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标供应商；

五、如得分相同，投标报价低者为中标供应商；如得分且投标报价相联同的，技术性能得分高者为中标供应商。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

七、报价标评分标准

| 评审内容 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 产品性能 | 配置及技术参数的合理性、可靠性、可扩展性及与招标文件的符合程度，对性能指标及技术参数响应程度进行综合评分，优：26-20分；良：19.99-10分；一般：9.99-0分。 | 26分 |
| 产品品牌与相关认证 | 所投无线产品品牌2015年Q2在中国市场无线产品出货量排名前3名的得2分（以IDC数据为准，须提供证书）。 | 14分 |
|  | 所投服务器品牌2015年Q2在中国市场X86 Server出货量排名前3名的得2分（以IDC数据为准，须提供证书）。 |  |
|  | 所投服务器品牌具有CCCS认证证书，提供相关证书复印件，得2分。 |  |
|  | 无线控制器设备厂商具有国内的CMMI4及以上软件成熟度证书，提供证书复印件并加盖厂商公章；为保证产品非OEM；证书名称必须与网络设备厂商名称一致，得2分。 |  |
|  | 无线AP设备厂商提供国家火炬计划重点高新技术企业证书，需提供证书复印件并加盖原厂公章，得2分。 |  |
|  | 无线AP设备厂商具有系统集成三级及以上资质， 并提供证明文件加盖原厂公章，资质证书名称必须与设备制造厂商名称一致，得2分。 |  |
|  | POE交换机产品支持防雷等级≥8KV，提供加盖设备制造商公章的相应相应测试报告复印件，得2分。 |  |
| 投标人实力 | 投标人通过ISO 14001环境管理体系认证，得1分（证书原件备查）。 | 8分 |
|  | 投标人具有高新技术企业证书，得1分（证书原件备查）。 |  |
|  | 投标人通过ISO 9001质量管理体系认证，得1分（证书原件备查）。 |  |
|  | 投标人具有软件企业认定证书，得1分（证书原件备查）。 |  |
|  | 投标人具有建筑智能化工程设计与施工资质贰级及以上得2分（证书原件备查）。 |  |
|  | 投标人具有计算机信息系统集成及服务资质证书叁级及以上得2分（证书原件备查）。 |  |
| 技术方案和项目实施 | 根据投标人对本项目的需求理解程度，技术方案设计合理性，以及技术方案（包括安装调试、系统集成）的完整性、合理性、先进性；项目重难点情况分析、解决方案合理性，可行性，安全性等。优秀：3分；较好：2分；一般：1分。 | 8分 |
|  | 项目组织实施方案，包括：项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员资质、实施方案中的组织措施、质量控制保证措施、工程进度保证措施、工程各阶段自测方案等。优：3分；良：2分；一般：1分。 |  |
|  | 提供详细的设计图纸，设计合理，得2分。 |  |
| 售后服务 | 具有三门本地售后服务网点或协议售后服务点的得2分。 | 2分 |
| 标书质量 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰由评委综合打分，最高得2分。 | 2分 |

（1）有效投标报价

投标报价小于或等于最高限价为有效投标报价。若投标报价超过最高限价的，为无效标；如所有投标人报价均超过最高限价的，则本次招标失败。

（2）有效投标报价评分

评标基准价：有效投标报价的最低价为评标基准价。

有效投标报价为最低价者，其投标报价得分为满分（40分），其他有效投标报价得分按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100

- 第五部分　合同文本

- 三门县政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据甲中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________  _元（￥_____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在合同签订后10个工作日内，向甲方缴纳合同总价5％的质保金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：采用分期付款方式。

第一笔款：合同签订后，在10个工作日内,采购人向中标单位支付合同总价的30%，作为工程预付款；

第二笔款：待所有货物到达采购人指定地点，安装调试完成，正常运行后经采购人组织最终验收合格后，10个工作日内支付合同总价的70 %；

（备注：乙方在合同签订后10个工作日内，向甲方缴纳合同总价5％的质保金。在质保期满后，无质量问题，10个工作日内无息退还）。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，三门县公共资源交易中心及三门县政府采购监督管理办公室各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

4. 合同必须经三门县招投标中心监证。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

监证方：三门县公共资源交易中心（公章）

签订时间：    年   月    日

- 第六部分：应提交的有关格式范例

附件1

法定代表人授权书

三门县公共资源交易中心：

（单位全称）法定代表人        （姓名）授权             （ 投标方代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写招标编号及项目），全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

- 投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名：

职务：                              身份证号：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件2

开标一览表

招标编号：

| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 交货期 合同签订后几天内 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联通光纤 （算入投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 联通认证平台 （算入投标总价） |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上投标设备总计人民币：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

说明：以上报价应包括所有一切需涉及的费用，

附件3

设备明细清单

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上物品总计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

说明：以上报价应包括所有一切需涉及的费用。

附件4

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

附件5

质保期满后的服务价格和易损零配件价格表

| 序号 | 项 目 | 规格型号 | 产地 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

- 第七部分　投标文件格式

- 一、商务技术文件格式

1.商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年  月  日

2.商务技术文件封面格式（不可缺）：

商务技术文件              正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                         （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日

- 二、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年  月  日

2.报价文件封面格式（不可缺）：

报 价 文 件           正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                       （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日