三门县政府采购招标文件

采购项目：三门交警大队第八期高清电子记录系统及五年维保服务采购

项目编号：三招采-2016-GK

采购单位：三门县公安局交通警察大队

中国联合网络通信有限公司三门县分公司

采购机构：台州市建设咨询有限公司

招标监管机构：三门县公共资源交易管理办公室

二○一六年  月

招标文件目录

第一部分 招标公告·····················································3

第二部分 招标项目技术规格书···········································5

第三部分 投标人须知···················································41

一、说明·····················································42

二、招标文件·················································42

三、投标文件·················································42

四、投标文件的递交···········································44

五、开标、评标···············································45

六、授予合同·················································46

七、招标方式与程序···········································46

第四部分 评标方式及评标标准···········································47

第五部分 合同主要条款·················································49

第六部分 应提交的有关格式范例·········································59

第七部分 投标文件格式·················································68

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定, 受采购人的委托，现就三门交警大队第八期高清电子记录系统及五年维保服务（电警）采购进行公开招标。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加投标。

一、招标编号：三招采-2016-GK

二、招标项目内容：三门交警大队第八期高清电子记录系统及五年维保服务采购

三、预算造价：约398.5万元（含五年运行维护费用）

四、期限及地点：合同签订生效后90日历天内。货物运往采购人指定地点。

五、合格供应商需符合以下条件：

①、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的；

②、具有安防二级及以上资质且具有计算机系统集成叁级及以上资质；

③、投标产品的高清视频电子警察产品必须通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测并有相应有效的检测报告（注：投标产品如非原厂家需提供原厂家授权函）；

④、具备视频触发软件著作权。

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年  月  日星期   午    时整在三门县广场路22号交通大楼四楼大厅一开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、投标保证金：

1、投标保证金为人民币3.5万元整。投标人应于2016年  月  日前将投标保证金以电汇或银行汇票或转账支票（同城）等形式交至以下帐户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心   开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288             财务联系电话：0576-83336115

2、投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”或“交易附言”栏应写明所投标项的编号及名称。

3、请于开标前到财务室办理投标保证金的相关手续，以便签到时与投标供应商代表身份证一起出示备审。

八、办理供应商网上注册登记：

所有参与政府采购项目的供应商，均需在浙江省政府采购网上进行供应商注册登记(网址：http://www.zjzfcg.gov.cn)，并通过审核及公示合格后加入“浙江省政府采购供应商库”，成为注册供应商。

九、相关事宜：

凡是已在浙江省政府采购网上注册成功的，并符合本项目资格条件的供应商，均可直接从网上下载招标文件并按要求投标；尚未注册的供应商应当先在网上申请注册，按要求完成预审工作。

十、项目咨询：

采购方联系人：孙贤康          联系电话：13968514888

任珊珊          联系电话：15657671003

代理方联系人：罗 民          联系电话/传真：0576-83332359

同级政府采购监督管理部门：浙江省三门县财政局采监科

监督投诉电话：0576-83325699

三门县公安局交通警察大队

中国联合网络通信有限公司三门县分公司

台州市建设咨询有限公司

2016年  月

第二部分 招标项目技术规格书

一、项目概述

随着我国经济建设的快速发展，机动车保有量急速上升，道路交通压力越来越大，在这样的形势下，交通管理部门对道路交通管理的任务也越来越重。高清视频电子警察系统的建设可以有效检测和记录交叉口闯红灯、不按规定变道、跨压实线、逆向行驶的机动车辆违法行为，对违法驾驶人进行教育和处罚，达到让驾驶人自觉遵纪守法、规范驾驶的目的，从而降低道路交通事故发生率，提高道路交通安全和交叉口的通行能力，对维护良好的交通秩序起到了积极的规范作用。

1、本项目用于浙江省三门县范围内道路交通高清视频电子记录系统，该系统共需要承建8个闯红灯路口（计控制物理方向28个）和1个固定测速仪点位。

2、投标人根据招标文件、设计方案自行完成路口的实地勘察，施工图纸、设备供货、安装、调试、中心平台接入等相关工作（如有疑问，直接与采购方联系）。

3、本工程包括系统设备供应、安装调试和系统集成，属于交钥匙工程。

4、本项目采购方是三门县公安局交通警察大队与中国联合网络通信有限公司三门县分公司共同业主。

二、建设原则

系统建设必须结合用户实际业务需求，以及高清系统的自身特点，建立起一个先进、稳定、实用的系统。同时尽量节约用户投资，保证近远期的工程成本优化。因此在系统建设时，将遵循以下原则：

### （一）先进、实用性

系统技术水平应保证先进性，要求采用高分辨率视频采集、车牌识别、一体化成像、视频图像压缩、网络传输等先进技术，保证设备的先进性，确保系统捕获率高、图像清晰、识别准确、举证充分、读写快速、操作便捷，能满足各类用户业务需求和实际应用。同时不局限于当前的使用条件和规模，具有超前意识，与已建系统联网兼容。

各平台应有能力进行该项产品的持续性开发，可以保证该项技术不断地更新并顺利升级而维持系统的先进性。

应充分考虑采用先进而成熟的技术、先进的体系结构、先进的软硬件选型，选用性能/价格比较高的产品。

根据路段情况合理选用600万及以上像素高清摄像机，系统应选用智能嵌入式平台，提升系统集成度，减少硬件投入，降低施工成本。在保证实现系统功能的前提下，优先选用高性能、低功耗的产品元器件，实现节能环保。

软件应符合管理需要，界面友好、易维护，整个系统易用、实用。

### （二）安全、可靠性

系统要求具有防计算机病毒的能力，有较强的抗干扰能力，确保公安信息网络的安全。外场设备、设施要充分考虑设备的防雷、防盗、防破坏因素，确保外场设备的运行安全；设备立杆既要满足设备安装要求，又要充分考虑抗风抗震防撞等因素，确保使用安全；补光装置应尽量避免产生光污染，以免影响车辆行驶安全。

系统建设应尽量采用主流、高可靠性产品，即选用的主控系统和设备是经过大量工程实际使用验证的嵌入式产品, 以保证系统的稳定可靠性，同时兼顾到操作和维护的方便性，将系统发生故障的可能性降到最低。

对系统如硬件、操作系统、网络、数据库设计拿出尽可能详尽的故障处理方案，以保证系统的快速恢复性，并采用容错技术提高系统的可靠性。

系统设备应采用节能、安全、可靠的产品。主要设备采用国内、外知名品牌的产品，确保系统稳定工作。

### （三）兼容、可扩展性

系统应具备良好的可扩充性、可移植性和兼容性，充分考虑到了系统的发展因素，系统设计方案充分利用现有的信息化建设成果和路口资源，并预留扩展接口，能兼容原有系统。提供所有数据接口，开放所有协议，开放接口类源码，实现数据共享。

系统设计应考虑与原来系统兼容，保持与原有系统的一致性、完整性，做到平滑扩充。

系统选用控制机箱、室外防护罩、补光灯等通用组件应具有通用性，可在不同应用类型系统中互换使用，系统的升级改造只需要更换摄像机等核心部件即可实现。

系统人机界面应自动适应各种分辨率显示环境，应兼容各种拍摄模式，应兼容垂直和水平镜像，应支持对人机界面的水平或垂直布局。

### （四）易维护性

系统应在设计时充分考虑其易维护性，采用实用的技术措施，减小环境对设备运行造成的影响，以确保系统在使用过程中少维护甚至免维护，一旦出现故障时能在最短时间内恢复运行。系统应具备设备日志记录、远程维护与管理、故障及时告警等功能，以方便日常维护。

系统应采用嵌入式智能摄像机应达到军品级要求，路口设备简单，系统稳定性高，完全摆脱了传统工控机模式的病毒、操作系统不稳定等状况。

三、设计依据

- 《中华人民共和国道路交通安全法》

- 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

- 《公路交通安全实施设计技术规范》 (JTJ074-2003)

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》(GA/T496-2014)

- 《闯红灯自动记录系统验收技术规范》(GAT870-2010)

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832—2014）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833—2009）

- 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（ GA/T497-2009）

- 《公路车辆智能监测记录系统验收技术规范》（ GA/T961-2011）

- 公安部《交通管理信息系统建设框架》

- 《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T651-2006）

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2006）

- 《公安交通指挥系统工程设计制图规范》（GA/T515-2004）

- 《安全防范工程技术规范》(GB50348—2004)

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）

- 《交通电视监视系统工程验收规范》（GA/T 514-2004）

- 《报警图像信号有线传输装置》(GBJ115-87)

- 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB17859-1999)

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

- 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-1994)

- 《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)

- 《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-2000)

- 《邮电通信网光纤数据传输系统工程施工及验收暂行技术规范》

- 公安部《城市报警与监控系统建设“3111”试点工程实施方案》

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）

- 城市监控报警联网系统系列标准（GA/T669系列标准）

- 《安全防范监控数字音频编解码技术要求》（GB/T25724）

- 《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T 502-2004）

- 《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T955-2012）

- 《跨区域视频监控联网共享技术规范》（DB33/T629-2007）

- 最新国家和地方标准规范

四、建设内容

本次前端电子警察工程包括系统的设计、设备采购、安装、软件开发和调试。前端电子警察项目建设必须符合以下要求：

符合高清电子警察系统的联网要求。

符合高清电子警察系统建设标准。

符合国家相关技术标准。

具体建设内容如下：

### 新建高清电子记录系统前端设备

根据道路规划，按照统一的技术方案和标准，选定8个点位新建高清电子警察记录系统和1个固定测速仪点位前端设备，合理运用车辆检测技术、摄像机记录识别技术、夜间车辆补光技术等实现对过往车辆的信息采集、布控车辆自动报警、数据存储、传输与设备管理等功能。具体点位清单如下：

| 序号 | 路口名称 | 方向数 | 车道数 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
| 1 | 兴业街与224省道交叉口 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |  |
| 2 | 滨海大道与环湖南路交叉口 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 3 | 滨海大道与224省道复线交叉口 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |  |
| 4 | 浦坝港镇兴港大道与海天大道交叉口 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |
| 5 | 浦坝港镇兴港大道与沿浦路交叉口 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |
| 6 | 浦坝港镇兴港大道与74省道南延交叉口 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 南向反向安装一台全景监控，路口安装一个球机，杆件利旧 |
| 7 | 人民路（上洋路）与光明路交叉口 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 改造，杆件、管道利旧,1是平安路抓拍逆行 |
| 8 | 旗海路（水岙门大桥）与224省道交叉口 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 改造，杆件、管道利旧 |
| 9 | 224省道复线悬诸村路段（海游中学门口） | 1 |  |  | 2 |  | 固定测速仪 |

要求系统对上述点位的机动车道和非机动车道全部覆盖管理，机动车道和非机动车道要求采用高清视频检测触发机制；系统补光方面，投标人根据现场环境及实际需要选取相关设备进行补光；各投标人根据设计方案自行实地勘察，按照设计图纸和组织方案施工。

上述路口如遇标志牌遮挡视线和地面标志标线不完整、不清晰或需要修复的，应对标志牌进行移位和施划标志标线，投标人需自行现场勘察，包括标志牌移位、增加施划标志标线和杆件（包括球机杆件吊装）、基础等所有费用包含在本次招标以内，由中标单位负责，不再另行计算。

### （二）建设高清电子记录系统综合应用管理平台接入

本次招标采用光纤以太网通讯方式，数据和图像分别上传至三门车辆智能定位与预警平台和台州市城市道路智能管控平台，平台需要配置通讯服务器进行接收。视频图像同时上传至台州公安天网工程视频作战侦查平台，前端图片与录像数据能够与相关平台进行对联，并且需要提供二次开发包以便中心平台开发商进行升级和修改，数据交换协议和格式由三门县交警大队统一提供，免费提供5年以上的软件升级服务。

1、系统总体结构框架

系统的总体结构如下图所示：

系统的设计基于分布式系统的集中管理策略，采用分层结构设计，从逻辑关系上看主要分为三层：前端子系统—传输子系统—后端管理子系统。

以自建路口局域网、专用接入网、中心视频专网、现有公安光纤网络资源为传输通道，构建网络传输子系统，实现电子警察前端子系统与后端管理子系统之间的互联互通。

2、高清电子记录系统前端要求

1）系统设备规格要求

闯红灯高清电子警察系统主要由图像采集单元、机动车闯红灯检测单元、数据处理存储和应用软件单元、辅助补光设备单元、前端管理设备等几部分组成，以及立杆、通讯传输、供电、防雷接地等其它辅助设施。具体规格要求如下：

- 图像采集单元

由高清摄像机、光学处理单元、综合控制单元、室外防护罩及安装配件等组成。摄像机为高清工业级彩色智能摄像机。对经过车辆记录完整车辆信息的高清晰照片，在图片中能清晰分辨车辆的类型、号牌号码等特征。

- 高清摄像机：不小于600万像素彩色工业级高清摄像机，传感器采用SONY逐行扫描CCD,靶面尺寸≥1英寸，水平分辨率≥2700，帧速率≥25帧/秒，图像采用JPEG压缩格式，高清视频采用标准H.264和H.265格式，不得使用CMOS相机或者低像素CCD摄像机；摄像机要求内嵌DSP高速处理系统，一体化实现视频分析、图像采集、图像处理、号牌识别等主要功能，不得采用工控机或者后端服务器处理方式；摄像机配置存储容量不小于32G，可存储图片数量大于8万张；照度应不高于1.0Lux；自动白平衡、自动光圈；曝光时间：至少包括200微秒～25毫秒范围；自动增益控制范围0dB～24dB；镜头接口：C接口或其它；通讯方式：数字无压缩视频输出及1000MB以太网（RJ45接口）输出；功耗≤4W。★内置LED补光灯；

- ★嵌入式一体化高清电警抓拍单元应符合GB/T28181-2011 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准，提供公安部检测机构出具的GB/T28181-2011检验报告。光学处理单元：主要包含玻璃视窗、滤光控制设备、高清镜头等部件，要求能对强顺光、强逆光、偏振光等极端天气情况的成像效果进行处理，确保记录图片24小时全天候图像清晰。滤光控制设备可根据光线强弱自动控制升降；高清镜头基本要求：采用高清600万像素的镜头，CCD靶面与摄像机一致，捕捉600万级像素照相机的全部分辨率；变形率应低于1.0%;焦距12mm～136mm或可变焦；在整个屏幕范围内都具有高对比度及清晰度的图像.

- 综合控制单元：要求能对电源信号、补光控制信号等多种信号进行处理，并接收摄像机发出的指令驱动各种硬件正常运行。

- 室外防护罩：要求铝合金材质，能采取有效措施避免防护罩内外空气流通，造成外部灰尘侵入，确保防护罩内部环境的相对清洁。防护罩外部要求安装防尘装置，挡尘、挡雨，避免外部环境对成像效果造成影响；IP66防护等级；铝合金结构，有较强的防锈功能；可选配遮阳罩、风扇、万向节、光学玻璃、支架等组件；内部空间应能容纳相应的摄像机和镜头组合；工作温度： －48℃～+80℃； 输入电压： 220VAC,50/60Hz。

- 机动车闯红灯检测单元

采用高清纯视频检测方式，要求对经过监控车道的车辆进行24小时全天候记录。对闯红灯、实线变道、跨压黄实线、不按规定车道行驶、逆行等违法行为的机动车辆进行视频检测和自动记录，通过多重检测手段，对机动车辆进行精确定位。

- 辅助补光设备单元

根据现场环境及实际需要选用合适补光设备,如采用频闪灯进行补光，具体指标要求如下：

脉冲时间：≤1ms

色温：≥5500K

回电时间：≤200ms

衰减度：补光500万次以后亮度衰减不高于20%

能量：≤30焦耳/次(节能及防光污染需要)

环保措施：采用有效隔离措施，防止光污染

如采用高亮度LED补光灯进行补光，具体指标要求如下：

LED光效：≥120 Lm/W

光通量：≥8600 Lm

色温：5700-6300K

LED灯珠数量：≥14颗

回电时间：≤20ms

使用寿命：≥50000小时

功耗：0~100W连续可调

光斑大小：5M/20M

记录点补光照度：脉冲  400Lux（20M处）平均 40Lux（20M处）

工作温度：-40°C～+80°

★在AC220V±44V、50HZ±2Hz的电源条件下，应能正常工作，基准轴上光照度的变化幅度应≤额定电压下的15%；（提供公安部检验报告证明）

良好配光，光线柔和，无眩目感、闪烁感

- 终端管理主机

要求采用高可靠、低功耗的工控机作为前端数据的主要存储设备，无金手指接插件，机壳表面散热。为确保系统运行的稳定性，工控机操作系统采用嵌入式可靠稳定系统，单台设备能够循环保存15天以上的车道处理信息。前端数据（图片、记录和违法录像）的保存时间≥15天，设备功耗≤20W；配置硬盘不小于2T；可以通过通信网络由中心系统进行控制、设置和管理，前端的软件升级可以由中心系统集中管理和远程控制实现；能识别摄像机的故障状态和自身的故障状态，并实时回报中心计算机系统；通信中断时，能完整保存相关信息，一旦通信恢复正常，设备能自动恢复上传信息的功能；

★提供16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口（其中1个为1000M可光电切换SFP接口,且与16个100兆网口处于同一网段

内置看门狗，可自动复位；

具有对前端记录的照片、前端录像的处理、存储和上传的能力，具有车道流量的统计能力；

工作温度：-20～+75℃；工作湿度：小于95%，无凝结。

★需提供公安部授权机构出具的型式检验报告

2）、其他要求

1、落地机箱

机箱应采用防锈、防腐蚀材料，内部的电路板材料及部件应进行防潮、防腐、防盐雾的处理。机箱≥600mm(宽) x 1150mm(高) x 600mm(深)，机箱采用过滤进风、温控强制通风的结构，并在顶部设置隔热层，降低机箱内部温升，保证箱内主机和其他辅助设备在夏季高温下正常工作。保证在沿海盐雾环境下不被腐蚀。机箱安装应稳固，垂直度允许偏差为0.2%；

机箱门的尺寸应尽可能接近机箱的外部尺寸，机箱门的最大开启角度应大于120度角。门应设有牢固的门锁以防止被非法使用者打开，门锁上应有保护装置，机箱门接缝处应有耐久并且有弹性的密封垫，密封垫应连续设置，不得有间断缺口。

要求监控机柜，可进行供电状态监测、远程断电、温湿度检测、报警抓拍等功能；设备内置温湿度传感器、针孔摄像机，具有前端路口电压电流检测、温湿度检测、远程断电控制、机柜门开启自动抓图等功能；

★在温度超过或低于设定值时，设备应具有自动开启或关闭风扇功能；

★设备内置LCD显示，可实时显示时间信息、温湿度信息、供电模块通断信息、电压与电流数据。

★当机柜门异常开启时，发出报警信息，自动控制前后门摄像机进行图片抓拍，并进行可声音报警、上传客户端。

★需提供公安部授权机构出具的检验报告。

2、杆件、基础按照设计规范要求采购和施工

3、地下管道和窨井

（1）横穿机动车道和非机动车道的地下管道埋设：

横穿机动车道和非机动车道的地下管道埋置深度为其顶部距路面的高度（下同)，应≥600mm，埋设2根≥φ100的钢管并穿好铁丝，管道使用混凝土封装；横穿机动车道必须使用顶管技术的，敷设2根≥φ100钢管并穿好铁丝，施工人必须具有微控钻通定向钻机、数位探测仪、月蚀控向仪、导航仪等施工设备及仪表。铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇注混凝土恢复路面。所用管材壁厚要求6mm或以上。

（2）穿过人行道或绿化带的地下管道埋设

开挖路面宽度≥250mm，埋置深度应≥500mm，埋设1根≥φ75PE管，周围有足够强度的混凝土防护层，每根管口必须严格处理好毛刺。铺设好管道后恢复路面。

（3）走线窨井的开挖：

  - 原则上每间隔30米，电缆管至少设置1个手工井；

  - 在电缆管出现转弯角度大于电缆管直径的10%时必须设置手工井；

  - 2个手工井之间的电缆管不得多于1个转弯；

  - 手工井的开口大小确定以便于线缆敷设、杆件穿线及系统检测维修为依据，如：敷设光缆或手工井深度过大则应选择开口较大的手工井。

小窨井：用于设备杆件处及管道连接处窨井用，井口面积不小于0.16m2，深度≥500mm。

大窨井：用于设备机箱处及过街管道连接处用，井盖大小为60×60cm，深度≥600mm。

窨井中管道口应该高于手井底200mm。

窨井应设置有公安专用标记的窨井盖，窨井盖材质采用符合相关标准的复合材料。

上述基础、管道和窨井开挖后必须予以修复。

4、线缆安装要求

导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件。当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。

所有接线要布置整齐，使用线夹、电缆套、电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆。

5、电源管道和电源引线要求

总电源管道为2根≥φ75PE管。电源引线为三相四线制线缆，电缆线应使用芯线标称面积不小于1.5mm2的铜芯（主线不少于6mm2）、塑料绝缘、塑料护套或特殊橡胶材料绝缘、护套电缆线。每根电缆线可留有1股至4股备用芯线。

6、接地

土建内容包括每个基础所在地的接地工程。

接地体顶面埋设深度应符合设计规定。钢筋、角钢或钢管接地体应垂直配置。除接地体外，接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应作防腐处理；在作防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

接地线应防止发生机械操作和化学腐蚀。在与公路、管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用管子或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁，楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。

接地体敷设完后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等；外取的土壤不得有较强的腐蚀性；在回填土时应分层夯实。

可通过以下几种方式减小接地电阻：如单套设备有多个接地装置，可使用硬导线将各个接地装置并联；如单套设备只有一个接地装置，可在其附近再制作若干接地装置并联。

接地使用接地体/接地棒。距设备杆的距离不得超过3m。

杆件应安装保护地线，保护地线可使用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上。焊接处应作防腐处理。保护地线应与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应≤10Ω。

设备机箱的专用接地端子应与接地体/接地棒有效连接，接地电阻应≤10Ω，引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2。

接地体/接地棒施工应符合GB50169的规定。

7、防雷

为防止雷击的损害，做好设备（包括主控机、摄像机、辅助光源设备等）的有效接地，必须配置电源防雷和设备防雷，使系统做到防雷保护，至少达到2级以上防雷水平。因雷击造成设备损坏的中标人无条件免费在规定维修期限内予以修复或者更换。

- 中心设备

1、中心机房汇聚交换机：

要求三层千兆以太网交换机，24个100/1000Base-X端口，4个10/100/1000Base-T千兆Combo口；背板带宽≥256Gbps,包转发率≥102Mpps,MAC地址表≥32K，支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN；支持GVRP协议；支持MUX VLAN功能；支持SuperVLAN；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；支持STP/RSTP/MSTP协议；支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例；支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护；支持智能以太保护SEP协议支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例；支持ERPS以太环保护协议(G.8032)

支持BPDU保护、根保护和环回保护；支持BPDU Tunnel

2、视频存储设备：

要求4U标准机架式IP存储，盘位数≥24；

DSP+ARM架构/嵌入式软硬件设计/全插拔模块化无线缆设计；

★支持接入、存储、转发总码率不超过640M的256路1080P高清网络视频，支持800W分辨率的接入；

2个HDMI、1个VGA/8路1080P解码

★支持≥4个千兆网口，≥4个千兆光口

支持≥1个USB2.0，≥2个USB3.0

采用/冗余电源，支持双操作系统

功耗≤110W(不含硬盘)。

★需提供公安部授权机构出具的检验报告。

3、 服务器:

要求英特尔至强E5-2640 V3(8核2.6GHz)×1，20M缓存，8.00GT/s QPI ,Turbo，HT，8C/16T（90W）最大内存1866MHz；16GB DDR4×2/300G SAS×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码  1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；

★在签订合同前必须提供原设备生产厂家针对本次项目加盖公章的授权函原件及原厂5年7x24小时用户现场（包括人工和备件）售后服务承诺书原件

4、图片存储设备:

支持冗余双活存储控制器

★每个控制器上缓存总量≥8GB，不包括NAS控制器缓存、SSD缓存和Flash卡，同时支持FC、iSCSI、SAS前端端口，配置≥8个FC端口;后端支持6Gb SAS接口，配置≥4个后端SAS口;控制器写缓存镜像，外部电源失效的情况下，所有写缓存内容永久保护，不因电池保护时间过期导致数据丢失；

支持多种RAID方式，支持Raid10/Raid5/Raid6,支持不同RAID类型在同一个磁盘箱和Rai组内的共存，支持RAID类型的动态在线更改，支持LUN Masking；

★物理容量：≥12*6TB, NLSAS, 6Gb,3.5",7.2K, HDD磁盘.

★当前配置数据自动分层软件，实现数据跨磁盘介质的自动分层功能；

★支持单数据卷分钟级数据恢复，一旦出现系统逻辑错误，数据可以随时恢复到任意时刻故障前1分钟的正常状态，能防止包括误更改、误删除等故障造成的数据丢失或损毁，不需要额外克隆，不能采用快照技术。

★支持远程容灾功能，支持同步及异步远程容灾功能。异步远程容灾功能支持使用磁盘作为异步数据IO的缓冲池；磁盘阵列监控管理软件 提供磁盘使用情况分析和故障报警管理软件；

★在签订合同前必须提供原设备生产厂家针对本次项目加盖公章的授权函原件及原厂5年7x24小时用户现场（包括人工和备件）售后服务承诺书原件

4）系统功能要求

- 闯红灯行为记录

对于红灯亮后进入停止线且继续向前行驶越过停止线的违法车辆进行记录，判断右侧混行车道行驶车辆越过停止线后是直行还是右转，如果右转，系统便不进行违法记录。机动车在其对应的黄灯相位时越过停止线，系统记录但不作为违法记录。系统准确判断直行车道左右转、右转车道直行与左转、左转车道直行与右转等违法行为并有效记录。

系统记录的图片应记录机动车闯红灯过程中三个位置的信息以反映机动车闯红灯完整的违法过程。第一个位置能反映机动车未到达停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线；第二个位置能反映机动车已越过停止线的图片，并能清晰辨别车辆类型、号牌号码、交通信号灯红灯、停止线；第三个位置能反映机动车与第二个位置图片中机动车向前位移的图片，并能清晰辨别车辆类型、交通信号灯红灯、停止线。并且至少有两个位置的信息能够清晰辨别号牌号码，号牌的水平分辨率应不小于75个像素点。

记录的每张图片应包含时间信息，精确到0.1s。记录的最终图片与驾驶人面部特征图片应合成一个图片文件，且至少包含：违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、方向、车道和设备编号、防伪信息等信息。设备编号规则应符合GA/T1043的要求。合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象。图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。图片记录应符合GAT832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。

- 不按规定车道行驶记录功能

对于在交叉路口跨压中心黄实线、车道分割实线、随意变更车道的车辆进行违法记录。记录的图像应记录机动车发生跨压实线不按规定车道行驶违法行为的完整过程，能清晰辨别车辆经过的时间、车辆类型、行驶方向、压线的行驶过程、号牌号码等特征。

记录的机动车压实线的违法图像包括三张全景图片和一张驾驶人面部特写图片，至少有两张图片可以清晰反应机动车辆在不同时间或者不同位置越过实线的违法过程，实现违法证据的有效关联。

记录的每张图片应包含时间信息，精确到0.1s。记录的最终图片与驾驶人面部特征图片应合成一个图片文件，且至少包含：违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、方向、车道和设备编号、防伪信息等信息。设备编号规则应符合GA/T1043的要求。合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象。图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。图片记录应符合GAT832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。

- 车辆逆行记录功能

对于在交叉路口逆向行驶的车辆进行违法记录。记录的图像应记录机动车发生逆向行驶违法行为的完整过程，所记录的图片应能清晰辨别车辆经过的时间、车辆类型、行驶方向、行驶过程、号牌号码等特征。

记录的机动车逆向行驶的违法图片包括三张全景图片和一张驾驶人面部特征图片，至少有两张图片可以清晰反应机动车辆在不同时间或者不同位置逆向行驶的违法过程，实现违法证据的有效关联。

记录的每张图片应包含时间信息，精确到0.1s。记录的最终图片与驾驶人面部特征图片应合成一个图片文件，且至少包含：违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、方向、车道和设备编号、防伪信息等信息。设备编号规则应符合GA/T1043的要求。合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象。图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。图片记录应符合GAT832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。

- 不按所需行进方向驶入导向车道记录功能

对于在交叉路口不按所需行进方向驶入导向车道的车辆进行违法记录。记录的图片应反映机动车发生不按所需行进方向驶入导向车道违法行为的完整过程，所记录的图片应能清晰辨别车辆经过的时间、车辆类型、行驶方向、行驶过程、号牌号码等特征。

记录的机动车不按所需行进方向驶入导向车道的违法图片包括三张全景图片和一张驾驶人面部特写图片，至少有两张图片可以清晰反应机动车辆在不同时间或者不同位置行驶的违法过程，实现违法证据的有效关联。

记录的每张图片应包含时间信息，精确到0.1s。记录的最终图片与驾驶人面部特征图片应合成一个图片文件，且至少包含：违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、方向、车道和设备编号、防伪信息等信息。设备编号规则应符合GA/T1043的要求。合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象。图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。图片记录应符合GAT832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。

- 路口停车记录功能

系统具有路口停车记录扩展功能，准确记录车辆在红灯、绿灯情况下驶入停止线后停留在路口以及在绿灯情况下停留在路口外妨碍车辆正常通行的违法行为。记录的图片应记录机动车路口停车违法行为的完整过程，所记录的图片应能清晰辨别车辆经过的时间、车辆类型、行驶方向、行驶过程、号牌号码等特征。

记录的机动车路口停车违法图片包括三张全景图片和一张驾驶人面部特写图片，至少有两张图片可以清晰反应机动车辆在不同时间停车过程，实现违法证据的有效关联。

记录的每张图片应包含时间信息，精确到0.1s。记录的最终图片与驾驶人面部特征图片应合成一个图片文件，且至少包含：违法时间、违法地点、违法代码、违法行为、方向、车道和设备编号、防伪信息等信息。设备编号规则应符合GA/T1043的要求。合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象。图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。图片记录应符合GAT832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。

- 车辆图像记录功能

系统具有车辆图像记录扩展功能，准确记录通行车辆车头、车尾的全景图像。要求对经过受控路口的车辆进行逐一记录，在各种时段、各种环境光及各种天气下，对以180km/h内速度行驶的所有机动车辆进行有效记录，并能自动号牌识别。系统支持前后、左右并行（含双向并行）车辆记录，并产生2条图片记录；支持路边停车干扰图像记录，要求系统识别运动车辆；支持灯光、阴影、雨天等抗干扰因素，不误拍。

车辆图像在车辆特征信息完整的情况下，通过车辆图像捕获率平均达到95%、准确率平均达到90%，实现无缝隙记录功能。记录的图像一张全景图像和一张号牌特写图像。

车辆图像捕获率是指所记录的有效车辆数与实际通过车辆数的百分比。

车辆图像能够清晰辨认车辆类型、车身颜色、号牌号码、所处位置；车辆正常行驶情况下，有完整的车辆信息，包括完整的号牌，可清晰辨别号牌颜色；车辆跨线等异常行驶情况下，记录图片应包括完整的号牌，可清晰辨别号牌颜色，确保跨线、越线等不规则行驶车辆也能完整出现在同一张记录图片上。

- 驾驶人面部特征记录功能

系统具有对驾驶人面部特征记录功能，对各种违法行为记录图像清晰辨别驾驶人面部特征等信息。把同一辆车的闯红灯、不按所需方向驶入导向车道等违法过程记录图像、正向卡口人脸特写图像做匹配合成，形成完整的车辆头部、尾部画面的违法合成图像，最终达到闯红灯等违法处罚到驾驶人的目的，实现违法证据的有效关联。

- 号牌识别功能

系统应具备车辆号牌自动识别功能，用于号牌识别的字符库应齐全，能识别GA 36规定的号牌（除临时号牌外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌。

- 号牌字符识别

系统应具备车辆号牌自动识别功能，用于号牌识别的字符库应齐全，能识别GA 36规定的号牌（除临时号牌外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌。识别的字符应包括:

①阿拉伯数字：0～9；

②英文字母：A～Z；

③省、自治区、直辖市简称：京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝；

④原军牌用汉字：军、海、空、北、沈、南、兰、广、成、济、京；

⑤号牌分类用汉字：警、学、领、试、挂、港、澳、超、使；

⑥武警号牌特殊字符：WJ、00～34、练。

- 系统要求能够识别大、中、小、其它（拖拉机/摩托车）4种车型；

- 系统要求识别白、灰（银）、黄、粉、红、绿、蓝、棕、黑等9种以上的车身颜色，还可以识别车身颜色的深色和浅色，深浅分类识别率不小于80%，9种常见车身颜色识别识别率不小于70%。

- 过车数量记录功能

系统具有过车数量记录功能，要求能实时记录相应车道通过的车辆数量，记录的信息应符合GA/T920的要求，计数误差应小于10％，过车数据写入本地数据库，方便查询、统计，为交通管理者提供辅助决策。

- 自适应补光功能

为保证24小时全天候条件下的图片效果及识别结果，系统应具备多种补光手段，保证全天候情况下同时保证号牌号码、车辆类型、车身痕迹等高清晰率。系统应配备环境光感应单元，应提供实时自适应精确补光设备，夜间应降低补光能量，减少能耗及光污染，并能根据环境条件的变化对摄像机底层参数进行自适应设置。

要求补光设备具有防眩目技术，最大限度减小对驾驶员视线的影响，采用防扰民技术，防止对周边区域造成光污染。

- 断点续传通讯功能

网络正常情况下，系统记录的机动车等特征图片数据经过通讯程序向后台存储服务器实时传输，并可实时在中心平台上显示，整个传输过程＜2s。通讯断开情况下，前端数据暂存在高清摄像机内，通讯恢复后断点续传。

系统应支持多种方式进行通讯，支持定时定点通讯、人工启动和实时传输三种通讯形式。在通讯中断或中心设备出现故障等非正常情况下，仍可采用人工下载数据，且应记录下载日志信息，包括下载人、下载时间等信息。

- 机箱防盗报警功能

为了防止破坏，机箱门锁及把手应采用防盗、防撬设计，同时设备应具备防盗监测功能，设备应对机箱进行声音报警保护，当机箱门被强烈敲打或者非正常打开时，能够进行声音报警，阻吓犯罪分子，同时将报警信息传输到中心平台。

- 图像记录防篡改功能

遵循GA/T832-2014要求，前端设备要求对采集的图片进行防篡改处理，通过加入原始防伪信息，防止原始图片在传输、存贮和校对过程中被人为篡改，保证数据的有效性。

- 高清录像功能

系统要求采用的高清记录摄像机是高性能智能交通专用摄像机，双码流及以上设计，具有录像功能，即在保证图像记录的同时能实现24小时不间断录像功能（正反向），可以全天候实现清晰录像，录像中能清晰地反映车辆的颜色、车辆类型、车辆号牌和运动轨迹，视频图像采用H.264压缩技术，图像分辨率不低于1080P（1920*1080），录像的输出高达25帧/秒，视频流支持OSD信息叠加，叠加的信息至少包括日期、时间（精确到s）、监控点名称、设备编码等信息。录像能清晰的反映事件过程和事件细节，并提供录像查询、录像下载等功能，且高清录像与图像记录功能同时实现，互不影响。

● 视频取证功能

具有闯红灯、逆行、压线、不按规定车道行驶等违法行为视频取证扩展功能的闯红灯自动记录系统，要求在违法行为记录的同时，保存与违法图像关联的10秒违法过程的录像，录像能清晰的反映违法事件过程、细节，录像时间长短可以进行设置，完全满足取证需要。视频记录应符合GA/T995《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》的要求。

- 网络远程维护功能

电子警察前端子系统预留了时间校正接口、参数设置接口、运行情况的诊断接口和恢复接口，可对前端设备进行设置、调试及维护。管理员可以实时查看前端设备的运行状态。可通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

5）系统指标要求

在车辆特征信息完整的情况下，各项记录功能应达到以下指标

| 闯红灯 | 捕获率：(白天夜里)平均不小于95% 有效率：(白天夜里)平均不小于90% |
| --- | --- |
| 不按规定车道行驶 | 捕获率：(白天夜里)平均不小于95% 有效率：(白天夜里)平均不小于90% |
| 压线 | 捕获率：(白天夜里)平均不小于95% 有效率：(白天夜里)平均不小于90% |
| 逆行 | 捕获率：(白天夜里)平均不小于95% 有效率：(白天夜里)平均不小于90% |
| 占用非机动车道 | 捕获率：(白天夜里)平均不小于95% 有效率：(白天夜里)平均不小于90% |
| 卡口 | 车辆捕获率：(白天夜里)平均不小于99% 号牌识别正确率：(白天夜里)平均不小于90% |

● 车辆号牌识别率

对高清电子警察系统记录车辆图像的号牌识别率、号牌识别准确率的界定应符合(或优于)GA／T 497-2009和GA／T 669.9中有关要求，具体要求如下：

- 号牌识别时间≤200mS；

- 全天候号牌识别率≥98%；

- 全天候车辆号牌识别准确率≥93%（汉字、字母、数字全部正确）；

- 号牌颜色检测准确率≥95%；

- 车辆类型识别率≥85%；

- 常见车身颜色识别准确率≥70%；

- 视频图像质量

- 图像取证设备记录的车辆图片为24位真彩图像，图片要求采用JPEG编码格式JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:2000的要求，单幅图片尺寸≥600万个像素点，单张图片平均大小≤500K，违法合成图片大小≤2M；

- 特征图像的号牌图像水平分辨率≥100个像素点，清晰度应能满足人工对车辆号牌信息认定的要求以及自动识别条件；

- 主要设备无故障时间

- 频闪灯的有效寿命（衰减率不高于20%）≥500万次；

- 高亮度LED补光灯的有效寿命≥30000小时；

- 系统平均无故障时间（MTBF）≥30000小时；

- 控制机箱箱体保用时间≥5年。

- 系统设备的环保、节能要求

- 前端设备不得使用大功率的常亮灯进行补光；

- 若使用高亮度补光设备必须采取技术措施，防止光污染；

- 前端设备采取技术措施，确保在没有维护情况下，图片效果一季度内保持一致。

6）、固定测速系统概述及相关技术要求

（一）系统概述

测速系统是一种利用雷达和图像处理技术实现对交通目标（车辆）进行检测和识别的计算机处理系统。能够对各类公路（路口、路段，匝口和其它能够通行车辆的地区）上过往的机动车超速违法行为进行全天候的监视与记录，并通过网络把违法超速车辆数据记录上传到指定数据指挥中心服务器中。固定测速系统由一个测速仪主机箱和一个抓拍测速主机组成。测速外箱和测速主机全部采用模块化设计。测速主机负责车辆的测速抓拍工作，测速机箱用于保护测速主机，防止测速仪主机被破坏和丢失。

数据和图像分别上传至三门车辆智能定位与预警平台和台州市城市道路智能管控平台。

（二）系统构成

系统主要由三部分组成：测速外箱系统、测速主机系统、智能补光系统。

1、测速机箱系统：由测速机箱和测速机箱立杆组成

测速机箱：固定测速点防爆机箱用于保护和安防雷达测速仪，箱体需采用双层不锈钢板，双层不锈钢板之间的隔热材料有防尘、防潮、隔热效果，在正对雷达的位置，需采用防暴玻璃设计，可防止重力敲击破坏，并且箱体需具有良好的防盗设计和防盗效果。测速箱内部空间、大小应根据各自系统选择，应有利于散热和安装、使用、维修设备。

测速机箱设计应能防雨并且尽可能降低灰尘及有害物质的侵入，还要防止顶面积水。机箱的结构设计应具有足够的机械强度，能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作。内部的电路板材料及部件应进行防潮、防腐的处理。测速机箱采用过滤进风、温控强制通风的结构，并在顶部设置隔热层，降低机箱内部温升，保证箱内测速仪和其他辅助设备在夏季高温条件下正常工作。

测速机箱立杆：立杆用来安装测速箱，立杆高2.5米以上，顶部有法兰盘，和测速机箱底部的法兰盘配合可以左右转动，保证测速仪正常抓拍范围和抓拍效果。

测速机箱应有接地、防尘、过载保护、漏电保护、短路保护及避雷装置并符合国家相关电器安全标准的系统配电装置；具有通风及防尘功能；

2、测速主机系统：

技术参数要求：

★摄像机：≥800万CCD逐行扫描；

★传感器类型及尺寸：4/3英寸 CCD；

监控车道：1 ~ 4车道；

摄像机快门速度：手动/自动（区间可调，1/50~1/100000）；

★测速仪响应时间：≤0.5s；

抓拍捕获率：≥97%；

抓拍有效率：≥95%；

测速范围：20 ~250km/h；

限速设定：20 ~250km/h内任意设定；

测速精度：车速100km/h以下，测速精度 -6km/h ~ 0；车速100km/h以上，测速精度 -6% ~ 0；

★雷达震荡频率：24.150GHz；

雷达发射功率：≤10mW；

雷达反应时间：＜0.1秒；

相机补光：根据光线变化自动调节相机曝光值，夜间自动开启闪光灯补光；

快门速度：1/50秒～ 1/10000秒；

最佳抓拍范围：10m～40m；

抓拍延时：0.2秒；

图片抓拍张数：1～2张可设置；

存储图像容量：500G固态硬盘；

抓拍图片分辨率：3296×2536

视频分辨率：1600×1200（Web端录像）；

图片压缩方式：JPEG；

图片OSD叠加信息：支持，可定义时间、地点、车辆速度、车辆限速、大车限速、小车限速、超速百分比、设备编号、检测合格期限等；

图像防篡改功能：支持，图片具备水印功能；

★控制方式：系统必须为触摸屏操作设计；

闪光灯同步接口：2个，低电平信号输出；

LED频闪灯同步接口：1个，频率及间隔可设置

数据接口：RS232串口1个，USB2.0接口1个，10/100M以太网口1个， CDMA/GPRS/3G可选，SATA接口1个；

传输方式：TCP/IP，FTP可选；

平均功耗：＜20W；

平均无故障时间：MTBF≥30000h；

平均修复时间：MTTR≤30min；

工作温度：-30℃～+70℃；

工作湿度：20%~90%，无冷凝；

★外观设计：锂电池嵌入式一体化设计，平均工作时间8h；

电源范围：DC19V±10%，锂电池供电（连续工作8小时以上）；

系统运行：24小时连续、全自动运行。

3、智能补光系统：由闪光灯、闪光灯杆件组成

智能补光系统与测速机箱配套安装，保证系统能全天候工作的要求。系统能通过自动测光的方式由测速主机自动控制在夜间或白天光线不足时开启闪光灯补光，在白天光线充足时关闭照明。

（三）功能要求

1、能对同向和反向的超速车辆进行抓拍。要求测速精度高、范围宽、捕捉目标准、清晰度高、操作灵活、适应性强等特点。具有抗干扰能力强，良好的防水、防震、防雷性能，应能全天候不间断可靠工作。

2、系统具有自动补光功能，能在各种天气环境下对机动车辆的超速、违法行为进行抓拍。能够全天候抓拍公路标准路段上超速的车辆，测速范围为20-250km/h，同时支持超速、低速车辆同时测速并抓拍。要求单车道图像抓拍率大于95%，准确率大于99%。能准确拍摄车辆外形、车辆号牌以及驾驶员的面部，要求图像清晰可辨。夜间的效果，要求看清车辆型号、车身颜色、车辆号牌，驾驶员的图像清晰、可辨。违法图片中各个车道车辆图片相对位置固定。闪光灯性能要求日间可以被驾驶员清晰感知，夜间不危及正常行车安全。

3、设备应当具备记录机动车发生交通安全违法行为的完整过程图片，采集针对同一起交通违法行为的不少于2幅不同时间或者不同位置的机动车全景特征图片，两张照片均应包含清晰的机动车号牌（无号牌车辆除外）。应当满足公安部《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GAT832-2009）的相关标准。

4、系统操作简单、方便，软件能根据交警要求作相应的修改，提供数据接口，能方便与交警违法系统数据库进行连接。

5、系统能通过数据导出USB等移动存储介质，能支持通过无线网络上传违法车辆信息到指定的控制中心服务器，并能支持断点续传功能。

6、设备应当一体化高度集成，方便使用人员携带、组装和使用。测速仪具有体积小，重量轻，功能齐全和可独立工作等特点。一台测速主机可以固定机箱中使用，拆装方便。

7、联网时支持与中心服务器校时，断网时支持GPS授时功能。

8、设备具有简便易用的人机互动界面。为便于操作使用，系统必须支持触摸屏的人机操作界面，同时采用全中文人性化的操作界面，界面设计应简洁易懂。系统可以通过液晶屏实时观看抓拍到的违法车辆图像及超速车辆通过的时间、速度等违法信息，也可通过显示屏实时监控车道的动态信息。

9、可通过以太网络实现系统远程控制（开机、关机、重启）、故障诊断及恢复、数据传输等，并可实现远程限速值等工作参数设置、软件升级等。

五、采购项目清单

下表中采购内容和技术参数是实现系统建设的最基本要求，投标人必须完全响应，但是未在下表中明确的且影响系统功能正常运行的必需设备及所有附件，由中标人负责响应并且提供。

1）闯红灯高清电子警察记录系统项目设备明细清单

| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地机箱 | 可进行供电状态监测、远程断电、温湿度检测、报警抓拍等功能；设备内置温湿度传感器、针孔摄像机，具有前端路口电压电流检测、温湿度检测、远程断电控制、机柜门开启自动抓图等功能；机箱门采用丝印，体现“交警监控”字样；机箱≥600mm(宽) x 1150mm(高) x 600mm(深)，具体参数详见技术要求 | 8 | 个 |
| 2 | 抱杆机箱 | 整体结构采用拼焊结构，采用专用户外柜锁，内置强电模块，防雷模块；尺寸480mm（宽）×230mm（深）×580mm（高）；含机箱门上丝印，体现“交警监控”字样 | 20 | 个 |
| 3 | 防护罩 | 见技术要求 | 64 | 套 |
| 4 | 600万及以上像素高清智能一体相机（含软件） | ≥600W卡口抓拍单元，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等，护罩内置LED灯。见技术要求 | 64 | 台 |
| 5 | 600万及以上像素一体机配套高清镜头 | 见技术要求 | 64 | 台 |
| 6 | LED补光灯 | 见技术要求，在满足补光效果的情况下，根据各自补光方案配置数量 | 76 | 套 |
| 7 | 频闪灯 | 见技术要求，在满足补光效果的情况下， 根据各自补光方案配置数量。 | 78 | 套 |
| 8 | 终端管理主机 | 见技术要求 | 9 | 台 |
| 9 | 8口工业级网络交换机 | 1光8电（光口为千兆，单模单纤;8个电口为百兆）工业级光电收发器；带宽管理优化处理；SNMP V1/网络管理功能； 高强度铝合金壳体，无风扇设计，即插即用； 宽温工作范围-25℃ ~ 50℃；相对适度0 ~ 95% 下无凝霜； 采用三级防静电、防浪涌接口防护电路； 静电防护8KV，浪涌防护4KV | 20 | 台 |
| 10 | 千兆网络防雷器 | 见技术要求 | 64 | 套 |
| 11 | 线缆、相关辅材等 | 见技术要求（按点位计算） | 8 | 套 |
| 12 | 基础、窨井、管道等其他土建施工项目 | 基础C25混凝土浇注（按点位计算） | 8 | 套 |
| 13 | 杆件、支架、抱箍等 | 见技术要求 | 22 | 套 |
| 14 | 高清球机 | 网络高清高速智能球机≥200万像素，图像传感器靶面尺寸≥1/1.8" Progressive Scan CMOS，网络输出：≥1路，10/100M自适应；视频制式≥25fps(1920×1080)，支持双码流；最低照度：彩色模式下 0.05Lux (F1.6，AGC ON),黑白模式下0.005Lux(F1.6，AGC ON)；信噪比≥ 50dB；镜头焦距支持5.6-208mm，≥32倍光学变焦；光圈数支持F1.6-F3.5；支持透雾，支持强光抑制；带智能自动跟踪功能；带3D数字降噪；整机防护等级≥IP67防护等级，防雷、防浪涌、防突波（快速瞬变脉冲）。 | 1 | 套 |
| 15 | 全景摄像机 | 采用200万像素，1/1.8" CMOS，分辨率1920*1200, 最低照度：彩色≤0.001 lx (AGC ON，BNC接口输出)；黑白≤0.0002 lx (AGC ON，BNC接口输出)，120dB宽动态 ， >56dB信噪比，支持三码流输出，功耗＜10W； | 1 | 套 |
| 16 | 固定测速仪 | 800W嵌入式一体化测速仪，控制主机、偏振镜、百万像素镜头、平板窄波雷达、工业摄像机、触摸屏等； | 1 | 套 |
| 17 | 固定测速仪机箱 | 防爆机箱，冷轧板；详见技术参数要求 | 1 | 套 |
| 18 | 固定测速闪光灯 | 低电平触发闪光 | 1 | 台 |
| 19 | 固定测速仪杆件、管道、基础施工 | 含基础预埋件，机箱基础、补光灯基础、线材、接电等；含管道铺设、道路破路、绿化带开挖、回填、恢复等所有涉及到的相关施工及费用 | 1 | 批 |
| 20 | 安装调试费 |  | 8 | 套 |
| 21 | 招标代理费 |  |  | 项 |
| 22 | 税金 |  |  | 项 |

2）中心设备

| 序号 | 设 备 名 称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚千兆网络交换机 | 2*1000M单模SFP光模块+24个10/100/1000Base-T以太网端口+4个复用1000M SFP端口，单模发1310nm，收1550nm,0-40KM。支持LACP，支持全双工，支持VLAN（4K），支持IPv4/Ipv6的三层路由功能。原厂5年质保 | 1 | 台 |
| 2 | 中心通讯服务器 | 英特尔至强E5-2640 V3(8核2.6GHz)×1，20M缓存，8.00GT/s QPI ,Turbo，HT，8C/16T（90W）最大内存1866MHz；16GB DDR4×2/300G SAS×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；原厂5年质保 | 1 | 套 |
| 3 | 视频存储设备 | 4U标准机架式IP存储/DSP+ARM架构/嵌入式软硬件设计/全插拔模块化无线缆设计/256路/640M接入/640M存储/400M转发/4U/24盘位/2个HDMI、1个VGA/8路1080P解码/4个千兆网口，4个千兆光口/1个USB2.0，2个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/冗余电源/双操作系统/高稳定性/超低功耗≤110W(不含硬盘)。原厂5年质保 | 1 | 台 |
| 4 | 4T企业级硬盘 | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 原厂5年质保 | 24 | 块 |
| 5 | 电子警察数据上传服务器 | 英特尔至强E5-2640 V3(8核2.6GHz)×1，20M缓存，8.00GT/s QPI ,Turbo，HT，8C/16T（90W）最大内存1866MHz；16GB DDR4×2/300G SAS×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；原厂5年质保 | 1 | 台 |
| 6 | 图片存储管理服务器 | 英特尔至强E5-2640 V3(8核2.6GHz)×1，20M缓存，8.00GT/s QPI ,Turbo，HT，8C/16T（90W）最大内存1866MHz；16GB DDR4×2/300G SAS×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200-240V/50Hz；原厂5年质保 | 1 | 台 |
| 7 | 图片存储设备 | 详见招标文件；原厂5年质保 | 1 | 套 |
| 8 | 辅材 | 网线、光纤、插座等辅材 | 1 | 套 |

备注：本次投标为交钥匙项目，各投标人根据设计方案到实地自行勘测，以上各点位前端设备属于预计设备数量要求，此数量作为各投标人报价的基础，实际数量根据实际施工时进行增减，招标人不安排实地勘测。

六、售后服务要求

中标方需提供以下售后服务：

- 提供7x24小时的售后服务、10分钟内的服务请求响应，2小时的现场服务请求响应，以及8小时内的故障解决的运行水准；

- 应提供整个系统工程（包括软件、硬件以及施工）保修期为5年，其中不少于2年的免费系统维护,如不能免费提供2年质保服务则为无效投标。保证在软件质保期内免费升级，达到台州各县市区该拥有的全部功能；

- 在三门当地成立专业化、专职化的维护队伍，负责系统的日常维护，确保系统正常运转；按一定的周期实施定期保养、定期巡检服务；

- 维保期内的维护费，每年应不高于最终决算金额的4%作为年维护费；

- 解答用户在日常操作过程中的技术咨询；

- 通过电话、传真、邮件等方式解决所有用户在操作过程中遇到的困难、问题和故障；

- 解决因数据错误引起的无法办理相关业务的故障问题；

- 定期远程的系统运行情况的巡检，由于特殊情况需要赴现场的现场维护；

- 系统运行维护期内考核要求：

1、乙方至少每季一次对系统进行巡查，对各视频监控点镜头、挂箱等的清洁工作；对立杆、挂箱发生的生锈点进行防锈处理；如因立杆、挂箱生锈不及时处理，造成设备损坏，由乙方承担；未按规定巡查处理的，扣除该点位当月所有方向维护费。

2、乙方在接到甲方故障报修后，应及时派人到现场查找故障原因并在24小时内修复，接到故障报修后维护人员当天未到场且逾期故障又未修复的，直接作为故障超时天数考核，超过时限不足24小时的视为一天。

3、前端抓拍设备故障，未在规定时间内到场并修复，每延迟一天修复按每故障方向100元扣除，至扣完该方向本月维护价格为止；如延迟7天仍故意拖延不修复的，则再延迟一天修复继续按每方向100元扣除，但当月扣罚总额不超过该方向本月维护价格的两倍。

4、全景视频摄像机（包括球机）故障，未在规定时间内到场并修复，每延迟一天修复按每故障方向50元扣除，至扣完该方向本月维护价格为止；如延迟7天仍故意拖延不修复的，则再延迟一天修复继续按每方向50元扣除，但当月扣罚总额不超过该方向本月维护价格的两倍。

5、中心设备故障需在48小时内修复。未在规定时间内修复的，每延迟一天扣除1000元；故障期间（含48小时内修复）造成数据丢失的，每天扣除5000元。但当月扣罚总额不超过所有故障方向本月维护价格的两倍。

6、光纤故障时长超过24小时至48小时，每个故障点位扣除100元；超过48至72小时，扣除故障点位当月光纤租费；超过72小时，扣除故障点位当月光纤租费的两倍。如应不可抗拒原因在24小时无法修复，应该提前6小时告知甲方，当达到修复条件时，应该在24小时修复，否则按上述执行；

七、系统培训计划

培训方案：有效的培训工作是系统得以正常发挥功能的首要保证，中标单位负责对贵方进行技术培训，包括对机房进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训，使之能正确操作与使用全部设备，并能进行常见的故障排除。

培训目标：编制并实施必要的培训课程，负责对采购方人员的技术培训。针对人员职责分工和层次的不通，课程分成系统维护管理人员和系统操作人员两种。

系统维护管理人员培训：

系统维护管理人员的培训相对要求较高，培训后人员具备了解各设施及软件的工作原理、系统组成、传输特性、验收、测试方法、验收技术标准和其他相关技术要求，能全面地掌握该设备及软件，并能指导其他技术人员的维护工作。

中标单位应负责对采购方指定的具有一定专业基础知识、具有一定经验和较强责任心的技术人员接受为期一周的培训。培训分成两个阶段：第一个阶段在设备到货之前，接受中标方高级工程技术人员的设备技术培训（详细了解并熟悉设备的原理、功能配置、性能条件、故障判断和维修知识）；第二阶段为现场直接系统设备的单体调试、总体调试和使用维护的培训。

系统操作人员的培训：

系统操作人员的培训要求相对较低，只要能掌握设备和软件的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等知识，使之能正确操作与使用全部设备，并能进行常见故障排除。

操作人员的培训也可分两个阶段：第一阶段为基础理论知识学习，培训内容为系统原理简介，有关设备功能操作说明，系统操作平台的使用说明，一般性设备维护知识和简单的故障排除，培训时间放在系统现场实施开始前；第二阶段为现场实践培训，在系统设备安装、单体调试和系统联调阶段，进行现场实地参与和问题解答，对系统操作积累感性认识，联调初步成功运行初期可以进行操作实践，在乙方工程师指导下熟悉系统操作运行。

八、施工及其它要求

- 本次项目施工时间最多不得超过90日历天（投标人可根据自身能力进行投标），中标方在接到中标通知书7天内签订合同，开工时间以签订合同之日为起算日。投标人中标后依照设计单位的要求再次对各点位进行实地察看，提供施工安装图纸、施工进度计划表和施工方案，并加以详细说明。

2.路口前端设备具有联网数据传输功能，可以通过网络将图片与录像数据自动实时传输到指定数据中心。传输时，当遇到网络故障导致传输失败，应具备断点续传功能；

3.导线应具备有效保护，保证导线不会接触到易引起导线绝缘部分损伤的部件。当导线需穿越金属孔时，金属穿线孔应进行倒角，不得有锋利的边缘，导线应装有衬套。所有导线要布置整齐，使用线夹，电缆套，电缆卷，电缆卷或管道固定好，线束内的线路要编扎好，走线安排要做到任何接线总成的拆除不会影响到与该总成无关的线缆；

4.立杆做到牢固美观，防锈蚀，不得妨碍车辆的安全通行，杆件钢结构应经过热镀锌处理。

5.电源范围：220±44VAC,50±2Hz；相对工作湿度：20-95%；

6.招标人（业主）保留设备验证的权力。招标人（业主）认为有必要，还将到设备供应商的以往工程实地考察电子警察工程业绩，工程实地由招标人（业主）指定。以往工程考察结果将作为考察中标候选人是否具备中标资格的重要参考依据。

7.光纤、光纤收发器或者光模块由招标方负责解决，交换机等由中标方提供，双方通讯界面为光纤收发器的网口。

8.电力电源由招标方负责申请，并提供到路口，从电表接入路口机箱由中标方负责。

9.中标人签订合同之日起90日历天内完成所有系统安装调试。系统提供1个月的试运行期，终验后提供5年保修期，其中2年及以上的免费保修期，产品提供终身服务。

10.施工期限因雨、雪、自然灾害及不可抗力原因除外。

九、交货要求和地点：

（1）期限：合同签订生效后90日历天内（投标人根据自身情况响应，工期不能超过90日历天）。

（2）交货地点：货物运往采购人指定地点。

（3）免费送货到指定地点。

十、质量保证和售后服务内容：

保修期5年，其中质保期不少于2年，自项目终验合格并与业主方签订售后维护协议之日起计算。实行三包政策，货物必须符合国家标准要求，如经检验不符合要求的，则货物将全部退回，一切费用由供应商负责，并没收全部质量保证金。

十一、付款方式：

按照合同规定执行付款。即中标单位进场施工后，中标单位应在当月1日－10日内提交完备的付款手续，采购方（中国联合网络通信有限公司三门县分公司）在30日内向中标方支付合同总价的30％的预付款；全部货物安装调试完毕并系统试运行结束合格后再付合同总价的30%，经终验合格并经工程决算审查后30日内付至审计总价的90％，同时不计息退还履约保证金；余额10％作为保修金，保修期满3年后付5%，满5年后付5％。

十二、验收：

系统试运行1个月后，系统都符合有关条件的，由采购人组织相关技术人员进行验收。

十三、货物需求：

（1）根据采购货物一览表列出的货物需求，按照货物名称分别填写产地品牌、单价、合价。

（2）所选用的货物必须符合招标文件要求。

十四、部分系统性能测试

符合本次招标条件和功能要求且有意愿参与本次竞标的供应商应在报名后五个工作日内送实物到三门县指定地点做测试（在本项目招标前已做测试的除外），费用自理。如果在现场测试中的系统功能、关键性功能及指标未能达到招标文件要求的供应商，取消其参加投标资格。已完成效果测试的投标方，其测试结果将作为相关评分要点的客观依据之一提供给评委参考。

第三部分  投 标 人 须 知

- 一、说明

- （一）本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》组织和实施。

- （二）合格投标方

①、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的；

②、具有安防二级及以上资质且具有计算机系统集成叁级及以上资质；

③、投标产品的高清视频电子警察产品必须通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测并有相应有效的检测报告（注：投标产品如非原厂家需提供原厂家授权函）；

④、具备视频触发软件著作权。

凡符合上述条件的供应商均可前来参加投标。

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的所发生的全部费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清

投标方对招标文件如有疑点，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到招标方，要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得招标文件的每一投标方。

（三）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标方可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

2、招标方可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标方会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，按无效标处理。

三、投标文件

（一）投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标方的要求提供：资信技术标和报价标。

- 1、资信技术标（不得出现报价，否则将作为无效投标处理）

- （1）企业资质证明文件

- A、法定代表人授权书（附件一）

- B、营业执照、税务登记、组织机构代码证（均应加盖单位公章）；

- C、投标产品的电子警察必须通过公安部交通安全产品质量监督检测中心的检测并有相应有效的检测报告(加盖单位公章)；

- D、安防二级及以上资质证书、计算机系统集成叁级及以上资质证书(均应加盖单位公章)；

- E、投标产品的高清视频电子警察产品通过公安部交通安全产品质量监督检测中心检测的有效检测报告；

- F、投标产品如非原厂家需提供原厂家授权函；

- G、视频触发软件著作权证书；

- H、投标方资信等级证明、本项目方案编制负责人及小组人员资质情况；

- I、上年度企业资产负债表及损益表（上面需加盖单位公章）；

- J、投标方情况表（上面需加盖单位公章）；

- ▲ 以上项目在标书中提供复印件，但要求投标单位在投标时随身携带原件，以供评标小组委员会随时验审。

- （2）对本项目技术要求的响应。

- （3）对本项目系统总体要求的理解及技术解决方案，包括需求分析、总体设计及系统功能详细设计。

- （4）详细的项目实施方案，包括：

- ① 项目实施计划（包括前端点位设计图纸、施工组织方案、项目进度管理与控制、实施各阶段交付物等）

- ② 项目组织机构、项目团队介绍（包括项目负责人及项目组组成人员名单、职务、学历、经历、等情况）。

- ③ 项目沟通计划

- ④ 质量保证计划和标准

- ⑤ 项目测试计划

- ⑥ 项目维护计划

- ⑦ 安装调试计划

- ⑧ 验收计划（必须针对本项目实际、明确工期）

- ⑨ 项目售后服务与培训方案

- （5）最近售后服务网点机构情况表(附件五)。

- （6）设备配置清单（附件六）。

- （7）投标人的各项服务承诺书(附件七)。

- （8）对本项目的其他合理化建议、要求（如果有）。

- （9）偏离表（附件四）。

- （10）近三年同类产品的采购合同和竣工验收资料(附件八)。

- （11）其他（投标单位针对本次项目需阐述说明的事项）。

- ▲（12）各投标人在正式投标日前两天（截止到下午下班前）须提供在三门县实地效果的电子警察产品白天和夜晚的连续照片和录像各1小时，其中白天时段为7：00-8:00，夜晚时段为20:00-21:00。明确标注照片和录像发生的时间、地点等，照片和录像的时间和地点需对应（刻录成光盘，用信封封装提交至三门县公安局交通警察大队）。此外，封存光盘另附一张测试设备清单，测试设备必须与本次招标设备及要求相一致，提交的照片和录像必须是所投产品的照片和录像。项目终验时，该照片和录像、清单将作为今后验收依据。

- 2、报价标

- （1）投标人应按招标文件要求填写报价表，此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格。

- A、开标一览表（附件二）

- B、投标报价明细表（附件三）

- （2）本次招标报价为投标单价，投标单价包括产品出厂单价（含税）、运杂费、运输保险费、包装、安装调试费、培训费、验收费、售后服务费、投标费、交付业主使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。

- （3）供货时按国家标准和业主要求包装，所需费用计入投标单价，不再另行计算。

- （4）填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在其它项目内容报价中，则填“含”，不允许填“免”、“无”或空白。

- （5）招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制买方以其认为最合适的条款签订合同的权利。

- （三）投标保证金

- 1、投标方须提供投标保证金：人民币3.5万元整。

- 2、投标保证金的缴纳：投标供应商一律凭电汇或银行汇票或转账支票（同城），于规定时间前到三门县公共资源交易中心财务室办理相关手续，否则招标方将不接受投标文件。

- 3、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

- 4、未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始无息退还（财务联系电话：0576-83336115

- 5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

- （1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

- （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标方同意，将中标项目分包给他人的。

6、招标代理服务费

（1）招标代理服务费由中标人支付，由招标代理机构在向中标单位发放中标通知书时向中标单位一次性收取。

（2）招标代理服务收费标准按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件以中标价的80%计取，按差额定率累进法计算。

[2002]1980号文件招标代理服务收费标准

| 金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

计算公式：代理费=[100万元×1.5%+（投标总价<未计算代理费的投标总价>-100万元）×1.1%]×80%

- （四）投标文件的有效期

- 1、自开标日起 90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

- 3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

- （五）投标报价单的签署

- 1、本次的相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。

- 2、投标报价单需由投标单位盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标单位应写全称。

- 3、投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

- 四、投标文件的递交

- （一）投标文件装订要求

- 1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，且含有目录及页码。资信技术标书、报价标书各自密封（各需正本一份副本四份），请在投标文件封面上加盖“正本”或“副本”字样。封面不得简装，不得活页装订（活页装订是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。

- 2、投标文件封面和密封封皮上均写明招标编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“投标文件名称（资信技术标书/报价标书）”、“开标时启封”字样。密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字。（总体格式按照招标文件第七部分）

- 3、如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- （二）投标截止时间

- 1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

- 2、如有特殊情况，招标方延长截止时间和开标时间，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- （三）投标文件的补充、修改和撤回。

- 投标方如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前书面通知招标方（邮寄或送达）。

- 投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

- 五、开标和评标

- （一）开标

- 1、招标方在“招标公告”规定的时间和地点公开开标（采用先开资信技术标，资信技术标评审完毕公布后，再开报价标，上限价在开报价标前宣布）。

- 2、开标时，招标方将检查投标文件的密封情况在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中“开标一览表”的内容，以及招标方认为合适的其他内容，并做唱标记录。

- 3、投标文件中“开标一览表”内容与“投标设备明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

- （二）评标委员会

- 1、招标方将根据本次招标采购的特点按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 2、招标期间，投标方应由法定代表人或其授权人参加询标。

- （三）对“投标文件”的资格性检查、符合性检查和响应性的确定

- 1、资格性检查。评标委员会对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 2、符合性检查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 3、实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购单位的权力和投标方的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

- 4、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

- 5、招标方将拒绝被评标委员会确定为非实质性响应的投标方。投标方不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

- 6、发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

- （1）应交未交投标保证金的；

- （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- （3）不具备招标文件中规定资格要求的；

- （4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 7、有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （2）投标人的报价均超过了上限价，采购人不能支付的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

- （四）询标及投标文件的澄清

- 1、询标是评标中的重要环节，投标人代表必须接受评标委员会的询标。

- 2、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人以书面回复，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）评标原则和方法`

- 1、评标委员会对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

- 2、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

- 3、评标委员会就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求作出完全响应进行审查，确定合格投标人。

- 4、评标委员会将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

- 六、授予合同

- （一）中标条件

- （1）投标文件基本符合招标文件要求；

- （2）投标方有很好的执行合同的能力；

- （3）投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

- （4）合同条款便于招标方操作。

- 招标方将把中标通知书授予最佳投标者。

- （二）中标通知

- 1、在投标有效期内，招标方将以书面形式通知中标方。

- （三）在投标有效期内，招标方将通知其他投标单位招标结果。招标方对未中标的投标方不作落标原因解释。

- （四）签订合同

- 1、本次招标的运营商为中国联合网络通信有限公司三门县分公司，中标方应按规定（接到中标通知书 7 天内）与中国联合网络通信有限公司三门县分公司签订合同。

- 2、招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同签订相关依据。

- 3、拒签合同的责任

- 中标方拒收中标通知书或接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

(五) 履约保证金

1、中标方在签订合同前，应先将合同总价的10%履约保证金交纳给采购方（中国联合网络通信有限公司三门县分公司）；

2、履约保证金在中标方按合同约定交货竣工验收合格审计结束后按合同规定七个工作日内无息退还。

- 七、招标方式与程序

- （一）招标方式：本次招标采取公开招标方式。

- （二）招标程序：

- 1、发出公告；

- 2、投标单位领取标书；

- 3、投标；

- 4、开标；

- 5、询标，按序号分别进行；

- 6、评标，评标小组成员进行评审；

- 7、定标；

- 8、发中标通知书。

- 第四部分　评标方法、评标标准

为规范本次招投标工作，根据《政府采购法》及其它有关规定，结合本次招标工作实际，按照公开公正公平的原则，特制定本评标办法。

一、招标方将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审；

1、资信技术  70分；

2、报价      30分；

综合得分=资信技术分+报价分

▲本次投标上限价在开投标报价前宣布，若供应商投标报价超过上限价，则做无效标处理。

四、资信技术标的评分：评标委员会为7人，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后给分。评标委员会成员每人一张评分表，并记名，按评标细则中规定的分值范围内分别打分（保留二位小数，小数点后第三位四舍五入），再取算术平均值作为该项的分数（保留二位小数，小数点后第三位四舍五入，以下除已注明外均同）。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：

1）资信技术分（70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 0-3分 | 根据企业规模、企业资质、研发实力和研发投入，保证质量的生产设备、技术力量、人力资源和安全生产，企业体系认证、市场知名度、高新技术及软件著作权等情况进行评审。优得2.1-3.0分，良1.1-2.0分，一般得0－1.0分。 |
| 2 | 工程业绩 | 0-4分 | 根据投标人提供的2013年1 月1日以来： - 承建交警电子警察类项目类似业绩进行打分，合同金额400万（含）以上的得1分；合同金额700万（含）以上的得2分，（须提供合同原件及验收报告，否则不得分）。 2、承建具有驾驶人面部特征记录的视频触发电子警察产品等类似业绩合同每个合同得1分，最多得2分。（★需提供合同原件、竣工文本和实例图片为评分依据；缺一者均不得分）。 |
| 3 | 售后服务 | 0-3分 | 根据投标人对服务期限内、服务期满后、备品备件及价格等各项服务实质性承诺进行评分。优得2.1-3.0分，良1.1-2.0分，一般得0－1.0分。 |
|  |  | 0-3分 | 根据投标人的服务网点进行评分：台州地区内1分，三门境内3分。（★以具有智能化交通工程服务项目的工商登记注册执照地点及售后服务协议为评分依据，加盖公章；不符合条件的不得分） |
| 4 | 培训方案 | 0-2分 | 根据投标人提供一整套的售后服务方案、培训方案、培训资料和培训计划的描述及完整性进行评分。优得1.1-2.0分，良0.6-1.0分，一般得0－0.5分。 |
| 5 | 施工设计、组织方案 | 0-10分 | 根据现场自行勘察情况，投标人制定的前端点位施工安装图纸的完整性、规范性、合理性等进行评审。优得6.1-10.0分，良得3.1-6.0分，一般得0－3.0分。 |
|  |  | 0-10分 | 根据杆件、窨井、管路等设计的详尽程度、制作工艺、施工工艺、施工措施等情况，以及台州地区以往项目施工工艺的优秀程度评审。优得6.1-10.0分，良得3.1-6.0分，一般得0－3.0分。 |
| 6 | 产品相关性能评价 | 0-4分 | 摄像机DSP一体化系统，视频分析、图像采集、图像处理、号牌识别等处理能力、集成度高低进行综合评价。优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0－1.5分。 |
|  |  | 0-3分 | 摄像机的内部硬件，内置车牌识别功能、车身颜色识别功能、水印加密防篡改功能、车辆信息叠加功能、红绿灯相位同步功能、SD卡存储功能、录像功能等综合评分，优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0－1.0分。 |
|  |  | 0-3分 | 摄像机智能化功能，闯红灯、违法变道、禁左禁右、不按规定车道行驶、逆行记录、车牌（标）识别、断点续传、驾驶人人像清晰度和记录功能等全面性综合评分。优得2.1-3.0分，良得1.1-2.0分，一般得0－1.0分。（看实例） |
|  |  | 0-4分 | 镜头、防雨罩、补光灯、机箱等设备工艺水平及关键技术性能指标符合程度、先进合理性、技术成熟度、免维护功能等进行综合评分。优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0－1.5分。 |
|  |  | 0-4分 | 中心服务器及存储设备根据所投产品配置的关键技术指标符合程度，先进合理性，技术成熟度及品牌知名度等指标综合评分。优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0－1.5分。 |
| 7 | 整体系统架构设计评价 | 0-5分 | 根据投标方案总体设计情况，系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术阐述情况，解决方案的先进性、扩展性设计，以及是否充分考虑用户实际使用需求等进行综合评分。优得3.1-5.0分，良得2.1-3.0分，一般得0－2.0分。 |
| 8 | 产品效果整体评价 | 0-10分 | 根据提供的图片、图像的清晰度、饱和度、驾驶人面部特征、红灯处理以及光晕等整体效果进行综合评分。优得6.1-10.0分，良得3.1-6.0分，一般得0－3.0分。 |
| 9 | 标书制作 | 0-2分 | 根据各投标人制作标书的美观情况，所交资料的完整性与投标书内容、格式、装订质量、编排的合理性等情况，由评委综合打分0-2 分 |

▲以上评分，首先评标委员会须给各投标人分出档次[优秀、良、一般]，档次必须有半数以上的专家认可才有效，然后在该档次的分值中进行打分。

★中心服务器及存储设备在签订合同前必须提供原厂授权函及质保承诺。

2）报价分（30分）

A）报价得分：进入报价评分的投标人中满足招标文件要求且投标报价最低的最终报价作为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比。

▲若供应商投标报价超过上限价，则做无效标处理。

B）计算出报价评分值（保留二位小数，小数点后第三位四舍五入）：

（1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其报价为满分30分。

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标价得分=（评标基准价/投标人投标价）×价格权分（30%）×100

六、中标候选人的确定：中标候选人的排名次序按投标人综合得分高低来确定，取得分最高者为第一中标候选人，取次高者为第二中标候选人，依次类推；如出现得分相同报价不同的，则由报价低的为第一中标候选人，如出现得分与报价都相同的，以资信技术标得分高者排名在前。如均相同时，则抽签确定。

七、投标文件评审时如发现投标方案、货物在技术性能、质量、验收标准有重大偏离，其投标文件经评标委员会集体认定（以少数服从多数的原则），作为废标处理。但允许在基本满足招标文件技术要求的前提下出现的微小差异。

第五部分　　合同主要条款

鉴于：甲方已经与         （以下简称最终用户）签订了     系统集成项目（以下简称该集成项目）业务合同。根据前述合同约定，甲方有权委托乙方作为该集成项目的供货单位。甲乙双方就甲方委托乙方进行该集成项目供货相关事宜，根据《中华人民共和国合同法》及相关国内法律法规规定，经协商一致，签订本合同，双方共同遵守。

一、定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

1.1“甲方”指中国联合网络通信有限公司台州市分公司。

1.2“乙方”指            。

1.3“合同”是指本文件及其附件中的所有部分。

1.4“合同价格”是指在本合同第4条中规定的部分。

1.5“合同产品”是指乙方根据合同所要提供的全部货品，材料、备品备件等。

1.6“技术资料”是指合同产品的设计、制造、检验、安装、验收、技术指导、运行和维护等方面的所有技术文件（包括图纸、各种文字说明、标准等）。

1.7“技术服务”是指由乙方提供的与本合同产品有关的产品检验、施工安装、验收、技术督导等的全过程的服务。

1.8“现场”是指甲方使用和安装合同产品所在地。

二、合同标

2.1名称：          。

2.2乙方提供的合同项下产品必须是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。

2.3乙方提供的合同产品的供货范围及价格在设备建设清单中逐条详细列明。

2.4技术资料的费用已包括在合同总价格中。

2.5技术服务的费用已包括在合同总价格中。

2.6本项目中标供应商必须为甲方提供系统的售后服务工作。

2.7甲方在本合同投入使用后10年之内增加购买量或增加备品备件时，乙方应以不高于本合同成交价格的条件向甲方提供所需工程材料、设备、备件。

2.8对于乙方自主开发的产品部分，在设备终验合格后的8年内，乙方必须保证无论是否继续生产，甲方都能够向乙方买到所需的备品备件或替代品。上述保证期满后，乙方对拟停止生产的设备或部件应至少提前半年通知甲方，以便甲方提前准备。

三、供货范围、交货及施工时间

3.1合同供货范围包括了所有合同产品、安装调试、技术资料以及技术服务，但在合同执行过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入但确实是乙方供货范围中应该有的，并且是对合同产品的性能保证要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的产品、技术资料等补上，且不向甲方收取任何费用。

3.2供货（含交货及施工）时间：

3.2.1 开工日期：建设工期开始时间以签订合同之日起作为开工日期。

3.2.2 交货日期：由甲方根据项目实施的相关条件及协商情况为前提，提请乙方在开工日起将货物送到甲方指定位置。

3.2.3 施工进度：乙方根据建设工期，在与甲方的充分协调后制定出进度计划时间表作为本合同附件一，完成安装结束并提交竣工报告和初验申请，初验申请提交后5个工作日内组织初验。在开通试运行1个月后进行验收，同时要求项目负责人必须在现场指挥协调。如遇到情况变化应作相应的计划调整，但必须通过甲方书面确认后，方可调整工期，除不可抗力因素外，乙方不得以任何理由延误工期，否则将按11.2.1条款的标准向甲方交纳违约金。

3.2.4在工程施工期间及正常交付甲方使用的保修期内所发生的设备正常故障、损耗、意外事故损害、人为破坏盗窃、自然灾害等不可抗力因素造成前端室外设备的损失均由乙方负责及时免费修复和更换。

四、合同价款及付款方式

4.1以本合同第2款规定的合同标的及乙方完成对合同项下应承担的各项义务为基础，本合同总价为人民币（大写）                    元整（即人民币￥      元整）。详细设备清单及具体设备单价按甲方的投标文件执行，具体工程结算按照审计后的结果为准。

4.2本合同价格包括合同产品、技术资料、技术服务、运费、保费等一揽子费用。对建设过程中出现设备数量及型号变更，投标文件中有单价的，按单价据实结算；投标文件中没有设备及单价的，乙方承诺按不高于市场上同类产品的价格结算。

4.3付款条款：

4.3.1预付款：合同签署生效、乙方进场施工后，乙方应在当月1日到10日内提供等额的发票给甲方后30日内甲方向乙方支付合同总价的30%的预付款。

4.3.2初验款：全部货物经甲方确认已安装调试完毕并试运行合格后、乙方应在当月1日到10日提供等额的发票给甲方后30日内，甲方向乙方支付合同总价的30%的初验款。

4.3.3终验款：经验收合格后，并经工程决算审计且按9.11款签妥维护服务合同后、乙方应在当月1日到10日提供审计决算余款全额发票给甲方后30日内，甲方付至审计总价的90％，同时不计息退还履约保证金。

4.3.4尾款：余额10％作为保修金，保修期满3年后付5%，满5年后付5％。

4.3.5乙方每次收取工程款项之前需开具相应的发票，否则甲方有权拒付款项，且不承担任何违约责任。

4.3.6履约保证金：乙方在签订合同前，应先将本合同总金额的10%履约保证金交纳至甲方财务处，作为本合同的履约保证金，退还履约保证金按4.3.3要求执行。

五、交货和运输

5.1本合同产品的交货期及交货顺序应满足工程进度的要求, 应保证及时和完整性。

5.2到货地点：甲方指定地点。

5.3凡是在3.2条供货范围内的合同产品均应配合施工进度进行交货。

5.4在保修期内由于乙方的过失或疏忽造成的合同产品（或部件）的损坏或潜在缺陷，则乙方应负责免费更换，最迟不得超过自发现之日起7天运到甲方指定地点, 并且通知甲方。

5.5乙方应按技术规范书要求，向甲方分批提交技术资料。应分别列出上述技术资料的清单及交付进度。

5.6如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏、且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后7天内（对急用者应在3天内）免费向现场补齐或更换缺少、丢失或损失的部分。如因补齐或更换导致交货迟延的，乙方还应根据本合同相关条款的规定承担逾期交货的违约责任。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方亦应在接到甲方通知后7天内（对急用者应在3天内），向现场补齐或更换缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

六、包装和标记

6.1乙方交付的所有合同产品均应采用适合长途运输、多次搬运和装卸的专业包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，应按产品特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀、防冻的必要保护措施，以保证合同产品在没有任何损坏或腐蚀的情况下安全运抵合同产品安装现场。产品包装前，乙方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

6.2乙方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷应有的标记，如：

6.2.1合同号；

6.2.2目的地；

6.2.3供货、收货人名称；

6.2.4产品名称及编号；

6.2.5安装现场名称；

6.2.6箱号/件号；

6.2.7毛重/净重（公斤）；

6.2.8体积（长*宽*高，以毫米表示）按照合同产品的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等中文或英文字样。

6.3每件包装箱内，应附有装箱单等必备清单和资料。

6.4备品备件应按每套产品分别包装，并在包装箱外加以注明，一次性发货。

6.5各种松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的包装箱内，并尽可能整批发运以减少运输费用。

6.6乙方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应当用中文注明下述内容：

6.6.1合同号；

6.6.2供货、收货人名称；

6.6.3目的地；

6.6.4安装现场名称；

6.6.5毛重；

6.6.6箱号/件号，等。

6.7每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数等。

6.8凡由于乙方包装或保管不善使合同产品遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，乙方均应负责按照甲方的要求及时修理、更换或赔偿。

七、技术服务和联络

7.1乙方应及时提供与本合同产品有关的检验、施工安装、验收、技术督导等全过程的技术服务。

7.2乙方需派有丰富经验、可胜任此项工作的技术人员到现场进行技术服务。技术人员的名单需经甲方确认，在必要的情况下，甲方有权要求乙方重新选派技术人员。

7.3如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

7.4各次会议双方均应签署会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人或其授权人批准，以修改本为准。

7.5双方均有权将对方所提供的与本合同产品有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

7.6凡与本合同相连接的其它产品装置，乙方有提供技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

7.7甲方若要求乙方进行现场服务，则乙方应当在接到甲方通知后4小时之内给予答复，若需要赶到现场解决问题，乙方应在12小时之内到达现场。

7.8由于乙方技术服务的疏忽和错误而造成的损失应由乙方参照本合同第11条相关规定负责赔偿。

八、检验

8.1出厂检验在乙方工厂进行，在厂验前两周或甲方单方决定的其它时间，乙方应向甲方提供厂验内容及方法，在经甲方确认后开始厂验，并向甲方提供正式的厂验报告以及合格证和质量证明文件。甲方保留赴乙方工厂与乙方共同进行厂验的权利。

8.2合同产品运到现场后，双方应尽快开箱检验，检验合同产品的数量、规格和质量，并对检验结果制作到货检验确认书，由参加检验的各方签字后各方各保留一份。乙方应派遣检验人员参加现场检验工作。如检验时，乙方人员未按时赴现场，甲方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方提出索赔的有效证据。

8.3现场检验时，如发现有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应在到货检验确认书中做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向乙方提出更换或索赔的依据，所有更换或索赔的费用均由乙方承担。

8.4乙方如对上述甲方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在收到甲方书面通知一周内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，乙方可于收到甲方书面通知后两周内，自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

8.5如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8.6乙方在接到甲方按本合同8.2至8.5款规定提出的更换或索赔通知书，应按本合同8.7款的规定尽快给予更换或补发短缺部分，由此产生的所有费用均由责任方负担。

8.7由于任何一方原因引起的产品或部件的更换或补发的时间，均以不影响工程进度为原则，但最晚不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后7天。如因更换或补发导致交货迟延的，乙方还应根据本合同相关条款的约定承担逾期交货的违约责任。

8.8上述8.2至8.7款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管未发现问题或乙方已按索赔要求予以更换或修理，均不能被视为乙方按本合同11条及技术规范书的规定应承担的质量保证责任的解除。

九、验收

9.1当设备、材料到达甲方指定位置时，乙方出具设备、材料数量证明书，由甲乙双方进行当场验收和签字确认。当系统安装调试结束并具备初验条件后，乙方提出初验申请，甲方在收到初验申请的5个工作日内应组织相关人员对工程进行初验，初验合格之后甲乙双方、监理方及交警部门进行当场验收和签字确认，初验合格后系统进入试运行期。若由于甲方原因，在10个工作日内未组织初验，则应视同初验合格，系统自动进入试运行期；但若因交警方面原因导致甲方无法及时组织验收的，则初验时间顺延，甲方对此不承担责任。

9.2本工程试运行期为1个月，乙方应保证试运行期内系统正常运行。

9.3系统通过初验并且正常、稳定度过试运行期后，由乙方提出终验申请且甲方收到申请并确认后，在20个工作日内，甲方应组织相关人员对工程进行终验，终验合格之后甲乙双方当场进行签字确认。若由于甲方原因，在20个工作日内未组织终验，则应视同终验合格；但若因交警方面原因导致甲方无法及时组织验收的，则终验时间顺延，甲方对此不承担责任。

9.4乙方应保证全部合同产品按3.2条款的时间和地点到货。

9.5初验证书只是证明乙方所提供的，其性能和参数截至出具初验证书时可以按合同要求予以接受，但不能用以证明乙方产品符合合同规定标准，也不能解除对乙方产品质量缺陷的任何责任。在任何时候，一旦发现发生故障，需要退换时，乙方应给予退换，并承担一切相关费用，包括但不限于乙方将更换的合同产品返回甲方的运保费。

9.6需要使用甲方备品备件的，甲方应给予配合，但乙方应尽快给予补足，所补足的产品应是全新的、技术先进的、成熟的、质量优良的，满足技术规范书的要求。

9.7若终验合格，则甲方签发终验证书给乙方，但终验证书不能被视为解除乙方对其产品中存在的潜在缺陷问题的责任。

9.8终验合格证书签发之次日即进入免费保修期。

9.9初验定义：当本项目施工完成后，甲方、乙方会同交警部门在现场对系统按照设计文件及招投标文件所约定的各项条件及技术指标进行现场检查，由甲乙双方及交警部门进行当场验收和签字确认。

9.10终验定义：系统安装调试结束并通过初验后进入试运行期，试运行期结束后，由乙方提出验收申请，乙方提出验收申请后20个工作日内，甲方应组织相关人员对工程进行验收，验收合格之后当场进行签字确认。

9.11乙方应以与甲方签订的《维护承诺书》和投标文件作为依据，根据后续维护内容，在单项工程终验合格并结算文本审计之后10日内签订维护服务合同。

十、售后服务及培训

10.1本项目在系统终验通过后进入保修期。在工程施工期间因意外造成损坏及保修期内所发生的本次招标内容包括的所有设备正常使用情况下，造成故障损坏，由乙方负责，并及时更换或修复。

10.2乙方必须组织专业化、专职化的维护队伍，成立专门的维护机构，负责     的日常维护，确保系统正常运转。

10.3服务标准要求如下：

10.3.1售后服务总体要求:乙方按投标承诺的服务条款执行。

10.3.2其他服务要求

（1）乙方成立的维护机构应建立专门的抢修流程及内部日常管理、考核制度，严格按服务规范和标准执行。

（2）全面安全保障：当系统出现一般性故障，接到维修通知后，将在10分钟内响应，并在2小时内赶到现场维修，24小时恢复正常工作。若问题不能现场解决，也将采取相应措施以保证系统正常运行，必要时包括更换必要的软件、硬件或切换线路。若系统出现部分瘫痪等类似的重大事故，应保证在接到维修通知后10分钟做出响应，并在1小时内赶到现场维修。

（3）乙方维护机构应配备系统维护必需的装备和工具，配齐常用易损耗备品备件。

（4）乙方成立的维护机构应制定完善的日常作业计划，实行定期检查和巡检制度，每季度向甲方提供一份系统运行状态报告，详细说明设备运行情况和维护工作开展情况。

10.3.3系统技术资料的提供

我方提供全部的必备技术资料，包括技术资料和使用手册。

技术资料具体包括：

提供全部的技术资料（测试报告、各项测试数据、产品合格证书）；

提供设备安装图及网络线路图和主要零部件的技术性能参数（列出清单）；

提供保养、维修操作规程、设备保修期限以及设备运行的经济成本分析资料；

提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录。

设备使用手册：

提供4份完整的使用手册。

使用手册有总体安装和各种操作的具体步骤，包括安装、调试、检测、运行、维护、拆卸和修理等内容，使用手册对所需要安装的设备的图纸和文字叙述，图纸和部件清单齐全。

维护指南有以图表形式表示的每日、每月和更长时间的工作内容。具体包括检查、测试和零件更换等，以保证无故障运行、毛病出在何处也标在其中以利日后追溯。

设备施用手册完全按照设备的类型和大小，以及工作系统来划分，每册都有详细叙述该设备的维修方法和运行步骤，订货的零部件清单。手册中还附有故障排除表（故障现象、故障出处和解决方法）。

10.3.4保修期满后如果甲方与乙方继续签订维护合同，乙方应按不高于设备中标价的设备及不高于成本价的安装服务。

（1）人为破坏盗窃、自然灾害等不可抗力因素造成前端室外设备的损失甲方承担，由乙方负责及时修复和更换。

（2）甲方在本合同投入使用后10年之内增加购买量或增加备品备件时，乙方应以不高于本合同成交价格的条件向甲方提供所需工程材料、设备、备件。

（3）对于乙方自主开发的产品部分，在设备终验合格后的8年内，乙方必须保证无论是否继续生产，甲方都能够向乙方买到所需的备品备件或替代品。上述保证期满后，乙方对拟停止生产的设备或部件应至少提前半年通知甲方，以便甲方提前准备。

（4）在终验通过后5年内由乙方负责本次项目整个系统全套软件的免费升级。

（5）乙方负责对甲方的维护人员进行免费培训。乙方的业务培训务必使甲方的维护人员能够完全胜任本系统今后的日常维护工作。

（6）如甲方根据交警部门实际需要提出其他培训要求，乙方需提供免费培训，不得以任何理由拒绝或推迟。

（7）培训方案：有效的培训工作是系统得以正常发挥功能的首要保证，乙方负责对贵方进行技术培训，包括对机房进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训，使之能正确操作与使用全部设备，并能进行常见的故障排除。

（8）培训目标：编制并实施必要的培训课程，负责对甲方人员的技术培训。针对人员职责分工和层次的不通，课程分成系统维护管理人员和系统操作人员两种。

①系统维护管理人员培训

系统维护管理人员的培训相对要求较高，培训后人员具备了解各设施及软件的工作原理、系统组成、传输特性、验收、测试方法、验收技术标准和其他相关技术要求，能全面地掌握该设备及软件，并能指导其他技术人员的维护工作。

乙方应负责对我方指定的具有一定专业基础知识、具有一定经验和较强责任心的技术人员接受为期一周的培训。培训分成两个阶段：第一个阶段在设备到货之前，接受乙方高级工程技术人员的设备技术培训（详细了解并熟悉设备的原理、功能配置、性能条件、故障判断和维修知识）；第二阶段为现场直接系统设备的单体调试、总体调试和使用维护的培训。

②系统操作人员的培训

系统操作人员的培训要求相对较低，只要能掌握设备和软件的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等知识，使之能正确操作与使用全部设备，并能进行常见故障排除。

操作人员的培训也可分两个阶段：第一阶段为基础理论知识学习，培训内容为系统原理简介，有关设备功能操作说明，系统操作平台的使用说明，一般性设备维护知识和简单的故障排除，培训时间放在系统现场实施开始前；第二阶段为现场实践培训，在系统设备安装、单体调试和系统联调阶段，进行现场实地参与和问题解答，对系统操作积累感性认识，联调初步成功运行初期可以进行操作实践，在乙方工程师指导下熟悉系统操作运行。

十一、保修与赔偿

11.1保修

11.1.1乙方对全部合同产品及施工质量的保修期为原投标承诺期限（质保期         年），自竣工验收合格证书签发之次日起计算。

11.1.2乙方保证其供应的产品是全新的、技术先进的、成熟的、质量优良的。乙方保证所交付的技术资料是完整、统一和内容正确、准确的，并能满足施工安装、验收、运行和维护的要求。

11.1.3保修期内，乙方的售后服务应免费。

11.1.4在保修期内，如产品发生故障，需要更换时，乙方应免费给予更换，并承担一切相关费用，但不包括乙方将更换的产品或部件运至甲方所在地的运保费。这一费用承担原则亦适用于11.1项下所有需要更换的情况。

11.1.5本合同执行期间，如果乙方提供的产品有缺陷或技术资料有错误，或者由于乙方技术人员技术服务的错误和疏忽，造成返工、报废，乙方应立即无偿更换，并承担一切相关费用。

11.1.6在保修期内，如发现有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。如乙方对此索赔有异议则按8.4条办理。否则乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿更换、赔款。由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费等相关费用均由乙方负担。

11.1.7如由于乙方责任需要更换有缺陷的部件而使系统停运时，则保修期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

11.1.8如果在保修期内发现了因乙方责任而造成的十分严重的缺陷（如：性能达不到要求等），该缺陷消除所使用的时间在保修期内作相应延长，但系统与该缺陷无关部分的保修期不变。

11.1.9保修期的终止不能视为乙方对本合同产品中存在的可能引起合同产品损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除，潜在缺陷指合同产品的隐患在正常情况下不能在保修期内被发现。当发现这类潜在缺陷时，乙方应负责免费更换发生潜在缺陷的产品，并赔偿因此而造成的所有损失。

11.2 赔偿

11.2.1乙方不能按照合同规定时间准时初验合格，甲方有权从合同总价款中扣除或者直接由乙方向甲方支付迟延供货违约金。违约金标准为迟延供货一天按合同总价款的0.1%收取。如果乙方没有能够在规定供货期之日起5周之内供货， 甲方有权以乙方违约为由终止合同。如果甲方行使上述终止合同权利，乙方须继续承担对上述迟延供货违约金的支付责任，不足以赔偿因违约而给甲方造成的各种损失的，乙方还应当据实予以赔偿。

11.2.2乙方提供的合同产品规格、型号、数量、质量、外包装经双方确认不符合合同规定的，若甲方同意接收，则双方可重新协商合同价款；如果甲方不同意接收，乙方应根据货物的具体情况负责补齐、包换，并承担调换而支付的实际费用。

11.2.3若乙方提供的合同产品或施工工程质量达不到甲方及相关规定验收不合格的，乙方应负责无偿更换、修理或返工；因更换、修理或返工导致工期延误的，视作未准时交货和施工，按11.2.1款处理。

11.2.4若乙方不能确保承诺的无故障运行天数，甲方将对乙方进行处罚，标准按签订的《维护承诺书》、维护服务合同执行。

11.2.5因甲方与最终用户终止集成业务合同导致甲方需要终止本合同的，甲方有权终止本合同，甲方向乙方支付合同金额 5 %的违约金。

11.2.6 乙方支付违约金，并不解除乙方按照合同继续履行其各项责任的义务。

11.2.7 乙方对由于其产品质量问题所导致的甲方各种损失，承担赔偿责任。

十二、转包和分包

12.1乙方必须按照甲方要求，完成合同项下的材料、成品、半成品、设备的购置、系统安装、集成、调试及各项售后服务工作。未经甲方事先书面许可，乙方不得将本工程转包或分包，否则甲方有权经书面通知乙方后立即终止本合同并要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

十三、合同的变更、修改、中止和终止

13.1本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并在双方授权代表签字确认后生效。如果该项修改改变或影响了合同价格或交货进度，应在收到上述修改通知后的3个工作日内，提出影响合同价格或交货进度的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章方能生效。

13.2如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将书面通知乙方，乙方在接到通知后3天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果在3天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留全部或部分终止本合同的权利，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方承担。

13.3如果甲方行使上述13.1款规定的权利，甲方有权停付到期应向乙方支付的合同所涉的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的合同所涉的款项索回。

13.4如果乙方破产、清算、产权变更（股权变更、被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过甲方同意的一部分合同。

13.5若13.4条考虑的情况确实发生，甲方有权从乙方手中将与本合同产品有关的工作接管并收归已有，乙方应向甲方提供全权处理的一切合理的方便，使其能顺利地接管。甲方对这种终止合同直接或间接引起的对乙方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对乙方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

十四、不可抗力

14.1不可抗力是指合同签字生效后发生的非合同双方能控制的，并非合同双方过失的、无法中止的、不能预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。

14.2合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但不能由于不可抗力的延迟而调整合同价格。

14.3受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真和电报通知另一方，并在2天内将有关气象部门出具的证明文件提交给另一方审阅确认。受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除，应将此情况立即通知对方。如乙方借此延误工期，乙方必须提供气象部门的相关证明。

14.5如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到30天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）

十五、合同争议的解决

15.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后不能解决，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。

十六、廉政条款

16.1甲乙双方承诺在业务活动中坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不损害国家和集体利益，严格做好廉政自律工作。如一方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；同时被告知的一方承诺在查清事实的基础上，按相应管理权限，对相关责任人员从严给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，将移送司法机关追究刑事责任。

十七、合同生效

17.1合同自双方授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

17.2合同各方关于合同的任何修改、变更或补充均应以书面形式达成一致，并经各方授权代表签字且加盖单位公章或合同专用章后起生效。

十八、知识产权侵权免责

- 18.1乙方将保证甲方免于承担因购买、使用合同项下产品（或软件）侵犯或被指控侵犯任何专利和版权所产生的任何赔偿责任。一旦任何第三方主张该项购买和使用侵犯其合法的知识产权及其他合法权利成立，乙方应承担侵权责任并就因此给甲方带来的损失承担赔偿责任。

- 十九、其它

19.1本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

19.2双方任何一方未取得另一方同意，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

19.3本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与合同产品和相关工程无关的第三方。

19.4乙方应严格按照安全工作规程进行施工，乙方在施工中造成的设备损坏和人身伤亡，均由乙方承担责任。一般质量事故的处理结果应交甲方备案；重大质量事故的处理方案，应与甲方、最终用户共同研究，并经甲方签证后实施；一般质量事故和重大质量事故的认定按照最终用户认定执行。

19.5任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送，在取得对方人员和/或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。

19.6合同正本一式玖份，甲方、乙方各执叁份，三门县公安局交警大队执壹份，有关部门各执壹份。

19.7适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

二十、通知

20.1卖双方所有的通知都必须按照以下地址，以书面形式和双方确认的传真或类似的通讯方式或者挂号信来进行。任何一方地址变更均应以书面形式通知其他各方，未及时通知导致发出的通知无法按时送达，则相应责任由未及时通知约定联系方式变更的一方承担。

20.2如通过传真或类似通讯方式，在通知寄出日，通知应被认为发出；如通过有保证的或挂号邮件，在预付邮资寄交之日，通知被认为发出。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：             法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话和传真：                              电话传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

税号：

签 约 地 点：

签 约 日 期：2014年    月    日

第六部分：应提交的有关格式范例

附件一

法定代表人授权书

致_______     __（招标单位名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加 （填写项目编号及项目名称）  项目的投标活动，并全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

（1）投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

（2）投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

（3）投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名：

职务：                              身份证号：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件二

开标一览表

项目名称：                                           项目编号：

| 序号 | 项目名称及规格等 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计金额：（大写） （小写） 其中：设备费用 元，税率17%；施工和维护费用 元，税率6% |  |  |  |  |  |
| 交货时间：合同签订生效后 日历天内免费运往采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 备注：请各供应商按此表格格式仔细填写，相关涉及的其他费用均应计在报价之内，不再另行报价。 |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日     期：

附件三

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 招标代理费 |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：设备费用 元，税率17%；施工和维护费用 元，税率6% |  |  |  |  |  |  |

注：招标代理服务收费标准按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件以中标价的80%计取，按差额定率累进法计算。

计算公式：代理费=[100万元×1.5%+（投标总价<未计算代理费的投标总价>-100万元）×1.1%]×80%

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

偏 离 表

4-1  商务条款偏离表

项目名称：                                                         项目编号：

| 序号 | 条款 | 招标文件商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 期限 | 合同签订生效后90日历天内 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 | 1、保修期为5年，质保期为自竣工验收合格审计结束后次日起计不少于2年。 2、质保期内，投标人应提供7*24小时在线服务，响应时间不超过10分钟， 2小时内现场服务，8小时内故障解决。如果故障不能在8小时内排除，投标人应向业主说明，并承诺修复时限。如果投标人在接到通知后的2个小时内未作出响应，则由于故障所造成的全部损失由中标方承担。 |  |  |

注：1、请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全响应招标文件的商务要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4-2  技术规格偏离表

项目名称：                                                         项目编号：

| 序号 | 条款 | 招标文件技术条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全响应招标文件的技术要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

最近售后服务网点机构情况表

项目名称：                                                 项目编号：

| 服务机构名称 |  | 网点负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构地点 |  | 网点联系电话 |  |
| 网点技术人员姓名 | 岗位 | 职称 | 经验描述 |
| 网点情况 |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六

## 设备配置清单

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术性能及参数 | 单位及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

服务承诺书

承诺书应包含如下内容： （1）服务范围： （2）质保范围： （3）维护方案（计划、形式）： （4）维护内容： （5）服务质量（响应时间、等）： （7）不负责任的内容： （8）双方负责的内容： （9）其他：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

产品业绩情况表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 使用单位名称 | 合同内容 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人须提供近三年同类产品政府采购的采购合同和竣工验收资料。

2、表中所列的业绩需提供合同复印件（盖单位公章）并携带原件备查。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

第七部分　投标文件格式

- 一、资信技术标格式

1.资信技术标的外包装封面格式（不可缺）：

资信技术标

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年  月  日

2.资信技术标封面格式（不可缺）：

资信技术标              正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                         （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日

二. 报价标格式

1.报价标的外包装封面格式（不可缺）：

报价标

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年  月  日

2.报价标封面格式（不可缺）：

报 价 标           正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                       （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日