三门县政府采购招标文件

采购项目：三门县北海大地农业发展有限公司生态循环农业发展项目采购项目

项目编号：三招采 -2016-GK00

采购单位：三门县北海大地农业发展有限公司

采购机构：浙江信达工程咨询有限公司

采购监管机构：三门县公共资源交易中心

2016年6月

招标文件目录

- 招标公告------------------------------------------------------3

- 招标项目技术规格书--------------------------------------------5

1、招标设备一览表---------------------------------------------5

2、设备技术规格及配置-----------------------------------------5

3、对投标人提供的设备及服务的要求----------------------------17

三、投标人须知---------------------------------------------------19

1、总则------------------------------------------------------19

2、说明------------------------------------------------------19

3、招标文件--------------------------------------------------20

4、投标文件--------------------------------------------------20

5、投标文件的递交--------------------------------------------23

6、开标、评标------------------------------------------------24

7、授予合同--------------------------------------------------25

8、招标方式与程序--------------------------------------------25

四、评标方式及评标标准-------------------------------------------26

五、合同文本-----------------------------------------------------30

六、应提交的有关格式范例-----------------------------------------42

七、投标文件格式-------------------------------------------------47

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定, 受采购人的委托，现就三门县北海大地农业发展有限公司生态循环农业发展项目采购项目进行公开招标 。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加投标。

一、招标编号：三招采-2016-GK00

二、招标项目内容：生态循环农业发展项目，分为三个标段，一标段：杀虫灯60盏，黄板1000张，昆虫性诱剂500盏；二标段：粗粉碎机1台，搅拌机1台，包装机、细粉碎机、计量设备等一套；三标段 ：阳光棚1000 m2

三、交货期：一标段15天内，二标段15天内，三标段30天内。

四、合格供应商需符合以下条件：

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

（2）、要求经营项目范围与采购标的内容相符生产、销售或售后并具有良好信誉企业。

（3）本项目不接受联合体投标。

五、本次项目预算：分为三个标段，一标段预算为30万；二标段预算为34万，三标段预算为30万元。

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年  月  日星期   上午9时整在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室   开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、投标保证金：

1）、投标保证金人民币：一标段 3000元，二标段3000元，三标段3000元。投标人应于6月  日前将投标保证金以电汇、转账支票（同城）等形式从基本账户交至以下帐户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心     开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288    财务联系电话：0576-83336115

2）、投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”或“交易附言”栏应写明所投标项的编号及名称。

3）、请于开标前到财务室办理投标保证金的相关手续，以便签到时与投标人代表身份证一起出示备审。

八、办理供应商网上注册登记：

所有参与政府采购项目的供应商，均需在浙江省政府采购网上进行供应商注册登记(网址：http://www.zjzfcg.gov.cn)，并通过审核及公示合格后加入“浙江省政府采购供应商库”，成为注册供应商。

九、相关事宜：

凡是已在浙江省政府采购网上注册成功的，并符合本项目资格条件的供应商，均可直接从网上下载招标文件并按要求投标；尚未注册的供应商应当先在网上申请注册，按要求完成预审工作。

十、项目咨询：

采购方联系人：陈邦亮；联系电话：13906550184

代理方联系人：徐高波  ；联系电话：0576-83231100    传真：0576-83231100

三门县北海大地农业发展有限公司

三门县公共资源交易中心

浙江信达工程咨询有限公司

2016年6月20日

第二部分 招标项目技术规格书

- 招标设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（单位） | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 杀虫灯 | 60 | 盏 | 详见设备技术规格及配置 |
|  | 黄板 | 1000 | 张 | 详见设备技术规格及配置 |
|  | 昆虫性诱剂 | 500 | 盏 | 详见设备技术规格及配置 |
| 二标段 | 粗粉碎机 | 1 | 台 | 详见设备技术规格及配置 |
|  | 搅拌机 | 1 | 台 | 详见设备技术规格及配置 |
|  | 包装机、细粉碎机、计量设备等 | 1 | 套 | 详见设备技术规格及配置 |
| 三标段 | 阳光棚 | 1000 | m2 | 详见设备技术规格及配置 |

二、设备技术规格及配置

一标段

1、杀虫灯技术参数

| 序号 | 技术参数 |  | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机外形尺寸（长×宽×高） |  | 1050×800×2700 |
| 2 | 吸虫机 | 材料 | ABS塑料（防紫外线、抗老化） |
|  |  | 进风口直径（mm） | Ф300 |
|  |  | 出风口直径（mm） | Ф120 |
|  |  | 工作原理 | 采用灯光引诱,昆虫接近后再利用风扇带动气流吸入集虫瓶;须有发明专利证书） |
| 3 | 电机 | 类型 | 无刷直流电机 |
|  |  | 额定功率 | 15W； |
| 4 | 风叶 | 直径 | 285（mm） |
|  |  | 材料 | ABS塑料（防紫外线、抗老化） |
| 5 | 诱虫方式 |  | 诱虫灯：DC12V；12W；波长320-680nm（须提供国家植保机械质量监督检验中心检测报告）） |
| 6 | 太阳能板 | 材料 | 单晶硅A片材料 |
|  |  | 电压 | DC18V |
|  |  | 额定功率 | 100W |
| 7 | 蓄电池 | 类型 | 天能、华富品牌胶体免维护蓄电池 |
|  |  | 容量 | 80AH |
| 8 | 智能控制器 |  | 光控、雨控、时控自动控制 |
| 9 | 多功能盒 |  | ABS塑料（防紫外线、抗老化）；特种专用防盗螺丝；配遥控播放器、TF卡、USB接口和收音.(多功能有实用新型专利证书） |
| 10 | 虫体储存罐 |  | 自动倾倒 |
| 11 | 最佳捕虫范围 |  | 10—15亩/台 |
| 12 | 保修期 |  | 3年 |

2、黄板技术参数

| 序号 | 技术参数 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 25cm×20cm，双面涂胶，双面覆膜 |
| 2 | 板材基质 | 板材厚度33-34丝；原材料是改性聚丙料（PP） |
| 3 | 粘胶 | 高粘度防水胶，高温不流淌，抗日晒雨淋，持久耐用。无毒无害 |

3、昆虫性诱剂技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 产品参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小地老虎性诱剂诱芯 | 20枚 | 外形尺寸：长度14±1mm；实心部分直径5±1mm，长5±1mm。材料：脱硫橡胶；诱芯活性组分总含量不低于100微克,其中顺7-十二碳烯乙酸酯占30±1%。稳定期：在通常自然气温下6-8周；田间使用密度(个/亩)：1个每亩; -15～-5℃储藏期≥2年。 | 搭配夜蛾类诱捕器 |
| 2 | 银纹夜蛾性诱剂诱芯 | 20枚 | 外形尺寸（mm）：长度80mm±5mm，外径1.1mm±0.2mm，内径0.6mm±0.1mm；材料：PVC毛细管，管液释放结构；田间持效期6-8周；田间使用密度(个/亩)：1个每亩; -15～-5℃储藏期≥2年。 | 搭配新型飞蛾诱捕器 |
| 3 | 桃小食心虫性诱剂诱芯 | 30枚 | 外形尺寸（mm）：长度80mm±5mm，外径1.1mm±0.2mm，内径0.6mm±0.1mm；材料：PVC毛细管，管液释放结构；田间持效期6-8周；田间使用密度(个/亩)：1个每亩; -15～-5℃储藏期≥2年。 | 搭配粘胶诱捕器 |
| 4 | 葡萄透翅蛾性诱剂诱芯 | 30枚 | 外形尺寸（mm）：长度80mm±5mm，外径1.1mm±0.2mm，内径0.6mm±0.1mm；材料：PVC毛细管，管液释放结构；田间持效期6-8周；田间使用密度(个/亩)：1个每亩; -15～-5℃储藏期≥2年。 | 搭配粘胶诱捕器 |
| 5 | 柑橘潜叶蛾 性诱剂诱芯 | 80枚 | 外形尺寸（mm）：橡皮头长为14mm±1mm，实心部分长为5mm±1mm，实心部分直径为5mm±1mm；材料：脱硫橡胶;活性化合物总量为600g± 30g，其中顺7顺11反13-十六碳醛的含量为80%±10%，其纯度不低于50%。田间持效期6-8周；田间使用密度(个/亩)：1个每亩; -15～-5℃储藏期≥2年。 | 搭配粘胶诱捕器 |
| 6 | 桃潜叶蛾性诱剂诱芯 | 20枚 | 外形尺寸（mm）：橡皮头长为14mm±1mm，实心部分长为5mm±1mm，实心部分直径为5mm±1mm；田间持效期6-8周；田间使用密度(个/亩)：1个每亩; -15～-5℃储藏期≥2年。 | 搭配粘胶诱捕器 |
| 7 | 小菜蛾 性诱剂诱芯 | 40枚 | 外形尺寸（mm）：橡皮头长为14mm±1mm，实心部分长为5mm±1mm，实心部分直径为5mm±1mm。每枚小菜蛾诱芯活性化合物总量为100g± 10g，其中顺11-十六碳烯醛的含量为50%±10%，其纯度不低于97%。田间持效期4-6周；田间使用密度(个/亩)：1个每亩; -15～-5℃储藏期≥2年。 | 搭配粘胶诱捕器 |
| 8 | 斜纹夜蛾 性诱剂诱芯 | 50枚 | 外形尺寸（mm）：长度80mm±5mm，外径1.1mm±0.2mm，内径0.6mm±0.1mm；材料：PVC毛细管，管液释放结构；活性组份净重（mg）=1.1±0.05,其中顺9反11-十四碳烯乙酸酯占活性组分含量91±2%，气相分析纯度不低于95%；田间持效期6-8周；田间使用密度(个/亩)：1个每亩; -15～-5℃储藏期≥2年。 | 搭配夜蛾类诱捕器 |
| 9 | 甜菜夜蛾性诱剂诱芯 | 50枚 | 外形尺寸（mm）：长度80mm±5mm，外径1.1mm±0.2mm，内径0.6mm±0.1mm；材料：PVC毛细管，管液释放结构；诱芯活性组分总量650 g± 5 g；(顺9，反12)-十四碳二烯乙酸酯的含量为90%±5%，纯度不低于95%。田间持效期6-8周，田间使用密度每亩1个，-15～-5℃内储藏期≥2年。 | 搭配夜蛾类诱捕器 |
| 10 | 稻纵卷叶螟 性诱剂诱芯 | 50枚 | 外形尺寸（mm）：长度80mm±5mm，外径1.1mm±0.2mm，内径0.6mm±0.1mm；材料：PVC毛细管，管液释放结构；活性组份净重（mg）=0.7±0.05,其中顺13 -十八碳烯醛占活性组分含量70±5%，气相分析纯度不低于97%；田间持效期6-8周；田间使用密度(个/亩)：1个每亩; -15～-5℃度下储藏期≥2年。 | 搭配新型飞蛾诱捕器 |
| 11 | 水稻二化螟 性诱剂诱芯 | 50枚 | 外形尺寸（mm）：长度80mm±5mm，外径1.1mm±0.2mm，内径0.6mm±0.1mm；材料：PVC毛细管，管液释放结构；活性组份净重（mg）=0.6±0.05,其中顺11 -十六碳烯醛占活性组分含量81.8±5%，气相分析纯度不低于97%；田间持效期6-8周；田间使用密度(个/亩)：1个每亩; -15～-5℃储藏期≥2年。 | 搭配新型飞蛾诱捕器 |
| 12 | 桔小实蝇诱剂 | 30支 | 每瓶桔小实蝇类性信息素化合物总量2g，其中甲基丁香酚的含量为90%±2%，其纯度不低于97%。田间持效期为2-3周 （与气温等气候条件有关）。 | 搭配果实蝇诱捕器 |
| 13 | 大实蝇诱剂 | 30瓶 | 每瓶大实蝇诱剂化合物总量20ml，田间持效期为2-3周。 | 搭配果实蝇诱捕器(含内瓶) |
| 14 | 新型飞蛾诱捕器 | 120只 | 1、钟罩倒置漏斗形（倒置开放式），外壳尺寸：总高度32.0±0.2cm、外径16.4±0.2cm、内径14.8cm±0.2cm； 漏斗：高度19.8±0.2cm、下口内径14.5±0.2cm、进虫口内径2cm±0.2cm； 诱芯柄长：12.8±0.2cm； 2、材料：塑料制品,白色； 3、诱捕器拉伸强度，31.5MPa； 诱捕器简支梁缺口冲击强度4.5KJ/m2。 |  |
| 15 | 夜蛾类诱捕器 | 120个 | 1.外形尺寸：总长度22-27cm；诱虫部分：外径10-12.7cm；内径10.4cm；连接接收口：外径3.8-4.2cm；内径3.1cm； 2.进虫口数量：8孔；进虫口大小：大型进虫口棱形边长1.9±0.1cm（适用于小地老虎等个体较大害虫），中型进虫口1.5±0.1cm（适用于斜纹夜蛾等个体中等大小的大害虫），小型进虫口边长1.0±0.1cm （适用于甜菜夜蛾等个体较小的害虫）。 3.材料：塑料制品。 |  |
| 16 | 粘胶型诱捕器 | 200只 | 外形尺寸：总长度27±0.5cm、宽21.5－22cm、高4.5±0.1cm；挂钩：长6.6cm±0.1、宽1.3±0.1cm；诱芯柄长：11.5±0.1cm；材料：塑料制品,绿色； 附件：诱芯柄1个、挂钩4个，白色粘胶板2张（数量可根据用户需求调整）。 |  |
| 17 | 实蝇诱捕器 | 60只 | φ9.0×20cm（直径×高），内瓶φ5.5×7 cm（直径×高），4个诱虫口，含海绵柱一个。 | 有内瓶 |

二标段

1、粗粉碎机

| 序号 | 技术参数 |  | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行标准 |  | GB/T6971-2007 Q/TNVV 001-2011 |
| 2 | 功率（单位kW ） | 主机 | 37kW |
|  |  | 风机 | 5.5kW |
|  |  | 调速自动送料机 | 1.85kW |
| 3 | 转速 |  | 主机：1450转/分钟 |
| 4 | 锤刀线速度 |  | 75m/s |
| 5 | 转子工作直径 |  | 100cm |
| 6 | 粉碎室宽度 |  | 60cm |
| 7 | 锤刀 |  | 锤刀排列对称，数量共4组，每组6把、每把1.5kg |
| 8 | 筛孔大小 |  | 30mm，每台粉碎室上、下各一张 |
| 9 | 锤刀与筛孔 |  | 间隙12mm≤Rmm |
| 10 | 时产 | 稻草 | 1000-1200kg/h（料粗细：3-20mm） |
|  |  | 秸秆、藤蔓 | 700-900kg/h |
| 11 | 稻草吨料电耗（单位kW ） |  | 50·h/t |
| 12 | 秸秆、藤蔓吨料电耗（单位kW ） |  | 65·h/t |
| 13 | 送料机皮带 |  | 宽600mm，长2000mm |
| 14 | 皮带送料机 |  | 功率配行星摩擦机械，无级变速电机单位kW1.1，传动比11，变速18-90 r/mim |
| 15 | 压紧轮调节 |  | 功率配行星摩擦机械，无级变速电机单位kW0.75，传动比11，变速18-90 r/mim |

2、搅拌机

| 序号 | 技术参数 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 翻堆宽度 | 2000mm |
| 2 | 翻堆高度 | 600mm×800mm |
| 3 | 堆积物行间距 | 0.5×0.8m |
| 4 | 物料颗粒最大直径：250mm | 250mm |
| 5 | 动力 | 30马力 |
| 6 | 最大转速 | 2200转/分 |
| 7 | 额定功率时速 | 2200转/分 |
| 8 | 工作速度 | 7.25m/分 |
| 9 | 行驶速度 | 50m/分 前进三挡 后退1挡 |
| 10 | 工作刀直径 | 600mm |
| 11 | 处理能力 | 400-500立方米/小时 |

3、包装机、细粉碎机、计量设备等

| 序号 | 技术参数 |  | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接料斗 | 外形尺寸 | 3000×1800×2000 |
|  |  | 有效容积 | 3.5m3 ~ 4m3 |
|  |  | 料斗斜度 | 70°，不积料 |
|  |  | 材质 | Q235 |
| 2 | 平胶带输送机 | 外形尺寸 | 3000×830 |
|  |  | 输送带宽度 | 700 |
|  |  | 最大输送量 | ＞10吨/小时 |
|  |  | 电机 | 3Kw（摆线减速机，可调速） |
|  |  | 电压 | 380V |
|  |  | 电机绝缘等级 | B级 |
|  |  | 输送带可调节距离 | 120mm |
| 3 | 挡边胶带输送机 | 外形尺寸 | 600×630×2000 |
|  |  | 输送带宽 | 500 |
|  |  | 挡边高度 | ＞200mm |
|  |  | 最大输送量 | ＞10吨/小时 |
|  |  | 电机 | 1.5Kw |
|  |  | 电压 | 380V |
|  |  | 电机绝缘等级 | B级 |
|  |  | 输送倾斜度 | ≤30° |
|  |  | 输送带可调节距离 | 150mm |
|  |  | 线速度 | 1.5m/s |
| 4 | 细粉碎机 | 外形尺寸 | 1200×880×1300 |
|  |  | 最大生产量 | ＞5吨/小时 |
|  |  | 转子直径 | ø450 |
|  |  | 粉碎刀 | 工作区硬质合金HRC＞56，非工作区HRC＜28 |
|  |  | 线速 | 46m/s |
|  |  | 电机 | 11Kw |
|  |  | 电压 | 380V |
|  |  | 电机绝缘等级 | B级 |
|  |  | 噪声 | ≤85dB |
|  |  | 轴承温升 | ≤20℃ |
|  |  | 转子平衡 | 动平衡（G16） |
|  |  | 粉碎刀质量差 | ≤5G |
| 5 | 圆筒分级筛 | 外形尺寸 | 3500×1200×2300 |
|  |  | 整机重量 | 1.7吨 |
|  |  | 最大产量 | ＞5吨/小时 |
|  |  | 主机转速 | 17转/分 |
|  |  | 清理筛 | ø800×2900 |
|  |  | 筛孔 | 10×10 |
|  |  | 电机 | 1.1Kw |
|  |  | 电压 | 380V |
|  |  | 电机绝缘等级 | B级 |
| 6 | 包装机 | 外形尺寸 | 2500×2000×3500 |
|  |  | 成品筒容量 | 6m3 |
|  |  | 螺旋机规格 | ø200×250 |
|  |  | 电机 | 1.5Kw×2 |
|  |  | 电压：380V 包装速度 | 380V 4-6包/分 |
|  |  | 称重要求 | 脚踏开关控制大料，手工添加数量 |
| 7 | 果、蔬菜废弃物破碎机 | 执行标准 | JB/798221-2008Q/TNVV061-2011 |
|  |  | 功率 | 15KWW |
|  |  | 转速 | 1450转/分 |
|  |  | 锤片排列 | 对称 |
|  |  | 时产 | 1吨 |
|  |  | 重量 | 600kg |

三标段

一、总体说明

- 1、温室主要参数

- 温室跨度：7.5m

- 温室间距：4.0m

- 温室肩高：3.0m

- 温室顶高：5.0m

- 2、性能指标

- 风载：30米/秒

- 雪载：294Pa

- 最大排雨量：140mm/h

- 电参数：220V/380V，50Hz

- 抗震： 地震7级

- 3、温室面积

- 东西长：5连栋×7.5m=37.5m

- 南北长：7间×4m=28m

- 面积：约1000m2

二、温室框架结构

温室结构形式为天沟连接多跨连栋拱型单屋脊结构，每跨1个崖面。温室框架结构主要由基础、立柱、天沟、 拱杆、 纵向拉杆、水平拉杆、门等部件组成。

- 基础：温室基础采用预制混凝土基柱，基柱为50×50 ×50cm立柱与基础采用螺栓连接,温室四周用砖砌20cm挡风墙。

- 天沟：天沟采用2mm镀锌钢板冲压成形，天沟的排水坡度为5‰。最大排雨量：140mm/h .

- 立柱：采用80×60×2.5mm热浸镀锌矩形管 。

- 山墙设5根抗风柱：采用30×40×2mm热浸镀锌矩形管

- 主拱杆：采用40×60×2.0mm热浸镀锌矩形管，间距4m，

- 水平拉杆：采用50×30×1.5mm热浸镀锌矩形管，

- 水平拉杆纵梁：采用30×30×1.5mm热浸镀锌矩形管

- 纵向拉杆：采用30×50×2.0mm热浸镀锌矩形管 。

- 门：采用上轨道推拉门，门洞尺寸2.0×2.0m。门布置详见平面图。

- 卷膜系统

- 温室通风采用自然通风的方法，依靠室内外热压和风压，引进室外新鲜空气，保证室内 湿热空气，保证室内良好的空气环境。温室侧墙 、屋顶都采用电动及手动卷膜开窗。

- 屋面通风口的设置在离天沟0.6m处。沿温室屋脊方向通常开启。温室屋脊通风窗宽度为0.8米。进风口采用卷膜通风，每个进风口采用1套卷膜机构，卷膜器采用电动及手动卷膜器（天沟一侧手动另一侧电动）。卷膜管采用φ25×1.2mm镀锌钢管。

- 温室侧墙通常设置进风口，进风口高度1.70 m，设在侧墙的中部，温室侧墙下部留0.6米，为固定膜，进风口采用卷膜通风，每个进风口采用1套卷膜机构，卷膜器采用电动卷膜器。卷膜管采用φ25×1.2mm镀锌钢管。

- 在所有通风口安装25目防虫网。

三、覆盖材料

1、温室屋面及四周覆盖采用15mmPO膜

- 透光率90%。

- 正常使用寿命≥3年。

- 抗老化、流滴、EVA保温。

四、外遮阳系统

配置1套独立控制的齿轮/齿条传动外遮阳系统。

1、技术参数

- 行程：3.8m。

- 运行速度：1.19m/min。

- 单程运行时间：3.12min。

- 电源380V，三相，50Hz。

- 电机功率：0.55kw。

- 电机输出转速：9R/min。

- 电机输出功率：400NM。

2、工作原理

减速电机带动传动轴转动，传动轴上的齿轮/齿条副将转动变为直线运动，与齿条连接的牵引杆通过十字连接带动动膜杆作平行移动，动膜杆拉动幕帘一端缓慢展开或收拢。全部展开及收拢后触动限位开关，使电机停止或运行。控制箱备有手动控制，如需中途停止，可按下停止按钮，即可停止运行。

3、外遮阳支撑骨架

室外遮阳系统主体结构直接支撑在温室天沟上，柱间距为4米，跨度方向间距8米，柱高2.5米，截面尺寸为60×40×2mm方钢。柱与天沟采用专用连接件连接。每排柱顶架设通长拉幕梁，中间装齿条拉幕梁截面尺寸为60×40×2mm方钢，中间其他拉幕梁截面尺寸为60×30×2mm方钢，两端拉幕梁截面尺寸为80×60×2mm方钢。

4、系统基本组成

- 控制箱及减速电机，该控制箱内装配有幕帘展开与合拢两套接触器件，既可手动，又可通过安装在减速器内的行程开关实现自动停车，限位准确，使整套系统运行平稳可靠。

- 齿条采用优质钢精制而成，质量可靠，运行平稳。

- 传动部分；传动轴采用热镀锌热轧无缝钢管Ф33.5×3.25，电机安装在传动轴的中部，齿轮/齿条平均布，牵引杆为Ф32×1.5热度锌钢管，动膜杆采用Ф22×1.2热镀锌管，横向布置。拉动幕帘展开、收拢，使幕帘在运行中保持平展。

- 悬挂吊环工程塑料，每二折的上折痕处安装1个吊环。支撑线采用高强度聚酯线，间隔为0.5m。幕帘采用上海宝农公司生产LON70D黑色折叠式遮阳网，遮阳率70%±2，使用寿命8年。

五、二道膜系统

二道膜肩高2.8米，顶高4.3米，肩部采用幅宽400㎜薄膜作固定缓冲区，拱形其余部分为卷膜区，每跨采用2套电动卷膜机构。覆盖材料采用国产0.08㎜厚长寿无滴薄膜，其功能主要是冬季保温，将其展开使得温室内的空间减小，增加传热热阻和反射热量，减少热损耗，能有效的节约能源。

1、二道膜框架：

- 肩高（正负零上）：2.8米；

- 顶高（正负零上）：4.3米；

- 跨度：8.0米；

- 拱间距：1.333米；

2、二道膜主要材料规格：

- 内水槽：采用1.5mm镀锌钢板冲压成形。

- 门头拉梁：采用50×30×2mm热镀锌矩形管 。

- 内拱架管：采用φ22×1.2mm热镀锌圆管。间距1.333m

- 纵杆：采用φ22×1.2mm热镀锌圆管。

- 顶部及四周卷膜机：采用北京丰隆电动卷膜机

六、湿帘/风扇降温系统

- 温室的强制通风系统是以机械方式实现温室内空气流通，通过低转速大流量排风扇强制通风来达到交换空气的目的，并与卷帘、天窗、湿帘的配合使用，降低温室内温湿度，达到作物生长较适宜的生长环境。

- 风机采用国产（山东）低转速大流量的48英寸排风扇，安装在温室的南面，根据温室的面积及通风要求，共配置5台风机。

- 排风扇技术指标

| 规格 | 功率 | 空气流量M3h—Pa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48英寸 | 1.1KW | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|  |  | 40800 | 38800 | 36240 | 34730 | 33300 |

4，湿帘技术参数

湿帘采用国产湿帘。安装在温室的北面，风扇安装在温室的北面，湿帘安装高度离地面零线50cm。

在温室南面配置1组湿帘，湿帘规格为：湿帘宽度1.8m，厚度10cm，长度24m。同时配置1套供水系统、1台水泵和1个约1.5m3的循环水池（水池由需方负责）。

5，湿帘工作原理

湿帘降温的工作原理是，空气穿过湿帘介质时，与湿润介质表面进行水气交换，将冷空气带进温室内，然后与温室内热空气进行热交换，实现对温室内空气的加湿与降温。

湿帘安装在温室的南面，风扇安装在温室的北面。当需要降温时，启动风扇，将温室内的空气强制排出，造成一定的负压；同时，水泵将水打在对面的湿帘上，室外空气被负压吸入室内时，以一定的速度穿过湿帘进入温室，蒸发的冷空气流经温室，与温室内热空气进行热交换，然后，将暖湿空气排出，如此循环，达到温室降温的目的。

6、湿帘/风扇系统配置

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿帘 | 24m×1.8m | 组 | 1 |
| 2 | 供水系统 |  | 套 | 1 |
| 3 | 水泵 |  | 台 | 1 |
| 4 | 风机 | 48"，国产 | 台 | 5 |

七、配电系统

1、温室主要负荷：

| 名称 | 数量 | 单位 | 相数 | 单台负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外遮阳电机 | 1 | 台 | 三相 | 0.55KW |
| 电动卷幕机 | 15 | 台 | 单相 | 0.37kW |
| 水帘水泵 | 1 | 台 | 三相 | 1.5kW |
| 风机 | 5 | 台 | 三相 | 1.1kW |
| 合计 |  |  |  | 8.7KW |

2、有关说明：

1）温室主要负荷如上表。

2）电控箱放置于温室内，便于温室内设备的安装调试与维修。

3）温室内导线采用防潮型绝缘导线。

4）温室内采用TN/S接地系统；装有漏电开关。

5）将三相五线电源接到温室电控箱包含加温机电源

6） 电气设备使用环境温度-10℃～40℃。

7）主线部布置线槽，支线穿管

8） 温室内电缆、电线采用国家标准，有合格证，并有CCC认证。

三、对投标人提供的设备及服务的要求：

（一）设备要求：

    - 标出投标商认为必配的其他配置和功能（单独报价并计入总价）。

    - 投标商必须提供专用工具和其他生产上必需的辅助器具。

    - 提供设备备品备件和易损件清单。

    - 投标人并须提供相关产品的产品合格证、检测报告、销售许可证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。

    - 投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

（二）标准

投标人提供的设备应满足下列标准要求：

- 机械设备均应符合我国有关机械设备标准及用户可接受的国际机械标准。

- 电气设备应符合3C标准及用户可接受的国际标准。

（三）安装：

1.  安装：产品到达采购人指定地点后，由采购人负责作好安装前的各项准备工作并通知中标人。

中标人接到采购人通知后应在一周内派技术人员到达采购人处对产品进行安装、调试及验收。

2.  调试：由中标人工程技术人员负责，采购人派人员协助调试工作。

（五）质保期要求

1、质保期：一标段  3年 质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

二标段 2年 质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

三标段：阳光棚的设备保修期为 3年  ，外层覆盖膜保修期 3年 ，遮阳网  8年，钢架大棚  15年，质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

（五）技术服务要求：

1、产品到达买方现场后，卖方负责产品的安装、调试。

2、在买方现场对操作、维修人员进行技术培训。

3、产品验收后，服务应及时有效，自接收到用户故障信息后要求8个小时内电话响应，48小时内专业维修人员到达现场排故。

4、产品保修期过后，要求能终身提供广泛优惠的技术支持。

（六）验收要求：

    - 中标方应保证所有提供的设备和技术能达到本规格书所提出的各项要求。

    - 合同采购的设备安装、调试后，采购人和中标人共同对设备进行验收，达到验收标准后，双方共同签署设备验收合格证书后投入使用。

（七）包装及运输要求：

1、中标人提供的产品必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使产品受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定；随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2、由中标人将设备直接免费送至采购方指定的地点。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

三、合同签订：中标人在领取中标通知书后10个工作日内必须与采购人签订采购合同。无故

不签订合同的除没收履约保证金外，采购人有权在其他有效投标单位内确定中标人。

四、付款方式

一标段：合同生效起10个工作日内,采购人向中标人支付合同总价的10%作为预付款；产品安装完成并验收合格后，采购人向中标人付至合同总价的90%；剩余10%待质保期满后（无质量问题）10个工作日内一次付清（不计息）。

二标段：合同生效起10个工作日内,采购人向中标人支付合同总价的10%作为预付款；产品安装完成并验收合格后，采购人向中标人付至合同总价的90%；剩余10%待质保期满后（无质量问题）10个工作日内一次付清（不计息）。

三标段：合同生效起10个工作日内,采购人向中标人支付合同总价的10%作为预付款；产品安装完成并验收合格后，采购人向中标人付至合同总价的90%；剩余10%待三年后（无质量问题）10个工作日内一次付清（不计息）。

第三部分  投 标 人 须 知

一．   总 则

- （一） 适用范围

- 本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“代理人”）和采购单位。

- 2、“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位或个人。

- 3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

- 4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

- 5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

- 6、“书面形式”包括信函、传真等。

- 7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2、本次招标代理费由中标单位支付，其中一标段代理费为      ，二标段代理费为      ，三标段代理费为        ，在收到中标通知书前付清，投标人报价 自行考虑。

（四）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4. 投标人所报的价格为到达采购人指定地点的设备单价和总价，均以人民币报价及结算。

二、说明

（一）本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》组织和实施。

（二）合格投标方

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

（2）要求经营项目范围与采购标的内容相符生产、销售或售后并具有良好信誉企业

（3）本项目不接受联合体投标。

符合以上资格的供应商均可参加投标。

无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

三、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清

1、投标方对招标文件如有疑点，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到招标方，要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得招标文件的每一投标方。

（三）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标方可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

2、招标方可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标方会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，按无效标处理。

四 、投标文件

（一）投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标方的要求提供：商务技术标书和报价标书（标明各标段）

商务技术标书

（1）、商务部分

A、法定代表人授权书（附件一）

B、营业执照、税务登记（两项均应加盖单位公章）；

C、相关资质证书；

D、投标方资信等级证明、本项目方案编制负责人及小组人员资质情况；

E、产品质量认证证书（包括合格认证和安全认证）；

F、产品代理资格证明和制造商授权证；

G、上年度企业资产负债表及损益表（上面需加盖单位公章）；

H、投标方情况表（上面需加盖单位公章）；

（D项以上在标书中提供复印件，但要求投标单位在投标时随身携带正本原件，以供评标小组委员会随时验审资质、其余只需提供复印件。）

（2）技术部分

投标项目技术规格书（不许用样本书代替）及实物图样。

项目的设计方案、配置设备的系统功能和设备产品的主要技术、性能、特点、加工工艺、产地及流程和质量水平的详细描述，偏离表（附件4）以及产品所遵循的技术规范标准；

项目制造、安装、验收标准以及系统安装完毕后的测试方案和手段；

相关备品备件清单、质保期外的备品备件清单、随机专用检测设备及专用维修工具一览表、进口件清单、质保期满后的服务价格和易损零配件价格表（附件5）；

项目采购实施时间表；

售后服务、培训等详细条款。产品的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（质保期期限、质保期内的服务响应时间、修复时间、服务内容；质保期满后的服务响应时间、修复时间、服务内容、服务价格和零配件价格、培训安排等）。

7）提供近三年来独立承担类似项目的成功案例。（须提供合同原件备查）

8）其他（投标单位针对本次项目需阐述说明的事项）。

报价标书

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所涉及的费用。

A、开标一览表（附件二）

B、投标设备明细表（附件三）

（三）投标保证金

1、一标段投标方须提供3000元整的投标保证金 ，二标段投标方须提供3000元整的投标保证金，三标段投标方须提供3000元整的投标保证金。

2、投标保证金的缴纳：投标供应商一律凭银行汇票或电汇，于规定时间前到三门县招投标中心财务室办理相关手续，否则招标方将不接受投标文件。

3、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

4、未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始无息退还 （财务联系电话：0576-83336115）。

5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标方同意，将中标项目分包给他人的。

（3）投标保证金提交后，在开标截止时间之前无书面申请，无故放弃投标的。

（四）投标文件的有效期

1、自开标日起 90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、 投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

（五）投标报价单的签署

1、本次的相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。

2、投标报价单需由投标单位盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标单位应写全称。

3、 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

五、投标文件的递交

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，且含有目录及页码。每标段商务资信标书、报价标书各自密封（各需正本一份副本四份），请在投标文件封面上加盖“正本”或“副本”字样和标段号。封面不得简装，不得活页装订。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。

2、投标文件封面和密封封皮上均写明招标编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“投标文件名称（商务资信标书/报价标书）”、“开标时启封”字样。密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字（总体格式按照招标文件第七部分）。

3、如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标方延长截止时间和开标时间，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

投标方如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前书面通知招标方（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

六、开标和评标

（一）开标

1、招标方在“招标公告”规定的时间和地点公开开标（采用先评审技术服

务方案和商务资格,后公开并评审商务报价的办法实施，上限价在公开商务报价前宣布）。

2、开标时，招标方将检查投标文件的密封情况在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中“开标一览表”的内容，以及招标方认为合适的其他内容，并做唱标记录。

3、投标文件中“开标一览表”内容与“投标设备明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

（二）评标委员会

1、招标方将根据本次招标采购的特点按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、招标期间，投标方应由法定代表人或其授权人参加询标。

（三）对“投标文件”的资格性检查、符合性检查和响应性的确定

1、资格性检查。评标委员会对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、符合性检查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购单位的权力和投标方的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

4、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

5、招标方将拒绝被评标委员会确定为非实质性响应的投标方。投标方不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

6、发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

7、有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

（四）询标及投标文件的澄清

1、询标是评标中的重要环节，投标人代表必须接受评标委员会的询标。

2、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人以书面回复，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五） 评标原则和方法`

1、评标委员会对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

3、评标委员会就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求作出完全响应进行审查，确定合格投标人。

4、评标委员会将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

七、授予合同

（一）中标条件

1、投标文件基本符合招标文件要求；

2、投标方有很好的执行合同的能力；

3、投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4、合同条款便于招标方操作。

（二）中标通知

1、在投标有效期内，招标方将以书面形式通知中标方。

（三）在投标有效期内，招标方将通知其他投标单位招标结果。招标方对未中标的投标方不作落标原因解释。

（四）签定合同

1、中标方应按规定（中标后  7 天内）签订合同。

2、招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同签订相关依据。

3、拒签合同的责任。

中标方拒收中标通知书或接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

八、招标方式与程序

（一）招标方式：本次招标采取公开招标方式。

（二）招标程序：

1、发出公告；

2、投标单位领取标书；

3、投标；

4、开标；

5、询标，按序号分别进行；

6、评标，评标小组成员进行评审；

7、定标；

8、发中标通知书。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标方将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审；

1、商务资信技术  60分；

2、报价          40分；

评标总得分=商务资信技术分+报价分

▲本次的投标上限价在开投标报价前宣布，若供应商投标报价超过上限价，则做无效标处理。

四、评标委员会为五人及以上，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后给分。评标委员会成员每人一张评分表，并记名，按评标细则中规定的分值范围内分别打分（可保留小数点后2位），再取平均分作为该项的分数。

五、以综合得分最高的投标人为中标供应商；如得分相同，投标报价低者为中标供应商。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

1)技术部分评审（60分）

评分细则（一标段）

| 序号 | 评分项目 | 分值 （分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件编制质量 （2分） | 0-2分 | 根据投标人提供的投标文件的完整性、符合性、编制质量等进行评分，优得2.0～1.3分，良得1.2～0.6分，一般得0.5～0分。 |
| 2 | 投标人资信 （10分） | 0-5分 | 根据投标人经营情况（相关资质、技术力量、财务状况等），无违法违规记录（需提供权威机关证明），由评委横向比较后评判，好的得5分，较好的3分，一般1分。经营范围须包含绿色防控技术及信息咨询服务或太阳能捕虫器（杀虫灯）制造等相关行业，否则直接为0分 注：投标文件中须提供上述证书复印件加盖公章（原件备查）。 |
|  |  | 0-5分 | 2013年以来完成的类似项目业绩（业绩合同金额要求150万元以上 ），每个10万元以上的业绩得1分，最多5分。（中标通知书、合同、验收报告或业主评价书（需有用户公章）等原件备查） |
| 3 | 技术方案及质量 （35分） | 0-35分 | 1、所有指标均满足的，得基本分20分，技术指标参数如有负偏离项，则每项扣2分，扣完为止，指标高于招标需求（正偏离）的，每项加0.5分，最多加5分。 2、产品有发明专利的加8分，有多功能实用新型专利的加2分。 |
| 4 | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 （5分） | 0-3分 | 投标人按照招标文件和采购人要求完成交货、安装、调试、验收等方案措施（方案的合理性、可靠性），比较评分，优3～2分，良2～1分，一般得1～0分。 |
|  |  | 0-2分 | 提供备品备件及专用工具的充足程度的承诺情况，优得2.0分，良得2.0～1.1分，一般得1.0～0分。 |
| 5 | 服务承诺 （8分） | 0-5分 | 售后服务方案（包括故障响应时间、质保期内服务方式、质保期后服务方式、定期巡检等）。优得4-3分，良得3-2分，一般得2-0分。质保期在响应招标文件的基础上每增加半年加0.5分(最多1分)。 |
|  |  | 0-3分 | 培训计划（包括培训目的、时间、地点、内容、频次、培训教师专业职称、是否达到培训预期目的评价标准、结业验收 、与用户定期联系培训方式、方法等），优得3.0～2.1分，良得2.0～1.1分，一般得1.0～ 0分。 |

评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情打分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

评分细则（二标段）

| 序号 | 评分项目 | 分值 （分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件编制质量 （2分） | 0-2分 | 根据投标人提供的投标文件的完整性、符合性、编制质量等进行评分，优得2.0～1.3分，良得1.2～0.6分，一般得0.5～0分。 |
| 2 | 投标人资信 （10分） | 0-5分 | 根据投标人经营情况（相关资质、技术力量、财务状况等），无违法违规记录（需提供权威机关证明），由评委横向比较后评判，好的得5分，较好的3分，一般1分。注：投标文件中须提供上述证书复印件加盖公章（原件备查）。 |
|  |  | 0-5分 | 2013年以来完成的类似项目业绩（业绩合同金额要求150万元以上 ），每个10万元以上的业绩得1分，最多5分。（中标通知书、合同、验收报告或业主评价书（需有用户公章）等原件备查） |
| 3 | 技术方案及质量 （35分） | 0-35分 | 1、所有指标均满足的，得基本分20分，技术指标参数如有负偏离项，则每项扣2分，扣完为止，指标高于招标需求（正偏离）的，每项加0.5分，最多加5分。 2、产品有发明专利的加8分，有多功能实用新型专利的加2分。 |
| 4 | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 （5分） | 0-3分 | 投标人按照招标文件和采购人要求完成交货、安装、调试、验收等方案措施（方案的合理性、可靠性），比较评分，优3～2分，良2～1分，一般得1～0分。 |
|  |  | 0-2分 | 提供备品备件及专用工具的充足程度的承诺情况，优得2.0分，良得2.0～1.1分，一般得1.0～0分。 |
| 5 | 服务承诺 （8分） | 0-5分 | 售后服务方案（包括故障响应时间、质保期内服务方式、质保期后服务方式、定期巡检等）。优得4-3分，良得3-2分，一般得2-0分。质保期在响应招标文件的基础上每增加半年加0.5分(最多1分)。 |
|  |  | 0-3分 | 培训计划（包括培训目的、时间、地点、内容、频次、培训教师专业职称、是否达到培训预期目的评价标准、结业验收 、与用户定期联系培训方式、方法等），优得3.0～2.1分，良得2.0～1.1分，一般得1.0～ 0分。 |

评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情打分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

评分细则（三标段）

| 序号 | 评分项目 | 分值 （分） | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件编制质量 （2分） | 0-2分 | 根据投标人提供的投标文件的完整性、符合性、编制质量等进行评分，优得2.0～1.3分，良得1.2～0.6分，一般得0.5～0分。 |
| 2 | 投标人资信 （10分） | 0-5分 | 根据投标人经营情况（相关资质、技术力量、财务状况等），无违法违规记录（需提供权威机关证明），由评委横向比较后评判，好的得5分，较好的3分，一般1分。经营范围须为温室生产或相关行业，否则直接为0分 注：投标文件中须提供上述证书复印件加盖公章（原件备查）。 |
|  |  | 0-5分 | 2013年以来完成的类似项目业绩（业绩合同金额要求150万元以上 ），每个10万元以上的业绩得1分，最多5分。（中标通知书、合同、验收报告或业主评价书（需有用户公章）等原件备查） |
| 3 | 技术方案及质量 （35分） | 0-35分 | 1、所有指标均满足的，得基本分20分，技术指标参数如有负偏离项，则每项扣2分，扣完为止，指标高于招标需求（正偏离）的，每项加0.5分，最多加5分。 2、产品有发明专利的加8分，有多功能实用新型专利的加2分。 |
| 4 | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 （5分） | 0-3分 | 投标人按照招标文件和采购人要求完成交货、安装、调试、验收等方案措施（方案的合理性、可靠性），比较评分，优3～2分，良2～1分，一般得1～0分。 |
|  |  | 0-2分 | 提供备品备件及专用工具的充足程度的承诺情况，优得2.0分，良得2.0～1.1分，一般得1.0～0分。 |
| 5 | 服务承诺 （8分） | 0-5分 | 售后服务方案（包括故障响应时间、质保期内服务方式、质保期后服务方式、定期巡检等）。优得4-3分，良得3-2分，一般得2-0分。质保期在响应招标文件的基础上每增加半年加0.5分(最多1分)。 |
|  |  | 0-3分 | 培训计划（包括培训目的、时间、地点、内容、频次、培训教师专业职称、是否达到培训预期目的评价标准、结业验收 、与用户定期联系培训方式、方法等），优得3.0～2.1分，良得2.0～1.1分，一般得1.0～ 0分。 |

评标委员会根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情打分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

2)投标报价评审（报价分40分）

A）报价得分：进入报价评分的投标人中满足招标文件要求且投标报价最低的最终报价作为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比。

▲若供应商投标报价超过上限价，则做无效标处理。

B）计算出报价评分值（保留小数点后2位）：

（1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其报价为满分40分。

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标价得分=（评标基准价/投标人投标价）×价格权分（40%）×100

（3）评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，若都相同，则抽签决定）。

七、投标文件评审时如发现投标方案、货物在技术性能、质量、验收标准有重大偏离，其投标文件经评标委员会集体认定（以少数服从多数的原则），作为无效标处理。但允许在基本满足招标文件技术要求的前提下出现的微小差异。

第五部分　合同文本

三门县政府采购合同指引（货物）一标段

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据甲中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________  _元（￥_____________元）人民币。

- 技术资料

1. 编程手册、 电气接线图、 设备总装图、设备规格性能以及相应的设备样本和结构示意图。由中标人向采购人随机提供标准技术文件一套／台，包括技术规格说明书、系统说明书、操作维修手册、易损件明细表及规格图纸、主要配件供应商名录表等。

2.设备布置图 。

3.公用设施资料。

4.制造商的产品检验合格证书、质量保证书等文件应随设备提供。

5.安装调试计划和对安装场地和环境的要求。

6.投标方认为有必要提供的其他技术资料及文件。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在合同签订后10个工作日内，向甲方缴纳合同总额10％的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期  3年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

合同生效起10个工作日内,采购人向中标人支付合同总价的10%作为预付款；产品安装完成并验收合格后，采购人向中标人付至合同总价的90%；剩余10%待质保期满后（无质量问题）10个工作日内一次付清（不计息）。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

- 中标方应保证所有提供的设备和技术能达到本规格书所提出的各项要求。

- 合同采购的设备安装、调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国际标准，采购人和中标人共同对设备进行验收，达到验收标准后，双方共同签署设备验收合格证书后投入使用。

- 投标方应于投标书中提供设备的验收标准和检测办法，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

5.  验收标准：

5.1标准验收试件由卖方提供买方确认。

5.2设备的最终验收标准：试件经加工检验达到要求的，则视为卖方所交产品合格。

6. 验收程序：

6.1 产品预验收：

买方签字认可后方可发货。

6.2 产品开箱验收：在买方进行产品开箱检查时，卖方必须在现场。

（1）仔细观察包装箱是否完好无损。

（2）设备外观检查：检查产品外观质量，产品有否遭受碰撞损伤、变形、受潮及锈蚀等肉眼可视的明显缺陷。

（3）实物清点：按技术协议内容与装箱单一一进行实物清点，数量、规格、产地应与技术协议相符。

（4）随机文件资料验收：按技术协议、装箱单与实物一一清点，所收资料与技术协议相符。开箱合格后，双方签字认可。如发现上述项目有缺件或型号不符应记录在案，并由卖方在终验收结束前补全或更换，否则视为开箱验收不合格。

6.3 设备终验收：设备性能及数控功能验证：

6.3.1 通电试验：先对各部分分别通电试验，都正确无误后，再进行整机通电试验。

6.3.2 空运行及有关性能试验：检查设备各部分动作及性能是否正常。

十四、货物包装、发运及运输

1、中标人提供的产品必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使产品受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定；随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2、由中标人将设备直接免费送至采购方指定的地点。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，三门县公共资源交易中心及三门县政府采购监督管理办公室各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                               乙方（公章）

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：

地址及邮编：                               地址及邮编：

监证方：三门县公共资源交易中心（公章）

签订时间：    年   月    日

三门县政府采购合同指引（货物）二标段

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据甲中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________  _元（￥_____________元）人民币。

- 技术资料

1. 编程手册、 电气接线图、 设备总装图、设备规格性能以及相应的设备样本和结构示意图。由中标人向采购人随机提供标准技术文件一套／台，包括技术规格说明书、系统说明书、操作维修手册、易损件明细表及规格图纸、主要配件供应商名录表等。

2.设备布置图 。

3.公用设施资料。

4.制造商的产品检验合格证书、质量保证书等文件应随设备提供。

5.安装调试计划和对安装场地和环境的要求。

6.投标方认为有必要提供的其他技术资料及文件。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在合同签订后10个工作日内，向甲方缴纳合同总额10％的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期2年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

合同生效起10个工作日内,采购人向中标人支付合同总价的10%作为预付款；产品安装完成并验收合格后，采购人向中标人付至合同总价的90%；剩余10%待质保期满后（无质量问题）10个工作日内一次付清（不计息）。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为2年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

- 中标方应保证所有提供的设备和技术能达到本规格书所提出的各项要求。

- 合同采购的设备安装、调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国际标准，采购人和中标人共同对设备进行验收，达到验收标准后，双方共同签署设备验收合格证书后投入使用。

- 投标方应于投标书中提供设备的验收标准和检测办法，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

5.  验收标准：

5.1标准验收试件由卖方提供买方确认。

5.2设备的最终验收标准：试件经加工检验达到要求的，则视为卖方所交产品合格。

6. 验收程序：

6.1 产品预验收：

买方签字认可后方可发货。

6.2 产品开箱验收：在买方进行产品开箱检查时，卖方必须在现场。

（1）仔细观察包装箱是否完好无损。

（2）设备外观检查：检查产品外观质量，产品有否遭受碰撞损伤、变形、受潮及锈蚀等肉眼可视的明显缺陷。

（3）实物清点：按技术协议内容与装箱单一一进行实物清点，数量、规格、产地应与技术协议相符。

（4）随机文件资料验收：按技术协议、装箱单与实物一一清点，所收资料与技术协议相符。开箱合格后，双方签字认可。如发现上述项目有缺件或型号不符应记录在案，并由卖方在终验收结束前补全或更换，否则视为开箱验收不合格。

6.3 设备终验收：设备性能及数控功能验证：

6.3.1 通电试验：先对各部分分别通电试验，都正确无误后，再进行整机通电试验。

6.3.2 空运行及有关性能试验：检查设备各部分动作及性能是否正常。

十四、货物包装、发运及运输

1、中标人提供的产品必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使产品受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定；随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2、由中标人将设备直接免费送至采购方指定的地点。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，三门县公共资源交易中心及三门县政府采购监督管理办公室各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                               乙方（公章）

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：

地址及邮编：                               地址及邮编：

监证方：三门县公共资源交易中心（公章）

签订时间：    年   月    日

三门县政府采购合同指引（货物）三标段

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据甲中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________  _元（￥_____________元）人民币。

- 技术资料

1. 编程手册、 电气接线图、 设备总装图、设备规格性能以及相应的设备样本和结构示意图。由中标人向采购人随机提供标准技术文件一套／台，包括技术规格说明书、系统说明书、操作维修手册、易损件明细表及规格图纸、主要配件供应商名录表等。

2.设备布置图 。

3.公用设施资料。

4.制造商的产品检验合格证书、质量保证书等文件应随设备提供。

5.安装调试计划和对安装场地和环境的要求。

6.投标方认为有必要提供的其他技术资料及文件。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在合同签订后10个工作日内，向甲方缴纳合同总额10％的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1.阳光棚的设备保修期为 3年  ，外层覆盖膜保修期 3年 ，遮阳网  8年，钢架大棚  15年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

合同生效起10个工作日内,采购人向中标人支付合同总价的10%作为预付款；产品安装完成并验收合格后，采购人向中标人付至合同总价的90%；剩余10%待三年后（无质量问题）10个工作日内一次付清（不计息）。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

- 中标方应保证所有提供的设备和技术能达到本规格书所提出的各项要求。

- 合同采购的设备安装、调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国际标准，采购人和中标人共同对设备进行验收，达到验收标准后，双方共同签署设备验收合格证书后投入使用。

- 投标方应于投标书中提供设备的验收标准和检测办法，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

5.  验收标准：

5.1标准验收试件由卖方提供买方确认。

5.2设备的最终验收标准：试件经加工检验达到要求的，则视为卖方所交产品合格。

6. 验收程序：

6.1 产品预验收：

买方签字认可后方可发货。

6.2 产品开箱验收：在买方进行产品开箱检查时，卖方必须在现场。

（1）仔细观察包装箱是否完好无损。

（2）设备外观检查：检查产品外观质量，产品有否遭受碰撞损伤、变形、受潮及锈蚀等肉眼可视的明显缺陷。

（3）实物清点：按技术协议内容与装箱单一一进行实物清点，数量、规格、产地应与技术协议相符。

（4）随机文件资料验收：按技术协议、装箱单与实物一一清点，所收资料与技术协议相符。开箱合格后，双方签字认可。如发现上述项目有缺件或型号不符应记录在案，并由卖方在终验收结束前补全或更换，否则视为开箱验收不合格。

6.3 设备终验收：设备性能及数控功能验证：

6.3.1 通电试验：先对各部分分别通电试验，都正确无误后，再进行整机通电试验。

6.3.2 空运行及有关性能试验：检查设备各部分动作及性能是否正常。

十四、货物包装、发运及运输

1、中标人提供的产品必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使产品受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定；随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2、由中标人将设备直接免费送至采购方指定的地点。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，三门县公共资源交易中心及三门县政府采购监督管理办公室各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                               乙方（公章）

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：

地址及邮编：                               地址及邮编：

监证方：三门县公共资源交易中心（公章）

签订时间：    年   月    日

第六部分：应提交的有关格式范例

附件1

法定代表人授权书（   标段 ）

三门县公共资源交易中心：

（单位全称）法定代表人        （姓名）授权             （投标方代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                               项目（括号内填写招标编号、项目），全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名：

职务：                              身份证号：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件2

开标一览表（   标段 ）

招标编号：

| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 交货期 合同签订后 几天内 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上投标设备总计人民币：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

说明：以上报价应包括所有一切需涉及的费用，

附件3

投标设备明细表（    标段）

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上物品总计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

说明：以上报价应包括所有一切需涉及的费用。

附件4

规格、技术参数偏离表（   标段）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

附件5

质保期满后的服务价格和易损零配件价格表（  标段）

| 序号 | 项 目 | 规格型号 | 产地 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

第七部分　投标文件格式

一、商务技术文件格式（   标段）

1.商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年  月  日

2.商务技术文件封面格式（不可缺）：

商务技术文件              正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                         （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日

二、报价文件格式（   标段）

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年  月  日

2.报价文件封面格式（不可缺）：

报 价 文 件           正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                       （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日