三门县政府采购招标文件

采购项目：三门县水情信息中心项目

项目编号：XXXX

采购单位：三门县水利局

采购代理机构：临海市同益工程咨询有限公司

2016年5月

# 第一部分  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定, 受采购人的委托，现就三门县水情信息中心项目进行公开招标 。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加投标。

一、招标编号：XXXX

二、招标项目内容：三门县水情信息中心项目

三、交货期：

硬件部分：中标后60天内.

软件部分：中标后120天内

四、合格供应商需符合以下条件：

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

（2）、具有工业和信息化部（原信息产业部）认证的在有效期内的计算机信息系统集成三级及以上资质， 具有软件开发能力的供应商。

五、本次项目最高上限价：310万。超过最高限价按无效标处理。

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年  月  日星期   上午9时整在三门县广场路22号交通大楼四楼开标室一开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、投标保证金：

1）、投标保证金人民币：30000元。投标人应于  月  日前将投标保证金以电汇、转账支票（同城）等形式从基本账户交至以下帐户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心     开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288    财务联系电话：0576-83336115

2）、投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”或“交易附言”栏应写明所投标项的编号及名称。

3）、请于开标前到财务室办理投标保证金的相关手续，以便签到时与投标人代表身份证一起出示备审。

八、办理供应商网上注册登记：

所有参与政府采购项目的供应商，均需在浙江省政府采购网上进行供应商注册登记(网址：http://www.zjzfcg.gov.cn)，并通过审核及公示合格后加入“浙江省政府采购供应商库”，成为注册供应商。

九、相关事宜：

凡是已在浙江省政府采购网上注册成功的，并符合本项目资格条件的供应商，均可直接从网上下载招标文件并按要求投标；尚未注册的供应商应当先在网上申请注册，按要求完成预审工作。

十、项目咨询：

采购方联系人：张志敏 ；联系电话：057683237531

代理方联系人：丁文俊  ；联系电话：13968523899  传真：057689305502

三门县水利局

临海市同益工程咨询有限公司

三门县公共资源交易中心

2016年7月

# 第二部分  招标内容及相关要求

## 项目概况

三门县水情信息中心工程是一个基于水文预警及分析的防洪抗台辅助决策支持综合性平台，不仅面向数据管理，而且具有强大的信息融合、接收存储、分析及处理能力，具有对外服务的预警发布平台、日常管理的业务分析及大屏幕综合展示系统等。项目整体架构一方面需要能满足水文信息从采集、传输、分析到后期应用的全方位把控，确保水文信息准确、及时可靠的获取。另一方面需要对水文的实时和历史数据进行充分的需求挖掘（防洪抗台需求和应用需求），拓展采集数据种类，从移动便捷应用、内部分析应用、外部产品化服务应用等三个方面进行应用系统和产品的研发，提升水文信息的综合服务能力。使三门县的水文现代化工作步入全省前列，打造三门县的“智慧水务”，为三门县防洪抗台、救灾抢险等提供准确、完备、直观、多样式的水文信息服务，为防洪抗台决策提供现代化水文技术支撑。

## 建设标准规范以及原则

本项目系统设计施工要求满足以下的国家、行业、地方、企业（指建设单位内部对项目的要求或标准）相关的标准和规范。某些技术规范,国家未统一规范的，以浙江省地方及行业标准设计。

- 本项目建筑设计图纸

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992

- 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-1985

- 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2004

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

- 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

- 《民用电气设计规范》JGJ16-2008

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002

- 厅堂扩声系统设计规范 GB50371-2006

- 智能建筑设计标准 GBT 50314-2006

- 信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南

- 中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例

- 其他现行的相关国家及地方标准和规范

建设原则

- 可扩展性原则

- 系统应支持Oracle，SQL Server等不同类型主流关系数据库，基于标准水情数据库表结构，充分考虑网络、硬件的扩展及系统二次开发的需要，支持未来出现的新业务带来的数据种类、数据量及并发访问量的增长；支持新建业务系统或数据服务类型的不断增长和变化，并具有持续改进的能力；软件须可扩展，可更新。

- 可靠性原则

- 系统的可靠性是衡量系统性能的重要指标，在系统设计、开发和应用时，应从系统结构、技术措施、软硬件平台、技术服务和维护相应能力等方面综合考虑，采用成熟、稳定、流行、先进的操作系统、数据库、网络协议、中间件等，确保系统较高的性能和较低的故障率。

- 高效性原则

- 系统采用分布式架构，支持负载均衡，能够支撑全省水利防汛的日常应用。系统允许分布式计算，充分利用计算资源，软件设计科学化、专业化与简易化并重，保证用户操作的流畅快捷。

- 先进性原则

- 系统采用先进的技术与设计理念，遵循高标准、高起点的原则，不仅在硬件架构上具备超前性，在软件设计方面也同样如此。采用组态化的建模思想，将繁琐的建模过程分解为构件的组合形式，并且每一个构件都具有统一的接口，可灵活增加、删除、编辑预报模型。

其它适用于本合约的有关国家规范和国家标准、省有关规范要求。

## 项目规划

根据对三门县水情中心用户的需求，本项目包括：

- 水情会商中心环境改造

- 数据中心机房以及网络改造

- 视频会商及大屏显示系统

- 中心平台虚拟化系统

- 水情预警分析系统

- 洪水预报系统

## 水情会商中心环境改造

4.1、工程名称：

三门县水情会商中心环境改造工程。

4.2、工程招标范围：

装饰安装，具体详见工程量清单项目。

4.3、详细施工要求：

4.3.1本工程由建设单位提供设计任务书

4.3.2本工程由建设单位提供建筑设计施工图（包括建筑、结构、水、电、暖通等专业的施工图）

4.3.3装饰工程设计应执行的主要规范、标准：

- 《建筑制图标准》（GB/T50104-2001）；

- 《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

- 《建筑内部装修设计规范》（GB50222-1999）；

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB-50325-2001）；

- 《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）；

- 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有限物质限量》（GB18581-2001）；

- 《室内装饰装修材料内墙涂料中有限物质限量》（GB18582-2001）；

- 《室内装饰装修材料胶粘中有限物质限量》（GB18583-2001）；

- 《室内装饰装修材料放射性核素限量》（GB6566-2001）；

- 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）；

- 《高级装饰工程质量检验评定标准》（DBJ01-27-96）；

- 《建筑装饰工程施工验收规范》（JBJ73-94）；

- 《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95,2005版）；

- 《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；

- 《民用建筑隔声设计规范》（GBJ118-88）；

- 《建筑地面设计规范》（GB50037-96）；

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）；

- 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；

- 《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）；

22）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）

4.3.4内隔墙

1）建筑装饰施工图设计中新增加的墙体和改动的墙体，见墙体定位图，墙体材料类型、材质要求见图例。未改变的原建筑设计墙体的定位尺寸、构造做法详见建筑设计施工图；

2）室内玻璃隔断需按《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2009）和《建筑安全玻璃管理规定》选择玻璃；

3）非承重砌块墙如加气混凝土、陶粒混凝土等施工制作需按《非承重砌块墙体设计规范》（SJG13-2004）或《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》（03J104）的规定执行及采用

配套的砌筑砂浆和抹面砂浆，并注意一下问题：

- 非承重墙的厚度：外墙和楼梯间墙不小于190mm厚，住宅分户墙、宾馆客房与客房隔墙及有隔声要求较高的房间隔墙厚度不小于140mm，其余房间的隔墙不小于90mm，并砌筑到顶，管道穿墙处的洞口应堵严；本工程所有墙体墙面干挂空间内均填塞隔音棉。

b.长度大于5m的墙体的自由端或大型门窗洞口两边应加钢筋混凝土构造柱；

c.门窗洞口上部应设过梁; 不是直接作用在原土建梁上的凝土砌块墙体，都需要增设配筋混凝土地梁；

d.自由端的墙体顶面和高度大于4m的墙体应加设圈梁或钢筋混凝土配筋带；

e.墙与柱子交接处应设拉接钢筋网片，沿高度每0.6m设直径6mm钢筋网片，伸入墙内不小于700-1000mm。后置拉

f.陶粒加气混凝土墙体用于厨房、卫生间等多水房间时，根部宜做C15现浇混凝土墙基，高度不小于100mm；

g.非承重砌块抹灰时，在墙与钢筋混凝土框架梁、柱间应用不少于200mm宽的钢丝网或玻璃纤维网格布增强，以防抹灰层开裂

h.内墙阳角处应用1：2水泥砂浆和聚合物水泥砂浆做护角，护角高2000mm，两侧宽50mm，且宜采用塑料墙角条。

i. 高湿度房间（如卫浴间、厨房）的墙应做墙面防水层，采用墙身找平层表面用PA-A型高分子益胶泥等聚合物水泥基材料做2-3mm厚的防水层，或用掺有机硅防水剂的防水砂浆15-20mm厚，做墙面找平层。在做过防水层的墙面上粘贴饰面块材时，应采用聚合物水泥基材料做粘结剂，不得用水泥砂浆作为粘结材料；

- 自承重隔墙板如混凝土或GRC墙板、钢丝网抹水泥砂浆墙板、配筋陶粒混凝土墙板、轻集料混凝土墙板、石膏圆孔墙板等均按《轻质条板内隔墙》（03J113）的规定执行；

- 5）轻钢龙骨纸面石膏板（或硅酸镁板、硅钙板墙等其他轻型板材）隔墙构造做法按《轻钢龙骨内隔墙》（03J111-1）规定执行，并参照厂家的相应技术规范施工，无特殊要求的一般房间隔墙地面至结构底不超过4m的选用75系龙骨，超过4m的选用100龙骨，两面覆9。5mm厚纸面石膏板，内填50mm厚保温隔音棉，除此另需注意以下问题：

- 联系与稳定竖龙骨的贯通龙骨当隔墙高度不超过3m时可设一根，隔墙高度在3-5m时应设2根，大于5m时应设3根；

b.轻钢龙骨石膏板隔墙应做至结构板底；

c.对于有隔声要求的隔墙，应沿顶龙骨和沿地龙骨与主体结构连接处，垫通长隔声胶条，并在石膏板与主体结构接触处嵌密封胶，中间填充50mm厚玻璃棉

d.对于有防火要求的隔墙（或建筑顶层的内隔墙），竖龙骨间距应不大于400mm，横撑龙骨间距不应大于600mm，并应使用防火石膏板。隔墙顶部横龙骨与竖龙骨不得固定，石膏板上缘固定在顶部附加龙骨上，板上缘距楼板应大于20mm，并用防火密封胶嵌实。隔墙选用的龙骨及石膏板根据建筑所需的耐火极限参照厂家技术规范选用；

e.卫浴等多水房间和高潮湿房间轻钢龙骨石膏板隔墙的根部，应用C15混凝土做120mm高墙基；

f.石膏板接缝处应使用厂家配套供应的专用于接缝的嵌缝膏和盖缝带，确保石膏板接缝质量；

g.部分墙面造型可采用木方和制作需按防火规范涂刷防火涂料，所有石膏板隔墙阳角需做专用铝合金护角条；

4.3.5顶棚

- 顶棚上各类灯具、扬声器、火灾自动报警探测器、自动灭火喷头，空调风口，检修口等的布置，各专业工种在施工安装时需紧密配合，协调统一；

- 顶棚净空较低，而管道、设施、阀门较多，人员不便进入检修的，应在经常需检修的部位设检修口，检修口为隐藏式检修口，检修口位置由各专业施工单位提供，应合理设置，尽量减少检修口数量，石膏板吊顶的采用专业成品隐形检修口，如检修口位置与装饰造型冲突需与设计单位联系后确定；

- 顶棚照明灯具的高温部位应采取隔热、散热等防火保护措施，暗槽灯带底应衬白铁皮或专用灯罩；灯饰所用的材料不应低于吊顶的燃烧等级；

- 重型吊顶或顶棚上吊挂重型设备及灯具时，需由厂家提供参数做安全度结构验算，并在吊顶封板前预留相应结构挂件；

- 可燃气体管道不得在封闭吊顶内敷设；

- 顶棚内的上下水管道应做保温隔汽处理，防止产生凝结水；

- 轻钢龙骨石膏板吊顶做法：

- 本设计选用C50系列龙骨，壁厚不小于1mm，上人龙骨采用60系列，壁厚不小于1.2mm；吊杆直径为8mm,上人吊顶为10mm,并有可靠防锈处理；石膏板为9.5mm厚纸面石膏板，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板，同时为防止接缝开裂建议采用双层纸面石膏板(9.5mm+12mm)错缝铺贴；吊杆及主龙骨间距不大于1200mm，上人吊顶间距不大于1000mm，遇有大型设备或风管时，应设角钢扁担，在角钢扁担上设置吊杆；副龙骨间距  为400mm,横撑龙骨间距为600mm；为保证顶部标高，部分不上人吊顶，可采用卡式龙骨；按房间短向跨度1‰-3‰起拱。

b.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm是，应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。

c.应使用专用接缝嵌缝膏和盖缝带；

d.平面吊顶面积大于100平米时，应设置温度变形缝，留缝宽度约8-10mm，用与吊顶面层颜色相近的弹性腻子嵌缝；

- 吊顶造型部分以轻钢龙骨石膏板为主，如造型复杂需以木材，人造板材制作基层需按防火规范涂防火  涂料，不少于3遍；

- 吊顶有使用玻璃的均要求为安全玻璃，顶棚离地超过5m的必须使用钢化夹层玻璃；

- 顶棚乳胶漆面层为二底二面;

4.3.6地面

- 室内与廊道地坪不同材料交接线及高度变化处，除图纸有特殊说明外，都按位于门扇内皮或室内墙皮位置处，内开外平门如门 内外无高差则交接线按与 门外皮处齐平处理；

- 厕所、浴室、厨房等多水房间的地面需按规范做防水层，图中未注明整体做坡度者，均按地漏周围200mm范围内向地漏方向做1%-2%坡度处理，排版时应避免地漏位于块材的接缝处，应尽量位于整块地砖或石材的中心.

- 地面变形缝材料应选用工厂生产的专用产品，构造做法参照《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）中的成品金属变形缝装置。如有防火、防水或防噪要求的需配置有阻火带、止水胶条或橡胶嵌条的成品金属变形缝产品。为保证美观，墙面、顶棚应采用同类产品；

- 地面石材、地砖平面面积大于60平米应设伸缩缝，缝宽10mm，填弹性填缝胶，伸缩缝位置应根据现场情况及排版合理设置，以确保美观；

- 实木地板除注明外，均按以下做法处理：依次为实木地板、15mm人造板材、30*50mm松木档双向间距@400mm，并按规范做好防潮、防虫、防火处理；

- 其他复合地板、地毯、塑胶卷材块材地板、自流平地面等地面按相应国家技术规范或厂家技术要求施工；

4.3.7门窗

- 门窗立面及平面均表示门窗净尺寸，门窗加工尺寸要按装修面厚度由施工单位予以调整洞口尺寸；

- 卫生间门在无进风百叶的情况下，下框与地面面层的缝隙为10mm；

- 门框需设置成品橡胶密闭条，如隔音要求高的房门需在门下部设置橡胶门扫；地弹簧门及玻璃无框门除外，地弹簧木门或地弹  簧有框玻璃门需在门两侧设置密闭毛条；

- 淋浴房玻璃隔断及门需使用钢化玻璃，玻璃移门及开门需设置成品防水条；

- 所有合页门（安装闭门器门除外）均设门吸或门碰，开启方向靠墙体的，设在墙体踢脚上，开启方向是玻璃隔墙的设在地面，  开启方向没有墙体的设在地面，需设磁性隐藏式门吸；

- 所有房间进户门需设暗藏式闭门器，门底膈音条。

- 所有木质门均为合格实木门。

4.3.8木制作

- 墙面木制作造型基层无图纸具体要求时，木龙骨采用30*40mm杉木档，横向间距300mm，竖向间距400mm，龙  骨与木砖或木楔连接应牢固，与墙面打孔安装木砖和木楔，深度不小于40mm，所有的木基层需做防火、防腐、防虫处理；

- 门套、踢脚表面处理为混漆或金属漆或清水的，为确保平整度，木基层为防水型中密度板再做饰面和油漆；

- 木质门扇、门套线上下口表面用清漆封底二遍；

- 所有图示未注明木线脚，清水漆者与周围面材相同木质品，所有的木地脚线背面和挂件都得防水处理；

4.3.9油漆及铺贴

- 新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆后再满刮腻子；

- 旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂再满刮腻子；

- 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于8%，涂刷乳液型涂料时，含水率不得大于10%;

- 乳胶漆采用滚涂，木质硝基漆采用喷涂；

- 除特别注明外，乳胶漆不少于1底2面，硝基漆不少于5底4面.

- 石材、瓷砖铺贴

- 铺板材用的水泥采用425#硅酸盐水泥或425#普通水泥、白水泥选用525#普通水泥。

b.铺地面用的砂浆配合比为1:3=水泥:砂，干硬性水泥砂浆。粘结层采用10:1=水泥:107胶水泥浆。砂浆厚度石材  为30mm，瓷砖砂浆层为20mm。除图纸注明外，地面板材留缝均为密拼缝。c.墙面石材湿铺灌浆的厚度应控制在30-50mm之间，其砂浆配合比采用水泥1:沙2.5，并应分层捣灌，每次捣灌高度宜为150-200mm，且不宜超过石板材高度的1/3，时间距离最少为4小时（水泥砂浆初凝）。除图纸注明外，墙面石材留缝均按密缝处理。固定石材的钢筋网应与预埋件连接牢固，每块石材与钢筋网拉接点不得少于4个，拉接用金属丝采用直径1mm铜丝；

d.墙面瓷砖铺贴结合砂浆采用水泥1：沙2。砂浆厚度为6-10mm，吸水率小于等于0.5%的抛光砖采用525#纯水泥砂浆  或水泥及瓷砖粘结剂的混全浆铺贴，轻质隔墙（如轻钢龙骨防水石膏板、水泥压力板等）上贴砖，应使用性能较好  的瓷砖胶，以保证其粘结强度。铺贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处，非整砖的宽度不宜小于整砖的1/3.除图纸注明外，墙面瓷砖留缝均为密拼缝。

4.3.10照明

1)有专业照明要求，需进行详细照度计算或进行照明智能控制的，由建设单位委托专业照明设计单位或厂家设计，  我司负责予以配合；

2)装饰吊灯、吸顶灯需由厂家提供结构吊装支架方案，确保安全。

4.3.11隔声

- 相邻房间隔墙上的设备管线、插座等，应采取防止传声的措施；

- 相邻房间的送风和排气管道，必须采取消声处理；

- 穿越房间的管道缝隙，必须密封；

4.3.12防水

- 地面防水采用刚性材料和柔性材料复合防水，做法为水泥砂浆找平后做2-3mmPA-A型高分子益胶泥，与墙面和其他地  面交接处留8*8mm凹槽，嵌填弹性密封材料；刚性防水上做1.5-2mm厚弹性聚氨酯涂膜，遇墙面上翻150mm；

- 墙面防水采用PA-A型高分子益胶泥涂层2-3mm做刚性防水，从地面至墙顶，不得采用柔性防水；

- 地漏穿楼地面防水套管及预埋件与找平层之间应预留宽8mm深8mm的凹槽，并嵌弹性密封材料，穿过防水层的防水套管应高出地面不小于20mm，管道与套管之间应留6-8mm缝隙，  缝内用弹性密封材料封口，并在套管周围加大地面坡度  套管穿楼地面部位的地面略高于周围地面；

- 外窗窗下墙（含窗台）部位、窗子两侧600mm左右的范围，外墙洞口处飘雨时可能溅到雨水的部位和天窗下沿与室内  装修面交接部位的装饰面层如是乳胶漆，需采用防水腻子和防水乳胶漆；

- 卫生间等多水房间防水工程完工后及地面面层完工后各需做一次防水实验；

- 潮湿、多水房间如采用石膏板及饰面型涂料的，均为相应的防潮、防水型石膏板和涂料；

4.3.13防火

- 防火门防火要求按建筑设计要求实施，表面造型参照本设计造型制作；

- 所有木制作均需涂防火涂料不少于3遍；

- 本工程设计顶面大面积为轻钢龙骨防火石膏板，属于A级耐火等级，局部B1级材料；

- 墙面石材、瓷砖、涂料为A级耐火材料，局部木制作及其他饰面为B1级材料；

- 地面石材、瓷砖，自流平为A级耐火材料；

- 固定家具均以B2级要求设计，不露面处均刷防火涂料；

- 其它装饰材料均以B1级要求设计；

- 玻璃幕墙与其周边防火分隔构件间的缝隙、与楼板或隔墙外沿间的缝隙、与实体墙面洞口边缘间的缝隙等，应按相应规范进行封堵；

- 门锁、合页、轨道、拉手等五金配件已设计选样为准，未尽五金由施工单位送样后经建设单位确定；

- 内、外墙石材、瓷砖干挂及玻璃幕墙本设计图纸表示为表面造型、分块要求及内部节点做法示意，供施工招标报价  所用，施工时需由施工单位根据现场尺寸进行放样，卫生洁具详见洁具选型表；

4.3.14装饰用材

- 装饰工程所用材料的品种、规格、性能应符合设计要求及国家现行有关标准的规定；

- 室内装饰材料的选用应符合室内装饰材料有害物质限量10项强制性国家标准；

- 本设计各部位的装修材料和配件（如防火门等）的燃烧性能等级，不能低于现行《建筑内部装修设计规范》（GB50222-1999）中表3.2.1的规定；

- 本设计选用的装修材料必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB-50325-2001）中的要求，石材、人造板、涂料等主要材料必须符合室内装饰装修材料有害物质限量的强制标准；

- 轻钢龙骨石膏板吊顶和隔墙应优先采用厂家配套供应的材料和配件，如贯通龙骨、支撑卡、防锈自攻螺钉、嵌缝膏、接缝带、满批腻子、金属护角带、变形缝专用配件等，不能用满批腻子代替嵌缝膏；

- 天然石材选用应符合《天然花岗石建筑板材》（GB/T18601-2001）及《天然大理石建筑板材》（JC/T79-2001）的规定，地面石材单块面积大于0.6平方或一边长度大于800mm的厚度不小于25mm，地面石材单块面积小于0.6平方且一边长度小于800mm的厚度不小于20mm，墙面石材灌浆湿贴的图纸未注明均按20mm厚度计算，卫生间薄板石材厚度为10mm，室内干挂石材大理石不小于25mm，花岗石不小于20mm；

- 地面光面石材均需表面做镜面处理，墙面、地面湿贴石材除表面其余5面均需做石材防护处理，砂岩、洞石、亚光面石材表面也需做防护处理，石材防护剂应符合《建筑装饰用天然石材防护剂》（JC/T973-2005）的规定；

- 各种木板和饰面板的含水率不得大于12%，人造板材应采用甲醛释放量<1.5mg/L类板材，当采用E2类板材时，直接暴露空气的部位应进行表面涂覆密封处理；

- 室内用腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3049）的规定，室外用腻子的粘结强度应符合《建筑室外用腻子》（DB/T13-41-2002）的规定，易受潮部位应采用耐水腻子；

- 各种溶剂型涂料和水乳型涂料（乳胶漆）均应包括底漆和面漆，除注明外，面漆均为亚光漆，易受潮部位应采用防水乳胶漆；

- 木饰面油漆除注明外露木纹的均采用亚光硝基漆，调和漆采用质量好的手扫漆；

- 钢铁基层表面除装饰需要做锈效果的装饰件外，均需做防锈底漆和防锈漆，应选用测定附着力为一级的底漆和防锈漆，锌、铝表面应选用锌黄类底漆，不得采用红丹或铁红类底漆；

- 防水材料：柔性防水选用非溶剂型聚氨酯涂料等聚合物高分子防水涂料；刚性防水材料选用高分子益胶泥等聚合物改性水泥基防水材料；

- 承重钢结构防火涂料：裸露的钢结构采用有机膨胀型防火涂料（薄型）；隐蔽的钢结构采用无机防火涂料（厚型）

- 如拉手、合页、门锁、闭门器等五金配件仅为示意，实样须经建设单位和设计方共同协商确定；

- 所有枪钉均选用不锈钢材质。

- 其中所有家具涉及皮具部分，均采用真皮缝制工艺、实木木质工艺。

4.3.15施工说明

- 室内装饰施工应在屋面防水和外维护结构基本封闭的情况下进行；

- 施工前应进行图纸会审和设计交底工作，并对施工现场进行核查，在施工单位对整个设计图纸和要求完全理解后，再进行施工。如需调整，在施工时以设计联系单形式加以调整；

- 各种饰面工程宜先做样板件，经设计单位和建设单位确认后大面积施工.

- 施工过程中应对成品、半成品采取保护措施；

- 装饰施工单位在施工过程中与消防、水电安装等施工单位配合，作好孔洞、设备等隐蔽工程的预埋工作，避免返工。

- 说明中未尽事宜按说明中相应规范及国家有关施工验收规范执行；

4.4、其他有关事项说明：

4.4.1装饰部分：

1、 原墙面及原天棚面清理工程及垃圾外运报价时投标人须充分考虑，决算不予调整。

2、 本工程中的木材，质量和环保必须达到要求，必须提供样板给设计甲方确认认可，方能施工。

3、 清单特征描述如与图纸不符，报价时以图纸为准。

4、 本工程中无详图或者做法不明确有疑问时，投标人应提出答疑，投标人未提出答疑则视为对图纸无任何疑义，并应按照现行《工程施工规范》及《工程质量验收规范》为准考虑报价及施工，决算不予调整。

4.6、其他说明：

投标人不得对已有清单内容进行修改、删除，对于措施项目清单及计价表中未列，而投标人认为可能发生的措施项目应自行补充并报价。若工程实施中发生新的措施项目且投标文件中未列入，按投标人在风险费或其它措施项目中已考虑，今后不得增加。

投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。

投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。

工程量清单项目特征描述的是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

投标人自行补充的措施项目必须列清项目明细内容，并提供相应的措施项目清单综合单价计算表及工料机分析表。

以“项”为单位的分部分项工程量清单项目为总价子目，合价固定包干，在招标范围内不作调整，投标人报价时应考虑设计方案优化、施工方案调整等风险因素。

投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准

提供的电子文本与书面文本不一致时，以书面文本为准。

定额人工价差调整按省市相关规定计入报价，中标后不予调整。

本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的有关规定。

施工单位在投标报价时，采用的材料必须达到现行相关规定标准，在同类材料中必须是优等品质，必须是品牌产品。

施工水电，已接入标段场地范围外，投标单位自行踏勘并考虑场地布置。同时在施工过程中，如遇停水停电或用水用电高峰期，各标段准备相应的措施（如修蓄水池、加压泵、发电机等），费用自行考虑在措施费中。

交通组织：投标单位踏勘现场后根据工程需要和职能部门及建设方要求自行组织，同时对已建道路或便道及维修和保养，工程竣工时恢复原样，费用考虑在措施费中，中标后不作调整。

施工范围内的临时道路及施工便道设置、日常养护费用请投标人自行报价，列入措施费。投标人应结合当地气候条件和现场情况，将防台、防汛、排洪等列入措施费中。

为完成本工程所必须的所有项目、或在工程实施过程中由行业管理需要必须增加的工程内容，投标人应视作为一个有经验的承包人对此有一个充分的认识和考虑，该部分费用要求列入相关的子目子项中，并不再得到额外的结算和支付。

投标人在投标报价时在本推荐表中的推荐品牌内任选其一，并在材料表中或编制说明中注明主材的品牌、规格、生产厂家。投标人未填或漏填品牌的，评标委员会将认定投标人同意招标人有权选用推荐品牌中的任一品牌，投标单价不予调整。投标人所选品牌不在推荐品牌内的，评标委员会半数以上判定投标产品品牌低于招标人推荐品牌标准的，将作废标处理。

所有的材料设备采购前提前均需15天送样，待业主、设计、监理确认后方可批量采购。

所有的材料最低质量保修期为两年，国家及相关规定高于两年的，从高设定质量保修期。

施工企业在投标报价时，一定要在“品牌推荐表”指定品牌或供货厂家中选定一家的优质产品进行报价，并在主材表中注明品牌、规格、型号，否则视为默认，中标后甲方有权指定品牌，材料价格按投标价不变。

## 数据中心机房以及网络改造施工要求

5.1数据中心改造包括以下内容：

1）综合布线系统

2）机房工程及防雷接地

4）机房环境动力监控

5）计算机网络设备

6）无线网络设备

5.1.1 综合布线

此次布线系统的设计范围为数据中心机房内综合布线系统。

5.1.1.1设计要求

综合布线系统的功能要求所有设备（面板、模块、线缆和配线架等）全部采用同一品牌的产品，以保证所有的链路、系统性能不存在瓶颈。所有信息点(数据、语音、光纤)使用专业合格的测试仪器进行测试。

大楼内采用结构化综合布线系统，支持语音、数据、图像等多种信息传输。按照各楼层的功能划分及信息系统的要求，进行综合考虑。

总体需求为以下几点：

满足相关的国际标准和国家标准；

能够支持各种计算机网络设备；

能够使用网管软件对整个网络进行监控、设置，精确到单个信息点、单个端口、单个接入设备；

具有先进性、可靠性、可互换性和可扩充性；

水平线缆采用6类非屏蔽双绞线；传输带宽不小于600MHZ, 符合TIA/EIA 568-B.2-1 Cat.6及ISO/IEC 11801 2nd Edition Class,特性标准。支援550MHz和77个宽频及基頻视讯頻道应用，传输特性超越工业标准6dB以上。

Cat.6 非屏蔽双绞线

符合TIA/EIA 568-B.2-1 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Edition Class E及EN50173 2nd Edition规范标准；传输速率可支持Token Ring，1.2/2.4Gbps ATM及Gigabit Ethernet，TP-PMD等网络传输标准。

其物理及电气特性如下：

1.)物理特性：

a.外被覆耐燃等级符合CM或CMR

b.23或24AWG单股铜导线(Solid)

c.绝缘材质：HDPE

d.完成外径：6±0.5mm

e.温度范围：-20℃ to +60℃

2.)电气特性：

a.特性阻抗：100±15Ω@1~250MHz

b.互耦电容：5.6nF/100m@1kHz

c.最大直流电阻：9.38Ω

d.对地不平衡电容：300pF/100m

e.传导延时：＜500nS/100m@250MHz

f.延时差：＜45nS/100m@250MHz

具体容量按照招标文件提供的数据点数量配置，将来可根据设备连接需要，随时将任一信息点跳线连接成语音或数据应用。

包括水平系统链路/信道也应考虑达到此技术性能要求，满足最新6类国际标准(最终链路)：ISO/IEC 11801。

管理子系统

管理子系统由分散在各楼层的分配线间组成，负责楼层信息点的配线管理。

管理子系统、设备间子系统均采用标准模块化接插件，便于维护管理。管理子系统采用交叉连接方式，要求语音部分和数据部分能够实现互换，以便于管理。

数据部分配线架需使用模块化配线架，并且配线架模块与面板模块能通用互换，以便日后维护方便。并均需满足超5类标准，所有设备和配线架安排在19寸标准机柜中，并设置线缆管理器。

参数要求:

Cat.6 24口配线架

符合TIA/EIA 568-B.2-1 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Edition Class E及EN50173 2ndEdition

规范标准；整体结构电路板不外露。快接式IDC端子，可收容22AWG~26AWG之电缆；大型透明压克力标示窗及多色系标示纸板选择；符合TIA-606颜色管理标准；跳线面板背面含托线盘；导引进线并承托缆线重量，确保高速传输应用时之传输质量。RJ45母座可承受1000次以上之插拔；插座绝缘材质符合UL-94V-0。

Cat.6 非屏蔽式跳接线

符合TIA/EIA 568-B.2-1 Cat.6、ISO/IEC 11801 2nd Edition Class E及EN50173 2nd Edition规范标准；Plug需为三叉式设计并刻有品牌字样；充胶防护设计并有RJ-45弹片保护装置，防止弹片断裂。缆线压着耐拉力大于0lb(133N)。厂制多股软线(Stranded copper)制作、不得以单股线加工混充；接头绝缘材质符合UL-94V-0；接头接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。

品牌范围：FASTLINK、西蒙（美国）Siemon、AMP，

5.1.2机房工程以及防雷接地

机房工程以及防雷接地

本项目机房工程位于大楼3楼的网络机房。

机房招标范围包括机房的防雷接地、配电、UPS、服务器机柜、环境监控

设计要求

中心机房的装修与防雷接地工程要满足本章第二条所述的标准规范，配套的UPS、机柜、空调等要满足机房现有以及甲方在可预见时间内设备增加的负荷,且不得出现因设备引起的环境变化。监控系统能实时或定时发送监控信息至指定邮箱、手机等。

机房配电系统

机房的建设要建立一个良好的综合性的供配电系统，在这个系统中不仅要解决弱电控制显示设备的用电问题，还要解决保障弱电控制显示设备设备正常运行的其它附属设备的供配电问题。

机房内设备两个配电柜，电配电柜以及UPS配电柜，配电柜均采用立式安装，空气开关均采用施耐德空开。

在机房内设置二台20KVA的UPS电源，机房设备双路UPS保证供电时间大于2小时；配置温度、湿度传感设备需具有电话、短信提醒功能。在机房配电箱中布置需保证良好的安装尺寸。

UPS设备参数:

| UPS技术指标 |  |  | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统指标 | 输入部分 | UPS类型 | 多变换在线式高频机，单进单出、三进单出、三进三出自由转换 |
|  |  | 额定容量 | 20KVA |
|  |  | DSP | 采用DSP全数字化控制系统 |
|  |  | 电池充电管理 | 充电电流可在线调整 |
|  |  | 直流启动功能 | 可在无电情况下直接启动UPS，满足应急需求 |
|  |  | 电池电压 | 16节、18节、20节可选；±96VDC；±108VDC；±120VDC |
|  |  | ECO模式 | 具有ECO工作模式 |
|  |  | 输入功率因数 | ≥0.99 |
|  |  | 输入电压范围 | (380VAC/400VAC/415VAC) ±25%(三相五线) |
|  |  | 输入频率范围 | 40~70HZ |
|  |  | 输入谐波电流 | ≤5%（2~39次谐波） |
|  | 输出部分 | 输出功率因数 | 0.7/0.8 |
|  |  | 额定输出电压 | 220/380Vac |
|  |  | 输出电压范围 | 220/380Vac±1% |
|  |  | 输出频率电模式 | ±1%、±2%、±4%、±5%、±10%，可设置 ； |
|  |  | 输出频率电池模式 | 电池模式：(50±0.2)HZ |
|  |  | 过载能力 | 在110%/125%/150% 能维持60分钟/10分钟/1分钟； |
|  |  | 峰值系数 | 3∶1(max) |
|  |  | 输出波形 | 正弦波 |
|  | 并机 | 并机能力 | 具备4台机器的并机技术, |
|  |  | 并机系统功能 | 并机系统可共用电池组； |
|  | 人机界面 |  | 具备LCD液晶界面、LED双重显示，可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障代码，方便维护管理。 |
|  | 检修旁路 |  | 故障维修时可在线取出维修旁路模块，输出负载不断电 |
|  | 通讯界面 |  | 光耦干接点、RS232通讯口子、SNMP卡（本次需配）并机卡（本次需配） |
|  | 工作温度(℃) |  | 0℃~40℃ |
|  | 环境湿度(℃) |  | 0~95%(不结露) |
|  | 噪音(1m) |  | <60 dB |

电池：

| 类型 |  | 阀控式铅酸密封蓄电池/胶体蓄电池 |
| --- | --- | --- |
| 有效容量 | 开始使用 | 100% |
|  | 使用1～2年 | 90% |
|  | 使用3年后 | 70~80% |
| 自放电速率 |  | 月放电速率<3% |
| 蓄电池浮充寿命 |  | 8~10年/10~15年 |
| 深度放电保护 |  | 具备 |
| 电池状态检测 |  | 具备 |
| 电池放电实时监测及显示 |  | 具备 |
| 充电时间 |  | 8小时之内可充到电池容量的90% |
| 电池保护 |  | 具备 |
| 防漏液技术 |  | 具备（提供相关证明） |
| 绝缘技术 |  | 具备（端子采用缘措施） |
| 保修服务 |  | 蓄电池叁年免费质保， |
|  |  | 3年内出现损坏整套电池免费维修更换 |

本工程弱电各系统主机电源均为UPS双路供电设备均需要冗余电源保证系统运行。

网络机房UPS电源的主要用电设备包括：

核心交换机

服务器

防火墙

环境动力监控设备等

服务器机柜

需要42U标准服务器机柜2个，规格要求800X1000X2000，42U网络机柜1个，规格要求600x600x2000双PDU插座可提供双路输入，最大可达到16A电流输入，8联PDU输出，输出容量要求10A,要求采用前后网格机柜。

机房防雷系统

所有弱电系统的外线进线需具有防雷措施；关键弱电设备及弱电机房供电需具有二级防浪涌措施。投标单位应在各系统的设备中分别包含所需的防雷设备。

所有弱电机房保证良好的接地，联合接地阻值不大于4欧姆。施工单位负责从就近预留的接地端子引入接地线与机房接地铜排相连，形成汇流接地。

机房走线应于架空防静电地板下采用镀锌线槽保护。

各弱电末端设备的安装定位，特别是入口摄像机或各种插座、控制面板，应与装饰工程密切配合，即要满足规范、使用功能要求，也要符合装饰效果要求。

所有的标签或标记，正式的用朔胶或金属制成、字体不易脱落的标牌，不接受纸质标签。

5.1.3环境动力监控系统

机房配置动力及环境监控系统一套，主要负责对机房内主要环境参数及主要设备工作状态进行实时的监视，应能通过多种途径及时有效的获得报警信息；机房动力及环境监控系统能提供远程浏览及管理功能。

主要设备招标参数：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | UPS监控 |  |
| 基本要求 |  | 根据UPS厂家提供的通讯接口及通讯协议对2台UPS进行全面监控，实时显示并保存各部件运行状态(实时参数：输入电压、输入频率、输入电流、输出电压、输出频率、输出电流、电池温度、电池电压、电池充电程度等;工作状态：旁路工作状态、在线状态、电池供电状态以及报警情况. |
| 1 | 数据通讯子系统 | 多线程并发通讯机制，最快1秒可全部采集完成，速度快 分布式架构设计，采用后台服务方式启动，稳定可靠 每个监控参数可定制名称和报警范围。 |
| 二 | 温湿度监测 |  |
| 基本要求 |  | 实时监测记录机房内温湿度变化并提供报警信息 |
| 1 | 温湿度探测器 | 采用高精度数字温度传感器； 带有液晶显示,可直接查看系统运行状况以及测量结果,便于现场安装调试； 额定电压： DC12V 测量范围：温度：0℃~100℃ 湿度：0～100%rh 输出：温度：LCD display 0℃~100℃ 湿度：LCD display 0～100%rh 有效工作面积：20m2/只 测量精度：温度：±0.5℃；湿度：±3%rh |
| 三 | 辅材及备件 |  |
| 1 | 电源 | DC12V |
| 2 | 线缆及辅材 | 线缆：RVVP4*0.3国标、网线 |
| 四 | 中心端设备 |  |
| 1 | 嵌入式采集服务器 | 接口：4路模拟量/4路开关量或TTL电平输入/4路控制量；1路10M/100M/1000M自适应以太网接入口； 可提供开放的软件接口； XML数据格式协议便于与第三方软件无缝集成； 内置程序可以通过网络直接升级； 支持TELNET远程配置。 内嵌多路对应多路的联动信号输出功能；能实现遥测/遥信/遥控/遥调等四遥功能。 设备内置双网关设计，支持双数据流传输，能够向2个不同的网关发送数据，可实现带内/带外双重监控； |
| 2 | 监控平台软件 | 软件系统具有良好的人机界面，便于用户进行操作管理, 可根据告警设置进行多种形式的告警，具有三级告警机制。 系统软件支持分级授权监控，支持配电、消防、安防、空调等专项分类授权监控 对监控系统网络及服务器故障情况带自我管理功能，包括故障情况记录、故障自检自愈处理、故障的统计和分析等 支持手机、PAD网页浏览，无需下载任何控件，支持安卓/IOS APP客户端远程浏览查看 集中预警界面，可以在一个界面上看到所有的监控信息 提供第三方数据共享接口API，便于二次开发，能满足二次开发和系统集成； 分布式安装架构，支持上千点大系统； XML数据格式协议便于与第三方软件无缝集成； 对监控系统网络及服务器故障情况进行自我管理，包括故障情况记录、故障自检自愈处理、故障的统计和分析等； 为了防止系统出现误报警，报警系统必须具备延时过滤报警功能，以保证报警的准确性； 用户每天可定制短消息其关注的监控对象数据，系统如异常可短消息通知管理员； 设备信息采集采用并发方式，拒绝轮询方式； 系统应有多种冗余备份机制，并在标书中详细表述； 软件必须拥有自主版权，不允许使用自由软件和共享软件； 系统软件采用Service方式加载启动而非后台程序，保证稳定性； 对于大量的监控点可以进行分区、分组的树型结构管理； 网络中断告警，可对其他设备进行集中的管理，监测其联通性并在网络中断时报警，对机房网络连通性进行检测记录； 具有电子地图，方便清晰地显示各监控点； 具有远程管理和控制功能，即四遥：遥测、遥控、遥信、遥调； 可以在软件上进行设备的Telnet远程管理设置； 系统需具备自定义报表功能，支持饼图、柱状图、趋势图等表现形式，且表现形式可与监控指标进行自由组合。支持导出EXCEL、PDF和HTML格式。 |
| 3 | 智能设备协议转换模块 | 双口，RS232/RS485复用 网口： RJ45口，10BaseT |
| 4 | 产品资质要求 | 软件著作权登记证书； 软件产品登记证书； 主要设备（智能采集主机）需市级以上产品检测报告证书； ISO 9001证书； |
| 5 | 案例要求 | 机房动环监控产品须有浙江地区政府机关系统的使用案例，并提供相关合同复印件 |
| 6 | 质保 | 提供伍年原厂质保 |

5.1.4 计算机网络

由于防洪抗台的及时性要求，汛期调度等需要进行远程会商系统进行稳定流畅的运行，需要高性能高稳定性的网络系统支持。当前数据直接连接外网，没有任何安全手段来预防外网攻击，水文数据很容易被互联网上窃取和破坏，需要对水文数据发布系统提供更高的网络安全保障。目前重要办公场所没有进行无线网络覆盖，为了方便工作，提高效率，需要对重要工作场所进行无线网络覆盖。

防火墙 一 台：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 由于设备对接以及集中管理需要，需和上级水情中心设备兼容 |
| 系统架构 | 硬件设计采用高性能一体化智能安全处理引擎，要求提供计算机软件著作权登记证书， |
| 硬件规格 | 标准1U机架式机箱 |
|  | 至少配置6个10/100/1000M自适应电口、一个扩展插槽，最大可扩展至14个千兆接口，自带2G硬盘，支持液晶显示屏，具备液晶显示屏可不登陆系统就可观察到设备的运行状态（提供产品界面截图） |
| 处理性能 | 网络处理能力≥8G |
|  | 并发连接数≥280万 |
|  | 每秒新建连接数≥18万/秒 |
| 网络适应能力 | 产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求 |
|  | 三层接口ip地址支持float和static类型 |
|  | 聚合模式（Channel模式）支持三种：轮询、热备、802.3ad |
|  | 支持根据源安全域、源目的地址、ISP信息、服务、应用进行智能选路 |
|  | 支持基于权重的路由负载均衡，算法支持：轮循、源地址HASH、源目的地址HASH |
| 访问控制能力 | 支持基于源目的IP地址、源目的VLAN ID、MAC地址、时间、用户、地理区域及应用等多种方式进行访问控制，要求系统具备一种基于用户的安全访问控制的方法技术，支持对单个IP或所有IP的新建和并发连接限制，支持通过过滤条件对当前的连接会话进行查询和统计 提供自主知识产权证明或检测报告复印件 |
| 链路冗余能力 | 支持多路由负载均衡，最大可支持5条链路负载，支持自定义负载权重 |
|  | 支持基本网关配置，支持4种均衡方式：最优路径、流量、会话、主机 |
|  | 最优路径的负载均衡方式支持3种链路探测类型：ICMP、TCP、HTTP，探测失败可自动进行链路负载重置、备份链路切换操作（要求提供功能截图） |
|  | 最优路径支持链路带宽、繁忙占比例、探测地址和最优链路出接口的配置支持ISP路由负载均衡，最大可支持5条链路负载，支持自定义负载权重 |
| 虚拟防火墙功能 | 可支持254个虚拟系统，支持虚系统接口，支持基础防火墙功能（路由、安全策略、NAT）的独立配置 |
|  | 支持虚拟二层安全域、虚拟三层安全域，可实现业务的分组与隔离 |
|  | 支持构建虚系统来实现业务的分组与隔离、管理的分组与隔离，以及各个虚系统防护策略的可定制化 |
| URL过滤 | 支持通过预定义的URL类，及用户自定义的URL类，对URL进行过滤。实现仅允许用户打开某一些网页，或者禁止用户打开某一些网页 |
|  | 预置86大类URL资源库，可手动离线或自动在线进行更新升级 |
|  | 支持自定义URL过滤，支持URL云查询，支持云端URL查询分析 |
| 内容过滤 | 支持针对HTTP协议进行精细的内容过滤功能。实现HTTP上传或者下载的过程中，若某个关键字，或者某几个关键字同时出现达到警戒值时，就将数据放行或者阻断，支持基于内容过滤的页面推送功能； |
|  | 支持自定义添加关键字，并设置每一个关键字的权重值。当命中的关键字权重相加超过警戒值之后，将会触发内容过滤策略，数据会依据内容过滤策略的动作判断是允许还是拒绝 |
| 高可用性 | 防火墙产品系统支持双机热备功能，要求支持路由和透明模式下的“主-备”、“主-主”模式，要求系统必须具备自主研发的多防火墙负载均衡技术，提供自主知识产权证明或检测报告复印件 |
| 入侵防御能力 | 要求产品内置独立的入侵防护IPS功能模块，并支持IPS规则库单独升级，特征库支持自动和手动方式更新；系统必须具备一种基于网络的入侵检测方法，为避免虚假应标，为避免虚假应标，必须提供自主知识产权证明或检测报告复印件 |
|  | IPS特征库不少于3000条特征值 |
|  | 支持web管理界面下根据关键字进行特征检索（要求提供功能截图） |
| 防病毒 | 提供全面、强劲的病毒检测及防护功能，并可以根据扫描结果进行相应的处理，支持的压缩文件解压层数，默认为3。最大支持6层支持病毒云查杀 |
| 基于安全云的威胁防护与系统联动 | 支持与终端防护系统进行联动，可通过终端部署的终端防护系统搜集分析用户终端产生流量的N元组信息、终端进程信息及应用的MD5信息等，统一传递至防火墙后再提交安全云中心，之后一方面由云中心对应用进行检测识别，记录相关信息；另一方面扫描检测存在的已知或未知的病毒、0day漏洞、未知恶意代码和APT攻击等信息。然后将所有信息传递至防火墙，动态生成对应的应用管控策略或木马查杀策略 |
| 终端防护功能 | 要求终端防护客户端能够与防火墙实现联动提供截图 |
|  | 要求支持对内网区域内的计算机进行病毒查杀，要求产品在不与互联网连接的情况下能够具备不依赖病毒库特征的情况下对未知病毒查杀的能力 |
|  | 要求支持设置指定或全网终端使用U盘的权限，分为可读写、只读和禁用三种权限；可查询指定时间范围内终端使用U盘的情况。 |
|  | 要求支持对内网计算机进行微软热补丁修复功能 |
|  | 要求支持内网计算机的硬件监测，按终端维度展示终端的硬件，包括电脑型号、CPU、内存、硬盘、设备SN等提供功能截图 |
| 木马专项防护 | 支持与终端防护系统进行联动及木马云查杀功能生成日志或者动态策略。生成的木马专项查杀动态策略可以在数据被监测携带木马时，根据动态策略配置阻断数据或者记录日志提供功能截图 |
| 防弱口令扫描 | 支持针对FTP、SMTP、POP3、IMAP协议防弱口令扫描功能，可以帮助用户记录或者拦截网络中猜测FTP用户名密码，邮件用户名密码的行为。并支持生成动态策略，下发给防火墙，再次受到相同攻击时，用户可以选择禁止还是允许口令猜测的行为 |
| 动态策略 | 防火墙动态策略功能，可以通过与入侵防护策略、防弱口令扫描、360天眼系统联动，生成动态策略信息，根据用户在基本配置中配置的动态策略动作，命中动态策略的数据将会被阻断或者记录日志（要求提供功能截图） |
| 系统管理能力 | 支持管理员的三权分立，支持多种管理员角色权限：超级、审计、安全、配置、账户、虚系统配置、虚系统审计管理权限 |
|  | 支持特征库在线升级，支持指定升级服务器和代理服务器（要求提供功能截图） |
|  | 支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移 |
| 日志审计能力 | 支持日志记录功能，支持高性能的syslog日志处理和存储方法的技术，提供支持此技术的相关知识产权证明或检测报告复印件。 |
| 市场成熟度 | 需是主流产品、高成熟度，防火墙市场连续三年排名前10名产品 |
| 产品资质要求复印件 | 计算机信息系统安全专用产品销售许可证 |
|  | 军用信息安全产品认证证书（军B级） |
|  | 涉密信息系统产品检测证书 |
|  | 国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+级） |
|  | 中国国家信息安全产品认证证书（三级） |
| 配置以及服务 | 配置IPS 安全防护模块，URl过滤模块，IPSECVPN模块，50个sslvpn授权模块 提供伍年原厂软硬件服务 |

终端防护系统一套：

| 指标项 | 内容描述 |
| --- | --- |
| 支持运行环境 | 控制中心支持windows 2003 sp2、windows 2008、windows xp sp3、windows vista、windows 7、windows 8等操作系统；终端支持windows 2003 sp2、windows 2008、windows xp sp3、windows vista、windows 7、windows 8等操作系统。 |
| 协同防护 | 可与边界防火墙进行联动防护，做到云端、边界、终端的联动防护（要求提供功能截图） |
| 安全控制功能 | 控制中心：采用B/S架构管理端，支持多级管理，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等能力。 |
|  | 客户端：执行最终的木马病毒查杀、漏洞修复等安全操作。并与安全控制中心通信，提供控制中心管理所需的相关数据信息。 |
|  | 持开机安全配置：按安全配置项显示展示全网存在的安全配置项和涉及的终端，可开启指定或全部安全配置项；按终端显示展示全网每个终端存在的安全配置项，可开启安全配置项。 |
| 病毒及恶意代码检测能力 | 1、要求产品具备公有云检测能力，并且具有足够的公有云特征储备； 2、要求产品具备私有云检测能力，私有云需提供非白即黑策略的文件白名单终端控制能力。（要求提供功能截图） 3、要求产品在断网状态下具备不依赖病毒库特征的情况下对未知病毒查杀的能力。 4、要求产品具备虚拟沙箱技术 |
|  | 1、对指定分组或全网终端设置定时杀毒策略，满足策略后终端将执行扫描 2、可查看全网终端杀毒软件的安装状态。 3、可展示全网存在的木马和涉及的终端，可查杀指定或全部木马、加入信任；按终端显示展示全网每个终端存在的木马，可查杀木马。 |
| 安全管理能力 | 1、支持插件清理，按插件显示展示全网存在的插件和涉及的终端，可清理指定或全部插件、加入信任；按终端显示展示全网每个终端存在的插件，可清理插件 2、支持全网终端体检，可在集中管理端主页进行全网体检，安全监控所有终端状态（要求提供功能截图） 3、支持开机加载软件优化功能 4、支持私有云查杀，预置全面的白名单，终端威胁统一到控制中心查询黑白并进行查杀（要求提供功能截图） 5、支持自定义安全策略，终端将根据安全策略的定义自动修复各类威胁；支持将自动处理和未处理的记录报告给管理员； 6、可设置指定或全网终端使用U盘的权限，分为可读写、只读和禁用三种权限；可查询指定时间范围内终端使用U盘的情况（要求提供功能截图） 7、支持信任白名单文件，通过信任文件白名单可以管理企业网络内信任的程序或文件，加入信任后终端不再将此文件视为威胁 8、支持网址黑名单，可设置终端不能访问的网址URL，终端访问这些URL时会被拦截，并展示拦截记录 |
| 上网行为管理 | 1、可让指定或全网终端安装流量管理驱动 2、可设置统计和限速是否过滤局域网流量 3、可统计全网终端的上传、下载速度及上传，下载量 4、可限制指定或全网终端的上传及下载速度 |
| 终端管理功能 | 1、支持终端密码保护，设置密码后，终端安装、退出或卸载相应软件，都需要输入正确的密码方可执行 2、统一锁定全网终端的浏览器主页，防止恶意程序篡改 3、设置终端的升级更新和数据下载的模式。预设三组模式，智能模式：终端可以访问外网时，向外网升级；不可以访问外网时，则通过升级服务器统一升级；统一模式：终端通过升级服务器统一升级；独立模式：终端只能通过外网升级 4、可以对终端实行准入控制，未安装网络安全管理软件的终端只经授权的终端不能访问内外网；（要求提供功能截图） |
| 软件管理 | 1、支持软件监控，按软件显示展示全网安装的软件和涉及的终端；按终端显示展示全网每个终端安装的软件（要求提供功能截图） 2、支持软件分发，向指定或全网终端分发软件，支持终端接收软件后自动运行，支持定义软件运行参数 3、支持文件黑白名单，管理员自定义文件的黑白属性，黑名单中的文件不能运行，白名单中的文件可以运行 4、支持文件审计，对全网终端的所有文件保持完整的审计，方便鉴定恶意软件从何而来并立即阻止恶意软件继续运行 |
| 硬件管理 | 1、支持硬件监测，按终端维度展示终端的硬件，包括电脑型号、CPU、内存、硬盘、设备SN等；可监控CPU温度、硬盘温度和主板温度（要求提供功能截图） 2、支持硬件变更，展示终端硬件变动记录，可确认变更或删除记录 3、支持基准变更，将指定或全部硬件变更记录加入基准，下次判断硬件是否有变更时根据新的基准来判断 |
| 补丁分发与漏洞修复 | 1、要求产品本身具备漏洞发现及修复功能。（要求提供功能截图） 2、要求产品生产公司具备微软热补丁修复功能 3、产品具备漏洞集中修复，强制修复，定时修复 4、产品具备漏洞集中修复过程中的流量控制和保证带宽 5、补丁分发支持服务端带宽限流与客户端P2P补丁分发加速 6、可显示展示全网存在的漏洞和涉及的终端，可修复指定或全部漏洞、忽略指定或全部漏洞；按终端显示全网每个终端存在的漏洞，可取消忽略原来忽略过的漏洞，可设置预先忽略补丁，提供蓝屏修复功能； |
| 其他功能 | 1、支持控制中心数据恢复与备份 2、支持IP-MAC绑定（要求提供功能截图） 3、可开放数据接口，以便客户与其他的管理系统集成，进行报表的统一查询和展示。 4、配置50个终端节点许可 |
| 产品资质 | 1、产品要求为国产具有完全自主知识产权的安全软件 2、取得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 3、军证 军B级 |

核心交换机（一台）：

| 交换容量 | 交换容量≥16Tbps |
| --- | --- |
| 包转发率 | 包转发率≥7200Mpps |
| 业务槽位 | 业务槽位≥3 |
| 端口密度 | 整机万兆端口密度≥120个 |
| 单板要求 | 支持40GE单板，提供原厂官网公开链接证明。 |
|  | 整机线速万兆端口密度≥36个，支持全分布式转发 |
| 硬件要求 | 支持无源背板 |
|  | 支持颗粒化电源，支持1+1电源冗余（AC和DC均支持）首次配置在满足主备电源的情况下，后期扩容可以新增电源模块，无需更换电源模块。要求提供原厂官网公开链接证明 |
| 用户管理 | 业务板随板统一用户功能，支持PPPoE/802.1X/ MAC/Portal等认证方式终结，提供原厂官网公开链接证明。 |
|  | 支持基于DAA,流量和时长计费方式 |
| MAC | 支持整机MAC地址≥1M； |
| ACL表项 | ACL表项数量≥64K |
|  | 每端口支持200ms的大缓存，要求提供原厂官网公开链接证明 |
|  | 厂商投标设备支持5级H-QoS，提供原厂官网公开链接证明。 |
| 安全性 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； |
|  | 支持CPU保护技术，提供原厂官网公开链接证明。 |
|  | 配置精细化控制、安全防护和SSL VPN功能 |
| 可靠性 | 支持VRRP 支持BFD for VRRP |
|  | 支持GR for 路由协议 |
|  | 支持G.8032环网保护技术，可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms,提供原厂官网公开链接证明。 |
|  | 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位 |
|  | 支持IP 快速重路由,MPLS TE FRR,MPLS VPN FRR |
| 增值业务 | 支持独立防火墙插卡，支持独立IPSEC板卡，支持独立负载均衡板卡， |
|  | 要求投标交换机支持核心、接入、AC、AP虚拟成一台设备，要求提供原厂官网公开链接证明。 |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持自动配置，智能升级 |
|  | 支持在线设备批量补丁，配置文件，启动文件等自动按需下发升级；支持坏件零配置更换升级，支持esight软件远程管理。 |
| 安全认证 | 支持CC认证，认证等级为EAL3+，提供证书 |
| 入网时间 | 投标交换机入网时间≥1年，提供入网证明 |
| 实配要求 | 本次配置：单机配置主控引擎≥2块，交流电源≥2块；千兆光口≥12个，千兆光电复用口≥36个，千兆单模模块4个，支持省中心esight管理软件进行远程管理 |
| 服务 | 提供伍年原厂质保服务 |

接入交换机 2台：

| 技术指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 和核心交换机同一品牌 |
| 交换容量 | 交换容量≥256Gbpsps |
| 包转发率 | 包转发率≥138Mpps |
| 端口密度 | 整机48×10/100/1000Base-T，4× 1Gb SFP |
| 用户管理 | 支持基于DAA,流量和时长计费方式 |
| MAC | 支持整机MAC地址≥1M； |
| 路由表项 | 路由转发表项≥256K |
|  | IPv6路由转发表项≥256K |
| IPV6 | 支持IPV6，并提供IPV6 Phase II认证 |
|  | IPv6 ACL规格≥64K |
| ACL表项 | ACL表项数量≥64K |
| 安全性 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； |
| 可靠性 | 支持VRRP 支持BFD for VRRP |
|  | 支持GR for 路由协议 |
|  | 支持IP 快速重路由,MPLS TE FRR,MPLS VPN FRR |
| 管理特性 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |
|  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |
|  | 支持基于Ipv6的管理 |
| 服务 | 提供伍年原厂质保服务 |

无线控制系统 1台：

| 规格要求 | 集中转发模式下最大可支持管理AP数≥144，本地转发模式下最大可支持管理AP数≥900； |
| --- | --- |
|  | 单台设备千兆电口数≥6；USB接口数≥2；并需提供1个RJ-45 Console管理口 |
|  | 802.11转发性能≥2Gbps；每秒新建连接数≥2.2K，最大并发连接数≥71K |
|  | 单台设备在线并发用户数≥8K； 最大支持VLAN数量≥4K； 内置本地认证服务器，且最大账号数不少于65000个； |
|  | 内置硬盘，硬盘大小≥1000GB（保留拆机测验权利） |
|  | 支持二维码审核认证、微信认证、短信认证等认证方式；内置微信认证、短信认证，无需外置服务器（提供截图证明）； |
|  | 支持传递用户名、终端MAC、IP以及接入的AP/AP组等信息，用于网站二次开发或网站统计分析等； |
|  | 支持集中转发和本地转发两种部署模式； 支持在同一个AP上实现部分本地转发部分集中转发； |
|  | 内置应用识别库，能识别不低于1900种的网络应用（提供截图证明）； 内置预分类URL库，能识别不低于千万级的URL； 为了保证应用和URL识别的准确率，要求至少每两个星期保持更新一次； |
|  | 支持智能终端识别，能识别主流安卓、ios、WP、笔记本等接入终端； |
|  | 内置上网行为审计：可审计用户访问的URL、网页标题等信息，并能审计记录网页正文内容；支持审计用户使用各类网络应用的使用行为以及总时长和总流量；邮件客户端或web mail送和接收的邮件正文及其附件内容；Web BBS发帖内容、微博内容；通过FTP上传的文件名和内容和FTP下载的文件名；TELNET执行的命令（提供截图证明）； |
|  | 提供统计报表，可统计指定IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的上网行为/上网流量/上网关键字/上网时间并形成报表； |
|  | 支持无线控制器N+1集中管理功能，即在N个地方分别部署一台无线控制器，然后通过一台无线控制器对所有的无线控制器进行统一集中管理，（提供功能截图证明） |
|  | 支持有线无线一体化，支持对有线用户进行认证、访问控制、流量管理、上网行为审计等，提供统一中文Web管理界面； |
|  | 支持统计每一个AP在最近一天、最近一周、最近一个月的接入用户数和上网流量及趋势变化； |
|  | 支持多微信公众平台，一台控制器上可以同时配置多个微信公众号 支持根据推广微信公众号进行推送、推广的次数统计以及趋势变化； |
|  | 支持导入建筑图直观显示每个AP的实际部署位置，可实时查看AP状态、接入用户数、在线用户列表、实时流量等信息，（提供截图证明）； |
|  | 云平台虚拟化镜像功能，硬件故障时可以紧急部署在云虚拟化平台上，保证无线网络正常运行 |
| 实配要求 | 配置有线无线一体化行为管理审计授权，微信认证功能授权 |
| 产品资质 | 提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件 |
| 制造商资质 | 要求设备制造商软件能力成熟度模型集成达到CMMI五级，提供相应证书 |
|  | 要求设备制造商为WAPI产业联盟会员，提供相应证书复印件 |
| 服务 | 提供伍年原厂质保服务 |

无线AP 8台：

| 硬件规格 | 支持802.11ac/g/n协议，支持802.11ac/a/n和802.11ac/g/n双频并发，2.4G&5G空间流数≥3，整机最大传输速率≥1750Mbps |
| --- | --- |
|  | 内置矩阵式智能天线，支持MU-MIMO技术 |
|  | 以太网口≥1*10/100/1000Mbps，并需提供1个RJ-45 Console管理口 |
|  | AP满负荷工作功耗≤13W，支持802.3af标准的PoE供电和12V电源适配器本地供电两种方式 |
|  | AP发射功率≤23dBm（最大不超过100mw），且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~23dBm） |
|  | IP防护等级≥41 |
| 软件规格 | 最大接入用户数≥256，支持基于SSID的接入用户数限制 |
|  | 支持虚拟AP技术，SSID数≥32；支持SSID与1QVLAN一对一或一对多的映射； 支持中文SSID和SSID隐藏 |
|  | 支持基于用户、流量、频段的智能负载均衡 |
|  | AP支持集中转发和本地转发两种数据转发模式，同一个AP上支持部分本地转发部分集中转发； |
|  | 支持胖瘦一体化，可通过软件升级的方式在廋AP和胖AP互相转换，以适应部署需求 |
|  | 支持AP零配置，支持二层广播、DHCP Option43、DNS域名等多种AC自动发现机制 |
|  | 支持WIPS，能对非法接入点、钓鱼AP、个人热点进行实时检测、告警及反制 |
| 产品资质 | 提供国密局商用密码检测证书复印件 提供中国无线电管理委员会的SRRC核准证复印件 提供IP等级测试报告复印件 |
| 制造商资质 | 要求设备制造商为WAPI产业联盟会员，提供相应证书复印件 |

## 大屏显示系统及视频会商

基本要求

1、为保证整个系统的稳定性、兼容性及售后等问题，投标方提供的拼接显示单元、图像拼接控制系统、大屏幕控制管理软件、触摸显示系统必须采用同一厂商的全新产品，面板必须是一线主流厂家，品牌要在投标文件中明确。

2、LED大屏幕系统应具有较高的可扩展性，可以通过简单扩容方式进行现场扩展，系统中显示单元、各类信号源可任意添加而不需要更换任何已采购设备。

3、LED大屏幕系统制造商在浙江省设有正规的本地化服务机构，需提供工商营业执照。

4、考虑到水利防汛应用的特殊性，为确保显示质量，LED大屏幕显示系统必须采用知名品牌。

大屏显示系统系统技术要求

本次项目采用8块 55寸LED拼接显示单元，以及1块84寸 触摸显示单元。

具体要求如下：

拼接显示单元

| 主要技术参数 | 1) 屏幕尺寸：对角线55英寸，三星或LG LED面板 2) 可视角度：≥178度（上下、左右）， 3) 对比度：≥4000:1， 4) 亮度：≥700cd/m2， 5) 最佳显示分辨率：≥1920*1080， 6) 显示单元尺寸：1213.5×684.3×118.3（单位 mm) ，， 7) 响应时间:≤ 8ms， 8) 显示单元拼缝：≤1.6mm（双边拼缝）， 9) 具备多种信号输入接口：HDMI、VGA、DVI、BNC、RJ45，USB、红外接口，其中HDMI接口有2个，支持4K/2K信号输入 10) 内嵌固件智能升级系统，USB接口可插U盘直接进行软件升级。USB接口可支持MP4， avi，wmv，JPG等高清底图及视频文件， 11) 要求液晶面板单元有正规上游厂家授权以及相关报关文件 12) 控制软件可开放底层通讯协议，根据用户具体需求实现用户特定控制系统的远程联动控制，可以和触摸显示屏联动显示，要求自动调节软件与拼接显示器为同一品牌（投标时需提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章）； 大屏控制软件采用B/S架构，全中文操作界面,任何一台联网的控制终端不需要安装客户端软件，可通过IE浏览器登录控制软件界面，对大屏进行控制和管理。 可对各种视频信号、RGB信号、网络计算机等信号源进行设置、管理、选择调用和切换显示，可对各信号的色彩、亮度等参数进行设置、调整。 控制软件支持对各种信号源预览及快速调用，操作员可在各类信号源上屏显示之前对信号进行开窗预览，并用鼠标快速将信号窗口拖移上屏显示。 可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如单屏显示、跨屏显示、任意大小显示、整屏显示，移动或缩放各信号窗口。 13）屏幕通过国家CCC认证，欧盟的RoHS 认证，欧盟CE产品认证,美国电子产品FCC认证,加拿大IC认证等国际认证证书提供证书复印件。 13）签订合同前提供厂家针对本项目保修伍年免费上门售后服务承诺书原件。 关键技术参数认定需提供省级及以上专业质量检验机构出具的检测报告复印件。 |
| --- | --- |

图像拼接控制系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能要求： |  |
| 1 | 采用纯硬件架构、6U模块化机箱，双电源，无操作系统的高性能视频图像处理工作站，能够将多个动态画面显示在多个屏幕上面，实现多窗口拼接的功能。 |
| 2 | 支持多种信号源输入模式，包括复合视频（DVD或摄像头信号）、电脑信号（VGA或DVI信号）、网络信号（IP流媒体）、高清数字信号（HDMI或高分辨率DVI信号）等。对复合视频，能兼容NTSC/PAL/SECAM等模拟制式；对计算机视频信号，能兼容支持各种常见分辨率，并可实现自定义非常规分辨率。 |
| 3 | 本次8路DVI-I输出接口，支持数字/模拟RGB信号输出；输出分辨率支持1920x1200@60Hz；支持显示64路信号源视窗；支持100/1000M以太网RJ-45接口；可以是多台独立输出节点机组成。 |
| 4 | 本次信号输入配置要求： 8路DVI-I；8路HDMI信号，12路VGA信号，4路RGB输入 DVI-I输入接口:对RGB/DVI信号进行实时高效编码，转变为网络码流；DVI-I接口，支持数字/模拟RGB信号输入；支持 1920x1200@60Hz信号输入；支持100/1000M以太网RJ-45接口， HDMI输入接口:HDMI2.0规格接口 支持480i/480P/720P/1080i/1080P/2160P@60Hz标清/高清视频；运动自适应去隔行，斜线补偿；3D图像降噪，MPEG块状噪声去除；亮度对比度调整；支持100/1000M以太网RJ-45接口， VGA输入接口：支持480i/480P/720P/1080i/1080P@60Hz标清/高清视频， 4路RGB输入支持480i/480P/720P/1080i/1080P@60Hz标清/高清视频 |
| 5 | 提供伍年7*24原厂保修服务 |

触摸显示器：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 液晶触摸屏 | 1. 整体设计：显示屏、PC主机一体化设计，整机厚度不得超过11cm。PC主机部分无外接电源线。电脑主机可直接从电视机身的侧面抽拉式取出，方便检测维护。 主机CPU>=3.0GMHZ 内存>=8G 2G独立显卡 |
|  | 2. 触摸结构要求：产品不接受OEM及临时外挂式红外框组合方案；可通过触摸屏在正常显示区域外对显示屏的OSD菜单进行控制，进行信号切换、亮度和对比度的调节、音量加减、信号源的切换等操作； |
|  | 显示参数： |
|  | 1. 屏幕尺寸（对角线）：84英寸； |
|  | 2. 背光类型：LED 背光； |
|  | 3. 对比度：≥1600：1； |
|  | 4. 可视角度（水平、垂直）：≥178°； |
|  | 5. 亮度：≥350 cd/m2； |
|  | 6. 色彩：10bit-1.06Billion； |
|  | 7. 图像物理分辨率：≥3840×2160；支持4K显示 |
|  | 8. 输入端口：支持4K/2K显示 视频：USB 3.0×2，HDMI2.0×2 支持HDCP2.2，HDMI1.4×1,VGA×1，AV×1，YPbPr×2 ,TV×1；音频：AUDIO IN X 1，AV-L/AV-R ×1； |
|  | 9. 显示屏寿命：≥50000小时； |
|  | 10. 内置音箱：≥2×10W； |
|  | 11. 控制接口：RS232×1； |
|  | 触摸参数： |
|  | 1. 触摸分辨率：32767x32767； |
|  | 2. 触摸技术及结构：接触式红外触控技术； |
|  | 3. 触摸点数：≥10点，同时识别≥10点独立书写（WIN7及以上系统） |
|  | 4. 触摸驱动：免驱触摸，无需校准 |
|  | 5. 书写方式：手指或触摸笔； |
|  | 6. 无触控死点：进行单点或少于最高点数的多点遮挡后，仍能进行书写触控； |
|  | 7. 触摸书写屏：≥4mm厚防爆全钢化玻璃屏，防划防撞，确保显示安全及书写安全； |
|  | 8. 触摸精度：±1.5mm； |
|  | 9. 触摸次数：同一位置6000万次以上； |
|  | 投标设备需具备显示产品整机3C认证证书（加盖单位公章的复印件）； |
|  | 投标产品须具备中国质量认证中心提供的《中国节能产品认证证书》（加盖单位公章的复印件）； |
|  | 投标产品必须使用A级别屏体。(出具面板厂商的证明文件) |
|  | 提供伍年7*24原厂保修服务 |

DVI 矩阵 1台 ：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 主要技术参数 | ·路由规格：8进8出 |
|  | ·多路DV1高清信号输入；多路DVI高清信号输出 |
|  | ·支持输入前端精确自适应补偿和信号长距离传输失真补偿技术，将最大的输入距离延长至36米；输出延长至25米；（需要高品质线材支持） |
|  | ·接口带宽1.65Gbps,视频带宽165MHz，完善支持1920X1200@60的分辨率。 |
|  | ·支持DVI的DDC通道的切换，可以支持任意输入设置为默认的EDID参数； |
|  | 支持快速切换操作。 |
|  | ·视频信号输入、输出端采用全数字DVI-D接口，音频信号端采用5位凤凰接口。 |
|  | ·支持视频信号类型：DVI1.0规范中的DVI-D全数字T.M.D.S信号 |
|  | ·具备RS232通讯接口，支持多通道同时切换，地址设置等功能； |
|  | 提供伍年7*24原厂保修服务 |

视频会商系统汛期需要和上级水情中心以及防办进行会商决策，采用专业的会议主机、功放、话筒、摄像头等设备。本次采购设备需要和省水情中心会议系统无缝对接。

主要指标参数如下：

| 1 | 专业调音台 | 1.不劣于12路话筒/线路输入，4路立体声线路输入；2.48种DSP数字效果；3段参量均衡；3..LCD中文大屏显示；4.+48V低噪声幻像供电；5.2路AUX母线；一路可切换推子前/后；6.60mm高品质进口推子；一路EFF母线；7.4路SUB编组输出；2路R/L输出；8.立体声返听输出；立体声效果返回；9.带MP3播放功能； |
| --- | --- | --- |
| 2 | 音频媒体处理器 | 1.数字音频处理器采用DSP技术处理，高品质的输入及输出，56Bit信号处理精度；2.内置数字音频矩阵处理，每一路输入信号能够自由流向每一路输出。；不劣于4输入8输出多种分频模式；6.每个通道输入6段，输出四段参量均衡，参数可调；10个用户存储器；RS232控制；7.每个输入六段EQ，每个输出四段EQ，参数（Parametric），L-Shelf，H-Shelf多种EQ类型；USB接口；2×20 LCD背光显示； |
| 3 | 均衡器 | 1.最大输入电平：+18dBu(标准电平0.775Vrms)；输入阻抗：不平衡20KΩ 平衡40KΩ； 最大输出电平：+18dBu(负载：1mw/600Ω)；输出阻抗：不平衡150Ω 平衡300Ω； 滤波器： 1/3倍频程； 信噪比： >90dB ； |
| 4 | 反抑制器 | 本地回声啸叫抑制，开关软启动，无冲击声，噪声门功能,背光2X16字符，LCD显示全MIDI实时控制，可记忆用户设定参数 |
| 5 | 专业主音柱 | 1.额定功率： 不劣于200W；进口单元 2.频率响应：不劣于100Hz-18KHz； 3.标称阻抗： 8 Ω； 4.灵敏度： 不劣于96 dB； 5.最大声压级：122 dB； 6.辐射角度： H80°×V80°； 7.网面：黑色声学透声海绵网罩； 8.吊装系统： 多点角度可调吊扣； |
| 6 | 主功放 | 1.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备； 2.高通、低通、直通选择开关；压缩限幅选择开关；桥接、立体声选择开关； 3.额定功率: ≥2×200W/8Ω,≥2×300W/4Ω,≥600W/8Ω桥接； 4.频率响应: 20Hz~20KHz±1dB； 5.总谐波失真: ≤0.1%； 6.输入灵敏度: 0dB(775mv)； 7.输入阻抗: 平衡20KΩ，不平衡10KΩ； 8.信噪比（a计权）: ≥100dB； 9.额定电源: 交流220V/50Hz ； |
| 7 | 专业辅助音响 | 1.安装方式为吸顶式安装； 2.额定功率：不劣于60W/16Ω； 3.频率响应：不劣于100-20KHz； 4灵敏度：不劣于90dB； 5.最大声压级： 不劣于112dB； 6.辐射角度： 不劣于H110°×V110°； |
| 8 | 辅助功放 | 1.额定功率: ≥2×200W/8Ω,≥2×300W/4Ω,≥600W/8Ω桥接； 2.频率响应: 20Hz~20KHz±1dB； 3.总谐波失真: ≤0.1%； 4.输入灵敏度: 0dB(775mv)； 5.输入阻抗: 平衡20KΩ，不平衡10KΩ； 6.信噪比（a计权）: ≥100dB； |
| 9 | 无线主席机 | 1.电磁及射频干扰设计，远离手机信号对会议的干扰； 2.会议单元采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯 3.具有静音/菜单选择设置键（MUTE），音量加（VOL+）音量减（VOL-）功能； 4.功能操作采用液晶（LCD）显示，发言开启，单元电源均独立控制； 5.单元具有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等功能； 6.主席单元具有发言提示音及优先发言功能（PRIOR），可随时切断其它代表单元发言（提示音可根据需要开启或关闭）； 7.可拆卸旋转式咪杆，连接方便牢固； 8.咪杆具有红色光环指示灯，工作状态一目了然； |
| 10 | 无线客席机 | 1.电磁及射频干扰设计，远离手机信号对会议的干扰； 2.会议单元采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯； 3.具有静音/菜单选择设置键（MUTE），音量加（VOL+）音量减（VOL-）功能； 4.功能操作采用液晶（LCD）显示，发言开启，单元电源均独立控制； 5.单元具有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等功能； 6.可拆卸旋转式咪杆，连接方便牢固； |
| 11 | 会议主机 | 1.采用UHF频段，全数字控制技术， 具备一个接收主机带多个会议单元功能，安装方便； 2.具备手动选择需要的工作信道，或者自动选择不受干扰的信道功能； 3.具有轮替1-2-3-4，限制1-2-3-4发言，主席专有多种会议模式，主席可以随时切断其它代表单元发言 ； 4.音频信号和控制信号皆采用无线传送，会议单元可在信号覆盖范园内可任意移动； 5.外接视像主机DS-SM8E，对单元进行视像跟踪 6.LCD显示，分级菜单设计，独立研发的数据通信算法 ，主机最多可带1000个单元； 7.具备主机功能参数设置锁定功能，防止其它人为误操作影响使用； 8.与上级水情中心会议系统能无缝对接。 |
| 12 | 手持无线话筒 | 1.采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； 2.噪声数码抑制电路，提供200个信道选择，信道间隔250KHz； 3.先进的红外线对频技术，发射机自动追锁接收机频率； 4.彩色液晶显示屏，提供国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证；； 5.频率范围：740-790MHz； 6.发射功率：30mW，调制方式：宽带FM 7.动态范围： >100dB，最大频偏：±45KHz； 8.音频响应：80Hz-18KHz(±3dB)； 9.综合信噪比： >105dB； 产品具有国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证复印件 |
| 13 | 电源时序器 | 1.电源总功率：交流～220V/30A 2.时序控制路数：8路 3.插座模式： 7个万用电源插座，1个二芯电源插座 4.单路额定输出电流： 1路5A，2-8路10A 5.时序开关频率：1秒/步 6.时序通道独立开关功能： 通过按下相应通道按键实现 7.时序联机控制功能：两端为6.35三芯插头信号线作联机控制线 |
| 14 | 高清会议摄像头 | 主要技术参数 采用327万像素高性能SONY高清一体化机芯模块： 具有20倍光学变焦、12倍数码变焦、自动聚焦，支持1080P/60输出，提供高品质的图像；具有SDI,HDMI接口，传输距离可达80米； 支持调用预置位画面静止功能，该功能避免了云台摄像机转动时，视频画面快速旋转带给人的眩晕与不适； 支持128个预置位，多功能云台设置； 支持RS-232C及RS-422通讯远程控制（SONY VISCA、PELCOP/D协议）接口； |

## 中心平台虚拟化系统技术要求

水雨情监控数据平台拟采用整体虚拟化构架，将以往单机保存的数据进行统一整合，提高数据的完整性以及安全性。采用高密度节点服务器以及高性能存储以及虚拟化平台软件，水情监测主机采用桌面虚拟化软件构筑高可用性高安全性的平台，提高数据的安全性以及平台的稳定性，以及访问的便捷性。为了兼容性考虑服务器存储设备要求同一品牌。

7.1服务器要求：

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 国产品牌 |
|  | 产品具有spec网站上发布测试报告 |
|  | 自主设计，提供100条以上2011年之后在中国国内申请的专利清单 |
| 处理器 | 支持Intel Xeon E5-2600 v3全系列处理器，单节点配置2颗，频率:≥2.6GHz，≥8核 |
| 内存 | 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽内存槽位 最大支持 16个，单节点内存配置容量：≥64GB |
| 存储 | 计算型节点内置硬盘配置数目：≥2块2.5寸，单块要求≥300GB，≥15Krpm |
|  | 配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，支持RAID 0/1/10/5，并配置超级电容 |
| 集成网口 | 单节点：当前配置≥2个GE端口 配置≥2个16 GB HBA端口 |
| I/O扩展 | 在扩展≥2个热插拔2.5寸硬盘槽位时，PCI-E 3.0 标卡插槽总数：≥2个 ； |
| 产品资质 | 中国环境标志产品认证证书（中国）可提供证书证明 |
|  | 具备权威机构颁发的ISO28000体系证书可提供证书证明 |
|  | FCC、UL认证可提供证书证明 |
| 节能 | 配置4＊750W电源，支持N+N，N+1冗余，铂金超高效率电源，效率≥94%，具有80plus认证证书 |
| 集成显卡 | 标配集成显卡，显存64M 分辨率1920*1200 |
| 风扇 | 满配冗余风扇，支持N+1冗余，支持单风扇失效 |
| 环境温度 | 长期工作环境温度支持 5-40度 |
| 可管理性 | 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，支持esight软件远程统一管理。支持BIOS中文界面,并提供截图。支持黑匣子功能，支持最后一屏功能 |
| 机箱高度 | ≤4U机架式，可放入42U标准机柜 |
| 节点数量 | 4U最大支持≥8个，当前配置4个节点。 |
| 兼容性 | 支持Windows ， SLES ， RHEL 操作系统 支持Vmware ，Citrix 虚拟化软件 |
| 技术服务 | 提供伍年免费软硬件原厂技术支持与售后服 |

7.2存储设备要求：

| 指标 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品 | 品牌要求 | 国内知名品牌，非OEM产品； 产品具有 CB、CCC、ROHS、UL认证。 |
| 基本要求 | 体系架构 | SAN架构，同时支持FC-SAN和IP SAN；多控制器架构 |
| 控制器 | 阵列控制器 | 当前配置冗余控制器，当前配置阵列控制器缓存容量≥32GB （纯SAN缓存，不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等） |
|  | 前端主机通道 | 当前配置≥12个1Gb iSCSI主机接口，配置16Gb FC主机接口≥8个（满配光模块）； |
|  | 后端硬盘通道 | 配置12Gb SAS 3.0磁盘通道 |
|  | 最大LUN数量 | ≥4096 LUN |
| RAID | RAID支持 | 支持RAID 0,1,3,5,6,10,50; 支持全局热备盘和降级访问; |
| 扩展性 | 硬盘扩展框 | 单个硬盘扩展框支持硬盘数量≥24块3.5寸硬盘 |
|  | 最大支持硬盘数 | ≥300块硬盘 |
|  | 容量扩展 | 未来硬盘阵列扩充容量不得另外收取License费用 |
| 硬盘 | 硬盘类型 | 支持SSD、SAS、SATA硬盘；支持2.5"硬盘且支持3.5"硬盘；支持硬盘混插。不得额外收取配置混插许可费用 |
|  | 实配容量及数目 | 当前配置≥12块600GB 15000rpm 2.5寸 SAS硬盘 |
| 软件 | 阵列设备软件功能 | 配置基于存储阵列的安全控制管理软件，配置路径冗余管理软件（且未来增加主机数量，不得额外收取许可费用），配置数据快照功能，配置数据卷复制功能，配置卷镜像功能，配置智能服务质量控制，配置远程硬盘复制功能，配置自动精简功能，配置异构虚拟化功能，整合主流厂商设备存储资源，存储资源统一管理灵活分配，支持esight软件管理。 以上功能需要截图证明材料 |
| 服务 | 技术支持服务 | 提供伍年免费软硬件原厂技术支持与售后服务 |

7.3虚拟化平台软件要求：

| 项目 | 技术指标和要求 |
| --- | --- |
| 性能要求 | 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台 |
|  | 虚拟化内核基于KVM底层开发，产品需提供软件登记证书，拥有著作权非OEM |
|  | 每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，操作系统支持需要包括Windows、 Linux。并且支持国产操作系统包括：红旗linux、中标麒麟、中标普华等（需要提供产品支持功能截图） |
|  | 独立式软件安装，在不安装任何额外管理平台情况下，亦可实现单集群主机管理功能。集群管理节点可以在整个资源池中实现动态迁移和重新选择。 |
|  | 虚拟化平台可实现基于Web页面的平台访问和精细化管理功能。（需提供功能性截图） |
|  | 虚拟化管理统一平台管理，无需在多个管理软件之间切换即可实现虚拟机及虚拟网络等功能的管理 |
|  | 支持SR-IOV硬件虚拟化技术 |
|  | 管理平台支持平台本身和平台管理内虚拟机的升级和更新 |
|  | 支持在线的虚拟机迁移动能，可以在不停机状态下和非共享存储的环境中，实现虚拟机在集群内的不同物理机上迁移，保障业务连续性 |
|  | 支持虚拟机的HA功能。当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以实现在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。 |
|  | 支持动态资源扩展功能，可根据业务系统负载，动态添加虚拟机的CPU和内存资源，并且还支持通过负载均衡设备联动，来动态扩展集群内的虚拟机资源，来应对业务系统访问压力，当访问高峰过后，可以动态回收虚拟机资源。 |
|  | 支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。（提供功能截图） |
|  | 支持精简部署（Thin Provisioning），在保证虚拟机始终可以看到完整的逻辑磁盘大小的情况，实现虚拟机磁盘仅占用正在使用的物理磁盘空间。 |
|  | 支持并配置动态资源调度功能。能够平衡物理服务器资源负载，保障虚拟机的性能。 |
|  | 新建虚拟机配置管理界面中，支持文件共享服务器和数据库写入的I/O优化。（提供功能截图） |
|  | 支持多USB映射功能，功能不依赖于系统软件以外的组件或者第三方设备，可满足虚拟机迁移后，仍能正常使用USB资源。（提供USB映射功能截图） |
|  | 提供专用的快虚/快速还原工具，实现快速将物理机转换为虚拟化平台，并且可实现虚拟化平台快速还原为物理机原有操作系统。(提供快虚/快速还原工具软件操作截图) |
|  | 虚拟平台的管理中心集成备份模块，无需单独安装备份软件实现虚拟机备份功能。（提供虚拟化管理中心备份模块界面截图） |
|  | 备份策略可实现按小时的颗粒度进行备份 |
|  | 备份策略可最高支持保存12份副本。（提供虚拟化管理中心备份备份保留个数策略截图） |
|  | 提供至少50个虚拟机的备份功能，支持至少8T的备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并提供细粒度恢复功能 |
| 桌面虚拟化 | 支持桌面虚拟化功能，对承载桌面管理模块的虚拟机，支持操作系统故障、蓝屏等故障检测与自恢复功能，故障恢复期内不影响业务的正常运行，桌面应用软件和桌面连接代理软件网络端口冲突时，桌面代理软件具备自动切换端口功能，支持GPU虚拟化技术，支持GPU单对单映射，以及单对多映射 |
| 扩展支持 | 支持网络虚拟化功能和4-7层的网络功能虚拟化（NFV）服务。无需额外增加或替换软件/硬件前提下，通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能（分布式虚拟交换机、虚拟路由器、虚拟防火墙、虚拟负载均衡、虚拟无线控制器），无需配置额外的网络硬件设备，即可支持Vxlan网络和现有的Vlan网络对接。支持存储虚拟化服务。无需安装额外的软件，通过升级平台并用License激活的方式实现Server SAN功能（需提供功能性截图） |
| 配置要求 | 按服务器物理CPU数量及虚拟化管理端软件方式进行软件授权,本次项目提供8颗物理CPU授权包含：服务器虚拟化、安全虚拟化以及网络虚拟化功能，10个客户端的桌面虚拟化授权。 |

所有原厂授权文件在中标结果公示期结束前提供，无特殊理由不予提供者，取消中标资格。

## 水情预警分析系统

三门县水情预警分析系统主要由水情信息门户、水情数据中心、水情综合分析与Web展示系统、水雨情信息微信发布系统以及后台管理系统五部分组成。

8.1水情信息门户

水情信息门户是单位的前台和窗口，是各种应用系统的入口和重要信息的展示平台，是本次平台建设的重要组成部分。系统总体要求界面简洁美观、操作简便、便管理，易于后续维护升级。该部分主要包括以下几方面内容。

- 系统能直观地展示全县的综合实时水雨情信息。

- 系统可以上传和查询各种水文分析成果。

- 系统能展示各种气象信息，包括各个气象数据和云图等。

- 通过该系统可以发布各种信息公告信息。

- 系统可以提供各个应用系统的入口链接。

- 系统可以提供各个部门的链接入口。

8.2水情数据中心

建设水文数据中心，解决随着用户应用系统的不断建设，各应用之间数据的一致性以及数据维护便捷性的难题，将所有的实时数据和水文特征数据都由数据中心进行统一管理，用户只需对数据中心的数据进行管理，系统自动把数据中心的数据分发到各个应用系统，从而保证各个应用系统数据的一致，同时系统采用消息机制保证数据中心的数据实时分发到各个应用系统中。具体内容包含：

- 数据流程监控：实现对数据中心各数据结点及数据传输过程状态的实时监控。

- 实时数据修改: 实现实时水雨情数据的批量修改功能。

- 基础数据修改：在地图上显示出各个站点，并可对各个站点的基础特征信息和历史统计信息进行在线修改。

- 分发管理：实现对分发数据的管理功能，包括分发结点信息的管理、分发站点的管理以及分发表的管理以及传输日志的查询等。

8.3水情综合分析与Web展示系统

- 水雨情信息地图综合展示子系统

以高精度地图为基础，并结合列表、过程线等多种形式静态、动态展示水情信息，提供快速的空间定位搜索和复杂的查询分析等功能。主要包括以下内容：

1、信息展示：把各类水雨情实时信息、预报成果信息直观、形象、实时地展示在地图上。

2、信息查询:信息查询包括雨情查询、水情查询、历史查询、成果查询等。查询可直接基于图面进行或设定条件进行搜索，查询数据与图面信息关联一致。

3、统计查询：提供对站点降水的分区统计、过程查询和对应时段等值面叠加。

4、追溯查询：在基础查询的基础上，提供追溯能力。

5、云图动态展示:提供一定时段内，多种不同类型的卫星云图、雷达影像等，结合地图进行展现，历史、动态的播放。

6、降雨空间分布动态展示:根据降水、缺水等实测、预报等资料自动插补成等值线或等值面，通过单张或时间系列的过程动态展示，直现了解全区范围内各降水或缺水等的面上分布情况，直观地了解雨带的移动、雨区等的扩散情况。

7、水位对比分析:实现同一河段上下游水位的比较分析，直观地了解河道情况。

- 流域形势分析子系统

对实时水雨情专业数据进行统计分析，帮助水情工作人员更好地认识当前以及历史的水雨情信息，从而掌握其以后的变动趋势。对于全县范围内的小流域，系统对各主要流域进行面平均雨量统计分析，并结合各流域内的主要断面的水情信息进行综合分析，生成各流域的最新水情形势评估信息，对于危急断面进行实时预警。主要包括以下内容：

1、断面面雨量与水位形势分析:通过流域断面集水面积内的面雨量过程和流域出口断面的水位流量过程同步对比分析，了解流域雨量过程动态，暴雨时空分布，以及断面洪水变化过程等信息，为流域水情形势发展做好充分全面的水情信息支撑。

2、流域可纳雨量评估:通过实时分析流域内的土壤墒情信息，并结合流域产汇流原理和特性进行综合评定分析。

3、水情体系化预警:基于区域或流域对河流水位、面雨量以及流量等方面的进行综合自动预警。

- 土壤缺水量分析子系统

根据相关站点的降水和蒸发，借助适宜于当地的蒸散发模型，逐日评估本区域内土壤的缺水量系数。土壤缺水量以等值线、等值面的形式表达面域结果，并可与降水进行叠加显示。单一站点的缺水量值可进行过程线查询显示。

- 未来预估降雨应用子系统

未来预估降雨应用子系统主要是从相关气象部分获取未来一段时间（至少3天）的数据降雨预报成果过程。未来降雨成果需要与三门县地理空间位置要叠加显示。

未来降雨以网格的形式展现未来降雨的情况。未来降雨还需实时保存到水情后台数据库中，通过通用接口，接入到三门县洪水预报系统中，以延长洪水预报的预警期。

- 等值面在线绘制子系统

为了能直观地展现全县降雨的分布情况，需要把分布在全县范围内的遥测站点降雨插补成等值线或等值面。通过分析生成的等值面，用户可直现地了解全区范围内降雨的面上分析情况。

在线绘制系统应分为简化绘制和高级绘制两个版本。用户可以根据实际的需要来定制两个版本，对于非专业用户可以采用简化绘制版本，系统已默认一些内部参数，可以减少用户的工作复杂度，同时也避免一些不合理的设置。而对于专业用户可采用高级绘制版本，系统提供了大量参数的设置，可对各个参数进行调整，从而可以绘制出定制化的等值线图。

在线绘制子系统实现：

- 在线快速绘制；

- 系统既可直接连接实况库和历史库，获取绘图数据，也支持外部TXT、XLS等文件格式；

- 系统不仅能绘制单张图件，也能绘制系列图件，并动态表达演变过程；

- 绘图成果与系统其他图件直接叠加处理，可通过遮罩、透明度等多种方式与地形、行政、云图等直接结合表达；

- 系统绘图的同时，自动统计相应级别的实地笼罩面积；

- 支持自定义或按区域绘制图件；

- 支持等值面线调整，剔除异常数值引起的畸变；

- 支持等值线数值级别、颜色等自由定义；

- 支持成果图件导出

- 水情信息专业分析子系统

对实时水雨情专业数据进行统计分析，帮助于水情工作人员更好地认识当前以及历史的水雨情信息，从表格、文字、图像等方面形象化展示并生成各种分析成果，提高水情工作效率。做好防汛服务工作，提升社会化服务能力。主要包括以下内容：

1、雨情专业分析报表:包括分区统计雨情、雨量时段极值统计、大中型水库库区雨量统计、分区暴雨预警、累积雨量统计等等。

2、水情专业分析报表：包括水库过程报表、河道过程报表、水库可纳雨量报表、水库拦畜能力分析报表、水库水位估算报表等。

3、水情综合分析报表：包括各种水情简报、水情日报、水情阶段总结等。

4、水库库容查询分析:水库拦蓄能力水位-库容曲线是反映水库的库容与水位关系的曲线，通过曲线能够实时查看水库当前库容，为水库的运行管理提供依据。

- 水情短信预警子系统

系统提供各种水雨情信息的编辑、发送以及日志管理等功能。具体主要包括以下内容：

1、短信平台:系统建立独立的预警短信平台，对超警的水文站点，系统给予报警提示，及时通知水情工作人员，并提供相应的辅助决策，以便做好防洪防范。

2、预警短信自动发送:在功能上实现水雨情短信的自动生成、预警短信的自动发送、全局短信发送管理、短信查询统计功能、短信定制发送功能以及站点网格化管理等功能。提供人工发送短信通知功能等，用户可以在线编辑短信，并可实现短信的批量发送。具体又包括汛情预警类短信，设备预警类短信和系统运行状态报警等。

8.4水雨情信息微信应用子系统

随着移动互联网应用的逐步深入，基于移动、微信APP的应用日益广泛，移动应用大大解放了人们对信息获取的时间和方法限制，通过手机、平板等方式，现在人们能够随时随地了解需要的信息资源。这其中，基于微信开发的应用，日益广泛。系统建设基于微信的移动应用开发。主要包括以下内容：

1、天气预报查询：查询气象部门发布的天气实况和预报信息（面预报以及精细预报）查询当前台风等极端天气状况；查询当前水位信息；单点查询：通过站码查询各站点雨情，以表格和过程线形式表达。

2、水情预警告警：查询当前超警戒、超汛限河道水情信息、超汛限水库水情信息、超警戒闸坝水情信息等信息，以列表和图片方式提供结果。可以通过在系统管理中对用户的配置，定制用户的关注站点和预警告警阀值。

3、水雨情分析:通过站码查询站点当前水位、超限水位等水情信息；通过站码查询水库蓄水及拦蓄能力，水位及预报结果等；查询分区雨情统计、雨量时段极值统计、大中型水库库区雨量统计、分区暴雨预警、累积雨量统计等，以列表形式提供；查询水雨情的区域等值线面动态演变,查询各类水情报表。

4、微信报汛接收及反馈：建设微信报汛软件，研发标准统一的网络接口，与省水情中心微信报汛平台建立起高效的信息传输通道，实现水情微信报汛信息的交互式接收、转发及存储，报汛信息的信息接入及实时监控、报汛结果的实时反馈、报汛信息的查询和原始报文查询等功能，提升水情报汛管理效率。同时将各水情信息微信报汛接收软件的读取、入库和分发等状态实时反馈给省中心微信平台，实现交互式反馈。

8.5后台管理系统子系统

系统提供后台管理维护功能，方便管理人员进行系统的管理操作。具体内容包括：

1、用户管理：提供了用户的管理功能，主要包括用户的增删改查，用户权限的管理、用户角色的管理、用户定制信息管理等。

2、水情分析成果编辑上传：提供日常水情分析报表的在线编辑以及附件上传等功能，用户通过该功能，可以把常用报表上传到前台，供水情工作人员下载和浏览。

3、门户信息配置：提供首页中各个信息的配置管理功能，用户通过该功能可以对门户中的各个信息进行配置管理。

3、公告发布管理：用户可以通过该功能，对门户首页中的公告信息进行编辑和管理。

4、日志管理：用户可以对系统运行日志，修改日志进行查看和管理，了解系统的运行状态，从而保证系统的稳定可靠地运行。

## 洪水预报系统

项目采购内容主要包括三门县洪水预报方案编制以及实时洪水预报系统开发。

（1）流域预报方案编制：

针对三门县主要流域（分别为清溪、亭旁溪、山场溪）的自然地理特性、水文气象环境以及洪水灾害特点，分析流域产汇流规律，选择合适的水文预报模型，合理选取流域预报根据站，利用历史洪水资料率定模型参数，编制适宜的洪水预报方案；

（2）流域洪水预报系统研制：

以水雨情历史、实时数据库为数据支撑，建设开发实时洪水预报系统平台，实现模型参数率定、洪水分析等功能；提供复杂的人机交互功能，实现人工干预预报；为实时洪水分析模块设计一个数据接口，用于接入未来降雨预报结果，实现延长洪水预报预见期的功能。

通过洪水预报方案编制和实时洪水预报系统的建设，全面提升三门县流域洪水灾害预报预警能力，为防洪调度提供决策支持。

9.1 预报任务对象

三门县洪水预报系统的预报任务对象主要是各个河道预报断面的确定及预报方案建设实施，根据三门县内水域现状和水文站网布设以及站点条件情况，挑选条件较为成熟的流域。确定需要建设预报方案的断面如下表所示：

分别为清溪、亭旁溪、山场溪。

三门县主要小流域断面

| 序号 | 小流域名字 | 面积（km2） | 河长（km） | 河源位置 | 流经乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清溪 | 164 | 39 | 杨家岙 | 沙柳镇 |
| 2 | 亭旁溪 | 141.4 | 28.4 | 大尖山 | 亭旁镇、海游镇 |
| 3 | 山场溪 | 38 | 6.1 | 山炮岭 | 小雄镇 |

9.2 洪水预报方案编制

预报方案的编制包括基础资料收集、预报模型和方法选取、预报方案构建、模型参数确定及预报方案精度评定等内容。

根据预报任务，收集相关流域降雨、蒸发、水位、流量等历史资料，根据洪水的形成规律和特点，建立由当前采集的水文信息推算未来洪水大小和出现时间的一整套计算方法，即洪水预报方案，例如降雨径流预报方法中的产流预报方案和汇流预报方案。为了保证预报精度和可靠性，必须对制作的预报方案按允许误差标准进行评定和检验。

9.2.1 基础资料收集

基础资料收集工作是洪水预报方案编制的重要基础工作，主要包括资料的收集、查勘与调研、整理与分析等内容。

（1）资料收集

流域自然地理资料收集，包括地形地貌、土地利用、土壤类型等。

流域水文气象资料收集，包括雨量、蒸发、水位、流量、大断面资料、水位流量关系线、设计洪水计算成果、洪水调查资料等。

（2）查勘与调研

断面情况查勘与调研，包括预报断面基本情况、河道行洪能力和河道防洪标准等。流域内水利工程查勘与调研，包括流域内水库、堰闸以及其他蓄水工程的基本情况及调度规则、水保工程等基本情况。

（3）整理与分析

根据资料收集和查勘调研情况，整理典型暴雨洪水场次资料，包括洪水摘录资料、洪水日资料、降雨摘录资料、降雨日资料和蒸发日资料。分析流域降雨径流关系、产汇流特征参数。

9.2.2 预报模型和方法选取

为使预报系统和预报方案保持一致，新建预报方案采用的模型（方法）应尽可能从模型库中选择。原则上以水文学模型方法为主，情况复杂的预报断面可采用水力学方法。预报模型及方法具体选取原则如下所示：

（1）有雨量、流量、水位资料（历史观测资料不少于5年）的流域，可以选取降雨径流相关图法、经验单位线法、马斯京根河道演算法、API模型、新安江模型等模型或方法。

（2）有雨量和水位观测资料（历史观测资料不少于5年）但无流量资料，同时无法建立水位流量关系曲线的流域，可直接选用多元回归统计模型等数学模型建立雨量和水位的关系，进而直接预报水位；在有条件建立水位~流量关系曲线的流域，可以通过水位~流量关系曲线查得流量后，采用雨径流相关图法、经验单位线法、马斯京根河道演算法、API模型、新安江模型等模型或方法。

（3）不能满足上述两个条件的无资料或缺资料流域，可以根据已收集的场次洪水资料初步建立预报方案，或对现有资料进行延展、移用流域水文特性相近的其他流域水文模型参数建立预报模型方案，待观测资料逐步完善后重新率定参数或建立新的预报方案。

9.2.3 预报方案构建

洪水预报方案主要由预报方案属性、方案输入、预报模型、模型参数、根据站点属性和流域属性等要素组成。一般的预报方案应具有预报站码、计算时段长、预见期、预热期、方案输出类型、方案说明、水位流量关系曲线名、预报方案根据站点、区域输入雨量站控制权重等属性。

9.2.4 模型参数确定

（1）预报模型参数率定

模型参数率定是通过对历史资料的模拟分析，确定预报方案各输入所采用模型的参数，以用于实时预报。参数率定的目标是寻求模拟客观系统的最满意的模型和最佳参数。洪水预报模型的参数大体上可分为以下两类：

1）过程参数。模拟水文过程的数学方程式中的待定常数，已见的如土壤蓄水容量、蒸散发能力、稳渗率、壤中流及地下水的蓄泄系数、河槽汇流系数等。

2）地理参数。表示地理特征或量度的一些参数。如面积、高程、地形类别、植被覆盖、土地利用、地面坡度、河槽坡度及长度，不透水面积等。

（2）无资料流域参数确定

无资料或缺流域可通过分析浙江省暴雨洪水手册或采用水文比拟法通过对已有观测资料进行延展分析，对流域地形资料进行参数提取构建地貌瞬时单位线，或基于水文模型的参数移植法建立预报模型等方法确定预报方案参数，待资料完善后再对方案进行修订。

9.2.5 预报方案精度评定

（1）有资料且汇流时间大于6小时的流域，方案精度评定和模型参数率定、检验的精度应达到《水文情报预报规范》（GB/T 22482-2008）的乙级以上标准。

（2）有资料且汇流时间小于6小时的流域，参照《水文情报预报规范》（GB/T 22482-2008）中对骤发性洪水预报可以不进行精度评定的要求，所制作的方案和模型不参加精度评定，但需用于作业预报，在应用过程中不断根据新的观测资料修正相应参数，逐步提高预报精度。

（3）无资料流域的预报方案和模型不参加精度评定，但需用于作业预报，在应用过程中不断根据新的观测资料修正相应参数，逐步提高预报精度。

9.3洪水预报调度系统研制

9.3.1 系统总体架构

洪水预报系统需结合三门县的实际情况，基于全省统一的实时水情数据库、预报专用数据库和客户/服务器环境，采用规范、标准、先进的软硬件环境及模块化、开放性结构，具有可用图形和表格方式干预任何过程的实时交互预报系统，具有通用的数据预处理模块和常用的实用模块，具有完整的预报系统管理功能，建成具有通用性强、功能全面、操作简便的实时洪水预报业务系统。它能够根据实测雨、水情进行洪水预报，并能够针对假定的不同降雨、上游来水和工程运行等各种情况进行洪水的预测，并对预报结果进行综合分析。建设洪水预报系统应用中，建立多种预报方案，即可使各种方法方案独立运行、综合比较、互相验证，也可将多种预报方案综合起来进行交互式预报，起到了相互备份、相互印证的作用。

9.4.2 基本信息管理

由水文业务信息的管理和系统信息管理组成。水文业务管理主要是与实时洪水预报关系密切的水文业务，其中包括水位流量关系线的编辑、历史洪水特征统计，历史洪水洪号编辑入库、预报方案管理（包括预报根据站、降雨权重、模型参数等维护）等功能。系统信息管理主要包括用户管理、数据库管理、站网管理等功能。

9.4.3 预报方案制定

系统中的预报方案构建功能，主要实现在地理信息平台上，完成预报方案的可视化构建。

9.4.4 实时洪水模拟

1）数据预处理

流域水雨情的数据质量是保证预报精度的关键，系统须开发数据预处理模块，尽可能减小由于水雨情数据的缺测、误报给模型精度造成的影响。

2）预报模型中间变量初值估计与参数修正

每个模型都有中间变量，在系统软件启动时，其中间变量的初值需要估计。在系统软件运行过程中，正常情况下随时间变化的中间变量模型软件会自动逐时段递推估计出并保存在计算机中。

模型参数修正模块，就是在系统软件运行过程中，随着水文资料的累积，可以不断修正模型参数。使得系统软件应用时间越长，越能反映流域实际情况，使用效果越好。

- 人工交互预报模式

为了增加预见期、充分体现专家实时作业预报经验、提高预报精度，系统在接入未来降雨数值预报的基础上，实现人工交互预报。人工交互洪水预报，可实现对预报进程的全方位干预，包括实测水文要素（水位、流量、雨量等）、状态变量、预报参数和预报结果（水位、流量等）。

9.4.5 自动洪水预报

基于选定的洪水预报方案，根据定时遥测的水文数据，自动预报出未来一定时期内流域上各预报节点的水文要素（如洪水总量、洪峰、峰现时间）等，其结果不作任何人工修改自动存入数据库。

9.4.6 预报结果管理

实现对实时预报结果、会商预报成果、和模型计算中间过程等方面的管理功能。预报方案、预报模型和方法的多样性，是实时洪水预报发展的一种趋势。预报方案、预报模型和方法的多样性，也就意味着同一控制断面存在着多个预报结果。因此，就存在着预报结果的综合及其可靠性的问题。

预报结果综合有三个方面的问题：①多模型和方法预报结果的综合问题；②不同预见期预报方案预报结果的综合问题；③多专家预报结果的的综合问题等。

预报结果的综合主要可采用两种途径：①时间序列分析；②是专家经验。将各种预报结果与专家经验相结合，研制专家分析模块。

预报结果的可靠性分析可有两种途径：①与历史大洪水的相似性分析；②预见期内区间降雨的影响分析。

9.4.7 方案对比分析

可选择多个方案同时进行分析，比较优劣。

9.4.8预报结果演示

能够利用先进的计算机图形和模拟技术将洪水预报结果进行可视化展示。

9.4.9水库纳雨能力分析系统设计

以全省大型水库拦蓄能力分析报表系统为原型，说明三门县49座水库纳雨能力及水位估算方案。

利用水库的工况信息，结合实际雨水情数据，能做出许多可供调度决策参考的分析成果，如水库纳雨能力分析、蓄量分析等等。水位估算原理同纳雨能力分析，最后的输出结果是，假设未来降雨50mm、80mm、100mm等不同情况下，水库将达到多少水位。

## 清单

10.1、软硬件设备清单：

| 项目名称 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大屏显示系统 | 1 | 55寸超窄边液晶拼接单元 | 台 | 8 | Vewell GE 霍尼韦尔 | 参见参数 |
|  | 2 | 图像拼接控制系统 | 套 | 1 | Vewell GE 霍尼韦尔 | 参见参数 |
|  | 3 | 大型拼接墙底座以及配套支架加强 | 套 | 1 | Vewell GE 霍尼韦尔 | 包含安装整块大屏所需的所有配件。冷轧钢静电喷塑，底座可定制高度，初步高度设计为800mm， |
|  | 4 | DVI专用线缆 | 批 | 1 | Vewell GE 霍尼韦尔 | 参见参数 |
|  | 5 | 84寸触摸显示单元（带移动支架） | 台 | 1 | Vewell GE 霍尼韦尔 | 参见参数 |
|  | 6 | LED显示屏 | 台 | 1 | Vewell GE 霍尼韦尔 | 41CM LED单色显示 |
|  | 7 | DVI长线驱动器 | 个 | 10 | Vewell GE 霍尼韦尔 | 支持100米1080@60p传输 |
|  | 8 | DVI矩阵 | 台 | 1 | Vewell GE 霍尼韦尔 | 8进8出 |
|  | 9 | 高清采集卡 | 台 | 1 | 天创恒达 圆刚 乔安 | DVI 1080@60P 采集 |
|  | 10 | 视频采集主机 | 台 | 1 | DELL 联想 HP | CPU I7 16G 内存 2T硬盘 1G独立显卡 23寸窄边显示器 |
|  | 11 | 线材 | 批 | 1 |  | 跳线，VGA线等 |
| 视屏会商系统 | 1 | 专业调音台 | 台 | 1 | HUSHAN 快捷 宏控 | 参见参数 |
|  | 2 | 音频媒体处理器 | 台 | 1 | HUSHAN 快捷 宏控 | 参见参数 |
|  | 3 | 均衡器 | 台 | 1 | HUSHAN 快捷 宏控 | 参见参数 |
|  | 4 | 反馈抑制器 | 台 | 2 | HUSHAN 快捷 宏控 | 参见参数 |
|  | 5 | 专业主音箱 | 台 | 4 | HUSHAN 快捷 宏控 | 参见参数 |
|  | 6 | 专业主功放 | 台 | 1 | HUSHAN 快捷 宏控 | 参见参数 |
|  | 7 | 专业辅助吸顶音箱 | 台 | 4 | HUSHAN 快捷 宏控 | 参见参数 |
|  | 8 | 辅助功放 | 台 | 1 | HUSHAN 快捷 宏控 | 参见参数 |
|  | 9 | 无线主机 | 台 | 1 | HUSHAN 快捷 宏控 | 参见参数 |
|  | 10 | 无线客席机 | 台 | 9 | HUSHAN 快捷 宏控 | 参见参数 |
|  | 11 | 会议主机 | 台 | 1 | HUSHAN 快捷 宏控 | 参见参数 |
|  | 12 | 手持无线话筒 | 台 | 2 | HUSHAN 快捷 宏控 | 参见参数 |
|  | 13 | 电源时序器 | 台 | 1 | HUSHAN 快捷 宏控 | 参见参数 |
|  | 14 | 高清摄像头 | 台 | 1 | HUSHAN 快捷 宏控 | 参见参数 |
| 中心平台虚拟化系统 | 1 | 高密度服务器系统 | 套 | 1 | 华为 联想 华三 | 参见参数 |
|  | 2 | 存储 | 台 | 1 | 华为 IBM EMC | 参见参数 |
|  | 3 | 虚拟化软件 | 套 | 1 | 华为 深信服 VMWARE | 参见参数 |
|  | 4 | 工作站 | 台 | 3 | DELL 联想 HP | CPU I7 16G 内存 2T硬盘 1G独立显卡 23寸窄边显示器 |
| 数据中心网络改造 | 1 | 防火墙 | 台 | 1 | 深信服 华为 网神 | 参见参数 |
|  | 2 | 终端防护系统 | 套 | 1 | 深信服 华为 网神 | 参见参数 |
|  | 3 | 核心交换机 | 台 | 1 | H3C 华为 思科 | 参见参数 |
|  | 4 | 接入交换机 | 台 | 2 | H3C 华为 思科 | 参见参数 |
|  | 5 | 无线AP | 台 | 8 | 深信服 华为 H3C | 参见参数 |
|  | 6 | 无线控制器 | 台 | 1 | 深信服 华为 H3C | 参见参数 |
|  | 7 | UPS | 台 | 2 | APC 艾默生 科士达 | 参见参数 |
|  | 8 | 12V/100AH电池 | 节 | 32 | 松下 汤浅 APC 科士达 | 参见参数 |
|  | 9 | 电池柜 | 个 | 2 | 松下 汤浅 APC 科士达 | 参见参数 |
|  | 10 | 环境动力监控 | 套 | 1 | 万联 中控 九泰 | 参见参数 |
| 软件系统 | 1 | 水情预警分析系统 | 套 | 1 | 定制 | 参见参数 |
|  | 2 | 洪水预报分析系统 | 套 | 1 | 定制 | 参见参数 |

10.2机房改造工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线系统工程 |  |  |  |  |
| 1 | 24口配线架 | 6类 | 个 | 2 | FASTLINK、AMP、西蒙 |
| 2 | 理线架 | 金属 | 个 | 4 | FASTLINK、AMP、西蒙 |
| 3 | 6类网线 | 6类非屏蔽 | 箱 | 8 | FASTLINK、AMP、西蒙 |
| 4 | 服务器机柜 | 600X1000X2000 | 个 | 2 | 图腾、IBM |
| 5 | 网络机柜 | 600X600X2000 | 个 | 1 | 图腾、IBM |
| 5 | 6类跳线 | 6类非屏蔽 | 条 | 40 | FASTLINK、AMP、西蒙 |
| 6 | 桥架 | 100*100*2.0 | 米 | 160 | 国标 |
| 7 | 双口网络面板 | 86型 | 个 | 40 | FASTLINK、AMP、西蒙 |
| 8 | 6类水晶头 |  | 个 | 100 | FASTLINK、AMP、西蒙 |
| 9 | 二三插座 | 86型 | 个 | 10 | 西门子、鸿雁、松下 |
| 10 | 有线电视电线 | SYV-75-5 | 米 | 100 | 西门子、鸿雁、松下 |
| 11 | 电线 | BV-2x2.5+BVR1x2.5-KBG20-SCE.FC.WC | 米 | 370 | 西门子、鸿雁、松下 |
| 12 | KBG | 金属KBG | 米 | 370 | 中策、元通、远东 |
| 13 | PVC管 |  | 米 | 200 | 中策、元通、远东 |
|  | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 防浪涌保护器（1级） | SP-C-40/4 | 套 | 1 | 施耐德、ABB、德力西 |
| 2 | 防浪涌保护器（2级） | SP-C-40/2 | 套 | 1 | 施耐德、ABB、德力西 |
| 3 | 防雷器安装附材 |  | 项 | 1 | 国标 |
| 4 | 等电位均压环 | 3*30铜排 | m | 36 | 国产 |
| 5 | 直流静电释放系统 | BVR50mm2 | M2 | 20 | 施耐德、ABB、德力西 |
|  | 机房动力工程 |  |  |  |  |
| 1 | UPS输出总线 | ZR-VV-3*35mm2 | 米 | 40 | 施耐德、ABB、德力西 |
| 2 | 电总进线 | ZR-VV-4*35mm2+1*16mm2 | 米 | 40 | 施耐德、ABB、德力西 |
| 3 | 空调输入线 | ZR-VV-3*16mm2 | 米 | 8 | 施耐德、ABB、德力西 |
| 4 | 防雷机柜专用PDU | 输入10A，8口,C13输出 | 个 | 6 | 图腾、IBM |
| 5 | 电配电柜 | 施耐德空开 (50 kw容量) | 个 | 1 | 施耐德空开定制 |
| 6 | UPS输出配电柜 | 施耐德空开 (40kw容量） | 个 | 1 | 施耐德空开定制 |

会商中心环境改造

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 |  | 1 | 套 |
| 2 | 单相二三级插座 | 86型 | 5 | 个 |
| 3 | 地面插座 | 86型 | 4 | 个 |
| 4 | 宽带网接口 | 86型 | 2 | 个 |
| 5 | 数字信息接口 | 86型 | 1 | 个 |
| 6 | 多种电源配电箱 | 86型 | 1 | 个 |
| 7 | 强电配套5孔插座 | 86型 | 2 | 个 |
| 8 | 多媒体机柜 | 600X600X2000 | 1 | 个 |
| 9 | 木饰面 |  | 17.56 | ㎡ |
| 10 | 乳胶漆 | 乳胶漆 三遍成活 | 46.57 | ㎡ |
| 11 | 拉丝不锈钢条 |  | 29.58 | m |
| 12 | 烤漆玻璃 | 12MM 防爆玻璃 | 15.25 | ㎡ |
| 13 | 平板门 | 多层实木复合油漆门 | 1 | 扇 |
| 14 | 1.5米宽双开门 | 多层实木复合油漆门 | 1 | 扇 |
| 15 | 不锈钢立体字 |  | 1 | 套 |
| 16 | 艺术布艺硬包 |  | 8 | ㎡ |
| 17 | 白色大理石台面 | 2700*600 | 1.62 | ㎡ |
| 18 | 白色烤漆木质柜 | 定制平移门 | 1 | 套 |
| 19 | 石膏板刷白色乳胶漆吊顶 |  | 73 | ㎡ |
| 20 | 塑料风口形式装饰带 | 2条0.2米宽7.91米长 | 3.164 | ㎡ |
| 21 | 吸顶灯 | LED光源 | 2 | 只 |
| 22 | 50mm石英射灯 | LED光源 | 6 | 只 |
| 23 | 100mm节能筒灯 | LED光源 | 10 | 只 |
| 24 | led平板型可调光吸顶灯 | LED光源 | 5 | 只 |
| 25 | 防静电地板 | 600X600静电地板 | 12.6 | ㎡ |
| 26 | 强化木地板 |  | 64 | ㎡ |
| 27 | 黑色石材门槛石 | 黑金花 | 2 | 条 |
| 28 | 其他(含拆除) |  | 1 | 项 |

## 技术和服务要求

- 集成方案编制要求

投标人须根据以上要求及现场情况，在投标时提供完整的系统集成方案及架构图（包括本次招标的大屏显示系统，会议系统，高密度服务器、存储设备、等），特别是做好与已有系统和设备的融合。投标方案应对系统各组成部件的拓扑关系做明确描述，要求图表规范、逻辑清晰。投标人在中标后需进一步细化项目设计，相关方案须经用户单位组织论证透过后，方可进场实施。

- 关键设备(高密度服务器，存储，虚拟化平台等)集成要求

为了更好的管理和应用数据，需要根据数据管理和应用需求，制定管理策略，对数据实行统一存储和动态管理。

11.2.1对新购高密度服务器以及存储设备的集成和管理提出整体方案，充分利用现有资源与技术对现有存储设备运行状况给予分析，并提出存储优化建议及实施方案，构建一个安全、稳定、可靠的数据中心。

11.2.2新购设备必须充分考虑与原环境下的设备以及三门县防办的兼容、互联、互通。

11.2.3保证新购设备与原设备无缝衔接，确保服务器能以多路径方式访问存储资源。

11.2.4保证将现有业务系统在线迁移到新采购设备。

11.2.5支持阵列间数据容灾，支持同步及异步复制模式。

- 完整性要求

投标所有软硬件需配备完整，要求主要设备全部采用原装品牌的中高档型号产品。如果投标人在标书中所列出的设备（包括软/硬件）配置存在任何遗漏（包括招标书中未列出而系统又必需的软/硬件），影响到系统的完整性，则系统集成需要时投标人必须免费提供，招标人将不再支付任何费用。

投标方案必须对技术偏离、技术保障(人员培训)做说明。

- 设备材料要求

11.4.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、符合招标文件有关要求的厂商最新推出的系列产品、全新非库存积压货物，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准；

11.4.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标书中提出的要求；

11.4.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期以及最终客户名称等信息；

11.4.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

- 对项目系统集成的要求

11.5.1虚拟化和数据备份要求

项目目标：主要是在充分利用现有网络环境和设施的基础上建成信息化云服务平台和数据备份系统，为水情相关部门提供信息和资源服务。

项目任务：（1）采购并集成本项目所需的高密度服务器、存储设备等；（2）结合现有服务器、网络和安全环境，利用新采购的设备搭建出虚拟化平台和数据备份系统；（3）根据存储和网络环境，提供现有应用系统的迁移方案，并完成相关数据和应用的迁移。

项目中涉及的存储系统主要用于存放虚拟化文件以及应用系统数据，实现资源的虚拟化管理。

11.5.2数据和应用迁移要求

为实现新建存储体系下应用和数据的部署要求，项目实施方（中标方）须负责用户方将有关应用系统和数据迁移进新的存储系统中,并确保系统正常运行。

有关要求如下:

1、需迁移的应用和数据范围：三门水情监控数据预报接收系统系统等应用系统及相关数据。

2、项目实施方（中标方）应提供详细的应用和数据迁移方案，包括：前期准备、测试、实施步骤、验证和回退方法等；同时，需规划提出用户方今后新增应用系统和数据的部署方案。

3、数据和应用迁移涉及数据库、存储和虚拟化系统等相关知识，为保证数据和应用迁移的安全，项目实施方（中标方）需由具有相关专业认证的工程师负责实施数据和应用迁移工作。

11.5.3日常巡检服务

中标方在项目维保期内每月安排相关技术工程师到用户方现场进行系统的全面巡检服务，例行检测、排除隐患，对系统的整体运行状态进行评估分析，提供巡检报告，并给出优化调整建议。

为了方便后期日常维护中标单位需免费提供一套系统运维管理平台软件，实现所有设备（包括交换机、防火墙、UPS、服务器、存储、数据库、中间件等软硬件系统）的监测管理，并能通过短信，邮件等方式进行告警。软件需要有独立知识产权非OEM或者开源软件维保期间供甲方免费使用。

（1）全面检查主机存储、网络安全、数据库、中间件、备份系统的运行状况，及时发现4各种隐患，并做出相应处理；

（2）提供件系统存在的问题报告及其应解决方案，提出系统整体架构及技术改进建议；

（3）对主要检查场地环境、系统日志、集群软件、存储外设、系统配置、系统备份、系统总体性能评估等；

11.5.4 服务响应要求

- 电话支持响应

要求提供7 * 24不间断的电话服务支持，不限次。一旦接到用户方请求电话,中标方的技术人员将在规定时间内通过电话解决或回答用户所提出的问题。若中标方指定工程师如果因特殊原因离职或更换电话，及时通知用户方，并指定合格的接替人员。

- 现场维护响应

中标方接到招标方故障呼叫后，要及时派其他相关认证工程师做现场服务，现场服务次数和时间不限。

硬件产品需要提供伍年原厂保修，签订合同前提供原厂商伍年质保证明需要在厂家客服系统内登记确认最终客户为三门县水情中心。施工时必须派原厂资深技术工程师到现场根据业主要求进行实施。因业主项目重要，对售后厂家技术服务和响应速度要求高，为保证售后服务的及时和快速反应服务质量，要求投标品牌厂家在本项目所在地区必须有办事处，并且办事处派有常驻资深技术工程师，随时马上能响应业主4小时内到项目现场服务的要求，

11.6系统软件技术服务要求

11.6.1 维护服务

技术支持服务期为自终验通过后壹年时间。服务内容包括:协助用户完成日常系统及应用的维护工作，保证系统的稳定正常运行；问题、故障的诊断与排除，系统配置和辅助应用系统部署与维护； 软件版本的升级、调试；因第三方关联系统或业务规则变动而需要进行的配置修改或程序调整；专业美工设计和模板制作。

11.6.2基础数据接入及整理

本项目中标方须负责研发涉及的所有基础信息包括（省水文历史数据、省防汛通信平台实时数据）收集整理，并负责数据录入工作，设计并做好采集分中心建设，水情预警平台分中心建设、洪水预报系统研发、负责系统数据后续日常管理维护等工作。本系统软件部分内涉及到的所有数据（包括未来降雨数值预报成果过程、大比例尺土壤地质及植被专题图件、三门历史洪水信息、从防汛通信平台下载实时水雨情数据）的采集或者购买必须由中标方自行独立完成,招标方不涉及数据提供。因编制洪水预报方案所需大量根据站的历年水文数据信息须从浙江省防汛通信平台上实时采集，所以投标单位需有接入平台的授权证明文件。

投标方须在投标文件中根据以上需求说明具体的数据接入及整理方案。

11.6.3 系统对接要求

中标方需要熟悉浙江省水情信息化现状，特别是水情中心方面建设。三门县水情中心数据需要于省市两级实时共享，预警预报系统数据需要上传到省市两级水情中心，因此三门县水情中心需要和台州市水情中心和浙江省水情中心进行接口开发进行无缝对接，系统涉及到的所有接口开发问题需由中标单位独立完成。

11.6.4 软件日常服务保障

中标方每月安排相关工程师对于系统的各项功能提供全面巡检服务，及时响应用户提出的修改意见，遇到汛期时中标方在服务期内于帮助业主方开展洪水预报工作，并帮助业主做好发布以及校核的具体工作。

11.6.5 服务响应要求

- 电话支持响应

要求提供7 * 24不间断的电话服务支持，不限次。一旦接到用户方请求电话,中标方的技术人员将在规定时间内通过电话或网络解决用户所提出的问题。若中标方指定工程师如果因特殊原因离职或更换电话，及时通知用户方，并指定合格的接替人员。

- 现场维护响应

中标方接到招标方故障呼叫后，要及时派其他相关工程师做现场服务，现场服务次数和时间不限。

在规定的时间内无法修复系统，中标方须及时采取应急措施，确保系统的正常运行。中标方要确保由于系统故障而引起浙江省中小河流水文预报服务体系平台停机时间累计不得大于4小时/年

11.6.6 培训

培训
（一）培训总则
投标人必须根据招标文件中提出的要求及采用的相关技术，提出全面培训计划并征得招标人同意后实施。
(1) 提供数据中心应用与管理培训，3人次；
(2) 针对本系统的管理，提供管理人员培训，包括安装、配置等，使2人熟练；
3. 培训要求
 (1) 经投标人培训过后，受训人员应能够熟练使用本系统的各项功能，了解系统的体系结构、性能、操作；
 (2) 应提供内容合理、切合系统实际的培训教材；培训教材的编写要结合使用人的特点，图文并茂、简单易懂，相应的操作要结合实例，提供完整的培训方案。
 (3) 培训计划应和系统开发计划相结合。
 (4) 投标人须选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的高级专业技术人员负责各分项工程的技术培训工作。
（5）投标人的培训内容包括基本理论、软件的安装与操作、运行管理、现场操作辅导等。培训方式应包括技术讲课、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统基本理论、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

11.6.6其他要求

(1) 当有紧急故障发生时，中标单位技术人员一般应在到达现场后3小时内修复，并使系统重新恢复正常运行。并且维保单位技术人员在修复故障后，应继续留在现场、分析检查故障原因、解答用户方有关技术咨询，直到征得用户同意并确认系统完全没有问题时，方可离开。

(2) 中标单位能力有限不能在承诺时间内修复故障时，用户有权请任何第三方公司提供维修服务，由此而产生的一切费用，由中标单位据实支付。

(3) 中标单位技术人员在排除故障、维护服务时应不影响其它系统的正常运行。

(4) 由于中标单位工作人员的过失、不能履行有关技术服务工作或蓄意破坏，造成用户方数据资源丢失、业务不能有效开展或其他严重影响用户方利益的，中标单位必须承担全部经济和法律责任。

(5) 中标单位工作人员必须对工作中所涉及的各类系统技术信息及数据信息资源保守秘密。

（6）投标人制定的洪水预报方案应通过浙江省水文局审定是否符合行业标准。

特别提示：

1完整性要求
软件需配备完整，投标方应保证其交付给用户的成果中不含有侵犯任何第三人的合法权益。如成果中存在使用任何第三人的相关软件或成果的,投标方需自行购买并提供授权证明资料，投标人必须免费转让提供给招标人，招标人将不再支付任何费用。

2采购单位需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求或政策法规范围内，随着采购单位需求的变动随时作出响应，修改应用软件或重新开发直至满足采购单位要求。正式验收通过后，若有需求变动，在免费维护期内，仍应免费按采购单位需求对整个系统做出相应修改，以满足采购单位的需求。

## 商务要求表

| 质保期 | 本标项硬件设备提供至少伍年原厂免费质保服务包括软件以及硬件保修，软件系统开发提供贰年维护服务。供货时必须出具原厂商5年7*24*4售后服务证明原件，用户可通过设备序列号查询，且出厂时间为2016年7月份以后，否则有权拒收。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 1、所有设备在质量保证期内免费维修，维护，软件提供免费升级；免费提供人员技术培训和提供软件文档，资料。 2、项目所涉及的设备及软件到货时，须提供原厂商的供货证明，并注明三门县水情中心是所有设备的最终用户，且通过官网可查询。 3、设备安装后需调试，并每季度必须由工程师进行现场巡检服务，并提供巡检报告。 4、要求赠送一套综合系统运维管理软件实现所有设备（包括交换机、防火墙、UPS、服务器、存储、数据库、中间件等软硬件系统）的监测管理，并能通过短信，邮件等方式进行告警。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：合同签订后应在1个月内供货。硬件改造必须在2个月以内完工，软件系统必须在4个月内投入试运行。 2、地点：采购人指定地点。 |
| 实施要求 | 1、为了确保高性能集群设备硬件和软件的成功部署，投标单位必须有不少于2名所投产品的原厂认证工程师，与原厂工程师一起负责设备安装调试（进场实施时需提供相关证书复印件及本单位社保证明原件）。 2、项目硬件部分安装调试完成后，需进行一个月的试运行，运行没有任何问题后再进行初步验收；三个月后进行硬件部分验收。软件部分经过1年汛期后进行验收。同时投标单位在标书中确认的项目经理和主要技术人员，必须参与项目施工，没有用户同意不许临时变更。 |
| 付款条件 | 合同生效后15个工作日内，由甲方对乙方的设计方案进行评审，根据评审情况决定是否支付50%的合同款，如乙方设计方案不合格，甲方有权终止合同。第二次支付：系统整体试运行2个月后15个工作日内支付25%的合同款；第三次支付：终验后后15个工作日内支付20%的合同款，壹年质保期以后支付余下5%的货款。 |
| 培训 | 培训 （一）培训总则 投标人必须根据招标文件中提出的要求及采用的相关技术，提出全面培训计划并征得招标人同意后实施。 (1) 提供数据中心应用与管理培训，3人次； (2) 针对本系统的管理，提供管理人员培训，包括安装、配置等，使2人熟练； 3. 培训要求 (1) 经投标人培训过后，受训人员应能够熟练使用本系统的各项功能，了解系统的体系结构、性能、操作； (2) 应提供内容合理、切合系统实际的培训教材；培训教材的编写要结合使用人的特点，图文并茂、简单易懂，相应的操作要结合实例，提供完整的培训方案。 (3) 培训计划应和系统开发计划相结合。 (4) 投标人须选派具有一定资质和实践经验，且受过专门训练的高级专业技术人员负责各分项工程的技术培训工作。 （5）投标人的培训内容包括基本理论、软件的安装与操作、运行管理、现场操作辅导等。培训方式应包括技术讲课、操作示范、参观学习和其它必须的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统基本理论、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。 |

注：招标需求里另有注明的以招标需求为准。

# 第三部分  投 标 人 须 知

一．说明

（一）本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》组织和实施。

（二）合格投标方

（1）、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

（2）、具有信息化部（原信息产业部）认证的在有效期内的计算机信息系统集成三级及以上资质具有软件开发能力。

本项目不接受联合体投标。

符合以上资格的供应商均可参加投标。

无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清

1、投标方对招标文件如有疑点，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到招标方，要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得招标文件的每一投标方。

（三）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标方可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标方在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

2、招标方可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标方会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，按无效标处理。

三、投标文件

（一）投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标方的要求提供：商务技术标书和商务报价标书

商务技术标书

（1）、商务部分

A、法定代表人授权书（附件一）

B、营业执照、税务登记（两项均应加盖单位公章）；

C、相关资质证书；

D、商务偏离表；

E、提供近三年来独立承担类似项目的成功案例。（须提供合同原件备查）

F、产品代理资格证明和制造商授权证；

G、上年度企业资产负债表及损益表（上面需加盖单位公章）；

H、投标方情况表（上面需加盖单位公章）；

（E项以上在标书中提供复印件，但要求投标单位在投标时随身携带正本原件，以供评标小组委员会随时验审资质、其余只需提供复印件。）

（2）技术部分

对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及版本说明（质量、性能、价格等方面进行比较和选择的理由及过程等）；

硬件系统设计方案；

软件系统主要设计方案；

投标人保证工程质量的技术力量及技术措施；

偏离表（附件4）以及产品所遵循的技术规范标准；

项目采购实施时间表；

售后服务、培训等详细条款。产品的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（质保期期限、质保期内的服务响应时间、修复时间、服务内容；质保期满后的服务响应时间、修复时间、服务内容、服务价格和零配件价格、培训安排等）。

招标文件要求提供的其他资料；

投标方认为可能需要的其他文件资料。

商务报价标书

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所涉及的费用。

A、开标一览表（附件二）

B、投标设备明细表（附件三）

（三）投标保证金

1、投标方须提供30000元整的投标保证金。

2、投标保证金的缴纳：投标供应商一律凭银行汇票或电汇，于规定时间前到三门县招投标中心财务室办理相关手续，否则招标方将不接受投标文件。

3、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

4、未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始无息退还 （财务联系电话：0576-83336115）。

5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标方同意，将中标项目分包给他人的。

（3）投标保证金提交后，在开标截止时间之前无书面申请，无故放弃投标的。

（四）投标文件的有效期

1、自开标日起 90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

3、 投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

（五）投标报价单的签署

1、本次的相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。

2、投标报价单需由投标单位盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标单位应写全称。

3、 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

四、投标文件的递交

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，且含有目录及页码。商务资信标书、报价标书各自密封（各需正本一份副本四份），请在投标文件封面上加盖“正本”或“副本”字样。封面不得简装，不得活页装订。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。

2、投标文件封面和密封封皮上均写明招标编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“投标文件名称（商务资信标书/报价标书）”、“开标时启封”字样。密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字（总体格式按照招标文件第七部分）。

3、如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标方延长截止时间和开标时间，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

投标方如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前书面通知招标方（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标方名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标和评标

（一）开标

1、招标方在“招标公告”规定的时间和地点公开开标（采用先评审技术服

务方案和商务资格,后公开并评审商务报价的办法实施，上限价在公开商务报价前宣布）。

2、开标时，招标方将检查投标文件的密封情况在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中“开标一览表”的内容，以及招标方认为合适的其他内容，并做唱标记录。

3、投标文件中“开标一览表”内容与“投标设备明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

（二）评标委员会

1、招标方将根据本次招标采购的特点按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、招标期间，投标方应由法定代表人或其授权人参加询标。

（三）对“投标文件”的资格性检查、符合性检查和响应性的确定

1、资格性检查。评标委员会对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、符合性检查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购单位的权力和投标方的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

4、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

5、招标方将拒绝被评标委员会确定为非实质性响应的投标方。投标方不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

6、发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

（1）应交未交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（5）技术响应不满足招标要求有重大偏离的。

7、有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

（四）询标及投标文件的澄清

1、询标是评标中的重要环节，投标人代表必须接受评标委员会的询标。

2、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人以书面回复，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五） 评标原则和方法`

1、评标委员会对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

3、评标委员会就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求作出完全响应进行审查，确定合格投标人。

4、评标委员会将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

六、授予合同

（一）中标条件

1、投标文件基本符合招标文件要求；

2、投标方有很好的执行合同的能力；

3、投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4、合同条款便于招标方操作。

（二）中标通知

1、在投标有效期内，招标方将以书面形式通知中标方。

（三）在投标有效期内，招标方将通知其他投标单位招标结果。招标方对未中标的投标方不作落标原因解释。

（四）签定合同

1、中标方应按规定（中标后  7 天内）签订合同。

2、招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同签订相关依据。

3、拒签合同的责任。

中标方拒收中标通知书或接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

七、付款方式：

合同支付分三次执行，第一次支付：合同生效后15个工作日内，由甲方对乙方的设计方案进行评审，根据评审情况决定是否支付50%的合同款，如乙方设计方案不合格，甲方有权终止合同。第二次支付：系统整体试运行2个月后15个工作日内支付25%的合同款；第三次支付：终验后后15个工作日内支付20%的合同款，壹年质保期以后支付余下5%的货款。

八、招标方式与程序

（一）招标方式：本次招标采取公开招标方式。

（二）招标程序：

1、发出公告；

2、投标单位领取标书；

3、投标；

4、开标；

5、询标，按序号分别进行；

6、评标，评标小组成员进行评审；

7、定标；

8、发中标通知书。

# 第四部分　评标方法、评标标准

一、招标方将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审；

本次评标采用综合评分法，评标委员会根据评审情况，对投标产品的报价、各投标人（或制造商）综合实力、技术、质量、性能、信誉、业绩、产品技术和售后服务等方面进行审核。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价和资信进行统一打分，各投标人的技术分由评标委员会成员在分值范围内进行独立打分。所有分值均在小数点保留1位小数。若评标委员会的评分表中计分不在分值范围内的，则该评分表无效。

每个投标人最终得分=商务报价分+商务技术分

评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人、得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，如果投标报价也相同，则抽签决定），并编写评标报告。

1、商务报价分40分

商务报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得40分，最低得0分，小数点后保留1位小数。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值40%×100

投标人的投标报价若超出经采购人确认的最高限价，则按无效标处理。

2、商务技术评分60分

该评分分值由评标委员会根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格），小数点后保留1位小数。每个投标人的最终资信及技术得分为评标委员会打分去掉一个最高分去掉一个最低分后的算术平均值。

| 内容 | 评标标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- |
| 投标人综合实力及资质 | 1、投标人综合实力，包括投标人的规模、技术力量、信誉等方面的实力情况综合打分具有ISO 27001信息安全管理体系认证(2分)，具有企业信用等级证书（1 分），具有IS0 20000 IT 服务管理体系认证(2分)， 2、具有软件研发能力（具有软件企业认证或者软件产品登记证书）(2分)；本项最高（5分） | 0-5分 |
| 类似项目业绩 | 近叁年内在完成过有类似水情预警预报系统研发案例（需合同证明文件）：具有省级或者地市水情中心系统开发案例的，合同额在150万及以上的（3分），80万至150万的（2分），80万及以下的(1分)；本项最高(5分)（原件备查） | 0-5分 |
| 产品性能、技术指标 | 完全满足技术参数配置要求得基本分（20分）；技术指标负偏离每一项扣（2分），扣完为止； | 0-20分 |
| 技术集成方案 | 根据投标方对招标方现有环境的了解程度，方案设计的可行性,合理性,方案图纸等完整性酌情打分。 1. 环境了解程度：提供合理的工程设计图( 1分)、提供效果图(1分）， 2. 方案合理性(2分) | 0-4分 |
| 项目实施保障 | 对项目安装调试计划，项目组织措施、项目施工、技术保障方案进行综合评分； | 0-2分 |
|  | 数据接入及整理方案内容详实具有较强可操作性(3分)，内容详实可操作性一般(2分)，内容不详实不具有可操作性(0-1分)。 投标方具有浙江省水文通信平台数据接入资格证明(2分)。 | 0-5分 |
|  | 项目组实施人员能力;投标单位实施人员需要具有所投设备原厂认证工程师以及数据库OCP、OCM证书、程序员认证证书等每类证书(1分) 最高（3分）（需要提供人员6个月社保证明）; | 0-3分 |
|  | 对系统建设的软件部署、任务设置、功能实现等方面的理解情况（2分）；投标方案能否实现与现有系统及数据源的无缝对接（2分）。 | 0-4分 |
| 投标方案现场讲解系统情况 | 包括应用软件系统整体架构，主要组成部分介绍、系统主要功能特性等方面，与项目需求的吻合程度以及偏差情况，（4分）； | 0-7分 |
|  | 是否有水文数据中心建设和数据流转的实时数据监控系统演示，系统实例及内容与水文数据建设相关联紧密程度，无演示或演示与本项目不相关的系统此项不得分（3分）。 |  |
| 技术培训 | 根据技术培训方案的内容、可行性，合理化建议的实用性、效益性; | 0-2分 |
| 售后服务 | 根据投标方提供的售后服务体系的合理性、科学性等情况，以及投标方的服务承诺酌情打分最高(1分)； | 0-3分 |
|  | 投标人是否满足响应在系统研发期内至少安排1名开发人员驻现场进行开发（2分） |  |

# 第五部分　合同文本

三门县政府采购合同指引（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据甲中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：______________________  _元（￥_____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在合同签订后10个工作日内，向甲方缴纳合同总价5％的质保金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

合同支付分三次执行，第一次支付：合同生效后15个工作日内，由甲方对乙方的设计方案进行评审，根据评审情况决定是否支付50%的合同款，如乙方设计方案不合格，甲方有权终止合同。第二次支付：系统整体试运行2个月后15个工作日内支付25%的合同款；第三次支付：终验后15个工作日内支付20%的合同款，壹年质保期以后支付余下5%的货款。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

硬件及环境验收：

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

系统软件验收：

1、乙方负责对系统进行整体安装和调式，并结合硬件条件对软件进行优化部署。

2、甲方对乙方提交的软件进行试运行，乙方有义务根据甲方的试运行情况对系统进行完善和维护。

3、乙方须在合同规定时限内完成系统上线并投入试运行，甲方须在系统投入试运行后两个月内组织系统验收。甲方逾期不组织验收将视作验收通过。

验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，三门县公共资源交易中心及三门县政府采购监督管理办公室各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

4. 合同必须经三门县招投标中心监证。

甲方（公章）                               乙方（公章）

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

联系电话：                                 联系电话：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：

地址及邮编：                               地址及邮编：

监证方：三门县公共资源交易中心（公章）

签订时间：    年   月    日

# 第六部分：应提交的有关格式范例

附件1

法定代表人授权书

临海市同益工程咨询有限公司：

（单位全称）法定代表人        （姓名）授权             （投标方代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                               项目（括号内填写招标编号、项目），全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名：

职务：                              身份证号：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件2

开标一览表

招标编号：

| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 交货期 合同签订后 几天内 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上投标设备总计人民币：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

说明：以上报价应包括所有一切需涉及的费用，

附件3

设备明细清单

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上物品总计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

说明：以上报价应包括所有一切需涉及的费用。

附件4

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

附件5

质保期满后的服务价格和易损零配件价格表

| 序号 | 项 目 | 规格型号 | 产地 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

职        务：

日        期：

# 第七部分　投标文件格式

一、商务技术文件格式

1.商务技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务技术文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年  月  日

2.商务技术文件封面格式（不可缺）：

商务技术文件              正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                         （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日

二、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章和投标全权代表签字）

年  月  日

2.报价文件封面格式（不可缺）：

报 价 文 件           正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                       （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日