三门县政府采购招标文件

采购项目：三门县黄金坦粮食储备库扩建工程“智慧粮库”设备采购、安装及维护

项目编号：SMCG-2016-GK0

采购单位：浙江省三门县粮食收储有限公司

招标代理机构：三门县公共资源交易中心

二○一六年十一月

招标文件目录

第一部分 招标公告·····················································3

第二部分 招标项目技术规格书···········································5

第三部分 投标人须知···················································32

一、说明·····················································32

二、招标文件·················································32

三、投标文件·················································32

四、投标文件的递交···········································35

五、开标、评标···············································35

六、授予合同·················································37

七、招标方式与程序···········································38

第四部分 评标方法、评标标准···········································39

第五部分 合同主要条款·················································42

第六部分 应提交的有关格式范例·········································46

第七部分 投标文件格式·················································58

注：招标文件中加“▲、◆、●”的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，投标供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定, 受浙江省三门县粮食收储有限公司的委托，现就三门县黄金坦粮食储备库扩建工程“智慧粮库”设备采购、安装及维护进行公开招标。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加投标。

一、招标编号：SMCG-2016-GK0

二、招标项目内容：三门县黄金坦粮食储备库扩建工程“智慧粮库”设备采购、安装及维护项目的建设目标是将中心粮库建设成为一个以“数字化监测、精确化业务、集中化监管、网络化服务”为基本内容的现代化综合粮库。具体包括温湿度检测系统、仓外测虫系统、仓房智能控温系统、充氮气调熏蒸系统、智慧粮库综合管理控制系统（包含智能通风控制系统，下同）、网络视频监控系统、全彩LED大屏显示系统、地磅称重联网系统、中心机房设备系统、项目预埋管线等项目建设的系统设计、软件开发、设备采购、安装实施、运行维护、培训、项目验收和5年系统维护等。详见招标文件第二部分。预算造价为人民币432.00万元。

三、工期：土建完工后120日内完工并通过验收（如采购方另有通知，以通知时间为准）。

地点：三门县浦坝港镇黄金坦。

四、合格供应商需符合以下条件：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的；

②具有在中国境内注册的独立法人资格，有效的营业执照，经营范围有相关内容的企业；

③本次招标项目不接受联合体投标。

五、招标文件的发售：

招标文件将于2016年  月  日起在浙江政府采购网“网址：http://www.zjzfcg.gov.cn”上发布并供下载。

六、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年  月  日星期  上午09时整在三门县广场路22号交通大楼四楼大厅二开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、投标保证金：

1、投标保证金为人民币40000元整。投标人应于2016年 月  日前将投标保证金以银行汇票、电汇、转账支票（同城）等形式交至以下帐户，不计息：

收款单位名称：三门县建设工程交易中心   开户银行：浙江泰隆商业银行台州三门支行

银行账号：9013920108000288             财务联系电话：0576-83336115

2、投标人在缴纳投标保证金时，应在银行相应的单据上写明投标单位全称，“备注”或“交易附言”栏应写明所投标项的编号及名称。

3、请于开标前到财务室办理投标保证金的相关手续，以便签到时与投标人代表身份证一起出示备审。

八、办理供应商网上注册登记：

所有参与政府采购项目的供应商，均需在浙江省政府采购网上进行供应商注册登记(网址：http://www.zjzfcg.gov.cn)，并通过审核及公示合格后加入“浙江省政府采购供应商库”，成为注册供应商。凡是已在浙江省政府采购网上注册成功的，并符合本项目资格条件的供应商，均可直接从网上下载招标文件并按要求投标。

九、项目咨询：

采购方联系人：吴善国；    联系电话：13586218878

代理方联系人：邵全龙；    联系电话：0576-83326608     传  真：0576-83336221

浙江省三门县粮食收储有限公司

三门县公共资源交易中心

2016年 月  日

第二部分 招标项目技术规格书

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准、规范的条文。投标人应保证提供符合招标内容及要求和工业标准的优质产品。投标文件包括招标内容及要求所叙述的全部工作以及在招标内容及要求没有提到的，但涉及到有关设备的效率、稳定性、完整性以及在工程实践上证明是优良性能所需要的部分也应包括在内。本招标内容及要求所标明的工艺、设备、材料和所采用的标准只是为了说明所期望的系统的基本形式，而并非限制性的。如果投标人在投标文件中能充分说明其所要替代的方案与标准实质上等于或优于本招标内容及要求中所规定的标准时，有可能得到买方的接受。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、组成整体所需的所有相关产品都应包括在投标报价中，如有错漏，由中标人无偿补足。

4、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标时需说明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

5、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

6、三门县黄金坦粮油储备中心项目位于三门县浦坝港镇黄金坦，四幢建筑总建筑面积为3930平方米。

7、本次招标为三门县黄金坦粮食储备库扩建工程“智慧粮库”设备采购、安装及维护项目，将采用先进的电子信息技术建立信息化管理的现代化数字粮库。项目的建设目标是将中心粮库建设成为一个以“数字化监测、精确化业务、集中化监管、网络化服务”为基本内容的现代化综合粮库。具体包括温湿度检测系统、仓外测虫系统、仓房智能控温系统、充氮气调熏蒸系统、智慧粮库综合管理控制系统、地磅称重联网系统、网络视频监控系统、全彩LED大屏显示系统、中心机房设备系统、项目预埋管线等项目建设的系统设计、软件开发、设备采购、安装实施、运行维护、培训、项目验收和不少于5年7×24小时免费售后现场技术服务等。

二、技术参数要求

1、温湿度检测系统

1.1系统概述

温湿度检测系统硬件由测控主机、仓外分机 (RTU)（每栋仓房一个测控单元）、大气温湿度传感器及仓内温湿度传感器、测温电缆、四芯通讯及电源电缆组成，采用全有线方式通讯 ；每个廒间内只有测温电缆和一个仓内温湿度传感器，每根测温电缆以手牵手的形式首尾连接，最后以一条传输电缆线跟仓外测控单元(RTU)相连(电缆线条数随着仓型的不同而改变)；测温电缆无需上墙，以减少仓内一个复杂的环节，安装非常简单，也使仓内电缆布置整齐、简洁；系统内测控单元等主要元器件的防雷电设计使得系统不需要另配专门的避雷器，即使系统遭受雷击整个系统仍能正常工作，适合南方夏天多雨多雷天气。

1.2测温电缆布点要求

规定以X轴代表仓房的长度方向，Y轴代表仓房的宽度方向，Z轴代表仓房的高度方向（自上向下）。排序方法是：东南角上最上层点为第一个测温点，采用先高度方向（Z轴）、再宽度方向（Y轴）、最后长度方向（X轴）的顺序（如布点矩阵图所示，原点为东南角）。

若用Q表示一个测温点，则点Q[x，y，z]的含义是：长度方向上第x根测温电缆、宽度方向上第y根测温电缆的第z个测温点。如Q[0，0，0]为第一个测温点，Q[0，0，1]为第二个测温点，依此类推。其中X方向跟Y方向布点的间距不得大于5米，Z轴方向的测温点间距不得大于2米，如下图所示：

Z

Y

X

Q[0,0,0]

布点矩阵图

1.3产品技术性能参数表

1.3.1系统性能参数

（1）系统硬件容量：检测点不少于6000点。

（2）检测范围：

测温范围：-20℃—80℃

测湿范围：1%—99%RH

（3）检测误差：

温度误差：≤±1℃

湿度误差：±3%RH

检测重复误差（五次以上测量结果与平均值的最大差值）

温度重复误差：≤±0.2℃

湿度重复误差：≤±2%RH

（4）检测速度：检测速度不少于80点/秒。

（5）通讯距离：检测系统通讯距离不小于2公里。

1.3.2系统硬件参数要求

（1）温度传感器

使用寿命不小于8年，重复测量精度±0.2摄氏度，能在环境相对湿度≤99%的状态下正常工作。

（2）湿度传感器

使用寿命不小于5年，重复测量精度±2%，测量范围0--99%。

（3）测温电缆

A、测温电缆采用高质量的聚氯乙烯或聚乙烯做绝缘护套，不使用再生材料，电缆端头做好密封处理。

B、测温电缆满足抗拉、抗压、抗老化、耐低温的使用要求。电缆具有的强度与硬度要能承受入粮与出粮时的强大拉力与压力。其中平房仓电缆抗拉强度≥450kg；

C、测温电缆中传感器焊接牢固，封闭性能良好,在受粮食拉力和压力状态下不致损坏,温度值不失真。

D、传感器、导线完全密封，在粮食熏蒸时能够正常测温。

E、测温电缆连接方便，易操作，更换时不需做其它处理可保证整体密封效果。

F、测温电缆抗磷化氢腐蚀能力。

（4）测控单元RTU

1）测控单元之间采用并行连接，任意两个测控单元互不影响，即任意一个测控单元损坏不影响整个系统测温。

2）防护等级要达IP65以上。

3）保证在长时间通电而不致损坏。

2、仓外测虫系统

2.1系统概述

该系统主要由“害虫诱捕器”、“测虫分机”、“系统软件”三大部分组成。首先“捕虫陷阱”利用粮虫的“趋高性”“趋光性”等习性将捕虫陷阱附近的粮虫诱捕进陷阱，然后由“测虫分机”快速将捕捉到的粮虫提取到仓外，通过安装的粮虫检测装置，可对诱捕到的粮虫进行检测，利用通信系统将检测信息传递给系统软件，通过系统软件全方位、时实、跟踪监测储粮害虫的活动情况，全面分析储粮害虫发生动态及提出预防害虫的办法。该系统不仅可进行单点检测、多点检测，还可以进行联网检测、定时检测，全天候自动检测。

2.2系统软件功能要求

- 虫害检测及查询

- 虫害信息报表打印

- 虫害信息历史数据对比

2.3系统设备要求

2.3.1测虫分机

固定式，用于对仓内粮虫的采集及测量；可对实际分布的测量管路进行配置、时实显示测量结果；与中心计算机连接，上报测量结果；在电源不间断的情况下，实现24小时自动定时检测。

2.3.2测虫选通器

安装在仓内，用于连接测量管路的通道选择装置，可配接1—40个测量管路。

2.3.3选通器连接导管

连接捕虫陷阱与系统分机、系统主控机的通道，Φ8*5聚氯乙烯软管。

2.3.4害虫诱捕器

系统前端设备，预埋在粮堆的不同位置，利用粮虫的有关习性，起诱捕粮虫的作用。

2.4测虫点位布置规则要求

根据仓内害虫的趋光、趋高性，捕虫陷阱的布置尽量的靠近有光源的地方及粮面的表层，示意图如下：

3、仓房智能控温系统

3.1系统概述

仓房智能控温系统主要用于夏季高温仓内空间整体降温使用，系统通过每个廒间配置的工业级制冷空调全速运转，达到迅速降低仓内空间环境温度的目的。此外系统空调还应可通过控制系统进行远程的控制，实现定时开关、指定温度自动启动等功能。

3.2空调技术指标要求

| 基本参数 |  |
| --- | --- |
| 空调类型 | 工业级壁挂式空调 |
| 冷暖类型 | 单冷型 |
| 空调匹数 | 3.0P |
| 适用面积 | 32-50㎡ |
| 能效等级 | 2级能效 |
| 技术参数 |  |
| 制冷量 | 7260W |
| 断电记忆 | 支持 |
| 其他 |  |
| 电源性能 | 220V/50Hz |
| 室内机尺寸 | 326*253*1178mm |
| 室外机尺寸 | 980*790*427mm |
| 室内机质量 | 18kg |
| 室外机质量 | 68kg |

4、充氮气调熏蒸系统

4.1系统概述

充氮储粮技术是目前世界上最先进的储粮新技术之一，是可以替代化学药剂常规储粮的第二代储粮新技术。开发应用绿色储粮技术是当今国内外粮食储藏技术的主要发展方向，该技术不仅可以减少储粮化学药剂对粮食和环境的污染、减少对粮食保化人员身体健康的伤害，还可以降低储粮害虫的抗药性、保持粮食的储藏品质，是粮食储藏技术的一场革命。具有二十一世纪重要标志的现代化粮库就是必须推广应用绿色充氮气调储粮技术。

4.2制氮机组标准

制氮机指标要求

| 产氮气量： | 220Nm3/hr |
| --- | --- |
| 氮气出口压力： | 0.6Mpa(可调) |
| 有效耗气量： | ≥10.0Nm3/min |
| 氮气纯度： | ≥99.5%(可调） |
| 额度进气压力： | 0.85Mpa |
| 功率： | 100W |
| 露点： | ≤-40℃ |

压缩机指标要求

| 工作方式： | 风冷、喷油、螺杆式 |
| --- | --- |
| 处理气量： | 10.3m³/min |
| 额定排气压力： | 0.75Mpa |
| 功率； | 55kW |
| 电压（V）/频率（HZ） | 380/50 |

4.3环流管道

本次项目建设采用复用管道方式，使其同时满足后期充氮气调作业和熏蒸作业的要求。详细要求如下：

（1）设计环流管路最大风速小于22m/s。

（2）固定式管路风机进、出口的连接采用金属软管。

（3）固定式管路每个廒间安装一套。要求主体固定在仓房墙壁上，并符合如下要求：

a)平直度：DN<100mm时，允许偏差18%，最大40mm；

DN>100mm时，允许偏差2%，最大60mm。

b)垂直度：允许偏差4%，最大25mm。

（4）金属管道间连接采用翻边法兰方式或焊接方式，并符合GB50235的规定。

（5）管道法兰用的非金属垫片，符合GB50235-1997中的6.3.22的规定。

（6）管路法兰、管架及紧固件用304不锈钢法兰制作。

（7）用于调节支管管风量的阀门开启方便，调节灵活。

（8）环流管路泄露性符合GB50235-1997中的7.5.5的规定。

4.4阀门箱及箱内管道要求

阀门箱箱体材质采用304不锈钢，箱体尺寸1400mm*1200mm*250mm，采用贴墙壁挂安装，箱门为双开门设计方便开启，箱体具有防水及通风考虑。

阀门箱内管道为75口径的304不锈钢管道，厚度1.5mm，管道设计需能容纳8个电控阀门，满足气调作业左充右排、右充左排、尾气利用等模式。箱内管道配套的四通、三通、弯头及法兰都需采用国标件，安装所需的支架、螺栓等也都需采用304不锈钢材质产品。

5、智慧粮库综合管理控制系统

5.1系统概述

智慧粮库综合管理控制系统是代表粮食行业最先进技术水平的控制系统，是一套专为满足现代化粮库智能控制和综合管理需求的高度集成化解决方案。系统将传统的温湿度检测、虫害检测、智能通风、智能控温、气调储粮等信息系统进行最大化的前端设备整合及后端软件平台统一，实现立体联动与多线操控，大幅度提升粮库日常保管作业的效率及效用。

5.2技术指标要求

系统具备双屏显示功能，显示分辨率不低于1920*1080。

具备计算机自动、手动和手动现场控制功能，且手动控制时自动控制具备互锁关系。手动现场控制通过安装于控制柜的触摸屏实现，并具有用户登录认证功能。

具备计算机或手机远程自动控制功能。

具备将所有操作过程数据通过手机短信发送到指定人员手机上的功能。

具备任务暂停、终止及系统紧急停机功能。

控制系统采用闭环控制，要求能对风机、电动窗、空调、电磁阀门、接触器等控制元件的指令状态和反馈状态进行监测，保证控制的可靠性。

控制系统采用TCP/IP通信协议，保证系统的可维护性和可扩展性。

控制PLC采用西门子S7-200系列或同档次同性能产品，控制箱内触摸屏采用10英寸工业级屏体，带以太网接口。

控制系统对设备工作状态异常（指令状态和反馈状态）、接触器状态异常（指令状态和反馈状态〉、通信状态异常（制氮机、远程IO同上位机或PLC之间通信中断；PLC与上位机之间通信终端〉、厫间气压压差异常、氮气浓度过低等异常状态进行语音、文本报警，且不会产生误报警（如充氮、尾气利用过程中不会进行氮气浓度过低报警）。

控制系统的电气控制箱采用IP43防护等级，具备自动散热功能（温度过髙时启动风机散热)。

5.3管理软件功能要求

三维漫游

系统通过对粮库的全景3D建模，实现粮库虚拟漫游功能，并通过双屏显示实现库区总览与单仓查询的切换显示。库区漫游支持全景放大缩小、360度旋转查看，在库区全景地图上对于不同作业的状态能给予不同类型的直观标注，单击任何一个仓房都可在另一屏上显示仓房的当前作业信息、仓房储粮信息、仓房粮食状态信息等。

参数设置

系统设置主要完成对仓房信息和各类作业配置信息等的设置，包括厫间类型、厫间信息、通风设备信息、气调设备信息、测温设备信息、测虫设备信息、制氮机信息、测温点布局、通风IO输出，空调IO输出、气调IO输出、通风控制工艺、空调控制工艺、气调控制工艺等。

运行控制

实现库区作业的运行管理，运行模式包括手动控制、自动控制及定时运行控制等，系统支持单仓作业、多仓作业及混合作业。作业类型包括测温作业、测虫作业、通风作业、空调作业、气调作业等。

数据中心

数据中心实现对各系统的历史数据进行查询和统计的功能，主要由测虫数据、测温数据、通风数据、空调数据、气调数据、制氮数据、能耗数据、报警管理、登录查询等组成。

视频监控

系统可实现与库区视频监控系统的无缝对接，可实现监控摄像头的实时监控画面查看、云台控制、实时抓图等功能，方便管理人员在作业是随时关注仓内外作业动态，加强作业安全管理。

手机控制

系统支持通过手机短信进行相关报警信息发送、短信查询及短信控制等功能。

气密性检测

系统支持远程进行仓房气密性检测功能，通过往对厫间内抽气到指定气压压差后记录半衰期时间，根据时间判断是否符合要求，并以报表的形式记录各仓房的气密性测试数据。

报警管理

系统支持对各设备的异常状态进行语音、文本报警，且不会产生误报警。报警信息包括实时报警查看及历史报警信息查询，对于实时报警信息通过排查确认后可选择取消。

权限管理

实现系统用户的统一权限管理，权限级别分为系统操作员（可以执行所有操作）、来宾用户（仅具备查看功能，无法控制设备或改写数据），并与现场控制柜触摸屏系统内的用户权限保持一致。

6、网络视频监控系统

6.1系统设计要求

系统在设计和设备选型方面，应遵循以下要求：

先进性：选用设备注重其技术领先，采用实时性强、压缩比高的音视频服务器，红外网络高清摄像机，既可以保证网上传输占用较小的带宽，又可以保证较高的图像传输质量。系统应是满足可靠性和实用性要求前提下的最先进的系统。系统应是一个符合集散系统发展趋势；特别是符合计算机技术和网络通信技术最新发展潮流并且应用成熟。

安全性：由于通过网络传输监控图像，因此其安全性也极为重要。接收发送服务器要具有多级密码登陆功能，传输的图像格式通过通用软件来浏览，不能对其进行修改。远程监控端具有权限设置功能和密码登陆功能。

稳定性：应采用成熟稳定的产品，视频采集和编解码设备采用嵌入式产品，应能够保证系统7X24小时不间断运行。

可靠性：具有设计独到的视频流量管理功能，保证网络通畅。可实行多级操作权限管理，保证统一、规范管理。系统具有自诊断功能。系统的平均无故障工作时间MTBF>10000小时。

开放性：软件可以与第三方系统相融合，可以读取第三方系统的相关数据，也可以为第三方系统提供其需要的相关数据，具有开放式结构。

统一性：采用指挥中心实现集中控制调度，对所有的图像在处理过程中统一数据格式，实现一体管理，同时传输网络协议保持一致，形成网上监控调度的统一框架。

实时性：视频延时小于0.5S。

功能完善的录像管理体系。系统可选用手动、移动侦测、告警、定时录像等多种录像方式；提供指定周期的滚动删除功能，有效防止存储空间耗尽。同时可提供分布式网络存储功能，与网络内其它服务器或NAS紧密结合。

可扩展性：采用实时监控调度网络架构，内部采用可配置方式进行集中管理，当增加监控点及扩展系统时，只需要看作增加网络上的一个新的外部结点即可。

由于用户以后的需求会不断发展，监控点数量将随之扩大，在服务器端口足够的情况下，只要增加前端设备及相关网络，不用添加其他附加设备，以保护用户的投资。

灵活的组网方式，方便监控点的增加。几个视频监控系统可以作为子系统组成更大的视频监控系统，可按多级组网的方式，形成大规模的监控网络，高一级监控中心能管理和监控低一级监控中心的运行。

经济性：在确保完成系统功能的前提下，尽可能选择性价比高的产品，降低系统总体造价。

易维护性：由于各个监控点作为网络上的一个结点，之间是相互独立的，当某一个监控点出现系统故障时并不影响整个远程网络集中监控，增强了系统的易维护性。

6.2系统基本功能要求

（1）图像监控：监控中心对接入的监控图像，通过解码器在电视墙或拼接大屏上能清晰实时显示监控场所，并能对摄像机进行方位、变焦等控制，并且可以对摄像机进行预置设定路径扫描。

（2）网络浏览：网络浏览目录树、模糊查询等多种形式显示，并可以多画面方式显示，画面监控点用户可以任意组合；采用客户端浏览软件的用户能控制云台镜头、能浏览实时和历史图像、能对显示画面进行抓拍和本地1080P格式的图像录像等处理，并能显示在线浏览用户数。

（3）图像存储与查询：所有图像采用硬盘录像机以1080P格式进行24小时全过程录像，帧率为每秒25帧以上，信息保存30天以上；存储的图像通过网络在有权限的电脑上进行快进或快退等速度回放，并有灵活的检索手段，能方便地查询不同时间地点的监控录像资料。

（4）分级管理与控制：监控图像按照不同级别与权限进行管理与控制，监控处理中心和有关领导在网上具有较高查看和控制级别，能浏览和控制相关的高清晰度监控图像；网上其他用户只能浏览监控图像。

（5）系统安全和维护管理：系统要求具备较强的容错性，不会因误操作等原因导致系统出错和崩溃；系统应具有数据备份与恢复功能；系统应具有对前端设备进行远程维护管理的能力；提供对系统操作的在线中文帮助；应自动生成系统运行日志，可以查询和报表方式打印输出。

6.3 200万网络红外高清球机

| 镜头参数 | 光学变倍 | 20X |
| --- | --- | --- |
|  | 光圈/焦距 | F1.6~F3.5，f= 4.7~94mm |
|  | 视场角（H） | 59.5°（广角端）~3.2°（远端） |
|  | 最小工作距离 | 0.01m(广角端) ~ 1.0m（远端） |
| 摄像机参数 | 图像传感器 | 1/2.8" CMOS |
|  | 扫描系统 | 逐行扫描 |
|  | 有效像素 | 200万 |
|  | 信噪比 | >50dB |
|  | 最低照度 | 彩色模式： |
|  |  | 0.04 lux @ F1.6 (AGC ON) |
|  |  | 黑白模式： |
|  |  | 0.005 lux @ F1.6 (AGC ON) |
|  |  | 0 lux (IR ON) |
|  | 同步方式 | 内同步 |
| 摄像机功能 | 隐私区域 | 支持，16个区域 |
|  | 光圈 | 自动/手动/手动优先 |
|  | 聚焦 | 自动/手动/手动优先 |
|  | 快门 | 自动（1/25~1/10000s可调） |
|  | 数字慢快门 | 支持 |
|  | 图像镜像 | 关/水平/垂直/原点 |
|  | 图像冻结 | / |
|  | 数字降噪 | 关/1~7可调 |
|  | 白平衡 | 自动/手动/室内/室外/自动追踪/室外自动/钠光自动 |
|  | 自动增益 | 支持 |
|  | 宽动态 | 开/关/自动开关 |
|  | 防抖动 | / |
|  | 背光补偿 | 开/关 |
|  | 透雾处理 | 支持 |
|  | 其它 | 锐度、对比度、亮度、饱和度可调、慢曝光、色度抑制、紫边抑制 |

6.4  200万网络高清红外枪机

| 图像传感器 | 1/2.8"逐行扫描CMOS |
| --- | --- |
| 信噪比 | 50dB |
| 动态范围 | 72dB |
| 镜头配置 | 定焦镜头，F1.6，f=4mm，6mm，8mm，12mm |
| 日夜转换 | ICR |
| 最低照度 | 彩色模式：0.1Lux@F1.6（30IRE, AGC ON）； |
|  | 红外灯开启：0 Lux |
| 曝光 | 场景模式、手动模式、快门模式 |
| 快门 | 自动/手动（调节范围1/30s~1/8000s） |
| 白平衡 | 自动/手动/荧光灯/白炽灯/晴天/阴天/钠光灯 |
| 数字宽动态 | 支持 |
| AGC增益 | 自动/手动可调，最大64X |
| 降噪 | 3D |
| 镜像 | 水平/垂直 |
| 视频效果 | 支持亮度、锐度、色度、对比度、饱和度调节 |
| 视频压缩标准 | H.264 main profile/M-JPEG |
| 最大分辨率 | 1920´1080@H.264/M-JPEG |
| 可选分辨率 | 主码流：1920×1080，1280×960，1280×720； |
|  | 副码流：640×480，320×240 |
| 图像最大帧率 | 30fps@1920×1080 |
| 输出码率 | 可变码率； |
|  | 固定码率：主码流：256Kbps~10000Kbps，副码流：256Kbps~2000Kbps |
| 网络延时 | ≤180ms |
| 移动侦测 | 最多支持4个移动侦测区域 |
| 隐私遮挡 | 最多支持4个隐私区域 |
| 感兴趣区域 | 4个 |
| 本地PC录像 | 支持 |
| 网络远程升级 | 支持 |
| 密码保护 | 支持 |
| 网络接口 | 1个RJ45 10/100M自适应以太网口 |
| 模拟视频输出 | 支持，BNC接口 |
| 网络协议 | IPv4, TCP, UDP, IGMP, DHCP, FTP, SNMP (V3), SMTP, NTP, RTP, RTSP, |
|  | RTCP, HTTP, HTTPS, TSL, SSL, 802.1X, Qos, PPPoE, DNS, ARP, ICMP |
| 电源 | 12VDC |
| 功率 | ＜7W |
|  | ＜10W（带加热器） |
| 工作温度 | -20°C~+60°C |
|  | -40°C~+60°C（带加热器） |
| 存储温度 | -20°C~+60°C |
| 工作湿度 | 0%-90% RH（无冷凝） |

6.5  200万网络高清半球

| 图像传感器 | 1/2.8" CMOS |
| --- | --- |
| 信噪比 | 50dB |
| 动态范围 | 72dB |
| 镜头配置 | 定焦镜头，F1.6，f=4mm，6mm，8mm，12mm |
| 摄像机角度调节 | X（水平）：0°~360°；Y（垂直）：-75°~75°；Z（旋转）：0°~360° |
| 日夜转换 | ICR |
| 最低照度 | 彩色模式：0.1Lux@F1.6（30IRE, AGC ON）； 红外灯开启：0 Lux |
| 曝光 | 场景模式、手动模式、快门模式 |
| 快门 | 自动/手动（调节范围1/30s~1/8000s） |
| 白平衡 | 自动/手动/荧光灯/白炽灯/晴天/阴天/钠光灯 |
| 数字宽动态 | 支持 |
| AGC增益 | 自动/手动可调，最大64X |
| 降噪 | 3D |
| 镜像 | 水平/垂直 |
| 视频效果 | 支持亮度、锐度、色度、对比度、饱和度调节 |
| 视频压缩标准 | H.264 main profile/M-JPEG |
| 最大分辨率 | 19201080@H.264/M-JPEG |
| 可选分辨率 | 主码流：19201080，1280960，1280720； 副码流：640480，320240 |
| 图像最大帧率 | 30fps@19201080 |
| 输出码率 | 可变码率； 固定码率：主码流：256Kbps~10000Kbps，副码流：256Kbps~2000Kbps |
| 网络延时 | ≤180ms |
| 移动侦测 | 最多支持4个移动侦测区域 |
| 隐私遮挡 | 最多支持4个隐私区域 |
| 感兴趣区域 | 4个 |
| 本地PC录像 | 支持 |
| 网络远程升级 | 支持 |
| 密码保护 | 支持 |
| 网络接口 | 1个RJ45 10/100M自适应以太网口 |
| 模拟视频输出 | 支持，BNC接口 |
| 网络协议 | IPv4, TCP, UDP, IGMP, DHCP, FTP, SNMP (V3), SMTP, NTP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, TSL, SSL, 802.1X, Qos, PPPoE, DNS, ARP, ICMP |
| 电源 | 12VDC |
| 功率 | ＜5W |
| 工作温度 | -10°C~+50°C |
| 存储温度 | -20°C~+60°C |
| 工作湿度 | 0%-90% RH（无冷凝） |

6.6中心管理服务器

- 高性能硬件平台，性能稳定，配置简单，方便用户使用

- 支持多系统级联，构成大型网络视频系统的中心管理平台

- 无缝集成模拟监控系统，实现数字系统与模拟系统相互调用实时视频

- 支持数字矩阵功能，支持配置TOUR（巡视）、SALVO（成组切换）和定时事件等功能

- 主副码流自适应，根据画面大小自动切换主码流和副码流，从而降低客户端CPU资源消耗，提高效率

- 支持设备视频丢失报警和NVR硬盘错误／硬盘满报警

- 支持对报警信息进行检索，可根据预设条件检索，并且支持检索的时间段，支持通过检索结果调用报警时的录像

- 支持音频广播，可同时给多路视频发送广播音频

- 支持模拟键盘

- 支持多层电子地图，可记忆电子地图中弹出视频窗口的大小和位置

- 支持电子地图中的图层链接功能，支持电子地图鹰眼功能

- 支持实时视频浏览画中画功能

- 优化解码性能，配置独立双通道显卡，可以浏览8路高清1080P视频

- 支持画面矢量PTZ变速控制，支持框选放大、点击居中等智能操作

- 支持灯光、雨刷控制，自定义控制功能

- 提供虚拟电视墙操作，可通过鼠标拖动来切换电视墙的显示

- 可选支持智能分析服务

- 支持对系统中设备和服务器进行远程重启

- 提供客户功能定制

- 安装CMS/ACS模块，具有系统的权限管理和报警处理

- 完成系统所有用户访问的权限认证、控制信令处理和报警接入

- 支持配置数据和运行数据同步冗余

| 处理器 | Intel® xeon® E3-1230v2@3.30GHz |
| --- | --- |
| DMI速率 | 2.5GT/S |
| 内存（标配/最大） | 4G/DDR3/ECC/1333MHz(2G*2) |
| 扩展插槽 | 1*PCI-E*8 |
| SATA RAID | - |
| 网卡 | 集成双千兆高速以太网服务器卡 |
| 显卡控制器 | 集成显卡控制器 |
| I/O端口 | 1个显示接口、6个USB接口、2个网卡接口、1个串口 |
| CD-ROM/软盘驱动器 | SATA接口薄DVD |
| 电源 | 350W服务器专用电源 |
| 环境温度 | 运行：10℃~35℃；非运行：-40℃~+70℃ |
| 相对湿度 | 运行：90%RH；非运行：95%RH |
| 噪声 | 运行模式中，于侧位测量声压＜50dBA；环境温度小于28℃时，声强为6.2BA |
| 静电释放 | 每项英特尔环境温度测试规范15KV |
| 安全标准（中国） | CCC |
| 外形系统 | 1U机架式 |

6.7流媒体/存储服务器

- 高性能硬件平台，性能稳定，配置简单，方便用户使用

- 支持多系统级联，构成大型网络视频系统的中心管理平台

- 无缝集成模拟监控系统，实现数字系统与模拟系统相互调用实时视频

- 支持数字矩阵功能，支持配置TOUR（巡视）、SALVO（成组切换）和定时事件等功能

- 主副码流自适应，根据画面大小自动切换主码流和副码流，从而降低客户端CPU资源消耗，提高效率。

- 支持设备视频丢失报警和NVR硬盘错误／硬盘满报警

- 支持对报警信息进行检索，可根据预设条件检索，并且支持检索的时间段，支持通过检索结果调用报警时的录像

- 支持音频广播，可同时给多路视频发送广播音频

- 支持模拟键盘

- 支持多层电子地图，可记忆电子地图中弹出视频窗口的大小和位置

- 支持电子地图中的图层链接功能，支持电子地图鹰眼功能

- 支持实时视频浏览画中画功能

- 优化解码性能，配置独立双通道显卡，可以浏览8路高清1080P视频

- 支持画面矢量PTZ变速控制，支持框选放大、点击居中等智能操作

- 支持灯光、雨刷控制，自定义控制功能

- 提供虚拟电视墙操作，可通过鼠标拖动来切换电视墙的显示

- 可选支持智能分析服务

- 支持对系统中设备和服务器进行远程重启

- 提供客户功能定制

- 安装SMT/NVR模块，具有系统的存储和转发功能

- 可选Windows OS和 Linux OS

| 处理器 | Intel® xeon® E3-1230v2@3.30GHz |
| --- | --- |
| DMI速率 | 2.5GT/S |
| 内存（标配/最大） | DDR3 (4G 1333MHz/16GB) |
| 扩展插槽 | 1*PCI-E2.0x16 (x8)； |
|  | 1*PCI-E2.0x8； |
|  | 1*PCI-E2.0x8 (x4)； |
|  | 1*PCI 32bit/33MHz |
| SATA RAID | RAID0、1、5、6 |
| 网卡 | 集成双千兆服务器网卡，支持负载均衡和失败替换 |
| 显卡控制器 | 集成显卡控制器 |
| I/O端口 | 1个显示接口、6个USB接口、2个网卡接口、1个串口 |
| CD-ROM/软盘驱动器 | SATA接口薄DVD 方法 |
| 电源 | 标配800W 1+1冗余电源 |
| 环境温度 | 运行：10℃~35℃；非运行：-40℃~+55℃ |
| 相对湿度 | 运行：90%RH；非运行：95%RH |
| 噪声 | 运行模式中，于侧位测量声压＜50dBA |
| 静电释放 | 每项英特尔环境温度测试规范15KV |
| 安全标准（中国） | CCC |
| 外形系统 | 3U机架式 |

6.8工业交换机

| 数据端口 |  |
| --- | --- |
| 接口 | 2 x 1000 Base SFP, 8X 10/100 BaseT(X) |
| 标准 | 遵循IEEE 802.3标准 |
| 交换机参数 |  |
| MAC地址表 | 8K |
| 交换延迟 | <5μs |
| 数据包缓存 | 1Mb |
| 数据交换机制 | 存贮转发 |
| LED 指示灯 |  |
| 电源 | POWER |
| 接口 | Link/ACT, Speed (RJ-45 Port) |
| 接口 |  |
| 光口 | 双纤：SC/LC 单纤：SC/LC |
| 电口 | RJ-45 |
| 电源 | 接线端子, 带固定螺丝 |
| 光口参数 |  |
| 光口类型 | SFP, 1x9模块 |
| 传输距离 | 20KM,40KM,60KM,80KM, 120KM |
| 电气机械特性 |  |
| 电源输入 | 12V-48V DC |
| 耗电量 | 6W @12V |
| 防雷保护 | 6KV |
| 过载保护 | 支持 |
| 外壳 | 铝合金外壳,无风扇 |
| 防护等级 | IP40 |
| 安装方式 | 导轨式安装/壁挂式安装/独立使用 |
| 工作环境 |  |
| 工作温度 | 宽温: -40°C-85°C |
| 存储温度 | -50°C-100°C |
| 工作湿度 | 5 - 95% (无结露) |
| MTBF |  |
| 平均无故障工作时间 | 423,000 hrs |

7、全彩LED大屏显示系统

7.1系统概述

LED大屏显示系统可以为粮库日常行政管理及宣传提供一个现代化、电子化的窗口。LED屏设置于门厅处，用于简单的通知信息发布、欢迎词发布、以及为来访问者提供方便快捷的办事指引等。

7.2系统软件

系统软件的总体要求是提供简单方便和交互的节目制作、播放环境，在实现中采用层次化、模块化的设计方法，具有良好的可靠性和可扩充性。

7.3屏体指标要求

| 光学特性 | LED封装方式 | SMD 2121 晶元+华灿（RGB一字形排列） |
| --- | --- | --- |
|  | 红色LED波长 | 618-623nm（波段误差：±2.5n） |
|  | 红色LED亮度 | 200-230mcd |
|  | 绿色LED波长 | 525-527.5nm（波段误差：±2.5n） |
|  | 绿色LED亮度 | 460-530mcd |
|  | 蓝色LED波长 | 470-472.5nm（波段误差：±2.5n） |
|  | 蓝色LED亮度 | 125-145mcd |
|  | 水平可视角度 | ≥160（+10/-10）度 |
|  | 垂直可视角度 | ≥160（+10/-10）度 |
|  | 亮度 | ≥1500CD/㎡ |
|  | 像素点间距 | 4mm |
|  | 像素密度 | 62500Dots/㎡ |
|  | 像素构成 | 1R1PG1PB |
|  | 单元板分辨率 | 64*32=2048Dots |
|  | 驱动方式 | 十六扫（恒流） |
|  | 最佳视距 | 4m~32m |
| 物理特性 | 单元板尺寸（长*宽*厚） | 256.0mm*128.0mm*13.26mm |
|  | 单元板重量 | 280.0±10g |
|  | 单元板变形高度 | ≤0.5mm |
|  | 结构特点 | 灯驱合一 |
| 电学特性 | 输入电压（直流） | 4.8-5.5V |
|  | 最大电流 | 4.7A |
|  | 单元板最大功率 | 23.5W |
|  | 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
|  | 使用寿命 | 7.5万~10万小时 |
|  | 像素失控率 | ﹤0.0002 |
| 使用环境 | 使用环境 | 室内 |
|  | 工作温度范围 | -20至50℃ |
|  | 工作湿度范围 | 10%至90% RH |
|  | 存储湿度范围 | 30%至60% RH |

8、地磅称重联网系统

8.1系统概述

系统按照两层网络结构进行设计，在过磅区设置本地监控系统，包括车辆过磅的前后监控，过磅数据实时采集、显示监控管理，历史视频、过磅数据的查询。在公司管理部门设置远程监管系统，包括视频实时监看，数据报表分析，远程管理等任务。

8.2实现原理

当车辆第一次过磅时，司磅员通过监控界面查看称重车辆是否符合要求，如符合要求后开始称重，监控主机将称重设备传输过来的相关数据叠加到视频后写入数据库，回皮时进行相同的操作，操作人员通过自定义车辆信息查询两次称重车辆是否一致，如没有问题则计算出净重后称重通过。

在过磅区关键部位安装高清晰定点摄像机，将摄像机的视频线接入视频卡，操作员可以在操作电脑上实时监控当前车辆在称重过程中的情况。另外通过视频分配器，分出一路接入到光端机，通过光纤传输至控制室。其他管理人员，可以通过网络，远程查看称重的情况和车辆情况。实现监控车辆称重过程中前车轮或后车轮不完全停在秤台上造成重量过轻这样的作弊行为。

这种方式还可以实现视频数据的异地存储，防止因出现设备故障而导致的数据丢失现象，保障数据安全。

8.3系统功能

计量功能

实现相关信息计算机直接处理，减少人为操作，对于计量过程常用的信息进行预存，相关信息只需双击鼠标即可进行操作，减少手工输入汉字的麻烦，提高操作速度，降低操作员的劳动强度。对于称重信息可以自动获取叠加，从而实现自动统计净重，避免手工输入的失误。

状态显示

称重时可以实现监控画面实时同步显示称重仪表上的重量信息。实现司磅员实时了解称重过程。另外上秤指示功能同时可以在秤台附近安装红绿灯同步显，做到同步给运输车辆司机显示，过完磅即刻就走，缩短车辆排队时间。

查询统计

实现本磅台本班的相关记录信息查询功能，如当天所有磅台的称重记录。可以按照各项参数、条件进行分类查询。

司磅员设置

可以对主机操作人员相关权限进行设置，如添加、删除司磅员，设置司磅员登陆密码等；并且管理人员可以对司磅员的权限进行设置，解决不同用户的不同管理权限，也可以将司磅员的工作记录考勤作为一项添加到主机功能中，确保无关人员对称重数据的干扰和准确性。

实时图像数据监控功能

实现相关数据的视频叠加存储，并且采用叠加水印防修改技术，确保事后可以通过调用相关信息对视频纪录进行查询，保证相关数据信息的合法性。

远程监控管理

实现在远程计算机通过网络监控任意一个磅台的动态画面及相关信息，实现在查询出的文字记录与视频做关联，双击记录即可联动视频图像同步显示。

联网功能

本系统应实现联网数据共享功能，联网后领导在办公室里就可以对各个磅房进行数据和图像的同步监控。

监控功能

称重工作人员(司磅员)可以实时监控称重全过程，避免称重过程中的种种作弊行为；另外管理人员在办公室可以对称重过程以及工作情况进行数据的实时监控，操作人员每操作一个记录都会同时传到管理人员的计算机上，实现了图像与数据的实时传输，充分体现了自动化与信息化带来的便捷性和先进性。

实时播放功能

实现对查询出的相关信息记录进行实时播放。所有数据记录的视频图像可以根据选择进行连续播放，实现对相关视频图像的手动抓拍图片存储功能，并能通过联结打印设备打印出来。

9、中心机房设备系统

9.1  46寸液晶屏

（1）LCD液晶面板背光源采用直下式LED灯点阵排列，具备极高的色彩均匀性、还原性，无黑边及暗影现象。

（2）单元尺寸46寸，物理分辨率1920×1080，支持信号的输入分辨率为640×480~1920×1200。对比度3500:1，屏幕亮度700cd/㎡,拼接缝隙≤3.5mm。

（3）LCD显示设备具备一定的数字降噪功能，保证屏前噪声≤9分贝，整体噪音≤16分贝。

（4）LCD显示设备具备远程管理工具，能够实现多屏管理、远程设置、错误检测、预先报警等功能。

（5）散热系统需采用智能温控系统，温度超过预设的温度范围，自动开启系统风扇给液晶屏强制散热或断电保护。

（6）LCD显示设备具有自动环境光感应功能，可以根据环境光强度，自动调节画面显示亮度。

（7）液晶拼接单元须具有VGA和BNC连接方式，并可以对其他接口（如DVI、HDMI、CVBS等）进行定制和扩展。

（8）LCD显示设备必须通过防尘6级(IP6X)等测试报告。

（9）LCD显示设备必须通过抗震10级检测测试报告。

（10）LCD显示设备具备防电磁干扰功能，符合电磁兼容（干扰性能）符合GB9254-2008标准的要求。

（11）LCD显示设备开机最大功率不超过180W，待机功率仅为0.5W。

9.2大屏幕控制软件

（1）与46寸液晶单元、拼接控制器选用同一个品牌产品，确保软件无缝控制；采用C/S软件架构，支持所有操作系统平台，包括Windows,Linux,Unix系统等，支持任何位置的本地终端及远程终端控制；

（2）全中文操作界面，支持窗口菜单、子窗口、树型目录等界面以及双击、右键菜单选择等操作，界面简洁，操作方便。

（3）可对各种视频信号、VGA信号、网络计算机等信号源进行设置、管理、选择调用和切换显示；

（4）可对各信号的色彩、亮度等参数进行设置、调整。

9.3拼接控制器

（1）采用模块化结构设计，双电源、双风扇，支持热插拔功能，安全稳定；

（2）8路DVI、4路VGA输入，9路DVI输出（需预留3张输入板卡位置，以便以后扩容）；

（3）支持多种信号格式输入，包括VGA、DVI、IP流媒体、HDMI、SD/HD-SDI，YPBPR/YCBCR、复合视频等。对复合视频能兼容NTSC/PAL/SECAM等制式，对计算机视频信号，能兼容各种常见分辨率，并可实现自定义非常规分辨率。系统可输出DVI-I信号或者双绞线数字信号，支持RGB/DVI信号输出。

（4）支持任意信号在单屏和拼接屏的任意位置开多个窗口，可任意漫游、叠加、缩放、拉伸、画中画显示等，提供灵活的应用。

（5）具有帧同步和双缓冲技术，保证高速运动的画面在虚拟墙的各个物理显示器上能达到同帧播放的效果，避免不同步造成的不同屏、画面错位和追赶现象造成的横切纹问题，提供流畅、实时、连贯的高清运动画面。

（6）视频采集具备倍线和运动补偿功能，输入的复合视频经过基于每点的运动补偿（MADI）和高级色彩管理（3D ACM）引擎进行倍线和运动补偿后进入处理器 ，达到清晰亮丽的视频效果。

（7）支持超大分辨率采集（4K*4K)和超大分辨率输出（4K*2K)。

（8）支持预案保存调用功能，具有设备工作状态、窗口显示模式、信号采集端口的预案自定义保存功能，可根据显示的要求对预案进行定时调用，顺序自动循环调用等，最大支持120组预案。

（9）具有断电记忆恢复功能，如遇异常断电，可在通电后自动恢复到与断电前一致的场景，启动恢复时间＜5秒。

（10）超大宽带，采用先进的背板交换技术，保证每输入、输出板卡独享20GB带宽，即使信号源种类和数量众多，也能保证所有图像流畅、同步、无卡顿。

（11）支持网络、串口、控制按键、红外遥控等多种控制方式。设备具有双串口，同时支持电脑软件和中控控制。

（12）纯硬件设备内部存储场景，支持场景个数100/128个以上。

（13）超快的场景相应速度，场景调用时间低于100ms。

（14）控制系统能确保7x24小时连续运行，具有先进性、稳定性和可扩充性，操作简单，维护方便，寿命长。

9.4安全网关

| 硬件指标 | 产品外观 | 1U千兆高速硬件 |
| --- | --- | --- |
|  | 标配接口 | 6*1000BASE-T， 1*RS232， 可扩展2个SFP |
| 性能指标 | 吞吐量 | 1.2Gbps |
|  | 并发连接 | 800,000 |
|  | 新建连接 | 8,000 |
|  | VPN吞吐量 | 200M |
| 部署方式 | 工作模式 | 支持透明、路由、混合模式，可自定义安全区域的物理接口（内网、外网、DMZ等区域的划分） |
| 网络适应性 | 接入方式 | 支持静态IP地址接入，支持PPPoE拨号接入最多可支持10路PPPoE |
|  | 路由协议 | 支持静态路由、策略路由、RIP（V1/V2）、OSPF |
|  |  | 支持802.1Q VLAN；支持TRUNK |
|  |  | 支持二层、三层、虚拟网线的区域划分 |
|  | IP服务 | 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP客户端 |
|  |  | 支持DNS服务器、DNS代理 |
| 应用识别 | 应用特征 | 支持1000种应用，可以识别P2P,OA，操作系统、网络协议、通讯工具、媒体软件、视频工具、游戏、下载工具等协议 |
|  | 应用控制 | 提供基于应用识别类型，来源IP、端口、时间进行应用访问控制 |
|  | 应用流控 | 支持基于应用/网络协议的流量控制，可针对不同的应用制定不同的流控策略 |
| 防火墙 | 访问控制 | 可针对IP、MAC、端口、时间对象设定基于应用、网络服务（非网络端口）的安全过滤 |
|  | 地址转换 | 多个内部地址映射到同一公网地址、多个内部地址映射到多个公网地址的源地址转换 |
|  |  | 支持外部网络基于五元组的内部服务器的目的地址转换 |
|  |  | 支持单个或多个IP地址的双向转换 |
|  |  | 支持NAT LAG，包括FTP、amanda、h323、pptp、snmp、tftp、sip等 |
|  | DOS防护 | 支持防御SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、TCP报文标志位不合法攻击防范 |
|  |  | 支持针对ICMP异常分片、超大分片、SMURF攻击的检测 |
|  |  | 支持SYN-FIN攻击、SYN-RST攻击、X-Mas攻击、nmap FIN扫描、NULL标志攻击、ALL标志攻击 |
|  |  | 支持针对指定对象的网络连接限制，能够限制最大IP并发 |
|  | 网络控制 | 支持快速拦截指定来源的IP对象、MAC地址 |
|  |  | 支持基于时间的阻断控制策略 |
|  |  | 支持IP地址与MAC地址绑定，防止IP地址非法盗用 |
|  |  | 支持ARP防范攻击、ARP主动反向查询 |
|  |  | 支持网络外连，能够对指定IP对象进行审计 |
| 入侵防御 | 特征库数量 | 漏洞特征库大于3000条以上，支持手动或自动更新 |
|  | 防护类型 | 包括蠕虫/木马/后门/DoS/DDoS攻击探测/扫描/间谍软件/利用漏洞的攻击/缓冲区溢出攻击/协议异常/ IPS逃逸攻击等。 |
|  | 防护对象 | 漏洞分为保护服务器端和保护客户端两种类型 |
|  | 防护策略 | 可根据源区域、目的区域、目的IP组，目的IP组支持多选进行IPS策略的配置 |
|  | 漏洞描述 | 漏洞详细信息显示：漏洞ID、漏洞名称、漏洞描述、攻击对象、危险等级、参考信息、地址等内容 |
| VPN | IPSec | 支持AES、DES、3DES、MD5、SHA1、DH、RC4等算法 |
|  |  | 支持预置密钥、文件证书的认证方式 |
|  |  | 支持DDNS功能，可以在用户的网络环境中没有固定IP地址情况下建立隧道 |
|  |  | 支持IKE主模式以及野蛮模式 |
|  |  | 支持NAT穿越 |
|  |  | 支持移动客户端接入，能够支持第三方IPSEC客户端登录建立VPN隧道 |
|  | PPTP | 支持PPTP用户拨号接入，支持PPTP用户静态IP分配，支持DHCP服务，支持DNS |
|  | GRE | 支持GRE协议，能够建立多点隧道 |
| 用户认证 | 本地认证 | 支持本地用户名、口令认证，支持证书认证，设备能够颁发认证证书，同时支持第三方CA办法的证书提供认证 |
|  | 第三方认证 | 系统支持RADUIS、LADP、AD等多种第三方认证方式 |
|  | 用户绑定 | 支持用户账户与IP、MAC绑定，防止账户被盗用 |
|  | 用户白名单 | 可定义管理员和来访者免认证功能 |
| 流量管理 | 多通道技术 | 防火墙支持对多个接入链路接入，并且支持多线路的独立流量控制 |
|  | QOS策略 | 支持上下行带宽通道独享，支持IP带宽的平均分配、自由抢占，支持基于访问行为的目标IP的分配与管理 |
|  | 应用流控 | 支持基于应用/网络协议的带宽分配与管理 |
|  | 时间控制 | 支持基于时间段的带宽分配与管理 |
| 流量分析 | 应用流量分析 | 能够识别统计不少于200种的应用流量，形成TOP5的统计 |
|  | 主机流量分析 | 能够统计主机流量，并能够记录单个主机访问的应用、协议及发送和接收的数据包大小 |
|  | 活动连接分析 | 能够记录网络中当前主机的活动连接数，并分析单台主机的吞吐量和数据量 |
| 日志管理 | 安全日志 | 支持访问控制、DOS攻击、入侵检测、MAC绑定、ARP攻击、网络外连等多种安全日志查询，能够记录IP来源，目的IP，源端口，目的端口协议 |
|  | 系统日志 | 支持系统自身安全审计功能，能够记录设备的管理配置等操作 |
|  | 日志中心 | 支持访问控制、IPS日志、DOS攻击日志、MAC绑定日志、网络外连日志、网络连接限制日志、系统管理日志等多种日志向多个日志中心外发 |
| 告警 | 告警类型 | 支持安全事件告警、可用性告警、系统告警，针对告警类型可自定义组合 |
|  | 告警历史 | 能够记录告警触发时间及触发内容 |
|  | 告警通知 | 支持短信、邮件告警通知 |
| 设备管理 | 系统监控 | 实时显示系统CPU、内存、负载、网络使用情况和长期趋势图，直观反映系统运行性能和波动情况 |
|  |  | 实时显示当前在线管理员信息和在线时间，并可强制离线 |
|  | 管理功能 | 产品管理图形界面（GUI）以及产品文档均为中文 |
|  |  | 以SSL加密的WEB图形化界面进行设备管理，并可通过专用管理接口进行管理 |
|  |  | 支持SNMP，能接受专用的网络管理系统的集中管理 |
|  | 系统维护 | 提供Ping、Trace Route、DNS查询、HTTP请求、ARP表项查看及抓包工具 |
|  |  | 可指定日期或间隔进行设备重启，便于远程维护 |
|  | 安全性 | 以SSL加密的WEB图形化界面进行设备管理，并可通过专用管理接口进行管理 |
|  |  | 能对账户进行安全策略配置，包括口令错误次数、锁定时间和口令生存期 |
|  |  | 能指定管理员远程管理允许登录的IP或网段,可以限制管理员登录次数，并能锁定恶意登录者的IP |
|  |  | 支持防火墙的管理员分级分权管理 |
|  | 高可用性 | 支持硬件BYPASS功能，当硬件故障或者系统掉电时，防止网络和应用出现中断 |
|  |  | 支持VRRP冗余备份协议，支持防火墙的双机热备功能 |

9.5核心交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 交换容量≥400Gbps，包转发率≥156Mpps； |
|  | 配置：10/100/1000M电口≥16；千兆Combo口≥8个，扩展槽位≥2，支持万兆扩展卡实配模块化双电源 |
| 虚拟化 | 支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备 |
| 节能环保 | 为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备功耗≤35W |
| 工作环境 | 为保障设备环境适应能力，要求设备支持0-70℃宽温工作 |
|  | 支持6KV端口防雷能力 |
| 路由特性 | 支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP； |
| 组播 | 支持IGMP Snooping、IGMP Proxy 支持GMRP 支持PIM-SM、PIM-SSM、PIM-DM |
| MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN、MPLS-TE |
| 网络管理 | 支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3 |

9.6楼层交换机

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 交换容量≥64Gbps，整机转发性能≥13.2Mpps |
| 端口要求 | 48个百兆电口，4个千兆光口 |
| 节能环保 | 部署于弱电井道，为防止设备吸入过多粉尘，引发设备故障，同时为了降低设备噪音，要求交换机使用无风扇设计。 |
|  | 为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，整机功耗≤18W |
| ACL | 支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL |
| 工作温度 | 部署于弱电井道，为保证设备对夏季高温和冬季低温的适应能力，本次采购设备优选宽温适应范围在0℃-70℃的设备 |
| MAC | 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 |
| VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN 支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN 支持Voice VLAN 支持QinQ |
| 端口特性 | 支持端口聚合 支持端口镜像 支持端口隔离 |
| 生成树 | 支持STP、RSTP、MSTP |
| DHCP | 支持DHCP Client 支持DHCP Relay 支持DHCP Snooping |
| 路由协议 | 支持静态路由 |
| 网络管理 | 支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3 |

9.7  UPS后备电源

要求UPS主机与蓄电池同一品牌，方便后期的维护与升级。

先进的电源PFC控制技术，交流输入功率因数＞0.98，减轻电网负荷负荷绿色电影新概念

三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力

UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行

输入过电压保护：灵敏的电压感知和独特的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全

配置RS232/RS485数据通讯接口，实现软件监控管理

支持网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性

技术参数要求：

| 名称 | 技术指标及性能要求 |
| --- | --- |
| UPS主机规格 | 20KVA 三进单出高频在线式机型 |
| 输入指标 | 输入电压范围（VAC）：304VAC~478VAC 输入相数：三相五线 输入频率范围：45～55Hz（同步） 直流启动电压：192DC |
| 输出指标 | 输出电压范围 (Vac)：220 VAC±1%(1φ+2W) 输出相数：单相 输出频率范围：50/60 Hz±0.5%(自由振荡) 转换时间：0（ms） 波形失真：正弦波，0-100％线性负载时THD小于3％ |
| 环境条件 | 环境温度（℃）：0～40 相对湿度：0～95%，无冷凝 噪音（dB）：＜60（离箱体正面一米处） |
| 蓄电池 | ≥12V100AH密封铅酸免维护蓄电池，优质、环保、长使用寿命 2小时后备时间 |
| 电池柜 | 与UPS主机匹配 |

▲三、项目招标清单

| 温 湿 度 检 测 系 统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及名称 | 推荐品牌 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 平房仓电缆(5个传感器) | 佳华、储粮、中穗、金良安 | 平房仓7米测温电缆，插入粮堆，检测粮堆温度 | 210 | 根 |
| 2 | 电缆隔离装置 | 佳华、储粮、中穗、金良安 | 防止单个电缆短路引起的连锁损坏 | 210 | 个 |
| 3 | 二线互联电缆 | 佳华、储粮、中穗、金良安 | 连接测温电缆 | 800 | 米 |
| 4 | 二线接插头 | 佳华、储粮、中穗、金良安 | 连接测温电缆，密封新能好 | 32 | 对 |
| 5 | 防熏蒸堵头 | 佳华、储粮、中穗、金良安 | 密封新能好 | 16 | 个 |
| 6 | 仓内温湿度传感器 | 佳华、储粮、中穗、金良安 | 采集仓内温湿度数据 | 8 | 个 |
| 7 | 仓外分机 | 佳华、储粮、中穗、金良安 | 采集测温电缆测到的测温数据 | 4 | 台 |
| 8 | RTU保护箱 | 佳华、储粮、中穗、金良安 | 防水防尘 | 4 | 个 |
| 9 | 电源 | 佳华、储粮、中穗、金良安 | DC24V/3A | 4 | 个 |
| 10 | 大气温湿度传感器 | 佳华、储粮、中穗、金良安 | 采集仓外大气温湿度数据 | 1 | 个 |
| 11 | 标准版手持式温度监测仪 | 佳华、储粮、中穗、金良安 | 移动式手持式测温工具 | 1 | 台 |
| 12 | 测温电缆插入装置-6米 | 佳华、储粮、中穗、金良安 | 将测温电缆插入粮堆的专业工具，7米 | 1 | 套 |
| 13 | 配件 | 国产 |  | 1 | 批 |

| 仓 外 测 虫 系 统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及名称 | 推荐品牌 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 测虫分机 | 百赛文、储粮、中穗、金良安 | 仓外检测设备，将仓内害虫采集到仓外进行分析，并将检测数据传送至后端软件。 | 4 | 台 |
| 2 | 测虫选通器 | 百赛文、储粮、中穗、金良安 | 与分机相连，连接测量管路的通道选择装置，可配接40个测量管路，每廒间一个。 | 4 | 台 |
| 3 | 害虫诱捕器 | 百赛文、储粮、中穗、金良安 | 预埋在粮堆的不同位置 | 160 | 支 |
| 4 | 选通器连接导管 | 百赛文、储粮、中穗、金良安 | Φ8*5聚氯乙烯软管连接捕虫陷阱与系统分机、系统主控机的通道最长距离为55米 | 6400 | 米 |
| 5 | 辅助施工材料 | 国产 | 施工辅助器具 | 1 | 批 |
| 6 | 选通器连接线缆 | 国产 | RVVP12*0.3，连接集线器及选通器 | 40 | 米 |

| 粮 仓 智 能 控 温 系 统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及名称 | 推荐品牌 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 工业级制冷空调 | 格力、美的、三菱 | 3P壁挂式分体空调，220V，50Hz，带断电记忆模块 | 16 | 台 |
| 2 | 密封槽 | 美欧、储粮、中穗 | 双槽，根据交付的数量结算 | 80 | 米 |
| 3 | 胶管 | 美欧、储粮、中穗 | 根据交付的数量结算 | 160 | 米 |
| 4 | 平面弯角 | 美欧、储粮、中穗 | 根据交付的数量结算 | 64 | 个 |
| 5 | 密封薄膜 | 美欧、储粮、中穗 | 0.12mm，1400*2200mm | 16 | 套 |
| 6 | 插座 | 鸿雁、正泰、德力西 | 墙壁开关插座面板16A，五孔插座，二三插 | 16 | 套 |
| 7 | 配件 |  |  | 1 | 批 |
| 8 | 空调强电供电线 | 国产 | YJV3*4，按实结算 引至综合控制柜 | 800 | 米 |

| 充 氮 气 调 熏 蒸 系 统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及名称 | 推荐品牌 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 空气压缩机 | 阿特拉斯、寿力、英格索兰 | 工作方式：风冷、喷油、螺杆式 处理气量：10.3m3/min 额定排气压力：0.75MPa 功率：55kW 电压（V）/频率（HZ）：380/50 | 1 | 台 |
| 2 | 制氮机 | 聚科、维通、力德 | 产氮气量：220Nm3/hr 氮气压力：0.5-0.6MPa 耗气量: ≥10.0Nm3/min 氮气纯度：≥99.5%（即相对氧含量＜0.5%） 工作压力：~0.75MPa 露点：<-45℃ | 1 | 套 |
| 3 | 强电配电柜 | 聚科、维通、力德 | 制氮机房配电柜 | 1 | 个 |
| 4 | 廒间环流管道 | 国产 | 304不锈钢材质，Φ75，厚度≥1.5mm，单仓单面，国标法兰、三通、弯头，管道包含从阀门箱至环流风机及各通风口部分 | 8 | 套 |
| 5 | 电动蝶阀 | 国产 | DN65 | 64 | 个 |
| 6 | 阀门箱及阀门箱内管道 | 国产 | 304不锈钢材质（1400*1200*250mm）含安装支架，厚度≥1.5mm，单仓单面，国标法兰、三通、四通 | 8 | 套 |
| 7 | 粮面管道敷设 | 国产 | PVC110，T型 | 8 | 套 |
| 8 | 氧气报警检测仪 | BW、MSA、海固 | 手持便携式，检测范围0-21% | 2 | 台 |
| 9 | 氧气呼吸器 | BW、MSA、海固 | 氧气呼吸器，6.8L | 1 | 台 |
| 10 | 智能电表 | 国产 | 采集制氮机组能耗(放制氮机房） | 1 | 个 |
| 11 | 互感线圈 | 国产 |  | 3 | 个 |
| 12 | 环流风机 | 国产 | 全铝浇铸，风机功率：1.1KW，风压≤1000Pa,风量≤1000m3/h | 8 | 套 |
| 13 | 测气装置 | 国产 | 气体取样检测装置 | 8 | 套 |
| 14 | 磷化氢检测仪 | BW、MSA、海固、佳良 | 手持式 | 1 | 台 |
| 15 | 磷化氢报警仪 | BW、MSA、海固、佳良 | 手持式 | 1 | 台 |
| 16 | 附件 | 国产 |  | 1 | 批 |
| 17 | 空压机电源线 | 国产 | YJV3*70+1*35 | 8 | 米 |
| 18 | 冷干机电源线 | 国产 | YJV3*2.5 | 12 | 米 |
| 19 | 制氮机供电线 | 国产 | YJV3*1.5 | 15 | 米 |
| 20 | 环流风机控制线 | 国产 | RVV4*1.0，按实际交付结算 | 160 | 米 |
| 21 | 传感器通讯线 | 国产 | RVVP2*1.0，按实际交付结算 | 400 | 米 |
| 22 | 阀门控制线 | 国产 | RVVP6*1.0，按实际交付结算 | 640 | 米 |
| 23 | 测气管ф6*4 | 国产 | ф6*4，按实际交付结算 | 800 | 米 |

| 智 慧 粮 库 综 合 管 理 控 制 系 统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及名称 | 推荐品牌 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 工控机 | 研祥、研华、西门子 | 支持RS232接口(2个)，支持PICE槽扩展，CPU I5 2400，3.1GHZ,内存4GB,硬盘500GB，且硬盘文件系统格式为NTFS，WINDOWS7专业版中文操作系统，无线键鼠，独立显卡(带双DVI口,支持1080P) | 1 | 台 |
| 2 | 显示器 | 联想、戴尔、惠普 | 21.5寸，长宽比16：9，分辨率1920*1080 | 2 | 台 |
| 3 | 短信猫 | 国产 | GSM，串口 | 1 | 台 |
| 4 | 协议转换器 | 国产 | RS232转RJ45 | 2 | 个 |
| 5 | 综合管理控制软件 | 安鸿、佳华、储粮、中科软 | 3D组态控制软件，包含三维库区漫游、温湿度检测、充氮气调控制、智能通风控制、智能控温、能耗监控等功能。 | 1 | 套 |
| 6 | 综合控制柜55路 | 安鸿、佳华、储粮、金良安 | 304不锈钢柜体，含夜间照明及制动散热功能，包含控制所需元器件，可控制电动窗户、窗户轴流风机、通风口轴流风机、电动通风口、空调、阀门、传感器、环流风机等设备，不包含上述设备本身及所需的供电线路。控制柜自带手动控制开关，可实现每路设备单独开关，且具备手动自动互锁功能。 | 4 | 个 |
| 7 | 液晶显示屏 | 国产 | 10寸工业级液晶触摸显示屏，实时显示控制柜内采集的各项数据及设备的运转情况，现场设备操作。 | 4 | 块 |
| 8 | 传感器模块 | 安鸿、佳华、储粮、金良安 | 压力检测 | 8 | 套 |
| 9 | 传感器模块 | 安鸿、佳华、储粮、金良安 | 氧气浓度检测 | 8 | 套 |
| 10 | 传感器模块 | 安鸿、佳华、储粮、金良安 | 仓外雨水检测 | 1 | 套 |
| 11 | 其他配件 | 国产 |  | 1 | 批 |

| 网 络 视 频 监 控 系 统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及名称 | 推荐品牌 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 200万网络红外高清球机 | 英飞拓、松下、索尼、海康威视 | 红外高清网络球机；最大分辨率可选1920×1080；H.264 high profile/M-JPEG双编码，支持三码流；夜视距离可达120m 室外型 | 2 | 台 |
| 2 | 球机支架 | 英飞拓、松下、索尼、海康威视 | 配套 | 2 | 个 |
| 3 | 200万网络高清红外枪机 | 英飞拓、松下、索尼、海康威视 | 高清红外网络固定摄像机，1080P，4MM、6MM、8MM、12MM镜头可选，红外距离30M，室外型，IP66，不含支架，12VDC | 16 | 台 |
| 4 | 支架 | 英飞拓、松下、索尼、海康威视 | 墙装，高6寸，水平360度可转动，垂直0-80度可转动 | 16 | 个 |
| 5 | 200万网络高清半球 | 英飞拓、松下、索尼、海康威视 | 高清红外网络半球摄像机，1080P，4MM、6MM、8MM、12MM镜头可选，红外距离20M，室内型，12VDC | 4 | 台 |
| 6 | 网络摄像机防雷器 | 国产 | 网络摄像机防雷 | 18 | 个 |
| 7 | 摄像机电源 | 国产 | DC12V/12A | 4 | 个 |
| 8 | 摄像机电源 | 国产 | AC24V/3A | 2 | 个 |
| 9 | 分控电脑主机 | 联想、戴尔、惠普 | Intel i5 4G 500G 16倍速DVD光驱 22英寸LCD显示屏 1G独显 1000Mbps以太网卡 | 2 | 台 |
| 10 | 主控键盘 | 英飞拓、松下、索尼、海康威视 | 内置曼码和RS-485控制码发生器，可直接连接解码器和快球；可以通过RS-485与DVR相连接来直接控制DVR的操作 ；通过RS-232协议或以太网与矩阵切换／控制系统通讯 ；界面友好，图标指示设计，视频输入／输出切换功能 ；三维变速摇杆控制电动云台和镜头 编程，启动和控制系统／监视器的巡视和系统成组切换；监视器布防／撤防以及报警确认十分方便 ；预置位的定义和调用十分简单 摄像机锁定功能 | 1 | 台 |
| 11 | 中心管理服务器 | 英飞拓、松下、索尼、海康威视 | 中心管理服务器，CPU采用Intel Xeon E3 处理器，安装中心管理模块，基于Windows操作系统 | 1 | 套 |
| 12 | 流媒体/存储服务器 | 英飞拓、松下、索尼、海康威视 | 媒体存储服务器，带24盘位存储容量（不含硬盘），支持最大转发码流512Mbps,冗余电源 | 1 | 套 |
| 13 | 硬盘 | 希捷、西数、日立 | 4T，企业级 | 8 | 块 |
| 14 | 立竿 | 国产 | 长度5米，双挑，跳杆长度0.6米 | 2 | 根 |
| 15 | 立竿 | 国产 | 长度5米，单挑，跳杆长度0.6米 | 2 | 根 |
| 16 | 立杆基础 | 国产 | 立杆基础、接地等装置 | 4 | 套 |
| 17 | 8口交换机 | 哈雷、华三、恒启、迪普 | 2个1000Base SFP光口；8个10/100BaseT(X)电口； | 4 | 个 |
| 18 | 光纤模块 | 哈雷、华三、恒启、迪普 | 光纤模块 单模 | 4 | 个 |
| 19 | 安防信息箱 | 国产 | 304不锈钢箱 | 4 | 个 |
| 20 | 光纤熔接盒 | 国产 |  | 8 | 个 |
| 21 | 光纤跳线 | 国产 |  | 32 | 根 |
| 22 | 光纤尾线 | 国产 |  | 32 | 根 |
| 23 | 法兰盘 | 国产 |  | 32 | 根 |
| 24 | 光纤熔接 | 国产 |  | 32 | 芯 |
| 25 | 其他配件 | 国产 |  | 1 | 批 |
| 26 | 光纤 | 国产 | 4芯单模，按交付的数量结算 | 500 | 米 |
| 27 | 监控信号线 | 国产 | CAT6，按交付的线缆箱数结算 | 8 | 箱 |
| 28 | 监控电源线 | 国产 | RVV2*1.0，按交付的线缆箱数结算 | 2500 | 米 |
| 29 | 监控电源线 | 国产 | RVV3*2.5，按交付的线缆箱数结算 | 500 | 米 |

| 全 彩 LED 大 屏 显 示 系 统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及名称 | 推荐品牌 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 显示屏屏体 | 荣扬、青松、三思、海康威视 | P4 1PR1PG1PB室内全彩显示屏，密度：62500点/平方米，红管采用台湾晶元品牌产品，蓝绿管采用杭州士兰品牌产品，SMD2020贴片封装，带电源及配套磁柱连接线等附件，防护等级：IP31 | 6 | 平方米 |
| 2 | 控制系统 | 荣扬、青松、三思、海康威视 | 同步全彩控制系统，可实现文字、图片、动画视屏应用等的点对点高清播放。 | 1 | 套 |
| 3 | 控制软件 | 荣扬、青松、三思、海康威视 | LED演播室显示文字时具有左移、右移、上下滚动、展开进入、收缩退出等特技效果；可以对被播放的文件进行添加、删除、修改、调整等编辑；支持多种文件格式类型 | 1 | 套 |
| 4 | LED控制电脑 | 联想、戴尔、惠普 | Intel i5 4G 500G 16倍速DVD光驱 22英寸LCD显示屏 1G独显 1000Mbps以太网卡 | 1 | 套 |
| 5 | 边框及钢结构 | 国产 | 角钢框架铝塑板边 | 1 | 套 |
| 6 | 其他配件 | 国产 | 线材等 | 1 | 批 |

| 地 磅 称 重 联 网 系 统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及名称 | 推荐品牌 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 称重工控机 | 研祥、研华、西门子 | 支持RS232接口(2个)，支持PICE槽扩展，CPU I5 2400，3.1GHZ,内存4GB,硬盘500GB，且硬盘文件系统格式为NTFS，WINDOWS7专业版中文操作系统，无线键鼠，独立显卡(带双DVI口,支持1080P) | 1 | 台 |
| 2 | 显示器 | 联想、戴尔、惠普 | 21.5寸，长宽比16：9，分辨率1920*1080 | 1 | 台 |
| 3 | 称重打印机 | 联想、戴尔、惠普 | 黑白，标准，A4：高达 14 ppm | 1 | 台 |
| 4 | Ｉ／Ｏ卡 | 安鸿、佳华、七日、中科软 | 4路视频卡，bnc接口 | 1 | 张 |
| 5 | 称重软件 | 安鸿、佳华、七日、中科软 | 过磅称重，视频抓拍，数据查询及分析，榜单打印等功能。 | 1 | 套 |
| 6 | 称重查询软件 | 安鸿、佳华、七日、中科软 | 远程查询称重信息，查看过磅情况。 | 1 | 套 |
| 7 | USBkey | 安鸿、佳华、七日、中科软 | 跟软件配合使用 | 6 | 个 |
| 8 | 红外枪式摄像机 | 英飞拓、松下、索尼、海康威视 | 传感器类型：1/3" SONY CCD；最小照度：0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR；镜头类型：25mm @ F1.4(16mm 可选)；水平解析度：700TVL；视频输出：1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC）；信噪比：大于62dB；防护等级：IP66；红外线照射距离：100-110米； | 3 | 台 |
| 9 | 支架 | 英飞拓、松下、索尼、海康威视 | 墙装或立杆安装 | 3 | 个 |
| 10 | 枪机二合一防雷模块 | 国产 | 室外电源信号防雷 | 3 | 个 |
| 11 | 开关电源 | 国产 | DC12V/12A，变压及稳压 | 1 | 个 |
| 12 | 枪机立杆 | 国产 | 1.5米 | 2 | 个 |
| 13 | 8口交换机 | 哈雷、华三、恒启、迪普 | 2个1000Base SFP光口；8个10/100BaseT(X)电口； | 1 | 个 |
| 14 | 光纤模块 | 哈雷、华三、恒启、迪普 | 光纤模块 单模 | 1 | 个 |
| 15 | 视频编码器 | 英飞拓、松下、索尼、海康威视 | 网络视频编码器，4路视频输入，H.264/M-JPEG，4CIF，12VDC/24VAC | 1 | 台 |
| 16 | 视频分配器 | 国产 | 视频信号一分为二 | 1 | 台 |
| 17 | 配件 | 国产 |  | 1 | 批 |
| 18 | 监控视频线 | 国产 | SYV-75-5，按交付的数量结算 | 350 | 米 |
| 19 | 监控电源线 | 国产 | RVV2X1，按交付的数量结算 | 350 | 米 |

| 中 心 机 房 设 备 系 统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及名称 | 推荐品牌 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 46寸液晶屏 | 清投视讯、巴可、科视、海康威视 | 单元尺寸为：1025（宽）×579（高）（mm） DID工业级面板 分辨率：≥1920×1080 亮度值：≥700cd/㎡ 对比度：3500:1 物理拼缝：≤3.5mm | 9 | 台 |
| 2 | 液晶支架 | 清投视讯、巴可、科视、海康威视 | 配套 | 9 | 套 |
| 3 | 单元底座 | 清投视讯、巴可、科视、海康威视 | 配套 | 3 | 套 |
| 4 | 控制软件 | 清投视讯、巴可、科视、海康威视 | 配套控制软件，实现单屏、整屏、相邻屏幕组屏显示等 | 1 | 套 |
| 5 | 拼接控制器 | 清投视讯、巴可、科视、海康威视 | 8路DVI、4路VGA输入，9路DVI输出 | 1 | 台 |
| 6 | 大屏幕专用线缆 | 清投视讯、巴可、科视、海康威视 | 配套 | 9 | 套 |
| 7 | 高清解码器 | 英飞拓、松下、索尼、海康威视 | 1路网络高清视频解码器，独立式，含电源适配器，不带POE | 9 | 台 |
| 8 | 大屏控制电脑 | 联想、戴尔、惠普 | Intel i5 4G 500G 16倍速DVD光驱 22英寸LCD显示屏 1G独显 1000Mbps以太网卡 | 1 | 台 |
| 9 | 安全网关 | 天泰、山石网科、天融信、深信服 | 1U机架式，吞吐量：1.2Gbps，并发连接：800,000，新建连接：8,000/秒，VPN吞吐量：200M; 6*1000BASE-T，1*RS232，可扩展2个千兆光接口 | 1 | 台 |
| 10 | 核心交换机 | 迪普、华三、思科 | 16千兆电口+8千兆Combo； 交换容量:400Gbps;包转发率:156Mpps; 扩展槽位:≧2; | 1 | 台 |
| 11 | 接口模块 | 迪普、华三、思科 | 2端口千兆光（SFP） | 1 | 块 |
| 12 | 光纤模块 | 迪普、华三、思科 | 光纤模块 单模 | 9 | 个 |
| 13 | 接入层交换机 | 迪普、华三、思科 | 48口接入层交换机 48百兆RJ45+4千兆SFP; 交换容量:64Gbps;包转发率:13.2Mpps; | 6 | 台 |
| 14 | UPS主机 | 艾迪威、APC、GE、科士达 | 20KVA三进单出高频在线式机型 | 1 | 台 |
| 15 | 蓄电池 | 艾迪威、APC、GE、科士达 | 12V100AH铅酸免维护蓄电池 | 32 | 节 |
| 16 | 电池箱 | 国产 | A16 | 2 | 个 |
| 17 | UPS配电箱 | 国产 |  | 1 | 个 |
| 18 | 机房电源二级防雷 | 国产 | 三相电源，可安装于楼层或机房配电箱内，UPS进线端，Isn:40KA,Imax:80KA(8/20)； | 1 | 个 |
| 19 | 机房电源三级防雷 | 国产 | 单相电源，可安装于UPS电源输出端，Isn:20KA,Imax:40KA(8/20)； | 1 | 个 |
| 20 | PDU电源防雷插座 | 国产 | 机架式电源防雷插座，安装于机柜内保护终端设备，7接口； | 6 | 个 |
| 21 | 控制台 | 国产 | 放置显示器及监控主机等设备（四工位） | 2 | 套 |
| 22 | 机柜 | 国产 | 42U标准服务器机柜 | 3 | 台 |
| 23 | 系统附件 | 国产 |  | 1 | 批 |

| 综 合 管 路 系 统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及名称 | 推荐品牌 | 配置要求及简要描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 测温系统 |  |  |  |  |
| 2 | PVC25 | 国产 | PVC25，按实际交付结算 | 50 | 米 |
| 3 | PVC25安装 | 国产 | PVC25，按实际交付结算 | 50 | 米 |
| 4 | PVC32 | 国产 | PVC32，按实际交付结算 | 100 | 米 |
| 5 | PVC32安装 | 国产 | PVC32，按实际交付结算 | 100 | 米 |
| 6 | 测虫系统 |  |  |  |  |
| 7 | PVC32 | 国产 | PVC32，按实际交付结算 | 200 | 米 |
| 8 | PVC32安装 | 国产 | PVC32，按实际交付结算 | 200 | 米 |
| 9 | PVC75 | 国产 | PVC75，按实际交付结算 | 20 | 米 |
| 10 | PVC75安装 | 国产 | PVC75，按实际交付结算 | 20 | 米 |
| 11 | 控温系统 |  |  |  |  |
| 12 | PPR32 | 国产 | PPR32，按实际交付结算 | 300 | 米 |
| 13 | PPR32安装 | 国产 | PPR32，按实际交付结算 | 300 | 米 |
| 14 | PVC32 | 国产 | PVC32，按实际交付结算 | 600 | 米 |
| 15 | PVC32安装 | 国产 | PVC32，按实际交付结算 | 600 | 米 |
| 16 | 充氮气调储粮系统 |  |  |  |  |
| 17 | PVC25 | 国产 | PVC25，按实际交付结算 | 160 | 米 |
| 18 | PVC25安装 | 国产 | PVC25，按实际交付结算 | 160 | 米 |
| 19 | PVC32 | 国产 | PVC32，按实际交付结算 | 250 | 米 |
| 20 | PVC32安装 | 国产 | PVC32，按实际交付结算 | 250 | 米 |
| 21 | PE50 | 国产 | PE50，按实际交付结算 | 160 | 米 |
| 22 | PE50安装 | 国产 | PE50，按实际交付结算 | 160 | 米 |
| 23 | PPR75 | 国产 | PPR75，按实际交付结算 | 1000 | 米 |
| 24 | PPR75安装 | 国产 | PPR75，按实际交付结算 | 1000 | 米 |
| 25 | SC110 | 国产 | SC110，按实际交付结算 | 200 | 米 |
| 26 | SC110安装 | 国产 | SC110，按实际交付结算 | 200 | 米 |
| 27 | 环流熏蒸系统 |  |  |  |  |
| 28 | 不锈钢32管 | 国产 | 32#按交付的数量结算 | 8 | 根 |
| 29 | 不锈钢32管安装 | 国产 | 32#按交付的数量结算 | 8 | 根 |
| 30 | 监控系统 |  |  |  |  |
| 31 | PVC25 | 国产 | PVC25，按实际交付结算 | 200 | 米 |
| 32 | PVC25安装 | 国产 | PVC25，按实际交付结算 | 200 | 米 |
| 33 | PE32 | 国产 | PE32，按实际交付结算 | 500 | 米 |
| 34 | PE32安装 | 国产 | PE32，按实际交付结算 | 500 | 米 |
| 35 | 其他 |  |  |  |  |
| 36 | PE50 | 国产 | PE50，按实际交付结算 | 2000 | 米 |
| 37 | PE50安装 | 国产 | PE50，按实际交付结算 | 2000 | 米 |
| 38 | SC50 | 国产 | SC50，按实际交付结算 | 300 | 米 |
| 39 | SC50安装 | 国产 | SC50，按实际交付结算 | 300 | 米 |
| 40 | 刚性防水套管 | 国产 | DN50，按实际交付结算 | 5 | 个 |
| 41 | 复合井盖 | 国产 | 500*500*50mm，按实际交付结算 | 48 | 个 |
| 42 | 手井 | 国产 | 500*500*500mm，按实际交付结算 | 48 | 个 |
| 43 | 土方开挖 | 国产 | 按实结算 | 200 | 立方米 |
| 44 | 土方回填 | 国产 | 按实结算 | 200 | 立方米 |

▲四、其他要求

1、合同签订后5天内，预付合同总金额的30%，管路布设完工后3天内支付合同总额的15%，所有货物到现场并安装完毕3天内支付合同总额的15%，安装、调试完成并验收合格经审计后支付到结算价款的80%，同时不计息退还10%履约保证金，剩余20%作为售后服务系统维护费（招标范围外或工程量有增减的，按实结算），维护期第1年满后且达到业主要求的在15个工作日内付合同总金额的7%（不计息）；维护期第2年满后且达到业主要求的在15个工作日内付合同总金额的7%（不计息）；维护期第3年满后且达到业主要求的在15个工作日内付合同总金额的6%（不计息）。

2、后续服务：要求投标人承诺在接到业主方服务需求后8小时内响应，并在72小时内修复。如未达到响应要求的，每延迟24小时的扣延误费500元。

3、工期：土建完工后120日内完工并通过验收（如采购方另有通知，以通知时间为准）。

4、维护期：应提供整个系统工程（包括软件、硬件以及施工）保修期为3年，系统维护费用包含在项目预算中，各投标方自行核算。

5、本项目中标（成交）供应商应在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/）上注册成为“政府采购供应商”，如不按要求注册的，采购方有权延期发布中标（成交）通知书和中标（成交）公告，后果由供应商自行承担。

6、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当或优于的产品参加。

7、对于本次采购，如多个供应商前来参与投标的主要产品为同一品牌，如果各个供应商无控股关系或分级代销关系，那么各个供应商均为有效独立的供应商；如果各个供应商存在控股关系或分级代销关系且投标产品为同一品牌型号，则存在上述关系的供应商中取价格低的为有效供应商参与评审，存在该关系的其它供应商为无效。

▲8、招标文件中货物需要原厂商提供质保或服务的，中标供应商应按采购人要求提供货物制造商授权和质保证明，中标供应商须在拿到中标通知书10个工作日内提供以上原厂商授权文件及原厂质保证明。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

第三部分  投 标 人 须 知

- 一．说明

- （一）本次政府采购是按照《中华人民共和国政府采购法》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》组织和实施。

- （二）合格投标方

- ①符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的；

- ②具有在中国境内注册的独立法人资格，有效的营业执照，经营范围有相关内容的企业。

- ③本次招标项目不接受联合体投标。

- 凡符合上述条件的供应商均可前来参加投标。

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的所发生的全部费用。

- 二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清

投标方对招标文件如有疑点，可在收到标书后及时提出，按公告中注明的地址以书面形式（包括信函、或传真，下同）通知到招标方，要求澄清。招标方将统一在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）及三门县公共资源交易中心网（http://www.smztb.com）予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已取得招标文件的每一投标方。

（三）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标方可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，招标方将统一在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）及三门县公共资源交易中心网（http://www.smztb.com）发布，投标方应随时关注网上信息。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

2、招标方可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标方会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间统一在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）及三门县公共资源交易中心网（http://www.smztb.com）发布，投标方应随时关注网上信息。如有误期，按无效标处理。

三、投标文件

（一）投标文件的要求

1、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标方的要求提供：商务资信标书和报价标书。

- ▲1、商务资信技术标书（不得出现报价，否则将作为无效投标处理）

（1）企业资质证明文件

A、法定代表人授权书（附件1）；

B、投标函（附件2）；

C、营业执照（加盖单位公章）；

D、省级安防资信二级及以上或建筑智能化工程专业承包二级及以上的企业资质证书、安全生产许可证（如有，均加盖单位公章）；

E、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的（如有，上面需加盖单位公章）；

F、AAA级信用证书、高新技术企业证书、软件企业认证证书等其他相关证书或文件（如有，上面需加盖单位公章）；

G、投标人基本情况表（附件5）；

H、2015年度公司年度财务报表（上面需加盖单位公章）；

I、近三年内检察机关查询行贿记录犯罪档案结果告知函（原件及复印件，复印件加盖单位公章）。

（2）对本项目系统总体要求的理解及技术解决方案，包括需求分析、总体设计及系统功能详细设计。

（3）详细的项目实施方案，包括：

a、项目制造、供货、运输、安装、验收标准以及系统安装完毕后的测试方案和手段；

b、文明施工保证措施及环境保护措施；

c、驻项目现场工程技术、管理人员情况；

d、售后服务、培训等详细条款。产品的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（维护期期限、维护期内的服务响应时间、修复时间、服务内容；维护期满后的服务响应时间、修复时间、服务内容、服务价格和零配件价格、培训安排等）（附件9）；

（4）设备配置清单（均不含报价）（附件8）；

（5）偏离表（附件6）；

（6）最近售后服务网点机构情况表（附件7）；

（7）产品业绩情况表（附件10）；

（8）对本项目的其他合理化建议、要求（如有）；

（9）诚信投标承诺书（附件11）；

（10）投标人提供产品原型演示（投标人现场进行原型功能演示讲解，各投标人的讲解时间不得超过20分钟）；

（11）其他（投标方认为有必要提供的其他文件及针对本次项目需阐述说明的事项）；

（12）未尽事宜请各投标人按商务资信技术分的评标要点及说明制作（见招标文件第四部分）。

▲各投标人在投标时必须随身携带证书（合同）原件，以供评标小组委员会随时验审资质。

- 2、报价标书

- （1）投标人应按招标文件要求填写报价表，此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格。

- A、开标一览表（附件3）（统一格式、不得更改）

- B、投标报价明细表（附件4）

- （2）本次招标报价为综合报价（元），综合报价包括货物的供货、运输、装卸、检测、安装、施工配合费、水电费、垃圾清运费、总体调试、验收、技术服务、售后服务、培训、利润、税金、政策性文件规定、交付采购人使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。

- （3）供货时按国家标准和业主要求包装，所需费用计入投标单价，不再另行计算。

- （4）填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在其它项目内容报价中，则填“含”，不允许填“免”、“无”或空白。

- （5）招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制买方以其认为最合适的条款签订合同的权利。

- （三）投标保证金

- 1、投标方须提供投标保证金：人民币40000元整。

- 2、投标保证金的缴纳：投标供应商一律凭银行汇票或电汇或转账支票（同城），于规定时间前到三门县公共资源交易中心财务室办理相关手续，否则招标方将不接受投标文件。

- 3、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

- 4、未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始无息退还（财务联系电话：0576-83336115

- 5、发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

- （1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

- （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标方同意，将中标项目分包给他人的。

- （四）投标文件的有效期

- 1、自开标日起 90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均应书面形式进行。

- 3、投标方可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。

- （五）投标报价单的签署

- 1、本次的相关报价单需打印或用不退色的墨水填写。

- 2、投标报价单需由投标单位盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标单位应写全称。

- 3、投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

- 四、投标文件的递交

- （一）投标文件的密封

- 1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册，且含有目录及页码。商务资信技术标书、报价标书各自密封（各需正本一份副本四份），请在投标文件封面上加盖“正本”或“副本”字样。封面不得简装，不得活页装订。若不按上述要求制作标书，做无效标处理。

- 2、投标文件封面和密封封皮上均写明招标编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“投标文件名称（商务资信技术标书/报价标书）”、“开标时启封”字样。密封皮封口处上必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字。（总体格式按照招标文件第七部分）

- 3、如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。（二）投标截止时间

- 1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

- 2、如有特殊情况，招标方延长截止时间和开标时间，招标方和投标方的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- （三）投标文件的补充、修改和撤回。

- 投标方如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标截止时间以前书面通知招标方（邮寄或送达）。

- 投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、招标项目标段、投标方名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

- 五、开标和评标

- （一）开标

- 1、招标方在“招标公告”规定的时间和地点公开开标（采用先评审技术服务方案和商务资格,后公开并评审商务报价的办法实施，上限价在公开商务报价前宣布）。

- 2、开标时，招标方将检查投标文件的密封情况在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中“开标一览表”的内容，以及招标方认为合适的其他内容，并做唱标记录。

- 3、投标文件中“开标一览表”内容与“投标报价明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

- （二）评标委员会

- 1、招标方将根据本次招标采购的特点按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 2、招标期间，投标方应由法定代表人或其授权人参加询标。

- （三）对“投标文件”的资格性检查、符合性检查和响应性的确定：

- 1、资格性检查。评标委员会对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 2、符合性检查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 3、实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购单位的权力和投标方的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

- 4、评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

- 5、招标方将拒绝被评标委员会确定为非实质性响应的投标方。投标方不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

- 6、发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

- （1）应交未交投标保证金的；

- （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- （3）不具备招标文件中规定资格要求的；

- （4）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的；

- （5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（包括招标文件中打“▲、◆、●”、加下划线、加粗字体的内容）。

- 7、有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （2）投标人的报价均超过了预算，采购人不能支付的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

- （四）询标及投标文件的澄清

- 1、询标是评标中的重要环节，投标人代表必须接受评标委员会的询标。

- 2、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人以书面回复，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）评标原则和方法`

- 1、评标委员会对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

- 2、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

- 3、评标委员会就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求作出完全响应进行审查，确定合格投标人。

- 4、评标委员会将综合分析合格投标方的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出中标单位。

- 六、授予合同

- （一）中标条件

- （1）投标文件基本符合招标文件要求；

- （2）投标方有很好的执行合同的能力；

- （3）投标方能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

- （4）合同条款便于招标方操作。

- 招标方将把中标通知书授予最佳投标者。

- （二）中标通知

- 1、在投标有效期内，招标方将以书面形式通知中标方。

- 2、招标人在授予合同时有权对招标服务的数量在一定幅度范围内予以增加或减少,各投标人不得对投标单价和其他的条款和条件作任何改变。

- （三）在投标有效期内，招标方将通知其他投标单位招标结果。招标方对未中标的投标方不作落标原因解释。

- （四）签定合同

- 1、中标方应按规定（接到中标通知书后  5  天内）签订合同。

- 2、中标人须在签订合同前，向采购人提供制造商（原厂商）针对此项目的授权函、质保函证明材料及售后服务承诺书（原件）。

- 3、在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标单位无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标人因不可抗力或其他原因不能履行采购合同的，招标人可以与排位在中标供应商之后的第一位的中标候选供应商签订政府采购合同。

- 4、招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同签订相关依据。

- 5、拒签合同的责任

- 中标方拒收中标通知书或接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿由此造成的经济损失。

(五)履约保证金

1、中标方在签订合同前，需向采购方支付合同总价的10%履约保证金（电汇或汇票或银行保函或同城转账）；

2、采购人在产品安装调试完毕最终验收合格无误后退还10%的履约保证金（不计息）；

3、签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 七、招标方式与程序

- （一）招标方式：本次招标采取公开招标方式。

- （二）招标程序：

- 1、发出公告；

- 2、投标单位领取标书；

- 3、投标；

- 4、开标；

- 5、询标，按序号分别进行；

- 6、评标，评标小组成员进行评审；

- 7、定标；

- 8、发中标通知书。

- 第四部分　评标方法、评标标准

一、招标方将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，按以下评标标准进行评审；

1、商务资信技术       60分；

2、报价               40分；

评标总得分=商务资信技术分+报价分

▲本次的投标上限价在开投标报价前宣布，若供应商投标报价超过上限价，则做无效标处理。

四、评标委员会为五人及以上，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后给分。评标委员会成员每人一张评分表，并记名，按评标细则中规定的分值范围内分别打分（可保留小数点后2位），再取平均分作为该项的分数。

五、以综合得分最高的投标人为中标供应商；如得分相同，投标报价低者为中标供应商。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

1）商务资信技术分（60分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评 分 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业相关资质情况 | 0-5分 | 具有省级及以上高新技术企业证书的得0.5分，没有的不得分。（证书原件备查） |  |
|  |  |  | 具有软件企业认证证书的得0.5分，没有的不得分。（证书原件备查） |  |
|  |  |  | ISO14001环境管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每提供一项得1分，最多得3分，没有的不得分。（证书原件备查） |  |
|  |  |  | 具有省级安防资信二级及以上或建筑智能化工程专业承包二级及以上的得1分，没有的不得分。（证书原件备查） |  |
| 2 | 同类工程业绩 | 0-8分 | 提供2013年1月1日起至今同类产品的采购合同及旁证材料。每提供单个合同（单个合同内须同时含有温湿度检测系统或粮情测控系统、虫害检测系统、通风控制系统、充氮储粮系统、视频监控系统、中心机房、智能控温系统或仓房空调冷却系统中的5项内容）金额在600万元以上的，每个计2分；每提供单个合同（单个合同内须同时含有温湿度检测系统或粮情测控系统、虫害检测系统、通风控制系统、充氮储粮系统、视频监控系统、中心机房、智能控温系统或仓房空调冷却系统中的5项内容）金额在300万元（含）以上而600万元（含）以下的，每个计1分。此项最多计8分。 注：须附上合同及体现业绩评标办法中所涉及内容的旁证材料（评委有权对旁证材料的有效性或真实性作出认定），开标时携带原件备查，否则业绩为无效。 |  |
| 3 | 售后服务 | 0-5分 | 根据产品的技术服务和售后服务的内容和措施及承诺（维护期限、维护期内的服务响应时间、修复时间、服务内容；维护期满后的服务响应时间、修复时间、服务内容、服务价格和零配件价格、培训安排等）进行打分。优得3.1-4.0分，良得2.1-3.0分，一般得0-2.0分。 |  |
|  |  |  | 距买方最近的服务网点情况（服务网点必须是分公司或办事处或维修点或合作有效期超过5年以上的合作服务单位）：浙江省内的得0.5分，三门境内的得1分。 注：售后服务网点须提供在当地注册的营业执照副本或服务合作协议等证明材料的复印件，否则不得分。（原件备查） |  |
| 4 | 施工组织方案 | 0-7分 | 根据投标人的项目组织、施工管理和人员配备、安装、验收标准及系统安装完毕后的测试方案和手段进行评分。优得1.5-2.0分，良得1.0-1.4分，一般得0-0.9分。 |  |
|  |  |  | 根据投标人的管理人员实力酌情打分。具有中级及以上工程师，二名的得1分，三名的得2分，四名及以上得3分。（凭职称证书原件及当地社保机构出具的最近三个月内的社保缴纳清单打分，原件不提供不得分） |  |
|  |  |  | 根据投标人的文明施工保证措施、工程质量保证措施及环境保护措施进行评分。优得1.5-2.0分，良1.0-1.4分，一般得0-0.9分。 |  |
| 5 | 产品质量、符合性及性能指标评价 | 0-25分 | 根据投标人提供的投标产品技术参数、性能、功能、品牌知名度等情况，由专家比较打分。（0-17分） | 温湿度检测系统。优得1.5-2.0分，良1.0-1.4分，一般得0-0.9分。 |
|  |  |  |  | 仓外测虫系统。优得1.5-2.0分，良1.0-1.4分，一般得0-0.9分。 |
|  |  |  |  | 仓房智能控温系统。优得1.5-2.0分，良1.0-1.4分，一般得0-0.9分。 |
|  |  |  |  | 充氮气调熏蒸系统。优得1.5-2.0分，良1.0-1.4分，一般得0-0.9分。 |
|  |  |  |  | 智慧粮库综合管理控制系统。优得1.5-2.0分，良1.0-1.4分，一般得0-0.9分。 |
|  |  |  |  | 网络视频监控系统。优得1.5-2.0分，良1.0-1.4分，一般得0-0.9分。 |
|  |  |  |  | 全彩LED大屏显示系统。优得1.5-2.0分，良1.0-1.4分，一般得0-0.9分。 |
|  |  |  |  | 地磅称重联网系统。优得0.7-1.0分，良0.4-0.6分，一般得0-0.3分。 |
|  |  |  |  | 中心机房设备系统。优得1.5-2.0分，良1.0-1.4分，一般得0-0.9分。 |
|  |  |  | 投标人提供的智慧粮库综合管理控制系统产品取得有国家权威部门（省级及以上）出具的检测报告，且检测报告上具有“ilac-MRA”及“CNAS”标志的，每提供一份报告得2分，最多得8分。（0-8分） |  |
| 6 | 产品演示 | 0-9分 | 投标人现场进行智慧粮库综合管理控制系统软件的原型功能演示讲解，根据演示情况由专家酌情打分，查看软件是否具备三维漫游、测温作业、测虫作业、通风作业、控温作业、气调作业、制氮机组控制、能耗监测、视频监控、参数设置、运行控制、数据中心、手机控制、气密性检测、报警管理等功能，每缺失一项功能扣0.5分，扣完为止，满分9分。如投标人无法提供原型演示的，此项不得分。 |  |
| 6 | 标书质量 | 0-1分 | 根据各投标人制作标书的美观情况，所交资料的完整性与投标书内容、格式、装订质量、编排的合理性等情况进行评分。优得0.7-1.0分，良0.4-0.6分，一般得0-0.3分。 |  |

▲以上评分，首先评标委员会须给各投标人分出档次[优、良、一般]，档次必须有半数以上的专家认可才有效，然后在该档次的分值中进行打分。

2）报价

A）报价得分：进入报价评分的投标人中满足招标文件要求且投标报价最低的最终报价作为评标基准价，其余投标人投标价与该基准价对比。

▲若供应商投标报价超过上限价，则做无效标处理。

B）计算出报价评分值（保留小数点后2位）：

（1）有效投标人的投标价等于评标基准价时，其报价为满分40分。

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标价得分=（评标基准价/投标人投标价）×价格权分（40%）×100

（3）评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人，若都相同，则抽签决定）。

七、投标文件评审时如发现投标方案、货物在技术性能、质量、验收标准有重大偏离，其投标文件经评标委员会集体认定（以少数服从多数的原则），作为无效标处理。但允许在基本满足招标文件技术要求的前提下出现的微小差异。

第五部分　　合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

项目名称：

项目编号：

甲方（采购方）：

乙方（中标方） ：

根据    关于XXX单位XXX项目       公开招标     项目的招标结果，经双方协商一致，就     （项目名称）      项目事宜达成以下条款：

第一条：承包内容

（项目名称）         项目，包括项目的供货、运输、安装、总体调试、技术培训、直至验收合格及售后服务等，具体内容和相关要求详见招标文件。

第二条：合同金额

本合同金额为(大写):                  元 (￥:             元) 人民币。（招标范围外或工程量有增减的，按实结算）

第三条：履约保证金

乙方交纳人民币         元作为本合同的履约保证金（合同价的10%作为履约保证金，履约保证金支付方式：电汇或汇票或银行保函或同城转账）。

第四条：交货安装期、验收方式及地点

1、交货期：

2、验收方式及地点：采购方指定方式、地点

第五条：施工配合费及水电费、垃圾清运费

由乙方支付，相关费用已包含在合同价中，甲方不再另行支付关于此项的任何费用。由乙方自行与施工总承包方协商解决，甲方配合协调。

第六条：质保维护期

对合同中规定的设备仪器提供的质保期及免费维修和保养，时间从验收通过、采购方接受并使用之日算起，整体维护期为验收合格后       年。

第七条：货物包装、发运及运输

1、乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、货物在交付采购方前发生的风险、运输费用均由乙方负责。

4、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付。

第八条：调试、变更和验收

1、测试和试运行

卖方应派有实际工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、使用效果等。

2、变更：如因工程实际需要，甲方提出变更事项，乙方须给予响应。双方以变更联系单作为结算依据。

3、验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。

c．所有合同中规定的设备都已提交。整套产品图纸及技术文件都已提交并得到接受。

第九条：付款方式

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

款金00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000合同签订后5天内，预付合同总金额的30%，管路布设完工后3天内支付合同总额的15%，所有货物到现场并安装完毕3天内支付合同总额的15%，安装、调试完成并验收合格经审计后支付到结算价款的80%，同时不计息退还10%履约保证金，剩余20%作为售后服务系统维护费（招标范围外或工程量有增减的，按实结算），维护期第1年满后且达到甲方要求的在15个工作日内付合同总金额的7%（不计息）；维护期第2年满后且达到甲方要求的在15个工作日内付合同总金额的7%（不计息）；维护期第3年满后且达到甲方要求的在15个工作日内付合同总金额的6%（不计息）。

第十条：违约责任

1、买方有权根据当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

2、在根据合同中规定的检验期和质保期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）、退货：卖方按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2）、根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3）、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用

3、如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视已被卖方接受。卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第九条2规定的方法解决索赔事宜，买方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

第十一条：质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。提供仪器设备详细的中、英文操作手册。

2、在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可以按以下办法处理：

1）、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2）、贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3）、退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验等）。

3、技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时供货或服务商维修人员在接到通知后8小时内响应，并在72小时内修复。如未达到响应要求的，每延迟24小时的扣延误费500元。

4、在质保期内,乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务。

5、保修期内因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的维修,维修时只收部件成本费，以优惠价格提供备品配件。

6、培训

为使甲方对本系统能够有效使用和正确操作、维护，乙方有责任对甲方指派的操作、维护人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训。培训应包括(但不仅限于)下列内容：仪器的原理、使用、日常维护及现场操作、仪器各部件的检查，调整和维护；仪器常见故障的排除。第十二条：仲裁

1、 仲裁

1）、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向双方所在地或合同签约地仲裁机构申请调解或仲裁；

2）、仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担；

3）、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

2、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

3、组成本合同文件及优先解释顺序如下：

1）、本合同协议书；

2）、中标通知书；

3）、招标文件以及更正通知；

4）、投标文件及评标过程中有关澄清文件；

5）、国家有关标准、规范及有关技术文件；

4、本合同生效及其他

1）、合同在双方签字盖章后生效；

2）、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，作为本合同的一个组成部分；

3）、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由甲方鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力；

5）、合同附件。

第十三条：其他

1、未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3、乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

4、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

6、本合同一式陆份，甲方、乙方各执贰份，有关部门执壹份，招标代理机构执壹份。本项目未尽事宜以招标文件及澄清文件等为准。

7、合同必须经三门县公共资源交易中心监证。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：              法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                   联系人：

地址：                                     地址：

电话和传真：                               电话传真：

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：

监证方（盖章）：

签 约 日 期：2016年    月    日

第六部分：应提交的有关格式范例

附件1

法定代表人授权书

致_______     __（招标单位名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加     （填写项目编号及项目名称）      项目的投标活动，并全权处理招标活动中的一切事宜。同时宣布承诺如下：

（1）投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

（2）投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

（3）投标人所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

传真： 全权代表身份证复印件粘帖处

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件2

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                     项目的招标公告（项目编号：_____    __），签字代表_______   （全名）经正式授权并代表投标供应商____          __（投标供应商名称）提交商务资信文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如成交，本招标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标供应商代表姓名：___________  职务：______ _______

投标单位名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________           日期:_____年___月___日

附件3

开标一览表

项目编号：

项目名称：

投标总价：（大写） （小写）

工期：土建完工后 日内完工并通过验收（如采购方另有通知，以通知时间为准）。 地点：三门县浦坝港镇黄金坦。

以上投标总价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”数相一致，如不一致以“开标一览表”的投标总价为准。

备注：请各供应商按此表格格式仔细填写，相关涉及的其他费用均应计在报价之内，不再另行报价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件4

投标报价明细表

项目名称：                     项目编号：           金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术性能及参数 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工配合费 |  |  |  |  |  | 20000 | 20000 |
| 水电费、垃圾清运费 |  |  |  |  |  | 20000 | 20000 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费及附加 |  |  |  | 税费率: % |  |  |  |
| 项目毛利 |  |  |  | 毛利率: % |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、请各供应商按此表格格式仔细填写，一切相关所涉及的费用均应计在报价之内，不再另行报价。2、智能化管线、设备基础预埋等施工配合费为人民币2万元整；水电费、垃圾清运费为人民币2万元整。3、此表中“技术性能及参数”应与投标文件中设备配置清单相一致。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件5

投标人基本情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 （电子邮箱） |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 资质等级： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 应附投标人营业执照、生产许可证等原件及复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件6

偏 离 表

6-1  商务条款偏离表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 条款 | 招标文件商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 土建完工后120日内完工并通过验收（如采购方另有通知，以通知时间为准）。 |  |  |
| 2 | 付款方式 | 合同签订后5天内，预付合同总金额的30%，管路布设完工后3天内支付合同总额的15%，所有货物到现场并安装完毕3天内支付合同总额的15%，安装、调试完成并验收合格经审计后支付到结算价款的80%，同时不计息退还10%履约保证金，剩余20%作为售后服务系统维护费（招标范围外或工程量有增减的，按实结算），维护期第1年满后且达到业主要求的在15个工作日内付合同总金额的7%（不计息）；维护期第2年满后且达到业主要求的在15个工作日内付合同总金额的7%（不计息）；维护期第3年满后且达到业主要求的在15个工作日内付合同总金额的6%（不计息）。 |  |  |
| 3 | 维护期 | 应提供整个系统工程（包括软件、硬件以及施工）保修期为3年，系统维护费用包含在项目预算中，各投标方自行核算。 |  |  |

注：1、请投标人在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全响应招标文件的商务要求。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

6-2  技术规格偏离表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 招标要求（技术参数要求）/设备名称 | 投标品牌、规格 | 招标文件技术参数要求 | 投标设备技术参数指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.投标人应根据投标货物的规格、真实填写“投标货物名称”和“投标规格”，并对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“符合”；

2.上述偏离表不得空格或缺项；

3.如某项招标要求内容比较复杂，一项要求中包含多项技术指标，投标规格存在多种偏离情况的，该项内容的最终偏离情况由评标委员会进行综合评价后予以认定；

4.同类产品存在重复相同偏离情况时，按一个偏离项予以认定；

5. “偏离”系指“正负偏离”，负偏离系指非实质性偏离；不允许存在实质性负偏离，若出现实质性负偏离则作废标处理。非实质性负偏离超过5项的，投标文件无效；

6.如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而投标人注明为“正偏离”或“无偏离”的，评标委员会可对此项偏离按评标办法加倍减分。

7.投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件7

最近售后服务网点机构情况表

项目名称：                                                 项目编号：

| 服务机构名称 |  | 网点负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构地点 |  | 网点联系电话 |  |
| 网点技术人员姓名 | 岗位 | 职称 | 经验描述 |
| 网点情况 |  |  |  |

注：1、服务网点必须是分公司或办事处或维修点或合作有效期超过5年以上的合作服务单位。2、售后服务网点须提供在当地注册的营业执照副本或服务合作协议等证明材料的复印件。（原件备查）

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件8

## 设备配置清单

项目名称：                                                      项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术性能及参数 | 单位及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件9

服务承诺书

项目名称：                                                项目编号：

承诺书应包含如下内容： （1）服务范围： （2）质保范围： （3）维护方案（计划、形式）： （4）维护内容： （5）服务质量（响应时间等）： （7）设备使用的培训、指导： （8）售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）： （9）其他优惠条件：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件10

产品业绩情况表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同签订时间 | 规格 | 运行记录 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

▲1、投标人须提供2013年1月1日起至今同类产品的采购合同及旁证材料（单个合同内须同时含有温湿度检测系统或粮情测控系统、虫害检测系统、通风控制系统、充氮储粮系统、视频监控系统、中心机房、智能控温系统或仓房空调冷却系统中的5项内容）。2、表中所列的业绩需提供合同及旁证材料等的复印件（盖单位公章）并携带原件备查。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件11

诚信投标承诺书

本人以法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                     采购项目                 的招标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害招标人或其他投标供应商的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，自愿放弃投标保证金并愿意承担法律责任。如已成交的，自动放弃成交资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

第七部分　投标文件格式

- 一、商务资信技术文件格式

1.商务资信技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

商务资信技术文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字）

年   月   日

2.商务资信技术文件封面格式（不可缺）：

商务资信技术文件              正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                         （加盖公章）

投标人地址：

年   月   日

二. 报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字）

年   月   日

2.报价文件封面格式（不可缺）：

报 价 文 件           正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                       （加盖公章）

投标人地址：

年   月   日