公开招标文件

项目编号：SMCG-2017-GK033

项目名称：智慧监所建设

采购单位：三门县公安局

采购代理机构：三门县公共资源交易中心

二○一七年十月

目录

第一部分 公开招标公告	2

第二部分 采购需求	5

第三部分 投标人须知	46

第四部分 评标办法及评分标准	62

第六部分 投标文件格式	66

- 第一部分 公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等的有关规定，三门县公共资源交易中心受采购人委托，就三门县公安局智慧监所建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

- 招标项目编号: SMCG-2017-GK033

- 采购组织类型：政府集中采购

- 三、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

- 本项目预算为 300 万元。

招标内容主要包括：三门县看守所智慧监所项目。

- 详见招标文件内容。

- 投标供应商资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

（二）投标供应商的特定条件：投标人具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

（三）本项目不接受联合体投标。

- 五、招标文件发售时间及地点：

时间：2017年 月 日至2017年 月 日(双休日及法定节假日除外)

地点：网上直接下载

标书售价(元)：免费

六、投标截止时间：2017年 月 日09:00（北京时间）

- 七、投标地点：三门县公共资源交易中心开标室(三门县海游镇广场路22号交通大楼四楼)

- 八、开标时间：2017年 月 日09:00（北京时间）

九、开标地点：三门县公共资源交易中心开标室

- 十、投标保证金：

1、投标保证金的形式：采用电汇、网银转帐从投标人的基本账户转出。

2、投标保证金金额：30000元。

3、投标保证金缴纳截止时间（以银行到帐时间为准）：同投标截止时间。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期。

5、投标人应登录三门县公共资源电子招投标交易系统（以下简称交易系统）获取本项目虚拟帐户，并按“保证金缴纳说明单”中的收款户名、收款银行、收款帐号（即虚拟账户）缴纳保证金，具体操作见中心网站办事指南《三门县投标保证金（虚拟账户）缴纳操作说明》。

6、不匹配的保证金视为投标保证金有缺陷，保证金缴纳无效。下列投标保证金为不匹配缴纳：

（1）不是从交易系统登记的企业基本账户一次性足额转入系统生成的虚拟账户。 
   （2）投标保证金缴纳截止时间前保证金未到账。

（3）采用了其他投标人的虚拟帐户缴纳保证金。

- （4）如企业基本帐户有变更，企业在【提交订单】前，应在交易系统中先变更帐户信息（并审核通过），否则系统会判定保证金无法匹配。

- 十一、办理供应商网上注册登记：

- 各供应商如未在中心网站（网址：http://www.smztb.com）进行政府采购供应商注册，请先注册审核，审核通过后，投标人的帐号才能使用，才能获取虚拟账号。否则，电子招投标交易系统将无法签收您的投标文件。注册审核联系电话：0576-83379312。具体操作见中心网站《三门县公共资源电子交易平台关于面向全国征集政府采购电子招投标供应商入库的公告》或中心网站下载专区《三门县企业库注册操作手册》。

- 十二、其他事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.招标文件发售截止日后至投标截止时间前，允许潜在供应商继续报名。

3.本项目所有公告发布网站： “浙江省政府采购网”（http:// www.zjzfcg.gov.cn）和“三门县公共资源交易中心网”（ http://www.smztb.com）。

4.建议投标人于投标截止时间前在浙江省政府采购网注册入库，成为正式注册入库供应商。如中标供应商未在浙江省政府采购网正式注册入库的，采购代理机构将暂缓发出中标通知书，因此造成的后果由该供应商承担。“浙江省政府采购供应商”注册事宜可向三门县公共资源交易中心咨询，联系电话：0576—83326608。

联系方式

1、采购人：三门县公安局

联系电话：13606762880

2.采购代理机构名称：三门县公共资源交易中心

联系电话：057683379312

3.同级政府采购监督管理部门名称： 三门县财政局

联系电话：057683305833

三门县公共资源交易中心

2017年10月27日

- 第二部分 采购需求

重要提示：

▲1.除采购文件已明确的推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确推荐品牌相当的产品参加。

▲2.本次采购的产品如属于国家实施强制性认证产品目录内的产品，投标人所投产品必须是按照《强制性产品认证管理规定》通过强制性认证的产品。

▲3.本项目仅允许非进口产品参与投标(注：非进口产品是指所投成品设备不是在国外生产或组装的)。

- 注：需要现场勘察请与采购人代表联系，联系人与电话详见公告内容。

## 一、招标项目一览表

本次招标共1个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 顶目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 交货期 合同签订后几天内 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县看守所智慧监所项目 | 见技术参数 | 1 | 批 | 300 | 2017年12月30日前 | 三门县看守所 |

▲本项目投标产品需为非OEM产品。

## 技术需求

### 1、项目概述

为进一步深入推进看守所五化建设，规范民警的执法行为，实现管理更加精细化，提高工作效率，服务监管安全工作，使看守所的执法水平和管理水平更上一个台阶，根据省公安厅监管总队发布的《2017年全省监管工作意见》要求，需要构建完善智慧监管体系，主动融入“云上公安、智能防控”的发展战略，充分运用信息和技术手段感测、分析、整合监所运行核心系统的各项关键信息，对监所包括安全、管理、保障和服务等各种需求作出智能响应，实现监所的智慧式管理和运行，促进监管工作科学可持续发展。

通过规范管理、数据采集研判、多岗位联动等技术手段，实现监所的智慧式管理和运行，促进监管工作科学可持续发展。

项目主要包含：

1、视频监控系统

2、监室智能终端系统(含电化教育、应急报警）

- 紧急呼叫系统（放风场及拘留所拘室）

4、家属会见系统

5、移动警务终端系统

6、智能医疗系统

7、警务公开系统

8、自助办案系统

9、防误放人系统

10、谈话教育录音系统

11、多岗警务联动系统

12、在押人员风险评估系统

13、物品拍摄系统

14、防雷接地系统

### 2、项目需求

1、做实安全预警。通过规范采录、搭建模型、自动分析、综合评估在押人员行为表现、身体状况、心理反应等信息，实现管理风险“大数据研判”，做到主动预测、主动预警、主动管控。

2、建立多岗位联动信息化机制。实现递值班、管教、医生、巡控、所领导等岗位信息及时传递和工作任务快速交接，实现岗位联动以往交互，督促岗位工作落实，形成安全管控合力。

3、做实绩效网考。建立日常管理一网督考，督促工作落实，提升管理水平。利用监室内智慧监室终端，借助生物识别或腕带技术等，全流程掌握以达到民警每日工作，促进落实常态巡查、每日“二次进监”、面对面管理、谈话教育、提讯提押等常规工作，做到工作可记录，可量化、可回溯，勤务轨迹全程留痕。

4、做实移动警务。借助无线技术实时交互，在监所所领导、巡控、管教、医生岗位全面推行移动警务，改变信息采集处理模式，改变勤务运行状态，边固定为移动，强化岗位间的信息流转，严密业务工作流程控制，提高监所精细化管理水平。

5、做实直接管理。通过物联网、生物等技术应用，实行人机结合监室点名和管教监室“实时对讲”，严格落实“三固定”，杜绝随意调整铺位、代班轮值、睡岗等现象，严密被监管人员面对面现场管理。

6、做细消费管理。通过电子腕带或生物识别技术等应用，结合高拍仪等设备，形成一体化的被监管人员物品消费管理，实现被监管人员自助在线购物、在线确认收物，监内消费公开透明。

7、做细权益保障。借助一体化设备，实行被监管人员自助查询学习法律法规、所内规定，直接预约管教、检察官、律师，畅通投诉反映渠道。

8、做细考核信息公开。实现监室警务公开、信息公告电子化，如“每周菜谱”、“考核情况”、“每周点评”等，减少监室内纸张粘贴。推行在线视频教育，丰富教育手段。

9、做细信息查询。通过一体机设备或信息推送，方便在押人员家属自助查询在押人员在监内的每月考核分数、消费情况、账户余额、送物收物记录、奖惩记录、投送监狱及联系电话等信息，提升监所公开公正、文明执法形象。

10、做精远程服务。开通网上律师会见、提押、提审预约 ，服务办案。实现网上家属会见预约，及网上查询在押人员在监内的每月考核分数、消费情况、账户余额、送物收物记录、奖惩记录、投送监狱及联系电话等信息。解决边远地区被监管人员家属会见难、知情难。

11、做精提审会见。借助一体化设备，服务办案人员、律师自助快速办理提审、提押业务，节省监管警力，规范执法业务。

12、做精反哺防控。积极开展全要素采集被监管人员入所前轨迹、关系人等信息，做实做优情报研判，通过数据比对和信息倒查，着力发现社会治安防控薄弱环节，反哺社会基础防控。强化来所人员信息采集、照片比对，服务社会面管控。

13、做精深挖犯罪。确保监管安全前提下，深化教育感化深挖犯罪工作，加强线索信息、逃犯信息比对碰撞，服务打击犯罪。建立完善监管场所刑事案件图像辨认工作机制，通过监室智能交互终端等设备，发布刑侦部门特定案件的图像或嫌疑人照片，鼓励在押人员检举揭发，挖掘案件侦破线索。

14、做精所内各岗信息提醒显示体系。实现监控室、值班大厅、医务室大屏等自动产生省违法犯罪人员信息系统中实时更新发布的相关信息。如新收押人数、重点关注人员信息、风险人员等分类信息。

15、完善医疗岗位药品管理体制。实现药品归类摆放有秩，保障药品安全。优化医疗就诊等录入模块，规范医生工作同时提升工作效率。

16、监所内部放风场需增加紧急对讲设备，以达到实时对讲报警；

17、在省违法犯罪人员信息系统上整合风险管控平台，或在原风险管控平台上进行二次开发，实现与省违法犯罪人员信息系统数据实时双向传输。增加心理互助、量化管理、分组包夹等新的风险管控应用功能。实现“大数据”研判，主动预测、主动预警、主动管控。

18、武警监门哨针对在押人员出所需增在押人员出所比对系统，通过指纹识别技术，被监管人员出所时通过指纹验证，防范误出所、误放人。

19、实现实时跟踪出监室重点人员、风险人员行动视频及轨迹以达到实时管控。

20、在省违法犯罪人员信息系统中建立在押人员在所期间的“关系人”模块，方便民警快速查询调取在押人员的关系人信息：律师、办案人员、管教、送钱送物人、家属及家庭成员等。

21、建立短信平台，向相关人员推送在押人员的动态信息。如被监管人员案件办理、律师会见、超期羁押、人员去向信息推送方便办案民警；出入所、投牢、存钱送物、寄家信等信息推送方便家属；新收押人员、调监室、违规及处理情况等信息推送方便管教及大队领导等。

### 3、安装、功能及参数要求

### 3.1 监控系统

视频监控系统是看守所整个智能化系统的核心，近年来，随着现代化管理理论的普及深入，信息、网络技术的不断发展和应用，数字化是21世纪视频监控系统的特征。视频监控系统的信息流（包括视频控制等）由模拟状态转为数字状态，信息流的数字化、开放式的协议，使视频监控系统与安防系统中其它各子系统间实现无缝连接，并在统一的操作平台上实现管理和控制，这也是系统集成化的含义所在。

系统采用数字架构方式设计，对监管场所行为全方位、无死角、不间断的实施视、听监控，为保障监所安全，掌握在押人员动态、开展狱内侦查、深挖犯罪和配合办案提供技术支持，系统还具备与报警系统、门禁系统、监室智能交互终端系统、周界控制系统等联动的功能。

#### 1）前端需求

前端设备包含摄像机、监听和接入交换设备，系统主要以监室、放风场内监控为主，在监室、放风场内的设施，一是为了能全天候掌握在押人员的狱内的动态，确保监所安全，二是要便于狱侦，配合侦察办案。

监室：根据公安部要求，监室内摄像机可以公开方式安装，本次设计在每个监室安装3台摄像机，其中1台为室内彩色全景摄像机，南墙居中的距二层巡视道地面约15-30cm处安装1台高清网络半球摄像机(预留管线），卫生间上方安装1台高清网络半球摄像机。监室内两边床铺靠背均匀设置拾音器2个，卫生间上方单独安装1个拾音器，通过该前端设备可以较好的完成对监视室人犯的监视监听，掌握在押人员的动态。

放风场：放风场为室外，选用摄像机必须防水型，根据放风场环境和公安部关于放风场所要做到监控无死角的要求，因此，设计在放风场上方紧贴天网处安装1台为室内彩色全景摄像机，南面居中紧贴天网处安装一台200W像素高清网络红外一体摄像机（预留管线）。

监区通道：根据通道长度及特殊性安装200W像素高清网络半球摄像机，确保无死角。

巡视道：南北巡视通道各安装2台200W像素高清网络半球摄像机对射，确保无死角，东西走向巡视通道各安装3台200W像素高清网络半球摄像机。

#### 2）系统传输要求

1、组网要求

视频监控网络，其对于传输网络的服务质量等级设计要求如下：

- 网络时延上限应小于400ms

- 时延抖动上限应小于50ms

- 丢包率上限应小于1×10-3

- （1）可靠性要求

可靠性是网络建设的首要因素，主要体现在以下几个方面：

- 设备具备电信级可靠要求，具备一定的成熟度，要求获得国家工业与信息化部的入网许可证，且其入网许可年限不低于12个月。

- 设备品牌及组网需要有类似规模的案例，例如类似的解决方案。

- 关键设备需要具备冗余技术，如电源、引擎，需要支持虚拟化技术，提供比原VRRP冗余技术更高的故障切换率。

- （2）先进性要求

- 所采用的设备必须是业界公认主流设备生产厂家的，支持当前先进的技术，如NGN、IPv6，在市场上具备较大的占有率，可以提供第三方统计数据证明。

- 设备需要支持极高的吞吐量，可以线速转发整个网络的数据流量，主干交换机应是分布式转发设计；接入交换机要求提供线速交换。主干交换机/汇聚交换机/接入交换机需支持10G接口。

- 支持多业务扩展能力，如防火墙、IPS、防病毒、流量分析等扩展功能。

- 支持虚拟化技术，虚拟化技术是当前网络的一种先进构架，可以将多台设备虚拟成一台设备，除了简化管理外，可以获得更快的收敛时间，比传统的VRRP+VLAN方式组网，从秒级的切换时间提高到毫秒，并具备更高的上下行带宽，链路可以同时转发数据。

- （3）安全性要求

- 设备及解决方案提供多种安全扩展能力，能够对网络进行分区进行安全规划，不同用户支持不同安全策略。

- 能提供终端准入解决方案，能识别基于用户角色的网络流量。

- 支持VLAN、ACL、VPN、防病毒、安全入侵、安全审计、统一安全管理等功能。

- 各子网之间访问需要有各种安全策略及安全规划和安全设备作限制。

- （4）兼容性及投资保护要求

- 所选用技术必须是国家、国际标准的、具备良好的兼容性，在组网上不能使用私有的协议，保障与其他厂家具备互联性。

- 必须考虑原有设备的利旧和投资保护，例如政务内网核心交换机，接入交换机及光模块的再利用。

- （5）可管理性要求

- 整套网络需要具备良好的可管理性，采用一体化网管平台，避免一套网络里存在多套网络管理软件，可提供多元化管理功能，如有线、无线、数据中心服务器等。

- 网管系统应具有对设备的故障管理、性能管理、配置管理和安全管理等基本功能。为分担网络的维护工作量和网络管理的安全性，网络需要分级分权的能力。

- （6）可扩展性要求

- 网络核心、汇聚等需要具备良好的可扩展能力，以获得良好的投资保护，核心、汇聚设备需是插槽式设备，可通过板卡扩展获得升级能力。

- 网络管理系统可以通过增减组件的方式来扩展所需要功能。

2、监控带宽要求

视频监控系统带宽需求与分辨率和帧率两个因素密切相关。

通常视频监控系统要求在25帧/s 帧率情况下，CIF（分辨率352×288）码流为512Kbps，4CIF（分辨率704×576）码流大小为1.5~2Mbps，720P（分辨率1280×720）码流大小为3~4Mbps，1080P（分辨率1920×1080）码流大小为6~8Mbps。随着技术的发展，高清摄像机编码能力有很大的提升，同等图像质量下，720p码率只需1-2M，1080p码率只需2-4M。

综上所述，视频网监控接入部分采用24口千兆的网络交换机。水平采用六类布线系统，主干采用单模12芯光纤，前端设备箱采用2条上线链路，并留有一定余量。

参数：

视频网核心交换机:整机插槽数≥8;业务插槽数≥6;交换容量≥2.5Tbps;包转发率≥1900Mpps;支持交换路由引擎冗余,支持电源冗余;所配接口板必须支持分布式转发工作模式,避免集中式转发的性能瓶颈;支持10G、40G接口模块,单板10GE接口密度≥48个;单板40GE接口密度≥8个;支持EPON 板卡; 支持基于端口的VLAN,802.1q Vlan封装,最大Vlan数≥4K;每端口支持8个优先级队列,支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法;实配虚拟化功能。

视频网闸：标准2U机架式，6个1000/100Mbase-TX以太接口，内、外网各1个单独的管理接口，内、外网各2个USB接口.视频吞吐量≥300Mbps，系统延迟<20μs，并发连接数≥100000。

数据网闸：标准2U机架式设备，自主研发的基于LINUX的安全加固的操作系统，冗余电源，稳定性运行时间（MTBF）≥60000小时；采用2+1硬件架构，应用自主设计和研制的基于映射GAP技术的高6.速数据隔离交换部件；系统吞吐量≥2Gbps；设备吞吐量≥700Mbps；系统延时≤10us；内外端机各配置6个10/100/1000Base-T(RJ-45)接口。

接入交换机：以太网交换机主机,24个10/100/1000Base-T,4个 SFP COMBO,支持ACL，支持组播，支持静态路由功能，交流供电，交换容量256Gbps，包转发率72Mpps。

3）存储需求：

数据的存储主要包括三块：一是7×24小时不间断地对前端视音频进行实时存储，二是报警视频的备份存储，三是业务数据的存储（如警情信息、图片、视频片段等）。并需具备如下功能：

对于7×24小时不间断的视音频存储采用分散或集中存储模式，对于报警视频和业务数据存储采用集中存储模式，系统资源统一管理；

对于7×24小时不间断的视音频存储应保存30天以上

，对于报警视频和业务数据存储应长久保存，具备采取防篡改或完整性检查措施；

对于7×24小时不间断的视音频存储，因采用循环覆盖存储模式，应采用技术手段尽量减少文件碎片，以提高硬盘寿命；对于报警视频和业务数据存储，应支持存储满提前报警功能，防止报警视频和业务数据无法存储；

对于7×24小时不间断的视音频存储，因同时使用的存储设备较多，为避免单机故障，应采用N+1备机冗余机制，保障工作机故障时，备机能即时接管录像服务；

对于7×24小时不间断的视音频存储，在断网期间，若前端内置有存储介质，应支持断网补录功能。

#### 4）功能要求

- 1）实时预览

平台支持两种登录方式浏览视频：C/S客户端和WEB浏览器客户端，在预览窗口上具有常用的快捷操作按钮，可进行抓图、紧急录像、云镜控制、打开声音、语音对讲、电子放大、即时回放、关闭预览等。

当采用客户端预览时，可以采用单画面或多画面显示实时视频图像，支持1，4，6，7，9，16，24等多种画面分割方式同时显示监控点的实时视频，多画面同时预览时可全屏显示，并支持多画面同时抓图和紧急录像功能，同时视频窗口比例可按照实际显示器分辨率自适应调整（4：3，16：9）。

系统中的组织和区域机构可按照多级树形列表方式显示，能够直接在树上选择所需的监控点，在多级树上可以快速查询监控点、组织、区域名称，支持模糊查询。

- 2）分组轮巡

用户使用平台时，可对前端摄像机进行分组设置，并可修改和共享已设分组，分组后可实现多个监控点轮巡预览视频。

在设置自动轮巡功能时，参与轮巡的对象可以任意设定，且轮巡间隔时间可由用户自定义，在客户端上进行分组轮巡时可手动暂停和恢复轮巡，支持对轮巡进行手动翻页功能。

- 3）云镜控制

平台使用者可通过客户端实现对前端云台镜头的全功能远程控制，包括云台的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动、快球巡航轨迹的设定和启动等。

同时平台软件能够实现对云台旋转速度控制和云台的快速复位，在预览窗口中可对云台进行控制操作，并具有3D放大功能。

- 4）抓拍抓录

当实时视频浏览时可对任意视频进行手动录像并保存在本地，预览时能按帧抓拍，并将任一帧抓拍的图像保存为JPEG或BMP的格式，本地可查看抓拍的图片和录像。

- 5）即时回放

当实时预览画面时也可进行即时回放，对正在浏览的图像的当前时刻前几秒到几十秒不等的录像进行即时回放。

- 6）其他

- 平台在实时预览功能模块处还具有切换码流、视频参数设置、打开/关闭声音、电子放大等功能，各功能具体应用如下：

- 切换码流：平台支持在预览列表树和预览窗口的右键菜单中添加主子码流切换功能，点击码流切换，预览视频可按照主码流或子码流进行播放。在网络带宽压力较大时，切换为子码流，可大大减少带宽压力；

- 视频参数：支持动态调节亮度、对比度、饱和度、色调等视频参数，充分满足使用者的个人习惯；

- 打开声音：在预览视频时，可以选择打开、关闭视频的声音；

- 语言对讲：支持在预览时，可以直接和前端设备进行语音对讲；

- 支持电子放大功能。

- 录像回放：

- 1）录像检索

平台支持按时间对某一路录像进行搜索，录像方式有按计划录像、移动侦测录像、手动录像或报警录像，亦支持按事件进行录像搜索及回放。

同时可按通道、时间、录像类型、告警事件、存储位置等组合条件来检索数据，录像搜索方式多样。

- 2）回放模式

录像回放方式有三种：常规回放、分段回放、事件回放。

- 常规回放：支持1/4/9/16画面同步或异步回放，支持多画面同时回放、抓图、剪辑、单帧播放操作。

- 分段回放：支持对一路录像分4/9/16段回放。

- 事件回放：支持按事件进行回放。

- 3）回放操作

视频录像在回放时，可进行多种操作，如拖动、快放、慢放、单帧播放、电子放大等。当发现可疑画面或重要片段时可进行抓图、片段剪辑、标签、文字描述等操作。

平台支持对视频录像可进行本地备份，刻盘备份等多种备份方式。在视频录像回放时，可选择一段录像备份操作。回放方式分为本地录像回放和远程录像回放，以进度条时间轴方式显示，可以拖动时间轴来进行跳转播放，回放操作简单。

平台以直观的图形化界面对监控点的历史视频进行管理，视频录像回放时回放窗口比例按照实际显示器分辨率自适应。

- 4）在押人员信息系统对接：

监控系统可以与在押人员信息系统对接，实现对各个监室的监室人员信息、监室民警信息、提解信息、提讯信息与监室进行对应的管理。

当某个监室发生报警时，联动显示相关的人员信息，人员信息主要包括姓名、监管等级、关押日期，当是重型犯时该条记录显示红色。将鼠标移到某条人员信息记录时，可以显示该条记录的人员的详细信息，主要包括人员编号、姓名、性别、监管等级、关押日期、监室名称、入所原因，以及在押人员照片。

在监室信息模块显示相关的监室和监管民警信息卡片，监室人员卡片信息主要包括：监室名称、关押人数，监管民警信息主要包括：编号、姓名、岗位（主管、协管）、进入监室链接。

在平台上可按监室查询监管民警和在押人员信息，其中在押人员信息包括在押人员的详细信息、关押原因、照片、是否重点看押、提解记录信息和提讯记录信息，可以按监管民警或在押人员进行搜索及按图形或列表形式进行显示。

#### 5）音频监听系统

在监室安装监听探头。要求所以音频探头均采用全向拾音器，就近接入网络摄像机，实现音视频系统的信号同步。

监室安装的拾音器要求声音清晰、安装隐蔽，能与IPC联动，在音频采集同时，协助实现音频异常探测。

- 6）监控管理软件

监控系统管理平台软件主要用于监控点位配置，作为视频监控系统的调试工具，是综合管理平台开发的基础，最终操作将融入综合管理平台。

软件采用中心服务器管理控制模式,包括客户端软件及系统管理模块，具有视频监控、权限管理、优先级管理、组管理、录像管理、设备管理、电子地图、电视墙管理等主要功能。

7）前端点位表

| 安装位置 | 数量 | 彩色半球摄象机 | 彩色全景摄像机 | 彩色全景摄像机(室外防水） | 红外一体机 | 防水一体机 | 彩色球机(室外) | 彩色球机(室内) | 拾音器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门卫大门 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 门卫大厅 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外院 |  |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  |
| 办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大厅 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提审楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提审北走道 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提审南走道 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收押大厅 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会见大厅 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监门哨 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体检室 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点办公室 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通道 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进监区通道 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 储物+浴室 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 律师会见 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审讯室 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 监区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监室 | 31 | 27 | 27 |  |  |  |  |  | 54 | 4个监室管线预留 |
| 监室放风场 | 31 |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 | 4个监室管线预留 |
| 禁闭室 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 监区通道 | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 内院 | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 其中篮球场1个 |
| 主通道 | 2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈话室 | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 办公走道 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生间通道 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公室 | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 值班室 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 诊断室 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 卫生所 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 图书室 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳动工厂 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |
| 劳动工厂通道 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监区大门 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 东主通道南门外 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 监区南外墙 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总控室 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡视走道 | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中走道 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 边走道 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公区通道 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗楼 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围墙 | 4 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 总计 |  | 185 | 27 | 27 | 18 | 40 | 2 | 1 | 163 |  |
| 拘留所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拘室 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 会见室 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 审讯室 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 巡控室 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收押登记 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收押大厅 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收押大厅通道 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊断室 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐厅 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐厅外通道 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提审走道 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公通道 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会见室外通道 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼梯 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拘室 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 内院 | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 集中教育室 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 谈话室 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审讯室 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阅览室 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 活动室 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公通道 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼梯 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 提审走道 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 32 | 50 | 18 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 44 |  |

### 8）视频行为分析

#### 1）功能要求

1）智能视频信号丢失报警、人为转动报警、遮挡报警算法

信号被切断报警			       	信号被遮挡报警

2）针对监室内在押人员超越“一米警戒线”行为进行报警，主要采用“智能视频虚拟墙”算法。

监室内在押人员不得超越警戒线，要求单向报警，即进入警戒线内报警，出警戒线不报。

3）针对监室内在押人员在监室门和卫生区域时的异常行为进行报警，主要采用“区域看防报警”智能算法。

夜间，针对在押人员在监室卫生区域逗留的时间超过任意设定时间的异常行为进行报警 。

4）学习时或者夜间睡觉时，起身站立行为的自动检测报警

5）针对值班人员、巡更人员的在岗、脱岗、睡岗行为的检测、记录和管理。对巡逻过程的记录、统计、搜索、回放。

6）对进出看守所的内外部人员，自动抓拍人脸特写照片，存入数据库以便日后比对核实身份。提高看守所日常的“提审犯人”，“未判处的犯人的送监”，“探监”等活动的安全防范的能力。

人脸抓拍和比对

#### 2）其它功能

1）具有“前三、后五秒”报警事件录象功能，可以抓拍及保存报警事件发生的“前三秒，后五秒”的报警视频流。

- 触发同一报警事件的相关录象可以进行适当的合并，减少录象文件数量。

- 可以对触发报警的目标物体的轨迹进行连续跟踪和记录。大大减少事件发生后查找硬盘录像的时间。

- 具备智能DVR功能。

- 通过网络快速发送到各级监控中心，可以联网智能搜索。

2）可以方便的实现与视频切换系统的联动

实现有报警事件发生才把相应的监控图象送上监控中心的显示大屏，过滤掉80%以上无用的监控视频信息，大大提高监控的有效性和效率。

3.2 监室智能终端系统(含电化教育、应急报警）

1）智能终端安装要求

智能交互终端选用防暴型面板材料，安装前将线路布置到位，每个点分别布置超五类线和RVV2*1.5电源线。同时根据设备底盒大小在与原防暴分机底部齐平，距离5cm处，暗埋交互终端底盒，底盒预埋时采用锚钉及混泥土加固平整。待底盒稳固后开始安装交互终端面板，面板与底盒固定采用防拆平头螺丝固定。设备供电采用独立直流12V电源。

2）智能终端功能要求

（1）可视对讲

实现监室与民警的可视对讲功能。在监室智能交互终端上，通过对讲按钮，直接可以进行呼叫；在监室多媒体交互终端的APP应用中，有呼叫对讲的功能模块，提供“软方式”的呼叫对讲；在押人员直接按下监室智能交互终端面板上的“对讲”按钮，向民警发起对讲请求，开启可视对讲；总控值班室民警也可通过软件发起对相应监室的呼叫对讲。

（2）电子点名

系统在设定的点名时间，自动语音提示，按照语音提示，在押人员有序通过智能交互终端按捺指纹，并在后台形成点名报表。电子点名过程，通过智能交互终端进行完成；电子点名的结果，同时在违法犯罪信息系统中进行展示，方便相关岗位民警查看并掌握情况；电子点名的结果，至少保存3个月。

（3）在押人员监室值班值更

在省违法犯罪人员管理信息系统中，管教民警通过三固定模块对各个监室值班值更信息进行设定，系统提供人工与自动排班两种方式，自动排班的规则可以根据需要变更设定。监室智能交互终端到设定的值班时间时，系统自动提醒值班人员到位，并通过按捺指纹进行确认；在值班期间，为了避免值班人员脱岗，需在设定的时间间隔提醒在押人员再次按捺指纹。值班值更要与省违法犯罪人员管理信息系统中的三固定排班进行比对，并在违法犯罪信息系统中进行展示，方便相关岗位民警查看并掌握情况，对近期夜间在押人员值更情况进行了解和掌握，尤其是“替班”及“脱岗”问题，管教及时处理，避免牢头狱霸等情况的发生，提高监所的安全指数。

（4）信息公开

在监仓智能终端上，显示信息内容包括：三固定排班信息、每周食谱、在押人员考核信息等各类公示信息。

（5）在线商店

在押人员通过按捺指纹在监仓智能终端上进行身份确认登陆后，可以自行选择商品进行订购，可对自己的物品订购信息进行修改。自助购物模块可以通过后台限定在押人员订购货物的每月总金额及订购货物的种类等。

监所可销售商品及价格，由系统管理平台进行设置。在押人员身份及所内代管金账号信息通过在押人员指纹进行确认，在押人员通过按捺指纹确认身份后，选取相关商品及数量，确认订单。后台购物软件接收到购物清单后进行相应配货、发货、扣款等工作。

（6）预约会见

在押人员在监仓智能终端上通过按捺指纹进行身份确认后，可以进行就医预约、约见驻所检察官、约见所领导及约见管教民警等。

（7）违规信息公布

每日对本监室的在押人员违规信息进行公布。在押人员的违规信息会影响该人员的考核分值，从而可能影响该人员的加减刑。对在押人员形成一定的震慑力，使在押人员的行为规范考核公开公正公平，保障在押人员的合法权益。

在省违法犯罪人员信息系统中，在押人员的违规信息通过巡控、管教、所领导等多个岗位进行登记。

（8）羁押信息查询

在押人员通过按捺指纹确认身份后，可以在监室智能终端上了解个人的主要羁押信息，如入所时间、诉讼阶段等可以公布的信息，便于在押人员掌握自己的诉讼状况。

（9）民警每日进监

按照公安部监所管理局的管理规定，主管民警每日须进监室两次进行日常检查；民警进监检查时，在智能终端上进行按捺指纹，系统自动将民警每日进监信息记录在省违法犯罪人员管理信息系统中，使民警每日进监记录更真实准确。

（10）法律法规

通过后台配置可在智能交互终端中放置各种法律法规、监所监规等文本信息，便于在押人员学习各项文档。

（11）多媒体播放

通过后台配置可在智能交互终端中通过远程点播的功能播放视频，如放置监规学习歌等，便于在押人员学习相关知识。

（12）个人医疗

该功能模块主要有两点：1、个人病症预约 2、所内就医台账记录查询

当在押人员有相关慢性病等需要所内医生注意及就诊的，可以在智能监仓上登入个人界面，点击个人医疗模块。进行对应病症的预约功能。

预约后，医生在违法人员信息系统中即可查询到该预约事项，巡诊时，着重关注。

## 应急报警系统

软件功能要求

报警系统的管理软件，提供了十分完善而强大的功能：系统设置、组编制、系统地图和防区设置、时间表设置，按时间启动报警类型、布撤防设置和情况显示等，都实现了可视化的操作界面。轻点鼠标，即能完成全部操作。

平台可以图形化方式显示应急报警设备分布、设备报警状态等信息。对应急报警系统中的紧急报警按钮、红外栅栏、红外幕帘等前端报警设备触发报警在C/S客户端上实时动态显示报警事件，显示等级分为高、中、低三个级别，并可以通过界面直接联动实时视频和录像，显示内容可按未处理报警、确认报警、误报报警、取消报警、当天报警和所有报警等几类进行选择显示。

在C/S客户端接收到报警信息时，将联动报警点位所在区域附近的摄像机，并在C/S客户端上及电视墙上实时显示现场画面，且迅速在应急报警窗口下的电子地图上定位报警点的位置，并以光圈闪烁醒目提示。

多种报警设备

报警系统能接入红外幕帘探测器、生命探测仪、红外电子栅栏、门磁、紧急按钮和其它系统中的报警信号。对这些探测器和信号的要求只有一个：具有无压触点开关即可。

方便升级、维护

智能控制器数据采集器容量大。这样的功能，大大方便了升级。前端驱动器为标准模块设计，可在现场不停电情况下快速调换，方便了维护。前端驱动调换后，不需要对系统重新设置，即可立即运行。

系统联动

报警系统产生的报警信号，可以联动前端驱动器的输出点动作。该触点可带动灯光、警号、闪灯等一切用电器。具体的联动对应关系只要在软件中进行设定即可。设定中，系统允许一个报警信号，联动一个或二个输出点，或是联动一组或二组输出。

## 电化教育（广播）系统

1）每个监室安装1台32寸彩色液晶电视机（保护框架含防悬挂处理），监室内所有节目均由监控室统一控制；监室内电视机电源通过电源控制系统由监控室远程控制；

2）设置演播室，配置1套多媒体演播系统，含2个无线和2个有线麦克风、1台分区器、1台功放。

3）演播室可录制和编辑录像、录音节目，自办节目源由DVD、电脑或数字摄像机组成。

4）节目播控有软件平台统一设置，一般情况由系统根据设定时间自动播放，特殊情况时，可进行节目插播。

### 功能要求

自动定时播放

按照系统设定的时间，根据时间段自动按预先编制的节目进行广播。

节目源编辑

节目源可选择数字电视、DVD、电脑、自办节目等，可插入播放，满足应急情况下的不同节目的需求。

电源控制功能

监室电视机电源，播放电视时系统打开监室电视机电源，播放结束后系统切断电视机电源，保障用电安全。监室内电源可以实现单个监室开关、1个监区同时开关、整个监所同步开关。

前端点位表

| 安装位置 | 数量 | 控制器 | 门磁 | 门灯 | 紧急按钮 | 警号 | 电视 | 智能终端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 看守所监区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普通监室 | 27 |  | 54 | 27 |  | 5 | 27 | 27 |
| 监区通道 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 主通道 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 谈话室 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 办公室 | 15 |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 值班室 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 中横走道(办公) |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 卫生所 | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 诊断室 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 医务室 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡视通道 |  | 27 |  |  | 20 | 5 |  |  |
| 总控室 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 中走道 | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 小计 | 52 | 27 | 54 | 27 | 92 | 11 | 27 | 27 |
| 拘留所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拘室 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 1 | 9 |  |
| 分控室 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 休息值班室 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 通道 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拘室 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 1 | 9 |  |
| 通道 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 小计 | 20 | 18 | 18 | 18 | 12 | 3 | 18 | 0 |

- 3.3 放风场紧急呼叫系统

实现放风场与监控中心、应急指挥室的信息交流，在押人员在放风期间发生突发情况时，提供给在押人员报警、通话、报告情况之用。系统还具有监听及录音功能，以便通过高级主机可随时与所属各监室进行对讲和监听。可监听指定放风场，也可对所有放风场进行自动循环监听，实现与值班民警的对话交流，并可让值班民警通过摄像头能够了解现场情况。

放风场紧急呼叫系统主要由监室专用防爆对讲终端、监控中心对讲管理主机等设备组成，设计采用全网络化的组网架构，即所有对讲设备间全采用以太网线连接，通过局域网集成到监所安防集成平台上，实现与视频、广播等子系统的联动，并由平台统一管理监区中的对讲。

前端点位表

| 安装位置 | 数量 | 分机 | 主机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提审楼 |  |  |  |
| 律师会见 | 2 | 2 |  |
| 提审室 | 10 | 10 |  |
| 登记 | 1 |  | 1 |
| 小计 | 13 | 12 | 1 |
| 监区 |  |  |  |
| 监房放风场 | 31 | 27 |  |
| 禁闭室 | 3 | 3 |  |
| 监控室 | 1 |  | 1 |
| 小计 | 36 | 30 | 1 |
| 合计 | 49 | 42 | 2 |
| 拘留所 |  |  |  |
| 一层 |  |  |  |
| 拘室 | 9 | 9 |  |
| 审讯室 | 1 | 1 |  |
| 分控室 | 1 |  | 1 |
| 二层 |  |  |  |
| 拘室 | 9 | 9 |  |
| 谈话室 | 1 | 0 |  |
| 审讯室 | 1 | 0 |  |
| 小计 | 22 | 19 | 1 |

- 3.4 家属会见系统

用于对在押人员会见过程进行管理。掌握会见动态，防止通风报信和违禁物品传递等意外发生。

会见管理系统控制主机设置在民警值班室独立工作并与控制中心联接，应具有监视、监听、录音、录像和系统控制功能。会见采用电话对讲方式的，前端设备应安装在会见室隔离屏障两侧台面。其中录像功能在监控系统实现。

系统需采用分布式开放型结构，基于TCP/IP通信协议，具有强大的联网监听、实时监视功能。系统具有通话时间、录音、会见记录等控制功能，具有人性化的操作界面，全部设置及操作都由图形化界面显示，方便直观，系统具有强大的后台管理软件，采用模块化设计可满足不同规模会见系统的要求，同时系统提供二次开发接口，方便与智能化子系统集成。

会见室设置13个会见席位，总计安装对讲电话13对。

3.5 移动警务终端系统

1）安装要求

系统配置1台所领导终端和2台巡控终端，其中巡控终端部分在每个监室窗口处各设1张IC卡。

2）功能要求

系统展示监室内的人员信息、三固定、违规、风险状况等信息；发现违反监规的情形，及时制止并进行登记。

## 3.6 智能医疗系统

配置监管医疗专业化软件1套，巡诊车1套。

### 功能要求

#### 在押人员档案管理

从公安系统中读取在押人员的基本资料，补齐过往史，过敏史等疾病资料，完善档案，发放手腕（体检，每日医生巡检以手腕ID号为主）。

#### 入所体检

在押人员的人员档案生成后，系统自动产生体检预约登记（体检套餐可自由设置）。在内部医务室从事的体检，由医护人员直接录入体检结果，产生每项的体检小结；CR，化验等外送的项目，由炼化医院检查完成后，结果直接传回数据服务器。最终由 本地医生进行体检总结，生成体检报告及入所意见。

主要功能：　体检项目设置，体检套餐设置，常用结果及建议，体检登记，体检结果录入（含外送结果图像导入），体检总结，体检报告查询，各类疾病统计报表（可按监区，房间，年龄，性别，病种，慢病等）.

#### 日常就诊管理

1)医生工作站

在押人员安排房间后进入医生的就医环节，医生根据医疗的需要对病人开医嘱，开检查化验单，开护理单等，并书写严格的病历档案。系统对医生就医过程进行了模块化管理，贴近医院日常的业务运转，综合提高工作人员对医院业务管理的能力，融入到整个医院信息化的流里,完善医院的信息化建设。以下介绍其功能及特点：

丰富的图标提醒

病人以床位分布，以图标或颜色动态提醒，如病人过敏史标志，护理级别标志，，实时反映当前病人的状态，有利于医生及时、直观的了解病人情况。

严格执行医嘱查对制度，实现医生未查对的医嘱护士不允许做任何处理。

实时的用药提醒

实时监控医生开方，对处方用药进行提醒、警示，如同张处方重复药品提醒、同组医嘱剂型不一致提醒、同张处方医嘱组超标警示、过敏药物提醒、药品低库存预警等，有利于医生合理、规范的用药。

完善的模板管理

医生允许自定义个人私有或公用的常用西药处方模板，开方时直接套用。

历次就诊查询

提供在押人员历次住院医嘱、历次检查、历次检验等查询，有利于医生全面了解病人既往病史，提高就诊效率。

完全遵循国际标准，采用国际标准手术编码(ICD-CM-3)、国际疾病分类10.0编码（ICD 10.0）等，并且遵循国内医院的工作流程和模式。

2)处方医嘱

处方医嘱采用医嘱组管理模式，医生下达长期医嘱、临时医嘱，医嘱信息包括药品药、治疗、叮嘱、护理、膳食等，传入护士工作站由护士执行后记帐。医嘱的药品信息、诊疗信息自动从HIS系统的药品库、诊疗库中获取。

功能及流程控制：

实时的用药提醒、合理的抗菌药物用药控制

实时监控医生开方，对处方用药进行提醒、警示，如同张处方重复药品提醒、同组医嘱剂型不一致提醒、药品低库存预警等，有利于医生合理、规范的用药。

系统提供药品备注功能，方便医生输入相关注意事项。

提供多种开嘱方式，如按剂量、按用量、剂量和用量结合，满足医生不同的操作习惯。

皮试药品开嘱标识皮试，反馈提醒药品皮试结果，下次同一药品开嘱提示皮试结果。

医嘱颜色标识

医嘱采用医嘱组管理模式，不同的医嘱组以不同的颜色标识。医嘱有多种状态，标识医嘱的整个过程，有新开、查对、当天执行、停用等，不同的医嘱状态以不同的颜色标识。医嘱的颜色标识使医生查看医嘱情况一目了然。

严格执行医嘱查对制度，实现医生未查对的医嘱护士不允许做任何处理，护士未查对的医嘱不允许执行。

智能的床位管理

提供新病人床位分配提醒，并标识新病人标志；提供病人包床、包房，病人换床、转床，自动继承原护理级别、药物过敏情况、医嘱变动标志、病人性别属性等信息，保证了病人信息的完整性。

灵活的医嘱执行

长期医嘱的医嘱频率根据间隔天数自动循环，当天执行后不允许再次执行，从根本上杜绝漏执行和重复执行的可能性。

提供多种执行方式，如按病人、按病区、按医嘱类型（长期医嘱、临时医嘱）、按剂型等，护士可以根据业务的需要自由选择。

医嘱执行实时检测药房药品库存，如药品库存不足，则不允许执行，保证“有方有药”。

3)退药退费

医生退药后，传入药房，药房需对退药进行审核。

4)电子病历查阅

护士工作站能随时查阅病人病历（包括体检记录），便于医生即时了解患者的所有病程记录，掌握患者的病情变化，更便于护理记录的书写。

5)所外就诊：

录入所外就诊的原因，病情描述及处理过程。

扫描在所外就诊的病历，检查单，用药处方等入人员档案中。保证档案完整性.

6)西药库（房）管理系统

根据看守所的特点，系统采用药库，药房二合为一的模式。

以下介绍其功能及特点：

严格的药品批次管理，入库具备批次、批号、有效期信息，出库按批次、批号、有效期出库，采用先进先出的原则核算。

严格的库存管理，建立入库、出库、盘存、报损流水账，自动进行库存调节，对缺货、失效等药品实时报警。

安全审核机制。所有入库、出库、盘存、报损等都具有审核机制，未经审核，数据无效，有效地确保有效数据的安全。

实现药库，药房二合为一，入库验收后成药房库存，在押人员日常用药直接减药房库存。

高效的药品采购管理，以近期消耗量作为参考量自动编制采购计划单，审批、执行后，自动评估实际完成率。

#### 库存管理

1)入库处理

药品入库时记录药品的批次、批号、有效期等信息，并提供药品注册信息管理。自动显示最近历史进价，药品实时库存提醒。药品入库审核验收时提供质量审查，自动封存不合格药品，保证入库药品的准确、合格。

完成药品的退货工作，将药品以负数冲红退回到供货商。

2)调拨处理（住院发药）

提供科室领用，住院发药（可按监区，房间号或直接在押人员ID号等多种发药方式）。

药品出库批次管理，以先进先出、近效先出等方式自动指定药品出库批次。

3)盘存处理

药品盘点支持单个药品盘存和单据盘点处理两种盘存模式，支持按药品、按批号、按批次三种盘点方式。登记盘点药品的实际盘点数量，自动生成差量盘库单，调整实际库存和账面库存的误差，同时提供盘存单据打印。

4)报损处理

登记报损药品，实现药品报损原因管理，控制药品报损冲红期限，保证药品的有效性。提供报损录入与审核验收分离或者合并处理，实现安全的审核机制。

5)采购计划

编制药品采购计划单，审核批准后，执行采购计划单，做好计划单的评估工作。即计划管理四步骤：计划编制、计划审批、计划执行、计划评估。

6)药品养护

完成药品养护工作，建立药品养护档案，做好养护记录。提供按药理、库位生成药品养护单，限制养护过程中药品的使用。养护过程提供药品质量审查，自动封存不合格药品。

7)月末结转

月末结转提供手工结转和自动结转。手工结转允许根据管理需要，进行提前或拖后关帐。自动结转即定时关账，指定自动关账时间（默认月初零点）完成当月帐务统一结转。

8)基础设置

包括药品卡片维护、采购单位维护、生产厂家维护、药品剂型设置、出入库方式维护、药品药理设置、药品库位设置、药品分类维护、次品因素维护、药品储藏温度维护等。

其中药品卡片维护：根据操作人员权限进行药品维护、查看权限锁定控制。

提供药品别名管理，允许同个药品设置多个别名。

提供药品包装维护，设置药品药库单位、药房单位、病房单位（最小单位）。

提供药品存放位置维护，更加方便管理。

9)查询统计

包括药品采购分析、药品出库分析、药品超限警报、药品失效预测、药品滞销监控、药品验收记录、药库单据分析、药库库存查询等。

## 3.7警务公开系统

1）安装要求

接待大厅设置警务公开系统终端一台，接入公安网；

### 2）功能要求

### 法制园地：按照发布的先后顺序显示法律法规、所务制度以及在押人员的权利、家属会见、送物等相关政策制度。

### 监所信息：显示与监所相关监所基本概况、规章制度等。

### 在押人员查询：被监管人员家属通过输入被监管人员的身份证号，进行被监管人员基本信息、财务消费信息、表现情况等进行查询。人员基本信息：姓名、性别、证件号码、相片、当前诉讼阶段、案件类别、入所日期、关押期限；财务消费信息：送钱送物人姓名、性别、送钱送物数量、金额、时间、经手人信息。所内表现情况：违规情况，奖励情况进行查询。

### 社会监督功能：显示所内所有民警以及工作人员的姓名、照片信息，且能对民警进行满意度调查。

3.8自助办案系统

1）安装要求

收押大厅设置自助办案终端一台，接入公安网；

内值班室内网电脑设置热敏打印机一台。

2）功能要求

自助办案终端：具有提审、提押、会见等自助模块；具有提讯条码扫描功能；具有指纹录入比对功能；具有自动分配提审室功能；具有与提人提示系统同步功能。

提人提示模块：在信息系统中嵌入提人提示模块，通过在值班电脑上连接的热敏打印，打印出提人小票，小票上可打印需提人的姓名、监室号、提审室号、业务种类；内值班民警持小票带人至对应的提讯室、会见室。

3.9防误放人系统

1）安装要求

武警监门哨设置防误放人终端一台，接入公安网；

2）功能要求

系统与违法犯罪人员信息系统无缝对接；

具有指纹识别功能；

具有与违法犯罪人员信息系统出所业务数据库连接功能；

具有特殊情况报警功能；具有语音提示功能。

## 3.10谈话教育录音系统

功能要求：管教民警对在押人员进行谈话时进行录音，并将录音文件进行保留在本地服务器中。

谈话前后比对录入在押人员身份（指纹），确定谈话对象方可生产谈话记录。

语音谈话通过语音转换文字软件自动转为文字。

## 3.11 多岗警务联动系统

三门县看守所基于违法犯罪人员信息系统进行二次模块开发，建立多岗位信息共享平台，实现信息的及时转递。

多岗警务联动系统应可实现值班、管教、医生、巡控、所领导等岗位信息及时交互和工作任务快速交接。

## 3.12 在押人员风险评估系统

### 功能要求：

### 1）首次评估（违法性质、重大疾病等、管教评估三方面）可自动形成提示结果；

2）收押后15天内，系统可根据相关数据进行二次评估；

3）日常评估可根据医疗、巡控、管教等岗位的评价；

4）在押人员风险等级可分为：一级人员、二级人员、三级人员、一般人员，也可在满足公安部风险等级划分的基础上依据所内管理进行细化分级。

## 3.13 物品拍摄系统

### 功能要求

- 建立电子档案模块；在违法犯罪人员信息系统内开发电子档案入口模块，以电子影像、电子网络等技术为支撑，实现对不同介质、不同类别的档案进行标准化封装处理，转化为统一的入口文件，形成电子档案，以统一的格式进行存储，并保证电子档案的不可抵赖性和可追溯性。

- 建立送物模块；接待受理中心违法犯罪人员信息系统中通过安装高清摄像机，拍摄家属送来的物品，进行图片保存，再输送到监室智能交互终端，在押人员通过图片与所收实物进行比对并确认。

## 3.14 防雷接地系统

机房设置接地系统采用独立接地。

在监控机房的合适柱内主钢筋设置接地引上点1个，接地引上点采用型号THG-T4铜钢转换头进行铜钢转换；

在监控机房的西南角设置环形接地铜排1组（40×4铜条），接地铜排采用绝缘子与地面隔离固定方式固定，接地铜排的接地引上线采用35mm2多股阻燃铜芯线从新设接地引上点直接引入；

采用16mm2多股阻燃铜芯线对机房各设备作保护接地处理，打接地桩，接地线分别从新设接地铜排直接引入。

机房内各设备接地采用6mm2多股阻燃铜芯线连接至室外已做好的接地体。

系统接地技术要求：

- 直流工作接地≤1Ω

- 交流工作接地≤4Ω

- 安全保护接地≤4Ω

- 防静电接地≤10Ω

- 防雷接地≤10Ω

4.1 采购清单：

| 序号 | 产品 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统（含智能分析、周界控制） |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色全景摄像机 | 300万像素全景网络摄像机。传感器类型：≥1/1.9" Progressive Scan CMOS；▲宽动态；最低照度彩色：0.008 lx，黑白:0.001 lx；支持三码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，子码流最高704x576@30fps； 支持H.265、H.264视频编码格式； 红外补光不小于30米 。 | 台 | 45 |  |
| 2 | 半球摄像机 | 具有200万像素；传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS； 支持三码流技术；▲ 宽动态；最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，灰度等级不小于11级；支持H.264、H.265视频编码格式。 | 台 | 235 |  |
| 3 | 彩色全景摄像机(室外防水） | ▲200万像素宽动态一体化网络摄像机； 红外补光距离不小于50米。支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。支持H.264、H.265视频编码格式 | 台 | 27 |  |
| 4 | 室外红外一体机(室外防水） | 200万 1/2.8" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；最低照度 彩色:0.01Lux @(F1.4,AGC ON) , 0 Lux with IR；快门 1秒至1/100,000秒；慢快门 支持。 | 台 | 44 |  |
| 5 | 室内红外一体机 | 200万 1/2.8" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；最低照度 彩色:0.01Lux @(F1.4,AGC ON) , 0 Lux with IR；快门 1秒至1/100,000秒；慢快门 支持。 | 台 | 18 |  |
| 6 | 彩色快球摄像机 | 传感器类型：≥1/1.9 CMOS；摄像机视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL；支持20倍光学变焦；支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms | 台 | 1 |  |
| 7 | 室外彩色快球摄像机 | 传感器类型：≥1/1.9 CMOS；摄像机视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL；支持20倍光学变焦；支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux；信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms | 台 | 2 |  |
| 8 | 拾音器 | 全指向性拾音器，拾音范围5-150平方米，采用高灵敏度电容咪头，全向拾音、声音清晰自然 | 个 | 207 |  |
| 9 | 磁盘阵列 | 64位多核处理器，冗余电源，24盘位，2个千兆数据接口，1个千兆管理接口，支持视频（2Mbps）256路接入+256路录像+256路转发， 支持 SATA/6TB硬盘，支持RAID0、1、3、5、6、10、50、VRAID、JBOD、Hot-Spare，支持定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像方式，支持前端以RTSP/SIP（GB/T28181）/ONVIF/PSIA等协议接入，支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖。 | 台 | 3 |  |
| 10 | 硬盘（数据盘） | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 企业级 | 块 | 72 |  |
| 11 | 46寸LCD拼接屏 | LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；对角线尺寸(inch) 46" 分辨率 1920x1080（向下兼容） 屏幕活动域 1018.08mm(H) x 572.67mm(V) 点距 0.53mm 背光形式 LED直下式背光源 色彩 16.7 M (8bit) 色彩饱和度 92% 对比度 ≥4500:1 亮度 ≥500 cd/m2 视角 178°(水平)/ 178°(垂直) 响应时间(平均) 6.5ms(G to G) 输入接口 VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1,USB×1 控制接口 RJ45 for RS-232（输入×1，输出×1） 输入电压 AC 100-240V～, 50/60HZ 功耗 ≤100W 待机功耗 ≤1W 工作温度 0℃--50℃ 工作湿度 10%--90% 寿命 ≥60000小时 物理拼缝 ≤5.3mm 边框宽度 3.4mm(左上),1.9mm(右下) | 台 | 15 |  |
| 12 | 拼接屏专用线缆 | 包括DVI/RGB/VIDEO等线缆，拼接控制器到大屏的连线 | 套 | 15 |  |
| 13 | 电视墙 | 定制3*5 | 套 | 1 |  |
| 14 | 操作台 | 定制 6工位 | 套 | 1 |  |
| 15 | 视频解码平台 | 7U机箱，电源适配器和主控板； 不小于3个可扩展槽位数；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口网络接口；1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口管理网口；串行接口：RS232，RS485；USB接口1个；电源：1+1冗余；标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统；插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展；业务模块支持热插拔，智能风扇自动调温；双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求； 输入板支持通道字符叠加功能，字符位置、信息可设置，可叠加16条字符信息，并可以左对齐设置；支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG压缩标准；支持BNC、VGA、DVI、HDMI视频解码上墙显示；解码输出支持1/4/9/16画面分割显示；支持IPC、DVR、DVS视频解码上墙显示；支持1080P及以下所有分辨率视频解码显示；支持大屏拼接功能，最大可实现36个单屏拼接；产品支持无缝切换功能；支持漫游功能，最多可实现4层视频漫游；支持TCP/IP协议簇，支持TCP、UDP、RTP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、SADP等协议；支持单播和组播；视频综合平台内嵌专用管理软件，确保系统软硬件的兼容性和稳定性。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 输出解码板 | 视频输出接口：8路视频输出，DVI接口； 输出分辨率：1600×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1440×1050@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1360×768@60Hz1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz； 音频输出接口：1个DB15接口，转8路BNC（线性电平，阻抗：600Ω）； 解码通道数：128个； 解码能力：解码32路1080P，或64路720P，或128路4CIF以下分辨率； 画面分割数：1/4/6/8/9/16画面分割； | 块 | 2 |  |
| 17 | 液晶电视机 | 55寸液晶，支持HDMI/VGA输入，含监控电脑HDMI线 | 台 | 2 | 拘留所 |
| 18 | 监控专用主机 | CPU I7-7700 RAM 8G 固态硬盘240g ，GTX750 2G，支持双HDMI输出 | 台 | 1 | 拘留所 |
| 19 | 监控平台管理软件（网络版） | 支持把监控、门禁、报警、对讲、监所人员信息等内容在电子地图上进行定位、查询和管理，在电子地图上可以直观显示安防设备的位置和最新状态。在产生报警/事件时电子地图可以自动定位报警点，并闪烁提示。可以接入各种标清、高清、智能分析视频设备，平台支持完整的参数配置、图像浏览、录像回放、报警路线调阅、电视墙控制等功能。平台需支持周界智能分析，包含穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、物品遗留/取走等功能。 平台性能要求大致如下： 管理后端用户总数：无限制。 可接入Web用户访问总数：2048个。 并发在线Web用户总数：1024个。 系统注册各种类型设备用户总数：1000000个。 | 套 | 1 |  |
| 20 | 视频管理服务器(核心产品) | 2*E5620-2.4G(4核12M)/4GB/2*300G SAS 15K热插拔/DVD/2*1000M NIC/冗余电源/2U/安装导轨 | 台 | 1 |  |
| 21 | 流媒体转发服务器(核心产品) | 提供智能化视频流转、分发管理功能；不受前端编码格式限制，支持多级视频流转分发功能；单台流媒体转发单元网内视频转分发性能不小于200路2Mbps；E3-1230 V2 3.3Ghz×1/C204芯片组/ 2G 1333 DDR3 ECC UDIMM×2/SATA 500G企业级/ ZIPPY 400W电源/1000M NIC×2/1U/导轨 | 台 | 1 |  |
| 22 | 视频智能分析服务器 | 1.支持剧烈运动、人员攀高、人员起身、如厕超时、声强突变、离岗报警、穿越警戒线、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊报警、放风场滞留等功能。 2.可同时对16路1920*1080（4Mbps）视频流进行智能视频分析。 3.能上传智能报警图片，且报警图片分辨率为1080P，报警图片应叠加智能规则与目标框信息。 4.可以对实时分析的视频进行录像，且视频分辨率为1080P，回放的录像中应含叠加智能规则与目标框信息。 5.支持其他设备对智能服务器进行视频录像功能，可以对实时分析的视频进行录像，且视频分辨率为1080P。 6.支持智能服务器对智能报警事件录像存储功能。 7.支持视频质量诊断功能，支持对分析的每一路实时视频进行视频质量诊断。 8.支持通过Web客户端进行对剧烈运动、人员攀高。 | 台 | 4 |  |
| 23 | 核心交换机 | 视频网核心交换机,核心交换机机箱:含交流电源模块2块,整机插槽数≥8;业务插槽数≥6;交换容量≥2.5Tbps;包转发率≥1900Mpps;支持交换路由引擎冗余,支持电源冗余;所配接口板必须支持分布式转发工作模式,避免集中式转发的性能瓶颈;支持10G、40G接口模块,单板10GE接口密度≥48个;单板40GE接口密度≥8个;支持EPON 板卡; 支持基于端口的VLAN,802.1q Vlan封装,最大Vlan数≥4K;每端口支持8个优先级队列,支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法;实配虚拟化功能。 | 台 | 1 |  |
| 24 | 模块 | 交流电源模块,1400W,双电源冗余 | 块 | 2 |  |
| 25 | 业务接口卡 | 24端口千兆以太网光接口+8电接口模块 | 块 | 1 |  |
| 27 | 交换机 | 以太网交换机主机,24个10/100/1000Base-T,4个 SFP COMBO,支持ACL，支持组播，支持静态路由功能，交流供电，交换容量192Gbps，包转发率41Mpps | 台 | 21 |  |
| 28 | 1U机架式水平理线器； | 采用机架安装夹，不需要笼型螺母和螺钉 每个环结构后面的孔洞都为电缆提供了额外的空间 电缆环具有更大的深度，可以保证符合最小弯曲半径的要求 采用统一的配线架设计风格。 | 架 | 21 |  |
| 29 | 多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,550m,LC) | 块 | 46 |  |
| 30 | 光纤跳线 | 多模、5米 | 对 | 46 |  |
| 31 | 工作站 | CPU i7,8G RAM ，1T HD，2G独显,21寸显示器 | 台 | 4 |  |
| 32 | 智能双备份集成电源 | 可实现网络集中管理，单路开关控制，实时监测、显示电源工作状态，具有历史信息查询功能；内置主、备电源模块，遇故障自动切换；标准2U机架式；液晶LCD显示，提供每个电源模块电流、电压、温度及工作状态显示，每路输出电流、电压、工作状态显示；保护状态可手动复位控制。输出电压：DC12V；额定输出功率：250W；输出电压容差：±1%；单路最大输出电流：1.5A（可配置）；输出：16路。输入电压范围：220±10%VAC。 | 台 | 23 |  |
| 33 | 24口机架式光纤配线架 | 24口,1U, 含面板, 黑色 | 台 | 13 |  |
| 34 | 光纤熔接 | 定制 | 点 | 168 |  |
| 35 | 壁挂箱 | 定制 | 台 | 10 |  |
| 36 | 机柜 | 600*600*1200 | 台 | 8 |  |
| 37 | 多模光纤 | 12芯多模室外光纤 | 米 | 3600 |  |
| 38 | 网线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 66 |  |
| 39 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 18000 |  |
| 40 | 管材 | PVC25 | 米 | 1200 |  |
| 41 | 桥架 | 200*100（修整） | 批 | 1 |  |
| 42 | 辅材 | 定制 | 批 | 1 |  |
| 二、监室智能终端系统(含电化教育、应急报警） |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能交互终端 | 10.1寸触摸屏，分辨率1366x768；结构牢固，防拆卸，嵌墙式安装，抗物理冲击，触摸屏防暴等级IK08，防水防尘设计；四核CPU，内存为DDR3，1GB；主机自带8G存储，支持T-flash存储卡扩展功能；高清摄像机(120万)；直流12V集中供电；具有指纹模块；▲具有公安部检测报告，对接浙江省违法犯罪人员信息系统（界面截图）。 | 台 | 27 |  |
| 2 | 智能控制系统 | IO管理，输入点：共16个干接点输入，光电隔离；输出点：共8个输出；输出的启动/关闭阀值的设定；可设置定时开、关；干接点控制；支持OpenGL ES 2.0，1080p 30hz h.264/MPEG-4 AVC 高清解码器；分辨率640*350至1920*1200；支持PAL/NTSC制式；HDMI接口，支持1.3、1.4版本。含嵌入式软件。 | 套 | 45 |  |
| 3 | 终端底盒及电源 | 底壳尺寸：420mm*240mm*83mm。电源：12V/2A； | 套 | 27 |  |
| 4 | 电视机(含防悬挂框架） | 创维32寸液晶，定制防悬挂框架 | 套 | 45 |  |
| 5 | 基础软件APP | 看守所版本，具有可视对讲/在线商店/医疗预约/就医记录/三固定/菜谱/法律法规（标配）等功能；▲对接浙江省违法犯罪人员信息系统数据（界面截图）。 | 套 | 27 |  |
| 6 | 平台管理 | 看守所版本，嵌入违法犯罪人员信息系统，基础服务/对讲服务/数据库服务/消息服务 30-60（含）个监室；▲对接浙江省违法犯罪人员信息系统（界面截图）。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 音箱及话筒 | 功率2×21W灵敏度PC：750±50mV；AUX：550±50mV频响范围45Hz-20KHz接口PC、AUX | 套 | 1 |  |
| 8 | 门灯 | 3路电压输入（DC12V），分别对应红、绿、蓝三色显示；可显示三种不同的颜色及其组合，标准86型安装。 | 个 | 45 |  |
| 9 | 门磁 | 门磁开工，输出开关量信号 | 个 | 72 |  |
| 10 | 紧急按钮 | 有线紧急按钮86型,自锁式,需钥匙复位 | 个 | 104 |  |
| 11 | 声光报警器 | 12VDC电源,115分贝 | 个 | 10 |  |
| 12 | 服务器(核心产品) | Intel Xeon E5-2620v3（6核12线程）/2*8G 1600 R3/3* 1T SATA3 7200转 Raid5/1000M自适应网卡 | 台 | 2 |  |
| 13 | 单路流媒体服务器 | HDMI音视频输入；采用标准H264编码；编码支持MPEG1 Audio Layer 2；CBR/VBR/ABR码率控制，16kbit/s～16Mbit/s；网络接口采用1000M 全双工模式；支持UDP、HTTP、RTSP、RTMP协议，支持单播及组播；输出视频流格式：TS/VES/AES流等。 | 台 | 5 |  |
| 14 | 交换机 | 以太网交换机主机,24个10/100/1000Base-T,4个 SFP COMBO,支持ACL，支持组播，支持静态路由功能，交流供电，交换容量192Gbps，包转发率41Mpps | 台 | 6 |  |
| 15 | 多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,550m,LC) | 块 | 12 |  |
| 16 | 光纤跳线 | 多模、5米 | 对 | 12 |  |
| 17 | 1U机架式水平理线器； | 采用机架安装夹，不需要笼型螺母和螺钉 每个环结构后面的孔洞都为电缆提供了额外的空间 电缆环具有更大的深度，可以保证符合最小弯曲半径的要求 采用统一的配线架设计风格。 | 架 | 12 |  |
| 18 | 壁挂喇叭 | 壁挂喇叭功率15W,灵敏度:91dB,频响:80-18,000Hz | 台 | 30 |  |
| 19 | 功放 | 扩音机定压输出110V,功率750W,频率响应50Hz-19KHz | 台 | 2 |  |
| 20 | 喇叭 | 扬声器、变压器功率3-6W,内磁式 | 个 | 27 |  |
| 21 | 放大器 | 放大器频率范围:87~750/860;推荐输入电平72dB | 台 | 2 |  |
| 22 | 分区器 | 分区器10路分区 | 台 | 2 |  |
| 23 | 电教机柜 | 定制 | 台 | 2 |  |
| 24 | 广播线 | RVS2*1 | 米 | 2000 |  |
| 25 | 高清线 | HDMI高清线5米 | 根 | 45 |  |
| 26 | 网线 | 超五类线 | 箱 | 16 |  |
| 27 | 管材 | PVC25 | 米 | 500 |  |
| 28 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 4600 |  |
| 三、紧急呼叫系统（拘留所、放风场、提审楼） |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络三十路一级主机 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 输出频率：20 Hz～20K Hz 谐波失真：< 0.5% 信噪比：> 70dB 内置扬声器阻抗功率：8Ω，2W MIC输入灵敏度：10mV 音频码流：16Kb～192Kb 录音输出电平(峰峰值)：< 3V 音频输入电平(峰峰值)：< 1V 对外接口：RS-485接口 报警输出口：DC14V 500mA(MAX) 功耗：< 7W 输入电源：DC14V | 台 | 3 |  |
| 2 | 网络分机（嵌入式金属防暴） | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 输出频率：20 Hz～20K Hz 谐波失真：< 0.5% 信噪比：> 70dB 内置扬声器阻抗功率：16Ω，1W MIC输入灵敏度：10mV 音频码流：16Kb～192Kb 功耗：< 4W | 台 | 61 |  |
| 3 | 电源箱 | ·输入电压：AC220V。 ·输出电压：DC18V。 ·尺寸：253x243x74mm(LxWxH) | 台 | 5 |  |
| 4 | IP网络地址盒 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 功耗：< 2W 输入电源：DC12V～18V 工作温度：-20℃ ～ +80℃ 工作湿度：10%～90% 尺寸：195x125x43mm(LxWxH) | 台 | 3 |  |
| 5 | 对讲接入24口交换机 | 传输速率10/100/1000Mbps 交换方式存储-转发 背板带宽32Gbps 包转发率17.7Mpps MAC地址表8K 端口结构非模块化 端口数量26个 端口描述24个10/100Base-TX端口，2个千兆Combo口 传输模式全双工/半双工自适应 | 台 | 4 |  |
| 6 | 1U机架式水平理线器； | 采用机架安装夹，不需要笼型螺母和螺钉 每个环结构后面的孔洞都为电缆提供了额外的空间 电缆环具有更大的深度，可以保证符合最小弯曲半径的要求 采用统一的配线架设计风格。 | 架 | 4 |  |
| 7 | 多模光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,550m,LC) | 个 | 8 |  |
| 8 | 光纤跳线 | 多模、5米 | 对 | 8 |  |
| 9 | 网线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 15 |  |
| 10 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 4500 |  |
| 11 | 管材 | PVC25 | 米 | 600 |  |
| 四、家属会见系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 录音监听主机 | 由一块16路录音卡和一套探访录音监听软件组成，安装于电脑(电脑自备)； 16个通道，可接16对通话分机，对16路通话的分机录音； 支持扩展128个通道。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 会见分机 | 每个窗口一对分机，分机间手柄双工对讲。 | 个 | 26 |  |
| 3 | 网线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 箱 | 4 |  |
| 五、移动警务终端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动警务终端-所领导版APP | 看守所版本，具有监室信息/在押人员信息/监所概况/在押人员详情/审批等功能。对接违法犯罪人员信息系统数据（界面截图）。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 手持终端 | 内存不小于2G，可接入4G网络，支持NFC，带加密卡，用户自备。 | 台 | 1 | 业主自备 |
| 3 | 移动警务终端-巡控版APP | 看守所版本，具有监室信息/在押人员信息/三固定/监所概况/每日动态/在押人员详情/每日进监等功能/含40张NFC卡 | 套 | 3 |  |
| 4 | 手持终端 | 内存不小于2G，可接入4G网络，支持NFC，带加密卡，用户可自备 | 台 | 3 | 业主自备 |
| 5 | 4g加密卡 | 信通科提供 | 张 | 4 | 业主自备 |
| 6 | 标识卡 | IC卡，具有信息定位标识功能 | 张 | 64 |  |
| 六、智能医疗系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 看守所医疗信息系统软件 | 根据方案功能定制，含在押人员档案管理、入所体检、日常就诊管理、库存管理等模块。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 数据服务器（核心产品） | 机架式 ¦ 标配CPU个数：1颗 ¦ 结构：2U ¦ 最大CPU个数：2颗 ¦ CPU类型：Intel Xeon E5-2603 v3 ¦ 标称主频：1.8GHz | 套 | 1 |  |
| 3 | 移动医疗巡视车 | 定制，配置蓝牙指纹仪、笔记本电脑、服药记录仪及相关软件模块。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 激光打印机 | 激光打印；最大幅面：A4；最高分辨率600×600dpi；黑白打印速度A4：14ppm，Letter：15ppm；处理器234MHz；内存标配：2MB；双面打印手动；首页打印时间10秒；月打印负荷5000页；接口类型USB2.0；鼓粉一体 | 个 | 1 |  |
| 5 | 与社会医院医疗软件接口 | 由看守所解决医疗网与公安网的联网，与信息系统对接。 | 台 | 1 |  |
| 七、警务公开系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自助查询一体机 | 产品类型：自助查询机；适用场所：公共场所；触摸屏：声波/红外；显示屏类型：液晶；显示屏尺寸： 19.5 英寸 含：立式支架、身份证读卡器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 客户端软件 | 可滚动或连续显示监所概况、法律法规、监所所务公开、在押人员情况查询、在押人员消费情况查询等；与省厅违法犯罪人员管理系统相衔接。违法犯罪人员信息系统中间件、根据客户端软件需求功能，定制研发所需接入数据模块；对接入浙江省违法犯罪人员信息系统数据（界面截图）。 | 套 | 1 |  |
| 八、自助办案系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 自助办案一体机 | 屏幕尺寸:19.5英寸;屏幕分辨率1600x900;屏幕比例16:9;背光类型:LED背光;屏幕描述:背光显示屏;触摸功能:支持多点触摸；奔腾四核，CPU主频2160MHz,最高睿频2660MHz,总线规格DMI 5 GT/s,缓存L3 2MB,核心/线程数四核心/四线程,制程工艺22nm；内存容量4GB,内存类型DDR3L（低电压版）1600MHz,内存插槽1xSO-DIMM；硬盘容量500GB.硬盘描述5400转；核芯显卡，显卡芯片Intel GMA HD（集成于处理器）；有线网卡1000Mbps以太网卡；数据接口3×USB2.0；含指纹仪及条码扫描仪。对接浙江省违法犯罪人员信息系统数据（界面截图）。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 终端APP软件 | 管理自助办案一体机、联动指纹仪及条码扫描仪，主要实现办案人员、律师自助办办理相关业务。办案人员或律师在对在押人员进行提讯会见时，通过在押人员条形码信息及办案人员自身指纹进行认证，在触摸屏自主办案设备上自行登记提讯会见的业务信息。对接浙江省违法犯罪人员信息系统数据（界面截图）。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 55寸液晶一体机 | 看守所收押大厅提审室状态显示屏，可显示提审室使用情况。红外/声波触摸屏；分辨率4096*4096；透光率达98％；支持右键触摸；采用原装IPS显示屏/完美无亮点；对比度5000:1；亮度：500md/s；分辨率：1920*1050；响应时间：5MS；华硕P5G41T-M LX V2主板；内存4G；硬盘160G。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 监区提人提示系统（内提） | 监区提人提示系统是指在办理提讯、提押、律师会见、家属会见等需要将在押人员从监室带到指定地点时，系统自动在指定的电脑上向内值班民警进行提示，并自动打印出相关信息的系统。本系统可以配置：是否显示界面，是否声音提示。 说明：本系统可以和腕带系统、指纹系统、提讯条码系统等联合使用。对接浙江省违法犯罪人员信息系统数据（界面截图）。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 热敏打印机 | 58MM | 台 | 1 |  |
| 6 | 热敏打印纸 | 58MM | 箱 | 1 |  |
| 九、防误放人系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | AB门防误放人系统（含终端设备） | 定制防误放人系统。软件与省违法犯罪人员信息系统数据库自动连接，通过指纹仪读取在押人员指纹，系统自动后台比对，显示通过信息。对接浙江省违法犯罪人员信息系统数据（界面截图）。 | 套 | 1 |  |
| 十、谈话录音系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 语音谈话模块开发 | 对接浙江省违法犯罪人员信息系统谈话模块，通过腕带或指纹运行模块，结合话筒音箱完成语音谈话内容。对接浙江省违法犯罪人员信息系统数据（界面截图）。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 录音服务器含软件 | V3(6 核 1.9GHz)×1/8GB DDR4 /3TB SATA×2/ 热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U； | 台 | 1 |  |
| 3 | 语音转换文字软件 | 标准普通话转换为文字进行保存，与浙江省违法犯罪人员信息系统结合（界面截图） | 套 | 1 |  |
| 4 | 硬盘 | 3.5 英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 块 | 1 |  |
| 5 | 指纹仪 | CPU： ARM, 32 Bits, Cortex-M4, 400MHz DSP；内存： 4MB闪存+8MB RAM；指纹容量： 1000枚；指纹传感器： 500 dpi 光学传感器；指纹识别时间： ≤1Sec。 | 台 | 12 |  |
| 十一、多岗警务联动系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件模块 | 建立多岗位信息共享平台，系统应可实现递值班、管教、医生、巡控、所领导等岗位信息及时交互和工作任务快速交接。对接浙江省违法犯罪人员信息系统数据（界面截图）。 | 套 | 1 |  |
| 十二、风险评估系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件模块 | 在违法犯罪人员信息系统中可通过对在押人员的首次评估（违法性质、重大疾病等、管教评估三方面）、二次评估（收押后15天内）、日常评估确定在押人员管控等级。在押人员风险等级一般分为：一级人员、二级人员、三级人员、一般人员，等级编制应符合公安部监管局相关要求。对接浙江省违法犯罪人员信息系统数据（界面截图）。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 服务器中间件 | 建立与信息系统平台对接。 | 套 | 1 |  |
| 十三、物品拍摄系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高拍仪 | 主摄像头：500万拍摄像素；分辨率：2592*1944；电脑接口：USB2.0接口；图像控制：亮度调整，曝光长度调整，锐利度调整，色彩调整等。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 软件功能 | 可快速采集、查阅、下载、归档；实现法律文书、在押人员档案电子化；档案与在押人员自动关联；系统与与浙江省违法犯罪人员信息系统无缝对接（界面截图）。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 高清摄像机 | 200万像素高清摄像机，含镜头和安装支架。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 送物软件 | 通过安装高清摄像机，拍摄家属送来的物品，进行图片保存，再输送到监室智能交互终端，在押人员通过图片与所收实物进行比对并确认。 | 套 | 1 |  |
| 十四、防雷接地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 避雷器 | 多模块能量配合式 | 个 | 2 |  |
| 2 | 防雷设备 | 低残压智能型浪涌保护装置 | 套 | 2 |  |
| 3 | 等电位铜排 | 30*3 | 米 | 15 |  |
| 4 | 接地线 | BVR25 | 米 | 800 |  |
| 5 | 接地线 | BVR16 | 米 | 600 |  |
| 6 | PE管 | PE50 | 米 | 200 |  |

### 5、其它要求

- 采购文件技术部分提供的清单作为供应商投标报价的共同基础，在报价时不得变更设备、材料数量。

- 设备、管线及安装附件不论采购文件中是否明确数量，在工程实施过程中，均不再进行调整，供应商须自行考虑报价风险。

- 若因投标人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中。

- 供应商在投标文件中应明确所选用设备或材料的型号、品牌、产地及厂家。

- 成交供应商需在货物到货时按采购人要求提供货物出厂合格证明，原装正品证明。

- 各项检测报告及证明需在投标时提供。若无法提供或提供检测报告或证明中没有体现该项参数的，将会影响投标人的技术评分。

- 成交供应商须在签订合同前提供智能交互终端、移动警务终端的原厂质保函（原件）。

- 本项目需与浙江省违法犯罪人员信息系统实现数据对接，投标人在投标前自行与采购人联系并核实数据对接参数。投标人需考虑数据对接可能产生的费用并包含在投标总价中，投标人需在投标时出具数据对接承诺函。

- 投标人应承诺完全配合本项目监理单位工作。

- 除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求的且性能与所明确品牌相当的产品参加投标。

### 6、讲标、样品、质保、售后要求

1.投标人在投标时提供监室智能应用终端、手持终端、人脸抓拍机等样品，专家将结合现场讲标情况进行综合评分。中标人的样品留存于招标人处，要求同类产品具备与样品相同的质量标准，并作为工程实施时质量比对依据。

2.质保与授权。整体工程及所有设备质保期均要求原厂三年质保，质保期以工程整体验收完成次日开始计算。投标人需在签订合同前提供相应产品的原厂质保函。

3.培训与售后。根据投标文件提供的培训方案，在项目验收后实施培训，具体培训时间依实际情况经双方协商后确定。要求质保期内每年巡检2次，解决存在问题，并出具巡检报告。

- 7、项目质保与售后服务要求

▲（一）项目质保要求：

1、质保期为3年，自验收合格次日起计算（投标人可提供更优惠的质保期），质保期严格按照国家三包规定执行。

2、在质保期内，系统或设备发生故障时，供货服务方须10分钟电话响应、4小时到现场、24小时内如无法解决问题，直接提供备用产品以应急等保障措施。

3.上述产品有要求提供投标品牌原厂商针对本项目的三年免费质保函，中标供应商应在本项目合同签订前向采购单位提供。如确实无法提供的，双方在项目合同签订前，由中标供应商向采购人作出保证产品质量与原厂售后服务的书面承诺后，采购人将质保金提高至合同金额的20%，并留至产品质保期或服务期届满时支付。

- ▲8、付款方式

中标方在签订合同后10个工作日内，向采购人缴纳合同总价5％的质保金。采购人根据设备安装到位情况，分批支付总金额不超过安装到位设备金额的60%。设备经终验合格后，采购人10个工作日内完成支付合同余款。质保期满后，无质量问题，10个工作日内无息退还全部质保金。（注：如未按本招标文件要求提供相关产品质保函原件，付款办法可以按上述有关内容修改。）

第三部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 智慧监所建设项目 |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | ▲项目工期 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”中“项目工期”内容。 |
| 5 | 质保期 | 详见采购需求 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | ▲投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 8 | ▲投标保证金 | 人民币30000元 |
| 9 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金（具体要求详见“第二部分采购需求”的付款方式内容）。 |
| 10 | ▲投标文件份数 | 资格证明文件共 2 份（一正本一副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋） |
| 11 | ▲投标文件提交截止时间及地点 | 时间：2017年 月 日 09：00（北京时间） 地点：三门县公共资源交易中心 |
| 12 | 开标时间及地点 | 时间：2017年 月 日 09：00（北京时间），地点：三门县公共资源交易中心开标室 |
| 13 | 答疑与澄清 | 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 14 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 15 | ▲项目最高限价 | 最高限价即为预算价。如投标人的投标报价超过最高限价，其投标文件作无效标处理。 |
| 16 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指三门县公安局。

2.“采购代理机构”指采购人委托招标的三门县公共资源交易中心。

3.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明

▲1.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，截止时间点为投标截止时间。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

7.关于小微企业投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》；提供其他小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》。具体优惠政策：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除。

（八）质疑与投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2.质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3.采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

4.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

5.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向三门县财政局投诉。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

- 招标公告

- 采购需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）招标文件的澄清与修改

1.投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。逾期不得再对招标文件内容提出质疑，并视为对招标文件内容认可。

2.采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构于投标截止时间至少15日前在“浙江省政府采购网”、“三门县公共资源交易中心”网站上发布澄清或更正公告；不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

3.当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

（一）基本要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制和提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

▲3.计量单位：招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

4.不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

（二）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。

▲1、资格证明文件的组成：

- （1）投标声明书（见附件五）；

- （2）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

- （3）提供最近年度的资产负债表、利润表，或者银行出具的资信证明；

（4）提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）缴纳社会保障资金凭据（提供专用收据或社会保险缴纳清单或社保部门出具的社保证明）和缴纳税收凭证（依法免税的，提供相应证明资料证明依法免税）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件六）；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（主要产品、人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）。

（2）类似项目业绩一览表（如有，见附件七）。附上每个业绩合同和中标通知书的复印件，并在投标时提供业绩合同原件及中标通知书原件备查（如无法提供中标通知书原件的，也可以用相关项目中标结果公示链接网址与截图替代）。

（3）商务响应表（见附件八）

（4）对本项目采购需求的理解、技术方案[包括项目技术方案、验收方案及对本项目合理化建议等]。

（5）项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员资质及实施人员的社保证明等）。

（6）投标产品技术及相关资料：

A.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、产品质量相关检测报告等内容。

B.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（7）技术响应表（见附件九）

（8）项目培训计划

（9）距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

（10）针对本项目的售后服务措施及承诺。

（11）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表（见附件一）

（2）投标报价明细表（见附件二）

（3）小微企业声明函（非小微企业无需提供，如有见附件三）

（4）产品适用政府采购政策情况表（如有见附件四）

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表《开标一览表》、《投标报价明细表》格式填写。

▲2.投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲4.本项目设有最高限价，最高限价见前附表。若投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。

（四）投标保证金

1. 中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始无息退还 （财务联系电话：0576-83336115）。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标文件提交截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件将被拒绝。中标人的投标文件有效期顺延至合同履行完毕，在此有效期内未经同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期,这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退回。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

（六）投标文件的份数和签署

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件必须分别编制并分开单独装订成册：资格证明文件共 2 份（一正本一副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋）。投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、“标项号（如有）”、“投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “标项号（如有）”、“ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

（七）投标文件的提交

1.投标文件提交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

③如因故推迟投标文件提交截止时间的，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止时间约束。

2.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知采购代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 四、开标

1.采购代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由采购代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书可以与投标文件分开单独提交，也可以编入资格证明文件中。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.采购代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，采购人和采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11.主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

五、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，采购代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对采购代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、项目工期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第四部分”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1.采购代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

2.采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，采购代理机构在“浙江政府采购网”和“三门县公共资源交易中心网”上发布中标结果公告。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。因中标结果公告需要，评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后2个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：337557524@qq.com ）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

3.采购代理机构将在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标供应商发出中标通知书，同时中标供应商应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书。如中标供应商为非浙江省政府采购正式注册入库供应商的，采购代理机构将暂缓发出中标通知书，供应商须根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》【浙财采监字〔2009〕28号】规定，在浙江政府采购网上进行正式注册入库（经初审、终审、公示结束）后方可领取中标通知书，因此造成的后果由该供应商承担。

4.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内到采购人或采购代理机构处签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商无故拖延、拒签合同的，采购代理机构和采购人有权不退还投标保证金并取消其中标资格。

3.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

4.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

5.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。如合同签订方（采购人或中标供应商）认为合同内容涉及国家秘密、商业秘密的，请在采购人将合同送采购代理机构鉴证的同时附书面说明告知，否则相关责任由合同签订方自行承担。

（二）履约保证金

1.合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金（具体要求详见“第二部分采购需求”的付款方式内容）。2.履约保证金不予退还的情形：a.拒绝履行合同义务的；b.产品质量验收或测试不合格的。

- 第四部分 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标方法

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，并以此类推。

三、评标细则

本项目总分100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。所有评分均保留两位小数(四舍五入）。

（一）商务与技术文件中的商务资信分由评标委员会讨论后统一打分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）各投标人投标报价得分由评标委员会按各投标人的投标报价统一计算（注：对于小型微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。小型微型企业需填写《小微企业声明函》）。

投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。

- 商务与技术文件评审内容及标准

| 评分 项目 | 评分内容及分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术性能 48分 | 设计方案 | 根据投标人针对本项目设计方案进行综合打分，优4-6分，良2-3.99分，一般0-1.99分 | 6分 |
|  | 硬件技术 | 根据投标人针对本项目的监控相关设备、网络设备、监室智能应用终端、呼叫终端等设备技术性能偏离情况进行打分，无偏离得16分，每项负偏离扣1分，超过8项负偏离，得0分。 | 16分 |
|  | 软件技术 | 根据投标人针对本项目的软件系统的功能稳定性、先进性、合理性、操作便利性及与违法犯罪人员信息系统对接情况进行打分。优7-10分，良4-6.99分，一般0-3.99分 | 10分 |
|  | 设备样品 | 针对监控摄像机、监室智能应用终端、呼叫分机的样品进行打分：优：2-3分，良：1-1.99分，一般：0-0.99分。 | 3分 |
|  | 根据投标人所投的主要产品的核心性能及技术指标正偏离情况进行打分（以检测报告为依据），综合比较后酌情打分，优：2-3分，良：1-1.99分，一般：0-0.99分； |  | 3分 |
|  | 根据投标人所投的主要产品的品牌A&S安防排名、信誉度、市场占有率等进行打分（0-10分） |  | 10 |
| 实力信誉 及业绩 8分 | 根据投标人的企业规模、财务状况、专业能力及荣誉情况进行综合评分；优：2分，良：1分，一般：0分。 |  | 2分 |
|  | 投标人具有信息系统集成及服务资质证书叁级及以上得1分； |  | 1分 |
|  | 根据投标人2014年1月1日以来实施的合同金额200万元以上的看守所智能化项目打分，每个得1分，最高不超过3分。（需提供合同原件备查） |  | 3分 |
|  | 对投标人拟派的项目主要成员履职能力情况进行打分，特别是项目经理职称资质情况（需提供近6个月以来社保明细证明，拟派项目经理本人携带证书原件于开标当天进行现场确认），0-2分。 |  | 2分 |
| 售后服务 14分 | 本项目所有设备免费质保期为三年，每增加半年加2分，最高加8分 |  | 8分 |
|  | 根据投标人的售后维护机构和人员配备等情况进行综合评分，是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构（以工商注册营业执照为准）；最高得2分，最低得0分； |  | 2分 |
|  | 投标商承诺在项目验收后提供不少于1人12个月现场驻点服务的得2分；投标人承诺在项目验收后提供不少于1人24 个月现场驻点服务的得4分。 |  | 4分 |

- 第五部分 合同主要条款

（货物类参照文本）

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据       项目名称及编号            公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、更正补充文件。

4、招标文件。

5、中标供应商投标文件。

6、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________________________元（￥_____元）人民币。

四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和履约保证金

1. 质保期      年。（自项目验收合格之日起计）

2. 履约保证金         元。[履约保证金交至采购人处，在合同约定交货验收合格满（）个月之日起5个工作日内无息退还]

九、项目工期、交货方式及交货地点

1. 项目工期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1.付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，由采购单位向同级财政部门申请并经批准后，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；三门县公共资源交易中心、三门县财政局各一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签约地点：                               签约日期：      年  月  日

第六部分 投标文件格式

附件一：

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注：

1.投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

- 日    期：

- 附件二：

投标报价明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产 品 名 称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计投标总报价 |  |  |  |  |  | ￥ |

注：

1.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

2.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

3.此表可增行。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

- 附件三：

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加三门县公共资源交易中心组织的                  采购项目（项目编号：          ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（盖单位公章）：

日期：

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期 ：

- 附件四：

产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并按下表要求列明具体产品： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小型、微型企业投标且提供其它小型、微型企业产品。. |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计（元） |  |  |  |

填表要求：

1.本表的产品名称、规格型号和品牌、金额要与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时，才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- *3.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据（以“小型、微型企业产品金额合计”为准进行价格折扣，表中所填内容或数据必须与相应的证明资料相符，如出现不相符或未提供证明资料予以证明的，该小型、微型企业产品合计金额将不予以享受小微企业扶持政策优惠）。

- 附件五：

投标声明书

三门县公共资源交易中心：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的       的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（2）报价文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件；

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与采购人、其它供应商恶意串通的；

D.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件六：

无重大违法记录声明书

三门县公共资源交易中心：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

附件七：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.表中业绩参照第四部分评分办法及评分标准中要求的业绩提供；

2.附上每个业绩合同的复印件，并提供业绩合同原件及中标通知书原件备查（如无法提供中标通知书原件的，也可以用相关项目中标结果公示链接网址与截图替代）。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件八：

商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 项目工期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 备品备件及耗材要求（如有） |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件九：

技术响应表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

特别提醒：

1.投标人在填写其中的技术响应内容时，投标人必须对照本招标文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各自投标产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则评标委员会有权视其投标文件未响应招标文件要求；

2.如有负偏离，应按实写明负偏离情况。否则视为完全满足采购需求指标，并作为今后产品的验收依据。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件十：

授权委托书

三门县公共资源交易中心 ：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	     项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：                           。附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：               职务：

投标人（盖单位章）：                   日 期：

- 附件十一：投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

正本或副本（请选择）

标项号（如有）

项目编号:

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或全权代表：（盖章或签字）

二  0一 七  年  月  日

- 附件十二：外包装封面

编号： 项目名称： 内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择） 正本或副本或正副本（请选择） 标项号（如有） 投标人名称： 开标时启封 提交地点：三门县公共资源交易中心开标室（三门县海游镇广场路22号交通大楼四楼）

附件十三：

中标供应商公告内容

项目名称及编号：                                            标项：

| 中标供应商名称 |  | 法定代表人（或营业执照中的负责人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 | 总价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2.填写该表不代表供应商已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3.本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4.评审结果排名第一的中标候选人在评审结束后2个工作日内将招标文件附件《中标供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购代理机构项目负责人（或者发送至电子邮箱：    ）。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

- 5.中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。