三门县政府采购询价文件

采购项目： 三门县湫水会展中心(全民健身中心)数字广播、监控、无线网络系统采购

采购单位：三门县旅游开发投资有限公司

招标代理机构： 欧邦工程管理有限公司

主 管 部 门： 三门县文化和广电旅游体育局

2019年6月

招标文件目录

- 询价公告………………………………………………………………3

- 采购需求………………………………………………………………4

- 报价须知………………………………………………………………7

- 合同文本……………………………………………………………… 9

- 应提交的有关格式范例………………………………………………12

- 投标文件格式…………………………………………………18

- 第一部分  询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》、《评标委员会和评标办法暂定规定》，现就三门县湫水会展中心(全民健身中心)数字广播、监控、无线网络系统采购进行询价采购。凡具备提供相关服务的供应商均可参加。

一、项目编号：三拓展-2019-024号

二、询价项目概况：三门县湫水会展中心(全民健身中心)数字广播、监控、无线网络系统采购，招标人上限价为42.3万元

三、合格供应商需符合以下条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（2）营业执照具有电子设备相关经营范围。

（3）本项目不接受联合体投标。

四、交货地点：招标人指定地

交货期：30日历天（自合同签订之日起算）

五、招标文件发售时间及地点：

询价文件将于2019年6月24日起在三门县公共资源交易中心网 “网址：http://www.smztb.com.cn”上发布并供下载，询价文件以书面为准。

六、投标文件递交的截止时间及开标时间、地点

本次招标将于：2019年6月28日15时 (北京时间)整在三门县广场路22号交通大楼四楼三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼LED屏幕）开标，请在此时间前将询价文件送达开标地点，逾期或不符合规定的谈判文件恕不接受。

七、联系方式：

采购人：  鲍谦                      联系电话：13665793335

代理机构：包巧玲                    联系电话：0576-83321522  13958539980

三门县旅游开发投资有限公司                                     欧邦工程管理有限公司

三门县文化和广电旅游体育局

2019年6月24日

第二部分  采购需求

一、采购内容及要求

## 采购清单

| 第一部分、数字广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 品牌 | 产品型号 | 数量 | 单位 |
| 一、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 主机服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络控制主机 | 产品介绍 1.IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心；2.安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。 产品特点 1.工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；2.15英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控；3.工业级专用主板设计，双核两线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作；4.内置大容量128G SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 | itc | T-7700 | 1 | 台 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 产品用途 广播系统管理和控制软件、安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 产品特点 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态；2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能；3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 | itc | T-7700T | 1 | 套 |
| 音源设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 话筒 | 产品介绍： 话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 | itc | T-621A | 1 | 台 |
| 2 | CD播放器 | 产品特点 1.标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板；2.微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作；3.HST吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目；5.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；6.自动播放控制，全数码伺服；7.可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片。 | itc | T-6221 | 1 | 台 |
| 3 | 调谐器 | 产品用途 1.机柜式需手动控制的AM/FM数字收音机；2.为广播系统提供音源。 产品特点 1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；2.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作；3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个；4.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； | itc | T-6222 | 1 | 台 |
| 4 | 前置放大器 | 产品用途 1.具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器；2.适用于对普通音源进行前级放大； 产品特点 1. 标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质；2.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；3. 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先；4.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； | itc | T-6201 | 1 | 台 |
| 5 | IP音频采集器 | 产品介绍 专为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号设计，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。产品特点1.全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用；2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；3.内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号；4.内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。 | itc | T-7770 | 1 | 台 |
| 6 | 寻呼话筒 | 产品介绍 适用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。 产品特点 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏，显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面；2.自带数字键，功能键界面，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m；3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 | itc | T-7702A | 3 | 台 |
| 消防联动 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 产品介绍 设置于消防中心，用于采集消防报警短路信号。 产品特点 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质；2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；3.支持16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用；4.面板支持一键取消任务。 | itc | HT-7723 | 1 | 台 |
| 其它配套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 产品介绍 适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。同时还可以作为本地广播扩音。 产品特点 1. HT专业一体化壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念；十分美观大方；2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号；4. 内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 | itc | T-7707 | 1 | 套 |
| 2 | 智能控制主机 | 产品用途 1.可编辑程序来定时控制自带电源和外接电源上断电的设备；2.对系统中需要定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 产品特点 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；2.设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W；3.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等；4.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 | itc | T-6205 | 1 | 台 |
| 3 | 机柜 | 产品特点 1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准；2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密；3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定；4.带线槽设计方便设备连接线梳理。 | 图腾 | G36042 | 1 | 套 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 大堂设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。产品特点1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档；2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单；3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 | itc | T-7760 | 1 | 台 |
| 2 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W；2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W；3.HST阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ；4.灵敏度(1W/1M)：92dB。 | itc | HT-105 | 6 | 只 |
| 泳池设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 产品特点 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档；2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单；3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 | itc | T-77240 | 1 | 台 |
| 2 | 天花喇叭 | 产品特点： 优质天花，4寸喇叭单元，白色烤漆。防水单元，带铁后罩。 技术参数 1．额定功率（100V）：3W,6W；2．额定功率（70V）：1.5W,3W；3．灵敏度：90dB；4．阻抗：黑-COM白-3.3KΩ红-1.7KΩ。 | itc | T-105 | 18 | 只 |
| 篮球馆设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 产品特点 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档；2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单；3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 | itc | T-77350 | 1 | 台 |
| 2 | 音柱 | 产品特点：外壳采用铝合金材料，配可调节多种角度支架，安装方便；专业的表面处理工艺，防水防锈；匹配2路扬声器单元，音质更好。 技术参数： 1．额定功率（100V）：17.5W,35W；2．额定功率（70V）：8.7W,17.5W；3．灵敏度：91dB±3dB；4．阻抗：黑:Com白:570Ω绿:285Ω。 | itc | HT-802 | 6 | 只 |
| 二楼展厅设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。产品特点1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档；2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单；3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 | itc | T-77350 | 1 | 台 |
| 2 | 音柱 | 产品特点：外壳采用铝合金材料，配可调节多种角度支架，安装方便；专业的表面处理工艺，防水防锈；匹配2路扬声器单元，音质更好。 技术参数： 1．额定功率（100V）：17.5W,35W；2．额定功率（70V）：8.7W,17.5W；3．灵敏度：91dB±3dB；4．阻抗：黑:Com白:570Ω绿:285Ω。 | itc | HT-802 | 8 | 只 |
| 前端机柜等设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端设备机柜 | 600*600*1200mm，前玻璃后金属门。 | 图腾 | G26622 | 4 | 套 |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | itc | T-A1.8 | 4 | 条 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | itc | T-B1.8 | 2 | 条 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | itc | T-K1.8 | 1 | 条 |
| 4 | 10A三角电源插头 | 国标 | 公牛 | 102 | 1 | 只 |
| 5 | 水晶头 | 国标 | 安普 | 六类 | 1 | 盒 |
| 6 | 网线 | CAT6 | 安普 | 六类 | 1 | 箱 |
| 7 | 广播支音箱线（室内） | RVV2*1.5 | 秋叶原 | 2*1.5 | 800 | 米 |
| 8 | 电源线 | RVV3*1.5 | 珠江 | 3*1.5 | 200 | 米 |
| 9 | 管材 | JDG25/JDG32 | 珠江 | 25 | 600 | 米 |
| 10 | 其它辅助材料（绝缘胶布、排插等） | 国标 | 国产 | 定制 | 1 | 项 |
| 第二部分、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 品牌 | 产品型号 | 数量 | 单位 |
| 一、监控中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 1、支持萤石云服务；2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；3、支持最高1200W高清网络视频的预览、存储与回放；4、支持H.265、H.264编码前端自适应接入；5、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；6、支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出；7、便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能。 | 海康威视 | DS-9664N-I16 | 1 | 台 |
| 2 | 硬盘 | WD 6TB企业级硬盘，监控专用盘。 | WD | WD60EJRX | 16 | 块 |
| 3 | 交换机 | 1、类型：三层千兆以太网交换机；2、传输速率：10/100/1000Mbps；3、背板带宽：256Gbps，包转发率：69Mpps；4、端口数量：28个；5、端口描述：24个10/100/1000Base-T端口，2个千兆SFP端口，2个万兆SFP+端口。 | H3C | S5500V2-24P-SI | 1 | 套 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 大堂设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：32GBPS；2、传输速率：10/100Mbps；3、包转发率：6.6Mpps；4、端口数量：26个；5、端口描述：24个10/100Base-T端口，支持POE+，2个千兆SFP端口。 | H3C | S2626-PWR | 1 | 台 |
| 2 | 网络半球摄像机 | 1、400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,,4mm，6mm,8mm可选)；3、内置麦克风；1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口。 | 海康威视 | DS-2CD3347FWD-LS | 4 | 只 |
| 泳池设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：32GBPS；2、传输速率：10/100Mbps；3、包转发率：6.6Mpps；4、端口数量：26个；5、端口描述：24个10/100Base-T端口，支持POE+，2个千兆SFP端口。 | H3C | S2626-PWR | 1 | 台 |
| 2 | 网络球形摄像机 | 1、400万1/2.5”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1秒至1/30,000秒；镜头 4.7-94mm；3、360度连续旋转；4、红外线距离100米。 | 海康威视 | DS-2DC4420IW-SM | 2 | 台 |
| 3 | 网络半球摄像机 | 1、400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,,4mm，6mm,8mm可选)；3、内置麦克风；1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口。 | 海康威视 | DS-2CD3347FWD-LS | 10 | 只 |
| 4 | 拼接屏 | 1、尺寸：49英寸；2、分辨率：1920x1080；3、视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；4、响应时间：12ms(G to G)；5、对比度：4500:1；6、亮度：700cd/㎡；7、物理拼缝：3.5mm； | 海康威视 | DS-D2055NL-B/G | 4 | 台 |
| 5 | 支架 | 壁挂支架； | 海康威视 | 定制 | 4 | 套 |
| 6 | 解码器 | 1、HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ），VGA最高支持1080P@60HZ；2、支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；3、支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；4、支持H265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别；5、支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； | 海康威视 | DS-6908UD | 1 | 只 |
| 篮球馆设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：32GBPS；2、传输速率：10/100Mbps；3、包转发率：6.6Mpps；4、端口数量：26个；5、端口描述：24个10/100Base-T端口，支持POE+，2个千兆SFP端口。 | H3C | S2626-PWR | 1 | 台 |
| 2 | 网络球形摄像机 | 1、400万1/2.5”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1秒至1/30,000秒；镜头 4.7-94mm；3、360度连续旋转；4、红外线距离100米。 | 海康威视 | DS-2DC4420IW-SM | 2 | 台 |
| 3 | 网络枪式摄像机 | 1、400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm可选)； | 海康威视 | DS-2CD3T46WD-I3 | 8 | 台 |
| 二楼展厅设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：32GBPS；2、传输速率：10/100Mbps；3、包转发率：6.6Mpps；4、端口数量：26个；5、端口描述：24个10/100Base-T端口，支持POE+，2个千兆SFP端口。 | H3C | S2626-PWR | 1 | 台 |
| 2 | 网络球形摄像机 | 1、400万1/2.5”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1秒至1/30,000秒；镜头 4.7-94mm；3、360度连续旋转；4、红外线距离100米。 | 海康威视 | DS-2DC4420IW-SM | 2 | 台 |
| 3 | 网络枪式摄像机 | 1、400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm可选)； | 海康威视 | DS-2CD3T46WD-I3 | 8 | 台 |
| 楼梯通道设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 1、400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,4mm，6mm,8mm可选)；3、内置麦克风；1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口。 | 海康威视 | DS-2CD3347FWD-LS | 12 | 只 |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类网线 | 海康威视 | 五类 | 13 | 箱 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.5 | 永通 | 2*1.5 | 480 | 米 |
| 3 | 管材 | JDG25/JDG32 | 珠江 | 32 | 600 | 米 |
| 4 | 其它辅助材料（绝缘胶布、排插等） | 国标 | 国产 | 定制 | 1 | 项 |
| 第三部分、无线网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 品牌 | 产品型号 | 数量 | 单位 |
| 一、网络中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |  |
| 服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 上网行为管理主机 | 1、性能指标：推荐带宽性能60Mb，ADSL线路性能 80Mb，IPSEC VPN性能10Mb， 支持用户数400；2、硬件指标：1U尺寸，2G内存，128GB-SSD硬盘， 单电源，1对ByPass口，4电接口，1个串口(RJ45) ，2个USB2.0；3、功能描述：包转发率：8Kpps 每秒新建连接数：900，连接数：45000 物理内存条数：1 单条内存容量：2GB。 | 深信服 | AC-1000 | 1 | 台 |
| 2 | AC | 1、接口：WAN 1*GE + LAN 4*GE + 1*USB；2、吞吐量：1.6Gbps；3、授权数：32用户。 | H3C | EWP-WX2540H | 1 | 套 |
| 3 | 交换机 | 1、类型：三层千兆以太网交换机；2、传输速率：10/100/1000Mbps；3、背板带宽：256Gbps，包转发率：69Mpps；4、端口数量：28个；5、端口描述：24个10/100/1000Base-T端口，2个千兆SFP端口，2个万兆SFP+端口。 | H3C | S5500V2-24P-SI | 1 | 套 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |  |  |
| 大堂设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：336GBPS；2、传输速率：10/100/1000Mbps；3、包转发率：27Mpps；4、端口数量：10个；5、端口描述：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,2个千兆SFP口。 | H3C | LS-5130S-10P-HPWR-EI | 1 | 台 |
| 2 | 普密AP | 1、802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)；2、工作频段：2.4G；5G；3、传输速率：1200M。 | H3C | EWP-WA5320-SI-FIT | 2 | 台 |
| 泳池设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：336GBPS；2、传输速率：10/100/1000Mbps；3、包转发率：27Mpps；4、端口数量：10个；5、端口描述：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,2个千兆SFP口。 | H3C | LS-5130S-10P-HPWR-EI | 1 | 台 |
| 2 | 普密AP | 1、802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)；2、工作频段：2.4G；5G；3、传输速率：1200M。 | H3C | EWP-WA5320-SI-FIT | 3 | 台 |
| 篮球馆设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：336GBPS；2、传输速率：10/100/1000Mbps；3、包转发率：27Mpps；4、端口数量：10个；5、端口描述：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,2个千兆SFP口。 | H3C | LS-5130S-10P-HPWR-EI | 1 | 台 |
| 2 | 普密AP | 1、802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)；2、工作频段：2.4G；5G；3、传输速率：1200M。 | H3C | EWP-WA5320-SI-FIT | 4 | 台 |
| 二楼展厅设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：336GBPS；2、传输速率：10/100/1000Mbps；3、包转发率：27Mpps；4、端口数量：10个；5、端口描述：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,2个千兆SFP口。 | H3C | LS-5130S-10P-HPWR-EI | 1 | 台 |
| 2 | 普密AP | 1、802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)；2、工作频段：2.4G；5G；3、传输速率：1200M。 | H3C | EWP-WA5320-SI-FIT | 8 | 台 |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 六类网线 | AMP | 六类 | 4 | 箱 |
| 2 | 管材 | JDG25/JDG32 | 珠江 | 32 | 300 | 米 |
| 3 | 其它辅助材料（绝缘胶布、排插等） | 国标 | 国产 | 定制 | 1 | 项 |

第二节 商务需求

一、交货期：30日历天（自合同签订之日起算）

二、交货地点：招标人指定地点。

三、付款条件：合同签订后，项目完成供货、安装，并经业主单位验收合格后7个工作日内，供应商汇入招标人指定账户3%的质量保证金，业主单位一次性付清供应商所有合同价款。

四、相关说明

1、投标文件：投标文件需各自密封（正本1份副本4份；总体格式参照招标文件附件）。

2、本项目采用总价合同。投标总报价包括项目实施所需的货物、安装、运输、装卸、税金、管理费、购买及制作标书费、设计及预算费、招标代理费、税费、利润及其他一切费用。供货数量按实际数量计算。

3、本项目供应商在中标公示结束后三日内须提供原厂质保函再与招标人签订供货合同。

4、本项目质保期为2年，质量保证金为合同价的3%，待质保期满后无息退还。质保期满后供货商须与业主另行签订运行维护协议，每年运行维护费不得超过合同价的5%。

5、质保期满后设备的备品备件价格按出厂成本价计算。

第三部份   报价须知

1、投标人接到询价文件后，按照要求提供：报价文件。以人民币报价，写明单价、总价、报价人签字、单位盖章、报价人联系电话。报价在投标截止时间前送达三门县广场路22号交通大楼四楼三门县公共资源交易中心交易大厅。

2、投标费用

①招标文件费用300元，递交投标文件同时现金收取。

② 本项目招标代理费为6000元，由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。

3、报价文件资料由下列内容组成。

- 法定代表人授权书（附件1）；

- 投标函（附件2）；

- 开标一览表（附件3）；

- 项目明细清单（附件4）

- 商务需求响应表（附件5）；

- 诚信投标保证书（附件6）；

- 营业执照、相关证书复印件。

4、报价标书密封（正本一份副本四份），投标文件不得活页装订(包括塑料滑杆、订书机封装等)，封面必须加盖“正本”或“副本”字样，

5、投标文件封面和密封封皮上均写明招标编号、招标项目名称、投标方名称，并注明“投标文件名称（报价标书）”、“开标时启封”字样。必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字。（总体格式参照招标文件第六部分）

6、▲本次询标以最低评标价法成交，在全部满足询价文件实质性要求的前提下，提出最低评标价的投标人为中标候选供应商或中标供应商；投标价相同的，则抽签确定。

7、询价文件中标明“▲”的属于实质性相应需求，符合无效响应条件的，作无效标处理。

8、在询价采购中，出现下列情形之一的，应赔偿合同价2%的违约金，并按《政府采购法》有关规定进行处罚：

- 成交供应商成交后拒收成交通知书或未按规定与采购单位签订合同的；

（2）成交供应商提供的服务与询价文件要求不符的；

9、无效询价文件及废标确认：

发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

（1）未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备询价文件中规定资格要求的；

（3）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的

10、有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了预算价，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

11、询价文件如有变更，将以书面形式通知所有供应商。

12、本投标有效期自开标日起 60 个工作日。

第四部分  合同文本

三门县湫水会展中心(全民健身中心)数字广播、监控、无线网络系统

采购合同

项目名称：三门县湫水会展中心(全民健身中心)数字广播、监控、无线网络系统采购

甲方：三门县旅游开发投资有限公司（采购单位）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据三门县湫水会展中心(全民健身中心)数字广播、监控、无线网络系统采购询价招标的结果，签署本合同。

一、采购明细详见投标文件明细清单。

二、技术资料

1.乙方在送货同时应向甲方提供产品合格证、使用说明、保修证明、发票和其应具有的单证。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、资料等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、转包或分包

1.本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的产品全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

四、保修期 （质保期）：保修期 2 年（自验收合格之日起计），质量保证金为合同价的3%，待质保期满后无息退还。质保期满后供货商须与业主另行签订运行维护协议，无息每年运行维护费不得超过合同价的5%。

五、合同履行时间、履行方式及验收

1. 履行时间：合同签订后 30 日历天内

2. 履行方式：由乙方负责将所采购的产品送至招标人指定地点，由乙方承担本项目产品采购所产生的所有运输费用。

3.验收：乙方将所采购的产品送至甲方指定地点后，甲方在收到产品36小时内讲货物检验完毕，并和乙方随货出库单核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况 ，应于收到产品72小时内书面通知乙方，在此期限内甲方没有提出书面异议的，乙方视同甲方收妥货物。

六、款项支付

付款方式：合同签订后，项目完成供货、安装，并经业主单位验收合格后7个工作日内，供应商汇入招标人指定账户3%的质量保证金，业主单位一次性付清供应商所有合同价款。

七、结算方式

本项目采用总价合同。投标总报价包括项目实施所需的货物、安装、运输、装卸、税金、管理费、购买及制作标书费、设计及预算费、招标代理费、税费、利润及其他一切费用。供货数量按实际数量计算。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的产品在保修期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴换货：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．在保修期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十一、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执二份。本项目未尽事宜以招标文件、澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

第五部分：  应提交的有关格式范例

附件1

法定代表人授权书

致：三门县旅游开发投资有限公司（招标单位名称） ：

我     （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                法定代表人签名：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附件2

投 标 函

致：三门县旅游开发投资有限公司（招标采购单位名称）：

根据贵方为                 项目的招标公告，签字代表___      （全名）经正式授权并代表投标人       （投标人名称）提交相关文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  60 个工作日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：           邮编：             电话：

传真：            /         投标人代表姓名

投标人名称(公章):

开户银行：             银行帐号：

授权代表签字:___________                                     日期:_____年___月___日

附件3

开标一览表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 总价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县湫水会展中心(全民健身中心)数字广播、监控、无线网络系统采购 | / | / | 项 | 1 |  | 合同签订后 日历天 |  |
| 投标总报价人民币：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日        期：

说明：

1、报价不能涂改，如有涂改，将作无效标处理；

2、投标总报价包括项目实施所需的货物、安装、运输、装卸、税金、管理费、购买及制作标书费、招标代理费、税费、利润及其他一切费用。

附件4

项目明细清单

项目名称：                                         项目编号：

| 第一部分、数字广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 品牌 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| 一、广播中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络控制主机 | 产品介绍 1.IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心；2.安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。 产品特点 1.工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；2.15英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控；3.工业级专用主板设计，双核两线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作；4.内置大容量128G SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 | itc | T-7700 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 产品用途 广播系统管理和控制软件、安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 产品特点 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态；2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能；3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 | itc | T-7700T | 1 | 套 |  |  |
| 音源设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 话筒 | 产品介绍： 话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出），具备有灯环提示功能，具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 | itc | T-621A | 1 | 台 |  |  |
| 2 | CD播放器 | 产品特点 1.标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板；2.微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作；3.HST吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目；5.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；6.自动播放控制，全数码伺服；7.可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片。 | itc | T-6221 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 调谐器 | 产品用途 1.机柜式需手动控制的AM/FM数字收音机；2.为广播系统提供音源。 产品特点 1.标准机柜式设计（1U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；2.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作；3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个；4.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； | itc | T-6222 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 前置放大器 | 产品用途 1.具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器；2.适用于对普通音源进行前级放大； 产品特点 1. 标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质；2.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；3. 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先；4.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； | itc | T-6201 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | IP音频采集器 | 产品介绍 专为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号设计，可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。产品特点1.全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用；2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；3.内置1路网络硬件音频编码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号；4.内置2组RCA输入端子，带输入音量调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备。 | itc | T-7770 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 寻呼话筒 | 产品介绍 适用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。 产品特点 1.桌面式设计，自带7英寸800 x 480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏，显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面；2.自带数字键，功能键界面，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m；3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 | itc | T-7702A | 3 | 台 |  |  |
| 消防联动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 产品介绍 设置于消防中心，用于采集消防报警短路信号。 产品特点 1.标准机柜式设计，1U高度，高档拉丝铝合金面板，工艺考究，尽显高档气质；2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；3.支持16路消防短路信号输入，可无限扩展输入接口，方便更大的系统使用；4.面板支持一键取消任务。 | itc | HT-7723 | 1 | 台 |  |  |
| 其它配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 产品介绍 适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。同时还可以作为本地广播扩音。 产品特点 1. HT专业一体化壁挂式音箱设计，箱体符合声音共振原理设计理念；十分美观大方；2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；3. 内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号；4. 内置2 x 20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；音质非常细腻，功率强劲；具有网络音量设置。 | itc | T-7707 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 智能控制主机 | 产品用途 1.可编辑程序来定时控制自带电源和外接电源上断电的设备；2.对系统中需要定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。 产品特点 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质；2.设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W；3.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等；4.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 | itc | T-6205 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 机柜 | 产品特点 1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准；2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密；3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定；4.带线槽设计方便设备连接线梳理。 | 图腾 | G36042 | 1 | 套 |  |  |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大堂设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。产品特点1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档；2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单；3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 | itc | T-7760 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 天花喇叭 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W；2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W；3.HST阻抗：黑：Com红：6.7KΩ绿：3.3KΩ白：1.7KΩ；4.灵敏度(1W/1M)：92dB。 | itc | HT-105 | 6 | 只 |  |  |
| 泳池设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 产品特点 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档；2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单；3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 | itc | T-77240 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 天花喇叭 | 产品特点： 优质天花，4寸喇叭单元，白色烤漆。防水单元，带铁后罩。 技术参数 1．额定功率（100V）：3W,6W；2．额定功率（70V）：1.5W,3W；3．灵敏度：90dB；4．阻抗：黑-COM白-3.3KΩ红-1.7KΩ。 | itc | T-105 | 18 | 只 |  |  |
| 篮球馆设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。 产品特点 1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档；2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单；3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 | itc | T-77350 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 音柱 | 产品特点：外壳采用铝合金材料，配可调节多种角度支架，安装方便；专业的表面处理工艺，防水防锈；匹配2路扬声器单元，音质更好。 技术参数： 1．额定功率（100V）：17.5W,35W；2．额定功率（70V）：8.7W,17.5W；3．灵敏度：91dB±3dB；4．阻抗：黑:Com白:570Ω绿:285Ω。 | itc | HT-802 | 6 | 只 |  |  |
| 二楼展厅设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端功放 | 产品介绍 安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房，内置高保真功率放大器，用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放和本地广播。产品特点1.标准19英寸机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，坚固的抽手，专业的机械组装工艺，机器外观非常高档；2.工业级3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单；3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 | itc | T-77350 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 音柱 | 产品特点：外壳采用铝合金材料，配可调节多种角度支架，安装方便；专业的表面处理工艺，防水防锈；匹配2路扬声器单元，音质更好。 技术参数： 1．额定功率（100V）：17.5W,35W；2．额定功率（70V）：8.7W,17.5W；3．灵敏度：91dB±3dB；4．阻抗：黑:Com白:570Ω绿:285Ω。 | itc | HT-802 | 8 | 只 |  |  |
| 前端机柜等设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 前端设备机柜 | 600*600*1200mm，前玻璃后金属门。 | 图腾 | G26622 | 4 | 套 |  |  |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | itc | T-A1.8 | 4 | 条 |  |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | itc | T-B1.8 | 2 | 条 |  |  |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | itc | T-K1.8 | 1 | 条 |  |  |
| 4 | 10A三角电源插头 | 国标 | 公牛 | 102 | 1 | 只 |  |  |
| 5 | 水晶头 | 国标 | 安普 | 六类 | 1 | 盒 |  |  |
| 6 | 网线 | CAT6 | 安普 | 六类 | 1 | 箱 |  |  |
| 7 | 广播支音箱线（室内） | RVV2*1.5 | 秋叶原 | 2*1.5 | 800 | 米 |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*1.5 | 珠江 | 3*1.5 | 200 | 米 |  |  |
| 9 | 管材 | JDG25/JDG32 | 珠江 | 25 | 600 | 米 |  |  |
| 10 | 其它辅助材料（绝缘胶布、排插等） | 国标 | 国产 | 定制 | 1 | 项 |  |  |
| 第二部分、监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 品牌 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| 一、监控中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 1、支持萤石云服务；2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；3、支持最高1200W高清网络视频的预览、存储与回放；4、支持H.265、H.264编码前端自适应接入；5、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；6、支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出；7、便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能。 | 海康威视 | DS-9664N-I16 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 硬盘 | WD 6TB企业级硬盘，监控专用盘。 | WD | WD60EJRX | 16 | 块 |  |  |
| 3 | 交换机 | 1、类型：三层千兆以太网交换机；2、传输速率：10/100/1000Mbps；3、背板带宽：256Gbps，包转发率：69Mpps；4、端口数量：28个；5、端口描述：24个10/100/1000Base-T端口，2个千兆SFP端口，2个万兆SFP+端口。 | H3C | S5500V2-24P-SI | 1 | 套 |  |  |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大堂设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：32GBPS；2、传输速率：10/100Mbps；3、包转发率：6.6Mpps；4、端口数量：26个；5、端口描述：24个10/100Base-T端口，支持POE+，2个千兆SFP端口。 | H3C | S2626-PWR | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 网络半球摄像机 | 1、400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,,4mm，6mm,8mm可选)；3、内置麦克风；1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口。 | 海康威视 | DS-2CD3347FWD-LS | 4 | 只 |  |  |
| 泳池设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：32GBPS；2、传输速率：10/100Mbps；3、包转发率：6.6Mpps；4、端口数量：26个；5、端口描述：24个10/100Base-T端口，支持POE+，2个千兆SFP端口。 | H3C | S2626-PWR | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 网络球形摄像机 | 1、400万1/2.5”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1秒至1/30,000秒；镜头 4.7-94mm；3、360度连续旋转；4、红外线距离100米。 | 海康威视 | DS-2DC4420IW-SM | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 网络半球摄像机 | 1、400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,,4mm，6mm,8mm可选)；3、内置麦克风；1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口。 | 海康威视 | DS-2CD3347FWD-LS | 10 | 只 |  |  |
| 4 | 拼接屏 | 1、尺寸：49英寸；2、分辨率：1920x1080；3、视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；4、响应时间：12ms(G to G)；5、对比度：4500:1；6、亮度：700cd/㎡；7、物理拼缝：3.5mm； | 海康威视 | DS-D2055NL-B/G | 4 | 台 |  |  |
| 5 | 支架 | 壁挂支架； | 海康威视 | 定制 | 4 | 套 |  |  |
| 6 | 解码器 | 1、HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ），VGA最高支持1080P@60HZ；2、支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；3、支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；4、支持H265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别；5、支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； | 海康威视 | DS-6908UD | 1 | 只 |  |  |
| 篮球馆设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：32GBPS；2、传输速率：10/100Mbps；3、包转发率：6.6Mpps；4、端口数量：26个；5、端口描述：24个10/100Base-T端口，支持POE+，2个千兆SFP端口。 | H3C | S2626-PWR | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 网络球形摄像机 | 1、400万1/2.5”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1秒至1/30,000秒；镜头 4.7-94mm；3、360度连续旋转；4、红外线距离100米。 | 海康威视 | DS-2DC4420IW-SM | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 网络枪式摄像机 | 1、400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm可选)； | 海康威视 | DS-2CD3T46WD-I3 | 8 | 台 |  |  |
| 二楼展厅设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：32GBPS；2、传输速率：10/100Mbps；3、包转发率：6.6Mpps；4、端口数量：26个；5、端口描述：24个10/100Base-T端口，支持POE+，2个千兆SFP端口。 | H3C | S2626-PWR | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 网络球形摄像机 | 1、400万1/2.5”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1秒至1/30,000秒；镜头 4.7-94mm；3、360度连续旋转；4、红外线距离100米。 | 海康威视 | DS-2DC4420IW-SM | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 网络枪式摄像机 | 1、400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.05Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm可选)； | 海康威视 | DS-2CD3T46WD-I3 | 8 | 台 |  |  |
| 楼梯通道设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 1、400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；2、支持H.265及/H.264/ MJPEG编码；最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,4mm，6mm,8mm可选)；3、内置麦克风；1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口。 | 海康威视 | DS-2CD3347FWD-LS | 12 | 只 |  |  |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类网线 | 海康威视 | 五类 | 13 | 箱 |  |  |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.5 | 永通 | 2*1.5 | 480 | 米 |  |  |
| 3 | 管材 | JDG25/JDG32 | 珠江 | 32 | 600 | 米 |  |  |
| 4 | 其它辅助材料（绝缘胶布、排插等） | 国标 | 国产 | 定制 | 1 | 项 |  |  |
| 第三部分、无线网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备或材料名称 | 技术参数 | 品牌 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| 一、网络中心机房主控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 上网行为管理主机 | 1、性能指标：推荐带宽性能60Mb，ADSL线路性能 80Mb，IPSEC VPN性能10Mb， 支持用户数400；2、硬件指标：1U尺寸，2G内存，128GB-SSD硬盘， 单电源，1对ByPass口，4电接口，1个串口(RJ45) ，2个USB2.0；3、功能描述：包转发率：8Kpps 每秒新建连接数：900，连接数：45000 物理内存条数：1 单条内存容量：2GB。 | 深信服 | AC-1000 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | AC | 1、接口：WAN 1*GE + LAN 4*GE + 1*USB；2、吞吐量：1.6Gbps；3、授权数：32用户。 | H3C | EWP-WX2540H | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 交换机 | 1、类型：三层千兆以太网交换机；2、传输速率：10/100/1000Mbps；3、背板带宽：256Gbps，包转发率：69Mpps；4、端口数量：28个；5、端口描述：24个10/100/1000Base-T端口，2个千兆SFP端口，2个万兆SFP+端口。 | H3C | S5500V2-24P-SI | 1 | 套 |  |  |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大堂设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：336GBPS；2、传输速率：10/100/1000Mbps；3、包转发率：27Mpps；4、端口数量：10个；5、端口描述：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,2个千兆SFP口。 | H3C | LS-5130S-10P-HPWR-EI | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 普密AP | 1、802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)；2、工作频段：2.4G；5G；3、传输速率：1200M。 | H3C | EWP-WA5320-SI-FIT | 2 | 台 |  |  |
| 泳池设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：336GBPS；2、传输速率：10/100/1000Mbps；3、包转发率：27Mpps；4、端口数量：10个；5、端口描述：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,2个千兆SFP口。 | H3C | LS-5130S-10P-HPWR-EI | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 普密AP | 1、802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)；2、工作频段：2.4G；5G；3、传输速率：1200M。 | H3C | EWP-WA5320-SI-FIT | 3 | 台 |  |  |
| 篮球馆设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：336GBPS；2、传输速率：10/100/1000Mbps；3、包转发率：27Mpps；4、端口数量：10个；5、端口描述：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,2个千兆SFP口。 | H3C | LS-5130S-10P-HPWR-EI | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 普密AP | 1、802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)；2、工作频段：2.4G；5G；3、传输速率：1200M。 | H3C | EWP-WA5320-SI-FIT | 4 | 台 |  |  |
| 二楼展厅设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POE交换机 | 1、交换容量：336GBPS；2、传输速率：10/100/1000Mbps；3、包转发率：27Mpps；4、端口数量：10个；5、端口描述：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,2个千兆SFP口。 | H3C | LS-5130S-10P-HPWR-EI | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 普密AP | 1、802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)；2、工作频段：2.4G；5G；3、传输速率：1200M。 | H3C | EWP-WA5320-SI-FIT | 8 | 台 |  |  |
| 三、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 六类网线 | AMP | 六类 | 4 | 箱 |  |  |
| 2 | 管材 | JDG25/JDG32 | 珠江 | 32 | 300 | 米 |  |  |
| 3 | 其它辅助材料（绝缘胶布、排插等） | 国标 | 国产 | 定制 | 1 | 项 |  |  |
| 第四部分、其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工费 | （第一部分+第二部分+第三部分）*15% |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 税费 | （第一部分+第二部分+第三部分）*6% |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 设计费及预算费 |  |  |  | 1 | 项 | 25000 | 25000 |
| 4 | 招标代理费 |  |  |  | 1 | 项 | 6000 | 6000 |
| 投标总报价（第一部分+第二部分+第三部分+第四部分）大写： 小写： （结转至附件3） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、设计费及预算费、招标代理费固定，报价时不得调整。

2、请各供应商按此表格格式仔细填写，一切相关所涉及的费用均应计在报价之内，不再另行报价。供货数量按实际数量计算。

供应商名称（盖章）：                      供应商代表签字或盖章：

日        期：

附件5. 商务需求响应表

商务需求响应表

项目编号：

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 30日历天 |  |  |
| 2 | 交货地点 | 招标人指定地点（三门县内） |  |  |
| 3 | 付款方式 | 合同签订后，项目完成供货、安装，并经业主单位验收合格后7个工作日内，供应商汇入招标人指定账户3%的质量保证金，业主单位一次性付清供应商所有合同价款。 |  |  |

投标方名称（盖章）：

投标方代表签字：

日        期：

附件6

三门县政府采购诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 三门县湫水会展中心(全民健身中心)数字广播、监控、无线网络系统采购的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，自愿放弃投标保证金并愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

年    月    日

第六部分    投标文件格式

一、报价文件格式

1.报价文件的外包装封面格式（不可缺）：

报价文件

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

（注：密封皮封口处上必须盖有投标单位公章或投标全权代表签字）

年  月  日

2.报价文件封面格式（不可缺）：

报 价 文 件              正本/或副本

项目名称：*****单位*****项目

项目编号：

投标人名称：                       （加盖公章）

投标人地址：

年  月  日