三门县海润街道头岙工业园区污水零直排排查项目

公开招标文件

| 采购人 | ： | 三门县人民政府海润街道办事处 |
| --- | --- | --- |
| 招标代理人 | ： | 台州景珩建设管理有限公司 |
| 招标监管部门： |  | 三门县海润街道公共资源交易中心 |

二 ○二 ○ 年 五 月

目录

第一部分 公开招标公告	2

第二部分 采购需求	5

第三部分 投标人须知	27

前附表	27

一、总则	29

（一）适用范围	29

（二）定义	29

二、招标文件	31

三、投标文件的编制	31

四、开标	35

七、合同授予	39

第五部分 合同主要协议条款	45

第六部分 投标文件格式	50

- 第一部分 公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等的有关规定，台州景珩建设管理有限公司受采购人委托，就三门县海润街道头岙工业园区污水零直排排查项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标。

一、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 服务期 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三门县海润街道头岙工业园区污水零直排排查项目 | 1 | 项 | 75.54 | 合同签订后30日历天内完成所有工作内容并通过初验，并在本项目清淤修复过程中无偿提供技术服务 | 三门县海润街道头岙工业园区范围内包括涉水污染源排查、排水设施及河道排查、水质检测、资料编制、管道修复、检查井修复及整改情况复核等内容，详见招标需求 |

二、投标供应商资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）具备独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

（三）营业执照经营范围包含管道检测服务内容；

（四）本项目不接受联合体投标。

（五）投标人未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

（1）查询渠道：中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn。)

（2）截止时点：开标后评标前。

（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由代理机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

（4）使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

四、报名方式：现场报名

报名时间：2020年 05月29 日上午8：30---下午16：30时

报名地点：三门县海游街道西区大道89号1单元201室（农村信用社后背）（台州景珩建设管理有限公司）

标书售价(元)：300元（提交投标文件时缴纳），售后不退。

五、投标截止时间：2020年6月11日9：00。（北京时间）。

六、投标地点：三门县海润街道公共资源交易中心。

七、开标时间：2020年6月11日9：00。（北京时间）。

八、报名携带资料1、企业介绍信、营业执照；2、经办人身份证。注：以上材料须提供原件和复印件，原件核对后退回，复印件加盖公章并装订成册。

九、投标保证金：

1、投标保证金的形式：现金。

2、投标保证金金额：10000元。

3、投标保证金缴纳截止时间：2020年6月11日9：00。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期。

5、不匹配的保证金视为投标保证金有缺陷，保证金缴纳无效。下列投标保证金为不匹配缴纳：

（1）投标保证金缴纳截止时间前保证金未缴纳。

十、其他事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起3个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

十一、联系方式：

采购方联系人：杨先生

代理方联系人：吴春莲    联系电话：0576-83519809

三门县人民政府海润街道办事处

台州景珩建设管理有限公司

三门县海润街道公共资源交易中心

2020年5月21日

- 第二部分 采购需求

一、招标项目一览表

具体内容如下表：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算 （万元） | 服务期 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三门县海润街道头岙工业园区污水零直排排查项目 | 1 | 项 | 75.54 | 合同签订后30日历天内完成所有工作内容并通过初验，并在本项目清淤修复过程中无偿提供技术服务 | 三门县海润街道头岙工业园区范围内包括涉水污染源排查、排水设施及河道排查、水质检测、资料编制、管道修复、检查井修复及整改情况复核等内容 |

二、技术要求：

（一）总述

1. 三门县海润街道头岙工业园区范围内污水零直排排查的服务范围如下。

2.在合同履行过程中中标人实际完成的工作量按实计算，结算金额依据中标人的投标综合单价及实际完成工作量进行计算，并须采购人确认同意。

（1）项目的涉及的工程量清单及最高限价见下表：

| 序号 | 工程量清单（工作内容） | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水管道人工排查、管线测绘 | 米 | 4元/米 |
| 2 | 涉水管道潜望镜排查、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具探测报告 | 米 | 14.5元/米 |
| 3 | 涉水管道CCTV检测、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具探测报告 | 米 | 23元/米 |
| 4 | 潜望镜检测 | 米 | 4.5元/米 |
| 5 | 单独CCTV检测 | 米 | 8元/米 |
| 6 | 河道雨污合流口及排污口水质检测 | 个 | 80元/个 |
| 7 | 河道雨污合流口及排污口排查 | 个 | 50元/个 |
| 8 | 企业厂房单位入企调查 | 家 | 100元/家 |
| 9 | 非开挖局部修复 | 处 | 2500元/处 |
| 10 | 非开挖整体修复 | 米 | 1500元/米 |
| 11 | 检查井修理（含绿化带覆盖） | 座 | 300元/座 |
| 12 | 井盖更换 | 个 | 80元/个 |

注意事项：以上表格中的工程量清单已包含按照招标文件要求完成排查服务的所有工作，项目实施过程中实际发生但未列清单的工作其费用视为已包含在报价中，工程量按实结算。

- 供应商须按照综合单价最高限价进行相关单价的报价。（投标单价不得超过综合单价最高限价）。

- 系统台账整理：根据验收标准对调查成果的要求，做好街道的历史资料审核整理、验收资料汇编、专家指导、图纸编绘、梳理，撰写调查评估报告，建立图件等各资料档案库，建设调查数据库，实现资料信息化等工作，完成相应的调查报告、技术报告和创建方案、四张清单、一张图、台账资料。费用由供应商在投标时综合考虑，不再另行计算。

- 以上综合单价包含所有道路内雨污水井的清理、管道疏通、清淤、封堵（含潜水封堵）、排水、视频检测、淤泥等废弃物的外运处置、设备的进退场费用、成果提供、管理费、利润及各种规费、税费、水费、电费、安全文明施工费、测绘费、拆除封堵费等其他所有完成管道检测、清淤、疏通、临时排水费、培训、试运行、验收、后期服务、保修、风险等一切费用。

- 结算方式按照实际的工程量（最终认可的工程量）与投标综合单价进行结算，中标单位承诺的综合单价一次性包死，不因市场因素和政策因素的变动而调整。

- 沙石、污泥等垃圾涉及到的上下车费、垃圾运至临时堆放场地的费用、临时堆放场地运至最终处理地点平整、处置费、无害化处理费、作业机械的冲洗费、修复工程的闭水试验费、临排费等所有费用不再另行计取，由供应商在投标时综合考虑，结算时不再调整。相关部门规定须提交外运保证金的，保证金由承包人支付。供应商须按规定处置，未按规定处置而导致被处罚的，后果由供应商自行承担。外运运距供应商在投标报价时综合考虑。

- 管道检测临时封堵及拆除费用已包含单价内，供应商在投标报价时综合考虑。如甲方发现成交供应商有不按规定处理管道清理物的情况的，一经查实甲方有权单方解除合同并没收合同履约保证金，由此造成的一切损失及法律责任由乙方负责。

- 具体实施工作内容根据项目现场实际情况确定，中标单位应在现场基本情况了解后向采购人及监理单位提出采用哪种方案进行检测、检查或修复，方案经监理单位及采购人同意后方可实施。

- 在排查过程中，如发现因检查井被复盖或井盖无法打开的，导致排查工作无法进行的，经监理单位确认后，方可进行修复。

- 在排查过程中，如有管道情况不明，须采取其他方式确定管道走向的，费用由供应商在投标时综合考虑，不再另行计算。

- 待信息化平台建立以后，供应商需无条件配合采购人进行大数据汇集、上报等相关工作。因数据无法汇集到大数据信息平台的，供应商须无条件整改。

12、竣工验收前对问题清单整改情况进行复核并出具复核报告。

13、检查井清淤要求：清淤时，不得将管内淤泥冲洗到其他管中并将井口清洗整洁。

14、项目实施过程中实际发生但未包含在上述工作内容中的其他项目，费用由供应商在投标时综合考虑，不再另行计算。

15、供应商在工作过程中，应在合同总价范围内自行把握工程量，若可能出现超出的情形，应暂停工作提前报采购人确认。

16、在进行检测、清淤、疏通等作业时，必须按规定实行安全围护，设立醒目标志，工作人员必须穿标志服，避免安全事故的发生。标志（标志服）需体现“污水零直排”等的字样。

17、供应商提供排查成果无法满足后续设计单位设计要求的，供应商须无条件按照设计要求重新排查或整改到位。

- 三、项目实施要求：

以下是具体的项目要求：根据《浙江省“污水零直排区”建设验收办法》、《浙江省“污水零直排区”建设行动方案》（浙治水办发〔2018〕28号）、《台州市“污水零直排区”建设专项行动方案》的通知（台治水办【2018】84号）、《台州市工业园区“污水零直排区”建设核查评分指标体系的通知》（台治水办【2019】90号），实现“晴天无排水、雨天无污水”水环境质量达标。

1涉水污染源调查与评估

1.1 基本要求

- 涉水污染源调查与评估的范围为：作业范围内所有排放污水（废水）的污染源。

- 涉水污染源调查与评估的目的是获得污染源的地理位置、排水性质、水量、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、内部排水设施现状等基础信息。

- 涉水污染源调查与评估步骤应包括：现有污染源成果整理、现场调查、成果编制等。

1.2 现有污染源成果整理

通过已有可利用的资料，收集现有涉水污染源的污染排放资料。

通过向有关部门、单位收集有关辅助资料，包括：

- 企业相关信息；

- 排水管网设计图及竣工图；

- 工业废水处理情况及流程；

- 排水许可证；

- 企业现有污水排放的相关制度等。

1.3 现场调查

1.3.1 基本要求

通过现场调查，应核实并掌握其以下基本信息：

- 涉水污染源（各作业范围）基本信息，包括：空间位置信息（平面坐标系统：经纬度或台州2000坐标系；高程基准：1985国家高程基准）、平面布置图、性质、规模等相关情况。

- 涉水污染源（各作业范围）用水量和水源情况。

- 涉水污染源（各作业范围）排出口坐标位置、管底标高、形状、尺寸、材料、埋设年代、流量，以及废水排放形式（间接或直接）、排放途径、排放去向。

- 涉水污染源（各作业范围）污水排放量，主要污染物种类、浓度、排放总量、超标程度。

- 涉水污染源（各作业范围）内部排水设施分布情况，绘制内部排水管网分布图。

- 涉水污染源周边排水设施分布情况及周边污水接管的数量、管径、接入位置等，绘制外部排水管网分布图及污水接管示意图。

- 对涉水污染源内部缺乏资料的已建排水设施，应通过排水设施的普查和探测进行确定。

- 根据需要，对涉水污染源内部排水管网、检查井、排水口进行调查评估，对雨污混接情况进行调查评估。

- 区域内排水管网现状及规划图、所在区域排水体制；

- 区域内市政排水设施的建设及规划情况；

- 区域内企业内部排水设施建设情况；

- 区域内排水设施的普查，以及排水管网、检查井、排水口的调查与评估，雨污混接情况的调查与评估。

1.4 成果编制

调查成果由调查图纸、调查记录表及调查报告组成。

1.4.1 调查图纸

可采用电子图纸和纸质相结合的方式，调查图纸应反映涉水污染源的名称、位置、平面布置、污水排放去向、内部排水管网分布、污水连接管及外部排水管网分布、内部排水管道及检查井缺陷类型及分布、内部雨污混接点位分布；调查成果应使用台州2000坐标系、1985国家高程基准；调查成果底图比例尺不应小于1:1000，宜采用1:500。

1.4.2 调查记录表

头岙工业园区企业内部污水零直排建设情况综合调查表

| 企业名称 |  |  | 详细地址 |  | 联系人 | 联系方式 | 排水许可证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 日均污水排放量（吨） |  |  | 是否建有污水处理设施 |  | 合流入网/分流入网 | 污水排污口位置 | 雨水排放口位置 |
| 生产废水 | 生活污水 | 合计 | 生产废水处理设施 | 生活污水处理设施 |  |  |  |
| 排查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水纳管排放：□是（污水排入哪条道路污水管网： ） □否（污水排放去向： ） 是否有工业废水产生：□是□否； 厂区内部工业废水、生活污水和雨水（包括清下水）是否分流：□是□否； 厂区内部排水管网问题：□无□破损□渗漏□混接□错接□淤积□堵塞； 雨水井个数： ；污水井个数： ；雨污水井盖是否盖错：□是□否； 井盖是否完好无缺、标识正确：□是□否； 生活污水（包括厕所、洗浴、食堂、实验室、垃圾存放滤液和垃圾桶冲洗等污废水）是否统一收集处理并纳入企业污水管网：□是 □否； 公共洗浴场所：□有□无，如果有，是否按规范设有毛发聚集器：□是□否； 食堂：□有□无，如果有，是否按规范设置隔油格栅池并定期清理：□是□否；隔油池材质： 生活区是否规范设置化粪池：□是□否，是否定期清理：□是□否；化粪池材质： 垃圾渗滤液和垃圾桶冲洗废水是否流入雨水井：□是□否； 电镀等特殊行业是否按环保要求建有分质分流系统：□是□否； 化工、电镀、造纸、印染、酸洗等行业是否实行工业废水输送明管化或地面化：□是□否； 化工、电镀、造纸、印染等行业初期雨水是否按规定设置切换阀和收集处置系统：□是□否； 工业废油废液是否进行有效的收集：□是□否； 雨水排放口是否完成整治，实现“晴天无排水、雨天无污水”：□是□否； 雨污管网分布走向图是否上墙：□是□否。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题：（主要针对上述排查项目进行汇总，发现其他问题也可在此体现。） 整改计划： |  |  |  |  |  |  |  |

1.5 调查报告

调查报告包括涉水污染源调查的项目背景、调查范围、调查时段、调查方法及调查成果。调查成果要能够反映涉水污染源的名称、位置、平面布置、水质水量、污水排放去向、内部排水管网分布、污水连接管及外部排水管网分布、内部排水管道及检查井缺陷类型、等级及分布、内部雨污混接等级及点位分布等问题，并分类提出治理对策。

# 2 排水管网及附属设施普查

## 2.1 一般规定

- 排水管网及附属设施普查范围为：作业范围企业内部排水管道、周边配套市政雨污水管网、污水接企管道及各类排水附属设施。

- 普查的目的是排水管道位置、管径、连接关系、污水井管内底标高、排水管材质、管道走向、管道构筑物或附属物等的信息。

- 排水管网及附属设施普查应包含表中的信息。

排水管网及附属设施普查信息表

| 序号 | 普查信息 | 备注 | 序号 | 普查信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起点测量点号 | 必填 | 18 | 材质 | 必填 |
| 2 | 终点测量点号 | 必填 | 19 | 排水流向 | 必填 |
| 3 | 特征 | 必填 | 20 | 所属污水收集系统 |  |
| 4 | 附属物 | 必填 | 21 | 淤积程度 | 必填 |
| 5 | 起点X坐标 | 必填 | 22 | 井类型 | 必填 |
| 6 | 起点Y坐标 | 必填 | 23 | 所属区域 | 必填 |
| 7 | 起点地面高程 | 必填 | 24 | 所属街道 | 必填 |
| 8 | 管道是否连通 | 必填 | 25 | 入网住宅小区 | 必填 |
| 9 | 井状态 | 必填 | 26 | 入网工业企业 | 必填 |
| 10 | 泵站名称 | 如果是泵站需填写其名称 | 27 | 入网单位 | 必填 |
| 11 | 埋设方式 | 必填 | 28 | 入网部门面积 |  |
| 12 | 埋深 | 必填 | 29 | 入网状态 | 分流入网、合流入网、未入网 |
| 13 | 管径 | 必填 | 30 | 污水出入 |  |
| 14 | 所在道路 | 必填 | 31 | 出口管底标高 | 必填 |
| 15 | 权属单位 | 必填 | 32 | 是否实测 |  |
| 16 | 埋设日期 | 必填 | 33 | 调查日期 | 必填 |
| 17 | 压力 |  | 34 | 管线类型 | 污水、雨水、雨污合流 |

- 排水管网及附属设施普查步骤应包括：现有排水管网成果整理、现场调查、排水管线探测、编写技术报告、成果验收等。

- 排水管网及附属设施普查应符合：《工程测量规范》（GB50026-2007）、《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）、《国家基本比例尺地图图式第一部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2007 ）、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61）、《城市基础地理信息系统技术规范》（CJJ 100-2004）、《浙江省 1:500  1:1000  1:2000数字地形图测绘规范》（DB 33/T 552-2014）、《台州市1:500 1:1000 1:2000基础地理信息数字产品测量技术规程》（DB 3302/T 1004-2010）、《台州市1:500 1:1000 1:2000基础地理信息数据规程》（DB 3302/T 1005-2010）、《台州市地下管线探测技术规程》的相关要求。

## 2.2 现有排水管网成果整理

- 通过向政府有关部门、设计施工单位调查了解，收集在调查范围内排水系统（管网）的资料，包括排水管网的规划图、排水管道系统概况、排水管线（包括污水、雨水、雨污合流、用户连接污水管道）的设计图、施工图、竣工图、示意图、竣工测量成果或外业探查成果、及相关技术说明资料，排水管线工程规划审批资料，排水管道养护资料，现有基本比例尺地形图等。

- 现有排水管线资料的调绘应对已有的排水管线资料进行搜集、分类、整理，并转绘到相应比例尺地形图上。

- 排水管线现况调绘图应根据排水管线竣工图、竣工测量成果或外业探查成果编制，无竣工图、竣工测量成果或外业探查成果时，可根据施工图及有关资料，按管线与邻近的建（构）筑物、明显地物点、现有路边线的相互关系编制。编制时应对所搜集的资料应进行整理、分类，将管线位置、连接关系、管线构筑物或附属物、规格（管径或断面尺寸）、材质、埋设年代等管线属性数据宜转绘到相应比例尺地形图上，并注明管线资料来源。

- 应充分利用现有地下排水管线普查成果。

## 2.3 现场调查

- 按照调查要求，对附属物和排水管线的明显点进行实地开井量测调查。记录结果可填入相应的实地调查表。在实地调查中可邀请排水管线产权单位的管线管理人员、管线的规划、设计、施工人员和当地居民等熟悉管线情况的人员协助。

- 现场调查还应核查下列内容：核查排水管线现况调绘图与实地是否一致，核查调查区内测量控制点的位置和保存情况，察看调查区内地物、地貌、交通情况、地球物理条件及各种可能的干扰因素，核查地形图的现势性。

- 现场调查后应进行如下工作：在排水管线现况调绘图上标注与实地不一致的管线点；记录调查区内控制点点位保存及点位变动情况，并初步确定新布设控制点位置；判定地形图的可用性；初步确定地下管线探测仪一致性校验场地。

## 2.4 排水管线探测

### 2.4.1 基本要求

- 测量基准

- 坐标系统应采用台州市2000坐标系，采用其他坐标系时应与台州市2000坐标系建立转换关系；

- 高程系统应采用正常高系统，高程基准采用1985国家高程基准。

- 精度衡量指标

以中误差作为衡量精度的标准，2倍中误差作为极限误差。

- 排水管线探测包括下列内容：

- 查明排水管线的类型、平面位置、埋深、走向、材质、规格、埋设年代、权属单位等；

- 测量排水管线及管线附属物的平面坐标和高程；

- 绘制排水管线图；

- 建立或更新排水管线数据库。

- 排水管线探测基本程序宜包括下列内容：

- 技术准备；

- 排水管线探查；

- 排水管线测量；

- 排水管线数据处理与数据库建立；

- 编写技术总结报告；

- 成果检查验收与归档。

- 排水管线探测取舍标准：管径≥200mm或方沟断面(宽或高)≥400mm。

- 排水管线的种类、代号、代码与颜色的设置按下表的规定执行。

排水管线分类、代码、颜色的设置

| 种类（大类） |  |  | 小类 |  |  | 颜色（RGB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水 | PS | 2 | 雨水 | YS | 01 | 褐（76，57，38） |
|  |  |  | 污水 | WS | 02 |  |
|  |  |  | 雨污合流 | HS | 03 |  |

- 排水管线探测精度应符合以下规定：

- 明显管线点埋深量测精度应符合下表的规定。

明显管线点埋深量测精度      单位为毫米

| 明显点管线点埋深 | 埋深量测中误差 |
| --- | --- |
| H≤2500 | ±25 |
| H＞2500 | ±0.01H |

注：表中H为明显管线点埋深。

- 隐蔽管线点探查精度应符合下表的规定。

隐蔽管线点埋深量测精度     单位为毫米

| 水平位置中误差 | 埋深中误差 |
| --- | --- |
| ±0.050H | ±0.075H |

注：式中H为地下管线的中心埋深，当H <1000时，则以1000计算。

- 排水管线点测量的精度应符合表下的规定。

排水管线点测量精度     单位为毫米

| 平面位置中误差（相对邻近平面控制点） | 高程测量中误差（相对邻近高程控制点） |
| --- | --- |
| ±50 | ±50 |

- 排水管线成果质量要求：排水管线探测单位应建立质量保证体系，落实过程控制与质量检验的质量保证措施。

- 排水管线图分幅及编号按以下规定执行：

- 1:500、1:1000、1:2000基本地形图采用台州市2000坐标系，50×50cm正方形分幅。

- 1:2000基本地形图的编号采用图廓西南角坐标整公里数的X─Y形式表示，起始图号为000─000。

- 1:1000基本地形图以所在位置的1:2000基本地形图编号为基本图号，并在基本图号之后附加一个位置标号（用大写英文字母A、B、C、D）作为它的图幅编号。

- 1:500基本地形图以所在位置的1:2000基本地形图编号为基本图号，并在基本图号之后附加一个位置标号（用阿拉伯数字01─16表示）作为它的图幅编号。

- 排水管线探测应建立安全保证体系，落实安全与保密措施。

### 2.4.2 排水管线探查

- 一般规定。

- 排水管线探查应在现有排水管线资料调绘工作的基础上，采用实地调查与仪器探查相结合的方法，实地查明各种排水管线的敷设状况，即排水管线在地面上的投影位置和埋深、管线类别、走向、连接关系、规格、材质、权属单位、埋设年代以及附属设施等，绘制探查草图，并在地面上设置管线点标志。

- 管线点包括线路特征点和附属设施（附属物）中心点，可分为明显管线点和隐蔽管线点。明显管线点应进行实地调查和量测有关数据；隐蔽管线点应利用实地探测、开挖或通过打样洞方法探查其位置及埋深。

- 管线点的间距应符合下列规定：

①在无特征点的直线段上也应设置管线点，一般要求在建筑密集区间距不宜超过70m，其他地区不宜超过100m；

②在管线弧形段上，管线连线偏离管线实际位置0.2m时，应适当增加管线点设置，并能反映管线弯曲特征。

- 管线点点位应设置在线路特征点或附属设施中心点上，在无特征点的直线段上也应设置管线点。具体管线点点位设置应按下列要求进行：

①检查井：在检查井中心位置设置管线点，当井位中心偏离管线中心线距离大于0.2m时，应单独设置偏心井，并在垂直于管线走向位置设定特征点；

②地下管线小室：检修井、压力井、沉井、净化池、隔油池、化粪池、酸碱中和池、人孔、手孔、倒虹井等窨井，在井中心设置管线点；方井范围（长或宽）≥1.5m或圆井直径≥1.5m，应测量井室外边框范围并在相应位置设置井边点；

③架空管道：在管道投影中心设置管线点。

管线点的地面标志应易于识别，在成果验收前不应毁失和移位；不易设置地面标志的管线点应在实地栓点或作点之记。

- 排水管线探查应在现况调绘图上详细标注各种管线的走向、管线点连接关系、管线点编号等，绘制形成纸质或电子探查草图。

- 排水管线探查应实施过程质量控制，对探查结果进行质量检验与评价，并保证探查成果质量符合任务规定要求。

- 实地调查

- 实地调查应在排水管线现况调绘图所标示各类排水管线位置的基础上，通过对所出露的排水管线及附属设施按表1的调查项目要求详细核查排水管线及其附属物的各属性，做好记录和量测，并按表2要求填写《排水管线探查记录表》，同时应确定隐蔽管线段。

表1 排水管线实地属性调查项目表

| 管线类型 | 埋深 方式 | 埋 深 |  | 断面尺寸 |  | 井深 | 材质 | 载体 流向 | 附属设施 | 运行状态 | 埋设 年代 | 权属 单位 | 监管 单位 | 养护 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内底 | 外顶 | 管径 | 宽*高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排 水 | 直埋 | ○ | — | ○ | — | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
|  | 方沟 | ○ | — | — | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
|  | 非开挖 | ○ | — | ○ | — | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
|  | 压力管 | — | ○ | ○ | — | △ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |

注：表中“○”表示应查明的项目，“△”表示宜查明的项目，“—”表示非调查项目；

表2  排水管线探查记录表

工程名称：     工程编号：          管线类型：         发射机型号、编号：

测    区：                图幅编号：               接收机型号、编号：

| 管线 点号 | 连接点号 | 管线点类别 |  | 管线 |  | 载体特征 |  | 探查方法 |  |  | 埋深（m） |  | 井深（m） | 埋设 |  |  | 所在道路 | 权属单位 | 监 管 单 位 | 养 护 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特征 | 附属物 | 材质 | 规格 （mm） | 压力 （电压） | 流向 （根数） | 激发 | 定位 | 定深 | 探测 | 外顶 （内底） |  | 方式 | 年代 |  |  |  |  |  |  |

探查单位：       探查者：        探查日期：        校核者：       第    页 共    页

注：激发方式：1 直接连接；2  夹钳； 3  感应（直立线圈）；4  感应（压线）；5 其它。

定位方式：1 电磁法；2 电磁波法；3 钎探；4 开挖；5 实地调查 6 据调绘资料。

定深方法：1 直读；2 百分比；3 特征点；4 钎探；5 开挖；6 实地测量；7 雷达；

8 据调绘资料；9 内插。

- 明显管线点埋深量测应按下列要求进行：

①明显管线点埋深宜采用钢尺量测，不能用钢尺直接量测时，应采用L尺在地面进行量测，L尺的长轴方向应保持与地面线垂直，读数时应在地面拉水平线，水平线与L尺长轴方向的交点即为读数起始位置；

②当检查井被掩埋物、淤泥等覆盖，不能直接量测埋深时，应采用仪器探测、打样洞等方法查明排水管线的埋深，同时应在表6.4-7《排水管线探查记录表》中注明定深方法；对于排水管线井盖被沥青、混凝土浇筑或建（构）筑物堆压，无法开井量测时，可根据被埋井两侧井内数据采用线性内插方法获取被调查井的埋深，并在管线点成果表中内备注说明。

- 检修井、压力井、沉井、净化池、隔油池、化粪池、酸碱中和池、倒虹井等窨井深度可按需进行调查，调查方法可参照明显管线点埋深量测。

- 管线断面尺寸量测应按下列要求进行：

①管线断面尺寸用钢卷尺量测，当断面宽度大于1米时，绘制投影边界；

②圆形断面管径量测其内径；排水方沟量测矩形断面内壁的宽和高；

③架空管道：圆形断面管径量测其内径；非圆形断面的应量测其断面宽和高；

④有套管或其他外包管道的应量测外包管径和内管管径，断面尺寸用“外包管径×内管管径”表示。

- 排水管道应查明管道材质，材质名称取值见下表。同一管道有多种材质时，应表示所有材质名称，中间用英文“；”分隔，并按表中顺序排列。

各类管线材质名称取值表

| 管线种类 | 材质名称 |
| --- | --- |
| 排水 | 砼；塑；钢；铸铁；陶瓷；玻璃钢；砖；石；石棉；砖石 |

- 明显管线点和新建管线点应按下表的所示内容查明管线上的建（构）筑物和管线点。

各类管线材质名称取值表

| 管线种类 | 建（构）筑物 | 管线点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特征点 | 附属物点 |
| 排水 | 泵站、化粪池、净化池、暗沟地面出口、沉淀池、排气阀、隔油池、酸碱中和池 | 进水口、出水口、变径、弯头、直通、三通、四通、多通、预留口、非普、井边点 | 污水检修井、雨水检修井、雨篦、污篦、溢流井、阀门井、跌水井、通风井、冲洗井、沉泥井、渗水井、出气井、水封井、阀门 |

- 实地调查中对特殊情况的处理：

①在管线的变坡或变径处，如果坡度和管径是渐变的，则应在变化的起点和终点分别设置管线点；

②因缺少明显管线点或在已有明显管线点上不能查明有关属性项目时，应在调查记录上注明原因，或借助其他方式进行调查。

- 仪器探查

- 仪器探查是在现况调绘和实地调查的基础上，根据不同的地球物理条件，选用不同的方法进行，仪器探查应具备下列条件：

①目标管线与其周围介质之间有明显的物性差异；

②目标管线所产生的异常场有足够的强度，或可从干扰场和背景场中清楚地分辨出来；

③经方法试验证明其有效，探查精度应符合规定。

- 排水管线探查应符合下列原则：

①应从已知到未知再到已知；

②应从简单到复杂；

③应优先采用轻便、有效、快速、成本低的方法；

④复杂条件下宜采用多种探查方法相互验证。

- 探查隐蔽地下管线可采用物探方法、打样洞探测或直接开挖等方法。

- 物探方法可选用电磁法、磁梯度法、电磁波法（地质雷达）、地震波法及轨迹探测法等。选用的物探方法应具备下列条件：

①被探查的地下管线与其周围介质之间应有明显的物性差异；

②被探查的地下管线所产生的异常场有足够的强度，应能在地面上用仪器观测到；

③应能从干扰背景中清楚地分辨出被查地下管线所产生的异常；

④探查精度应符合规定的要求。

- 探测仪器的选用应符合下列要求：

①有较高的分辨率、较强的抗干扰能力；

②探测精度应符合规定的要求；

③有足够大的发射功率（或磁矩）；

④有多种发射频率可供选择；

⑤轻便、性能稳定、重复性好，操作简便，应有良好的显示功能；

⑥应有快速定位、定深的操作功能；

⑦结构坚固、应有良好的密封性能。

- 对良性传导管线宜采用有源法探测，探测方法可选择感应法、夹钳法、单端连接法或双端连接法，在管线密集地段，宜采用两种或两种以上方法在不同的地点采用不同的信号加载方式进行验证；对非良性传导管线宜采用电磁波法、示踪电磁法、打样洞法或开挖法探测。软土地面宜采用机械探针法探测；排水沟渠宜采用电磁波法或示踪电磁法探测；硬质路面宜采用电磁波法或打样洞法探测；上述方法都不适用时可采用开挖方法。

- 探查成果记录

- 探查成果应在实地按格式记录，同时应将管线的连接关系绘制在基本比例尺地形图上。

- 各数据项和记事项都应根据实地探查的实际结果记录清楚，填写齐全，不得伪造数据。对隐蔽管线的规格、材质不能确认时，可根据管线现况调绘图填写，但应在“备注栏”中注明数据来源。探查原始记录字迹应清楚、整齐，不得涂改、擦改和转抄。更正错误时应将错误数字、文字整齐划去，在上方另记正确数字和文字；更正埋深错误时，应在另行重新记录。

- 探查草图宜根据实地探查的结果绘制在基本比例尺地形图上。绘制内容应包括：管线连接关系、管线点编号、必要的管线注记、放大示意图等。图式应按《管线要素分类代码与符号表达》要求进行，管线点与周围地物的相对位置宜准确。探查草图上的文字和数字注记应整齐、完整，图例、文字和数字注记内容应与探查记录一致。

- 各探测工区应对探查草图进行接边工作，不得在未接边的情况下，将管线画至图边。接边内容应包括管线空间位置接边和管线属性接边。

- 探查原始记录资料应按作业区、管线类别分别进行编目、组卷。

### 2.4.4 排水管线测量

- 一般规定

- 排水管线测量应包括控制测量、管线点测量和成果质量检查。

- 排水管线测量应实地测量管线点的平面位置与高程，测量精度规定。

- 控制测量

- 排水管线测量宜利用台州市已有的等级控制点，如控制点不能满足管线测量要求时，应布设图根控制点。图根平面控制测量可以采用导线测量法或GNSS RTK法进行施测。图根高程控制测量可以采用水准测量法、三角高程测量法或GNSS RTK法进行施测。

- 已有的控制点在使用前必须进行边长和高差检核，有两个及以上通视方向的控制点宜增加固定角检核。

- 管线点平面位置和高程的测量可采用极坐标法、三角高程法或GNSS RTK法，并符合如下要求：

①采用极坐标测量法结合三角高程测量法，可同时测定管线点的平面位置和高程，水平角和垂直角可观测半测回，测距长度不宜超过150m，定向边宜采用长边，仪器高和觇牌高量至毫米；

②若测区比较空旷，且没有干扰信号，可采用NBCORS网络RTK或单基站RTK方式直接测定管线点的三维坐标，测量时按CH/T 2009的有关规定执行。

- 与管线有关的地面建（构）筑物和附属设施采用数字测绘法测定。

- 使用支导线点测量管线点时，应同时测定明显地物点进行数据检核。

- 测量采集的数据应进行检查，删除错误数据，及时补测错、漏数据，超限的数据应重测；用经检查完整正确的测量数据，生成管线测量数据文件；数据文件应及时存盘、备份。

### 2.4.5 数据处理

- 一般规定

- 管线数据处理与数据库建立（本项目不要求，投标人需保存相关的数据电子资料）的内容应包括管线图编绘、管线成果表编制、管线数据文件生成及质量检验。

- 数据处理建立的数据文件应符合规定格式要求，并可导入管线信息系统数据库。

- 管线图编绘

- 管线图应包括排水管线图和管线横断面图。

- 管线图编绘时使用的颜色、符号和线型应符合《管线要素分类代码与符号表达》相关规定。编辑过程中，应删除与管线数据重合或矛盾的地形要素，并应保持管线图间要素的相互协调。管线图分幅及编号按图6.4-1执行。

- 管线图上各种文字、数字注记不应压盖管线及其附属设施的符号。管线图注记应符合下表的规定，管线的数字注记、线上文字应平行于管线走向，字头应朝向图的上方，跨图幅的注记应在各图幅内分别注记。

地下管线图注记要求

| 类型 | 方式 | 字体 | 字大（mm) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线点号 | 字符、数字混合 | 正等线 | 2 | 字朝正北 |
| 管段标注 | 字符、数字混合 | 正等线 | 2 |  |
| 扯旗注记 | 字符、数字混合 | 细等线 | 3 |  |
| 主要道路名 | 汉字 | 细等线 | 4 | 路面辅装材料注记2.5mm |
| 街巷、单位名 | 汉字 | 细等线 | 3 |  |
| 层数、结构 | 字符、数字混合 | 正等线 | 2.5 | 分间线长10mm |
| 门牌号 | 数字 | 正等线 | 1.5 |  |
| 高程点 | 数字 | 正等线 | 2 |  |
| 断面号 | 罗马数字 | 正等线 | 3 | 由断面起、讫点号构成断面号：1-I’ |
| 接图表 | 数字 | 细等线 | 1.5 |  |

- 排水管线图的编绘宜在一张图显示，除应符合“2. 管线图编绘”第2条和第3条的规定外，还应符合如下要求：

①管线图图廓整饰应包括图名、作业单位、比例尺、图幅结合表等；

②管线图应包括相应的排水管线、管线附属物以及地面建（构）筑物、交通、水系和主要地形地貌特征等；

③图上长度大于等于50mm的排水管线段应在管线段的中点处标注流向符号；

④各种管道应注明管线代码、材质、规格；

⑤有压力的管线，应在管径或断面尺寸后加注压力信息。

- 管线横断面图编绘应符合下列规定：

①以能明确表示管线要素内容为原则，选取并标注纵横比例尺；

②表示内容包括断面号、地面地形变化、管线类别、地面高程、与断面相交的地下建（构）筑物、路边线、各种管线的位置及相对关系、管线高程、管线规格、管线点水平间距等；

③编号采用城市基础地形图图幅号加罗马文顺序号表示；

④管线按实际比例绘制，管道用空心圆表示，管沟（廊）用空心矩形表示，直径或边长的图上尺寸小于1mm的以1mm表示。各种建（构）筑物、地物、地貌按实际比例绘制。

3管线成果表编制

- 管线成果表应依据探测成果编制，内容及格式应符合下表的规定。

排水管线成果表

管线名称：               管线类别：                   所在图幅：

| 管点编号 | 物探点号 | 管线点 |  | 连接 点号 | 管点坐标(m) |  | 地面高程(m) | 埋深(m) | 井深 (m) | 管线高程(m) |  | 管径或 断面宽*高(mm) | 材质 | 埋设 |  | 数据 来源 | 权属 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特征 | 附属物 |  | X | Y |  |  |  | 起点 | 终点 |  |  | 方式 | 年代 |  |  |  |

探测单位：            探测时间：            填表者：             校对者：

- 在成果表中应采用并填注连接点号表示连接关系，并对应填写相应管线段的属性信息。对于依比例尺表示的窨井，井内管线点应按照实际填写坐标；对于不依比例尺表示的窨井，只标注窨井中心点坐标，且分别填注井内连接的所有管线，并应在备注栏以邻近管线点号说明其连接方向。

- 成果表中宜以大类代码表示管线点，管线子类或权属应另行加注、标明。

- 管线成果表应以城市基本地形图图幅为单位，并装订成册。成果表装订成册后应在封面标注相应图幅号并编写制表说明。

4数据文件生成

- 管线要素分类码按《管线要素分类代码与符号表达》规定要求执行。

- 数据文件中表示坐标、高程、埋深、井深等空间位置的属性字段，应采用双精度型，其中坐标、高程应保留3位小数位，埋深、井深应保留2位小数位。

- 数据文件中表示角度的属性字段，应采用双精度型，并采用弧度制表示。

- 数据文件中表示时间的属性字段，应采用8位文本型，年份无法调查清楚的可用“0000”表示，月份或日期无法调查清楚的可用“00”表示。

- 数据文件中所有字段的长度不得小于管线探查记录表中对应字段的长度。

- 生成数据文件应符合下列规定：

①分层与层名应规范、统一；

②成果数据应完整；

③成果数据的逻辑关系正确；

④数据结构和数据表结构正确，字段命名、字段类型和字段宽度准确；

⑤数据接边误差符合有关要求。

- 数据文件的信息应与排水管线的原始记录保持一致。

5质量检验

- 数据处理完成后应对管线图、管线成果表、数据文件和数据库进行质量检查。

- 管线图的质量应符合下列规定：

①管线无遗漏；

②管线连接关系正确；

③图例符号、文字、数字注记符合要求；

④图幅接边无遗漏或错误；

⑤图廓整饰符合要求。

- 成果表的编制、项目填写和装订应符合有关要求。数据文件应与管线图、成果表相互一致，其质量应符合下列规定：

①数据格式符合《管线要素分类代码与符号表达》要求；

②数据内容完整、正确；

③数据项之间关系完整、正确、规范；

④管线管径、流向、管线点间距无逻辑错误。

- 管线数据应进行拓扑检查和属性检查，应符合下列规定：

①测量基准符合本标准规定；

②几何数据和属性数据内容应完整、全面；

③元数据内容应完整、正确；

④数据结构符合本规程规定；

⑤注记应完整、准确。

- 成果提交

- 排水管线探测成果提交应分为向用户提交和归档提交。向用户提交应按任务书或合同书的规定提交成果资料，归档提交应包括“3. 成果验收”中规定的全部资料和验收报告。

- 成果提交时应列出资料清单或目录，逐项清点，并办理交接手续。

- 四 、其他情况说明

▲1、如本项目原始资料及图纸缺失较多，投标人中标后，采购人仅提供部分现存有可提供的图纸，采购人未提供部分由中标人自行负责处理。采购不予支付任何因此增加的费用或因此产生的责任，排查结果准确性、完整性由中标人负责。

▲2、投标人中标本项目后，项目负责人必须到海润街道进行备案登记。

3、若在采购人通知必须到场中标人未派人到场的（必须是熟悉项目情况的人员），每次扣服务费1000元，履约保证金额度扣完为止。

4、合同期间，如因排查合格率问题导致扣分的，上级检查组对已排查区域的建设单元进行抽查时存在未列入问题清单而导致街道扣分的，每发现1处扣服务费1000元，履约保证金额度扣完为止。

▲5、付款方式：

本项目按排查进度支付排查费用。

合同签订后10日内支付合同价的10%作为预付款，完成各类服务工作，提供完善的“污水零直排区”建设调查评估资料并经初验合格后支付至结算价的50%，余50%待本工程清淤修复施工完成并经省对县考核合格后10日内付清，并退还履约保证金（不计息）。

- 履约保证金：中标价的10%。

- 投标人向招标人提供完整的成果文件，所有费用已包括在内，不再另行收费。

8、企业围墙内范围的中标人与企业签订合同，由所属企业支付费用，单价按投标单价结算，工程量按实计算。围墙外范围中标人与三门县人民政府海润街道办事处签订合同，费用由街道支付。

- 第三部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 三门县海润街道头岙工业园区污水零直排排查项目 |
| 2 | 招标内容 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”内容 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | ▲项目服务期 | 详见本招标文件“第二部分采购需求”中“服务期要求”内容。 |
| 5 | 质保期 | 详见采购需求 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | ▲投标文件有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 8 | ▲投标保证金 | 人民币10000元。 |
| 9 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金（具体要求详见“第二部分采购需求”的付款方式内容）。 |
| 10 | ▲投标文件份数 | 商务与技术文件共5份，报价文件共 5 份（一正本四副本，封装成一袋）。 |
| 11 | ▲投标文件提交截止时间及地点 | 时间：2020年6月11日9：00（北京时间） 地点：三门县海润街道公共资源交易中心。 |
| 12 | 开标时间及地点 | 时间：2020年6月11日9：00（北京时间），地点：三门县海润街道公共资源交易中心。 |
| 13 | 答疑与澄清 | 投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起3个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |
| 14 | 实质性条款 | 带▲是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。 |
| 15 | 开标顺序 | 先开商务与技术文件，待商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 16 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标采购单位（采购人和采购代理机构） |

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指三门县人民政府海润街道办事处。

2.“采购代理机构”指采购人委托招标的台州景珩建设管理有限公司。

3.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相应规定除外）。

2、本项目招标代理费为10000元，由中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明

▲1.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（八）质疑与投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

2.质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购代理机构，采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

3.采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后3个工作日内作出书面答复（涉及项目采购需求内容的由采购人答复），质疑人在收到答复后应于1 日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回复予以确认。过期未回复的，视为默认接受。

4.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告监管部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

5.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门投诉。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

- 招标公告

- 采购需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）招标文件的澄清与修改

1.投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点需要质疑的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起3个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。逾期不得再对招标文件内容提出质疑，并视为对招标文件内容认可。

2.采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构以书面形式通知投标人。

3.当招标文件与招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

（一）基本要求

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制和提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

▲3.计量单位：招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

4.不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

（二）投标文件的组成

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（2）类似项目业绩一览表（如有，见附件八）；

（3）商务响应表（见附件九）；

（5）服务方案的阐述；

（6）人员管理方案的阐述；

（7）文明施工、环保措施的阐述；

（8）验收方案的阐述；

（9）人员配置一览表（附件十）；

（10）项目设备配置清单（附件十一）；

（11）技术响应表（见附件十二）；

（12）证书及业绩材料（提供与原件一致的复印件，复印件要求加盖单位公章，提供原件备查。如不按要求提供，相应类项不予评分。）：

①投标人自2015年1月1日至今（以合同签订日期为准），承接过同类型项目业绩的证明材料，提供合同；

②投标人“重合同守信用” 或 “守合同重信用证书”；

③投标人资质证书；

④项目组组成人员技术职称证书等；

⑤投标人的ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、具有信息安全管理体系认证的证书、知识产权管理体系认证证书等；

⑥市政地下管道自动清污装置使用新型专利证书、国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书、高新技术企业证书等；

（13）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

①开标一览表（见附件一）；

②投标报价明细表（见附件二）。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表《开标一览表》、《投标报价明细表》格式填写。

▲2.投标报价是包括涉及本项目全部工作实施所发生的全部费用，综合单价包含所有道路内雨污水井的清理、管道疏通、清淤、封堵（含潜水封堵）、排水、视频检测、淤泥等废弃物的外运处置、设备的进退场费用、成果提供、管理费、利润及各种规费、税费、水费、电费、安全文明施工费、测绘费、拆除封堵费等其他所有完成管道检测、清淤、疏通、临时排水费、培训、试运行、验收、后期服务、保修、风险等一切费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲4.本项目设有最高限价，最高限价见前附表。若投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。

5.投标报价明细表及开标一览表中每单项必须填写单价和合价, 其它属于招标内容范围内而未列入设备材料清单子目内的，视为己包含或分配到设备材料清单的其他单价或合价之中。

6投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量。

- 7.附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础，如投标人擅自更改将引起废标。

8.服务期要求：合同签订后30日历天内完成所有工作内容并通过初验。

（四）投标保证金

1.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始无息退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标文件提交截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件将被拒绝。中标人的投标文件有效期顺延至合同履行完毕，在此有效期内未经同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期,这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不予退回。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件和承诺的内容。

（六）投标文件的份数和签署

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本，封装成一袋），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“商务与技术文件”、“报价文件”、“标项号（如有）”、“投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“商务与技术文件”、“报价文件”、 “标项号（如有）”、“ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

（七）投标文件的提交

1.投标文件提交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，采购代理机构将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

③如因故推迟投标文件提交截止时间的，招标采购单位和投标人的权利和义务将受到新的截止时间约束。

2.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知采购代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

- 四、开标

1.采购代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由采购代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书可以与投标文件分开单独提交，也可以编入资格证明文件中。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.采购代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11.主持人公布投标报价、中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

五、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，采购代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对采购代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、项目工期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第四部分”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1.采购人根据评标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》的要求，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.采购人应当确定中标候选人为中标人中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内到采购人或采购代理机构处签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商无故拖延、拒签合同的，采购代理机构和采购人有权不退还投标保证金并取消其中标资格。

3.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

4.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）履约保证金

1.合同签订时，采购人按本项目招标文件规定自行收取项目履约保证金（具体要求详见“第二部分采购需求”的付款方式内容）。2.履约保证金不予退还的情形：a.拒绝

履行合同义务的；b.产品质量验收或测试不合格的。

第四部分 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》及其它有关规定，结合本次招标实际需求，按照公平、公正、科学择优的原则，特制定本评标办法。

一、评标方法

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列；如均相同，则抽签确定。排名第一的投标人为中标候选人。

三、评标细则

本项目总分100分(商务与技术文件为85分，报价文件为15分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的商务资信分由评标委员会讨论后统一打分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入）。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算(小数点后保留2位，第3位四舍五入)，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）各投标人投标报价得分由评标委员会按各投标人的投标报价统一计算

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15%×100 。

商务与技术文件评审内容及标准

| 报价得分15分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价-小微企业价格扣除优惠值6％（如有），评标基准价的得满分15分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 投标人资质（7分） | 1、投标人具有排水管道养护维修CCTV类证书得1分 |
|  |  | 2、投标人具有排水管道养护维修潜水类证书得1分 |
|  |  | 3、投标人须具有特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质得0.5分。具有防水防腐保温工程专业承包叁级及以上资质得0.5分， |
|  |  | 4、投标人须具有环保工程专业承包叁级及以上资质得1分 |
|  |  | 5、投标人须具有测绘丙级及以上资质得1分 |
|  |  | 6、投标人具有排水管道检测与评估作业能力甲级证书的得1分 |
|  |  | 7、投标人具有排水管道更新与非开挖修复甲级证书的得1分 |
|  | 投标人资信（9分） | 投标人具备ISO9001体系认证证书且在有效期内、ISO14001环境管理体系认证证书且在有效期内、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内，每个得1分，没有不得分，最多3分。（投标文件中须提供上述有效认证证书复印件并加盖公章，投标时提供原件，评分以原件为准，未提供原件的不得分）。 |
|  |  | 投标人具有知识产权管理体系认证证书得1分。 |
|  |  | 投标人具有企业信用等级AAA证书，且在有效期内的，得1分。企业有重合同守信用等级AAA证书的，且在有效期内的，得1分。需提供证书扫描件编入投标文件作为评分依据，未提供则不得分。 |
|  |  | 投标人具有一种市政地下管道自动清污装置使用新型专利证书得1分。 |
|  |  | 投标人具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书4个得1分，最高得1分。 |
|  |  | 投标人具有高新技术企业证书得1分。 |
|  | 业绩（3分） | 投标人自2015年1月1日至今（以合同签订日期为准），承接过同类型项目业绩每个的1分，最高的3分。 （投标文件中必须提供合同复印件并加盖公章，投标时提供合同原件，评分以原件为准； |
|  | 设备配置（24分） | 1、投标人配备一辆管道清洗吸污车得0.5分，每增加一辆得0.5分，最高3分。 |
|  |  | 2、投标人配备一台管道CCTV检测设备得0.5分，每增加一台得0.5分，最高3分。 |
|  |  | 3、投标人配备一套清理水泥浆块疏通设备（铣头）得0.5分，每增加一套得0.5分，最高3分。 |
|  |  | 4、投标人配备一台毒气检测仪得0.5分，每增加一台得0.5分，最高3分。（毒气检测仪须出具MA认证标志证明） |
|  |  | 5、投标人配备一套液压动力站得0.5分，每增加一套得0.5分，最高1分。 |
|  |  | 6、投标人配备一套潜污泵及泥浆泵得1分，每增加一套得1分，最高2分。 |
|  |  | 7、投标人配备一套声呐检测设备得1分，每增加一套得1分，最高2分。 |
|  |  | 8、投标人配备一套管道封堵气囊（DN300-DN1200）得0.5分，每增加一套得0.5分，最高2分。 |
|  |  | 9、投标人配备一套50KW静音发电机得0.5分，每增加一套得0.5分，最高2分。 |
|  |  | 10、投标人配备一套安全保障设备（包括正压式空气呼吸器、送风长管呼吸器、防爆对讲机、空压机、鼓风机视为一套）得1分，每增加一套得1分，最高3分。 |
|  |  | 注：1、需提供设备发票原件，车辆需提供发票和行驶证（需注明是重型载货专项作业车）原件，未提供原件不得分。2、设备发票复印件和设备彩色图片须编入投标文件中，未提供不得分。 |
|  | 拟投入人员配备（17分） | 1、配备1名城镇排水管道检测与评估及非开挖修复证书的专业技术人员的得0.5分，每增加一个得0.5分，最高2分； |
|  |  | 2、配备1名下水道三级养护工专业技术人员的得1分,每增加一个得1分，最高2分； |
|  |  | 3）配备1名市政排水管道检测与评估应用工程证书的得0.5分,每增加一个得0.5分，最高2分； |
|  |  | 4）配备1名有毒有害有限空间作业技术人员的得1分,每增加一个得1分，最高2分； |
|  |  | 5）同时具有1名潜水作业安全员及潜水作业项目经理的得1分，每增加一个得1分，最高2分； |
|  |  | 6)配备1名市政工程潜水员的得1分，每增加一个得1分，最高得2分； |
|  |  | 7）配备1名市政管道施工高级工程师的得1分，每增加一个得1分，最高得2分； |
|  |  | 8）配备1名非开挖修复高级工程师证书的得0.5分,每增加一个得0.5分，最高得1分； |
|  |  | 9）配备1名全国信息化工程师证书的得1分,每增加一个得1分，最高得2分； |
|  |  | 投标文件中提供上述人员须提供由社保部门出具的近3个月社保，不允许一人多证，由本单位缴纳的近3个月参保证明复印件并加盖公章、资格证书及职称证书复印件加盖公章。若投标人未提供有效社保证明此项评定均得0分）。 |
|  | 服务方案（25分） | 评委根据投标人对本项目调查区域内的现场勘查情况提出的排水管道、检查井调查检测与评估方案（包括作业班组、人员的配备、拟投入设备、实施方案、成果编制及技术路线深化方案），从全面性、合理性、科学性、可行性、数据真实可靠性、可追溯性情况进行评议：0-5分。 |
|  |  | 评委根据投标人对本项目调查区域内提出的排水管道疏通、窨井清掏，清淤、管道修复方案（包括作业班组、人员的配备、拟投入设备、实施方案、评估总结及技术路线深化方案），从全面性、合理性、科学性、可行性、数据真实可靠性、可追溯性情况进行评议：0-5分。 |
|  |  | 根据投标人对项目安全文明目标的明确性，安全文明管理体系完善性，安全文明保证措施的针对性进行评分，由评委酌情打分，0-5分 |
|  |  | 评委根据投标人针对本项目上述服务实施的重、难点的分析及相应的解决措施的描述，从针对性、可行性情况进行评议。 由评委酌情打分，0-5分 |
|  |  | 评委根据投标人依据本项目服务要求、实际作业需求提出的合理化建议进行评议。0-5分 |

注：如在投标文件中未涉及上述有关评分内容的，则相应得分按0分计。

# 第五部分 合同主要协议条款

采购方：                            以下简称：“甲方”

承揽方：                            以下简称：“乙方”

按照《中华人民共和国招标投标办法》、《中华人民共和国政府采购法》，确定乙方为本工程中标单位，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商签订本合同。

- 工作范围

三门县海润街道头岙工业园区污水零直排排查并提交调查评估资料、管道清淤检测、污染源入企调查、排水口排查、雨污水管道信息测绘、完成零直排建设后的排水口水质检测。

第二条  工作内容

三门县海润街道头岙工业园区污水零直排排查并提交调查评估资料、管道清淤检测、污染源入企调查、排水口排查、雨污水管道信息测绘、完成零直排建设后的排水口水质检测。

第三条  执行技术标准

包括但不仅限以下技术规范及标准：

1、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）；

2、《城市测量规范》（CJJ/T 8－2011）；

3、《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T 73-2010）；

4、《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T20257.1-2007）；

5、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；

6、《1:500  1:1000 1:2000地形图数字化规范》GB/T17160-2008；

7、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6）；

8、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68）；

9、《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181）；

10、《城市污水水质检验方法标准》（CJT51）；

11、《排水管道电视和声纳检测评估技术规程》（DB31/T444）；

12、《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6；

13、《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T13923-2006）；

14、《城市基础地理信息系统技术规范》（CJJ100-2004）；

15、国家规定的标准和规范，有新标准的按新标准执行；

16、相关法规、条例、行业标准和规范，按最新版执行；

17、其他有关规定。

第四条  项目服务期

合同签订后    日历天内完成所有工作内容并通过初验。

第五条  合同工程款

1、综合单价一次性包干，合同履行期间，不因政策性调整、物价涨跌等任何因素调整综合单价。

| 序号 | 工程量清单（工作内容） | 单位 | 中标单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水管道人工排查、管线测绘 | 米 |  |
| 2 | 涉水管道潜望镜排查、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具探测报告 | 米 |  |
| 3 | 涉水管道CCTV检测、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具探测报告 | 米 |  |
| 4 | 潜望镜检测 | 米 |  |
| 5 | 单独CCTV检测 | 米 |  |
| 6 | 河道雨污合流口及排污口水质检测 | 个 |  |
| 7 | 河道雨污合流口及排污口排查 | 个 |  |
| 8 | 企业厂房单位入企调查 | 家 |  |
| 9 | 非开挖局部修复 | 处 |  |
| 10 | 非开挖整体修复 | 米 |  |
| 11 | 检查井修理（含绿化带覆盖） | 座 |  |
| 12 | 井盖更换 | 个 |  |

2、工程量（最终认可的工程量）按实结算。

3、供应商在工作过程中，应在合同总价范围内自行把握工程量，若可能出现超出的情形，应暂停工作提前报采购人确认。

第六条  甲方的义务

负责协助乙方的作业队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供方便的条件。

第七条  乙方的义务

1、自签订本合同之日起5日内组织作业队伍进场作业。

2、乙方应当根据合同工期确保项目完成。

3、乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方，一经发现，甲方有权单方面解除合同。

第八条  质量保证和成果权属

1、项目负责人：        ，服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方、丙方同意，且更换的项目负责人要求具有乙方投标文件承诺的资历。

2、乙方作业成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。

3、乙方对提供的服务成果质量长期负责，因成果数据错误致使行政赔偿的，费用由乙方承担。

第九条  合同款项支付

合同签订后10日内支付合同价的10%作为预付款，完成各类服务工作，提供完善的“污水零直排区”建设调查评估资料并经初验合格后支付至结算价的50%，余50%待本工程清淤修复施工完成并经省对县考核合格后10日内付清，并退还履约保证金（不计息）。

第十条  乙方向甲方交付成果

根据各调查区域的调查结果，建立排水设施的调查评估报告、图件等资料档案库，建设调查数据库(包括但不限于检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据等)，完成与之配套的 GIS地理信息系统、相应的技术文档和说明资料。其中须完成“一图四清单（现状排水平面图、问题清单、任务清单、项目清单、责任清单）”内容，根据调查出的问题清单，提出相应整改建议。（未详之处，按台州市工业园区“污水零直排区”

建设核查评分指标体系要求执行）

乙方人向甲方提供完整的成果文件，所有费用已包括在内，不再另行收费。

第十一条 甲方违约责任

1、合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方应向乙方支付合同总额5%的违约金。

2、因甲方原因而造成停工的，项目工期顺延。

第十二条 乙方违约责任

1、在投标文件中明确的投入本项目人员必须到位，否则视作违约，违约金按合同总额5%计算。

2、乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应退还所有已付的工程款，并向甲方支付合同总额5%的违约金。

3、乙方未能按合同规定的日期提交所有成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的工程总价款的1‰计算。

4、乙方提供的成果质量不合格，乙方应负责无偿给予修改或采取补救措施，以达到质量要求。总工期若超出合同工期的，违约金每天按总价的0.5‰累计计算。

5、乙方提交的成果有造假行为的，每发现一处扣除履约担保金额的10%，上限为履约保证金额度，并扣除该部分服务经费。

6、对于甲方提供的图纸、技术资料和档案资料以及属于甲方的调查成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究乙方责任。

第十三条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定处理。

第十四条 其它约定：

1、乙方必须重视安全生产工作，确保合同履行期间不出安全事故。合同履约期间，乙方未按照安全作业规范要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元，如发生安全事故（包括交通事故），由乙方承担一切责任及损失。

2、合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方或丙方均有权单方面解除合同并没收履约保证金，由此引起的损失由乙方承担。

3、乙方在施工过程中未按要求做好围护或施工人员未穿戴安全防护设备的，每发现一次扣1000元。

第十五条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。

第十六条 因合同执行过程中发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向合同签订所在地仲裁委员会申请仲裁，也可向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

第十七条 附则

1、乙方持中标通知书作为与甲方签订合同的凭证。

2、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和项目工程费结算完成后，本合同终止。

3、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，有关部门执一份。

采购方单位(甲方)名称（盖章）           承揽方单位(乙方)名称（盖章）

地址：                             地址：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电话：                             电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

合同签订时间：    年   月   日     合同签订地点：

- 第六部分 投标文件格式

附件一：

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

注：

1. 投标报价是包括涉及本项目全部工作实施所发生的全部费用，包含所有道路内雨污水井的清理、管道疏通、清淤、封堵（含潜水封堵）、排水、视频检测、淤泥等废弃物的外运处置、设备的进退场费用、成果提供、管理费、利润及各种规费、税费、水费、电费、安全文明施工费、测绘费、拆除封堵费等其他所有完成管道检测、清淤、疏通、临时排水费、培训、试运行、验收、后期服务、保修、风险等一切费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

- 附件二：

投标报价明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量（暂定） | 最高综合单价 | 单价（保留两位小数） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉水管道人工排查、管线测绘 | 米 | 18000 | 4.0元/米 |  |  |  |
| 2 | 涉水管道潜望镜排查、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具探测报告 | 米 | 10000 | 14.5元/米 |  |  |  |
| 3 | 涉水管道CCTV检测、疏通、检测、清淤、垃圾外运、出具探测报告 | 米 | 13000 | 23元/米 |  |  |  |
| 4 | 潜望镜检测 | 米 | 8000 | 4.5元/米 |  |  |  |
| 5 | 单独CCTV检测 | 米 | 5000 | 8元/米 |  |  |  |
| 6 | 河道雨污合流口及排污口水质检测 | 个 | 40 | 80元/个 |  |  |  |
| 7 | 河道雨污合流口及排污口排查 | 个 | 40 | 50元/个 |  |  |  |
| 8 | 企业厂房单位入企调查 | 家 | 30 | 100元/家 |  |  |  |
| 9 | 非开挖局部修复 | 处 | 35 | 2500元/处 |  |  |  |
| 10 | 非开挖整体修复 | 米 | 35 | 1500元/米 |  |  |  |
| 11 | 检查井修理（含绿化带覆盖） | 座 | 40 | 300元/座 |  |  |  |
| 12 | 井盖更换 | 个 | 40 | 80元/个 |  |  |  |
| 合计投标总报价 |  |  |  |  |  | ￥ |  |

注：

1.“投标报价明细表”中的投标总报价应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

2.投标报价明细表所填内容按招标文件采购需求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

3.此表可增行。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

- 日    期：

- 附件六：

投标声明书

三门县人民政府海润街道办事处：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的       的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（2）报价文件；

（3）投标人须知要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与采购人、其它供应商恶意串通的；

D.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件七：

无重大违法记录声明书

三门县人民政府海润街道办事处：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日　期：

附件八：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.表中业绩参照第四部分评分办法及评分标准中要求的业绩提供。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件九：

商务响应表

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 备品备件及耗材要求（如有） |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件十:

项目人员配置一览表

（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件十一:

项目设备配置清单

（按此格式自制）

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件十二：

技术响应表

| 序号 | 项目名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

特别提醒：

1.投标人在填写其中的技术响应内容时，投标人必须对照本招标文件“技术要求”中各指标项逐条说明，写出各自投标产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则评标委员会有权视其投标文件未响应招标文件要求；

2.如有负偏离，应按实写明负偏离情况。否则视为完全满足采购需求指标，并作为今后产品的验收依据。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件十三：

授权委托书

三门县人民政府海润街道办事处：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	     项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：                           。附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：               职务：

投标人（盖单位章）：                   日 期：

- 附件十四：投标文件封面

投 标 文 件

“商务与技术文件”、“报价文件”

正本或副本（请选择）

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或全权代表：（盖章或签字）

二  0二0  年  月  日

- 附件十五：外包装封面

编号： 项目名称： 内容：“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择） 正本或副本或正副本（请选择） 投标人名称： 开标时启封 提交地点：三门县海润街道公共资源交易中心开标室