工程造价咨询报告书

咨询项目全称：三门县浦坝港镇永安村（下岙堂）老年活动中心

咨询业务类别：              预算审核

咨询报告日期：            2020-04-28

欧邦工程管理有限公司

咨询报告书编号：欧邦预算审核 [2020]013号 咨询项目委托方全称：三门县浦坝港镇永安村股份经济合作社 咨询企业执业专用章： 咨询企业法定住所：三门县海游街道大湖塘新区湫水大道58号 邮 编： 317100 联系电话：0576-83321708 咨询作业期： 法定代表人： 技术负责人： 项目负责人： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业： 专业咨询人员： 执（从）业资格（章）： 从事专业：

| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程造价咨询报告书 | 王灿忠 |  |
| 2 | 预算编制说明 | 王灿忠 |  |
| 3 | 预算书 | 朱精豪 |  |

欧邦工程管理有限公司

欧邦预算审核[2020]013号

三门县浦坝港镇永安村（下岙堂）老年活动中心

预算审核报告

三门县浦坝港镇永安村股份经济合作社：

我们接受贵部门的委托，对由三门县浦坝港镇永安村股份经济合作社负责建设的三门县浦坝港镇永安村（下岙堂）老年活动中心预算进行了审核。我们依据建设单位提供的该工程的施工图纸、预算书，并结合相关造价文件规定进行审核。现将审核情况报告如下：

一、工程概况：

该工程为三门县浦坝港镇永安村（下岙堂）老年活动中心，由浙江上宸建筑有限公司设计，该项目位于三门县浦坝港镇永安村，内容主要包括施工图纸内的土建、消防、水电安装等工程；本工程总建筑面积1931.22㎡；建筑层数3层，建筑檐口高11.8m。

二、预算编制依据

1、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

2、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)；

3、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》；

4、《施工机械台班费用定额（2018版）》；

5、浙江省、台州相关文件、解释等；

6、有关营改增及费率调整的通知浙建站计﹝2016﹞23号文件、浙建站计﹝2016﹞25号文件、建建发﹝2016﹞144号文件，浙建站定[2016]35号，财税[2018]32号，浙建建发【2019】92 号；

三、预算审核编制原则及办法

1、工程量：根据建设单位提供的施工图纸计算；

2、材料价格采用《台州造价》2020年3月份及三门地区价格及市场价；

3、取费标准：取费按各单位工程中值计取，施工组织措施费费率按弹性区间中值计取（其中安全文明施工费按“市区一般工程”中值计取）；土建规费按25.78%计取；消防及给排水工程规费按30.63%计取；电气工程规费按30.63%计取；税金按浙建建发（2019）92号文件，9%计取；

四、有关事项说明

根据业主意见，水泵房消防水池不计入本次预算，取消6轴至7轴交1/C轴至1/OA轴基础至一层顶所有工程量。6轴至7轴交C轴处一层做法按照5轴至6轴交C轴。

土建部分：

1、土方按照机械挖三类土计算（不考虑挖湿土及排水费用），回填土按照原土回填，弃土运距按照5km计算；

2、本工程按商品砼计算，运距按照7km，砼模板按接触面积计算；

3、不锈钢钢管护窗栏杆H=900暂按180元/m；楼梯不锈钢管栏杆H=1100暂按280元/m；阳台栏杆Φ40不锈钢圆钢H=600暂按120元/m；坡道栏杆暂按180元/m；成品木门（M1021 含门套 五金 油漆及锁）暂按1200元/樘；成品木门（M1521 含门套 五金 油漆及锁）暂按1800元/樘；大理石台面暂按600元/m；玻璃雨篷暂按1200元/m2；以上均为除税价，结算时按签证价结算。

4、根据业主要求，无机涂料（含腻子及人工等）按30元/m2（除税价）计入；真石漆（含腻子及人工等）按75元/m2（除税价）计入；

5、根据设计要求，以下做法更改如下：

①标高±0.000以下墙体砌体均用Mu15混凝土实心砖，Mb10专用水泥砂浆砌筑。±0.000以上部分外围护墙体及内部隔墙均采用Mu10页岩多孔砖(空洞率大于35%)，Mb5.0专用混合砂浆砌筑；

②平屋面：10厚低标号砂浆隔离层，砂浆比例按1：2.5；外墙面水泥聚合物防水砂浆，砂浆比例按1：3；楼梯面层按20厚1：2水泥砂浆；坡屋面钢丝网按4mm，网眼30*30；

③卫生间楼面面层做法： 5厚陶瓷锦砖，干水泥擦缝；30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撤水泥粉:1. 5厚聚氨酯防水层； 1:3水泥砂浆找平；水泥浆一道(内掺建筑胶) ；

④卫生间内墙1.8m高面砖做法：白水泥擦缝；5厚墙面砖，250*330 (粘贴前墙面砖充分没湿) ；4厚强力胶粉泥粘贴层，揉挤压实；1. 5厚聚合物水泥基复合防水涂料；9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平；

⑤窗户按照普通铝合金窗考虑；门按照普通木门考虑；一层楼梯M1521修改为木制乙级防火门；

安装部分

1、 给排水管子算至室外1.5m。2.电缆进户管计算至室外1.5m，进户电缆未计。

- 五、预算编制结果：

本工程送审预算造价为：3372002元，审核后造价为3448169元（大写人民币：叁佰肆拾肆万捌仟壹佰陆拾玖元整），核减金额为76167元，核增率为2.26%，详见附件。

欧邦工程管理有限公司

2020年4月28日

主题词：　工程  预算编制   咨询  报告

主  送：三门县浦坝港镇永安村股份经济合作社                            共印：4份