目     录

第一章  公开选择公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法及评分标准	17

第四章  公开选择需求	21

第五章  采购合同主要条款指引	37

第六章  投标文件格式附件	45

# 228国道海游港特大桥公路超限检测非现场执法系统采购项目

# 公开选择公告

根据相关规定,受招标人委托，现就228国道三门园里至宁海一市段公路工程建设指挥部单位的228国道海游港特大桥公路超限检测非现场执法系统采购项目进行公开选择，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：三拓展【2020】zt002号

二、招标项目概况：

| 序号 | 选择内容 | 交货期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 228国道海游港特大桥公路超限检测非现场执法系统采购项目，详见选择文件第四章公开选择需求。 | 2020年12月31日前完成安装且验收合格 | 270万元 |

三、合格投标人的资格条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）法律、行政法规规定的其他条件；

6）本项目不接受联合体投标。

7）投标人被列入失信被执行人名单，拒绝其参与本次采购活动（投标人信用信息以投标截止日信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn）公布为准）；

四、选择文件获取的方式、时间：

1．本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，于公告发布之日起，可通过“三门县拓展类电子交易平台”（网址：tz.smztb.com）自行下载选择文件等。

2．投标人网上免费下载选择文件，不收取任何工本费。

五、选择答疑会

无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间为2020年11月16日14时30分，地点为三门县公共资源交易中心交易大厅（具体开标室见四楼LED屏幕）。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标保证金：

1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。

2、投标保证金金额：20000元整；

3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

九、公告发布网址：

三门县公共资源交易中心（https://www.smztb.com/）。

十、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：叶青青

联系电话：0576-83231100

（二）招标人（受理选择文件相关质疑及答复）

招标人名称：228国道三门园里至宁海一市段公路工程建设指挥部

联系人：王全修        联系电话：13968526778

（三）监督管理部门

名称： 三门县交通运输局

监督投诉电话：0576-83331286

228国道三门园里至宁海一市段公路工程建设指挥部

台州正听工程项目管理有限公司

2020年11月03日

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合选择公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件包装要求 | 资格证明文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 时间：2020年11月16日14时30分（北京时间） 地点：三门县公共资源交易中心（具体开标室见四楼LED屏幕） 递交投标文件及出席开标会议要求： 1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本工程授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。 2、各投标人限派1名代表参加现场开标活动，进入交易中心的人员必须全程佩戴口罩，自觉接受体温检测并出示台州健康码（绿码），接受防疫询问并如实报告、登记情况。开标厅内人员间隔保持一米五以上。请各投标人提前到达，因预留时间不足、未佩戴口罩或体温异常等情况导致的不利后果，由投标人自行承担。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：2020年11月16日14时30分（北京时间） 地点：三门县公共资源交易中心（具体开标室见四楼LED屏幕） |
| 7 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。 2、投标保证金金额：20000元整； 3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。 4、投标保证金的有效期：同投标有效期 |
| 8 | 履约保证金 | 无 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 11 | 解释权 | 本选择文件解释权属于招标人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一）适用范围

本选择文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指招标人委托组织选择文件的采购代理机构。

2、招标人：228国道三门园里至宁海一市段公路工程建设指挥部

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（选择文件有相关规定除外）。

2、本项目代理费由中标单位支付，收费金额按照招标代理服务收费标准（服务招标）*65%计算，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

| 招标代理服务收费标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率：% |  |  |  |
| 中标金额（万元） | 服务类型 |  |  |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费率 |  |  |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除选择文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目选择结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与选择需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行选择的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7、本项目不允许分包。

二、选择文件

（一）选择文件由选择文件总目录所列内容组成。

（二）选择文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的选择文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为选择文件的组成部分；不足15日的，招标人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对选择文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对选择文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（见附件三）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件四）；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）提供最近年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

（6）提供其他需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（2）类似项目业绩一览表（如有，见附件五）（附上每个业绩合同复印件）；

（3）项目实施人员一览表（附件六）及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评标办法）

（4）项目设备配置清单（附件七）；

（5）技术响应表（见附件八）；

（6）商务响应表（见附件九）；

（7）无重大违法记录声明（见附件十）；

（8）对本项目需求的理解、技术方案[包括项目实施方案、服务方案、质量保证措施、进度计划安排及服务承诺等（格式自拟）]；

（9）针对本项目的售后服务措施及承诺；

（10）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表（见附件一）；

（2）报价明细表（附件二）

（二）投标报价

1.投标报价应按选择文件中相关附表《开标一览表》格式填写。

2.投标报价应包括项目实施费用及后续服务所需等合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.投标报价明细表及开标一览表中每单项必须填写单价和合价，其它属于选择内容范围内而未列入设备材料清单子目内的，视为己包含或分配到设备材料清单的其他单价或合价之中。

6.附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础，如投标人擅自更改将引起废标。

（三）投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的份数

①投标人应按选择文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按选择文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按选择文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

1.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在公式结束后无息退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

1.招标代理机构将在“选择公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合选择文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

六、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

招标代理机构将按照选择文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单。

4.根据需要简要介绍选择文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关选择文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对评分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读选择文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对选择文件作出实质性响应。

4.评审人员按选择文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或评分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和选择文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照选择文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按选择文件要求签署、盖章的；

（3）不具备选择文件中规定资格要求的；

（4）报价超过选择文件中规定的预算金额或者投标上限价的；

（5）未实质性响应选择文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、服务期、质保期、付款方式等条款不能满足选择文件要求的；

（9）法律、法规和选择文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本选择文件“第三章”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1.招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织选择。

3.招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照选择文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对选择文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足选择文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列；如均相同，则抽签确定。排名第一的投标人为中标候选人。

三、评标细则

按“投标人须知——六、评标”的相关流程，依次对投标人的资格证明文件、商务与技术文件和报价文件进行评审。

本项目总分100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的商务资信分由评标委员会讨论后统一评分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定评分（小数点后保留1位，第2位四舍五入）。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算(小数点后保留2位，第3位四舍五入)，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足选择文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入）：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。

- 商务与技术文件评审内容及标准

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力分 | 为了保证项目整体施工质量要求，投标人具备ISO质量管理体系认证证书得1分；具备环境认证体系认证证书得1分；具备职业健康安全管理体系认证证书得1分； 注：投标文件中提供证书复印件并加盖公章。 | 0-3分 |
| 2 | 项目实施方案设计和技术水平 | 评委根据投标人提供的设计方案：投标方案总体设计和产品选型等，系统架构、功能模块、实现思路和关键技术，技术方案是否齐全、完整、条理清晰程度，系统整体设计是否合理；是否充分考虑用户实际使用需求，统筹考虑总体目标实现等；是否符合用户实际施工环境，提供完善的设计图纸。优得4-3分，良得2.9-2分，一般得1.9-1分，不提供则不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 项目实施方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性；方案是否科学合理、内容齐全、安全严密、表述准确、条理清晰、系统整体设计是否合理，是否充分考虑用户实际使用需求，是否统筹考虑了总体目标的实现。优得4-3分，良得2.9-2分，一般得1.9-1分，不提供则不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 评委根据投标人提供的实施方案，包括项目施工组织计划、项目组织机构、项目施工、供货、安装、集成、调试、验收等计划，针对本项目的技术力量配备等方面进行评审。优得4-3分，良得2.9-2分，一般得1.9-1分，不提供则不得分。 | 0-4分 |
| 3 | 设备先进性 | 拟投入本项目的动态称重产品通过国家科技成果鉴定，且成果水平达到国际领先或国际先进得6分，达到国内领先或国内先进得3分，没有不得分。（投标文件中提供科学成果鉴定证书的复印件加盖原厂公章） | 0-6分 |
|  |  | 投标选用动态称重系统准确度必须达到《动态公路车辆自动衡器》国家标准中规定的5级标准。如称重系统准确性优于5级，达到2级的或以上的，且单轴最大载荷达到40t，称量速度范围0.5-100km/h,投标人能够提供《计量器具型式批准证书》复印件作为证明材料的得3分，否则不得分。 | 0-3分 |
| 4 | 称重设备性能 | 投标称重产品应能适应实际道路行车时的各种车速， 投标人应提供自2017年1月1日以来计量技术部门出具的《检定证书》复印件作为证明，报告内应同时包含以下检定项目： ① 静态检定结果，至少III级合格； ② 动态检定5级合格，且动态检定车辆运行速度不低于80km/h； 每提供一份符合要求的检定证书得3分，满分6分。 注：为保证系统具有稳定的使用效果，标书中需提供已建成系统的检定证书复印件证明，且委托方需为项目业主单位。 | 0-6分 |
|  |  | 投标称重产品对于以下异常行驶行为均能进行检测： ①跨车道行驶或压车道线或压称台连接缝行驶； ②断速行驶（断续行驶）车辆能够准确秤量； ③两车并排行驶； ④S 型行驶； 投标人应提供计量技术部门出具的检测、测试报告的复印件加盖厂家公章作为证明，报告内应同时包含以上①-④的检测内容，称量结果满足现行国标或检定规程要求的5级准确度等级（最大误差不得超过±2.5%）。每提供一份相关证明材料得2分（同一项目的多份材料不重复记分），本项最高8分。 | 0-8分 |
| 5 | 称重产品成熟度 | 投标人所投称重设备正常连续使用年限应不低于3年（以提供的检定证书时间开始计算），每提供一份完整的证明资料得2分，最多得6分。提供合同及计量院出具的检定证书电子文档并加盖厂家公章。 | 0-6分 |
| 6 | 用户评价 | 根据投标人所提供的非现场执法系统用户使用报告进行评审： 用户使用报告中至少应体现以下五个方面，方为有效的用户使用报告：（1）称重准计量精度高：动态称重精度满足国家5级标准，检定误差≤±2.5%，即使用误差≤±5%； （2）称重速度适应性好：对车辆蹲称（即长时间停在称重承载器上不动），超低速过衡、高速冲岗等作弊行为均能准确检测，且称重精度达到5级； （3）称台设计合理，全幅路面无缝检测； （4）系统运行稳定，各项性能指标均满足技术协议要求； （5）检测速度范围：满足静态至80km/h。 然后根据有效的《用户使用报告》的份数进行评分，用户评价为优得2分/份；用户评价为良得1分/份；用户评价为一般不得分。可累计得分，本项目最高得6分。（用户使用报告应为使用单位出具并加盖其公章，投标文件中应提供用户使用报告的复印件，并加盖投标人公章） | 0-6分 |
| 7 | 技术偏离 | 投标人应根据投标产品的实际规格，并对照选择文件要求，对确实存在投标规格要求与选择文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写。完全满足选择文件要求的得6分，指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。带“▲”项有实质性负偏离的作无效标处理。 | 0-6分 |
| 8 | 项目实施投入人员情况 | 1、具有机电工程专业二级建造师注册证书的，得2分； 2、具有相关专业（相关专业是指电子或智能或机电工程或交通工程等专业）工程师职称证书，中级得1分，高级及以上得2分。 以上两项证明材料提供相关证书以及在投标单位连续缴纳三个月社保的证明。 | 0-4分 |
| 9 | 本地化售后服务 | 根据投标人在本地化服务的情况比较打分，公司注册地为台州市范围内的得4分，在台州市范围内设有分公司或者办事处的得2分，需提供工商注册等相关证明材料。 | 0-4分 |
| 10 | 售后服务、培训及响应时间等其他内容 | 售后服务响应，根据货物的技术服务、售后服务的内容及措施、驻点人员安排情况、维修服务的响应时间、响应方式、应急方案、解决问题是否迅速、设备保障措施、技术支持方案等酌情打分。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分，不提供则不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 培训计划包括培训内容、时间、地点、人次；系统培训，重点培训为维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用。优得3-2分，良得1.9-1分，一般得0.9-0分，不提供则不得分。 | 0-3分 |

# 第四章  公开选择需求

第一节   技术需求

一、概述

项目概况：228国道海游港特大桥公路超限检测非现场执法系统采购项目，项目位于台州市三门县海游港特大桥。海游港特大桥，是连接三门县城和滨海新区的交通要道，该道路来往车辆车速较快，道路交通流量的不断增加，超限超载行为日益增加，使得道路负荷不断增加。本项目计划在海游港特大桥K3830+900(往滨海新区方向)和K3829+100(往三门县城方向)2处分别建设一套公路治超非现场执法系统，检测货运车辆超限运输状况，将有效缓解管理执法人员的不足，保障公路和人民的生命财产安全，显著地提高公路的管理水平。

选择范围：228国道海游港特大桥公路超限检测非现场执法系统采购项目，本项目为交钥匙工程，实施内容包括项目的前期现场踏勘、确定建设方案、深化设计、相关专业设备采购、运输、装卸、保管、施工安装、调试、验收、技术和售后服务。

二、工作范围

1、制造、安装及协调

投标人需按本技术规格书的要求完成产品的制造、运输、装卸、安装、产品保护、售后服务及相关部门验收等工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

1.1提供的产品

提供的相关设备等须包括以下工作服务但不仅限于以下：

（1）收到中标通知书后7天内，投标人须按招标人提供的土建资料，到现场实测产品安装的位置、相关尺寸等，向招标人提供产品能够正常安装的承诺等；

（2）提供详细构造图、产品样本和使用操作说明书；

（3）按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

（4）运输：投标人负责将产品运输至招标人指定地点、并负责卸货；

（5）交钥匙工程方式所需完成的各项工作。

1.2 土建预埋工作

如有土建预埋工作，则投标人应无条件按招标人的要求执行，费用包含在本次投标报价中。

1.3安装工作

投标人需按招标人的要求和认可负责产品就位、安装，直至通过有关部门的验收。

采用“交钥匙工程”方式。直至有关部门验收合格。

（1）安装计划

须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。

（2）安装期

安装计划及进度由投标人和招标人共同协商后安排，但必须确保按招标人要求的日期验收通过，并移交招标人。

（3）安装管理

①现场安装须符合国家的相关条例，服从招标人、总包单位和监理单位的管理及检查，投标人须派有工作经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。招标人保留有变更人员的权力。

②如因投标人原因在安装期间出现安全事故，应由投标人承担由此而引起的全部损失。

2、验收

（1）产品保护

项目完成后，投标人须负责全部产品的保护和清洁工作，直至产品验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏投标人将有责任修理或赔偿损失。

（2）验收合格条件

①运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

②在进行验收运行过程中发生的问题已被消除并得到招标人的认可。

③所有合同中规定的货物和材料都已提交。

④产品在交由招标人使用之前已通过相关部门的验收。

⑤技术文件都已提交并得到接受。

3、售后服务

（1）需提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到质保期结束。

（2）投标人须对合同中规定的产品提供至少2年的质保期及免费维修和保养，时间从所有产品验收通过、招标人接受并使用之日算起。

（3）质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏。

（4）在质保期满后，投标人仍应提供售后服务，负责产品的终身维护和备品备件的供应。

（5）由于所提供产品的质量问题，而给招标人造成重大损失，投标人应承担一切责任。

4、备件供应

投标人对各种型号的产品须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足产品正常运行的需要。

5、检验和维修设备及工具

须免费提供足够的常用及专用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

6、商标与铭牌

投标人提供的产品，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

7、这份规格书只是对本项目产品一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有本产品符合技术规范、标准负责。

8、其他说明

8.1在投标之前，投标人须仔细阅读选择文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标人咨询。

8.2投标人须对选择文件中的各个条款一一给予实质性答复。

8.3投标人须对选择文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

三、产品基本需要

1、所有提供产品的安装及验收通过时间需服从招标人的安排。如招标人因有其它原因，要求将交货期、安装期作适当调整的，投标人应无条件接受。

2、总体要求

2.1产品标准和规范

（1）中国国家标准及其他被普遍认可的标准。

（2）被普遍认可的其他权威标准。这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给招标人（国外标准应翻译成中文）。

（3）投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，招标人有可能接受获得招标人认可后投标人推荐的标准和制造规范等效或适用于此技术规格书。投标人须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提交所推荐的标准和制造规范。

2.2产品的防护、包装及运输

（1）产品的防护及油漆

产品内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供产品的具体防护措施供招标人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

（2）所有产品应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）对不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。

（4）随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（5）产品的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于招标人所有。

（6）在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、产品名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。以中文为准。

（7）投标人应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安装的安全。

（8）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

2.3到货验收

产品到达现场后进行到货验收。投标人应派员在场，若发现任何损坏及质量问题，投标人应负责更换零件，并妥善处理直至招标人满意，此工作所发生费用由投标人承担。

2.4所需资料

2.4.1按本选择文件要求提供投标所需技术资料。

2.4.2合同签订后须提交下列所有文件：

（1）招标人与中标人签订合同后，投标人须按建设进度要求提供下列资料：

·本批次货物检验记录、检测报告等按规定应当提交的有关检测文件；

·货物发运和装箱的详细清单；

·按有关标准规程应提交的其他技术文件；

·招标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

（2）投标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

（3）投标人须在完成合同范围的安装、验收完毕后，七天内提交所有相关的安装记录和工序验收记录并提交竣工图。所提交的竣工资料必须完整，符合质量目标要求。

（4）在正式交付运行前七天，投标人需提交包括竣工图、维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对产品有所了解。

每本手册应包括下列基本材料。

·所有产品规格和详细操作说明。

·零部件图和总图，说明书应包括备件清单、维修方法。

·紧急安全措施的建议。

·紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

2.4.3提供资料时间

投标人须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建等工程建设进度的需要。

四、建设方案

（一）非现场执法点建设背景

公路货运车辆违法运输已成为危及全国道路交通安全的一个严重问题。使得公路、桥梁不堪重负，大大降低了道路、桥梁的使用寿命；同时，车辆安全系数在大幅度降低，不断引发交通事故；另外，还容易造成交通拥堵，引发环境污染。超限、超载车辆作为公路运输的“第一杀手”、严重影响了人民生命财产的安全和公路的和谐健康发展。交通运输部从1989年至今，逐渐开展治超运输车辆治理办法研究，频频发布相关政策。随着2004年全国“治超工作”的全面启动，超限运输治理工作取得了良好的成效。2009年二级公路收费站收费政策取消后，公路运输业务受到利益驱动，超限超载车辆向非收费的干线公路集中，干线公路超限超载车辆大幅递增。同时一些地方治超预检工作出现了松懈的苗头，导致二级公路超限超载现象反弹明显。

非现场执法方式可以有效地避免以往只能在固定超限超载检测站内通过静态检测车辆的弊病，还能通过违法监测称重检测设备等技术手段的应用，实现对超限超载运输车辆的全天候监控，有效延伸了管理的时空范围，缓解执法力量不足的矛盾。同时，依赖科技手段取证，能保证违法认定的客观性、公正性，还能对潜在的超限运输车辆形成一定威慑。非现场执法已为各地交通管理部门广泛应用，并取得了十分显著的成效。

近几年来，交通各级部门在工作报告中和工作会议上，多次明确鼓励开展治超非现场执法试点工作，从绿色节能角度、信息化角度、智能管理角度着手，在互联网、物联网技术支撑下，建立治超非现场执法工作机制，即建立科技设备自动监测采集相关信息，执法人员通过车辆动态超限检测系统采集取证，实现事后追查的执法模式，实现公路治超工作绿色节能的智能信息化管理。

2016年8月，交通运输部发布《超限运输车辆行驶公路管理规定》 （交通运输部令2016年第62号），非现场执法系统有了国家层面的法律依据，同时，62号另还就“信息共享、联动执法”等问题作了说明。

浙江省交通运输厅、浙江省公路管理局分别针对公路运输超限治理开展部署工作，2014年以来，省公路管理局全面贯彻《公路安全保护条例》有关规定，结合省委、省政府“平安浙江”、“两美浙江”、“法治浙江”建设要求，着力构建政府主导、部门联动的综合治超格局，以科技治超非现场执法为突破口，在全省范围内陆续启动了非现场执法系统的建设。

在全省全面铺开的非现场执法大背景下，我局顺时而动，积极响应省交通运输厅、省公路管理局的号召，积极开展海游港特大桥非现场执法点建设。

（二）设计依据

- 《中华人民共和国公路法》（2004年8月28日中华人民共和国主席令第19号）

- 《公路汽车征费标准计量手册》（交公路发[2000]563号文）

- 《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第8 号）（中华人民共和国主席令第四十七号 2011 年第二次修订）

- 《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第593号）

- 《中华人民共和国道路运输条例》（中华人民共和国国务院令第406 号）（中华人民共和国国务院令第666号2016年第二次修订）

- 《超限运输车辆行驶公路管理规定》2016 年交通部62号令

- 《道路货物运输及站场管理规定》（交通部令2005年第6号）（交通运输部令2016 年第35号第四次修正）

- 《道路运输车辆动态监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部、中华人民共和国公安部、国家安全生产监督管理总局令2014 年第5 号）（交通运输部令2016年第55 号首次修正）

- 《关于加强车辆超限超载治理工作的通知》（国办发[2005]30 号）

- 《关于加强公路路政执法规范化建设的若干意见》（交公路发〔2014〕106号）

- 《关于在全国开展车辆超限超载治理工作的实施方案》（交公路发[2004]219号）

- 《关于进一步加强车辆超限超载治理工作的通知》 （交公路发[2016]124号）

- 《交通运输部关于印发2018 年全国治理车辆超限超载工作要点的通知》(交公路明电[2018]4号)

- 《关于加强治超站点管理规范治超执法行为的通知》（交公路发[2005]351号）

- 《交通运输部办公厅关于进一步严格规范公路治超执法行为的紧急通知》（交办公路明电[2018]4号）

- 《关于全面深化交通运输改革的意见》（交政研发〔2014〕242号）

- 《浙江省普通公路治超设施建设技术要点》（浙公运〔2020〕44 号）

- 《浙江省公路条例》

- 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）

- 《中华人民共和国机动车号牌》（GA 36-2014）

- 《交通电视监视系统工程验收规范》（GA/T 514-2004）

- 《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2006）

- 《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）

- 《全国道路交通管理信息数据库规范第3部分:交通违法管理信息数据库规范》（GA 329.3-2006）

- 《高速公路LED 可变信息标志》（GB/T 23828-2009）

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

- 《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198-2011)

- GB7262.2～7262.3—1991《公路通信技术要求及设备配备和组网技术要求》

- YD5025—1996《长途通信光缆塑料管道工程设计暂行技术规定》

- 《通信管道工程施工及验收规范》

（三）系统原理

非现场执法系统是通过设置在车道上的高速精确称重平板、车辆检测器（含地感线圈）将采集到的通过检测区车辆的完整称重数据、车辆类型信息集中到称重数据处理单元内，经过称重数据处理单元处理后，发送至工控机。同时车牌识别系统，识别被检测车辆的号牌数据，并且抓拍图像，发送给工控机。工控机对两者的数据进行匹配，最终发送匹配后的称重数据、车牌识别数据等信息至中心服务器，组成完整的超限检测系统，从而对通过超限检测区域的货车按照统一标准实施准确的车重检测。

系统原理图

（四）系统工作流程

	车辆通过高速精检区域的车辆检测线圈和动态汽车衡；

	动态汽车衡识别车速、轴数、轴重、轴组重等信息；

	车辆检测器处理车辆检测线圈检测到车辆结束信号；

	数据处理系统处理来自动态汽车衡、车辆检测器的车辆信息和称重数据，形成一个完整的车辆信息和称重信息、轴数、轴重、总重、车速等信息；

	前端抓拍系统抓拍车辆图片并识别出车牌结果，后端侧抓拍全景摄像机；

	现场工控机匹配称重结果和车牌抓拍图片，判断超限后，将告警信息发布到LED屏上，提示超限司机注意；

	检测数据上传至服务器；

	完成对一辆车的称重过程，等待下一辆车的称重；

	上述流程中，检测过程不间断运行。

（五）非现场执法系统前端设备

本项目在三门县海游港特大桥K3830+900(往滨海新区方向)和K3829+100(往三门县城方向)各设置一套非现场执法系统，用于检测车辆超限超载。

非现场执法系统前端设备主要由外场高速动态称重系统、车牌识别系统、超限车辆告知LED屏及配套的土建、供电传输等附属工程等构成。具体布设方案为：在行车方向动态称重系统前后方各27米-30米左右设置杆件用于安装车牌识别摄像机和监控球机，在行车方向后约150米-200米处（可根据现场情况调整）设置杆件用于安装LED可变情报板，在检测点现场设置工控机用于上传检测数据。

（六）设备供电

普通道路监测点的用电，原则上就近取电。外部供电采用供电局报装新表，单独计费的方式。

（七）数据传输

本项目租用运营商VPN接入公路局内网，带宽100M。

（八）现场勘查：投标人自行现场勘查。

五、招标设备清单一览表

| 序号 | 品名 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 称重系统 |  |  |  |
| 1 | 动态称重子系统 |  |  |  |
| 1.1 | 称重平板主体（标准型） | 车辆称重车速速度静态至80km/h；首次检定最大允许误差±2.50％，使用中检验最大允许误差±5.00％；称重台与公路路面一体化安装方式不影响车辆通行；台板工作温度-40℃～+85℃；工作环境湿度小于95％；整体式结构，承载面板同测力结构部分完全固化，无活动构件；通过车辆的单轴轴重40t；称重台面可按道路实际宽度定制，覆盖整个检测道路横断面，无检测死角；相邻台面之间采用“无缝”拼接技术，保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测；在允许轴重下车辆总重量不限；标准型，2.6m≤平板宽度＜4m，三根主梁，配置12只传感器。 ▲荷载能力（单轴）：40t；满足对大型超限车辆高速超限精检的要求。投标文件中需提供《计量器具型式批准证书》复印件作为证明文件； | 车道 | 2 |
| 1.2 | 称重平板主体（宽型） | 车辆称重车速速度静态至80km/h；首次检定最大允许误差±2.50％，使用中检验最大允许误差±5.00％；称重台与公路路面一体化安装方式不影响车辆通行；台板工作温度-40℃～+85℃；工作环境湿度小于95％；整体式结构，承载面板同测力结构部分完全固化，无活动构件；通过车辆的单轴轴重40t；称重台面可按道路实际宽度定制，覆盖整个检测道路横断面，无检测死角；相邻台面之间采用“无缝”拼接技术，保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测；在允许轴重下车辆总重量不限；宽型，4m≤平板宽度≤4.6m，四根主梁，配置16只传感器。 ▲荷载能力（单轴）：40t；满足对大型超限车辆高速超限精检的要求。投标文件中需提供《计量器具型式批准证书》复印件作为证明文件； | 车道 | 2 |
| 1.3 | 称重传感器 | 电阻应变式传感器； 合金钢外壳材质；防护等级IP68；绝缘等级＞5000MΩ（50 VDC）；灵敏度大于1.5mv/v；量程8t，安全过载能力150%，极限过载能力300%；工作温度范围-35℃～65℃。 ▲投标文件中需提供产品合格证作为证明文件。 | 只 | 56 |
| 1.4 | 专用高强度快干基础 | 含高强灌浆料、钢筋、管材及路面内施工机具人工等费用；水料比14%；容重2200kg/m3；浇筑后无泌水现象，泌水率0%；超细径粒，最大径粒≤2mm；流动性好，初始流动度320mm，30min流动度300mm；微膨胀，3h膨胀率0.1%，24h和3h膨胀率差值0.02；抗油性好，机油浸泡30天后强度增加10%；3小时初凝强度达到C30；7小时终凝强度达到C50；夏季12小时内通行重车；冬季24小时内通行重车。 | 车道 | 4 |
| 1.5 | 车检器 | 电感量自调谐范围20-1000uH,Q值≥5；灵敏度4级可调；频率范围20kHz-110kHz，4级可调；响应时间≤100ms；2车道1台车检器。 | 台 | 2 |
| 1.6 | 车检线圈 | 专用地感线圈电缆，具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物，不易燃烧，不易老化，环保等特点；使用温度：-60～+105℃；导体：绞合镀锡铜线；绝缘：聚氯乙烯（PVC）；护套：玻璃纤维编织+腊克涂覆；颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等；每车道1套，电感量100mH~200mH；含施工、线圈槽切割敷设、回补。 | 个 | 16 |
| 2 | 现场数据处理子系统 |  |  |  |
| 2.1 | 现场工控机 | 特殊定制称重仪表；硬件部分：19”标准机架，4U；处理器：IntelI7；双硬盘：500G/7200转+120G固态硬盘；内存：8G；网络：10/100M/1000M自适应网卡×2；软件部分：操作系统：WindowsXP/7；全天候连续工作；断电后来电自动开机并自动加载监控系统；远程维护模块及远程管理系统； | 台 | 2 |
| 2.2 | 标准称重数据处理单元 | 跨道精检型，AD转换，数据采集，轴数识别；8路同步采样模拟输入，采样率高达248kS/s；24位分辨率，ADC具有114dB动态范围；输入信号的范围从±1V至10V时，可设置2种增益设置，高达+20dB；交流/直流可选；8路通道提供的通道密度适宜大多数NVH；高可靠性。 | 车道 | 4 |
| 2.3 | 现场控制机柜 | 控制柜箱体厚度为2mm的冷轧板，使用防盗锁；机柜规格 600*700*1900，带制冷设备；控制柜采用挂杆或落地安装，落地时基础墩台高度不小于30cm； 防护等级：IP65；使用寿命大于l0年；相对湿度：0～95％R.H；工作温度：-30℃～+60℃。含485连接模块 | 个 | 2 |
| 2.4 | 治超数据前置机 | 支持Linux、Win7、Win8等操作系统。支持VGA\HDMI显示，同时系统下支持VGA+HDMI组合显示，VGA最高支持2560×1600@60Hz、HDMI最高支持显示1920×1200分辨率整机铝合金材质，系统架构采用主板+扩展板设计方超限检测数据采集、匹配、合并； 超限检测数据加密上传、缓存、复传。前置机直接对接超限检测站点系统，用于站点系统的原始数据上传。前置机向站点开放 webservice 标准接口， 供站点上传时间、重量、车牌等检测数据和图片、视频片段等文件。 | 台 | 2 |
| 2.5 | 工业交换机 | 防雷：共模防护7KV，防雷等级4级；工作湿度：5%～95%，无冷凝；背板带宽：48Gbps；包转发率：35.7Mbps； 24口，传输方式：存储转发方式；10/100/1000M自适应以太网端口：IEEE802.3 10BASE-T以太网，IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网；IEEE802.3ab 1000Base-T千兆以太网，ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商；IEEE802.3x流控；MAC地址表8K。 | 台 | 2 |
| 2.6 | 车辆动态称重检测系统 | 车辆通过自动分车，准确判断车辆轴数；全速度段称重满足动态衡器5级标准；0-1km/h超低速修正模块，确保超低速能够准确称重；自动匹配车辆重量数据和车牌、抓拍数据，形成完整检测数据；自动上传检测数据。 | 套 | 2 |
| 2.7 | 车辆特殊过衡行驶行为智能识别系统 | 软件用来判别公路车辆特殊过衡状态行驶行为；自动判断正向、逆向行驶行为，准确定义行驶方向和车道；自动判断单车跨道模块，压缝行驶行为，准确合并车辆数据；加强反作弊能力，自动判断超低速、走走停停行为，保证车辆判断不断轴。 | 套 | 2 |
| 2.8 | 超限信息传输与服务系统 | 提供上层平台对接标准接口，提供情报板标准控制卡对接接口，与抓拍监控等外围系统数据对接；工控机现场数据对平台的数据传输服务。 | 套 | 2 |
| 3 | 调试检定及运输 |  |  |  |
| 3.1 | 计量检定 | 首次计量检定时，道路交通管制费和原厂技术配合费 | 车道 | 4 |
| 3.2 | 称重系统标定 | 实车标定费用 | 车道 | 4 |
| 3.3 | 称重系统联调 | 称重系统调试费 | 套 | 2 |
| 3.4 | 运输保险费 | 台面运输及现场小件运输费 | 车道 | 4 |
| 二 | 识别系统及情报板 |  |  |  |
| 4 | 车牌识别子系统 |  |  |  |
| 4.1 | 超限高清号牌抓拍相机(车头) | 像素：900W，分辨率：最大支持4096*2160，帧率：25fps，图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器，相机：iDS-2CD9396-AES，镜头：25mm镜头，照度：彩色:0.01Lux，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，图像输出格式：JPEG，输出：电平量信号，通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口，外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入，存储支持：最大支持64G TF卡，自动光圈镜头：支持，工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W，支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；抓拍单元防护罩面板具有防尘防水滴功能；输出图片格式：JPEG；支持闪光灯和LED频闪灯同步补光；全天平均车牌识别准确率≥90%；识别车牌种类多：民用车牌（除5小车辆）、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌；车身颜色识别准确率：深浅分类准确率≥80%；11种常见颜色（白灰黄粉红紫绿蓝棕黑青）车辆的识别率（白天≥85%，夜晚≥80%）。当采用LED灯补光时，无法保证夜间车身颜色识别率。包含镜头、保护罩、安装件及485控制器及防雷。 | 套 | 4 |
| 4.2 | 超限高清号牌抓拍相机(车尾) | 像素：900W，分辨率：最大支持4096*2160，帧率：25fps，图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器，相机：iDS-2CD9396-AES，镜头：25mm镜头，照度：彩色:0.01Lux，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，图像输出格式：JPEG，输出：电平量信号，通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口，外部接口：4路外部触发输入，6路(光耦隔离2500VAC)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入，存储支持：最大支持64G TF卡，自动光圈镜头：支持，工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；功耗：＜20W，支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；抓拍单元防护罩面板具有防尘防水滴功能；输出图片格式：JPEG；支持闪光灯和LED频闪灯同步补光；全天平均车牌识别准确率≥90%；识别车牌种类多：民用车牌（除5小车辆）、警用车牌、2012式新军用车牌、2012式武警车牌；车身颜色识别准确率：深浅分类准确率≥80%；11种常见颜色（白灰黄粉红紫绿蓝棕黑青）车辆的识别率（白天≥85%，夜晚≥80%）。当采用LED灯补光时，无法保证夜间车身颜色识别率。包含镜头、保护罩、安装件及485控制器及防雷。 | 套 | 2 |
| 4.3 | 侧后抓拍摄像机 | 采用1/1.8英寸300万像素逐行扫描CCD智能高清摄像机，最大分辨率可达2048×1536，最大帧率达25帧；输出图片格式：JPEG；支持闪光灯和LED频闪灯同步补光；使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸；支持线圈，视频，复合式（视频+线圈）等触发模式；对车辆的车牌，车身颜色，车型、车标及车辆子品牌等信息进行检测。包含镜头、保护罩、安装件及485控制器及防雷。 | 套 | 2 |
| 4.4 | PCI串口卡转RS485转换卡 | 工业级PCI串口卡PCI转8口转换卡。 | 台 | 2 |
| 4.5 | 爆闪灯 | 电源电压 220 VAC±15%；工作温度 -20℃~+60℃；工作湿度 5%-90%@40℃，无凝结；覆盖单车道，有效拍摄距离(米) 18-25；最高闪光频率 6次/秒，最大闪光能量75J，回电时间 不大于67ms；色温值（K）5500±200；触发方式 兼容电平量和开关量触发；闪光灯持续时间（S）<1/30000；使用寿命（万次）2000；防护等级 IP66。 | 台 | 8 |
| 4.6 | 补光灯 | 16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W。 | 台 | 6 |
| 4.7 | 高速智能监控球机 | 图像传感器：1：2.8" Progressive Scan CMOS；有效像素：约330万像素；最低照度：彩色：0.02Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)；30倍光学变倍，16倍数字变倍；采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达180m；内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾；系统功能：采用高性能传感器，图像清晰，最大分辨率可达2048×1536。包含安装件。 | 套 | 2 |
| 4.8 | 硬盘录像机NVR | 存储录像、视音频输入/8路/、HDMI输出/1路、VGA输出/1路，录像/抓图模式/手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像，回放模式/即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、日志回放、外部文件回放，USB接口/2个USB2.0，1个USB3.0，网络协议/UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（动态域名解析），电源/AC220V，50Hz，工作温度/-10℃--＋55℃，工作湿度/10％--90％，机箱/19英寸标准1.5U机箱，尺寸/445mm（宽）×390mm（深）×70mm（高），含3T监控硬盘。 | 台 | 2 |
| 4.9 | L型监控杆杆件 | 杆高：6M；横臂：根据道路宽度定制；镀锌八角杆 | 套 | 2 |
| 4.10 | L型侧后监控杆杆件 | 杆高：8M；横臂：根据道路宽度定制；镀锌八角杆 | 套 | 2 |
| 4.11 | 室外抱杆机箱 | 箱体采用Q235工程级冷轧碳钢板。主体无缝焊接，结构稳固；箱体全面的保护，经酸洗淋化防腐蚀防锈处理，防水，防虫、防锈、防紫外线，箱体喷专业室外氟碳烤漆，亮白色；含32A空开。 | 套 | 4 |
| 4.12 | L型杆件抱杆箱及抓拍系统安装施工费 | 含L杆基础施工，吊装，摄像机安装。 | 项 | 4 |
| 4.13 | 车牌识别系统调试 | 车牌识别系统抓拍调试及匹配调试，包含称重设备同步触发、识别效果统计和提升、前后抓拍系统同步、识别结果和称重结果匹配等调试及需要的人工、车辆和设备。 | 项 | 2 |
| 5 | 超限信息发布子系统 |  |  |  |
| 5.1 | LED显示屏屏体（F型） | 显示尺寸：3.84m×1.9m（F型）；LED像素点间距：10mm；LED配比：单红；显示亮度：≥5000cd/m²；LED视认角：≥30°；LED平均寿命为≥10000小时；失控率：≤1‰；含异步控制卡。 | 台 | 1 |
| 5.2 | LED显示屏屏体（龙门架型） | 1、 长80000mm*高1000mm显示面积为7.92米*0.96米 2、 像素间距 10mm 3、 （单红色） 4、峰值功耗 ≤700，平均功耗 ≤450w，像素密度 10000(点/m2) 5、屏体供电220V，单元板供电电压 4.7~5v 6、驱动方式 恒流源驱动，扫描方式 1/2扫描 7、接口定义同ARM系统，亮度 ≥6000cd/㎡， 8、控制方式 异步 9、失控点 <1/10000 10、平均无故障时间 >10000小时 11、温度范围 工作温度：-20 — 60℃ 12、亮度调节范围 手动、自动32级连续调节 | 台 | 1 |
| 5.3 | F型立杆 | 镀锌圆杆，含抱杆箱，抱杆箱离地2.5米。 | 套 | 1 |
| 5.4 | 龙门架型立杆 | 2立杆4横杆，净空：5.5M，跨度：看路长，带检修走廊 | 套 | 1 |
| 5.5 | 户外LED屏配电箱 | 含63A空开， | 套 | 2 |
| 5.6 | F型杆件及LED显示屏安装施工费 | 含基础，预埋件，屏体吊装。 | 项 | 1 |
| 5.7 | 龙门架型杆件及LED显示屏安装施工费 | 含基础，预埋件，屏体吊装。 | 项 | 1 |
| 5.8 | 前方超限提醒标志牌(F型) | 前方超限检测标志牌，F型立杆标志、反光标志板，含基础，立杆，标志牌安装。 | 套 | 1 |
| 5.9 | 前方超限提醒标志牌(双立杆) | 前方超限检测标志牌，双立杆标志、反光标志板，含基础，立杆，标志牌安装。 | 套 | 1 |
| 三 | 辅助配套设施 |  |  |  |
| 6 | 传输及供电系统 |  |  |  |
| 6.1 | 网络租凭费 | 租用运营商VPN接入公路局内网，100M，1年，按实际市价计算，按需发生。 | 项 | 2 |
| 6.2 | 供电局市电初装费 | 供电局包装新增用电，挂电表费用，按实际市价计算，按需发生。 | 项 | 2 |
| 6.3 | 外部电缆 | 从挂表处接至机柜，含空开100A，按实际数量计算。 | 米 | 300 |
| 6.4 | 外部电缆施工费 | 外部电缆地埋或架空，含管材（PE∅50），按实际数量计算。 | 米 | 300 |
| 6.5 | 内部电缆 | 工控机至LED屏，电源线，每套LED屏需250米。 | 米 | 500 |
| 6.6 | 摄像机电源线 | 工控机柜至摄像机，电源线。 | 米 | 300 |
| 6.7 | 摄像机控制线 | 工控机柜485模块至摄像机，信号线，每台摄像机（不含球机）需40米。 | 米 | 320 |
| 6.8 | 接地母线 | 防雷接地引下线，每一个检测方向60米。 | 米 | 120 |
| 6.9 | 网线 | 交换机至抱杆箱，抱杆箱至摄像机，后台系统用线，阻水。 | 米 | 600 |
| 6.10 | 内部光缆 | 室外单模，6芯，工控机至LED屏，每套LED屏需250米。 | 米 | 500 |
| 6.11 | 内部光缆电缆施工费 | 强弱电共沟不同管，同内部光缆等长。 | 米 | 500 |
| 6.12 | 破路及恢复 | 传输供电施工时沥青或混凝土，人行道路面开挖和恢复，按每个检测方向50米预估。 | 米 | 100 |
| 6.13 | 内部光电缆管材 | 内部传输供电套管材料（PE∅50），同内部光缆等长。 | 米 | 500 |
| 6.14 | 辅料 | 手井、井盖、水泥等，每一个检测方向1项。 | 项 | 2 |
| 6.15 | 光纤收发器 | 1电1光，单模，20km级，每台大屏需2台。 | 台 | 4 |
| 6.16 | HUB | 传输速度：1000Mbps；接口数目: 8个；是否可堆叠: 能堆叠；所有端口均可实现线速转发； | 台 | 2 |
| 6.17 | 智能浪涌控制器 | 电流过载、短路时自动断电，故障消除时自动合闸 | 台 | 2 |
| 6.18 | 网络防雷器 | 电源保护：持续工作电压：260V；电压保护水平Up：470V；标准放电电流：Imax（8/20us）：5KA;放电电流：Imax（8/20us）：10KA;响应时间：＜10NS。 网络信号保护：工作电压：5V；电压保护水平Up：700V；开路电压Voc：2KV;插入损耗：＜0.5dB;响应时间：＜1ns；传输速率：100Mbps；工作温度范围：温度-40℃～+85℃。 | 套 | 4 |
| 6.19 | 防雷接地极 | Φ20*2000mm， | 项 | 6 |
| 7 | 其他 |  |  |  |
| 7.1 | 示警柱 | 反光软质示警柱。 | 米 | 120 |
| 四 | 后台数据处理系统 |  |  |  |
| 8.1 | 超限检测与运行监管系统 | 前端点位数据信息的接入、浏览、查询、统计和分析、告警、检测单及文书的自动生成与下载 | 套 | 1 |
| 8.2 | 数据服务器 | E5-2640 V4(10核2.4GHz)×1/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U | 套 | 1 |
| 8.3 | 中心机房交换机 | 24口10/100/1000Mbps，4千兆光口 | 台 | 1 |
| 8.4 | 存储硬盘 | 8T SAS/SATA硬盘 | 套 | 8 |
| 8.5 | 查询计算机 | I5,256G固态+1T机械硬盘，独立显卡 | 台 | 1 |

六、技术要求

| 序号 | 招标总体技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人选用的称重设备必须具备《计量器具型式批准证书》，准确度符合 JJG 907-2006 动态 5 级标准。 |
| ▲2 | 要求称重传感器为电阻应变式。（提供产品合格证作为证明文件） |
| 3 | 满足对大型超限车辆高速超限精检的要求；投标人应提供《计量器具型式批准证书》扫描件作为证明。 |

注：技术要求中加“▲”的条款，为实质性条款，若投标人未满足或负偏离实质性条款的投标文件视为无效。

七、推荐品牌或制造商的材料及响应表

1.除采购文件已明确的推荐品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确推荐品牌相当的产品参加。

| 品名 | 推荐品牌 |
| --- | --- |
| 称重平板框体 | 武汉盘天、天津隆浩阳、内蒙古宇泽或同档次及以上 |
| 称重传感器 | 中航电测、西安新惠、西安瑞佳或同档次及以上 |
| 车检器 | 海康威视、宇视、大华或同档次及以上 |
| 车检线圈 | 上海申远、天津六零九、成都通捷或同档次及以上 |
| 现场工控机 | 北京研祥、杭州天迪、华北工控或同档次及以上 |
| 标准称重数据处理单元 | 武汉盘天、上海恩艾、研华或同档次及以上 |
| 现场控制机柜 | 荣恩、图腾、大华或同档次及以上 |
| 工业交换机 | 华三、海康威视、华为或同档次及以上 |
| 车辆动态称重检测系统 | 浙江盘云、软易、恒信基或同档次及以上 |
| 车辆特殊过衡行驶行为智能识别系统 | 浙江盘云、软易、恒信基或同档次及以上 |
| 超限信息传输与服务系统 | 浙江盘云、软易、恒信基或同档次及以上 |
| 超限检测与运行监管系统 | 浙江盘云、软易、恒信基或同档次及以上 |
| 高清号牌抓拍相机 | 海康威视、宇视、大华或同档次及以上 |
| 爆闪灯 | 海康威视、宇视、大华或同档次及以上 |
| 补光灯 | 海康威视、宇视、大华或同档次及以上 |
| 高速智能监控球机 | 海康威视、宇视、大华或同档次及以上 |
| 侧后抓拍摄像机 | 海康威视、宇视、大华或同档次及以上 |

第二节 商务需求

一、工期：2020年12月31日前完成安装且验收合格

二、交货地点：采购人指定地点

三、付款方式：合同签订后7天内向中标供应商支付合同总额30％作为预付款，待上级补助资金到位且安装验收合格后支付至98.5%，剩余1.5%为质保金，质保金在质保期满后（无质量问题）7日内退还，质保金不计息。

# 第五章  采购合同主要条款指引

合同指引

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

根据关于                   项目公开选择的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 质量标准：产品的质量、技术标准达到国家验收规范合格标准及选择文件要求和投标文件中的承诺，若不同标准之间不一致的，以要求较高者为准。

1.4 型号规格：

1.5 技术参数：

二、价款支付

2.1 本合同总价款为人民币（大写）：       元，（￥：               ）。

2.2 付款方式：

2.3 付款时间：

三、技术资料

3.1乙方应按选择文件规定的要求向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2甲方有权根据管理需要，要求乙方提供电子版资料。

3.3如果乙方提供的技术资料、图纸和文件等不完整、破损或在运输过程中丢失，视为未按合同约定供货，乙方应在收到甲方通知后3天内将这些资料免费补交甲方，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

四、知识产权

4.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方货物的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。

五、履约保证金：无

六、转包或分包

6.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让、分包或委托他人供应。

6.2 如有转让、分包或委托供应行为，甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。

七、交货期、交货方式及交货地点

7.1货物交货期：

7.2交货方式、交货地点：由乙方负责运送到甲方指定地点，并安装完成。

八、货物包装、发运及运输

8.1货物备妥待运输前, 乙方应提前24小时通知买方，甲方有权提出是否随车押运，乙方应无条件配合，并将合同号、货物名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

8.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。货物在移交甲方之前因包装不善或运输等原因造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。

8.3乙方保证货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，乙方不得以办理索赔等为由而拖延，同时，如因乙方原因对甲方造成工期延误等相应的损失由乙方承担连带赔偿责任。

装运标志

8.4包装箱外面应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。

8.4.1 不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

8.4.2乙方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

8.4.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证，否则视为不按合同约定交货。

8.4.5在包装箱中，应附有国家规定必需的所有产品合格证明文件、产品说明书、装箱单、易损件备件，以及有关技术文件资料。随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放在包装箱内明显处。

8.4.6所有的运输、保险及相关费用均由乙方负责，货物及配件、部件的包装费和保护措施费应包括在合同价款中，这些包装材料应属于甲方所有且由甲方自行处置。

九、组装

9.1货物的组装是作为本合同内容的一部分，不再签订其他协议，相应费用已包含在甲方支付的合同价款中，甲方不再另行支付；接到甲方书面通知后，乙方应按照通知指定的日期派员赶赴安装现场对货物进行安装。

9.2货物的制作与运输、组装、就位由乙方全权负责。

十、质量要求

10.1本合同项下全部产品的设计及制造质量均应符合最新国家、部委、行业有关家具生产制造行业标准规范、建筑安装施工规范及选择文件技术要求。乙方对所投产品负全部责任，如所投产品性能达不到选择文件要求，甲方有权要求乙方无偿补齐或更换，直到符合选择文件要求，费用不作调整。

10.2乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应确保货物的正常使用。在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。

10.3乙方必须保证本次标的货物满足国家相关标准，其主要部件及产地必须满足投标文件中承诺的要求，否则，甲方有权拒付全部货款并依法追究乙方相应的违约责任。

10.4根据商检局或有关部门检验结果或在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同或选择文件不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出相关的索赔要求。

9.5乙方在收到通知后应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.6如果乙方在收到通知后，在投标时承诺的时间内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

十一、质量、技术标准

11.1产品的质量、技术标准达到国家验收规范合格标准及选择文件要求和投标文件中的承诺，若不同标准之间不一致的，以要求较高者为准。

11.2制造检验和试验工作

11.2.1根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在本合同总价中，甲方不再另行支付。

11.2.2本合同项下产品在生产制造期间，甲方有权在认为任何合适的时间不限次数地到乙方制造地，进行质量检验和试验。在制造监制期间，乙方有责任提供有关货物的各种数据、图纸的详细中文资料，但甲方监制并不解除乙方对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为甲方的最终验收。对于甲方认为贵重的家具，甲方可视需要全程参加制作过程。

11.2.3中标后所有货物和材料甲方均有权到现场进行监造、抽样检测及委托第三方进行检测，如发现供货货物和材料与招投标要求不符的，甲方有权拒收和退货或解除合同，由此产生的损失均由乙方承担。

十二、调试和验收

12.1货物到达现场后，乙方应负责货物的开箱检验工作；并通知监理和甲方到场确认。若发现货物与装箱单数目不符，由乙方负责补齐或收回，如甲方对质量有异议，乙方负责解释及处理，直到符合合同约定为止，同时，甲方保留依法追究卖方违约责任的权利。该检验称为初步清点验收，方式如下：

12.1.1乙方在将货物运到甲方指定地点时，甲乙双方及甲方委托的验收参与人员根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求对乙方交付的货物进行初步清点，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，各方签字后即表示初步验收清点完成，可以进行组装，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。

12.1.2甲乙双方及买方委托的验收参与人员初步清点时，若发现存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货、拒付货款直至解除本合同，并向乙方索赔因此造成的损失。

12.2乙方交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测，其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

12.3所有货物组装结束，通过有关部门验收合格后，双方签署验收合格证书。

12.4其中甲方认为的重要部件不论何时（验收时或日后维修时）发现不符投标文件中的型号规格，乙方均将承担违约责任。乙方必须更换与选择文件相一致的部件并承诺包括组装在内的一切费用和相关责任。如乙方拒不更换的，甲方有权要求乙方按该重要部件所在货物的整体价款的一倍支付违约金。所有甲方认为的重要部件和零件的必须提供相应的证明材料。

12.5乙方在交付货物时必须同时需向甲方移交投标文件所列的备品备件、维修工具（该备品备件不作为保修期内所使用的维保耗材）及本合同约定其他文件与物品，乙方不能完整交付的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

12.6甲方有权派出专业人员赴乙方生产厂地进行设计联络和现场监造，如在现场建造中发现技术指标不能满足选择文件和投标文件承诺要求的，甲方有权拒付货款或解除合同。

十三、税费承担

13.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

十四、质量保证期和售后服务

14.1质量保证

14.1.1乙方应按本合同和选择文件规定及乙方投标承诺的货物性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新的、未使用过的货物。如发生所供货物与本合同、选择文件要求或乙方承诺不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

14.1.2甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为买方监造人员提供方便，甲方不再另行支付。

14.1.3乙方保证按IS09001系列标准(如果已经执行)或相应的质量管理和质量保证体系，对所供货物的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、组装就位等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

14.1.4乙方保证所提供的货物在正确组装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

14.1.5在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对经过修理和免费更换零部件后仍然达不到使用要求者，甲方可按以下办法处理：

14.1.5.1 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担因该货物退货而发生的一切费用与损失(包括但不限于运输、保险、检验、指导安装调试、货物款利息、银行手续费及涉及该项目的其它损失费等)。

14.1.5.2 更换货物：由乙方承担因更换货物所发生的一切费用与损失(包括但不限于货物、运输（包括卸车至现场）、保险、检验、组装费及涉及该项目的其它损失费等)。

甲方有权根据质保期内货物本身质量问题发生的故障严重程度，选择以上任意一种方式，乙方须无条件接受。

14.2售后服务承诺

14.2.1无论在质保期内还是质保期满后，一旦货物发生故障，而甲方无法自行排除时，在接到甲方通知后，乙方承诺在所供货物发生故障8小时内到达现场并进行排除故障工作。

14.2.2乙方进行组装就位，以及进行维修、保养等工作时，应当遵守劳动安全等规章制度，听从甲方的安全指挥，对因乙方履行上述工作给甲方与第三人造成的损害责任(包括但不限于人身损害、财产损害等)以及造成乙方自身的损害责任，均由乙方承担。如甲方先行承担责任的，甲方有权向乙方追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从任何应该支付或将要支付给乙方的金额中扣除该偿还金额。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，向乙方支付拒收货物总价款的百分之  　　违约金。

15.2 甲方无故逾期验收或逾期付款的，应按逾期付款总额每日万分之  向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总价款每日千分之     向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期      个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款百分之      的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及选择文件规定标准的，甲方有权拒收该货物或解除合同。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担货款总额20%的违约金。

15.5如有转让、分包或委托交付行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。如造成损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.6凡货物在开箱检验、组装就位过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方应当承担因调换、退货发生的的逾期交货责任、一切费用及因此导致甲方的经济损失，并承担相关责任。

15.7乙方在接到甲方通知后8小时内派人赴现场处理货物质量问题，若不能按本合同约定时限按时排除故障的，乙方须提供同等性能、同等配置的货物替换。若乙方未及时提供服务，甲方有权自行委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。

十六、违约赔偿

除不可抗力以外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。

16.1逾期交货：

乙方逾期交货或（和）逾期完成组装并经验收合格的，应向甲方偿付违约金，每逾期一天，按本合同暂定总价的千分之一赔偿。逾期交货或（和）组装达到30天的，甲方有权解除合同。

16.2乙方不能交货或买方中途退货：

16.2.1乙方不能交货或单方解除合同，应全额退还甲方支付的预付款和同期银行利息，同时应向甲方偿付违约金，违约金按本合同（暂定）总价的10％计付，同时履约保证金不予退还，如违约金不足以弥补买方损失的，超过部分由乙方继续向甲方赔偿。

16.2.2甲方中途退货，应向乙方偿付违约金，违约金按退货货款总值的10%计付。

16.3乙方逾期交货超过30天的或者由乙方负责组装就位逾期完成超过30天的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同（暂定）总价的10%承担违约金；同时，其履约保证金不予退还。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除本合同的，乙方应向甲方支付本合同货款总额的10%的违约金且履约保证金不予返还，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.4乙方逾期指派安装人员或指派人员服务不到位的，扣除10000元/人次/天，并需赔偿因此而给甲方造成的全部损失（含甲方需额外支付给安装单位的费用）。若因乙方逾期指派安装人员或指派人员服务不到位而导致安装工期延误的，每延误一天，需另行额外支付违约金5000元/天。

16.5乙方违反售后服务承诺的，每违反一次，甲方有权要求乙方支付壹万元违约金，违约超过叁次或给甲方造成壹拾万元以上的损失时，甲方有权罚没其全部质保金，同时，乙方的合同义务并不因此而免除。

16.6乙方未能依约履行保修义务时，甲方为及时止损，有权另行委托其他第三方进行维护保养，相应费用全部由乙方承担，上述费用全部直接从质保金中扣除，若有不足，有权继续向卖方追偿。

16.7因乙方违约解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书之日起解除，同时甲方不予退还其履约保证金。

16.8如乙方未能履行合同规定的任何一项义务，甲方均有权从履约保证金或下一期货款中直接扣除相应金额作为罚款。

16.9如乙方因供货质量问题给甲方造成损失，则全部由乙方负责，并承担返修费用，甲方按照合同法保留索赔的权利。

16.10本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转由他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任，且有权请求乙方返还甲方已支付的货款。

十七、违约终止合同

16.1甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

17.1.1乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

17.1.2乙方未能履行合同规定的其他义务。

17.2乙方应继续执行合同中未终止部分。

17.3在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物的产品质量责任。

十八、破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力或提供本合同项下货物及安装服务能力，或面临破产、丧失清偿能力、商业信誉或提供本合同项下货物及安装服务能力的现实可能时，甲方有权在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

十九、不可抗力事件处理

19.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

19.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

19.3 不可抗力事件延续    天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

二十、争议处理

20.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省三门县。

二十一、合同生效及其它

21.1 合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

21.2 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

21.3 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，三门县招投标中心及三门县政府采购监督管理办公室各执一份。本项目未尽事宜以选择文件、谈判文件及澄清文件等为准。

4、合同必须经三门县公共资源交易中心监证。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

# 第六章  投标文件格式附件

开标一览表

项目编号：                                       投标人名称：

| 序号 | 内容 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 228国道海游港特大桥公路超限检测非现场执法系统采购项目 | 大写： 元 小写：￥ 元 |
| 工期： 质保期： |  |  |

备注：

1.投标报价是包含产品出厂价格（含税）、软件费用、服务费、标准附件、备品备件、专用工具、运杂费、运输保险费、包装、安装调试费、培训费、验收费、售后服务费、投标费、交付业主使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或负责人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件二

228国道海游港特大桥公路超限检测非现场执法系统采购项目

投标报价明细表

项目编号：                       项目名称：

| 序号 | 设 备 名 称 | 品牌产地 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                   日期：   年   月   日

附件三：

投标声明书

228国道三门园里至宁海一市段公路工程建设指挥部：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的           的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺满足选择文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）报价文件；

（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件。

4.按选择文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守选择文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受选择文件的各项规定和要求，对选择文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部选择文件，包括选择文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于选择文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与招标人、其它供应商恶意串通的；

D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按选择文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件四：

授权委托书

228国道三门园里至宁海一市段公路工程建设指挥部：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的           项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：

附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：

投标人（盖单位章）：                日 期：

附件五：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中业绩参照评分办法及评分标准中要求的业绩提供。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件六：

项目实施人员一览表

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件七:

项目设备配置清单

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 用途、功能简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件八:

技术响应表

| 序号 | 项目名称 | 选择文件要求 | 投标文件响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

特别提醒：

1.投标人在填写其中的技术响应内容时，投标人必须对照本选择文件中第四章所要求的技术性能指标中各指标项逐条说明，写出具体响应内容；

2.如有负偏离，应按实写明负偏离情况。否则视为完全满足采购需求指标，并作为今后服务的验收依据。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件九：

商务响应表

| 序号 | 类别 | 选择文件要求 | 投标人承诺 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件十：

无重大违法记录声明书

228国道三门园里至宁海一市段公路工程建设指挥部：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合选择文件的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

附件十一：

投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择） 正本或副本（请选择）

项目编号：

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或负责人或全权代表：（盖章或签字）

二0二0年  月  日

附件十二：

外包装封面

项目编号：

项目名称：

内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

投标人名称：

开标时启封

提交地点：三门县公共资源交易中心开标室（三门县海游镇广场路

22 号交通大楼四楼）