三门县竞争性磋商文件

监理招备-2022-027号

采购项目：现代建材产业项目码头工程交、竣工检测单位选择项目

采购人：台州市北部湾区经济开发集团有限公司

采购代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

二〇二二年七月

目    录

一、磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定, 受采购人的委托，现就台州市北部湾区经济开发集团有限公司现代建材产业项目码头工程交、竣工检测单位选择项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

一、项目编号：监理招备-2022-027号

二、磋商内容：

| 标段号 | 项目名称 | 内容 | 承包期 | 上限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代建材产业项目码头工程交、竣工检测单位选择项目 | 包括交、竣工检测质量检测、实体检测、外观检查、方案编制评审等交竣工检测所有费用 | 开工至竣工 | 53万元 |

- 工程概况

本项目新建5000吨级码头一座及相应配套设施，包括3个5000吨级通用泊位, 水工结构设计进行合理的预留，泊位总长度434m。工程工期420天，质量合格。

①码头平台

码头平台采用高桩梁板式结构，分五个结构段，每个结构段排架间距 9.0m，标准段平台宽度26.0m，每根横梁下设6根Φ1200mm 后张法预应力管桩，桩上为现浇横梁，横梁上搁置预制纵梁、预应力轨道梁，纵梁上为预制面板及现浇层。码头前 沿设置靠船构件、水平撑等设施。

②栈桥

2#栈桥采用高桩梁板式结构，分两个结构段，排架间距为 20m，栈桥宽 19.75m， 离岸侧每根横梁下设 5 根Φ1000mmPHC 桩（B 型），近岸侧每根横梁下设 5 根Φ 1000mm 钻孔灌注桩，桩上为现浇横梁，横梁上搁置预应力空心板和现浇面层结构； 栈桥接岸位置采用墩式结构。

3#栈桥采用高桩梁板式结构，分两个结构段，排架间距为 20m，栈桥宽 12.25m，离岸侧每根横梁下设 3 根Φ1000mmPHC 桩(B 型)，近岸侧每根横梁下设 3 根Φ 1000mm 钻孔灌注桩，桩上为现浇横梁，横梁上搁置预应力空心板和现浇面层结构； 栈桥接岸位置采用墩式结构。

③辅助平台

辅助平台采用高桩梁板式结构，排架间距6.0m，每根横梁下设3根Φ 1000mmPHC 桩(B 型)，桩上为现浇横梁，横梁上搁置预制纵梁，纵梁上为预制面板和现浇层。

三、合格磋商供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：（1）具有交通运输部颁发的公路工程试验检测水运工程结构（地基）甲级检测资质。（2）具有省级及以上计量行政部门颁发的CMA计量认证证书。

四、磋商文件获取的方式、时间：

4.1磋商文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载。

4.2本项目取消现场报名环节。

五、磋商响应文件递交截止时间和地点

5.1磋商响应文件递交的截止时间为 2022年07月08日下午14时30分，地点为三门县海游街道环湖南路39—17（具体开标室见LED屏幕）。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

5.3因疫情管控需要，各投标人限派1名代表参加现场开标活动，进入交易中心的人员必须全程佩戴口罩，自觉接受体温检测并出示台州健康码（绿码）、48小时核酸阴性证明和行程码，接受防疫询问并如实报告、登记情况。开标厅内人员间隔保持一米五以上。请各投标人提前到达（建议在投标截止时间30分钟前），因预留时间不足、未佩戴口罩或体温异常等情况导致的不利后果，由投标人自行承担。

5.4根据疫情相关规定，来自于中高风险地区及当地相关政策规定无法参加的投标人拒绝进入开标室，由此导致无法签收投标文件等后果由投标人自行承担。

六.踏勘现场和投标预备会

投标人可自行踏勘现场。采购人不组织投标预备会。

- 七、磋商保证金：本项目磋商保证金为零。

八、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

九、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和集中采构机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、集中采构机构的答复不满意或者采购人、集中采构机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

十、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：徐蓉

联系电话： 0576-83325775

地址：三门县海游街道环湖南路39-14

（二）采购人

采购人名称：台州市北部湾区经济开发集团有限公司

采购人地址：三门县环湖东路2号

联系人：陈泽军   联系电话：13858606080

台州市北部湾区经济开发集团有限公司

浙江省三门县工程建设监理有限公司

2022年07月01日

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | - 资格证明文件、商务与技术文件正本1份、副本2份，封装成一袋； - 报价文件正本1份、副本2份，封装成一袋。 |
| 4 | 磋商响应文件 有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2022年07月 08 日下午14时30分 递交地点三门县海游街道环湖南路39—17开标室 |
| 6 | 投标有效上限价 | 53万元，低于上限价作无效标处理。 |
| 7 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 8 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人。 |
| 9 | 补充条款 | / |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

1、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

2、 本项目代理费由中标单位支付，收费金额为7000元，供应商报价时自行考虑，代理费在收到中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书（见附件2）

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交) （见附件3）；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

2、商务与技术内容的组成：

- （1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）(附件4)。

- （2）磋商响应方案描述

- （3）商务及技术响应表(附件5)

- （4）近三年来类似项目的成功案例（附件6）

- （5）投标人需要说明的其他资料（对照相应项目评分标准，由投标人自行考虑）。

3、报价内容的组成

（1）报价内容的组成。

①首次报价一览表（附件7）；

②报价明细表 （见附件8）；

③投标人认为其他需要说明的内容；

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包含完成本项目工作任务所发生的一切费用（完成本项目的人员、资料制作及服务所需一切费用，以及相关的一切费税、代理费等）及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在首次报价一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

- 报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

- 磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

（三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

- 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商

（一）磋商事项

采购组织机构在“磋商文件”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其授权代表应在现场参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。采购组织机构工作人员现场接收投标文件。

（二）磋商程序：

1、招标采购单位按磋商文件规定的时间、地点开启“资格证明文件”、“技术文件”，开标前首先由供应商代表检查磋商响应文件的密封情况，确认无误后由工作人员当场拆封。

2、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3、磋商小组所有成员给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

7、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由低到高顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

8、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

9、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

四、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1、资格审查

项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次（最后）报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次（最后）报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（五）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显高于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额或最低限价。

7、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

8、磋商响应文件提供虚假材料的。

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

14、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（七）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（八）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

五、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果。因成交结果公告需要，评审结果排名第一的成交候选人在评审结束后2个工作日内将磋商响应文件附件《成交供应商公告内容》填写完整后，以电子文档形式提交给采购组织机构项目负责人。未按时提供所造成的后果由供应商自行承担。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,磋商保证金将不予退还并取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府部门备案以及采购组织机构存档。

第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分(商务与技术文件为90分，报价文件为10分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价／投标报价）×10，小数点保留2位。。

六、详细的评审内容及分值：

| 序号 | 评分点 名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟从事本项目主要人员的资格和能力 | 22分 | 1、项目负责人有工程师职称且具有公路水运工程试验检测工程师（含水运结构与地基）证书的得2分，具有高级工程师及以上职称的得4分； 2、技术负责人有高级工程师及以上职称且同时具有公路水运工程试验检测工程师（含水运结构与地基）证书和注册岩土工程师证书的得4分； 3、安全负责人有高级工程师及以上职称且同时具有公路水运工程试验检测工程师（含水运结构与地基）证书和注册安全工程师证的得4分。 4、投入的其他技术人员且具有公路水运工程试验检测工程师（含水运结构与地基），有一个得5分，最多得10分。 |
| 2 | 本项目管理、交、竣工检测的重点、难点分析 | 25分 | 根据检测服务内容合理阐述本项目的工作重点及难点，对本项目交竣工检测工作重点及难点掌握清晰，完全符合采购需求的得8分。对本项目交竣工检测工作重点及难点掌握较清晰的得5分。对本项目交竣工检测工作重点及难点掌握基本清晰的得3分，对本项目交竣工工作重点及难点掌握不够清晰的，不得分。 |
|  |  |  | 针对该项目的交竣工检测服务要求，投标供应商拟定详细的项目进度计划及检测方案，根据项目的检测方法、技术要求，制定方案详细，整体科学合理、措施有力、操作性强，完全符合采购需求的得8分。方案较详细，整体较科学合理、措施较有力、操作性较强的5分。方案基本详细，有一定的操作性的得3分，方案不详细，操作性差的，不得分。 |
|  |  |  | 制定细致严谨的满足有关质量要求规定的质量保证体系及措施。质量保证体系及措施科学、高效、合理，完全符合采购需求的得3分。质量保证体系及措施较科学、高效、合理的得2分。质量保证体系及措施基本科学、高效、合理的得1分。 |
|  |  |  | 针对交竣工检测工作中面临的各类安全问题进行分析，制定安全保证体系及措施方案。安全保证体系及措施方案完备，各类问题分析透彻，安全预案准备充分，完全符合采购需求的得3分。安全保证体系及措施方案较完备，各类问题分析较透彻，安全预案准备部分较充分2分。安全保证体系及措施方案基本完备，各类问题分析基本透彻，安全预案准备部分基本充分的得1分。 |
|  |  |  | 合理化建议是否符合本项目实际情况，完全符合采购需求的得3分，较合理的得2分，基本合理的得1分。 |
| 3 | 业绩 | 12分 | 投标人近五年（以项目完工时间为准），至少完工一项类似水运码头检测的试验检测项目，未完工一项类似水运码头检测的试验检测项目本项不得分；每增加1项得6分，最多得12分。 |
| 4 | 企业综合实力 | 26分 | 具有省级及以上交通部部门颁发水运材料检测机构资质证书，得5分； 企业具有有效期内的ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、执业健康管理体系认证证书、国家认可委员会颁发的实验室CNAS证书，每个得2分，最高得8分； 获得最新浙江省公路水运工程试验检测示范窗口称号的，得4分。 企业具备高新技术企业证书且在有效期内的，得4分； 企业在2019-2021年度浙江省公路水运工程试验检测机构信用评价中，三年被评定为AA级的得5分，两年被评定为AA级的得3分，一年被评定为AA级的得1分，其余情况不得分。 |
| 5 | 检测设备 | 5分 | 根据拟投入设备的种类是否齐备（至少包括基桩检测仪、钢筋保护层测定仪、回弹仪、碳化深度测定仪等），技术性能是否先进，数量是否满足检测工作要求，是否符合本项目交工验收检测的安全性和适应性的特点进行评分。本项得分0-5分。 |

第四章　磋商需求

第一节 磋商项目服务内容及要求

一、磋商项目概况：   。

| 标段号 | 项目名称 | 内容 | 承包期 | 上限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现代建材产业项目码头工程交、竣工检测单位选择项目 | 包括交、竣工检测质量检测、实体检测、外观检查、方案编制评审等交竣工检测所有费用、方案编制评审等交竣工检测所有费用 | 开工至竣工 | 53万元 |

- 二、工程概况

本项目新建5000吨级码头一座及相应配套设施，包括3个5000吨级通用泊位, 水工结构设计进行合理的预留，泊位总长度434m。工程工期420天，质量合格。

①码头平台

码头平台采用高桩梁板式结构，分五个结构段，每个结构段排架间距 9.0m，标准段平台宽度26.0m，每根横梁下设6根Φ1200mm 后张法预应力管桩，桩上为现浇横梁，横梁上搁置预制纵梁、预应力轨道梁，纵梁上为预制面板及现浇层。码头前 沿设置靠船构件、水平撑等设施。

②栈桥

2#栈桥采用高桩梁板式结构，分两个结构段，排架间距为 20m，栈桥宽 19.75m， 离岸侧每根横梁下设 5 根Φ1000mmPHC 桩（B 型），近岸侧每根横梁下设 5 根Φ 1000mm 钻孔灌注桩，桩上为现浇横梁，横梁上搁置预应力空心板和现浇面层结构； 栈桥接岸位置采用墩式结构。

3#栈桥采用高桩梁板式结构，分两个结构段，排架间距为 20m，栈桥宽 12.25m，离岸侧每根横梁下设 3 根Φ1000mmPHC 桩(B 型)，近岸侧每根横梁下设 3 根Φ 1000mm 钻孔灌注桩，桩上为现浇横梁，横梁上搁置预应力空心板和现浇面层结构； 栈桥接岸位置采用墩式结构。

③辅助平台

辅助平台采用高桩梁板式结构，排架间距6.0m，每根横梁下设3根Φ 1000mmPHC 桩(B 型)，桩上为现浇横梁，横梁上搁置预制纵梁，纵梁上为预制面板和现浇层。

三、技术需求

（一）要求和主要内容

对本项目码头工程水工部分等进行交工质量评定和竣工质量评定。质量评定工作内容包括工程实体检测、外观检查、方案编制评审等交竣工检测所有费用。根据本项目检测要求出具相关报告，检测频率按《浙江省港口工程竣（交）工验收实施细则》（浙交［2021］9号文）、《浙江省公路工程 竣（交）工验收办法》（浙交〔2019〕184 号文）执行，具体检测内容见工程量清单表。

（二）成果要求

自合同签订起至所有试验检测服务工作全部完成，通过甲方对试验检测报告的认可，并通过竣工质量评定备案止。

#### 第二节 商务需求

一、承包期限：开工至竣工

二、项目地点：三门县健跳镇

三、付款条件：签订合同后支付总额的20%，交工后支付至总额的60%，竣工检测完成后支付至总额的20%。

第五章　政府采购合同主要条款指引

现代建材产业项目码头工程交、竣工检测单位选择项目

项目名称：                               项目编号：

甲方：台州市北部湾区经济开发集团有限公司

乙方：

甲、乙双方根据关于现代建材产业项目码头工程交、竣工检测单位选择项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

甲方：

乙方：

- 合同协议书

本协议书由******** （下称“甲方”）为一方，与 ****************下称“乙方”）订立。

甲方通过委托确定乙方为现代建材产业项目码头工程交、竣工检测单位选择项目标段提供检测服务，主要检测服务内容：现代建材产业项目码头工程交、竣工检测单位选择项目实体检测、外观检查、方案编制评审等交竣工检测所有费用，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

1、本协议书中的词句和用语与合同条款所规定的定义相同。

2、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。组成合同的各个文件按以下次序，以在先者为准。

（1） 合同履行中双方签署的书面文件；

（2） 本合同协议书及附件；

（3） 专用合同条款；

（4） 通用合同条款；

（5） 竣工质量检测方案；

（6）构成本合同组成部分的其他文件。

3、本工程的检测服务费暂定人民币（大写）*********元 （*****元），其中不含税总价（大写）******元（******元），税金（大写）        （      元），增值税率为   6%   ，税率以实际开票时国家政策规定为准。

4、检测服务期：合同签订生效之日至所有试验检测报告提交并通过竣工质量评定之日止。

5、甲方在此同意按照本合同规定的期限和方式，向乙方支付根据检测合同规定应支付的费用和提供工作条件。

6、乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本合同的规定履行检测服务。

7、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。检测服务工作全部完成并通过甲方对检测报告的认可，同时检测服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。

8、本合同一式四份，由甲乙双方各执二份。

甲方：                     （盖章）        乙方： （盖章）

法定代表人或                                  法定代表人或

其授权的代理人：             （签名）         其授权的代理人：           （签名）

单位地址：                                    单位地址：

邮    编：                                    邮    编：

联系电话：                                    联系电话：

开户银行：                                    开户银行：

帐    号：                                    帐    号：

签订日期：     年   月   日                   签订日期：     年   月   日

二、通用合同条款

具体详见《浙江省公路水运工程试验检测招标文件范本（2015年版）》中的通用合同条款

三、专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，甲方可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

### 1.一般规定

1.1 词语定义

1.1.1项目

项目名称：现代建材产业项目码头工程交、竣工检测单位选择项目

1.1.2 工程

工程地点：三门县健跳镇；

1.1.4 甲方

甲方名称：

1.2.3.7 构成本合同组成部分的其他文件：本合同有关的其他文件。

### 2.乙方的义务

2.1.1 服务形式

甲方要求乙方的服务形式：本项目在现场设立检测项目部，设项目负责人一名，实行项目负责人负责制。

主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

乙方不得随意更换项目负责人、技术负责人、试验检测工程师等主要乙方员。

本项目所需的全部仪器及器材均由乙方负责采购或制作、运输、保管、检验及率定。

2.1.2 服务范围

2.1.2.1 检测服务的工程范围现代建材产业项目码头工程交、竣工检测单位选择项目质量检测实体检测、外观检查、方案编制评审等交竣工检测所有费用。

2.1.4 服务要求

（1）乙方应本着严格检测、一丝不苟的原则，以检测合同文件为依据，独立、公正地开展检测工作，保证检测数据客观、公正、准确。

（2）建立完善、有效的质量保证体系，并按照有关规定对仪器设备进行正常维护，定期检定或校准。

（3）建立健全档案管理制度，检测资料及时整理和归档，保证档案齐备，原始记录和检测报告内容真实、完整、规范。

（4）乙方应对检测数据的真实性负责。

（5）建立不合格报告台帐，并及时向甲方和质监机构报告。

（6）乙方应在签订合同后 7天内向甲方提交实施性检测方案计划，甲方接到方案后 14 天内提出审查意见，乙方按照甲方批准的方案实施。

（7）乙方应于检测实施后提交检测报告：提交报告最迟不得晚于现场检测完毕后20个工作日。

2.7 保密

本项目、本工程、本检测合同有关的资料保密时间为：长期。

### 4.责任和保障

4.1 乙方的违约及赔偿责任

4.1.1.6 乙方的其他违约责任：

（1）自合同签订之日起至检测工作结束，乙方违约调换项目负责人、技术负责人的；

（2）乙方员不能胜任本职工作，而乙方又不能按甲方要求及时更换的；

（3）接到甲方书面检测要求，未按乙方案规定时间到现场检测的；

（4）项目负责人、技术负责人的休假未经甲方同意，其他乙方员休假未经项目负责人批准而影响检测工作的；

（5）乙方员严重失职导致质量、安全或环保事故发生的；

（6）乙方员有吃拿卡要或其它不良行为的；

（7）乙方原因至工期延误或未按规定时间交付报告、成果、文件的；

（8）乙方员徇私舞弊、弄虚作假或与承包人串通欺瞒甲方或质监部门的；

a. 有 4.1.1.2 情形，甲方有权购买任何未按承诺配备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用均由乙方负担，并在中期支付中将此款扣除；每次检测任务自接到通知之日起 3 日内进场，若逾期未进场，处罚1000元/天。

b.有 4.1.1.4 情形，每人次课以500 元的违约金；

c. 有 4.1.1.5 情形，每人次课以 500 元的违约金；

d. 有 4.1.1.6（1）情形，每人次课以 500 元的违约金；

e. 有 4.1.1.6（2）情形，每人次课以 500 元的违约金；

f. 有 4.1.1.6（3）情形，每次课以  500 元的违约金；

g. 有 4.1.1.6（4）情形，每人每天课以 500 元的违约金；

h. 有 4.1.1.6（5）情形，每次课以 500 元的违约金；

i. 有 4.1.1.6（6）情形，每次课以 500 元的违约金；

j. 有 4.1.1.6（7）情形，每延误1天应承担签约合同价的 1‰的违约金。

k. 有 4.1.1.6（8）情形，则课以不超过5%签约合同价的违约金；

以上违约金总额不超过签约合同价的10%，违约金在履约担保或支付的检测服务费中扣除（给甲方造成经济损失的，按通用合同条款 4.1.2 项规定另行承担赔偿责任）。

4.2甲方违约和赔偿责任

4.2.1.1 甲方在合同约定的期限内，未向乙方支付到期应付的款项。

a.有4.2.1.1情形，每延误1天应承担500元的违约金。

### 5.合同的生效、终止、服务时间和期限、变更、暂停与解除

5.1 检测合同的变更

5.1.1 因甲方或第三方的责任，阻碍或延误了乙方履行检测服务，乙方应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知甲方，如有必要，在双方协商一致的基础上对检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的检测服务工作量或工作时间，其费用按6.2款约定进行调整，乙方完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.1.2 甲方对在检测合同有效期内因物价变动而导致检测服务费增减的补偿不予考虑 。

5.1.3 在签订本检测合同后，因国家或地方法律、法规变动而引起检测服务费用的增减 不予考虑 。

5.6 转让和分包

5.6.2 允许分包的内容为       /     。

6.3.5 支付方式及结算

试验检测服务费用由正常试验检测服务和附加试验检测服务两个方面的试验检测费用组成。

1.正常试验检测服务的费用

正常试验检测服务费用指为完成本合同工程量清单中约定的试验检测服务所需费用。

签订合同后支付总额的20%，交工后支付至总额的60%，竣工检测完成后支付至总额的20%。

2.附加试验检测服务的费用

附加试验检测服务的费用计算方法：/。

### 7.其他

7.3 奖励

甲方对乙方的额外奖励办法：/   。

### 8.争议的解决

8.1 争议的解决方式

双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由三门县人民法院解决。

四、工程量清单

1.工程量清单说明

已包括实施检测过程中所属的人工费、机械仪器使用费、材料费、措施费、管理费、规费、利润、税金、会务费、专家评审费、进出场费等一切费用，不论工程量增减，施工期间不予调整。工程量暂估，结算按实调整。

本项目发生的第三者责任险等保险费、交通管制费、现场费用等费用，检测单位应该综合考虑在综合单价内，不予另计。

2、安全生产费说明

本项目安全生产费用应用于安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪做他用。监理单位应当对检测单位在施工现场安全生产费用使用情况进行监理，若发现检测单位在施工现场存在安全隐患或未落实安全生产费用的，应当提出要求其改正，检测单位拒不改正的，监理单位可进行相应的扣款，并及时向建设单位报告。

安全生产费用的使用和支付按《关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》的通知》（浙交【2009】228号）办理、浙交监（2013）43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。安全生产费用实际投入使用需经监理工程师审核签字确认，报送建设单位进行审核后支付，安全生产费实际投入使用超过合同清单报价表中安全生产费用总额的，超出部分的安全生产费用建设单位不另行进行支付；安全生产费用实际投入使用少于合同清单报价表中安全生产费用总额的，建设单位按实际投入使用金额支付。

现代建材产业项目码头工程交、竣工检测单位选择项目

工程量清单（交工检测项目）

| 序号 | 工程部位 |  | 抽检项目 | 构件名称 | 检测数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上部结构 | 预制混凝土构件制作 | 混凝土强度 | 预应力空心板 | 5 | 件 |  |  | 2#栈桥 |
| 2 |  |  |  | 预应力空心板、 预制空板 | 5 | 件 |  |  | 3#栈桥 |
| 3 |  |  |  | 预制纵梁 | 5 | 件 |  |  | 码头主体 |
| 4 |  |  |  | 预制轨道梁 | 5 | 件 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 预制面板 | 6 | 件 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 预制水平撑 | 5 | 件 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 预制靠船构件 | 5 | 件 |  |  |  |
| 8 |  |  | 钢筋保护层厚度 | 预应力空心板 | 3 | 件 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 预应力空心板、 预制空板 | 3 | 件 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 预制纵梁 | 3 | 件 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 预制轨道梁 | 3 | 件 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 预制面板 | 6 | 件 |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 预制水平撑 | 3 | 件 |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 预制靠船构件 | 3 | 件 |  |  |  |
| 15 |  |  | 抗氯离子渗透性 | 预应力空心板 | 1 | 件 |  |  | 包含取芯 |
| 16 |  |  |  | 预应力空心板、 预制空板 | 1 | 件 |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 预制纵梁 | 1 | 件 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 预制轨道梁 | 1 | 件 |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 预制面板 | 1 | 件 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 预制水平撑 | 1 | 件 |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 预制靠船构件 | 1 | 件 |  |  |  |
| 22 |  |  | 几何尺寸 | 预应力空心板 | 5 | 件 |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 预应力空心板、 预制空板 | 5 | 件 |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 预制纵梁 | 5 | 件 |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 预制轨道梁 | 5 | 件 |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 预制面板 | 6 | 件 |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 预制水平撑 | 5 | 件 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 预制靠船构件 | 5 | 件 |  |  |  |
| 29 |  | 现浇混凝土结构 | 混凝土强度 | 现浇横梁、墩台 | 5 | 件 |  |  | 2#栈桥 |
| 30 |  |  |  | 现浇横梁、墩台 | 5 | 件 |  |  | 3#栈桥 |
| 31 |  |  |  | 现浇横梁 | 5 | 件 |  |  | 码头主体 |
| 32 |  |  |  | 现浇板 | 5 | 件 |  |  |  |
| 33 |  |  | 钢筋保护层厚度 | 现浇横梁、墩台 | 3 | 件 |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 现浇横梁、墩台 | 3 | 件 |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 现浇横梁 | 3 | 件 |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 现浇板 | 3 | 件 |  |  |  |
| 37 |  |  | 抗氯离子渗透性 | 现浇横梁、墩台 | 1 | 件 |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 现浇横梁、墩台 | 1 | 件 |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 现浇横梁 | 1 | 件 |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 现浇板 | 1 | 件 |  |  |  |
| 41 |  | 预制混凝土构件安装 | 接缝宽度 | 预制空心板 | 5 | 件 |  |  |  |
| 42 |  |  |  | 预制面板 | 5 | 件 |  |  |  |
| 43 |  | 混凝土面层 | 平整度 | 现浇面层 | 11 | 断面 |  |  | 2#栈桥 |
| 44 |  |  |  |  | 12 | 断面 |  |  | 3#栈桥 |
| 45 |  |  |  |  | 22 | 断面 |  |  | 码头主体 |
| 46 |  | 混凝土表面防腐 | 混凝土表面防腐涂层厚度 | 预制纵梁 | 3 | 处 |  |  |  |
| 47 |  |  |  | 预制轨道梁 | 3 | 处 |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 预制面板 | 3 | 处 |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 预制水平撑 | 3 | 处 |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 预制靠船构件 | 3 | 处 |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 现浇横梁 | 5 | 处 |  |  |  |
| 52 |  |  | 混凝土表面防腐涂层附着力 | 预制纵梁 | 3 | 处 |  |  |  |
| 53 |  |  |  | 预制轨道梁 | 3 | 处 |  |  |  |
| 54 |  |  |  | 预制面板 | 3 | 处 |  |  |  |
| 55 |  |  |  | 预制水平撑 | 3 | 处 |  |  |  |
| 56 |  |  |  | 预制靠船构件 | 3 | 处 |  |  |  |
| 57 |  |  |  | 现浇横梁 | 5 | 处 |  |  |  |
| 58 | 停靠船和防护设施 |  | 护轮坎顶面标高 | 护轮坎 | 15 | 处 |  |  |  |
| 59 |  |  | 护轮坎顶面宽度 |  | 15 | 处 |  |  |  |
| 60 | 轨道 | 轨道安装 | 轨距 | 钢轨道 | 20 | 处 |  |  |  |
| 61 |  |  | 轨顶标高 | 钢轨道 | 20 | 处 |  |  |  |
| 62 |  |  | 同一截面两轨高差 | 钢轨道 | 20 | 处 |  |  |  |
| 63 | 码头整体尺度 |  | 码头总长度 | 码头平台 | 2 | 处 |  |  |  |
| 64 |  |  | 码头总宽度 |  | 3 | 处 |  |  |  |
| 65 |  |  | 前沿顶面标高 | 码头平台 | 22 | 处 |  |  |  |
| 66 |  |  | 前沿线位置 |  | 2 | 处 |  |  |  |
| 67 |  |  | 码头泊位水域底高程 |  | 22 | 处 |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  | 27076 | m2 |  |  |  |

现代建材产业项目码头工程交、竣工检测单位选择项目

工程量清单（竣工检测项目）

| 序号 | 工程部位 |  | 抽检项目 | 构件 名称 | 检测 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土面层 |  | 平整度 | 现浇 面层 | 11 | 断面 |  |  | 2#栈桥 |
| 2 |  |  |  |  | 12 | 断面 |  |  | 3#栈桥 |
| 3 |  |  |  |  | 22 | 断面 |  |  | 码头主体 |
| 4 | 停靠船和防护设施 |  | 护轮坎顶面标高 | 护轮坎 | 15 | 处 |  |  |  |
| 5 |  |  | 护轮坎顶面宽度 |  | 15 | 处 |  |  |  |
| 6 | 轨道 | 轨道安装 | 轨距 | 钢轨道 | 20 | 处 |  |  |  |
| 7 |  |  | 轨顶标高 | 钢轨道 | 20 | 处 |  |  |  |
| 8 |  |  | 同一截面两轨高差 | 钢轨道 | 20 | 处 |  |  |  |
| 9 | 码头整体尺度 |  | 前沿顶面标高 | 码头 平台 | 22 | 处 |  |  |  |
| 10 |  |  | 前沿线位置 |  | 2 | 处 |  |  |  |
| 11 |  |  | 码头泊位水域底高程 |  | 22 | 处 |  |  |  |
| 14 | 码头与岸壁工程 |  | 观感质量 |  | 27076 | m2 |  |  |  |

房建工程

| 单位工程 | 工程部位 | 抽查项目 | 数量或点数 | 单价 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助用房 | 基础 | 强度 | 25测区 |  |  |
|  |  | 保护层 | 6测区 |  |  |
|  |  | 平整度 | 10点 |  |  |
|  |  | 尺寸 | 10点 |  |  |
|  | 主体结构 | 混凝土强度 | 50测区 |  |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 12测区 |  |  |
|  |  | 垂直度 | 20点 |  |  |
|  |  | 表面平整度 | 20点 |  |  |
|  | 装饰装修 | 楼地面平整度 | 20点 |  |  |
|  |  | 墙面平整度 | 20点 |  |  |
|  |  | 阴阳角方正 | 20点 |  |  |
|  |  | 门槽口高度 | 20点 |  |  |
|  |  | 门槽口宽度 | 20点 |  |  |
|  | 外观 |  | 399.4平米 |  |  |
| 皮带机廊道 | 主体结构 | 混凝土强度 | 25测区 |  |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 6测区 |  |  |
|  |  | 焊缝质量 | 5处 |  |  |
|  |  | 连接副扭矩系数 | 10处 |  |  |
|  |  | 涂层厚度 | 10处 |  |  |
|  |  | 涂层附着力 | 10处 |  |  |
|  | 外观 |  | 740平米 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

备注：本清单为参考清单，不包括桩基静载试验；此清单为交竣工所有清单，清单中如有漏项子目费用也包含其中。

附件一：

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，现代建材产业项目码头工程交、竣工检测单位选择项目的甲方       与该工程乙方     ，特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

(二) 严格执行现代建材产业项目码头工程交、竣工检测单位选择项目合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本试验检测合同有关的试验检测业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在试验检测中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(五) 乙方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得向承包人报销任何应由乙方或乙方工作人员个人支付的费用等。

(六) 乙方工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动。

第四条 违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。

第七条 本合同作为 工程 试验检测合同的附件，与试验检测合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条一式一十六份，甲方十份、乙方六份，并报公司纪委备案。

甲方：                     （盖章）        乙方： （盖章）

法定代表人                                   法定代表人

或                                           或

其授权的代理人：   （签名）                  其授权的代理人：   （签名）

单位地址：                                 单位地址：

邮    编：                                 邮    编：

联系电话：                                   联系电话：

开户银行：                                   开户银行：

帐    号：                                   帐    号：

签订日期：     年   月   日                  签订日期：     年   月   日

第六章：响应文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

磋商响应文件目录

第一部分：资格证明部分

（1）磋商声明书（见附件2）

- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)（见附件3）；

- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- （4）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

第二部分：商务与技术部分

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）(附件4)。

（2）磋商响应方案描述

（3）商务及技术响应表(附件5)

(4)近三年来类似项目的成功案例（附件6）

（5）投标人需要说明的其他资料（对照相应项目评分标准（附件12），由投标人自行考虑）。

第三部分 ：报价部分

1、首次报价一览表 （附件7）；

2、报价明细表（附件8）；

5、投标人认为其他需要说明的 。

附件2                磋商声明书

（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的     （磋商项目名称）（编号为      ）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：年  月   日

附件3

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4-1：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

2.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件4-2

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件4-3

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件5：

商务及技术响应表

项目名称：                                    编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 免费服务期 |  |  |  |
|  | 服务期 |  |  |  |
|  | 项目地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
| 类别 | 名称 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，对照本磋商文件“技术要求”中说明。

2、如不填写，则视完全响应本磋商文件的要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件6:

近三年来类似项目的成功案例

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料；

2.磋商供应商可根据本表格式自行划表填写。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件7：

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 合计总价（小写） | 人民币： 元 |  |

填报要求：

1.投标报价是包含完成本项目工作任务所发生的一切费用（完成本项目的人员、资料制作及服务所需一切费用，以及相关的一切费税、代理费等）及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在首次报价一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

附件8:               报价明细表

项目编号：                                    [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字或盖章：

职        务：

日        期：