竞争性磋商文件

备案号：浙恒义-2023-016号

采购项目：三门县善居工程改造项目

采购人：三门县慈善总会

招标代理机构：浙江恒义工程咨询有限公司

监督管理部门：三门县民政局

2023年5月

目    录

一、竞争性磋商公告

二、供应商须知

三、评审办法及评审标准

四、项目需求

五、政府采购合同主要条款指引

六、响应文件格式附件

第一章 竞争性磋商公告

根据有关规定, 受三门县慈善总会的委托，现就三门县善居工程改造项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格供应商前来磋商。

一、项目编号：浙恒义-2023-016号

二、采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 服务期 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县善居工程改造项目 | 详见采购需求 | 60日历天 | 56 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 本项目不接受联合体磋商。

四、磋商文件获取的方式、时间：

1、本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心网 （http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）上自行下载采购文件相关资料。

2、供应商免费下载采购文件，不收取任何工本费。

五、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

1、本次磋商将于2023年5 月29日14时30分在三门县联合帮扶中心会议室（三门县海游街道湫水大道1号）开标，请在响应文件递交截止时间前将磋商响应文件送达磋商地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

六、投标保证金：无

七、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、本项目所有公告发布网站：三门县公共资源交易中心网站http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html

八、联系方式：

（一）采购人

采购人名称：三门县慈善总会

联系人： 陈斌华   联系电话：13968517324

采购人地址：三门县海游街道湫水大道3号

（二）采购代理机构

代理机构名称：浙江恒义工程咨询有限公司

项目联系人：管洪一　    联系电话：13486256402

地址：三门县海游街道梧桐路20号总商会大楼19楼1901室

三门县慈善总会

浙江恒义工程咨询有限公司

三门县民政局

2023年5月19日

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 三门县善居工程改造项目 |
| 2 | 采购单位 | 三门县慈善总会 |
| 3 | 项目地点 | 三门县 |
| 4 | 采购资金来源 | 信托基金 |
| 5 | 合格的供应商要求 | 详见磋商公告 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 最高限价 | 人民币56万元 |
| 8 | 服务期 | 60日历天 |
| 9 | 磋商响应文件的份数 | 正本 1 份；副本2 份 |
| 10 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2023年5 月29日14时30分 递交地点：三门县联合帮扶中心会议室（三门县海游街道湫水大道1号） 逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 |
| 11 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2023年5 月29日14时30分 地点：三门县联合帮扶中心会议室（三门县海游街道湫水大道1号） |
| 12 | 报价内容及方式 | 单价折扣率报价 |
| 13 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法 |
| 14 | 磋商响应文件密封及装订 | 资格证明文件、商务与技术文件和报价文件，正本一份，副本二份。分别装订成册，单独密封。 |
| 15 | 开标顺序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结束后，再开报价文件，待报价文件评审结束后，再进行磋商，磋商供应商进行最终报价。 |
| 16 | 评审结果公示 | 评审结束后，评审结果公示于三门县公共资源交易中心官网http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html |
| 17 | 响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 18 | 签订合同 | 成交通知书发出30天内 |
| 19 | 履约担保 | / |
| 20 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 21 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

### “采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

- 采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

- 磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

- 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

- 服务：是指除货物和项目以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

- “书面形式”包括信函、传真等。

- “▲”系指实质性要求条款。

- （三）磋商费用

1、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

2、招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构一次性付清，招标代理服务费为人民币8400元。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 8、本项目不允许分包。

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。磋商文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件三部分组成。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明文件的组成：

- 磋商声明书；（附件1）

- 授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；（附件2）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- 提供磋商截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；

- 提供上一年度财务状况报告（至少包括资产负债表和资产利润表）或基本开户行出具的资信证明；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据附件《项目实施人员一览表》和《拟投入设备一览表》填报）；

- 参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（附件）

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）供应商基本情况表；（附件3）

（2）法定代表人诚信投标承诺书；（附件4）

（3）供应商类似项目实施情况一览表；(附件5)

（4）项目实施人员一览表；（附件6）

(5)拟投入设备一览表；（附件7）

（6）商务技术响应表（附件8）

（7）对本项目的技术方案[包括项目背景及现状的分析、项目需求的理解、技术方案、项目组织实施方案、售后服务、应急预案及安全保障措施等。]（格式自拟）；

（8）投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人商务与技术文件评分项的各类证明材料）

3、报价文件的组成

（1）报价文件的组成。

- 首次报价一览表（见附件9）；

- 投标人认为其他需要说明的内容

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包含货款、包装、招标代理费、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及售后服务等一切税金、利润和费用，全部费用已包含在首次报价一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

（4）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（5）报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

（二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）所有磋商资料按磋商文件的组成所列内容及顺序分别装订成册，正本一份，副本两份。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（3）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（4）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

（三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3、磋商供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

- 4.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商

（一）磋商程序

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项。

5、提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

（二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、磋商响应文件中签字、盖章不符合磋商采购文件要求的。

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商采购文件中规定的预算金额或最高限价。

7、磋商响应文件提供虚假材料的。

8、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

10、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

12、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

13、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在三门县公共资源交易中心网站上公告成交结果。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

五、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,将取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

第三章　评审办法及评审标准

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后总报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商总报价)×30%×100 。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后以报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，以业绩得分较高者为先；如若以上两项都相同者，则抽签确定。

五、详细的评审内容及分值：

| 序号 | 评分项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | - 投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的得2分，不提供不得分。 | 0-2分 |
|  |  | - 根据供应商的企业资信、经营状况等情况对其履约能力进行横向比较打分。 | 0-3分 |
| 2 | 企业认证及荣誉 | 1、具备有效的质量管理体系、环境管理体系、售后服务五星级评价体系、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得4分。(注：有效性认定：提供体系认证证书复印件及全国认证认可信息服务平台查询截图，未提供或不在有效期不得分） | 0-4分 |
|  |  | 2、投标人具有省级及以上政府部门授予适老化或善居工程领军企业得3分，具有市级政府部门授予适老化或善居工程领军企业得2分，具有区县级政府部门授予适老化或善居工程领军企业得1分。（提供政府部门证明材料复印件加盖公章） | 0-3分 |
|  |  | 投标人具有县级以上政府部门授牌的适老化辅具展示中心的得2分。（提供政府部门证明材料复印件加盖公章，附展示中心现场照片） | 0-2分 |
| 3 | 项目业绩 | 投标人自2020年1月1日起具有类似项目业绩的，每个得1分，最高得3分。（提供证明材料复印件加盖公章，合同证明） | 0-3分 |
| 4 | 项目背景及现状分析 | 根据投标人对项目背景、现状的解读、理解程度的深度、针对性及准确性，进行打分。 | 0-5分 |
| 5 | 对本项目需求的理解、技术方案等 | 根据投标人对本项目需求的理解，以及技术方案（包括但不限于前期入户需求调查评估方案、项目改造实施技术方案、验收方案及对本项目合理化建议等）的完整性、合理性、先进性等进行打分。 | 0-6分 |
| 6 | 项目组织实施方案 | 根据投标人项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货和产品质量的措施或方案、项目实施进度安排等）的科学性、合理性等进行打分。 | 0-5分 |
| 7 | 设备产品技术参数指标情况 | 符合招标文件明确带“★”指标参数的得12分。指标参数属负偏离或缺漏项的每项扣1分，扣完为止。 备注：需提供相关证明材料，加盖公章，否则不得分。 | 0-12分 |
| 8 | 项目技术团队 | 项目施工组成员：具有住房和城乡建设领域专业技术管理人员：二级建造师、施工员、资料员、劳务员、材料员职业培训合格证书的，每个得1分，最高得5分。 注:项目施工组成员须提供相关证书或网络查询截图。提供近3个月的本单位的社保证明复印件，不提供不得分。 | 0-5分 |
| 9 | 实物样品 | 要求提供主要设备样品,根据外观、材料、参数要求、功能等进行打分，设备功能先进得12-7.1分，,设备功能基本能满足得7-3.1分；设备功能不能全部满足得3-1分，不提供不得分。（主要设备：一体式马桶扶手架、高靠背轮椅、智能电饭煲与无障碍报警水壶）。 | 0-12分 |
| 10 | 售后服务 | 根据投标人提供售后服务方案（内容包括但不限于投标人的售后服务呼叫电话和响应时间、现场服务支持能力、售后巡检、质量保证期限及范围、培训人员技术、执业能力、培训内容及培训方式、培训效果预期）进行综合评审。 | 0-3分 |
| 11 | 应急预案及安全保障措施 | 根据投标人提供的应急预案及安全保障措施的内容详细全面程度、针对性及合理性进行打分。 | 0-2分 |
| 12 | 企业社会责任 | 社会影响力：投标人在浙江省开展社会捐赠、福利情况及发挥社会责任，提供相关证明材料，每提供1个得1分，本项最高得3分。 | 0-3分 |

注意：本表涉及证书、证明等资料的均须在响应文件中提供复印件并加盖供应商单位公章，否则评审小组可不予认可。

## 样品要求

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体式马桶扶手架 | 见招标文件 | 副 | 1 |  |
| 2 | 高靠背轮椅 | 见招标文件 | 台 | 1 |  |
| 3 | 智能电饭煲 | 见招标文件 | 个 | 1 |  |
| 4 | 无障碍报警水壶 | 见招标文件 | 个 | 1 |  |
| 所有样品开标时间截止之前递交至三门县联合帮扶中心会议室（三门县海游街道湫水大道1号）并安装完毕，未及时提交样品或在开标截止时间之后提交视为未提交样品按样品分零分计算。 |  |  |  |  |  |

第四章  项目需求

## 一、总则

- 本部分所描述的采购服务要求为本项目的最低要求，投标人可根据自身的实际情况提供高于本项目最低要求的服务产品。投标人所提供的服务产品除需符合本项目的采购要求外，如有国家标准或行业标准的，还需符合国家标准或行业标准（国家标准高于行业标准的以国家标准为准，行业标准高于国家标准的以国家标准为准）。

- 投标人提供的服务产品与本部分所描述的采购服务要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标小组鉴定投标人的服务产品能否达到要求。如投标人没有在招标响应文件中提出异议，则视为投标人提供的服务产品完全按照本招标文件要求。

## 二、项目情况及目标要求

根据[台州市民政局 台州市慈善总会关于开展《2023年善居工程实施方案》的通知--台民（2023）30号]要求，善居工程以满足低保家庭基本 生活需求为导向,着重对居住空间 (含客厅、卧室、厨房 、卫生间、楼梯过道等 )及其使用功 能进行基础 改造。实施 时,应根据改造家庭的实际情况 ,制定“一户一策”的改造方案 。具体内容如下:1.生活设施安全。包括水电管网、地面通行改造 ,有老年人的家庭按适老化改造要求实施 。2.室内环境整洁。包括室内墙面顶面、灯光照明、门窗改造等。3.居住条件改善。包括卫浴、厨房改造 ,生活必需的家具、家电等。

- 改造服务对象要求

- 家庭成员 2人及以上且居住条件较差的低保、低边家庭;

- 优先保障家庭成员中有老人和儿童的低保、低边家庭;

- 新列入适老化改造项目的家庭可同步实施善居工程,已完成适老化改造项 目的家庭可进一步 改造提升;

- 支出型贫困家庭、渐退期人员的家庭 ,不列入实施对象;

- 租赁房屋(不含廉租房、公租房 )、房屋近2年内需拆除以及不具各改造条件的危房,不列入实施范围。各地可根据经济社会发展和 当地 实际情况 ,在 此基础上进行相应拓展。

## 四、项目预算

1.采购预算及最高限价：56万元，改造户数35户。

2.本次善居工程补助经费户均标准为16000元/户（包括评估、产品设备、工程施工、售后服务、档案整理等费用），可根据改造家庭的实际情况上下浮动。

## 五、服务要求与内容

善居工程以满足低保家庭基本生活需求为导向，着重对居住空间（含客厅、卧室、厨房、卫生间、楼梯过道等）及其使用功能进行基础改造。实施时，应根据改造家庭的实际情况，制定“一户一策＂的改造方案，围绕安全、环境、适用三个方面目标，对客厅、卧室、厨房、卫生间等居室进行改善，配备现代生活必要的家具、家电和辅具，实现社会救助家庭生活水平条件提升。

1.安全改善

宜包括下列内容：

a)	用电安全：电路设置较为合理，解决线路老化、裸露、杂乱等问题；

b)	用水安全：解决因水管老化带来的异味、杂质等问题；

c)	排水安全：解决因堵塞带来的卫生间、厨房等排水不畅问题；

d)	能源安全：使用清洁能源，解决管道老化等问题。

2.环境改善

宜包括下列内容：

a)  如厕洗浴：地面防滑，能便捷如厕和洗浴，避免受伤；

b)  室内行走：地面平整无高差，方便行走；

c)	环境整洁：光照良好，空气流通，墙面洁净；

d)	家具配备：必要的家具齐全且能正常使用；

e)	家电配备：必要的家电齐全且能正常使用。

3.适用改善

综合儿童、老人、残疾人等特殊对象的行为习惯、身体状况、心理特点等因素，按需改善。宜包括下列内容：

a)	智能监测：配置水、电、气安全等技防设备，加强特殊对象的安全监护；

b)	适老助残：配置与适老化、无障碍改善有关的设施设备；

c)  儿童成长环境：改善儿童生活学习空间，购置必要的儿童学习设施设备。

4、改善项目可单项实施，也可多项综合实施。不同家庭对象的改造内容参考下表。

4.1 一般家庭

一般家庭改善宜包括表1规定内容。

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 居室安全 | 电路 | 改造裸露及老旧线路，更换强电箱及漏电保护开关。新增或更换照明开关、插座、LED灯等。 |
|  | 给水 | 更换破损生锈的水管及水龙头。按需改造冷热水管网。 |
|  | 排水 | 对严重堵塞的排水管道进行疏通或更换。 |
|  | 能源 | 修补破损灶台。更换陈旧天然气气瓶和管道。有条件的，开通管道天然气。 |
| 居室宜居 | 卫生间 | 新建或改建卫生间。卫生间新增或更换老旧洗浴器、座便器、洗面台盆。蹲坑改建为座便器。安装浴帘。 |
|  | 厨房 | 新建或改建厨房。厨房至少配备燃气炊具、操作台和洗菜池三件厨房设备。更换陈旧破损的灶台、燃气灶、操作台和洗菜池。 |
|  | 室内墙面 | 毛坯或陈旧墙面粉刷、铺贴瓷砖或护墙板。 |
|  | 吊顶 | 对屋顶较高的卧室、客厅、卫生间内安装吊顶。修补或更换脱落的吊顶。 |
|  | 地面 | 对坑洼不平或潮湿的地面进行水泥硬化或铺设瓷砖（地板）。地面（地板）作防滑处理。 |
|  | 门窗 | 安装门窗或修补更换破损门窗。安装纱窗。 |
|  | 家具 | 客厅更换破损陈旧的餐桌、餐椅。卧室更换破损陈旧的床、衣柜、床头柜等。有条件时，适配鞋柜、书架（柜）、电视柜、沙发、茶几等。 |
|  | 家电 | 添置或更换电视机、冰箱、洗衣机、空调、热水器等。有条件时，适配电饭煲、电水壶、油烟机、电风扇、小厨宝、微波炉、浴霸、电磁炉等。 |

4.2 儿童家庭

儿童家庭改善宜包括表1、表2规定内容。

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 居室安全 | 电路 | 照明开关及插座的配置应满足儿童学习生活需求。采用安全型插座。 |
|  | 阳台 | 对无栏杆的阳台进行半封闭或全封闭改造。 |
|  | 窗户 | 二层以上的窗户安装限位装置。 |
|  | 楼梯 | 新装楼梯扶手或更换破旧楼梯扶手。 |
| 居室宜居 | 卧室 | 安装室门或更换破损陈旧室门，墙面采用暖色调。 |
| 居室宜养 | 生活设施 | 适配或更换儿童床、窗帘、蚊帐等必要的生活设施。 |
|  | 学习设施 | 适配或更换书桌、椅子、书柜、台灯等必要的学习设施。 |

4.3 老人家庭

老人家庭改善宜包括表1、表3规定内容。

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 居室安全 | 电路 | 灯具开关、插座位置兼顾站立老人和轮椅老人的需求，设置双联双控开关或遥控开关。加装夜间照明装置。 |
|  | 出入口、通道、门、轮椅坡道、楼梯、台阶、扶手 | 按GB 50763规定执行。在尖角处安装防撞保护装置。 |
| 居室宜居 | 地面 | 地面门槛消除高低差 |
|  | 卫生间 | 按GB 50763规定执行。更换加长、花洒、抽拉式适老化龙头。 |
|  |  | 按需适配移动式坐便器等助厕设备设施、 |
|  | 厨房 | 按GB 50763规定执行。 |
|  | 家具 | 配置适老家具，包适老床头柜、适老餐椅、适老扶手椅，电动升降晾衣架等。 |
| 居室宜养 | 辅具器材 | 按需适配助行辅具，包括助行器、拐杖、轮椅等。 |
|  |  | 按需适配助浴辅具，包括洗澡椅等。 |
|  |  | 按需适配照护辅具，包括褥疮垫、床边桌、移位枕等。 |
|  | 智能监测 | 入户门适配门磁开关。 |
| 项 目 |  | 要 求 |
| 居室安全 | 电路 | 灯具开关、插座位置兼顾站立老人和轮椅老人的需求，设置双联双控开关或遥控开关。加装夜间照明装置。 |
|  | 出入口、通道、门、轮椅坡道、楼梯、台阶、扶手 | 按GB 50763中执行。在尖角处安装防撞保护装置。 |
| 居室宜居 | 地面 | 地面门槛消除高低差 |
|  | 卫生间 | 按GB 50763规定执行。更换加长、花洒、抽拉式适老化龙头。 |
|  |  | 按需适配移动式坐便器等助厕设备设施、 |
|  | 厨房 | 按GB 50763规定执行。 |
|  | 家具 | 配置适老家具，包适老床头柜、适老餐椅、适老扶手椅，电动升降晾衣架等。 |
| 居室宜养 | 辅具器材 | 按需适配助行辅具，包括助行器、拐杖、轮椅等。 |
|  |  | 按需适配助浴辅具，包括洗澡椅等。 |
|  |  | 按需适配照护辅具，包括褥疮垫、床边桌、移位枕等。 |
|  | 智能监测 | 入户门适配门磁开关。 |
|  |  | 居室、卧室（床头两侧）、卫生间等场所适配紧急求助报警装置。 |
|  |  | 厨房适配燃气报警装置。 |
|  |  | 起居室、厨房、卧室适配烟雾报警装置。 |
|  |  | 按需适配防走失手环。 |

4.3 残疾家庭

残疾家庭改善宜包括表1-表3规定内容，可结合残疾人的残疾类别和实际需求，提供针对性改善支持。

六、采购货物及服务清单

| 序号 | 类别 | 编号 | 项目名称 | 参数规格要求 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路改造 | 1 | 1.5mm平方线 | 符合国标铜芯硬线：双线路设置，明装铺设 ，含拆除、套管及安装人工费。费用计算以套管长度为准。 | 米 | 40 |
|  |  | 2 | 2.5mm平方线 | 符合国标铜芯硬线：双线路设置，明装铺设 ，含拆除、套管及安装人工费。费用计算以套管长度为准。 | 米 | 50 |
|  |  | 3 | 4mm平方线 | 符合国标铜芯硬线：双线路设置，明装铺设 ，含拆除、套管及安装人工费。费用计算以套管长度为准。 | 米 | 60 |
|  |  | 4 | 开关 | 符合国标：单开单控或单开双控，面板+底座，含安装。 | 个 | 40 |
|  |  | 5 | 二、三插座 | 符合国标：面板+底座，含安装。 | 个 | 40 |
|  |  | 6 | 总控开关 | 符合国标，功率≥63A，含安装。 | 个 | 150 |
|  |  | 7 | 1P空气开关 | 符合国标，功率≥10A。含安装。 | 个 | 50 |
|  |  | 8 | 强电箱和漏电保护装置 | 强电箱应符合国家有关标准，总控空气开关1个，功率≥63A，其他空气开关≥3个，功率≥10A。适用于有电路安全隐患，无总控开关盒、空气开关的家庭，含拆除、电箱、漏电保护器、空开、辅料及安装人工费 | 套 | 600 |
|  |  | 9 | LED吸顶灯 | LED，功率16W-24W,根据环境需要配置功率。含辅料及安装人工。 | 个 | 180 |
| 2 | 墙面处理 | 10 | 新建隔墙 | 烧结砖或轻质砖隔断，含人工及材料。 | 平方 | 160 |
|  |  | 11 | 墙面抹灰 | 清理基层、找平、墙面抹灰。适用于基层为混凝土墙面、砖砌体墙面，不含乳胶漆。含人工及材料。 | 平方 | 45 |
|  |  | 12 | 墙面粉刷 | 采用环保材料。墙面清理，批刮腻子2遍、收光处理或乳胶漆滚涂，含腻子、辅料及人工安装费。 | 平方 | 65 |
|  |  | 13 | 集成墙板 | 采用竹木纤维、PVC等环保材料，防水防潮，防火阻燃，含人工及辅料。 | 平方 | 180 |
| 3 | 吊顶 | 14 | 吊顶 | PVC阻燃材质，含龙骨及角线等辅材及安装人工，不含灯具、排风扇 | 平方 | 180 |
| 4 | 地面处理 | 15 | 地面硬化 | 原地面清理，局部凿除，根据现场情况施工，符合相应技术标准。砂浆厚度≥30mm、≤90mm、收光处理。 | 平方 | 180 |
|  |  | 16 | 铺贴瓷砖 | 铺设地面及墙面瓷砖（含贴瓷砖粘结层），瓷砖规格300*300mm，300*600mm。含辅料及人工。 | 平方 | 200 |
|  |  | 17 | 复合地板 | 强化复合木地板，耐磨防水，厚度≥10毫米。环保无醛，防火阻燃，欧标EO级，含辅料及人工。 | 平方 | 200 |
| 5 | 水路改造 | 18 | 水管 | 明管铺设进出水。进水采用国标4分管水管热熔连接，出水采用110/75/50PVC管胶水连接，外接至排水口，含拆除、PPR管、PVC管、接头、辅料及安装人工费。 | 米 | 80 |
|  |  | 19 | 平脚水龙头 | 尺寸：高186*宽115mm,表面拉丝处理，纽珀起泡器,凯洛士35平底阀芯，蹄片紧固套件，500mm304不锈钢进水软管；含辅料及安装人工费。 | 个 | 250 |
|  |  | 20 | 抽拉水龙头 | 尺寸：高179*宽127mm，进口赛道阀芯，不锈钢编织软管，不锈钢抽拉头，304不锈钢材质表面拉丝处理；含辅料及安装人工费。 | 个 | 390 |
| 6 | 卫生间 | 21 | 蹲坑拆除凿平 | 拆除蹲坑接上排污管，用C15细石砼垫坑抺平，表面2cm厚。不含马桶及进出水管道，根据现场情况施工；含垃圾清运。 | 项 | 1700 |
|  |  | 22 | 挖埋排污管道 | 挖沟，布管线到化粪池或排污管网，回填、恢复原有路面（含管材、接头、不含化粪池） | 米 | 300 |
|  |  | 23 | 安装化粪池 | PE-3格牛筋化粪池，管口直径110mm，容量0.3-1立方。含辅料及挖埋、安装人工费。 | 个 | 1800 |
|  |  | 24 | 坐便器 | 尺寸:685*381*780mm，盖板材质：PP，水件：吉博力2寸水件，排水方式：地排，坑距：300mm ，功能：节水型，喷射虹吸，顶按双档，缓降静音盖板，用水量：4.8升。含辅料及安装人工费。 | 只 | 1200 |
|  |  | 25 | 洗脸台盆 | 釉面洁净平滑，含下水软管、波纹管、立式台盆龙头、三角阀。轮椅可进入。含辅料及安装人工费。 | 个 | 500 |
|  |  | 26 | 恒温花洒 | 表面拉丝处理，赛道阀芯，1.5m304不锈钢花洒软管，304不锈钢五功能手洒。 | 套 | 899 |
|  |  | 27 | 卫生间防水 | 找平，三遍防水涂料；地面上返300mm，湿区1800mm以上；24小时闭水试验合格，蓄水高度30mm-40mm。 | 平方 | 50 |
|  |  | 28 | 浴缸拆除 | 原浴缸拆除，垃圾清理 | 项 | 2500 |
|  |  | 29 | 浴帘 | 浴帘高度≥1.8米，宽度≥1.2米，浴帘材质：涤纶，防水防霉，浴杆可伸缩，免打孔安装。 | 个 | 260 |
|  |  | 30 | 浴室镜 | 适老化浴室镜，根据现场定制 | 个 | 800 |
|  |  | 31 | 地漏 | 地漏安装，不含PVC铺设管道、开槽、回填 | 个 | 150 |
| 150 |  | 32 | 整体卫浴 | 应具备如厕、沐浴功能，配置坐便器、手持花洒、洗手盆、照明、排风、安装扶手、地面防滑等适用于老年人使用，底座应采用SMC材质。 | 个 | 5500 |
| 7 | 门窗 | 33 | 免漆门 | 门净宽不低于80cm，高度大于180cm,含门套、门锁等五金配件及安装费。 | 套 | 1300 |
|  |  | 34 | 铝合金门窗 | 铝材厚度1.2mm以上，单层玻璃厚度5mm，窗户含纱窗。含旧门窗拆除及新门窗安装费。 | 平方 | 900 |
|  |  | 35 | 门把手 | 更换为T型把手。含辅料及安装人工费。 | 个 | 220 |
|  |  | 36 | 纱窗 | 推拉纱窗，免打孔.圆润护角，加厚铝合金角码，拼装简单.双毛条，密封好。含安装。 | 平方 | 160 |
|  |  | 37 | 窗帘 | 定制布艺窗帘，褶皱需乘褶皱倍数，含轨道/罗马杆 | 米 | 150 |
|  |  | 38 | 瓦屋面翻修 | 弧形瓦，具体根据现有瓦面进行定制，不足3平方按3平方计算。 | 平方 | 350 |
|  |  | 39 | 树脂瓦 | 厚度是2.5mm-3.0mm，宽度是880mm-1050mm。 | 平方 | 850 |
|  |  | 40 | 门窗加固 | 门窗加固，更换损坏的玻璃等。含材料及人工费。 | 项 | 300 |
| 8 | 阳台 | 41 | 晾衣架 | 置地晾衣架。X型，304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，长度120-160CM可调节，高度132CM，底座宽度75CM。 | 个 | 300 |
|  |  | 42 | 手摇升降衣架 | 三杆，手摇升降，承重：35KG单杆，晾衣杆尺寸：200CM，主要材质：铝合金/复合材料，单杆孔数：12孔。含安装人工费。 | 套 | 798 |
| 9 | 厨房 | 43 | 定制橱柜 | 含下柜体、下柜门、五金件、台面采用人造石或不锈钢，柜门采用双饰面或模压门板，易清洁。含材料、辅料及送货上门安装。 | 米 | 1850 |
|  |  | 44 | 定制吊柜 | 主体颗粒板材质，双饰面或模压门板，含配件、辅料及安装费。 | 米 | 1200 |
|  |  | 45 | 不锈钢厨房操作台 | 采用SUS304不锈钢材质，整体拼装式，增加牢固度，长边一侧应具圆弧形，防止老年人碰伤，立柱脚高度可调节，高度及底部空间应符合无障碍要求，方便轮椅进入。 | 个 | 1180 |
|  |  | 46 | 不锈钢洗菜池 | 500*500*800 mm,采用优质不锈钢板制作，主立柱38mm，可调节重力子弹脚，配优质落水器。（含下水软管）。含辅料及安装人工费。 | 个 | 780 |
|  |  | 47 | 外置煤气灶 | 双头灶，适用气源：液化气 天然气，额定热流量（kw）2.4-35.2。面板材质：不锈钢。 | 台 | 599 |
|  |  | 48 | 内嵌煤气灶 | 外形尺寸：720*420*160mm ，额定热负荷（kw）T:4.2 KW Y：4.2KW ，燃烧器：直火猛火燃烧器，能效：一级，适用气体：液化气 | 台 | 699 |
|  |  | 49 | 抽拉式水龙头 | 304不锈钢材质，防渗漏陶瓷阀芯，冷热出水，软管长度50CM，重力锤设计，抽拉自动回位。含安装人工费及辅料。 | 个 | 399 |
| 10 | 儿童房 | 50 | 儿童床 | 床体宽度1.2米*2米，材料：主材实木支架及排骨架。辅材为环保多层板，底漆面漆采用环保油漆。含送货安装。 | 张 | 1400 |
|  |  | 51 | 书桌和座椅 | 书桌五档高度调节，椅子三档调节。优质松木板材。增加书架收纳柜设计。尺寸：桌子长度尺寸1000-1200cm，含送货安装。 | 套 | 1300 |
|  |  | 52 | 书柜 | 玻璃门防尘书柜，甄选樟子松木，长80cm*30cm *180cm。含送货安装。 | 个 | 1200 |
|  |  | 53 | 护眼台灯 | 国AA级照度，触控开关，12W，线长1.8米 尺寸：170mm*400mm | 盏 | 350 |
|  |  | 54 | 限位器 | 免打孔安装，自由固定，铝合金材料加不锈钢螺丝。 | 个 | 15 |
| 11 | 适老化 | 55 | 疏水防滑地垫 | 采用PVC材质，无异味，韧性佳；母环圆扣可拼接。尺寸300*300mm，厚度≥15mm。含安装费。 | 平方 | 150 |
|  |  | 56 | 防滑地胶 | 采用PVC材质地板，抗菌防霉阻燃，厚度≥2mm，耐磨层≥0.4mm。混合胶黏贴，含安装费。 | 平方 | 360 |
|  |  | 57 | 适老分体智能座便盖 | 尺寸：508×374×85mm（V形）、508×375×93mm（U形） 额定电压：AC 220V 50Hz 材质：PP缓降盖板 加热方式：即热式 | 台 | 1099 |
|  |  | 58 | 洗澡椅 | 尺寸：540*510*680mm，材质：椅架高强度铝合金，喷粉处理（珠光白），坐板是吹塑件，材质是HDPE，扶手PP材质，坐垫、靠背EVA材质，防霉防滑EOE材质脚垫，座板高度六档调节：370-460MM，承重：100KG，符合SGS环保要求的高弹性EVA座垫、靠垫使用更加舒适。 | 个 | 699 |
|  |  | 59 | 一字扶手 | 颜色：蓝白色，尺寸：长430MM，外径38MM，材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑，扶手承重力≥200kg，扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料。含配件及安装。 | 个 | 178 |
|  |  | 60 | L型扶手 | L颜色：蓝白色，尺寸：420*680MM，外径38MM，材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑扶手承重力≥200kg，扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料。含配件及安装。 | 个 | 399 |
|  |  | 61 | U型上翻落地扶手 | 上颜色：蓝白色，尺寸：600*700MM，外径38MM，材质：握杆外层为弹性TPE，邵氏硬度为50度-60度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用ABS两次注塑成型扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑，扶手承重力≥200kg，扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料。含配件及安装。 | 个 | 468 |
|  |  | 62 | 挂墙式助浴凳 | 座板宽380MM，水平座板垂直于地面的距离可调范围从425MM到550MM，高强度铝合金框架，安全牢固，经久耐用，环保工程塑料座板，防滑设计，5个漏水孔，高档记忆PU回弹坐垫，触感温暖舒适； 高级TPR橡胶脚，防滑静音；安全承重190公斤。含配件及安装。 | 个 | 480 |
|  |  | 63 | 一体式马桶扶手架（样品） | 尺寸：宽570×纵深540×高650mm，材质：PP+碳钢+TPE，净重：约8.4kg，适配马桶缸体座高：370~440mm，可上翻扶手结构方便用户起身、移位，扶手部位采用柔性防滑材质，提升用户舒适度体积轻巧，曲线设计，造型简洁美观；无需打孔安装，产品直接安装在坐便器与坐便器盖板之间。含配件及安装。 | 个 | 999 |
|  |  | 64 | ABS扶手 | 主体颜色为黄色，表面ABS抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌功能。内部铝合金。整体直径3.5CM，龙骨直径2.8cm。适用于室内通道、楼梯、台阶靠墙安装。含配件及安装。 | 米 | 200 |
|  |  | 65 | PVC扶手 | 外层PVC材质，内层为不锈钢或铝合金，圆形，直径为35-50mm;适用于室内通道、楼梯、台阶等靠墙安装。含配件及安装。 | 米 | 180 |
|  |  | 66 | 实木扶手 | 尺寸：直径35mm，产品构造：集成材、长度方向指接、三层叠厚，产品规格：使用符合环保要求油漆、粘合剂。含配件及安装。 | 米 | 300 |
|  |  | 67 | 不锈钢落地扶手 | 全部采用304不锈钢管，含立柱，需上门实地安装。直径35-50mm，高度800-1000mm。 | 米 | 360 |
|  |  | 68 | 床边扶手 | 扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸：≥800*600MM，产品净重量≥20KG，提高使用安全性。高度:750mm-850mm高度6挡可调，材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度橡塑NBR海绵套管，底座：3.75mm厚钢板，表面烤漆橡胶条包边处理，稳固安全。固定立柱套管采用直径43mm优质碳钢机加工而成，立柱壁厚4mm，立柱高度30cm,采用整体螺丝固定的方式，安全美观。扶手内管均采用壁厚1.2mm高强度碳钢。具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。含配件及安装。 | 个 | 890 |
|  |  | 69 | 起身扶手 | 扶手可固定、防侧翻、无凉感，整体表面采用无凉感磨砂材质，底座采用稳固钢板材料，底座面积尺寸：580*260mm，产品净重量：≥7.2KG。高度：820mm高度；横杆间距（从上到下）：250mm，250mm，320mm：立杆间距：300mm，材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度橡塑NBR海绵套管；底板厚度：4.75mm,表面静电喷塑橡胶条包边处理，稳固安全。固定立柱套管采用直径42mm优质碳钢机加工而成，立柱壁厚4mm,立柱高度78mm,底板跟立杆的连接采用不锈钢螺丝固定方式，安全美观。扶手内管采用直径32mm高强度碳钢，扶手内管壁厚1.2mm。具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。含配件及安装。 | 个 | 460 |
|  |  | 70 | 拼接斜坡 | 材质∶ PELD 及 PEHD 混合材料。性能∶表面防滑设计，安全性强。规格∶可根据实际情况灵活进行裁剪拼接，组装简单。含安装。 | 米 | 300 |
|  |  | 71 | 橡胶坡道 | 材质∶天然橡胶，表面凹凸条纹防滑设计，耐水防滑、承重力高达500kg。 | 块 | 400 |
|  |  | 72 | 水泥坡道 | 坡道宽度≧800。坡高≤350mm，高度与斜坡比例为1：8，坡高≤600mm，高度与斜坡比例为1：10，坡高≤750mm，高度与斜坡比例为1：12。 | 方 | 280 |
|  |  | 73 | 门槛移除 | 拆除门槛，水泥找平或补过门石与地面平。 | 个 | 800 |
|  |  | 74 | 感应小夜灯 | 尺寸：96*92*29mm，材质：ABS，带6颗led灯珠、内置600mAH锂电池，暖光感应距离是正面100度，3米以内，天黑的时候，走到它的感应范围，就自动亮起，人离开感应范围，25秒正负5秒自动熄灭。 | 个 | 80 |
|  |  | 75 | 门洞拓宽 | 含门洞扩宽或加固，门槛（如有）坡化或去除门槛，不含门套及门的安装，扩宽后门洞净宽度不低于80CM. | 个 | 1000 |
| 12 | 家具 | 76 | 适老餐桌 | 尺寸：长800*宽800*高750mm；框架：采用优质橡胶木实木，台面：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺；油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。含送货安装。 | 张 | 980 |
|  |  | 77 | 适老扶手椅 | 尺寸：550*630*830mm，框架：弯曲木，靠背外框+扶手+前后脚为一个完整件，无榫接、胶粘等组装方式，具有较良好的强度性能和抗震力。海绵：采用高弹海绵，面料：采用优质科技布；油漆：采用环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；含送货安装。 | 张 | 380 |
|  |  | 78 | 居家适老床 | 尺寸：长2000*宽1200*1000mm；材质/配置：全橡胶木实木床头床尾，床边附有橡胶木实木扶手；环保油漆：3层底油及2层面漆；软包：采用耐磨超纤皮；质感需柔和；粘合剂材：采用环保胶水；工艺：无尖角，四角需倒安全圆弧，倒菱角、圆角、圆形均匀一致。自装配、拆装产品零件结合应牢固严密。家具整体结构牢固、平衡，专业化适老设计。含送货安装。 | 张 | 1980 |
|  |  | 79 | 衣柜 | 双开门，宽≥800cm，高≥1800cm，材质：实木或人造板材，底漆面漆采用环保油漆 。含送货安装。 | 个 | 1200 |
|  |  | 80 | 适老化床头柜 | 尺寸：长400*宽400*高650mm；框架：采用优质E1级实木多层板贴水曲柳木皮，油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。含送货安装。 | 个 | 590 |
|  |  | 81 | 鞋柜 | 尺寸60*100cm 材质：人造板 特点：合理分区储物，层板可拆卸。内部存储空间大。宽大台面载物。含送货安装。 | 个 | 600 |
|  |  | 82 | 电视柜 | 尺寸：80-1000cm,材料：人造密度板，理分区储物。含送货安装。 | 个 | 580 |
|  |  | 83 | 双人沙发 | 尺寸：1400*650*950mm；材料：主材进口橡胶木实木支架，经防潮、防腐、防虫化学处理；品牌环保油漆：底漆面漆均采用环保油漆，健康环保；高回弹海绵，柔软舒适有支撑力，采用优质布艺面料/优质防水防污超纤皮软包。含送货安装。 | 张 | 1980 |
|  |  | 84 | 茶几 | 尺寸：500*500mm；材质：实木框架，经久耐用；面板：多层板，表面贴实木贴皮；茶几双层设计，开敞式双层置物；曲折脚造型，刷环保油漆；大圆角设计，安全，保护老人不易受伤。含送货安装。 | 张 | 950 |
| 13 | 家电 | 85 | 电视机 | LED液晶电视≥40吋，运行内存 1GB ，机身内存 8G DDR3，整机亮度（典型值）200nits，色域值色域覆盖率：≥28%(min)，分辨率 1920*1080，对比度1200：1。含送货安装。 | 台 | 2200 |
|  |  | 86 | 冰箱 | 容量：228l，制冷方式：直冷，箱门结构：三门，自动低温补偿可根据外部温度变化自动调节制冷温度。含送货安装。 | 台 | 1850 |
|  |  | 87 | 洗衣机 | 标准程序耗水量 116L，产品重量35kg，标准程序耗电量0.09kW·h 洗涤容量8kg，脱水转速 700转/分钟，脱水容量 8kg，水位选择8段 箱体材质 镀锌钢，洗净比 0.8比值，洗涤功率400W。含送货安装。 | 台 | 1550 |
|  |  | 88 | 空调 | 额定制冷量：3500（2000-4200）w；制冷功率：980（90-1550）w；额定制热量：4600（200-5720）+1050w；制热功率：1300（90-1920）+1050w；APF功效比：4.28；室内机噪音，循环风量：650m3/h。含送货安装。 | 台 | 3250 |
|  |  | 89 | 热水器 | 外形尺寸（长*宽*高）：698*386*386MM；产品容量：50L；能效等级：2级；额定功率：2000W，额定电压：220V/50HZ；稳定压力：0.75Mpa，供水压力：≥0.05Mpa；24h能耗系数：0.7，最高温度：75℃；防水等级：IPX4，热水输出率：80%；产品特点：一体成型内胆，静电微粉搪瓷层，高强度低碳钢板，机械旋钮。含配件、送货及安装。 | 台 | 899 |
|  |  | 90 | 普通电饭煲 | 4L、匠铜圆灶釜 匀火速热盘 24小时预约。 | 台 | 390 |
|  |  | 91 | 普通电水壶 | 1.7L 304不锈钢 家用电热水壶 无缝内胆双层防烫 | 台 | 160 |
|  |  | 92 | 语音智能水杯 | 产品组成：智能水杯、Micro-USB充电线、电源适配器，说明书。产品材质：杯体采用304不锈钢，杯盖采用PP工程塑料。LED屏幕可显示时间、水温、电量、蓝牙、水质检测、饮水提醒、服药提醒、收音机、TF卡等功能且都有相应的语音提示功能。 | 个 | 380 |
|  |  | 93 | 油烟机 | 不锈钢色喷涂 触摸按键，排风量≥18m³/min，。高度吸油烟功能，噪声 (db)：≤55 dB。含配件、送货及安装 | 台 | 1250 |
|  |  | 94 | 微波炉 | 经典机械旋转微波炉，简约操作，6段火力。 | 台 | 560 |
|  |  | 95 | 电磁炉 | 产品组成：电磁炉和汤锅。性能规格组成要求：额定电压220V；电磁炉具有盲文标识且全程语音提示，接通电源会有产品功能的使用介绍引导及操作注意事项的长语音使用说明。电磁炉主机具有待机模式和开机模式。待机模式：轻触任一按键有真人语音播报该按键的功能说明，但不会开启功能，方便视障朋友熟悉按键位置及功能组成。 | 台 | 500 |
|  |  | 96 | 小厨宝 | 储水式小厨宝上出水 耐压，防腐蚀，机械控温，操作便捷，额定功率≥1500W，容量≥8升。含配件、送货及安装 | 台 | 680 |
|  |  | 97 | 听书收音一体机 | 产品组成：听书收音一体机、充电线。一体成型盲文触点按键，全程按键语音提示，具有录音、电子书、听书、播放和时钟功能。内置FM、收音机、收音机自动搜索电台，99组电台频率记忆。蓝牙音响可连接手机，播放音乐及接听电话。支持64gtf卡，支持64GU盘。 | 台 | 240 |
|  |  | 98 | 电风扇 | 白色，3档调速，5叶机械落地扇。 | 台 | 280 |
|  |  | 99 | 浴霸 | 尺寸：300*600mm，材质：PC面板+PP箱体，功能：取暖+换气+吹风+照明，取暖功率：2200W，照明：12W，电机：单电机，换气/吹风功率：40W，换气风量：150m³/h，噪音：≤50dB，开关方式：机械琴键 | 个 | 568 |
|  |  | 100 | 无线闪光震动闹钟 | 产品组成：闹钟、振动器、电源适配器。产品材质：钟体及振动器外壳采用ABS工程塑料。供电方式：闹钟采用DC5V或3节7号电池供电，振动器内置3500毫安3.7V锂电池供电。闹铃以震动、响铃、闪光形式提醒使用者。 | 个 | 290 |
| 14 | 助残适老 | 101 | 门磁开关 | 磁力范围: 2.5CM，安装方式：表面安装，告警内容：开门，防拆，低电压，联网模式：NB-IoT，工作电压：DC3V 1*CR123A锂电池 工作电流：≤10uA监视，≤100mA报警，工作环境：-10℃～50℃，<95%RH，外形尺寸：发射器81.5*33*25.8mm，磁条75*13.9*18mm 颜色：白色，电池寿命：≥2年，电池容量：一节CR123A电池1400~1500mAh，指示灯：NB连接状态提示（成功，快闪1~5次，失败常亮3秒），报警提示（连上平台闪烁1次，未连上闪烁2次），速率：上行速率16.7Kbps，下行速率25.5Kbps | 个 | 270 |
|  |  | 102 | 紧急呼叫器 | 超低功耗：电池超长待机 告警内容：紧急求救、低电压告警 安装方式：表面安装 联网模式：NB-IoT（电信、移动、联通） 工作电压：DC3V，1*CR123A锂电池 工作电流：≤10uA监视，≤100mA报警 工作环境：-10℃～50℃，<95%RH 外形尺寸：φ55*27mm 颜色：白色 电池寿命：≥3年 电池容量：一节CR123A电池1400~1500mAh 指示灯：NB连接状态提示（成功，快闪1~5次，失败常亮3秒），报警提示（连上平台闪烁1次，未连上闪烁2次） | 个 | 270 |
|  |  | 103 | 呼叫门铃 | 产品组成：发射器，接收器，支架，锂电池，USB线，充电器；发射器：按键自发电，无需充电，方便使用，发射器按下时。接收器：1）发射器按下时，接收器会提示所选择的音乐,并带彩色强闪光震动功能；2）32首提示音乐选择，可闪光提示，音乐提示，震动提示。3）铃音大小可调节； 4）可使用距离空旷地带100米以上；室内阻隔区域40米，抗干扰。3.接收器使用锂电池蓄电，USB充电，可以随身携带；含安装。 | 个 | 260 |
|  |  | 104 | 烟雾报警器 | 支持三大运营商网络 安装测试：独立测试按键 自检功能：24小时自我诊断一次 告警内容：超浓度报警，防拆，电池电压低告警 联网模式：NB-IoT 烟雾浓度：符合国标要求； 报警声音：大于85DB； 工作电压： DC6V，2*CR123A锂电池； 工作电流：≤10uA监视，≤100mA报警； 工作环境：-10℃～50℃，<95%RH； 外形尺寸：φ108*42.5mm 颜色：白色 电池寿命：≥3年，电池容量：两节CR123A电池并联，2800~3000mAh 温度报警：温度超过60℃自动报警 远程控制：支持后台远程关闭报警声音 指示灯：多彩环形灯，NB连接状态提示（成功，快闪1~5次，失败常亮3秒），报警提示（连上平台闪烁1次，未连上闪烁2次） | 个 | 290 |
|  |  | 105 | 燃气报警器 | 支持三大运营商网络 纳米传感器，警情排除自动复位； 可测气体：天然气、煤气、液化石油气； 告警方式：声光报警 告警内容：泄露预警，浓度超高； 报警记忆：GAS浓度峰值记忆存储 联网模式：NB-IoT 报警浓度：8% LEL 工作电压：AC110V—240V 工作电流：≤120mA监视，≤150mA报警 工作环境：-10℃～50℃，<95%RH 电源防水等级：IP65 颜色：白色 外形尺寸：φ65*51mm 外壳材料：ABS防火材料 指示灯：四色状态指示灯，故障黄色指示灯，正常绿色指示灯，报警红色指示灯，NB连接蓝色状态指示灯 | 个 | 270 |
|  |  | 106 | 智能药盒 | 尺寸：直径11cm*高2.6cm 材质：食品级PP（放药格）+ABS（定时器）+纽扣电池 1.采用食品级PP+电子元件材质，无毒无异味，健康环保； 2.24小时内4组闹钟，随意设置，一次设置，每天按时响铃； 3.7分格，对应星期一到星期天标识，避免错服漏服药； 4.每天对应的小格可单独开启，卡扣紧实，不易松动。 5、三种提醒方式：铃声提醒、LED闪灯提醒、LCD上闪动符号提醒、同时有四种不同的铃声提醒； 6、有LED夜光灯功能，方便夜晚使用； 7、7格放药格，每格可以独立打开，大容量；定时器可以去除，单独使用。 | 个 | 58 |
|  |  | 107 | 耳背式助听器 | 尺寸：13.8*8.3*42mm 全数字信号处理，专业噪音过滤系统 4通道、8频段数字处理技术，音质更自然、更清晰 内置高保真反馈抑制系统，有效防止啸叫，使用更舒适 4个调节程序，满足不同的听力补偿需求 适用范围：中、重度听力残疾老年人听清声音来源 | 个 | 790 |
|  |  | 108 | 伸缩手杖 | 伸展长度：74-98cm， 重量： 0.51kg ， 适用身高140-184cm 材质：环保塑胶、铝合金 | 个 | 80 |
|  |  | 109 | 四角拐 | 材质：铝制，厚度：1.2MM，底座尺寸：15*15CM，可调高度：3-91CM | 个 | 96 |
|  |  | 110 | 高靠背轮椅(样品） | 1.产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准。 2.车架选用Q195高强度钢焊接而成最大承重≥ 100KG，总长103cm，总宽65cm，总高120cm，折叠宽度≥29cm，座位深度42cm，座位宽度46cm，座位离地面高度54cm，前轮直径20cm，后轮直径61cm，扶手高度22CM,表面经粉体灰色处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点; 3.背垫：黑色PVC车缝成型，质地柔软、抗拉强度高，带背袋，柔软舒适，可擦拭易打理 4.座垫：PVC材料，内置高密度海绵，柔软舒适，可水洗。 5.前轮： 前轮为7寸PVC轮，配一体冲压成型钢制拐臂，坚固耐用。 6.后轮：22寸免充气钢丝轮，28条钢丝铝圈，免充气耐磨橡胶实心轮；防震效果好，使用寿命长。 7.刹车：手刹及助刹双刹方式，便于使用者操作，让使用者更加安全，放心。 8.背部： 靠背角度可无极调节，范围0-90°，可方便平躺休息，双升降支撑杆坚固可靠。 9.拆腿： 腿部配可转动PVC腿托板，腿部可升降； 10.脚踏： 脚踏板采用环保PP，脚踏可上下调节，强度高，韧性好。 | 台 | 1500 |
|  |  | 111 | 洗澡床套装 | 外围尺寸：2000*850*250mm,内径尺寸：1800*650*150mm 净重：5kg，最大承重：200Kg。 材质：防毒、耐寒、高弹、符合欧盟EN-71标准的环保PVC。 采用抽充两用气塞：充气时只进气不出气，抽气能快速放气； 90°直角排水，洗澡时废水很快排出，不会因挤压堵住不排水； 专利17°角斜面设计，头高脚低防呛水，排水方便，护理高效； | 套 | 1180 |
|  |  | 112 | 翻身枕 | 尺寸：500*250*150mm 材质：全棉布套+高密度海绵 回弹性好，柔软贴合舒适。 | 个 | 85 |
|  |  | 113 | 适老餐具 | 1、助食筷可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的病人，自主进食。其独特的设计，及时在使用过程中，因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松的夹起食物。长度22cm 2、助食勺和助食叉能在水平140°、轴向旋转360°的空间范围内任意调整及锁定位置，并保持其状态。手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小，调整松紧。手柄内部空间可以放置配重，满足用户的使用习惯及特殊需要。助食勺长度24.5cm，助食叉长度25cm 3、助食碗和防洒盘底部带有吸盘，吸附力持久，防止碗滑动；碗口一侧为屋檐式设计，防止食物遗洒。材质：碗体为食品级PP塑料，吸盘为无毒级硅胶。助食碗直径12.5cm，防洒盘直径19cm | 套 | 380 |
|  |  | 114 | 调节靠背器 | 展开尺寸：58*55*52cm 材质：不锈钢 靠背角度五档调节，折叠设计方便携带，承重136公斤 | 个 | 260 |
|  |  | 115 | 闪光音乐门铃 | 产品组成：发射器，接收器，支架，锂电池，USB线，充电器。1.发射器：按键自发电，无需充电，方便使用，发射器按下时。2.接收器：1）发射器按下时，接收器会提示所选择的音乐,并带彩色强闪光震动功能。2）32首提示音乐选择，可闪光提示，音乐提示，震动提示。3）铃音大小可调节；4）可使用距离空旷地带100米以上；室内阻隔区域40米，抗干扰。 3.接收器使用锂电池蓄电，USB充电，可以随身携带； | 套 | 200 |
|  |  | 116 | 智能电饭煲（样品） | 1、产品符合GB17625.1-2012;GB4343.1-2018;GB4706.1-2005 ;GB4706.19-2008的国家标准； 2、产品由电饭煲主机、全铝内胆420克、蒸格、量杯、可立饭勺、中文说明书和盲文说明书组成； 3、发热盘重量不低于350G； 4、电源线：符合3C标准，铜线规格为： 不低于3*0.75*1.0m/24支线芯\灰色PVC线\阻燃三扁品字尾； 5、额定功率：不低于860W,额定电压220V，额定频率：50-60HZ，容量不低于5L； 6、具有显示屏：LED四位数码显示屏可显示预约定时、时间信息； ★7、所有按键具有全程语音提示功能，具有不少于预约定时、蒸煮、柴火饭、快煮饭、锅巴饭、煮粥、煲汤、焖肉、蒸蛋糕、热饭、消毒、保温十二大功能； 8、具时间预约定时功能：每按一下“小时”，即增加一小时，每按一下“分钟”就增加10分钟；预约定时、小时、分钟都为独立按键； 9、按预约键后可为所有功能提供1-24小时的预约时间并播报预约的时间。未按功能键的情况下按预约键则默认为预约快煮饭； 10、任何模式下按下取消键，进入安全待机模式； 11、所有按键都带盲文点和文字标识； 12、功能按键控制的所有功能都有LED闪光指示灯提示； 13、多种功能按键调节。全程语音提示，烹饪开始具有语音提示，烹饪结束具有语音提示和紧凑滴滴提示； 14、宽电压工作模式160V~250V范围内都能使用，可满足电压不稳定区域用户使用； 15、可根据米量自动调节煮饭时间。水烧干后自动转入焖饭，具有防烧干功能； 16、具有一键煮饭功能，方便用户使用； ★17、具有人体感应功能，当电饭煲开始任意功能后，感应到用户靠近，则会自动播报当前工作状态及剩余时间； ★18、具有语音交互功能，可以通过语音控制以下功能：预约定时、蒸煮、柴火饭、快煮饭、锅巴饭、煮粥、煲汤、焖肉、蒸蛋糕、热饭、消毒杀菌、保温、开始工作、取消工作； ★19、具有语音交互唤醒播报当前状态功能，可通过语音交互唤醒后，播报当前工作状态及剩余时间； 20、独立彩包盒泡沫包装； 21、需提供产品3C认证证书复印件，以及国家级质检部门出具的产品检测报告复印件； 以上标★参数为重要参数，须以国家级质检部门出具的检测报告上体现的参数为准。 | 个 | 460 |
|  |  | 117 | 无障碍报警水壶（样品） | 1、水壶应由水壶主体、水壶底座和无线接收器组成。 2、水壶应具有无线传输功能，水壶主体与无线接收器连接后发射无线信号传输至无线接收器。 3、水壶主体和水壶底座连接后，无线接收器应语音提示“您好， 水壶已通电，请注意使用安全”。水壶启动烧水按键后，无线接收器应语音提示“开始烧水”。烧水功能完成后，无线接收器应语音提示“您好，水开了”。 ★4、烧水功能完成后无线接收器应可通过语音播报、闪光和震动进行提示。 5、水壶主体应具有保温功能。 6、无线接收器音量应可大、中、小三档调节。 7、无线接收器铃声应有36种可选。 ★8、无线接收器应可设置并显示时间，内容应包括年、月、日、时、分。 9、无线接收器应具有3.5 mm耳机插孔，插入耳机时，耳机和扬声器应可同时播放声音。 10、无线接收器应带有支架，应可平放、立放、斜放或佩挂于腰间。 11、无线接收器按键操作时应有语音提示。 ★12、无线接收器应具有语音报时功能，可语音播报当前时间。 ★13、无线接收器可显示和语音播报温度和湿度。 ★14、无线接收器应具有闹钟功能，应可开启或关闭，在闹钟开启时，应可显示闹钟图标。 ★15、闹钟提醒方式应有单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选。 16、无线接收器应具有--键止闹功能。 ★17、无线接收器应可同时连接电饭煲主机和水壶主体作为提示器用。 ★18、无线接收器应具有红外人体感应灯功能功能，应可开启或关闭，在开启红外人体感应灯功能时，应可显示图标； 19、需提供产品3C认证证书复印件，以及国家级质检部门出具的产品检测报告复印件； 以上标★参数为重要参数，须以国家级质检部门出具的检测报告上体现的参数为准。 | 个 | 460 |
|  |  | 118 | 防溢报警器 | 超低功耗：电池超长待机 告警内容：浸水告警、低电压告警 安装方式：无需安装，平置于地面 联网模式：NB-IoT 工作电压： DC3V，2*AAA碱性电池 工作电流：≤10uA监视，≤20mA报警 工作环境：-10℃～50℃，<95%RH 电池寿命：≥3年 防水等级：IP54 颜色：白色 尺寸:77×40×22.4mm 插拔式探针线长度可配，线长可根据环境要求任意调整 指示灯：NB连接状态提示（成功，快闪1~5次，失败常亮3秒），报警提示（连上平台闪烁1次，未连上闪烁2次） | 个 | 270 |
|  |  | 119 | 床边桌 | 尺寸：800*400*700-950mm 材质：铝、塑、木混合材质 桌架立柱采用铝型材焊接而成，表面静电喷塑，自然时效后氧化处理，光滑平整，色泽均匀，确保使用都在接触面 ，无尖角、刃口、毛刺。 桌架底盘采用冷轧钢板冲压成型，表面除锈，静电喷涂，抗老化不生锈，美观大方。 注塑封边桌面，桌面凹型设计，方便老人或者病人进餐，更加符合人体工程学。 四脚采用全制动双轴承橡胶脚轮，转动灵活，带刹车、控制在确定位置。 升降装置采用优质可调阻尼器调节高度。 | 张 | 690 |
|  |  | 120 | 居家护理床 | 1、尺寸：长2040*宽960mm，整体承重可达≥300kg，背板动态载重≥70kg； 2、调整角度：背部调节高度：0-70°/±5°，腿部调节高度：0-40°/±5； 3、床框采用30*60mm钢管，床面框30*20mm矩型碳素钢管焊接，整床采用机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大；（厚度1.0mm） 4、床面板采用4mm优质钢网焊接而成，每段承重80kg，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防压疮； 5、优质网状钢丝结构，弹性大、透气性好，可避免床垫因潮湿而产生的霉变。四分段式结构，更符合人体工学原理； 6、金属表面采用双重涂层技术：真正达到内外防锈，经静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色； 7、摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向过营保护螺杆。采用高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，耐磨、轻便省力、无噪音； 8、双侧可插式护栏，方便起身及坐卧助力，有效防止坠床，护栏尺寸：900*270mm（长*宽），护栏圆管直径：19mm； 9、床腿采用优质钢管，底座采用防滑设计脚垫，耐磨延年，使整床支撑力更稳定。承重更牢固； 10、摇手柄长90mm，操作半径180mm；摇手柄圆形设计，有防滑凹痕。手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，避免碰撞，护理人员双腿，更方便于护理操作，安全可靠； 11、床头尾板及包围采用弧线形设计。双面贴三聚氰胺，耐划伤，抗氧化强，环保认证产品。床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求； 12、床头尾板及包围采用弧线形设计，床头尾厚度40mm，床尾上弧形扶手35mmφ，床头尾实现快速拆卸，满足临床急救需求； 13、床垫：与床尺寸配套，材质说明：20mm高密度海棉+40mm天然机压环保椰棕+防水布套，高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。 | 张 | 1980 |
|  |  | 121 | 坐便椅 | 扶手间内宽：44CM； 坐板到地面高度：41-51CM； 扶手到地面高度：63-73CM； 靠背到地面高度：74-84CM； 四脚占地尺寸：54*44CM； 钢制，喷漆表面处理； 高度可调节。 | 个 | 280 |
|  |  | 122 | 防撞条 | 尺寸：35*35*7mm 材质：pvc 双面胶/免钉胶 防火阻燃，经久耐用，不含甲醛 | 米 | 38 |
|  |  | 123 | 防撞角 | 尺寸：60*35*12mm 材质：NBR，防水耐油 加厚，无残留，不伤家具 | 个 | 5 |
| 15 | 其他 | 124 | 售后服务卡 | 含施工单位名称、售后服务电话等。 | 张 | 2 |
|  |  | 125 | 搬运清洁费 | 改造家庭改造中旧物件搬运及复位，改造清洁费 | 户 | 300 |
|  |  | 126 | 入户评估改造方案设计 | 入户评估、点位采集、方案设计、改造档案整理、系统数据录入、照片上传等 | 户 | 300 |

注：1、上述价格为安装完毕后成品的价格；（以上工作内容按实际情况选择）

2、本项目采用统一单价折扣率报价，结算单价均为采购文件中清单预算单价按统一折扣率同比例下浮。【即：结算单价=招标清单预算单价（根据实际情况从《采购货物及服务清单》中选择所需产品单价）*中标折扣率，例：冰箱预算单价为 1850元/只，投标折扣率为 92.00 %，那么结算单价为 1850 元/只* 92.00%=  1702 元/只】。

3、上述价格按折扣率确定结算价款。

4、报价应包括货款、包装、招标代理费、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及售后服务等一切税金、利润和费用。

5.▲结算方式：本项目采用统一单价折扣率方式进行报价，即所有单价按折扣率同比例下浮（本项目总结算费用如超过56万按56万结算）。成交供应商出具改造方案、工程量清单/设备清单、工程造价经采购人审核后，以审核后的的造价及中标单价折扣率进行结算。除非另有规定，投标人所报单价折扣率在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

- 商务需求

- （一）质保期：自验收合格之日起不低于2年。

- （二）服务期及地点：60日历天，三门县民政局指定地点。

（三）付款条件：

（1）签订合同前供应商须向采购人提交履约保证金（5600元），履约保证金在所有工作完成并通过验收后15日内退还。

（2）合同签订后，采购人将在15天内向供应商支付项目金额的30%，完成所有工作并经采购人确认后支付至80%，项目验收合格后支付至100%。

上述款项由采购人委托善居工程慈善信托基金支付，按项目进度从善居工程慈善信托基金账户支付至供应商帐户。

（四）验收方式：以采购人填写完成验收表后为准

验收由采购人委托第三方进行验收。采购人可委托地（市）级以上质量监督部门根据国家标准对本项目相关设备或改造结果的功能、性能、材质、质量、安装等进行检测验收。若因质量问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供应商承担，若因质量问题导致项目超过二次不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向供应商索赔的权力。

（五）报价编制要求说明

- 中标单位要保证所有工程的质量。采购人将不定期抽检，如发现质量不合格，或因质量问题造成损失，其中标资格将被取消，没收履约保证金，并承担责任。

- 中标供应商合同签订前须配备具有相关资质的评估人员及施工团队，否则其中标资格将被取消，履约保证金将被没收。

- 本次采购招标活动主要是给予低收入家庭获得更多的实惠与福利为目的，中标供应商必需保质保量的改造实施。

- 供应商改造期间所造成的垃圾由供应商承担清理，垃圾清运及消纳费由供应商综合考虑相关风险，包含在投标报价中，今后不再另行支付。

- 第五章　合同范本（仅供参考）

甲方：                    （以下简称甲方）

乙方：                    （以下简称乙方）

甲乙双方经友好协商，按照平等自愿、互惠互利的原则，经协商一致，达成以下合同条款，以资信守。

- 采购产品

详见附件：《采购货物及服务清单》

- 供货要求

- 乙方应在合同签订后根据项目进度，将产品送达甲方指定地点，并安装调试完毕后交付使用（除不可抗力因素外）。

- 乙方提供的产品必须是招标文件和合同规定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方用户提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。

- 乙方不得将采购产品转包给其他供应商，否则视为违约，并将追究其违约责任，甲方有权解除采购合同，所造成的损失由乙方承担。

- 如本合同采购产品在合同履约过程中出现产品更新或厂家停产等情况，须由乙方书面提出更换要求，并提供充分理由或依据，

- 经甲方核实或认可审批同意后，方可更换替代性能参数指标比原采购产品高的其他产品，但产品价格不变。

- 质量要求

- 乙方应确保产品质量，所有产品均需符合国家产品的有关技术规范、质量标准和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。

- 乙方应保证设备经正确安装、正常运转和保养，保证在其使用寿命内应具有满意的性能。

- 如发生质量异议，甲方有权要求更换产品；若乙方拒绝，按《中华人民共和国产品质量法》等有关规定处理。

四、验收方式：以采购人填写完成验收表后为准

验收由采购人委托第三方进行验收。采购人可委托地（市）级以上质量监督部门根据国家标准对本项目相关设备或改造结果的功能、性能、材质、质量、安装等进行检测验收。若因质量问题导致验收不合格，供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由供应商承担，若因质量问题导致项目超过二次不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向供应商索赔的权力。

- 五、合同金额

- 本项目预算控制价为 56 万元。

- 本项目拟改造户数为 35 户，每户改造费用均标准为 16000 元（包括评估、产品设备、工程施工、售后服务、档案整理等费用），可根据改造家庭的实际情况上下浮动。

- 中标折扣率    %为单价折扣率，即结算单价=预算单价*折扣率。（例：冰箱预算单价为 1850元/只，投标折扣率为 92.00 %，那么结算单价为 1850 元/只* 92.00%=  1702 元/只）

- 六、付款方式

- （1）签订合同前供应商须向采购人提交履约保证金（5600 元），履约保证金在所有工作完成并通过验收后15日内退还。

- （2）合同签订后，采购人将在15天内向供应商支付项目金额的30%，完成所有工作并经采购人确认后支付至80%，项目验收合格后支付至100%。

上述款项由采购人委托善居工程慈善信托基金支付，按项目进度从善居工程慈善信托基金账户支付至供应商帐户。

- 七、履约保证金 ：5600 元

- 八、质保期：自验收合格之日起不低于2年。

- 九、服务期及地点：60日历天，三门县民政局指定地点。

十、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

- 十一、违约责任

- 甲方无正当理由拒收货物，由甲方向乙方偿付5000元违约金。

- 乙方不能交付货物，甲方有权解除合同；同时乙方向甲方支付5000元违约金。

- 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货物货款的5000元滞纳金，如乙方逾期交货15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

- 十二、解决合同纠纷方式

- 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成的通过 2 方式解决（两种解决方式只能择其一）：

（1） 提交台州仲裁委员会仲裁。

（2） 依法向三门县人民法院提起诉讼。

- 十三、其它

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

- 本合同一式五份。甲、乙双方各执二份，采购组织机构执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                 乙方（公章）

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

联系电话：                                  联系电话：

开户银行：                                  开户银行：

帐号：                                          帐号：

地址及邮编：                               地址及邮编：

签订日期： 年 月 日                        签订日期： 年 月 日

注：以上合同条款供采购人及成交供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与成交供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第六章：响应文件格式附件

本

项目名称

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

## （资格证明文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明文件目录

- 磋商声明书；（附件1）

- 授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；（附件2）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- 提供磋商截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；

- 提供上一年度财务状况报告（至少包括资产负债表和资产利润表）或基本开户行出具的资信证明；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（根据附件《项目实施人员一览表》和《拟投入设备一览表》填报）；

- 参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（附件）

- 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

附件1

磋商声明书

（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的     （磋商项目名称）（编号为      ）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

附件2

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

- 附件

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

（采购代理机构名称）：

### 我方（供应商全称） 在参加本政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

### 特此承诺

### 磋商响应供应商名称（盖章）：_________________________

日期：××年 ×× 月 ×× 日

本

项目名称

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

## （商务与技术文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术文件目录

（1）供应商基本情况表；（附件3）

（2）法定代表人诚信投标承诺书；（附件4）

（3）供应商类似项目实施情况一览表；(附件5)

（4）项目实施人员一览表；（附件6）

(5)拟投入设备一览表；（附件7）

（6）商务技术响应表（附件8）

（7）对本项目的技术方案[包括项目背景及现状的分析、项目需求的理解、技术方案、项目组织实施方案、售后服务、应急预案及安全保障措施等。]（格式自拟）；

（8）投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人商务与技术文件评分项的各类证明材料）

附件3

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 | 发证机关 | 编号 |  | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

附件4

法人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加              （项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他磋商供应商相互串通投标报价，不排挤其他磋商供应商的公平竞争，不损害采购人或其他磋商供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、本公司（如联合体投标，为联合体双方）和项目负责人的投标资格均2符合磋商文件规定，确实无误。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，并愿意接受招投标行政监督部门的任何处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

- 附件5

供应商类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料

2.报价供应商可按此表格式复制。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

- 附件6

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业技术资格 | 证书编号 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员相关证明材料复印件；

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

- 附件7

拟投入设备一览表

| 要求： 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附相关材料。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

附件8

商务及技术响应表

| 类别 | 内容 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 质保期 |  |  |  |
|  | 服务期及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | 验收方式 |  |  |  |
|  | 报价编制要求说明 |  |  |  |
|  | ......... |  |  |  |
| 类别 | 名称 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，对照本磋商文件“技术要求”中说明。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

本

项目名称

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

## （报价文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

（1）首次报价一览表 （见附件9）；

（2）投标人认为其他需要说明的。

附件9

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县善居改造项目 | 项 | 1 |  |  |

填报要求：

- 投标人需按本表格式填写，不得自行更改。（注：请统一按采购清单表内所列货物报价，说明：如下浮10％，则折扣率报价为90％）。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日