三门县滨海科技城企业综合服务中心厨房设备采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：天诚招备【2023】025号

采 购 人：三门县滨海科技城开发建设有限公司(盖章)

联 系 人：陈逾洲

联系电话：0576-83300511

招标代理机构：台州市天诚工程造价咨询有限公司(盖章)

联  系  人：谢优君

联系电话： 13806575153

二○二三年八月

目 录

第一章竞争性谈判公告	3

第二章　供应商须知	5

一 、总  则	6

二、谈判响应文件	7

三、谈判	10

四、谈判结果确定	13

五、合同签订及公告	13

第三章谈判内容	15

第四章  政府采购合同主要条款指引	26

第五章谈判响应文件格式附件	43

附件一	44

附件二	45

附件三	46

附件四	47

附件五	48

附件六	49

第一章 竞争性谈判公告

根据《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，台州市天诚工程造价咨询有限公司受三门县滨海科技城开发建设有限公司的委托，就三门县滨海科技城企业综合服务中心厨房设备采购项目进行竞争性谈判，欢迎国内合格的供应商前来参加谈判。

一、项目编号：天诚招备【2023】025号

二、谈判内容：

1、本项目预算为322039 元。

2、最高投标限价322039 元。

3、招标内容主要包括：三门县滨海科技城企业综合服务中心厨房设备采购项目所包含的设备材料的安装设计、制造、供货、备品备件的提供、运输、装卸、管理、就位、安装、产品保护、调试、试运行、售后服务、维保、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除并处置安装过程中产生的垃圾等工作，并保证设备使用的安全性与可靠性。

4、交货期限：在采购人发出供货通知后30天（日历天）内完成产品的供货、安装、调试、试运行及有关部门验收合格。

三、合格谈判供应商的资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、本次招标要求投标人具备：具有独立法人资格的从事厨房设备生产的企业；

3、本项目不接受联合体投标。

四、获取采购文件

4.1本项目实行资格后审，凡有意参加投标者，谈判文件将于公告之日起在三门县公共资源交易中心网 “网址http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，谈判文件以书面为主。

4.2投标人网上免费下载谈判文件，不收取任何工本费。

五、谈判响应文件提交

截止时间：2023年8月24日 09:00（北京时间）

投标地点：三门县滨海科技城开发建设有限公司二楼会议室（三门县广场路99号）

六、谈判响应文件开启

6.1投标截止时间及开标时间为2023年 8月24日上午09 时 00 分，

地点为三门县广场路99号滨海科技城开发建设有限公司二楼会议室。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购代理机构

单位名称：台州市天诚工程造价咨询有限公司

项目联系人：谢优君

联系电话：13806575153   传真：0576-83237600

地址：三门县海游街道梧桐路26号保罗裙楼4A003

2.采购人信息

单位名称：三门县滨海科技城开发建设有限公司

电联系话：0576-83300511

项目联系人（询问）：陈逾洲

三门县滨海科技城开发建设有限公司

台州市天诚工程造价咨询有限公司

2023年8月18日

第二章　供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合谈判公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织，供应商可自行踏勘现场。 |
| 3 | 谈判响应文件包装要求 | 正本1份、副本2份，正副本封装成一袋。 |
| 4 | 响应有效期 | 谈判响应有效期为谈判后90天，谈判响应有效期从提交谈判响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 谈判响应文件递交 | 截止时间：北京时间2023年8月24日09:00 递交地点：三门县滨海科技城开发建设有限公司二楼会议室（三门县广场路99号） 逾期送达的谈判响应文件恕不接受。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2023年8月24日09:00 地点：：三门县滨海科技城开发建设有限公司二楼会议室（三门县广场路99号） |
| 7 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，谈判响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 8 | 解释权 | 本谈判文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

- 适用范围

- 本谈判文件适用于本次项目的谈判、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、谈判供应商：是指向采购组织机构提交谈判响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）谈判费用

1、不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（谈判文件有相关规定除外）。

本次招标代理费用计人民币4500元，由供应商在领取中标通知书时一次性付清。

（四）特别说明

1、供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商谈判所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除谈判文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以谈判文件为准。谈判供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目谈判结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所投产品、谈判文件技术参数与谈判需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在谈判活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、供应商不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、谈判响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

二、谈判响应文件

（一）谈判响应文件的组成

- 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判采购文件的要求，详细编制谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件将被拒绝。

- 谈判响应文件的组成

供应商应仔细阅读谈判采购文件的所有内容，按谈判采购文件的要求，详细编制谈判响应文件。

▲1、资格证明内容的组成：

1）谈判声明书（附件一）；

2）法定代表人授权委托书（附件二）；

3）供应商基本情况表（附件三）；

4）提供最近年度的资产负债表、利润表，或者银行出具的资信证明；

5）提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）缴纳社会保障资金凭据（提供专用收据或社会保险缴纳清单或社保部门出具的社保证明） 和缴纳税收凭证（依法免税的，提供相应证明资料证明依法免税）；

6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（声明书格式见附件四）；

7）提供有效的营业执照；法人身份证明复印件；必须加盖投标单位的公章。

8）提供投标产品打▲参数相关证书证明材料。

9）投标产品详细技术参数说明及相关证明材料。

10）需要说明的其他资料。

2、报价内容的组成

（1）首次报价一览表（附件五）；

（2）提供谈判报价明细表；

（注： “谈判报价明细表”中的谈判总报价应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。谈判报价明细表所填内容按谈判文件采购设备清单要求为准,除厂制品外，要求注明品牌的要优于或相当于推荐品牌（主要材料推荐品牌详见附件六）。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。 有重大缺项的将作无效标处理。）

供应商必须就所竞标的全部内容作完整报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。每轮报价均应是唯一报价，且成交时以其最终报价为成交价格。

- 谈判响应文件的制作、封装及递交要求

1、谈判响应文件的制作要求

（1）谈判人应按照谈判文件组成内容及项目采购需求制作谈判响应文件，不按谈判采购文件要求制作谈判响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由谈判人自行承担。

（2）谈判人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，谈判响应文件内容中有要求盖章或签字的地方必须加盖谈判人的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字。

（3）谈判响应文件以及谈判供应商与采购组织机构就有关谈判响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

（4）谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按谈判文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次谈判无关的内容请不要制作在内，确保谈判文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；谈判响应文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

2、谈判响应文件的封装要求

（1）谈判响应文件份数：谈判响应文件共3份（正本副本，封装成一袋）。谈判响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有谈判响应资料按谈判采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因谈判响应文件内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有谈判单位公章或谈判全权代表签字。封皮上写明谈判响应项目名称、供应商名称，并注明“谈判响应文件名称”、“谈判时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对谈判响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段谈判响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购文件概不负责。

3、谈判响应文件的递交要求

（1）谈判响应文件必须在规定时间前派人送达指定的谈判地点。谈判响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和谈判时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和谈判时间的约束。

4、谈判响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的谈判响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在谈判响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）谈判修改文件必须密封，在密封袋上写明谈判项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“谈判时启封”字样，其作为谈判响应文件的组成部份。

（三）谈判响应文件的有效期

- 自谈判响应截止日起90天谈判响应文件应保持有效。有效期不足的谈判响应文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致谈判保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长谈判保证金的有效期，但不能修改谈判响应文件。

- 4.成交供应商的谈判响应文件自谈判之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、谈判

（一）谈判程序

1.采购组织机构在“谈判公告”规定的时间和地点组织谈判，谈判采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加谈判采购会议。

2. 采购组织机构工作人员应当核验出席谈判活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.采购组织机构工作人员接收谈判响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4.主持人宣布谈判采购会议开始，介绍谈判现场的人员情况，宣读提交谈判响应文件的供应商名单、谈判纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.对谈判保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表查验谈判响应文件密封情况。

6、主持人按供应商签到的先后顺序当场拆封谈判响应文件，并送至评审室；

7.谈判小组对符合资格的供应商的谈判响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

8.谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理；

9.谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。所有参加谈判的供应商均有一轮谈判机会。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；

10.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将以书面形式通知所有参加谈判的供应商；

11.谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，超过规定时间提交的报价作无效处理。最终报价不得高于首次报价，否则作无效标处理。

12.谈判小组编写评审报告

13.采购组织机构对谈判小组专家成员进行评价；

14.宣布谈判结果，谈判采购会议结束。

（二）澄清问题的形式

谈判人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

谈判响应文件报价出现前后不一致的，除谈判采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.谈判响应文件中首次报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经谈判人确认后产生约束力，谈判人不确认的，将终止谈判。

（四）供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止谈判

1.未按照谈判文件的规定提交谈判保证金的。

2.谈判响应文件中报价的服务内容跟商务与技术内容中的服务内容出现重大偏差的；

3.不具备谈判文件中规定的资格要求的。

4.谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将与其终止谈判。

7.报价超过谈判文件中规定的预算金额/上限价。

8.谈判响应参数未如实填写，完全复制粘贴采购参数的。

9.谈判响应文件提供虚假材料的。

10.不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

12.不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.不同供应商的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

14.不同供应商的谈判响应文件相互混装；

15.不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（谈判采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次谈判终止

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致谈判工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律、法规和谈判文件规定的其他导致谈判结果无效的。

（六）谈判原则和办法

1、谈判原则。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、谈判办法：（1）谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序确定成交候选人。

（2）如遇相同最低报价，则在相同最低报价中重新报价，直至产生最低报价者为成交单位。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其谈判响应被拒绝。

四、谈判结果确定

1、确定成交供应商。谈判小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在谈判结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在三门县公共资源交易中心网站上发布成交结果。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

五、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30个工作日内，按照谈判采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,谈判保证金将不予退还并取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

第三章 谈判需求

### 第一部分 技术需求

一、  项目概况

1、项目内容：三门县滨海科技城企业综合服务中心厨房设备采购项目预算价322039元。最高投标限价即预算价。

2、产品技术要求：供应商须按有关标准及规范完成本次谈判厨房及餐厅的深化设计方案（设计方案包括但不限于：产品平面布置图、水电气深化设计图、排烟系统图、墙体分割图等标准图纸）、设备材料的安装设计、制造、供货、备品备件的提供、运输、装卸、管理、就位、安装、产品保护、调试、试运行、售后服务、维保、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除并处置安装过程中产生的垃圾等工作，并保证设备使用的安全性与可靠性。

3、根据谈判文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（一）设备（材料）要求

1、供应商提供的厂制品设备必须是厂商原装生产的、全新的，型号、性能及指标符合国家及谈判文件提出的有关技术、质量、安全标准。

▲1）供应商需提供相关质监部门出具的有效的不锈钢原材料（304不锈钢板）同时符合检测依据为GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的检测报告；

- ▲2）供应商需提供近3年不锈钢板材类食品接触检测报告；

2、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本谈判文件提出的要求。

3、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在响应文件中明确列出。

5、所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

（二） 制作 要求：

厨房设备产品必须精工制作，焊点无陷落、破裂及变色现象；焊缝规则，经打磨、抛光处理后与板材浑然一体，产品出厂时全面表现出不锈钢制品的光洁、亮泽等特性。

（三）数量调整

采购人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，供应商应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

（四）操作维护手册

中标方应负责提供最少三份完整的操作维护手册。

操作维护手册应有总体安装及各种操作程序，包括：安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容必须完整、清晰、易于理解，须强调的是在该手册中应有为买方安装设备所用的图纸及文字说明，特别是配套设备制造商提供的配套设备维护说明，也应附在整体操作维护手册中，并带参照说明，图表及文件单须完整。

维护手册应以列表的形式显示每天、每月及更长时期的工作内容，例如：润滑、检验、试验、零件更换等，以确保操作无故障。手册中应指明发生故障的常见位置及解决办法。

（五）安装及调试、验收

1、 供应商应派采购人认可的有经验和能力、 具有相应资质(相应有《燃气安装维修工》证书、《焊接与热切割》特种作业操作证证书)的技术人员， 负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2、供应商负责设备的安装、调试，直至通过有关部门的验收。

3、调试所需专用工具设施物料由投标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4、安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

5、 设备的拆箱、 通电、 调试等各项工作由投标人负责， 但必须在采购人指定人员的参与下进行。

在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。 调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（六）售后服务

1 、所有投标设备均须提供二年及以上质保期。

2、投标人须提供经调试、试运行、验收合格后质保期按谈判文件标内说明执行。(供应商可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，供应商应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

3、在使用过程中如发生质量问题，供应商必须在出现设备故障的2小时内给予问题的解答，如需现场解决，在故障发生的24小时内，派技术人员到达现场，软件问题4小时解决，硬件问题24小时解决，24小时不能解决的提供备品备件。

4、技术培训服务：供应商应对采购方厨房工作人员进行上岗操作培训及维修培训，定出具体的时间、地点、培训内容和项目等。

5、供应商提供的设备，必须符合谈判文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由投标人承担。

三、设备采购清单

| 序号 | 产品名称 | 产品规格与详细说明 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 加重平板推车 | 品牌：厂制品 说明：采用优质不锈钢板材制作，板厚δ＝1.2mm，下衬不锈钢加强筋,立柱φ38圆管壁厚δ＝1.0mm，配5寸聚胺脂静音轮4只。 规格：900mm*500mm*800mm | 1 | 辆 |  |
| 2 | 四层平板架 | 品牌：厂制品 说明：采用不锈钢板材制作，层板板厚均为δ＝1.0mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立管φ38壁厚δ＝1.0mm,配全钢可调子弹脚。 规格：1200mm*500mm*1800mm | 2 | 台 |  |
| 3 | 低搁架 | 品牌：厂制品 说明：采用优质不锈钢方管制作，主搁档为25X25，方管立管为38X38方管壁厚δ＝1.2mm。 规格：1200mm*500mm*250mm | 2 | 台 |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架 | 品牌：厂制品 说明：采用优质不锈钢方管制作，立管φ38壁厚δ＝1.0mm，主搁档为25X38方管壁厚δ＝0.8mm,次搁档为20X40方管壁厚δ＝0.7mm,配全钢可调子弹脚。 规格：1500mm*500mm*1800mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 大单星水池连围边 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：1000mm*700mm*800+150mm | 1 | 台 |  |
| 3 | 大双星盆台连围边 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：1800mm*760mm*800mm+150mm | 1 | 台 |  |
| 4 | 砧板杀鱼台连围边 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：1200mm*760mm*800mm+150mm | 1 | 台 |  |
| 5 | 高压洗地龙头 | 说明：开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体， 10米液压钢丝软管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa爆破测试 ，金属枪头，可调节直线或花洒状 | 1 | 台 |  |
| 切配间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板架 | 品牌：厂制品 说明：采用优质不锈钢方管制作，立管φ38壁厚δ＝1.0mm，主搁档为25X38方管壁厚δ＝0.8mm,次搁档为20X40方管壁厚δ＝0.7mm,配全钢可调子弹脚。 规格：1500mm*500mm*1800mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 定制多功砧板毛巾刀具消毒柜一体机 | 说明：采用SUS 304-2B，消毒刀数量：20把，砧板消毒配置上翻式门，消毒毛巾数量：24块，消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） 规格：1200*600*1800 | 1 | 台 |  |
| 3 | 右单星连平台水池连围边 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：600mm*760mm*800mm+150mm | 1 | 台 |  |
| 4 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板材制作，面板板厚δ＝1.2mm，下层板板厚δ＝0.8mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 规格：1800mm*700mm*800mm | 2 | 台 |  |
| 烹饪区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动米糊机 | 生产容量 20-50升(40-100斤) 工作时间 60-80分钟 额定电压 220V~ 电机功率 1800W 加热功率 5000W 产品净重 22.7kg 显示功能，按键复位、绿豆沙、玉米糊、豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、预约烧水、自动脱浆 外形尺寸 : 650mm*1270mm | 1 | 台 |  |
| 2 | 中餐燃气炒菜双眼灶 (带熄保） | 品牌：厂制品 说明：台面选用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，，采用节能高效预混式炉头，节能35%以上；面板厚度1.5mm，前封板、侧板、后板厚度1.0mm，炉内胆厚度2mmA3铁板，炉架40×40×4mmA3角铁，炉台用不锈钢液压拉伸成型，配180W助燃风机、炉膛红外线聚能板装置，不锈钢摇摆水龙头，进口波掣，灶圈口径Ф360mm×2。重力脚φ50×1.0mm（配有可调子弹脚），流量：27、1kw，能效等级：一级，热效率：58、2%，噪音：67dB（A）干烟气中CO：0、004%。 规格：1800×1000×800+350 ▲获得食品接触产品安全认证证书 ▲获得CQC产品认证证书 ▲获得中国环保产品认证证书 ▲获得中国节能产品认证证书 | 1 | 台 |  |
| 3 | 定制炉灶拼台带前封板 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板板厚δ＝1.2mm，靠背与炉灶后背同高。立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0mm不锈钢管，配全钢可调子弹脚. 规格：400mm*1000mm*800+450mm | 2 | 台 |  |
| 4 | 燃气四眼煲仔炉 | 品牌：厂制品 说明：台面选用优质304不锈钢板制作，板厚1.2mm，配6寸文华炉炉芯及铸铁炉栅，带长明火装置，配不锈钢可调脚。 规格：定制 | 1 | 台 |  |
| 5 | 三门海鲜蒸柜 | 品牌:厂制品 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，采用高效节能强排式火排炉头（超静音），面板厚度1.2mm，前封板、侧板、后板厚度1.0mm，炉架40×40×4mm A3钢角铁，水箱内胆全不锈钢制作厚度3mm，全自动电子脉冲系统（熄火保护、过压保护、防干烧保护、风压保护），电子水位探针装置，流量：27、1kw，能效等级：一级，热效率：96.2%，噪音：57dB（A）干烟气中CO：0、003%。内分10层。重力脚φ50×1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：910×910×1850mm | 1 | 台 |  |
| 6 | 淘米星盆连围边 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：1000mm*700mm*800+150mm | 1 | 台 |  |
| 7 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板材制作，面板板厚δ＝1.2mm，下层板板厚δ＝0.8mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 规格：1500mm*700mm*800mm+1 | 2 | 台 |  |
| 8 | 油网烟罩 | 品牌：厂制品 说明：采用优质不锈钢板材制作，板厚δ＝1.0mm。配滤油网板，配防爆灯200CM一道。 规格：5600mm*1400mm*500mm | 7.8 | M2 |  |
| 9 | 定制送餐车 | 品牌：厂制品 说明：选用优质304不锈钢板制作，板厚1.0mm，配万向脚轮。 规格：定制 | 1 | 台 |  |
| 10 | 单向移门调理台柜 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板板厚δ＝1.0mm，下层板板厚δ＝0.8mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 规格：1800mm*800mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 11 | 打荷台热柜 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板板厚δ＝1.0mm，下层板板厚δ＝0.8mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 规格：1800mm*800mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云石面平冷冰箱 | 说明：台面选用优质大理石制作，脚38×38×1.0mm，横通脚38×25×1.0mm，有效容积：0.4m3 电量：180W/1PH/220V； 温度：-10℃～+10℃； 说明：不锈钢内胆，自动回归门，聚甲醛保温层 规格：1500mm*700mm*800+150mm ▲能源效率检测报告； ▲中国电器节能产品认证证书； ▲食品接触产品安全、卫生认证证书 | 1 | 台 |  |
| 2 | 单星连平台水池柜 | 品牌:厂制品 技术参数说明：台面：δ=1.2mm磨砂贴塑板；斗:δ=1.0mm磨砂贴塑板；加强档：全不锈钢框架式加强框；脚： 优质不锈钢管Φ38×0.8mm(配可调节子弹脚)；脚杯：优质不锈钢管Φ50×0.8mm；横通：优质不锈钢管Φ25×0.8mm；落水器: 开平永丰落水器。 规格：950*800*800+150 | 1 | 台 |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式洗手水池 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm。 规格：450mm*400mm*800mm/100 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电子感应龙头 | 说明：适用水压 0.05～0.7MPa 适用水温 1～50℃ 环境温度0.1～45℃ 给水口径G1/2 1. 龙头主体采用优质黄铜合金，采用精密数控车床加工;经抛光、镀镍、镀铬多道表面吹里工艺精制而成，确保使用寿命。 2. 分体式设计，采用电池、交流电源或交直流自动切换电源。 3. 感应距离可按实际需要自动调 | 1 | 只 |  |
| 3 | 单星盆台柜 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：600mm*760mm*800mm+150mm | 1 | 台 |  |
| 4 | 单通工作柜 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板板厚δ＝1.2mm，旁板、中层板、底板板厚δ＝1.0mm，上挂式双复移门，门面板厚δ＝0.7mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，配豪华型可调节重力脚。 规格：1800mm*760mm*800mm+150mm | 2 | 台 |  |
| 5 | 留样冰箱 玻璃门 | 有效容积：0.5 m3 电量：245W/1PH/220V； 冷藏温度：0℃～+10℃。 说明：不锈钢内胆，自动回归门，聚甲醛保温层。 ▲能源效率检测报告； ▲中国电器节能产品认证证书； ▲食品接触产品安全、卫生认证证书 | 1 | 台 |  |
| 6 | 加宽四格电热恒温售菜台柜 | 品牌：厂制品 说明：台面选用优质304不锈钢板制作，厚1.2mm，脚采用Φ38×1.0mm不锈钢方管,横通Φ38×25，配4脚采用Φ38×1.0mm不锈钢方管,横通Φ38×25，配4只1/1 GN盆，水热式，配3KW/1PH/220V电热管及温控器 规格：1500mm*900mm*800mm | 2 | 台 |  |
| 7 | 加宽电热恒温蒸菜台柜 | 品牌：厂制品 说明：台面选用优质304不锈钢板制作，厚1.2mm，脚采用Φ38×1.0mm不锈钢方管,横通Φ38×25，配4脚采用Φ38×1.0mm不锈钢方管,横通Φ38×25，水热式，配3KW/1PH/220V电热管及温控器 规格：1200mm*900mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 9 | 煮面炉连柜 | 品牌：厂制品 说明：选用优质304不锈钢板制作，板厚1.2mm，配12KW/3PH/380V电热管及温控装置 规格：根据现场位置定制 | 1 | 台 |  |
| 10 | 平扒炉连柜 | 品牌：厂制品 说明：选用优质304不锈钢板制作，板厚1.2mm，配12KW/3PH/380V电热管及温控装置 规格：根据现场位置定制 | 1 | 台 |  |
| 11 | 汤饭一体柜 | 品牌：厂制品 说明：台面选用优质304不锈钢板制作，厚1.2mm，脚采用Φ38×1.0mm不锈钢方管,横通Φ38×25，配4脚采用Φ38×1.0mm不锈钢方管,横通Φ38×25，水热式，配3KW/1PH/220V电热管及温控器 规格：1200mm*900mm*800mm | 1 | 台 |  |
| 12 | 明档烟罩 | 品牌：厂制品 说明：采用优质不锈钢板材制作，板厚δ＝1.0mm。配滤油网板，配防爆灯200CM一道。 规格：2000mm*1000mm*500mm | 2 | M2 |  |
| 13 | 紫外线杀菌灯 | 说明；石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便，灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护，额定功率：40W 灯管直径825MM 灯管长度：1200mm 消毒方式：紫外线消毒 | 2 | 台 |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池连围边 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：1000mm*700mm*800+150mm | 4 | 台 |  |
| 2 | 双层挂墙架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，厚均δ＝1.2mm. 规格：1500mm*350mm | 2 | 台 |  |
| 3 | 定制分类收残台柜 | 品牌：厂制品 说明：采用优质304不锈钢磨砂贴塑板制作，台面厚1.2mm，层板、侧板厚度0.8mm； 制作要求：左边圆孔用于回收厨余垃圾、其他垃圾，定制推车方便厨余垃圾运输；右侧两个长方形开孔，用于回收筷子勺子及碗碟，要求拉门，内部层板可调节。 规格：定制 | 1 | 台 |  |
| 4 | 高压洗地龙头 | 说明：开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体， 10米液压钢丝软管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa爆破测试 ，金属枪头，可调节直线或花洒状 | 1 | 台 |  |
| 5 | 双门热风消毒柜 | 温度范围：30～150℃ 功率：220v/4.6kw 规格：1310mm*635mm*1880mm ▲所投产品制造商具有消毒产品生产企业卫生许可证； | 1 | 台 |  |
| 6 | 保洁柜 | 品牌：厂制品 说明：采用优质304不锈钢板材制作，墙板、层板、底板板厚均为δ＝1.0mm，门面板厚δ＝0.7mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，配豪华型可调节重力脚。 规格：1200mm*500mm*1800mm | 2 | 台 |  |
| 7 | 双层工作台 | 说明：采用304不锈钢板材制作，面板板厚δ＝1.2mm，下层板板厚δ＝0.8mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 规格：1200mm*700mm*800mm+1 | 1 | 台 |  |
| 8 | 拖把池连沥干架 | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：1000mm*700mm*800+150mm | 1 | 台 |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式混水厨房龙头 | 说明：八寸双温经济型配摇摆式 低角度式十寸水嘴 | 11 | 只 |  |
| 2 | 环保型灭蝇器（粘捕） | 灭蝇灯 技术参数功率：20w 尺寸395*120*290 ，覆盖面积45平方。 | 8 | 台 |  |
| 3 | 厨房炉灶后封板 | 品牌：厂制品 说明：采用不锈钢板材制作，墙板、层板、底板板厚均为δ＝1.0mm 规格：（3800+3200）mm*2000mm | 1 | 组 |  |
| 4 | 烟罩上封板 | 品牌：厂制品 说明：采用不锈钢板材制作，墙板、层板、底板板厚均为δ＝1.0mm 规格：（3800+3200）mm*2000mm | 1 | 组 |  |
| 5 | 餐盘台柜 | 品牌:厂制品 技术参数说明：台面选用优质304不锈钢板制作，板厚1.2mm，门、侧板、底板及层板采用1.0 mm不锈钢板，脚采用Φ38×1.0mm不锈钢圆管,脚杯Φ50×100×0.8mm，横通Φ25×0.8mm 规格:定制 | 1 | 台 |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 | 说明：选用优质201不锈钢板制作，板厚0.8mm | 155 | ㎡ |  |
| 2 | 法兰 | 说明：选用优质不锈钢法兰 | 18 | 付 |  |
| 3 | 风柜 | 说明：外壳采用≥1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好， 风机设有检修门，方便日后维护； 风量：20000m³/h | 1 | 台 |  |
| 4 | 高效油烟净化器 | 品牌:日进/德粤/北沃 说明：电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm,以保证净化效果； 外壳碳钢冷板厚度≥1.0mm，表面采用静电喷塑，防水防腐； 设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 防火阀 | 说明：优质镀锌板制，喷漆。熔点：150℃ | 1 | 台 |  |
| 6 | 风柜/净化器支架 | 品牌：厂制品 说明：5#槽钢制作，与风柜配套，配减震垫，承重能力500KG | 2 | 台 |  |
| 7 | 软接 | 品牌：厂制品 说明：与风柜配套 | 1 | 只 |  |
| 8 | 防漏油处理 | 品牌：厂制品 说明：风管内壁通体刷环氧树脂，保护管道，提高风管密封性。 | 1 | 项 |  |
| 9 | 星三角降压启动装置开关 | 说明：由施工单位安装（三相八线制），预留八根线至排烟风柜处 | 1 | 台 |  |

注：1、以上数量均为暂定，所标注的产品规格都为成品规格。结算数量按实际完成数量为准。

2 、以上规格数量表只是对主要材料设备进行说明，整套厨房设备的供货及安装均应包括在内，

整套设备的报价是其他服务交钥匙工程，所有设备的设计、供货、安装、调试、验收、保修，售后服务等及其相关的。

3 、投标产品设备用的不锈钢板材品牌要求：宝钢、武钢、鞍钢。

4 、 除 谈判文件中的推荐品牌外，欢迎其他满足招标需求的同等及以上档次品牌产品参加投标。如供应商没有填写品牌，则视为放弃确定品牌的权利，由采购人确定，且单价不作任何调整 。

5 、供应商必须在中标后提供非厂制品的产品合格证及质量保证书。

6 、若某设备材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。

三、技术规范

本项目所采用的主要技术规范要求如下（不限于以下）：

1、国家规定的标准和规范，有新标准按新标准执行。

2、其它相关国家、行业标准及规范，或企业标准与规范，按最新版执行。

四、交货期：在采购人发出供货通知后30天（日历天）内完成产品的供货、安装、调试、试运行及有关部门验收合格。

五、付款方式：在合同生效日起 15 日内付合同价的 30%预付款；设备及附件全部到货且安装调试完毕支付至供货清单总价的80%（含预付款），经相关部门验收合格后并经一个月正常试运行后七天内付至结算价的 100%。

## 第四部分   政府采购合同主要条款指引

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据三门县滨海科技城开发建设有限公司和三门县滨海科技城企业综合服务中心厨房设备采购项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.谈判文件。

5.中标供应商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

1.中标单位须按有关标准及规范完成本次谈判厨房及餐厅的深化设计方案（设计方案包括但不限于：产品平面布置图、水电气深化设计图、排烟系统图、墙体分割图等标准图纸）、设备材料的安装设计、制造、供货、备品备件的提供、运输、装卸、管理、就位、安装、产品保护、调试、试运行、售后服务、维保、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除并处置安装过程中产生的垃圾等工作，并保证设备使用的安全性与可靠性。

2. 设备名称、技术参数、数量（单位）见清单：

| 序号 | 产品名称 |  | 产品规格与详细说明 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加重平板推车 |  | 品牌：厂制品 说明：采用优质不锈钢板材制作，板厚δ＝1.2mm，下衬不锈钢加强筋,立柱φ38圆管壁厚δ＝1.0mm，配5寸聚胺脂静音轮4只。 规格：900mm*500mm*800mm | 1 | 辆 |  |  |
| 2 | 四层平板架 |  | 品牌：厂制品 说明：采用不锈钢板材制作，层板板厚均为δ＝1.0mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立管φ38壁厚δ＝1.0mm,配全钢可调子弹脚。 规格：1200mm*500mm*1800mm | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 低搁架 |  | 品牌：厂制品 说明：采用优质不锈钢方管制作，主搁档为25X25，方管立管为38X38方管壁厚δ＝1.2mm。 规格：1200mm*500mm*250mm | 2 | 台 |  |  |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架 |  | 品牌：厂制品 说明：采用优质不锈钢方管制作，立管φ38壁厚δ＝1.0mm，主搁档为25X38方管壁厚δ＝0.8mm,次搁档为20X40方管壁厚δ＝0.7mm,配全钢可调子弹脚。 规格：1500mm*500mm*1800mm | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 大单星水池连围边 |  | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：1000mm*700mm*800+150mm | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 大双星盆台连围边 |  | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：1800mm*760mm*800mm+150mm | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 砧板杀鱼台连围边 |  | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：1200mm*760mm*800mm+150mm | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 高压洗地龙头 |  | 品牌： 说明：开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体， 10米液压钢丝软管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa爆破测试 ，金属枪头，可调节直线或花洒状 | 1 | 台 |  |  |
| 切配间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板架 |  | 品牌：厂制品 说明：采用优质不锈钢方管制作，立管φ38壁厚δ＝1.0mm，主搁档为25X38方管壁厚δ＝0.8mm,次搁档为20X40方管壁厚δ＝0.7mm,配全钢可调子弹脚。 规格：1500mm*500mm*1800mm | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 定制多功砧板毛巾刀具消毒柜一体机 |  | 品牌： 说明：采用SUS 304-2B，消毒刀数量：20把，砧板消毒配置上翻式门，消毒毛巾数量：24块，消毒砧板数量：10块（直径50cm厚度10cm） 规格：1200*600*1800 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 右单星连平台水池连围边 |  | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：600mm*760mm*800mm+150mm | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 双层工作台 |  | 说明：采用304不锈钢板材制作，面板板厚δ＝1.2mm，下层板板厚δ＝0.8mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 规格：1800mm*700mm*800mm | 2 | 台 |  |  |
| 烹饪区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动米糊机 |  | 生产容量 20-50升(40-100斤) 工作时间 60-80分钟 额定电压 220V~ 电机功率 1800W 加热功率 5000W 产品净重 22.7kg 显示功能，按键复位、绿豆沙、玉米糊、豆浆、营养米糊、果蔬糜粥、预约烧水、自动脱浆 外形尺寸 : 650mm*1270mm | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 中餐燃气炒菜双眼灶 (带熄保） |  | 说明：台面选用优质304发纹贴塑不锈钢板制作，，采用节能高效预混式炉头，节能35%以上；面板厚度1.5mm，前封板、侧板、后板厚度1.0mm，炉内胆厚度2mmA3铁板，炉架40×40×4mmA3角铁，炉台用不锈钢液压拉伸成型，配180W助燃风机、炉膛红外线聚能板装置，不锈钢摇摆水龙头，进口波掣，灶圈口径Ф360mm×2。重力脚φ50×1.0mm（配有可调子弹脚），流量：27、1kw，能效等级：一级，热效率：58、2%，噪音：67dB（A）干烟气中CO：0、004%。 规格：1800×1000×800+350 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 定制炉灶拼台带前封板 |  | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板板厚δ＝1.2mm，靠背与炉灶后背同高。立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材，拉档采用φ25X1.0mm不锈钢管，配全钢可调子弹脚. 规格：400mm*1000mm*800+450mm | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 燃气四眼煲仔炉 |  | 品牌：厂制品 说明：台面选用优质304不锈钢板制作，板厚1.2mm，配6寸文华炉炉芯及铸铁炉栅，带长明火装置，配不锈钢可调脚。 规格：定制 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 三门海鲜蒸柜 |  | 品牌:厂制品 说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，采用高效节能强排式火排炉头（超静音），面板厚度1.2mm，前封板、侧板、后板厚度1.0mm，炉架40×40×4mm A3钢角铁，水箱内胆全不锈钢制作厚度3mm，全自动电子脉冲系统（熄火保护、过压保护、防干烧保护、风压保护），电子水位探针装置，流量：27、1kw，能效等级：一级，热效率：96.2%，噪音：57dB（A）干烟气中CO：0、003%。内分10层。重力脚φ50×1.0mm（配有可调子弹脚）。 规格：910×910×1850mm | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 淘米星盆连围边 |  | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：1000mm*700mm*800+150mm | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 双层工作台 |  | 说明：采用304不锈钢板材制作，面板板厚δ＝1.2mm，下层板板厚δ＝0.8mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 规格：1500mm*700mm*800mm+1 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 油网烟罩 |  | 品牌：厂制品 说明：采用优质不锈钢板材制作，板厚δ＝1.0mm。配滤油网板，配防爆灯200CM一道。 规格：5600mm*1400mm*500mm | 7.8 | M2 |  |  |
| 9 | 定制送餐车 |  | 品牌：厂制品 说明：选用优质304不锈钢板制作，板厚1.0mm，配万向脚轮。 规格：定制 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 单向移门调理台柜 |  | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板板厚δ＝1.0mm，下层板板厚δ＝0.8mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 规格：1800mm*800mm*800mm | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 打荷台热柜 |  | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板板厚δ＝1.0mm，下层板板厚δ＝0.8mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 规格：1800mm*800mm*800mm | 1 | 台 |  |  |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云石面平冷冰箱 |  | 品牌: 说明：台面选用优质大理石制作，脚38×38×1.0mm，横通脚38×25×1.0mm，有效容积：0.4m3 电量：180W/1PH/220V； 温度：-10℃～+10℃； 说明：不锈钢内胆，自动回归门，聚甲醛保温层 规格：1500mm*700mm*800+150mm ▲能源效率检测报告； ▲中国电器节能产品认证证书； ▲食品接触产品安全、卫生认证证书 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 单星连平台水池柜 |  | 品牌:厂制品 技术参数说明：台面：δ=1.2mm磨砂贴塑板；斗:δ=1.0mm磨砂贴塑板；加强档：全不锈钢框架式加强框；脚： 优质不锈钢管Φ38×0.8mm(配可调节子弹脚)；脚杯：优质不锈钢管Φ50×0.8mm；横通：优质不锈钢管Φ25×0.8mm；落水器: 开平永丰落水器。 规格：950*800*800+150 | 1 | 台 |  |  |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式洗手水池 |  | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm。 规格：450mm*400mm*800mm/100 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 电子感应龙头 |  | 品牌： 说明：适用水压 0.05～0.7MPa 适用水温 1～50℃ 环境温度0.1～45℃ 给水口径G1/2 1. 龙头主体采用优质黄铜合金，采用精密数控车床加工;经抛光、镀镍、镀铬多道表面吹里工艺精制而成，确保使用寿命。 2. 分体式设计，采用电池、交流电源或交直流自动切换电源。 3. 感应距离可按实际需要自动调 | 1 | 只 |  |  |
| 3 | 单星盆台柜 |  | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：600mm*760mm*800mm+150mm | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 单通工作柜 |  | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板板厚δ＝1.2mm，旁板、中层板、底板板厚δ＝1.0mm，上挂式双复移门，门面板厚δ＝0.7mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，配豪华型可调节重力脚。 规格：1800mm*760mm*800mm+150mm | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 留样冰箱 玻璃门 |  | 品牌： 有效容积：0.5 m3 电量：245W/1PH/220V； 冷藏温度：0℃～+10℃。 说明：不锈钢内胆，自动回归门，聚甲醛保温层。 ▲能源效率检测报告； ▲中国电器节能产品认证证书； ▲食品接触产品安全、卫生认证证书 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 加宽四格电热恒温售菜台柜 |  | 品牌：厂制品 说明：台面选用优质304不锈钢板制作，厚1.2mm，脚采用Φ38×1.0mm不锈钢方管,横通Φ38×25，配4脚采用Φ38×1.0mm不锈钢方管,横通Φ38×25，配4只1/1 GN盆，水热式，配3KW/1PH/220V电热管及温控器 规格：1500mm*900mm*800mm | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 加宽电热恒温蒸菜台柜 |  | 品牌：厂制品 说明：台面选用优质304不锈钢板制作，厚1.2mm，脚采用Φ38×1.0mm不锈钢方管,横通Φ38×25，配4脚采用Φ38×1.0mm不锈钢方管,横通Φ38×25，水热式，配3KW/1PH/220V电热管及温控器 规格：1200mm*900mm*800mm | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 煮面炉连柜 |  | 品牌：厂制品 说明：选用优质304不锈钢板制作，板厚1.2mm，配12KW/3PH/380V电热管及温控装置 规格：根据现场位置定制 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 平扒炉连柜 |  | 品牌：厂制品 说明：选用优质304不锈钢板制作，板厚1.2mm，配12KW/3PH/380V电热管及温控装置 规格：根据现场位置定制 | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 汤饭一体柜 |  | 品牌：厂制品 说明：台面选用优质304不锈钢板制作，厚1.2mm，脚采用Φ38×1.0mm不锈钢方管,横通Φ38×25，配4脚采用Φ38×1.0mm不锈钢方管,横通Φ38×25，水热式，配3KW/1PH/220V电热管及温控器 规格：1200mm*900mm*800mm | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 明档烟罩 |  | 品牌：厂制品 说明：采用优质不锈钢板材制作，板厚δ＝1.0mm。配滤油网板，配防爆灯200CM一道。 规格：2000mm*1000mm*500mm | 2 | M2 |  |  |
| 13 | 紫外线杀菌灯 |  | 品牌： 说明；石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便，灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护，额定功率：40W 灯管直径825MM 灯管长度：1200mm 消毒方式：紫外线消毒 | 2 | 台 |  |  |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单星水池连围边 |  | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：1000mm*700mm*800+150mm | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 双层挂墙架 |  | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，厚均δ＝1.2mm. 规格：1500mm*350mm | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 定制分类收残台柜 |  | 品牌：厂制品 说明：采用优质304不锈钢磨砂贴塑板制作，台面厚1.2mm，层板、侧板厚度0.8mm； 制作要求：左边圆孔用于回收厨余垃圾、其他垃圾，定制推车方便厨余垃圾运输；右侧两个长方形开孔，用于回收筷子勺子及碗碟，要求拉门，内部层板可调节。 规格：定制 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 高压洗地龙头 |  | 品牌： 说明：开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体， 10米液压钢丝软管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa爆破测试 ，金属枪头，可调节直线或花洒状 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 双门热风消毒柜 |  | 品牌：凯普顿/美厨/乐鹰 温度范围：30～150℃ 功率：220v/4.6kw 规格：1310mm*635mm*1880mm ▲所投产品制造商具有消毒产品生产企业卫生许可证； | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 保洁柜 |  | 品牌：厂制品 说明：采用优质304不锈钢板材制作，墙板、层板、底板板厚均为δ＝1.0mm，门面板厚δ＝0.7mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，配豪华型可调节重力脚。 规格：1200mm*500mm*1800mm | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 双层工作台 |  | 说明：采用304不锈钢板材制作，面板板厚δ＝1.2mm，下层板板厚δ＝0.8mm，加强筋全部采用不锈钢板制作，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材，配全钢可调子弹脚。 规格：1200mm*700mm*800mm+1 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 拖把池连沥干架 |  | 品牌：厂制品 说明：采用304不锈钢板材制作，面板及水斗板厚均δ＝1.2mm，立柱采用φ38X1.2mm不锈钢管材,配全钢可调子弹脚. 规格：1000mm*700mm*800+150mm | 1 | 台 |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式混水厨房龙头 |  | 品牌： 说明：八寸双温经济型配摇摆式 低角度式十寸水嘴 | 11 | 只 |  |  |
| 2 | 环保型灭蝇器（粘捕） |  | 灭蝇灯 技术参数功率：20w 尺寸395*120*290 ，覆盖面积45平方。 | 8 | 台 |  |  |
| 3 | 厨房炉灶后封板 |  | 品牌：厂制品 说明：采用不锈钢板材制作，墙板、层板、底板板厚均为δ＝1.0mm 规格：（3800+3200）mm*2000mm | 1 | 组 |  |  |
| 4 | 烟罩上封板 |  | 品牌：厂制品 说明：采用不锈钢板材制作，墙板、层板、底板板厚均为δ＝1.0mm 规格：（3800+3200）mm*2000mm | 1 | 组 |  |  |
| 5 | 餐盘台柜 |  | 品牌:厂制品 技术参数说明：台面选用优质304不锈钢板制作，板厚1.2mm，门、侧板、底板及层板采用1.0 mm不锈钢板，脚采用Φ38×1.0mm不锈钢圆管,脚杯Φ50×100×0.8mm，横通Φ25×0.8mm 规格:定制 | 1 | 台 |  |  |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管 |  | 说明：选用优质201不锈钢板制作，板厚0.8mm | 155 | ㎡ |  |  |
| 2 | 法兰 |  | 说明：选用优质不锈钢法兰 | 18 | 付 |  |  |
| 3 | 风柜 |  | 说明：外壳采用≥1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动； 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 电机：纯铜芯国标电机； 叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好， 风机设有检修门，方便日后维护； 风量：20000m³/h | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 高效油烟净化器 |  | 电场采用三系铝镁合金，铝板之前的间距≤8mm,以保证净化效果； 外壳碳钢冷板厚度≥1.0mm，表面采用静电喷塑，防水防腐； 设备主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，使用寿命长。 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 防火阀 |  | 说明：优质镀锌板制，喷漆。熔点：150℃。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 风柜/净化器支架 |  | 厂制品： 说明：5#槽钢制作，与风柜配套，配减震垫，承重能力500KG | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 软接 |  | 厂制品： 说明：与风柜配套 | 1 | 只 |  |  |
| 8 | 防漏油处理 |  | 品牌：厂制品： 说明：风管内壁通体刷环氧树脂，保护管道。提高风管密封性。 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 星三角降压启动装置开关 |  | 说明：由施工单位安装（三相八线制），预留八根线至排烟风柜处 | 1 | 台 |  |  |
| 总价合计 |  | 人民币： 元。 |  |  |  |  |  |

三、合同金额

（一）、本合同金额为                （大写）：元（￥           人民币元）。

四、工作内容：

（一）设备（材料）要求

1、供应商提供的厂制品设备必须是厂商原装生产的、全新的，型号、性能及指标符合国家及谈判文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本谈判文件提出的要求。

3、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在响应文件中明确列出。

5、所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

（二） 制作 要求：

厨房设备产品必须精工制作，焊点无陷落、破裂及变色现象；焊缝规则，经打磨、抛光处理后与板材浑然一体，产品出厂时全面表现出不锈钢制品的光洁、亮泽等特性。

（三）数量调整

采购人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，供应商应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

（四）操作维护手册

中标方应负责提供最少三份完整的操作维护手册。

操作维护手册应有总体安装及各种操作程序，包括：安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容必须完整、清晰、易于理解，须强调的是在该手册中应有为买方安装设备所用的图纸及文字说明，特别是配套设备制造商提供的配套设备维护说明，也应附在整体操作维护手册中，并带参照说明，图表及文件单须完整。

维护手册应以列表的形式显示每天、每月及更长时期的工作内容，例如：润滑、检验、试验、零件更换等，以确保操作无故障。手册中应指明发生故障的常见位置及解决办法。

（五）安装及调试、验收

1、 供应商应派采购人认可的有经验和能力、 具有相应资质的技术人员， 负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2、供应商负责设备的安装、调试，直至通过有关部门的验收。

3、调试所需专用工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4、安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

5、 设备的拆箱、 通电、 调试等各项工作由投标人负责， 但必须在采购人指定人员的参与下进行。

在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。 调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（六）售后服务

1 、所有投标设备均须提供二年及以上质保期。

2、供应商须提供经调试、试运行、验收合格后质保期按谈判文件标内说明执行。(供应商可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，供应商应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

3、在使用过程中如发生质量问题，供应商必须在出现设备故障的2小时内给予问题的解答，如需现场解决，在故障发生的24小时内，派技术人员到达现场，软件问题4小时解决，硬件问题24小时解决，24小时不能解决的提供备品备件。

4、技术培训服务：供应商应对采购方厨房工作人员进行上岗操作培训及维修培训，定出具体的时间、地点、培训内容和项目等。

5、供应商提供的设备，必须符合谈判文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由投标人承担。

1、本着“实用、可靠、先进、经济”的原则，充分利用现有资源，结合采购人的具体情况和实际工作需求进行配置。

2、中标单位在中标后，需按满足采购人办公需求，验收标准提供厨房设备。

3、人员、设备运输过程中发生安全生产事故，与采购人无关，由中标人负责。

4、中标方提供达到环保要求的材料。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、货款支付

1.付款方式：在合同生效日起 15 日内付合同价的 30%预付款；设备及附件全部到货且安装调试完毕支付至供货清单总价的80%（含预付款），经相关部门验收合格后并经一个月正常试运行后七天内付至结算价的 100%。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

1.乙方应按谈判规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到质量要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方

现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十二、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十三、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，依法向三门县人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

甲方（公章）：                                乙方（公章）：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

联系电话：                                   联系电话：

开户银行：                                   开户银行：

帐号：                                       帐号：

地址及邮编：                                 地址及邮编：

签订时间：     年    月    日

第五章谈判响应文件格式附件

附件一

谈判声明书

三门县滨海科技城开发建设有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                    。

我（ 姓名 ）系（供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的  （竞争性谈判项目名称）（编号为     ）的谈判，为此，我公司就本次谈判有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止谈判响应时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与谈判响应前已详细审查了谈判文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此谈判采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判采购文件的相关条款，放弃对谈判采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司谈判响应的服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：年  月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系

（投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加                                （招标人）的                           （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

代理人：              性别：              年龄

身份证号码：                     职务：

授权委托日期：             年             月              日

附件三：

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法人代表（或单位负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有□租賃 | 企业成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |
| 2．企业综合情况介绍 | 如（企业规模、经营业绩、人员与技术力量、服务网点情况等） |  |  |  |  |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件四：

无重大违法记录声明书

（采购单位名称）：

我方郑重声明：我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

声明人 (盖单位章)：

法定代表人或全权代表(盖章或签字)：

日 期：

附件五：

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                             [货币单位：     人民币元]

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其谈判作无效标处理；

2、本合同总价款是包括货物的供货、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、安装、总体调试、验收、技术服务、售后服务、利润、税金、政策性文件规定、交付招标人使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。总报价以人民币元计，保留整数。全部费用已包含在投标总报价中，如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

附件六：除厂制品外以下主要设备材料备选品牌一览表

主要设备材料备选品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制多功砧板毛巾刀具消毒柜一体机 |  | 伯明顿/乐鹰/XIANGYING | 优于或相当于 |
| 2 | 全自动米糊机 |  | 禾元/雷鸟/MARONO | 优于或相当于 |
| 3 | 云石面平冷冰箱 |  | 星星/金松/凯普顿 | 优于或相当于 |
| 4 | 高效油烟净化器 |  | 日进/德粤/北沃 | 优于或相当于 |
| 5 | 风柜 |  | 日进/德粤/北沃 | 优于或相当于 |
| 6 | 星三角降压启动装置开关 |  | 日进/德粤/北沃 | 优于或相当于 |
| 7 | 防火阀 |  | 日进/德粤/北沃 | 优于或相当于 |
| 8 | 台式厨房龙头 |  | EQUIP/T&S/佑飞 | 优于或相当于 |
| 9 | 双门热风消毒柜 |  | 凯普顿/美厨/乐鹰 | 优于或相当于 |
| 10 | 高压洗地龙头 |  | 浙江日昇/佑飞/龙旗 | 优于或相当于 |
| 11 | 紫外线杀菌灯 |  | 飞利浦/金卫士/佛山照明 | 优于或相当于 |
| 12 | 留样冰箱玻璃门 |  | 星星/金松/凯普顿 | 优于或相当于 |
| 13 | 电子感应龙头 |  | 君畅/T&S/佑飞 | 优于或相当于 |

注:供应商在谈判文件备选品牌中或相当于备选品牌中的优等品选择其一进行施工;若放弃选择权利或所选的相当于备选品牌与采购人推荐品牌差距太大，施工时由采购人在备选品牌中任一品牌指定进行施工，其材料单价不得调整。

标书封面

正/副本

项目名称

项目编号：

谈

判

文

件

（资格证明文件/报价文件）

谈判人全称（公章）：

地    址：

时    间：

封皮

谈 判 文 件

项目名称：三门县滨海科技城企业综合服务中心厨房设备采购项目

项目编号：

投标文件名称：

谈判人全称（公章）：

地    址：

时    间：

开标前不得启封