目     录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	3

第三章  评标办法及评分标准	13

第四章  公开招标需求	15

第五章　合同条款及签订方式	25

第六章  投标文件格式附件	28

# 第一章  公开招标公告

根据相关规定,受招标人委托，现就三门县建设工程质量检测有限公司的三门县建设工程质量检测有限公司检测室操作台及配套设施采购项目进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：监理招备【2024】001号

二、招标项目概况：

| 标项号 | 项目名称 | 招标内容 | 单价最低投标下浮率 | 服务期 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县建设工程质量检测有限公司检测室操作台及配套设施采购项目 | 详见第四部分“招标需求” | 5% | 40天 | 1 | 批 |

三、合格投标人的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- （7）本项目不接受联合体投标。

- 注：本项目采用资格后审方式，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附招标文件要求的所有资格证明资料。

四、招标文件获取的方式、时间：

1、招标文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会：无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间为2024年3月25日下午13时30分地点为三门县海游街道环湖南路39-17。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标保证金：

1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。

2、投标保证金金额：人民币8000元整。

3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。

4、投标保证金的有效期：同投标有效期

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 公告发布网址：

三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。

十、联系方式：

（一）采购代理机构：浙江省三门县工程建设监理有限公司

项目联系人：张星星       联系电话：0576-83325775

（二）招标人

招标人名称：三门县建设工程质量检测有限公司

联系人：周仲福            联系电话：13867616901

三门县建设工程质量检测有限公司

浙江省三门县工程建设监理有限公司

2024年03月6日

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件组成 | 资格证明文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：现金，在递交投标文件的同时递交。 2、投标保证金金额：8000元整； 3、投标保证金缴纳截止时间：在投标截止时间前提交至开标现场。 4、投标保证金的有效期：同投标有效期 |
| 5 | 投标文件 递交要求 | 时间：2024年3月25日下午13时30分（北京时间） 地点：三门县海游街道环湖南路39-17 递交投标文件及出席开标会议要求： 1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。 |
| 6 | 递交投标文件地点 | 详见本项目招标公告 |
| 7 | 开标时间 和地点 | 详见本项目招标公告 |
| 8 | 履约保证金 | 履约保证金为实际购销合同金额2％（网银、汇票、电汇、转账支付等非现金方式或银行保函形式）。 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 报价下浮率（%） | 报价最低下浮率5%（低于最低下浮率做无效标处理）。 |
| 12 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 13 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指招标人委托组织招标的采购代理机构。

2、招标人：三门县建设工程质量检测有限公司

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目代理费收费金额按照招标代理服务收费标准计算7000元整，由中标单位支付，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件和报价文件组成。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书（见附件一）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)（见附件二）；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函（见附件三）

（5）提供上一年度的财务状况报告，提供投标截止时间前六个月内（至少提供其中一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（6）提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

（7）提供其他需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（2）类似项目业绩一览表（如有，见附件四）（附上每个业绩合同复印件）；

（3）项目实施人员一览表（附件五）

（4）项目设备配置明细（附件六）；

（5）技术响应表（见附件七）；

（6）商务响应表（见附件八）；

（7）对本项目实施方案、实验室设计方案（总体布局和整体理念）、产品性能和技术指标等的支持材料、质量承诺及保障措施、质保期及供货进度承诺及保障措施等（格式自拟）；

（8）针对本项目的售后服务措施及承诺；

（9）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件组成：

（1）投标函（附件九）；

（2）报价明细表（附件十）；

（二）投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

1.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在公式结束后无息退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

1.招标代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读投标函中的投标报价下浮率。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

六、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

招标代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对评分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或评分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算单价或者低于投标最低下浮率的；

（5）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（7）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（8）投标有效期、服务期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价下浮率出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的报价下浮率为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以报价下浮率计算的单价金额为准，合理调整总价；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第三章”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1.招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县公共资源交易中心网站接受公示。

2.招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县公共资源交易中心网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会

1、评标委员会由采购人代表、经济、专业技术人员等组成，负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并向采购人推荐中标候选人。

2、开标期间，投标人法定代表人或授权代表必须在场（携带本人身份证），负责解答相关事宜。

三、评标程序

- 资格审查：评标委员会将依法对投标人的资格进行审查，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。经审查，如符合专业条件的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 评审人员依据法律法规和招标文件的规定，对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。经评审，如对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的，应予废标，并由采购人重新组织招标。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将要求投标人作出必要的澄清、说明或者补证。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章或由其法定代表人或其授权代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。相关问题的澄清将作为投标文件的组成部分。

- 比较与评价。按照本招标文件规定的评标方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，并进行综合的比较和评价。

四、评标办法及评分标准

1、资信技术分（70分）

资信技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总算术平均分计算。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评议标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 0～4分 | ISO9001质量体系认证证书得2分，GB/T2800管理体系认证证书得2分。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 0～6分 | 投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）每完成过1个市政公路水运工程试验检测机构类似实验室操作台及通风系统设计业绩的每项得2分，最多得6分。 业绩证明材料：合同原件备查。 |
|  |  | 0～6分 | 投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）每完成过1个市政公路水运工程试验检测机构类似实验室操作台及通风系统安装业绩的每项得1分，最多得6分。 业绩证明材料：合同原件备查，未提供原件不得分）。 |
| 3 | 实验室设计方案（总体布局和整体理念） | 0～10分 | - 对试验室设计定位、内容与形式统一、各试验室功能定位准确，对试验室需求理解，整体理念完整得7-10分； 2、对试验室设计定位、内容与形式较为统一、各试验室功能定位基本准确，对试验室需求理解，整体理念较为完整得4-7分； 3、对试验室设计定位、内容与形式不统一、各试验室功能定位欠准确，对试验室需求理解，整体理念不完整得0-4分。 |
| 4 | 产品性能和技术指标等的支持材料 | 0～5分 | - 提供产品说明书、产品检测报告、鉴定文件、出厂合格证，每提供一项证明材料得0.5分，最多得2分； 2、提供边台、中央台和天平台产品制造商的品牌授权书（格式自拟），每提供一项品牌授权书得1分，最多得3分。 |
| 5 | 项目实施 | 0~10分 | 项目施工组织方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等，有详尽合理实施方案的合理的进度计划安排、测试与验收计划，保证质量的技术方案及措施等内容详细全面、针对性及合理性好的得7-10分；内容一般、针对性及合理性一般得4-7分；内容不够详细全面、针对性及合理性较差得0-4分。 |
| 6 | 质量承诺及保障措施 | 0～10分 | 1.质量承诺及保障措施满足招标需求，具体且有针对性，有具体的违约责任，得7-10分； 2.质量承诺及保障措施满足招标需求，有一定针对性，有相应违约责任，得4-7分； 3.供货进度承诺及保障措施基本可行，针对性不足，违约责任不具体，无供货承诺、保障措施或违约责任的得0-4分。 |
| 7 | 供货进度承诺及保障措施 | 0～10分 | 1.供货进度承诺、保障措施（含生产、运输、交验等各项工作、下同）完善具体、合理可行，针对性强，有具体的违约责任，得7-10分； 2.供货进度承诺及保障措施合理可行，有一定针对性，有相应违约责任，得4-7分； 3.供货进度承诺及保障措施基本可行，针对性不足，违约责任不具体，无供货承诺、保障措施或违约责任的得0-4分。 |
| 8 | 质保期 | 0～6分 | 满足招标文件质保期一年的得2分；承诺每增加一年加2分；最多得6分。 |
| 9 | 响应文件的规范性、完整性 | 0～3分 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得3分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；投标文件存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完该项得分为止。 |

2、价格分（30分）

评标标底下浮率的确定：取合格投标人有效投标下浮率中的最高下浮率为评标标底下浮率，计算出各投标下浮率的评分值：

等于评标标底下浮率的得满分30分。

每低于评标评标下浮率1个百分点扣0.3分。

使用直线插入法计算报价得分，报价得分四舍五入保留小数2位，商务得分最低分为0分。

- 投标下浮率得分＝30－||×100×扣分值（标准）

五、中标候选人的确定：

投标人的总得分=商务技术标得分＋商务报价标得分（最后结果保留二位小数，第三位四舍五入）。  中标候选人的排名次序按总得分从高到低顺序排列，即得分最高者为中标候选人，若出现得分并列，以商务技术得分高者排名在前；如商务技术得分相同，以投标下浮率高的排名在前；如均相同，则抽签确定。

# 公开招标需求

一、设备清单及设施预算单价表

| 序号 | 设备名称 | 长 (m) | 宽(m) | 高 (m) | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | 1.0 | 0.75 | 0.8 | 1 | 台 | 1290 |
| 2 | 中央台 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1 | 台 | 2800 |
| 3 | 水槽、 龙头 |  |  |  | 1 | 套 | 880 |
| 4 | 天平台 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 台 | 1695 |
| 5 | 转角台 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1 | 台 | 2830 |
| 6 | 落地全钢通风1 | 1.8 | 1 | 2.35 | 1 | 台 | 10000 |
| 7 | 落地全钢通风 | 1.5 | 1.2 | 2.35 | 1 | 台 | 8800 |
| 8 | 台式全钢通风 | 1.2 | 0.75 | 2.35 | 1 | 台 | 6800 |
| 9 | 桌面全钢透明通风 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 台 | 5800 |
| 10 | 上下水软管 |  |  |  | 1 | 套 | 279 |
| 11 | 风管 | 直径200MM |  |  | 1 | 米 | 174 |
| 12 | 弯头 | 直径200MM |  |  | 1 | 个 | 258 |
| 13 | 1号风机 | 400-1500 立方/H |  |  | 1 | 个 | 5800 |
| 14 | 2号风机 | 2000-3000立方/H |  |  | 1 | 个 | 22000 |
| 15 | 试剂架 |  | 0.3 | 0.7 | 1 | 组 | 2800 |
| 16 | 滴水架 |  |  |  | 1 | 个 | 580 |
| 17 | 洗眼器 |  |  |  | 1 | 个 | 880 |
| 18 | 器皿柜 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 1 | 个 | 1500 |
| 19 | 试剂柜 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 1 | 个 | 1200 |
| 20 | 万向抽气罩 |  |  |  | 1 | 个 | 1200 |
| 21 | 紧急喷淋 |  |  |  | 1 | 个 | 5800 |
| 22 | 气瓶柜 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 1 | 个 | 2200 |
| 23 | 直接 | 直径200MM |  |  | 1 | 个 | 198 |
| 24 | 三通 | 直径200MM |  |  | 1 | 个 | 268 |
| 25 | 电线 | 直径2.0 |  |  | 1 | 卷 | 220 |
| 26 | 玻璃胶 |  |  |  | 1 | 支 | 29 |
| 27 | 支架 |  |  |  | 1 | 项 | 1980 |
| 28 | 线槽插座 |  |  |  | 1 | 组 | 165 |
| 29 | 小废气处理装置 |  |  |  | 1 | 个 | 5800 |
| 30 | 大废气处理装置 |  |  |  | 1 | 个 | 22000 |

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌（要求同类或以上） | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台、中央台(全钢) （核心产品） | 科必创，飞世、科都 | 1、台面：实验台主体台面采用12.7mm厚防腐蚀实芯理化板或实验室专用陶瓷台面，耐抗击、防火、或防腐蚀、不变形、无毒、易清洁等优点。 2、柜体：主体结构采用固定式金属柜体直接支撑台面。柜体选用优质冷轧镀锌钢板制作（厚度0.8mm），外经环氧树脂粉体静电喷涂涂装处理（厚度0.75um）。实验柜底板为整片式设计，柜体后背板可拆卸。 3.门、抽屉面：采用优质冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂粉体涂装处理（厚度0.75um），结构为双层中空加筋式。抽屉内无外露铆钉及螺丝。稳固耐用。 4．铰链：采用质量上乘的桥式DTC金属铰链。 5．导轨：抽屉导轨采用三节消声导轨。 6．板块连接件：采用国内新款金属偏芯连接件。 7.拉手： 长条形型铝合金拉手 |
| 2 | 水槽 | 台雄，TOF，FROS | 1.规格：外径550×410×300mm（长×宽×高），下水连接口尺寸为Φ46*1.5mm（螺距）。 2.材质：专业PP耐腐水槽，配有PP下水落水头、六孔滤片，止水塞等五件套。适合实验室特性要求、具有耐酸碱、耐抗击、防水、防火、防腐蚀、不变形、无毒、易清洁等优点。 3.颜色：黑色。 |
| 3 | 龙头 | 台雄，TOF，FROS | 1.材质：黄铜合金，表面经环氧树脂防腐处理。 2.其他：实验室配件生产厂家生产的鹅颈水龙头，高度400mm，阀芯为进口万次极陶瓷阀芯，手柄为方便灵活的六菱形。 |
| 4 | 小龙头 | 台雄，TOF，FROS | 1.材质：黄铜合金，表面经环氧树脂防腐处理。 2.其他：实验室配件生产厂家生产的鹅颈水龙头，高度150mm，阀芯为进口万次极陶瓷阀芯，手柄为方便灵活的六菱形。 |
| 5 | 天平台 （核心产品） | 科必创，飞世、科都 | 1.规格：0.9×0.6×0.8m（长×宽×高） 2.柜体：主体结构采用固定式金属柜体直接支撑台面。柜体选用优质冷轧镀锌钢板制作（厚度1.0mm），外经环氧树脂粉体涂装处理（厚度0.75um）。实验柜底板为整片式设计，柜体后背板可拆卸。 3.台面：钢制结构支撑，20mm厚大理石台面，下设有气动减震系统，三点支撑，中间内嵌20mm厚独立的大理石台，下设有减震器。要求台面具有三级减震，材料耐腐蚀、防水均达到实验室国家标准。 4.允许偏差：外形尺寸：长、宽、高误差点≤±3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线1000mm≤±3mm；2000mm≤±4mm；3000mm≤±5mm。整体尺寸误差≤100mm。 5.工艺要求：台面应严密、平整、不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；钻孔位置最低要求由模具定位；切割、钻孔和倒角应去毛刺；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动；金属配件应做除锈和防腐处理。 |
| 6 | 转角台 （核心产品） | 科必创，飞世、科都 | 1.规格：1.0×1.0×0.8m（长×宽×高） 2.其它参数要求同本表序号1。 |
| 7 | 落地全钢通风 （核心产品） | 科必创，飞世、科都 | 1.参数要求：在风门开启高度60%的位置上，通风柜使用平均面风速不低于0.3m/s。 2.材质及相关要求：采用一体式全钢侧板，（内含单侧独立抽气式组成通道及另侧独立水、电、管线系统容纳通道。 2.1柜身：全新1.0mm厚优质镀锌钢板冲折制作，表面经环氧树脂粉体烤漆防腐蚀处理，其厚度为0.07～0.08mm。 2.2集气风罩：采用5mm厚PP板热熔焊接成型。底部入口为长方形开口，顶部出口为圆形开口，管径配合风量要求。 2.3调节门系统：视窗拉门：活动式垂直水平拉升拉门，置于工作空间与操作者之间以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点。水平护窗可上下拉及垂直护窗左右推双用型节门。调节门上方设有一片强化玻璃视窗，视野可完全清晰、无阻碍。视窗玻璃：采用5mm厚强化玻璃，并有防止爆裂飞散的能力。视窗外框：采用2.0mm厚或以上铝合金模铸成型，表面经EXOPY环氧树脂粉体烤漆防腐蚀处理，与玻璃采四边包夹嵌入结合，确保安全性及耐用性。视窗悬吊索：采用直径2.5mm或以上不锈钢索，钢索安装时隐藏于轨道内，上下拉动时，不与轨道摩擦，可延长钢索使用年限，每条钢索应承载450kg以上不断裂。符合CNS111 G2009抗拉试验报告。 2.4供电装置：操作仪表板：采用薄膜微电子电路触控式控制面板，内建IC板，并具有防止电流回流之安全设计，可延长使用年限，标示电源、照明、马达、备用（开关）及LED运转指示灯。 2.5基本配置：液晶控制面板1套；电源插座4套， 220V/10A，五孔多功能；照明系统1套，采用30W日光灯。 2.6其他参数：排风阻力：5～12mmH2O；工作电压： AC220V～380V；电机功率：0.04～2.2kw(参考）；风量：600-1800m3/h（视总风量合理安排）；出风口尺寸：Φ300mm 。 |
| 8 | 全钢通风 （核心产品） | 科必创，飞世、科都 | 1.规格：1.2（1.5）×0.75×2.35m（长×宽×高）在风门开启高度60%的位置上，通风柜使用平均面风速不低于0.3m/s。 2.材质及相关要求：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、管线系统容纳柜。 2.1台面：实验台主体台面采用12.7mm厚抗化学药品的耐腐蚀优质实芯理化板及高分子复合材料，边沿加厚。适合实验室特性要求、具有耐酸碱、耐抗击、防水、防火、防腐蚀、耐高温、不变形、无毒、易清洁等优点。 2.2柜身：全新1.0mm厚优质镀锌钢板冲折制作，表面经环氧树脂粉体烤漆防腐蚀处理，其厚度为0.07～0.08mm。 安装时需采用重复拆装之固定座与背板结合，不得以铆钉或其它方式结合。 2.3集气风罩：采用5mm厚PP板热熔焊接成型。底部入口为长方形开口，顶部出口为圆形开口，管径配合风量要求。 2.4辅助半月形透气孔：采用1.0厚或以上优质镀锌钢板制作，表面经EXOPY环氧树脂粉体烤漆防腐蚀处理，与侧板结合固定，增强结构之稳固性。面板下方设有长条半月型辅助透气孔，可于视窗开关或低位置时，提供气源，防止过高的面速度产生，与风孔面板之过度碰撞。 2.5调节门系统：视窗拉门：活动式垂直水平拉升拉门，置于工作空间与操作者之间以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点。水平护窗可上下拉及垂直护窗左右推双用型节门。调节门上方设有一片强化玻璃视窗，视野可完全清晰、无阻碍。视窗玻璃：采用5mm厚强化玻璃，并有防止爆裂飞散的能力。视窗外框：采用2.0mm厚或以上铝合金模铸成型，表面经EXOPY环氧树脂粉体烤漆防腐蚀处理，与玻璃采四边包夹嵌入结合，确保安全性及耐用性。视窗悬吊索：采用直径2.5mm或以上不锈钢索，钢索安装时隐藏于轨道内，上下拉动时，不与轨道摩擦，可延长钢索使用年限，每条钢索应承载450kg以上不断裂。符合CNS111 G2009抗拉试验报告。 2.6供电装置：操作仪表板：采用薄膜微电子电路触控式控制面板，内建IC板，并具有防止电流回流之安全设计，可延长使用年限，标示电源、照明、马达、备用（开关）及LED运转指示灯。 2.7基本配置：液晶控制面板1套；电源插座4套， 220V/10A，五孔多功能；照明系统1套，采用30W日光灯。 2.8其他参数：排风阻力：5～12mmH2O；工作电压： AC220V～380V；电机功率：0.04～2.2kw(参考）；风量：600-1800m3/h（视总风量合理安排）；出风口尺寸：Φ300mm。 |
| 9 | 通风系统 （不含废气） （核心产品） | 科必创，飞世、科都 | 1.设计参数：根据提供的设计参数，确定实验室的设计参数为：最大排风量为：400m3/h，最小排风量为：150 m3/h；基于房间的最低换气量； 2.技术要求：通风系统中的风机、风管、变径、弯头、天圆地方及其它配件等部件所用材料壁厚必须符合《全国通用建筑标准设计图集》—采暖通风设计手册中的要求。 2.1风管及部件：室内通风管道通风材料采用聚丙烯PVC板，板材比重系数为1.5，利用塑料板材经过热熔机焊接成型。风机软接件采用PVC软塑连接，禁止使用纺布连接，纺布缺点：容易腐蚀，破烂、造成漏风现象。出风口用不锈钢材料。 2.2风机：在本实验室通风系统中，直排式风机，材质为PP，板材比重系数为1.5，完全能够满足系统功能和克服现场大气环境的影响，选择的风机具备下列优点：风机整体防雨抗晒、耐腐蚀，使用寿命长；运行噪声低；风量大、压力高，高效区平坦、效率高、性能稳定可靠；造型美观大方、安装、使用维护方便。 2.3排风量：通风最大风量400m3/h；通风操作口风速为0.3m/s； 2.4配电系统控制：供应商负责风机的电线接电。 |
| 10 | 试剂架 | 科必创，飞世、科都 | 1.规格：0.3×0.7m（宽×高） 2.材质和工艺要求：单面试剂支架：立柱采用宝钢A3方钢型材焊接成型，规格为:40*100*1.5mm,表面经环氧树脂粉体涂装处理（厚度0.75um），结构牢固可靠，防腐性能良好,外表美观。试剂架层板：试剂架层板采用8mm厚优质钢化玻璃（上层承重≥50kg/m2），分上下2层，高低可调。四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配Ø12mm不锈钢管，以防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。 |
| 11 | 滴水架 | 台雄，TOF，FROS | 1.规格：27支棒 2.材质：采用PP材质。 |
| 12 | 洗眼器 | 台雄，TOF，FROS | 1.涂层为高亮度环氧树脂喷涂层、耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射； 2.喷淋头为软性橡胶，出水轻缓压处理呈泡壮水柱，防止冲伤眼睛； 3.防层盖为ABS材质，使用时自动被水冲开； 4.手柄为内铜制材质，外PP材质； 5.金属环扣为具锁定水流功能，方便使用； 6.控水阀为中厚铜制，高密度PP手把，其闭门可自动关闭； 7.供水软管长度1.5米，软件PVC管外覆不锈钢网； 8.最大耐水压为18kg。 |
| 13 | 器皿柜 （核心产品） | 科必创，飞世、科都 | 1.规格：0.9×0.45×1.8m（长×宽×高） 2.材质和工艺要求：全钢制，冷轧钢板，玻璃开门，一次成型打孔式层板4块，带漏水斗。 |
| 14 | 试剂柜 （核心产品） | 科必创，飞世、科都 | 1.规格：0.9×0.45×1.8m（长×宽×高） 2.材质：全钢制，冷轧钢板，玻璃开门。 |
| 15 | 桌面全钢通风 （核心产品） | 科必创，飞世、科都 | 1.规格：1.2×0.75×1.5m（长×宽×高）在风门开启高度60%的位置上，通风使用平均面风速不低于0.3m/s。 2.材质及相关要求：采用一体式全钢侧板。 2.1柜身：全新1.0mm厚优质镀锌钢板冲折制作，表面经环氧树脂粉体烤漆防腐蚀处理，其厚度为0.07～0.08mm。 2.2集气风罩：采用全钢板材焊接成型。底部入口为长方形开口，顶部出口为圆形开口，管径配合风量要求。 2.3其他参数：排风阻力：5～12mmH2O；工作电压： AC220V～380V；电机功率：0.04～2.2kw(参考）；风量：600-1800m3/h（视总风量合理安排）；出风口尺寸：Φ200mm 。 |
| 16 | 通风系统（不含废气处理装置） （核心产品） |  | 1.设计参数：根据提供的设计参数，确定实验室的设计参数为：1.5M标准台式通风柜 1.5M；最大排风量为：1500m3/h，最小排风量为：1000m3/h；基于房间的最低换气量；通风柜面风速：液晶显示，实时显示面风速（风量），面风速控制值（0.5m/s），通风柜面风速过高或过低进行风阀调节。 2.技术要求：2.1通风系统中的风机、风管、变径、弯头、天圆地方及其它配件等部件所用材料壁厚必须符合《全国通用建筑标准设计图集》—采暖通风设计手册中的要求。 2.2风管及部件：室内、室外通风管道变径等通风材料全部采用聚丙烯板，板材比重系数为1.5，利用塑料板材经过热熔机焊接成型。风机软接件采用PVC软塑连接，禁止使用纺布连接，纺布缺点：容易腐蚀，破烂、造成漏风现象。 2.3离心风机：在本实验室通风系统中，采用离心风机，材质为PP，完全能够满足系统功能和克服现场大气环境的影响，选择的风机具备下列优点：风机整体耐腐蚀，使用寿命长；运行噪声低；风量大、压力高，高效区平坦、效率高、性能稳定可靠；造型美观大方、安装、使用维护方便。 2.4排风量：1.5米标准台式通风柜最大风量1500m3/h；主管内风速为8-14m/s；支管内风速为6-12 m/s。通风柜操作口风速应分布均匀，在同一截面上风速最大值、最小值与算术平均值的偏差应小于10%，在操作门开启高度为0.3～0.4m时，通风柜操作口风速为0.5m/s；在操作门开启高度为全开时，通风柜操作口风速大于0.3m/s。 2.5噪音和减振：风机全部运转时，室内通风柜排风噪音小于60分贝以下，达到实验室验收标准。减振要求：为使风机运行时其振动不影响周围环境，必须对风机采取减振措施：风机底座采用弹簧减振器或橡胶减振垫减振。软接头：在风机进风口安装软接头，可使风机运行时所产生的噪声和振动不至通过风管传递到各层实验室。 2.6配电系统控制:承包商负责风机的动力线和控制线接电。 |
| 17 | 万向抽气罩 |  | - 高密度PP材质，可360度旋转，3节； - 高机械强度，耐有机化工试剂腐蚀； - 密封圈：不易老化高密度橡胶 - 支撑弹簧/关节连接杆：304#不锈钢 - 关节松紧选钮：高密度PP制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合 - 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 - 拱形/杯形集气罩：直径375mm/200mm，高密度PP制成 - 伸缩导管：直径75mmPVC - 风量：200～300 m3/h |
| 18 | 线槽插座 | 西门子、ABB、鸿雁 | 1、五孔多功能插座：220V/10A（考虑高温室/培养室稳定性试室用电）； 2、水平线槽插座盒———边台或带试剂架边台用： 3、合金塑料线盒或钢制线槽或PP：钢制线槽采用宝钢1.0mm厚冷轧钢板制作，表面经环氧树脂粉体烤漆处理，其厚度为0.75 um 依图纸及规格说明所示配置单面形式； 4、水平线槽——仪器台用（安装于仪器台背面）： 合金塑料线盒或钢制线槽或PP：钢制线槽采用宝钢1.0mm厚冷轧钢板制作，表面经环氧树脂粉体烤漆处理，其厚度为0.75 um 依图纸及规格说明所示配置单面形式 |
| 19 | 紧急喷淋 |  | 不锈钢材质，外层高亮度环氧树脂涂层，冲淋器SUS304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头，不锈钢洗眼盘，高密度PP洗眼喷头，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物，不锈钢脚踏板，控制洗眼器 |

注：1、本项目采用固定单价合同，按实结算。

2、在本招标文件中未予计及而在实际安装、运行和使用中又必不可少的设备、配件或软件，供应商须在投标文件中单独列出、明确报价、计入总价。若因供应商原因漏计相关设备、配件或软件，将视该设备、配件或软件已包含在投标总价中。

3、投标人在中标后必须严格按招标文件要求的样式、号型、数量等提供样品，经采购人确认后方可生产，未经采购人确认自行生产而不满足采购人要求的，后果自负。

4、本项目含参考品牌，欢迎其它同类或以上档次品牌参与。

5、本项目核心产品为：1、操作台（柜）；2、通风系统。

三、其他

1.本项目原材料、涂装材料的颜色均由采购人确认后方可实施生产。

2.根据采购人要求，设备上需打上经采购人确认的LOGO。

3.所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。

4.供应商所提供的货物应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品。设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。供应商和对产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

5.供应商在中标后十天内提供设计图纸及方案，所提供设备的设计及制造均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。如通风系统设计应遵循《采暖通风与空调设计规范》GBJ50019-2003。

6.凡需要国家强制性认证或认可的产品需提供相关的认书或证明文件。

7.本采购文件的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供所有并包含采购文件没有规定但须完成此项目必要或必须的设备、材料、辅件等的详细清单。

8.本采购文件所列的技术参数及要求均为最基本要求，投标供应商提供的设备的技术参数应相当于或高于采购文件的要求并完全响应采购需求。

9. 排风系统的施工要求：

9.1风管连接处采用法兰连接，风管接口处利用热熔机械焊接成型。风管法兰之间连接应有3㎜的橡胶垫皮，起到密封作用。

9.2施工中要保证通风系统气密性要求，弯头制作按照国家规范制作要求具有一定弧形弯,（不允许有丁字弯），可以减少风的阻力及摩擦，风量流畅、控制噪声。

9.3所有水平和垂直竖管必须设置支架和托架，保证牢固可靠，根据现场实际情况定安装位置。风管水平安装时，直径或长边尺寸小于400mm，间距不应大于4m，大于400mm时不应大于3m。风管垂直安装时，间距不应大于4m，单根立管至少应有两个固定点，风管支、吊架参照国标图集T616施工。

9.4所有角铁件部位利用纯环氧树脂涂层，防腐蚀。

9.5在排风管水平支风管与垂直风管交接处及送风管跨越防火分区两侧均设有70℃防火调节阀, 当每个防火分区域发生火灾时，此地区通风管防火阀自动关闭。

9.6风机出风口处配有防雨帽，防止风机出风口进水，电机利用防护罩进行保护。

9.7风管总体走向要求短、顺、直、平、正，实际施工如遇风管走向与施工现场存在本质上冲突，要向设计人员说明情况，再采取相应措施；

9.8不能随意改变通风系统的有效过流面积；

9.9风管、风机等安装要牢固，防止系统震动，噪声过大；

9.10安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作；

9.11风管的弯管曲率半径一般为1 倍边长，最小不应少于200mm；

9.12风管安装的位置、标高、走向，符合设计要求，做到横平竖直，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧；

9.13现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面，风管接口的连接应严密、牢固；风管法兰的垫材应符合系统功能的要求，厚度不应小于3mm，垫材不应凸入管内，亦不宜突出法兰外。

9.14风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设；

9.15各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便、防火及排烟阀等关闭严密，动作可靠；

9.16采用防腐型缓冲风管，其进出口尺寸与风管口一致，起到减震缓冲作用。

10.报价要求与说明：

10.1本项目采用固定单价合同，按实结算。投标单价包含但不限于设备货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、设备保管、货到就位以及安装、施工组织措施费、辅助材料费、安装调试及系统集成、安装人员食宿、保修、验收和结算审计费、管理费、保险、税金、政策性风险等完成本项目的一切含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

10.2供应商在项目实施过程中做好施工现场的施工组织措施，安全文明施工，相关费用已包含在投标单价中。

10.3项目实施期间供应商应特别注意自身施工安全和第三方安全，做好施工安全围护、施工围栏、警示标志等，其发生的相关费用由供应商在踏勘现场后自行考虑并承担。

10.4供应商在安装、调试中应注意自身安全，要设置防护设备，参加工伤和意外伤害险，加强对施工人员的安全教育。在安装、调试中，发生任何意外事故（包括车祸），均由供应商负全责，任何人员和财产损失均由供应商承担。

10.5项目实施期间供应商应按规定做好施工场地清洁卫生工作。完工后剩余的任何材料和物品，供应商均应迅速撤除。竣工验收之前，供应商仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由供应商承担。

10.5本项目在实施过程中，所有货物由供应商安装到位，安装方式由供应商自行考虑，由于供应商自身原因产生的重复施工或错误施工、安装方式特殊等原因，带来的额外施工费用由供应商自行承担。

10.6供应商设备安装时造成对墙面、地面破损的，墙面、地面修补复原由供应商负责，并承担所有费用。

10.7质保期内所有备品备件或工具等由供应商提供，确保整个系统正常运作，该费用计入投标总价。

10.8在本招标文件中未予计及而在实际安装、运行和使用中又必不可少的设备、配件或软件，供应商须在投标文件中单独列出、明确报价、计入总价。若因供应商原因漏计相关设备、配件或软件，将视该设备、配件或软件已包含在投标总价中。

四、商务要求表

| 质保期 | 整个项目自通过验收之日起不少于一年。 |
| --- | --- |
| 售后（技术）服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。 2.出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由供应商承担。 3.质保期外维修：修理及维护只收成本费，供应商应对所供货物实行终身维护。 4.供应商为售后服务及维修的第一责任人。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 时间: 合同签订后40天交付安装完成并通过验收。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 1.付款手续 项目验收合格后，中标供应商向采购人办理货款结算手续，采购人需审核以下结算资料：合法发票原件、《采购合同》复印件、采购人签收的“采购项目验收单”等相关资料。具体详见合同有关条款。 2.付款时间 合同签订，待方案确定后，根据方案清单量支付预付款，预付款为方案清单量的35%价款，项目完成后，承包人将结算资料提供给采购人，经采购人验收合格，审核无误后，支付至实际结算金额的80%，产品试用一个月后，无质量问题，支付至实际结算金额的95%，余下5%作为质量保证金，待质保期满后30天内一次性支付（质保期以投标文件为准） |
| 安全问题 | 供应商在安装、调试中应注意自身安全，要设置防护设备，参加工伤和意外伤害险，加强对施工人员的安全教育，在安装、调试中，发生任何意外事故（包括车祸），均由供应商负全责。 |

第五章　合同范本

（本合同格式仅供参考，具体以采购方与中标方签订合同为准）

项目名称：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据关于                   项目政府采购公开招标的结果，签署本合同。

一、项目内容：详见招标文件。

二、合同范围

（1）投标报价下浮率    %

（2）合同标的和合同价格

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规 格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算公式：各项中标单价按下表：中标单价=预算单价*（1-投标报价下浮率 % ） |  |  |  |  |  |  |  |

- （3）合同价格：本项目采用投标报价下浮率确定固定单价合同，按实结算，结算时单价不作调整。投标单价包含但不限于设备货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、设备保管、货到就位以及安装、施工组织措施费、辅助材料费、安装调试及系统集成、安装人员食宿、保修、验收和结算审计费、管理费、保险、税金、政策性风险等完成本项目的一切含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

三、质保期：以投标文件承诺为准。

四、售后（技术）服务要求

1、质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

2、出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由供应商承担。

3、质保期外维修：修理及维护只收成本费，供应商应对所供货物实行终身维护。

4、供应商为售后服务及维修的第一责任人。

五、交货（服务）时间及地点

1、时间: 合同签订后40天交付安装完成并通过验收。

2、地点：采购人指定地点。

六、付款条件

1.付款手续

项目验收合格后，中标供应商向采购人办理货款结算手续，采购人需审核以下结算资料：合法发票原件、《采购合同》复印件、采购人签收的“采购项目验收单”等相关资料。具体详见合同有关条款。

2.付款时间

合同签订，待方案确定后，根据方案清单量支付预付款，预付款为方案清单量的35%价款，项目完成后，承包人将结算资料提供给采购人，经采购人验收合格，审核无误后，支付至实际结算金额的80%，产品试用一个月后，无质量问题，支付至实际结算金额的95%，余下5%作为质量保证金，待质保期满后30天内一次性支付（质保期以投标文件为准）。

七、质量标准：

（1）乙方所提供的货物必须是原厂生产、全新未使用过的（包括零部件），并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

（2）设备出现质量问题，乙（供）方应负责三包（包修、包退、包换）。由于使用单位保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由使用单位负担。每台设备上均应订铭牌（内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等）。

八、验收：

（1）乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。

（2）甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后 30 个工作日内验收完毕。验收结果经甲乙双方确认后，填写《验收结算书》并签名、加盖各自单位的公章。

（3）如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受，所产生的任何费用由乙方负责，并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

九、异议期：货物验收后10个工作日内甲方对设备有异议的，乙方应在5个工作日负责解决。

十、违约责任

1、甲方在中标方制作现场查验时，如发现所委托制作产品与合同要求明显不符的，乙方应立即予以整改，每发现一次甲方将直接从工程款中扣除5%的合同价款作为违约处罚。

2、乙方不能按期足额发货并安装调试完毕，影响采购人正常使用的，后果由乙方承担，并向乙方每日偿付合同总价款10‰的违约金（不可抗力除外）。

3、乙方交付货物的材质、款式、规格、质量与合同要求不符的，甲方人有权拒绝，乙方需向甲方退还已支付货款，并偿付甲方合同金额50%的违约金。

4、乙方的售后服务不能兑现投标时的承诺的，按下列办法处罚：

（1）质保期不能保证的，全部没收保证金；

（2）质保期内，自保修电话拨通后，8小时售后服务质量不能保证的，扣罚售后质保金的20%；

十一、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

- 第六章  投标文件格式附件

附件一：

投标声明书

三门县建设工程质量检测有限公司：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的           的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺满足招标文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件；

（2）商务与技术文件；

（3）报价文件；

（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见投标函。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与招标人、其它供应商恶意串通的；

D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二：

授权委托书

三门县建设工程质量检测有限公司：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的           项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：

附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：

投标人（盖单位章）：                日 期：

附件三：

符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

三门县建设工程质量检测有限公司：

我方（投标人全称）参加项目的采购活动并承诺如下：

- 一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

- 四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：    年   月    日

附件四：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中业绩参照评分办法及评分标准中要求的业绩提供。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件五：

项目实施人员一览表

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件六:

项目设备配置明细

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 用途、功能简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件七:

技术响应表

| 序号 | 内容 | 招标文件技术要求 | 投标响应文件 技术响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“技术要求”内容时，对照本招标文件“技术要求”中说明。

2、如不填写，则视完全响应本招标文件的要求。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件八：

商务响应表

| 序号 | 内容 | 招标文件商务要求 | 投标响应文件商务响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件九：

投标函

（招标人）：

1.我方已仔细研究了（招标项目名称）（编号为）招标文件的全部内容，愿意投标报价下浮       %（百分号前保留二位小数，第三位四舍五入）并同意按本项目招标文件的要求承包本次招标范围内的内容。

2.如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

3.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

4.我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：	投标人（盖章）：

日期：	年	月	日

附件十：

投标报价明细表

项目编号：                       项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 长 (m) | 宽(m) | 高 (m) | 数量 | 单位 | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | 1.0 | 0.75 | 0.8 |  | 台 |  |
| 2 | 中央台 | 1.0 | 1.5 | 0.8 |  | 台 |  |
| 3 | 水槽、 龙头 |  |  |  |  | 套 |  |
| 4 | 天平台 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |  | 台 |  |
| 5 | 转角台 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |  | 台 |  |
| 6 | 落地全钢通风1 | 1.8 | 1 | 2.35 |  | 台 |  |
| 7 | 落地全钢通风 | 1.5 | 1.2 | 2.35 |  | 台 |  |
| 8 | 台式全钢通风 | 1.2 | 0.75 | 2.35 |  | 台 |  |
| 9 | 桌面全钢透明通风 | 1.2 | 0.75 | 1.5 |  | 台 |  |
| 10 | 上下水软管 |  |  |  |  | 套 |  |
| 11 | 风管 | 直径200MM |  |  |  | 米 |  |
| 12 | 弯头 | 直径200MM |  |  |  | 个 |  |
| 13 | 1号风机 | 400-1500 立方/H |  |  |  | 个 |  |
| 14 | 2号风机 | 2000-3000立方/H |  |  |  | 个 |  |
| 15 | 试剂架 |  | 0.3 | 0.7 |  | 组 |  |
| 16 | 滴水架 |  |  |  |  | 个 |  |
| 17 | 洗眼器 |  |  |  |  | 个 |  |
| 18 | 器皿柜 | 0.9 | 0.45 | 1.8 |  | 个 |  |
| 19 | 试剂柜 | 0.9 | 0.45 | 1.8 |  | 个 |  |
| 20 | 万向抽气罩 |  |  |  |  | 个 |  |
| 21 | 紧急喷淋 |  |  |  |  | 个 |  |
| 22 | 气瓶柜 | 0.9 | 0.45 | 1.8 |  | 个 |  |
| 23 | 直接 | 直径200MM |  |  |  | 个 |  |
| 24 | 三通 | 直径200MM |  |  |  | 个 |  |
| 25 | 电线 | 直径2.0 |  |  |  | 卷 |  |
| 26 | 玻璃胶 |  |  |  |  | 支 |  |
| 27 | 支架 |  |  |  |  | 项 |  |
| 28 | 线槽插座 |  |  |  |  | 组 |  |
| 29 | 小废气处理装置 |  |  |  |  | 个 |  |
| 30 | 大废气处理装置 |  |  |  |  | 个 |  |

1.投标报价应包括完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、《劳动合同法》规定的各种社会保险费与交通、工具、办公费等）所需等合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。全部费用已包含在报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的投标报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或负责人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                   日期：   年   月   日

附件十一：

投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

项目编号：

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或负责人或全权代表：（盖章或签字）

二0二三年  月  日

项目编号：

# 项目名称：

内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

投标人名称：

开标时启封

提交地点：三门县海游街道环湖南路39-17。