三门县春江花园监控项目

竞争性磋商文件

项目编号：浙启招备[2025]004号

招标人：三门县春江花园小区业主委员会

招标代理机构：台州启达工程咨询有限公司

2025年02月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	5

第三章  磋商评审办法	14

第四章  采购内容及需求	16

第五章  合同主要条款	20

第六章  响应文件格式附件	23

- 第一章  竞争性磋商公告

根据有关规定，经政府采购管理部门批准，受采购人的委托，就三门县春江花园监控项目进行竞争性磋商，欢迎合格的供应商前来磋商。

一、项目编号：浙启招备[2025]004号

二、磋商项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 交货期 | 预算价（元） | 上限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县春江花园监控项目 | 详见技术需求 | 合同签定后30日历天内完成交付，并投入正常运行 | 425935 | 425935 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5．参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6．法律、行政法规规定的其他条件；

7．本项目不接受联合体磋商。

8.投标人被列入失信被执行人名单，拒绝其参与本次投标活动（投标人信用信息以投标截止日信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn）公布为准）；

四、磋商文件获取的方式、时间：

（1）领取磋商文件时间：2025年2月28日-2025年3月10日；获取方式：三门县公共资源交易中心（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）免费下载。

（2）供应商如对磋商文件有疑问应按磋商文件规定的时间前提出，逾期提出的，采购人可以不予受理、答复。

五、响应文件递交截止时间及磋商开始时间、地点：

本次磋商将于2025年3月10日14：00时在台州启达工程咨询有限公司会议室（三门县海游街道梧桐路20号总商会大楼19楼1901室）开始进行，请在磋商当日响应文件递交截止时间将磋商响应文件送达磋商地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

六、磋商保证金：无。

七、相关注意事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取/发售截止日之后收到采购文件的，以获取/发售截止日为准）起至采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

八、联系方式：

（一）采购代理机构：台州启达工程咨询有限公司

项目联系人：管红壮

联系电话：13958527977

- 采购人：三门县春江花园小区业主委员会

联系人：王加宝

联系电话：13750687816

三门县春江花园小区业主委员会

台州启达工程咨询有限公司

2025年2月28日

- 第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 磋商响应文件包装要求 | 正本1份、副本2份，正副本分开装订，封装成一袋。 |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 磋商响应文件递交 | 截止时间：北京时间2025年3月10日14：00时 递交地点：台州启达工程咨询有限公司会议室（三门县海游街道梧桐路20号总商会大楼19楼1901室）逾期送达的磋商响应文件恕不接受。 |
| 6 | 磋商时间及地点 | 时间：北京时间2025年 3月10日14：00时 地点：台州启达工程咨询有限公司会议室（三门县海游街道梧桐路20号总商会大楼19楼1901室） |
| 7 | 磋商保证金 | 无 |
| 8 | 履约保证金 | 无 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，磋商响应文件须作出实质性响应，否则终止磋商。 |
| 10 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商费用

1、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

2、本项目代理费由中标单位支付，收费金额为8000元，供应商报价时自行考虑。

（四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

二、磋商响应文件

（一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与磋商响应文件一起提交，磋商响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲1、资格证明内容的组成：

（1）磋商声明书；（附件1）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；（附件2）

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（附件3）

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件4）

（5）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术内容的组成：

（1）供应商基本情况表；（附件6）

（2）项目负责人资格情况表；（附件7）

（3）供应商类似项目实施情况一览表；(附件8)

（4）项目实施人员一览表；（附件9）

（5）商务及技术响应表（附件10）

（6）对本项目的技术方案（格式自拟）

（7）投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

3、报价内容的组成

（1）首次报价一览表；(附件11)

（2）报价明细表 （附件12）

（3）针对报价供应商认为其他需要说明的。

说明：

1、此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

2、投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、人工、服务、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、检验、保修、培训、保险、税款、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定、招标代理服务费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所发生的全部费用。如有漏项，视同已包含在本项目的投标总报价中。

3、相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

4、报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

- 磋商响应文件的制作、封装及递交要求

1、磋商响应文件的制作要求

（1）供应商应按照磋商响应文件组成内容及项目磋商需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商供应商自行承担。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖磋商供应商的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字，其中所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商采购文件已有明确规定的，使用磋商采购文件规定的计量单位；磋商采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（5）若磋商供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由磋商供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；磋商响应文件统一以A4纸大小双面打印并装订。

2、磋商响应文件的封装要求

（1）磋商响应文件份数：磋商响应文件共 3 份（ 1 正本 2  副本，封装成一袋）。磋商响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有磋商响应资料按磋商采购文件的组成所列内容及顺序装订成册。因磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有磋商供应商公章或磋商全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件名称”、“磋商时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段磋商响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购组织机构概不负责。

3、磋商响应文件的递交要求

（1）磋商响应文件必须在规定时间前派人送达指定的磋商地点。磋商响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

4、磋商响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的磋商响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在磋商响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

- 磋商响应修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、磋商采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“磋商时启封”字样，其作为磋商响应文件的组成部份。

（三）磋商响应文件的有效期

- 1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

三、磋商

（一）磋商程序

1、采购组织机构将在“磋商公告”规定的时间和地点进行磋商，磋商采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加磋商采购会议。

2、采购组织机构工作人员应当核验出席磋商活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3、采购组织机构工作人员接收磋商响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4、主持人宣布磋商采购会议开始，介绍磋商现场的人员情况，宣读提交磋商响应文件的供应商名单、磋商纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

5、提请供应商代表查验磋商响应文件密封情况。

6、主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评审场所。

7、磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

8、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商分二轮或多轮（本项目分二轮报价，即首次报价和最终报价）进行，首次报价在竞标文件中体现；最终报价在磋商结束后由所有参加磋商的竞标人在规定的时间内线下进行报价，最终报价作为磋商响应文件的补充。如该供应商成为成交供应商，则该供应商的磋商响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。（投标供应商首次报价和最终报价均不得超过最高限价）

11、经磋商确定最终采购需求和提交投标报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交投标报价的供应商的响应文件和投标报价进行综合评分。

12、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

13、采购组织机构对磋商小组专家成员进行评价；

14、主持人到磋商采购会现场宣布磋商结果（含技术得分、最后报价、报价得分及总得分），磋商采购会议结束。

（二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

（四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、磋商响应文件中的报价货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

2、不具备磋商采购文件中规定的资格要求的。

3、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4、供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当与其终止磋商。

6、报价超过磋商采购文件中规定的预算价。

7、磋商参数未如实填写，完全复制粘贴磋商采购参数的。

8、磋商响应文件提供虚假材料的。

9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

10、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

13、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

14、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

15、不符合法律、法规和磋商采购文件中规定的其他实质性要求的（磋商采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

（六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

五、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起10个日历天内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

- 第三章  磋商评审办法

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入），计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后总报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商总报价)×30%×100。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后总报价低者为先；如综合得分且最后总报价相同的，则抽签决定。

五、商务与技术评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业类似业绩 | 供应商自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得1分，最高得3分。 【提供合同和中标通知书复印件并加盖公章，否则不得分】 | 3分 |
| 2 | 投标产品综合实力 | 为保证产品质量，投标人或投标所投产品制造商应具有ISO 38505数据治理安全认证，得2分，未提供的不得分。提供相关证明复印件并加盖单位公章。 | 2分 |
| 3 | 产品性能和技术指标 | 产品可靠、先进、技术资料完整，设备配置和参数等对招标文件的符合程度。所投产品完全符合招标文件技术要求的得30分，打“★”参数为重要参数，每出现一条负偏离扣1分，此项总分值为 25分。未打“★”的为普通参数，每出现一条负偏离扣0.5分，此项总分值为 5分，扣完为止。（技术参数中要求提供证明材料的，如未提供，则视作负偏离）。 | 30分 |
| 4 | 项目实施方案 | 对本项目的背景和需求进行阐述，对前端建设实施注意要点等给出建设性意见。 ①基本情况了解全面，问题分析到位，符合本项目实际情况，方案详细，专业性强的得8.1-12分； ②基本情况了解比较全面，问题分析到位，符合本项目实际情况，方案较详细，专业性较强的得4.1-8分； ③基本情况了解欠全面，问题分析欠到位，基本符合本项目实际情况，方案不够详细，专业性不强的得0-4分。 未提及此项的不得分 | 12分 |
|  |  | 根据投标人对本项目制定的施工组织方案的合理性、可行性及项目的实施计划、质量保障、进度保障、安全保障、文明施工等情况进行评分。 ①项目实施方案全面、合理，内容完整、针对性强的得3.1-5分； ②项目实施方案基本到位，内容基本完整、针对性一般的得1.1-3分； ③项目实施方案不到位，内容空洞，有缺项的得0-1分。 未提及此项的不得分 | 5分 |
| 5 | 维护方案 | 根据要求制定维护方案，根据该方案的完整性、科学性、可实施行性进行打分。 ①项目实施方案全面、合理，内容完整、针对性强的得3.1-5分； ②项目实施方案基本到位，内容基本完整、针对性一般的得1.1-3分； ③项目实施方案不到位，内容空洞，有缺项的得0-1分。 未提及此项的不得分 | 5分 |
|  |  | 根据投标人根据投标人设立本地化专业维护服务网点、配备足够的人员、车辆等情况进行综合评分。 ①配备合理，能完全满足项目后期维护要求的得6.1-9分； ②配备基本可行，基本能达到项目后期维护要求的得3.1-6分； ③配备不合理，不能完全达到项目后期维护的得0-3分。 未提及此项的不得分 | 9分 |
|  |  | 根据售后服务承诺、故障响应修复时间、保障措施项目维护等，由评标委员综合比较后酌情打分。0-4分 | 4分 |

2.最后报价（总价报价）

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商分二轮或多轮（本项目分二轮报价，即首次报价和最终报价）进行，首次报价在磋商响应文件中体现；最终报价在磋商结束后由所有参加磋商的竞标人在规定的时间内进行报价（时限为30分钟），最终报价作为磋商响应文件的补充。如该供应商成为成交供应商，则该供应商的磋商响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。（投标供应商首次报价和最终报价均不得超过最高限价）

3.评审要求

（1）磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

（2）对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（3）供应商的澄清（说明或者补正）采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

- 第四章  采购内容及需求

- 项目一览表

本次磋商共 1 个标项，具体内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 预算价（元） | 上限价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县春江花园监控项目 | 详见技术需求 | 425935 | 425935 | 合同签定后30日历天内完成交付，并投入正常运行 |

- 系统构成与组件

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘8T | 36 | 块 |  |
| 2 | 老设备拆除 | 1 | 项 |  |
| 3 | 双绞线缆 UTPCat6e | 18270 | m |  |
| 4 | 6芯单模室外光缆 | 3264 | m |  |
| 5 | 刚性阻燃管 | 2374 | m |  |
| 6 | 电缆托架 | 6 | 根 |  |
| 7 | 手孔井 | 3 | 套 |  |
| 8 | 单元楼弱电间机箱 | 13 | 个 |  |
| 9 | 室外防护箱 | 4 | 个 |  |
| 10 | 12口POE千兆接入层交换机 | 5 | 台 |  |
| 11 | 24光口汇聚交换机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 24口POE千兆接入层交换机 | 3 | 台 |  |
| 13 | 8口POE千兆接入层交换机 | 9 | 台 |  |
| 14 | 电梯专用网桥 | 26 | 对 |  |
| 15 | 43寸监视器 | 9 | 台 |  |
| 16 | 400万半球臻全彩摄像机 | 4 | 台 |  |
| 17 | 400万枪式臻全彩摄像机 | 144 | 台 |  |
| 18 | 400万电梯专用摄像机 | 26 | 台 |  |
| 19 | 液压支架 | 9 | 台 |  |
| 20 | 网桥支架 | 52 | 台 |  |
| 21 | 人脸识别 | 2 | 台 |  |
| 22 | 光模块 | 34 | 个 |  |
| 23 | 摄像机立杆 | 6 | 台 |  |
| 24 | 硬盘录像机NVR(8盘位) 32路 | 6 | 块 |  |

- 技术需求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘8T | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF：1,000,000 年负荷（TB/年）：180TB | 块 | 36 |  |
| 2 | 老设备拆除 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP6无氧铜国标 线缆对数：4对 | m | 18270 |  |
| 4 | 室外6芯单模光缆 | 电信级层绞式铠装单模光缆线 | m | 3264 |  |
| 5 | 刚性阻燃管 | DN20 | m | 2374 |  |
| 6 | 电缆托架 | 60cm | 根 | 6 |  |
| 7 | 手孔井 | 50cm*50cm*50cm | 套 | 3 |  |
| 8 | 单元楼弱电间机箱 | 壁挂机柜60cm*40cm*35cm | 个 | 13 |  |
| 9 | 室外防护箱 | 国产定制 | 个 | 4 |  |
| 10 | 12口POE千兆接入层交换机 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab ★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） 交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 安装方式：机架式 | 台 | 5 |  |
| 11 | 24光口汇聚交换机 | 三层千兆交换机（24千兆光(包含8千兆COMBO）+4千兆光） 支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持IPv6 支持虚拟化技术 支持丰富的ARP防御功能 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能 支持SNMPv1/v2/v3 支持CLI命令行，Web网管，TELNET，支持SSH2.0等加密方式 硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：126Mpps 端口：24个100/1000Base-X SFP光口，8个复用的10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP口 重量：≤6kg 尺寸（长×高×深）：440×43.6×360 供电方式：AC：100V～240V AC，50/60Hz、DC： -36V～-72V DC 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 链路聚合：支持GE端口聚合、静态/动态聚合、跨设备聚合 端口镜像：支持端口镜像，支持远程镜像 QoS：支持802.1p/DSCP优先级标记 支持包过滤功能 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向 VLAN：支持基于端口的VLAN、QinQ、协议VLAN、MAC VLAN STP：支持 STP/RSTP/MSTP IPV4路由：静态路由，RIP，OSPF IPV6路由：静态路由，RIPng，OSPF 虚拟化：支持IRF2智能弹性架构 支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 NTP：支持NTP时钟 产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求 ★支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能（提供检测报告并加盖原厂公章证明） 支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示 | 台 | 1 |  |
| 12 | 24口POE千兆接入层交换机 | 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：370 W 支持PoE看门狗 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 ★支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） ★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 安装方式：机架式 | 台 | 3 |  |
| 13 | 8口POE千兆接入层交换机 | 提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W 支持PoE看门狗 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 ★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） 支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 安装方式：桌面式可壁挂 | 台 | 9 |  |
| 14 | 电梯专用网桥 | 200m POE电梯网桥 网络协议：NTP（网络校时）;SADP（自动搜索 IP 地址）;HTTPS（Web管理）;SSH（调试） LED指示灯：PWR电源指示灯;LAN口指示灯;信号强度指示灯 设备维护：支持WEB、客户端和APP管理，支持Syslog和控制台信息 无线传输距离：200 m 带机量：2路 8MP IPC 组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11a/n/ac（2 × 2 MIMO 866 Mbps） 天线角度：水平天线角度：50° ± 5° 接收灵敏度：-57±2dB@AC80-MCS9、-82±2dB@AC80-MCS0 最大空口传输速率：≤ 867 Mbps 配对方式：成对 PoE标准：IEEE 802.3af 供电线芯：4芯供电 端口最大供电功率：10W 整机最大供电功率：15.8W 网络接口类型：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 信道宽度：20/40/80 MHz 安全模式：WPA2-PSK 安全机制：隐藏无线网络名称 网络模式：桥接 应用功能：支持智能频谱管理,支持故障自愈,支持智能电源管理，支持终端识别和终端准入控制 外形尺寸（宽×深×高）（mm）：92mm*46mm*187mm 供电方式：DC48V 0.33A电源适配器 | 对 | 26 |  |
| 15 | 43寸监视器 | 43英寸安防显示器 支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制、实时监控设备温度，高温报警、内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入、支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 显示尺寸：42.5 inch 屏幕可视区域：940.896 mm × 529.254 mm 物理分辨率：3840 × 2160 背光源类型：D-LED 像素间距：0.2451 mm × 0.2451 mm 亮度：450 cd/㎡ 可视角：178°/178° 色深度：16.7 M 对比度：5000 : 1 响应时间：6.5 ms 刷新率：60 Hz 雾度：Haze 25%, 3H 连续使用时间：7 × 24 H 色域：72% 音视频输入接口：HDMI 2.0 × 1, VGA × 1, DP 1.2 × 1, AUDIO IN × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1, Speaker(8Ω 5W) × 2 数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级及USB播放)× 1 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 135 W 待机功耗：≤ 0.5 W 边框宽度：11 mm (上/左/右/下) 产品尺寸：967.18 (W) mm × 555.42 (H) mm × 73.44 (D) mm ★显示单元具备99%sRGB、85%NTSC 广色域覆盖（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章证明） ★显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章证明） ★显示单元支持软关机记忆功能，若屏幕在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章证明） ★具有调整γ曲线的功能（提供封面首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖原厂公章证明） | 台 | 9 |  |
| 16 | 400万半球臻全彩摄像机 | 400万臻全彩海螺型网络摄像机 采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，提供更清晰与流畅的视频流输入 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75+A17:I28°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6° 景深范围：2.8 mm：2.4 m~∞、4 mm：4 m~∞、6 mm：6.8 m~∞ 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1个内置麦克风 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67 | 台 | 4 |  |
| 17 | 400万枪式臻全彩摄像机 | 400万防蛛网臻全彩智能摄像机 内置F1.0大光圈全彩镜头，满足低照度下的监控需求，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时臻全彩图像，图像更流畅 全新设计：独特光源设计，减少对蚊虫的吸引；镜灯分离，减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰；高分子涂层&圆润前盖，降低蜘蛛结网概率 ★镜头和补光灯左右布局，镜头舱体凸出补光平面（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） ★样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） ★内置1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） ★镜头上部具备一体化遮阳模块（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） ★设备光圈不小于F1.0（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） 支持Smart事件 Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测， 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警 设备内置16颗高功率温和补光灯，保证低照度场景下的成像效果和目标识别效果 支持定位功能，定位模式支持北斗模式 支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 宽动态：120dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 焦距&视场角：4mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角线视场角：107.5° 6mm：水平视场角：54.8°，垂直视场角：29.2°，对角线视场角：64.2° 8mm：水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角线视场角：46.6° 补光距离：普通监控： 4、6、8mm：60M 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 补光灯类型：暖白光(黄光) 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560 × 1440 电源输出：DC12 V，100 mA RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持 接口类型：外甩线 SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 供电方式：DC：12V±20% ，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3at class 4 防护：IP67 | 台 | 144 |  |
| 18 | 400万电梯专用摄像机 | 400万电瓶车半球型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾 支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 支持RS-485功能，配合出厂配备的楼层感应器，可显示楼层信息 ★支持启用/关闭 OSD 叠加显示楼层信息，叠加位置可设置；可设置地下楼层数、地上楼层数、校准楼层等参数；支持智能填充功能，可对修改为纯数字的楼层名称进行连续编号。（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） ★支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） ★支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） ★当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10m 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140° 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 防护：IK08 | 台 | 26 |  |
| 19 | 液压支架 | 43寸 国产定制，钢制喷漆、支持四向调节 | 台 | 9 |  |
| 20 | 网桥支架 | 外观颜色：白色； 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； 适配机型：适配M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 台 | 52 |  |
| 21 | 人脸识别 | 屏幕参数：设备搭载Android11操作系统，采用10.1英寸IPS液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸 人脸验证：采用深度学习算法，最远面部识别距离＞2.0m，人脸比对时间 ＜0.2s/人，人脸验证准确率 ≥ 99%；同时支持照片视频防假 设备容量：设备本地支持10万人脸库、1万声纹、50万张卡，50万条事件记录，适合中大型场景使用 认证方式：设备支持人脸、刷卡、声纹、密码等不同组合方式及多重认证，灵活搭配，适用不同安全等级场所应用 可视对讲：设备支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式 口罩模式：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制 主题模式：支持企业、商业、社区、专业、办公室主题模式，并支持UI模块自定义配置，满足更多个性化及专用场景使用需求 ★设备应支持横屏或竖屏安装，且具备对应两套UI界面，可根据安装方式自行切换（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） ★设备应支持业务功能模块卡片化，应支持广告、预览、门铃、呼叫、开门等功能卡片，同一功能卡片有多种尺寸可选；设备应支持自定义页面布局，自行添加、删除、拖拽卡片，自动对齐和自动补齐空位（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） ★设备应支持本地加密存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；设备应支持实时加密上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；设备应支持断网续传离线加密记录功能；设备 USB 导出数据（事件记录及人脸等）采用加密处理；用户数据及比对记录采用加密处理。设备应支持https协议传输数据（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） 对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失 符合GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；也支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名 认证结果显示可配：支持对本地人脸图片、抓拍照片、事件等内容配置是否存储，同时可对认证结果显示内容进行配置是否显示，有效保护用户隐私安全 操作系统：Android 屏幕：10.1英寸1280*800 IPS屏、支持触摸 操作方式：触摸 镜头：2个200W摄像头 蓝牙：支持 接口：千兆网口*1个、门锁输出*1个、开门按钮*1个、门磁输入*1个、IO输入*2个、IO输出*1个、RS-485*1个、韦根*1个、USB口*2个、电源接口*1个 防拆：支持 读卡类型：CPU卡内容、CPU卡序列号、二三代身份证序列号、IC卡 电源：DC12V/3.3A，25W 防护等级：IP65 防暴等级：IK04 外观尺寸：157.1mm×265.8mm×18.5mm | 台 | 2 |  |
| 22 | SFP光模块 | LC接口 TX/RX1310nm/1.25G 单模10km/双纤/双向 | 个 | 34 |  |
| 23 | 摄像机立杆 | 300cm 114mm-76mm镀锌钢管 | 台 | 6 |  |
| 24 | 硬盘录像机NVR(8盘位) 32路 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 ★具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 【智能应用】 目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张 目标抓拍：2路（4MP）视频流 目标比对：8路图片流 ★支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） ★支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报（提供公安部检验报告并加盖原厂公章证明） | 块 | 6 |  |

- 四、商务需求

- 付款条件：安装调试完成，验收合格后15天内一次性付清款项。

- 履约保证金：/。

- 质保期：3年，质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。在质保期内，须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。在质保期内的工作还应包括对产品的常规检查、调整。保修期内，每两个月要对系统进行一次总体检测，每半年对系统进行一次复调。

- 项目报价需求：投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、人工、服务、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、检验、保修、培训、保险、税款、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定、招标代理服务费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所发生的全部费用。如有漏项，视同已包含在本项目的投标总报价中。

- 第五章　合同条款及格式

项目名称：                                项目编号：

甲方：（买方）                            乙方：（卖方）

甲、乙双方根据三门县春江花园业主委员会关于三门县春江花园监控项目招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1. 合同条款。

2. 中标通知书。

3. 更正补充文件。

4. 招标文件。

5. 中标供应商投标文件。

6. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 货物内容：详见招标需求

- 合同金额

本合同金额为（大写）：            （¥          元）人民币。

四、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金：/   。

- 转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

九、质保期

1.质保期  3  年（质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算）质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。在质保期内，须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。在质保期内的工作还应包括对产品的常规检查、调整。保修期内，每两个月要对系统进行一次总体检测，每半年对系统进行一次复调。

十、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式 ：

3、交货地点：

十一、货款支付

1．付款条件：安装调试完成，验收合格后15天内一次性付清款项。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 72 小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在 五 个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 供货商应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

- 产品运抵工地现场指定地点后，乙方提供到货清单并标明产品规格型号及产地品牌。甲方自接收乙方书面申请检验起 7 天内组织相关单位对产品质量、规格、性能、数量和重量等进行初步检验，该检验不代表已经验收合格。如发现产品规格型号及产地品牌与招投标文件不符，乙方应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现产品的规格和数量或两者都与合同文件、招投标文件不符，甲方有权在产品运抵现场后 90 天内根据甲方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具检验证书向乙方提出索赔。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 30日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成的通过  2  方式解决（两种解决方式只能择其一）：

（1） 提交台州仲裁委员会仲裁。

（2）依法向三门县人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，采购组织机构及相关部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                    乙方（公章）

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

联系电话：                                联系电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

地址及邮编：                              地址及邮编：

签订日期：     年    月    日              签订日期：    年    月   日

注：本合同为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准

- 第六章  响应文件格式附件

附件1                              　　　             本

项目名称

项目编号：

磋

商

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明内容目录

（1）磋商声明书；（附件1）

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；（附件2）

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（附件3）

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件4）

（5）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

附件1

磋商声明书

（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址     。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的     （磋商 项目名称 ）（编号为         ）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件2

授权委托书

（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人         （或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的	    项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证正反面复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证正反面复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3

营业执照等证明文件

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供扫描件加盖供应商公章）。 提示和说明： 企业或个体工商户提供有效的“营业执照”；事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人（中国公民）提供个人有效身份证明文件。

附件4

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

××（采购代理机构名称）：

我方（投标人全称）参加        项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足以下规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

- 日    期：

商务与技术内容目录

（1）供应商基本情况表；（附件5）

（2）项目负责人资格情况表；（附件6）

（3）供应商类似项目实施情况一览表；(附件7)

（4）项目实施人员一览表；（附件8）

（5）商务及技术响应表（附件9）

（6）对本项目的技术方案（格式自拟）

（7）投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

附件5

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有□租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  |  | 产品名称 |  | 发证机关 | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |

投标人（盖章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件6

项目负责人资格情况表

项目名称：                   项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 出生 日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业 时间 | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  | 为投标人服务时间 |  |  |  |  |
| 职务/职称 |  |  | 联 系 方 式 |  |  |  |  |
| 主 要 业 绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

- 日    期：

- 附件7

供应商类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目单位名称 | 合同总价 | 实施时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人（盖章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

- 附件8

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人（盖章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件9

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 类别 | 内容 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应情况 | 付款条件 |  |  |  |
|  | 履约保证金 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 项目报价需求 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |
| 类别 | 名称 | 磋商文件技术要求 | 磋商响应文件技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，对照本磋商文件“技术要求”中说明。

投标人（盖章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

报价部分目录

（1）首次报价一览表；(附件10)

（2）报价明细表；(附件11)

（3）针对报价供应商认为其他需要说明的。

- 附件10

首次报价一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 磋商总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、人工、服务、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、检验、保修、培训、保险、税款、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定、招标代理服务费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所发生的全部费用。如有漏项，视同已包含在本项目的投标总报价中。

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

- 日    期：

- 附件11

报价明细表

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘8T |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 老设备拆除 | / |  |  |  |  |  |
| 3 | 双绞线缆 UTPCat6e |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 6芯单模室外光缆 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 刚性阻燃管 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆托架 | / |  |  |  |  |  |
| 7 | 手孔井 | / |  |  |  |  |  |
| 8 | 单元楼弱电间机箱 | / |  |  |  |  |  |
| 9 | 室外防护箱 | / |  |  |  |  |  |
| 10 | 12口POE千兆接入层交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 24光口汇聚交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 24口POE千兆接入层交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 8口POE千兆接入层交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电梯专用网桥 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 43寸监视器 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 400万半球臻全彩摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 400万枪式臻全彩摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 400万电梯专用摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 液压支架 | / |  |  |  |  |  |
| 20 | 网桥支架 | / |  |  |  |  |  |
| 21 | 人脸识别 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 光模块 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 摄像机立杆 | / |  |  |  |  |  |
| 24 | 硬盘录像机NVR(8盘位) 32路 |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

投标人（盖章）：

法定代表人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：